50万吨/年延迟焦化工程

可行研究报告

(带项目建议书)

2005年6月

目    录

第一章    总论	1

1.1  编制依据	1

1.2  编制原则	1

1.3  项目背景	1

1.4  项目研究范围	1

1.5 研究结果	2

1.6  评价结论	4

第二章    市场预测与建设规模	5

2.1  产品与市场需求	5

2.2  建厂规模	5

第三章    工厂组成	6

3.1  厂内分生产区和办公区	6

3.2  单元划分	6

第四章    主要装置	8

4.1  原料及产品	8

4.2  装置规模	8

4.3  装置组成	8

4.4  装置位置及占地	8

4.5  节能措施	8

4.6  主要设备	9

4.7  设计定员	9

4.8  装置的主要生产工艺及特点	9

4.9  原料及主要产品性质	10

4.10  物料平衡	14

4.11  工艺流程说明	15

4.12  主要设备选择	22

4.13  设备防腐措施	28

4.14  自动控制	28

第五章    建厂条件和厂址选择	31

5.1  建厂条件	31

5.2  厂区选择	31

第六章    总图运输、储运、土建	32

6.1  总图运输	32

6.2  工艺管线架空铺设.	32

6.3  工厂运输	32

6.4  油品储存	32

第七章    公用工程	34

7.1  供水	34

7.2  供电	34

7.3  供汽	34

7.4  供风	34

7.5  采暖通风	34

第八章    辅助生产设施	35

8.1  工厂服务系统	35

8.2  检修设施和人员	35

8.3  中心化验室和环保检测站	35

8.4  仓库和堆场	35

第九章    企业组织及定员	36

9.1  工厂管理机构	36

9.2  工厂定员	36

第十章    环境保护	37

10.1  编制依据	37

10.2  项目概况	37

10.3  建设地区的环境状况	37

10.4  环境污染及治理措施	37

10.5  环保检测	39

10.6  环保投资估算原则	39

第十一章    职业安全卫生	40

11.1  工程概况	40

11.2  编制依据	40

11.3  编制所依据的规范、规程和标准	40

11.4  厂区平面功能分区	40

11.5  工厂各生产部门的卫生特征	41

11.6  生产过程危害因素分析	41

11.7  职业安全卫生	42

第十二章     消防	45

12.1  编制依据	45

12.2  设计所依据的规范、标准	45

12.3  设计原则	45

12.4  火灾危险分类	46

12.5  工厂火灾特点	46

第十三章    项目施施规划	47

第十四章    投资估算及资金筹措	48

14.1  投资估算	48

14.2  资金筹措	49

第十五章    生产成本估算	50

15.1  成本估算的依据	50

15.2  要说明的问题	50

第十六章    财务评价	52

16.1  财务评价的依据和主要参数	52

16.2  销售收入	53

16.3  财务现金流量计算	54

可研报告附件	55

# 第一章    总论

## 1.1  编制依据

- 1.1.1  依据国家能源政策,市场需求.

- 1.1.2  依据国家和行业技术标准及行业标准.

- 1.1.3  根据****规划设计文件及业主提供的现状资料、气象条件等外部条件。

- 1.1.4  依据国家有关产业政策和地方工业配置。

## 1.2  编制原则

1.2.1  在编制过程中充分发挥资源特性,生产市场需要的石油产品。

1.2.2  在满足装置工艺、安全卫生及环保要求的前提下，选用成熟、可靠、先进、优良工艺技术及设备，提高装置的技术水平。

1.2.3  严格执行《环境保护法》，采用环境友好的工艺技术方案，有效地处理“三废”，达到有关法规的排放要求。

1.2.4  坚持国家职业安全卫生的管理规定.

1.2.5  采用国内外成熟、先进、可靠的工艺技术及设备 ，保证装置“安、稳、长、满、优”运行。提高重油的加工深度。

## 1.3  项目背景

本项目是一项异地改造工程。搬迁工程包括有：润滑油装置、6万吨/年异构化装置（2套）、相应的储运工程和配套的共用工程。新建工程为50万吨/年延迟焦化装置、储运工程、和配套的共用工程，形成固定资产2300万元。编制的新建公用工程已考虑了搬迁工程的需用量。

## 1.4  项目研究范围

本项目是以焦化装置为中心的新建工程,实现具有供水、供电、供汽、供风等完善的公用工程，实现具有现代化的环境工程--污水处理装置。编制包括了原料和产品的储运工程等。

## 1.5 研究结果

1.5.1   项目必要性

随着国民经济的发展，尤其是公路建设的发展促进了交通运输的大发展，燃料市场的紧张局势长期得不到解决，加之我国长期未能解决农用燃料的标准和生产问题，江河海洋及农业机械动力专用燃料油长期得不到解决，用高标准的车用燃料代用，不仅价格高，同时又加大了燃料供应的紧张局势。所以生产和调和小型船舶和农用专用燃料是非常必要的。

1.5.2  建厂条件

（1）投资者是一家石油加工大型企业，有多年的重质油加工经验。设计资料齐全，施工经验丰富。

（2）****所提供的建厂条件:

①新征200亩土地。该宗土地位于****黄海盐场以北，204国道以南（四角坐标待测绘后确定）。以（无偿）出让方式提供200亩土地（使用权）给广源发，使用期50年。考虑到将来的发展需要在该土地的外围预留300亩土地做发展用地。

②****按期完成“三通一平”。负责完成配套的水、电等公用工程建设以达征地红线（至街区内一米）。

（4）设备制造在国内可以全部解决。

1.5.3  生产条件

（1）原料来自青岛，以公路运输为主。

（2）公用工程  供电、供水由****提供。厂内用风、用蒸汽由工厂自行解决，生产和生活排放的污水，由工厂设计配套的污水处理场处理后，排放到城市污水处理场，经再次处理合格后再排放（或由工厂处理合格直排）。

1.5.4  综合结果

本项目是利用炼油厂生产的减压渣油（原料来源广，供应可靠），经延迟焦化，生产有实用价值的石油焦和燃料油。本项目具有一定的社会效益和企业效益，也会带动其他工业的发展和进步。尤其是发电事业。从原料供应和产品的质量及市场都是可行的,工艺流程的选择、设备选型、“三废”的排放和处理都能达到国家标准。项目可行性好。

## 1.5.5  主要经济指标

表1-1   主要经济指标

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数额(人民币） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据 |  |  |  |
| 1.1 | 总投资 | 万元 | 16711 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 5417 |  |
| 1.3 | 建设期利息 | 万元 | 702 |  |
| 2 | 销售收入 | 万元 | 136585 |  |
| 3 | 总成本 | 万元 | 101480 |  |
| 4 | 销售成本 | 万元 | 99484 |  |
|  | 其中:折旧 | 万元 | 1671 |  |
| 5 | 销售利润 | 万元 | 4728 |  |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 3432 |  |
| 7 | 销售税金 | 万元 | 27616 | 产品税和消费税 |
| 8 | 其他税总合 | 万元 | 2761 | 城建教育等 |
| 9 | 企业所得税 | 万元 | 1296 |  |
| 10 | 投资利润率 | % | 20.54 |  |
| 11 | 投资利税率 | % | 210.1 |  |
| 12 | 投资回收期 | 年 | 4.875 | 包括1年建设期 |

## 1.6  评价结论

（1）本项目有很好的经济效益和社会效益,有一定的投资价值。

（2）本项目不会造成环境污染，只要在设计中注意有关环境保护规范的使用，生产过程的排放都能达到环保的要求，正常生产不会造成污染。

（3）希望能抓紧项目的前期工作，认真执行工程项目的建设程序。

# 第二章    市场预测与建设规模

## 2.1  产品与市场需求

2.1.1 产品   本项目的主要产品是石油焦和燃料油。

2.1.2 市场

（1）石油焦的使用及市场

石油焦主要用作燃料,用于冶炼铁矿和煅烧成高炉用的衬块炭砖,在近代铸铁、铸钢、铸铝和铸铜均使用石油焦配制、煅烧过的致密焦，大大的提高了产品质量。硫含量高的石油焦主要用作锅炉燃料和水泥窑的燃料。利用劣质的石油焦为原料，组成造气—联合循环过程，联产电力、氢气、蒸汽和合成气，是炼油厂产品结构的新方案。

根据调查胶南及地方电厂的改扩建，将需要大量的燃料。石油焦可以专烧或掺烧都是可行的，也非常经济（与煤炭相比价格低发热值高），可以解决南方燃料短缺及调运困难等问题。

（2）燃料使用及市场

本项目可生产国内现行的各种牌号的燃料油，可以满足地区水上交通运输燃料和农用机械用各种牌号燃料油。

## 2.2  建厂规模

年加工减压渣油50万吨，产石油焦11万吨。年开工8000小时。

# 第三章    工厂组成

## 3.1  厂内分生产区和办公区

可根据有关规范和规定，按功能分工分区布置。

## 3.2  单元划分

表3-1  单元表

| 编号 | 单元号 | 单 元 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总图运输 |  |
| 1.1 | 101 | 总图布置 |  |
| 1.2 | 102 | 厂区大门、守卫室、围墙、 |  |
| 1.3 | 103 | 厂区道路 |  |
| 1.4 | 104 | 雨水排除 |  |
| 1.5 | 105 | 汽车衡 |  |
| 2 | 200 | 生产装置 |  |
| 2.1 | 201 | 焦化装置 |  |
| 3 | 300 | 储运 |  |
| 3.1 | 301 | 原料罐区和泵棚 |  |
| 3.2 | 302 | 中间罐区和泵棚 |  |
| 3.3 | 303 | 成品罐区和泵棚 |  |
| 3.4 | 304 | 液化气罐区 |  |
| 3.5 | 305 | 产品出厂 |  |
| 3.7 | 307 | 火炬 |  |
| 4 | 400 | 供排水 |  |
| 4.1 | 401 | 供水 |  |
| 4.2 | 402 | 循环水 |  |
| 4.3 | 403 | 污水处理 |  |
| 5 | 500 | 供热 |  |
| 5.1 | 501 | 锅炉和水处理 |  |
| 6 | 600 | 消防 |  |
| 6.1 | 601 | 消防泵站及管网 |  |
| 7 | 700 | 生产辅助设施 |  |
| 7.1 | 701 | 化验室 |  |
| 7.2 | 702 | 综合办公楼 |  |
| 7.3 | 703 | 职工倒班食堂 |  |
| 7.4 | 704 | 职工男女浴室 |  |
| 7.5 | 705 | 仓库 |  |
| 7.6 | 706 | 小车库 |  |

# 第四章    主要装置

## 4.1  原料及产品

装置原料为外购的常减压装置生产减压渣油。 主要产品有焦化汽油、焦化柴油、焦化蜡油、液化气和焦炭（普焦），副产品为焦化干气。

## 4.2  装置规模

装置设计规模为50万吨/年。循环比为0.3～0.6（再次范围内可调，设计点为0.4），操作弹性：60～110%，生焦周期24小时。年开工时间8000小时。

## 4.3  装置组成

该装置由以下五部分构成:

a、焦化部分；

b、分馏部分；

c、富气压缩及吸收稳定部分；

d、吹汽放空部分；

e、切焦水、冷焦水循环部分。

## 4.4  装置位置及占地

50万吨/年延迟焦化装置位于焦厂区的西侧,紧靠主要交通道路和储焦场，占地面积为118×165=19470m2

## 4.5  节能措施

- 优化分馏塔取热，尽量多取高温热源，减少不易回收的低温热量；

- 采用空气预热器，充分回收烟气余热，提高焦化加热炉热效率，降低燃料消耗；

- 甩油部分返回分馏塔回炼，减少甩油冷却器的耗水量；

- 顶循环油与燃料气换热，以回收低温热；

- 适当延长小吹汽时间，缩短大吹汽时间，节省蒸汽耗量；

- 冷焦水、切焦水完全回用，装置内产生的含油污水大部分作为冷焦水、切焦水系统的补充水，以节省新鲜水的用量。

## 4.6  主要设备

- 塔器							9座

- 冷换设备						47台（其中空冷器12片）

- 容器							26台

- 加热炉							1座

- 压缩机  					   2台

- 泵								56台

## 4.7  设计定员

本装置总定员45人，其中管理人员4人，生产人员41人。

## 4.8  装置的主要生产工艺及特点

## 4.8.1  装置设计采用的工艺技术

本装置的设计采用成熟可靠的一炉两塔生产普焦的延迟焦化工艺，该工艺是以渣油为原料，在500℃高温下进行深度热裂化及缩合反应的热加工过程。

## 4.8.2  装置设计特点

采用“一炉两塔”流程使装置处理能力达到50万吨/年。

采用单面辐射加热炉及在线清焦和多点注汽技术，以延长焦化加热炉的连续运行周期。

在保证产品质量和收率的前提下，尽量从分馏塔下部取热，有利于回收高温位热量。设置蜡油汽提塔可将蜡油中的柴油组分汽提出来，提高柴油收率。

分馏塔脱过热段采用若干排鸭嘴型塔板，防止因液体流率太小而引起塔板结焦或堵塞

焦炭塔顶用急冷油，采用中段循环油有效地改善塔顶油气线的结焦情况。

装置内设富气压缩机，并采用吸收稳定流程，用汽油和柴油作循环吸收剂回收C3+组份，增加汽油和液化气（LPG）收率。

焦炭塔吹气、冷焦时排出的油气和废气，采用密闭放空回收系统回收废油和废水，消除对环境的污染。

采用程序控制水力除焦技术。水力除焦采用有井架方式，焦炭用汽车运输出装置。

为了减少工业用水和排出污水，把冷焦水和切焦水分成两个独立系统，不互相影响。冷焦水、切焦水均循环使用。

装置的自动控制采用集散控制系统（DCS）。

## 4.9  原料及主要产品性质

## 4.9.1  原料性质

焦化装置进料为减压渣油，原料主要规格详见表4-1。

## 4.9.2  主要产品性质

- (1) 干气和液化气的主要性质

干气和液化气的主要性质见表4-2。

(2) 汽油、柴油和蜡油的主要性质

汽油、柴油和蜡油的主要性质见表4-3。

(3)  焦炭性质

挥发份m%≤12.7。

硫含量m%≤1.53。

灰分  m%≤0.2。

石油焦标准（生焦）见表4-4。本装置生产的石油焦因为硫含量较高属于3A级。

表4-1   原料油（减压渣油）性质

| 序号 | 分析项目 | 减压渣油 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃），g/cm3 | 0.946 |  |
| 2 | 运动粘度，80/100℃，mm2/s | 676/213 |  |
| 3 | 凝点，℃ | 38 |  |
| 4 | 闪点（开口），℃ | >300 |  |
| 5 | 康氏残炭，m% | 13.29 |  |
| 6 | 灰份，m% | 0.052 |  |
| 7 | 酸值，mgKOH/g | 0.44 |  |
| 8 | 硫含量，m% | 1.45 |  |
| 9 | 氮含量，m% | 0.5 |  |
| 10 | 胶质，m% | 28.4 |  |
| 11 | 沥青质，m% | 4.4 |  |
| 12 | 芳烃，m% | 45.0 |  |
| 13 | 饱和烃，m% | 22.2 |  |
| 14 | Fe/Ni/Cu/V/Pb/Ca/Na/Mg，PPM | 68.8/42.4/0.45/52.1/0.09/22.4/29.3/4.56 |  |
| 15 | 馏程ASTMD86 | 0 | 389 |
|  |  | 10 | 452.3 |
|  |  | 50 | 538.8 |
|  |  | 70 | 578.2 |
|  |  | 90 | 673.4 |

表4-2   干气和液化气的主要性质

| 序号 | 组分 mol% | 干气 | 液化气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2 | 19.9 |  |
| 2 | H2S | 4.72 | 1.5 |
| 3 | H2O | 0.2 | 3.7 |
| 4 | CH4 | 47.4 |  |
| 5 | C2H6 | 22.4 | 0.4 |
| 6 | C2H4 | 3.6 |  |
| 7 | C3H8 | 0.9 | 35.8 |
| 8 | C3H6 | 0.7 | 15.5 |
| 9 | nC4H10 |  | 16.6 |
| 10 | iC4H10 |  | 6.0 |
| 11 | C4H8 |  | 16.1 |
| 13 | C5+ |  | 4.2 |
| 14 | 其它 | 0.18(1) | 0.2 |
| 15 | 小计 | 100 | 100 |
| 16 | 分子量 | 18.215 | 47.789 |

注（1）：主要成分为CO2、、CO、N、及O2。

表4-3   汽油、柴油和蜡油的主要性质

|  |  | 汽油 | 柴油 | 蜡油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（20℃） Kg/m3 |  | 729 | 856 | 914 |
| 馏程，℃ | 初馏点 | 44.4 | 149.8 | 324.5 |
|  | 5% | 63.9 | 199.5 | 353.0 |
|  | 10% | 72.2 | 222.3 | 364.9 |
|  | 30% | 103.0 | 255.2 | 372.4 |
|  | 50% | 124.2 | 289.1 | 378.7 |
|  | 70% | 144.9 | 323.2 | 395.3 |
|  | 90% | 167.6 | 355.3 | 435.4 |
|  | 95% | 178.7 | 363.4 | 445.0 |
|  | 干点 | 189.9 | 371.5 | 483.0 |
| 凝点，℃ |  |  | -10 | 25 |
| 硫含量，μg/g |  | 0.73 | 1.08 | 1.23 |
| 碱氮含量，m% |  |  | 0.63 | 1.28 |
| 总氮含量，m% |  |  | 1.25 | 4.55 |
| 溴价，gBr/100g |  |  |  |  |
| 残炭，m% |  |  |  | 0.03 |
| Ni/V，ppm |  |  |  |  |

表 4-4   石油焦标准（生焦）

| 项目 | 质量标准 |  |  |  |  |  |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 合格品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B |  |
| 硫含量，m%不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | GB/T387 |
| 挥发份，m%不大于 | 12 | 12 | 14 |  | 17 | 18 | 20 | SH/T0026 |
| 灰分，m%不大于 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.8 | 1.2 | SH/T0029 |
| 水分量，m%不大于 | 3 |  |  |  |  |  |  | SH/T0032 |
| 真密度，g/cm3 | 2.08～2.13 |  |  |  |  |  |  | SH/T0033 |
| 硅含量，m%不大于 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | SH/T0058 |
| 钒含量，m%不大于 | 0.015 |  |  |  |  |  |  | SH/T0058 |
| 铁含量，m%不大于 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | SH/T0058 |

## 4.10  物料平衡

表4-5   装置物料平衡

|  | 物料名称 | m% | t/h | t/d | 万t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入方 | 渣油 | 100 | 62.50 | 1500 | 50.00 |
|  | 合计 | 100 | 62.50 | 1500 | 50.00 |
| 出方 | 干气 | 4.6 | 2.88 | 69.00 | 2.30 |
|  | 液化气 | 2.5 | 1.56 | 37.50 | 1.25 |
|  | 汽油 | 16 | 10.00 | 240.00 | 8.00 |
|  | 柴油 | 37(39) | 23.13 | 555.00 | 18.50 |
|  | 蜡油 | 14.4(15.4) | 9.00 | 216.00 | 7.20 |
|  | 甩油 | 3 | 1.88 | 45.00 | 1.50 |
|  | 焦炭 | 22 | 13.75 | 330.00 | 11.00 |
|  | 损失 | 0.5 | 0.30 | 7.50 | 0.25 |
|  | 合计 | 100 | 62.50 | 1500.0 | 50.00 |
| 循环比 | 0.4 |  |  |  | 设计点 |

注：括号内数字为不外甩油情况

## 4.11  工艺流程说明

## 4.11.1  工艺流程简述

原料油（减压渣油）用泵打入厂内，进入焦化装置内原料油缓冲罐（D-20301）。原料油缓冲罐内的减压渣油由原料油泵（P-20301/1，2）抽出至E-20301/1~6 、E-20302/1,2、E-20303分别与柴油、蜡油、蜡油回流换热至266℃后分两股进入分馏塔（C-20302）下段的五层鸭舌板的上部和下部，在此与焦炭塔（C-20301/1，2）顶来的反应油气逆流接触，进行传热和传质。原料油中蜡油以上馏分与来自焦炭塔顶油气中被冷凝的馏分（称循环油）一起流入塔底，在324℃温度下，用加热炉辐射进料泵（P-20302/1，2）抽出打入加热炉辐射段，在这里快速升温至500℃，然后通过四通阀进入焦炭塔底。

循环油和原料油中蜡油以上馏分在焦炭塔内由于高温和长停留时间，产生裂解和缩合等一系列复杂反应，生成的反应油气（包括富气、汽油、柴油、蜡油）由焦炭塔顶进入分馏塔，而焦炭则结聚在焦炭塔内。

从焦炭塔顶逸出的油气和水蒸汽气体混合物进入分馏塔，在塔内与加热炉对流段来的原料换热，冷凝出循环油馏分，其余大量油气从换热段上升进入蜡油集油箱以上的分馏段，在此进行传热和传质过程，分馏出富气、汽油、柴油和蜡油。

焦化分馏塔蜡油集油箱的蜡油回流（353℃）由蜡油回流泵（P-20307/1，2）抽出，与渣油经渣油-蜡油回流换热器（E-20303）换热后至稳定塔底重沸器（E-20308）、蜡油回流蒸汽发生器（ER-20302），换热至230℃后分两路返塔。用蜡油回流取热作为灵活调整循环比的措施。

蜡油从分馏塔蜡油集油箱蜡油汽提塔（C-20303），经蒸汽汽提，气相由汽提塔上部返回分馏塔，蜡油由蜡油泵从汽提塔下部抽出，经渣油－蜡油换热器（E-20302/1，2）和蜡油-除盐水换热器换热至160℃后经蜡油冷却器（E-20312/1，2）冷却至95℃出装置。中段回流由中段循环油泵（P-20307/1，2）从分馏塔的第16层塔盘抽出，经中循蒸汽发生器（ER-20301）发生蒸汽后，温度降至220℃分两路,一路返塔第14层塔盘作回流;另一路做焦炭塔顶急冷油。

柴油从分馏塔柴油集油箱由柴油泵(P-20311/1,2)抽出，热回流返塔,其余经渣油-柴油换热器（E-20301/1~6）后分两路,一路返塔做冷回流,另一路经富吸收柴油-柴油换热器（E-20310/1,2）、柴油空冷器（EC-20303/1,2）换热冷却至50℃后分成两股，一股出装置至加氢装置；另一股经吸收柴油冷却器（E-20314）冷却至40℃进入再吸收塔（C-20306）作吸收剂，富吸收柴油自再吸收塔底经富吸收柴油-柴油换热器（E-20310/1,2）返回分馏塔。

分馏塔顶循环回流油从分馏塔顶循油集油箱由分馏塔顶循环油泵（P-20308/1，2）抽出，热回流返塔,其余经顶循油-燃料气换热器（E-20307）、顶循油空冷器（EC-20302/1，2）换热冷却后至60℃，返回塔顶第1层塔盘。

分馏塔顶油气经分馏塔顶空冷器（EC-20301/1，2）和分馏塔顶油气后冷器（E-20313/1，2）冷却后进入分馏塔顶油气分离罐（D-20302）分离。分馏塔顶油气分离罐顶的富气经富气压缩机（K-20301/1，2）加压后经焦化富气空冷器（EC-20305）、饱和吸收油冷却器（E-20315/1，2）冷却后进入焦化富气分液罐。分馏塔塔顶含硫污水经含硫污水泵（P-20316/1，2）一部分回注塔顶油气线,一部分注入焦化富气空冷器入口管线,二次利用。

分馏塔顶油气分离罐分离出的汽油由汽油泵（P-20310/1，2）抽出，去吸收稳定部分的吸收塔（C-20304）吸收焦化富气分液罐来的富气中的轻烃组分。吸收塔塔顶气相至再吸收塔（C-20306）经柴油再吸收其中汽油组分后作为干气出装置。吸收塔底的饱和吸收油经冷却后进入焦化富气分液罐，冷凝液凝缩油经脱吸塔进料泵（P-20320/1，2）升压送经脱吸塔进料加热器（E-20319）至脱吸塔（C-20305）以脱除其C2组分。脱吸塔底油由稳定塔进料泵（P-20322/1，2）抽出，经稳定塔进料加热器（E-20318）加热至195℃进稳定塔（C-20307）；稳定塔塔顶气相经稳定塔顶冷凝器（E-20320/1，2）冷却至40℃进入稳定塔顶回流罐（D-20304），分离出的气相作为干气出装置，液化石油气由液化气泵（P-20324/1，2）抽出分两路，一路出装置，一路返塔做冷回流。稳定塔底油经换热降温冷却至40℃分两路，一路为稳定汽油出装置至加氢装置，一路进吸收剂补充泵（P-20323/1，2），作为补充吸收剂返回吸收塔（C-20304）。

为了防止分馏塔底部结焦，分馏塔底设分馏塔底循环泵（P-20305）。

焦炭塔吹汽、冷焦时产生的大量蒸汽及少量油气进入接触冷却塔（C-20308），塔底污油经接触冷却塔底污油泵（P-20317）送至接触冷却塔底油冷却槽（E-20322）冷却至80℃出装置；塔顶油气自接触冷却塔顶空冷器（EC-20306/1~4）、接触冷却塔顶冷却器（E-20321/1，2）冷却后进入接触冷却塔顶油水分离器（D-20306），罐底污油经接触冷却塔顶轻污油泵（P-20318）送出装置，含硫油污水经接触冷却塔顶污水泵（P-20319）送至装置外污水处理场。不凝气进入瓦斯系统去火炬烧掉。

聚结在焦炭塔内的焦炭采用有井架双钻具方式切焦。切焦水用高压水泵（P-20315/1,2）抽取高位水箱（D-20315）的水，打到焦炭塔顶，进行水力除焦。焦炭和水同流入贮焦池，经分离后切焦水流入沉淀池重新利用。

冷焦水系统的工艺流程简述详见给排水专业的有关设计文件。

装置内还设有燃料油、封油、新鲜水、燃料气、软化水、脱氧水、安全阀放空等辅助系统。

工艺流程图见附图。

## 4.11.2  主要操作条件

表4-6    主要操作条件表

| 项目 | 单位 | 数据 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 原料油进装置 |  |  | 塔底循环油流量 | Kg/h | 28000 |
| 渣油进装置温度 | ℃ | 150 | 四 蜡油汽提塔 |  |  |
| 渣油进装置压力 | MPa(a) | 0.8 | 蜡油汽提塔顶温度 | ℃ | 353 |
| 渣油进装置流量 | Kg/h | 62500 | 蜡油汽提塔底温度 | ℃ | 339 |
| 二 焦炭塔部分 |  |  | 蜡油汽提塔操作压力 | MPa(a) | 0.25 |
| 焦炭塔入口温度 | ℃ | 485~495 | 五 吸收稳定部分 |  |  |
| 焦炭塔出口温度 | ℃ | 415~430 | 吸收塔塔顶温度 | ℃ | 49 |
| 焦炭塔压力 | MPa(a) | 0.23~0.28 | 吸收塔塔底温度 | ℃ | 45 |
| 三 焦化分馏塔部分 |  |  | 吸收塔操作压力 | MPa(a) | 1.2 |
| 焦化分馏塔塔顶温度 | ℃ | 106 | 脱吸塔塔顶温度 | ℃ | 51 |
| 焦化分馏塔塔底温度 | ℃ | 324 | 脱吸塔塔底温度 | ℃ | 151 |
| 焦化分馏塔蒸发段温度 | ℃ | 393 | 脱吸塔操作压力 | MPa(a) | 1.35 |
| 焦化分馏塔塔顶压力 | MPa(a) | 0.23 | 再吸收塔塔顶温度 | ℃ | 44 |
| 焦化分馏塔塔底压力 | MPa(a) | 0.28 | 再吸收塔塔底温度 | ℃ | 51 |
| 顶循抽出/返回温度 | ℃ | 140/60 | 再吸收塔操作压力 | MPa | 1.1 |
| 顶循流量 | Kg/h | 47529 | 稳定塔塔顶温度 | ℃ | 62 |
| 柴油抽出/返回温度 | ℃ | 236/170 | 稳定塔塔底温度 | ℃ | 208 |
| 柴油抽出/返回流量 | Kg/h | 44269/16900 | 稳定塔操作压力 | MPa(a) | 1.30 |
| 中循抽出/返回温度 | ℃ | 324/220 | 六 接触冷却部分 |  |  |
| 中循流量 | Kg/h | 30607 | 接触冷却塔塔顶/底温度 | ℃ | 140/380 |
| 蜡油/蜡油回流抽出 | ℃ | 353 | 接触冷却塔操作压力 | MPa(a) | 0.18 |
| 蜡油量 | Kg/h | 6857 | 加热炉对流段入口 | ℃ | 324 |
| 蜡油回流返回温度 | ℃ | 230 | 加热炉辐射段出口温度 | ℃ | 500 |
| 蜡油回流返上/下返回流量 | Kg/h | 6550/18345 |  |  |  |
| 渣油进料温度 | ℃ | 266 |  |  |  |
| 渣油上/下进料流量 | Kg/h | 16205/33795 | 循环比 |  | 0.4 |

## 4.11.3  主要控制方案

1)加热炉出口介质温度与炉膛温度构成串级调节回路。

2)加热炉两路进料注入蒸汽流量调节。

3)加热炉炉管设置了管壁热偶监测管壁温度判断结焦情况，保证安全生产。

4)加热炉部分设氧化锆氧含量分析仪，监测烟气中的氧含量，通过调节鼓风机出口风道上的挡板来调节烟气中的氧含量，以提高加热炉的热效率。

5)渣油上下进料量调节循环比的调节回路。

6)分馏塔底液位与分馏塔进料量构成串级均匀调节回路

7)稳定塔顶压力控制。

8)焦炭塔料位控制及表面温度监测

9)分馏塔集油箱液位控制

10)水力除焦部分采用PLC程序控制系统

## 4.11.4  公用工程消耗及能耗

## 装置能耗       详见表4-7。

## 4.11.5  装置内外关系

- 减压渣油在150℃下用泵（0.7MPa）供给。

装置首次开工用蜡油和每次开工用汽油、柴油，由罐区分别直接送入原料油缓冲罐、分馏塔顶油气分离罐和蜡油汽提塔，蜡油同时送入封油罐。开工循环线可开路也可闭路操作。开路循环时，蜡油引入装置按工艺流程经过所有设备后由甩油线到重污油线出装置；闭路循环时可由甩油线到原料油缓冲罐。开工初期、停工或事故状态时，启动开停工用蒸汽泵及塔底油泵将油品升压冷却送出装置。

装置产生的含硫污水集中送至厂内的污水处理厂单独处理

正常生产时装置产生的凝结水就地排放，不设回收设施。电由装置变配电室分别供给6000V、380V和220V电源。

表4-7    装置能耗

| 序 号 | 项 目 | 总耗 |  | 单耗 |  | 能耗指标 | 单位能耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 | MJ/t | MJ/t原料 |
| 1 | 新鲜水 | t/h | 0.391 | t/t | 0.00625 | 7.12 | 0.0445 |
| 2 | 循环水 | t/h | 373.36 | t/t | 5.97375 | 4.19 | 25.030 |
| 3 | 除盐水 | t/h | 0.391 | t/t | 0.00625 | 96.3 | 0.6019 |
| 4 | 脱氧水 | t/h | 4.594 | t/t | 0.07350 | 385.2 | 28.3115 |
| 5 | 电力 | KWh/h | 1732.813 | KWh/t | 27.725 | 11.84 | 328.2640 |
| 6 | 3.5MPa蒸汽 | t/h | 2.344 | t/t | 0.03750 | 3684 | 138.1500 |
| 7 | 1.0MPa蒸汽 | t/h | 3.447 | t/t | 0.05515 | 3182 | 175.4873 |
| 8 | 1.0MPa蒸汽 | t/h | 4.172 | t/t | -0.06675 | 3182 | -212.3985 |
| 9 | 净化压缩空气 | Nm3/h | 112,60 | Nm3/t | 1.80000 | 1.59 | 2.8620 |
| 10 | 非净化压缩空气 | Nm3/h | 1.563 | Nm3/t | 0.02500 | 1.17 | 0.0293 |
| 11 | 燃料气 | Kg/h | 1567.188 | Kg/t | 25.075 | 41868 | 1049.84 |
| 12 | 氮气 | Nm3/h | 7.813 | Nm3/t | 0.12500 | 6.28 | 0.0008 |
| 13 | 污水 | t/h | 3.125 | t/t | 0.05000 | 33.49 | 1.6745 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1505.662 |

## 4.11.6  平面布置

## 4.11.6.1  平面布置原则

1). 严格遵守有关设计标准、规范、法规，在充分满足工艺生产、消防安全和检维修方便的前提下，尽量减少装置占地面积。

2). 采用同类设备相对集中的流程式布置方式。流程式布置可减少工艺管道的交叉来往，既减少了基建投资，又减少了介质在管道内阻力降。同类设备相对集中可使得设备整齐美观，同时方便操作和管理。

3).高、低压设备区相对分开，高压设备集中布置，焦炭塔紧靠加热炉，以节省合金管道,减少管道内结焦。

4). 充分考虑设备的维修、消防、生产操作等所需通道。同时考虑装置内大件设备的安装、检修和装卸以及维修、检修的场地。加热炉设在装置全年最小风频的下风向。

## 4.11.6.2  平面布置图

装置平面布置及占地面积，详见附图“装置设备平面布置图”。

## 4.12  主要设备选择

### 4.12.1  焦炭塔

主要设计参数为焦炭塔油气流速和生焦周期。允许气速与焦化气体密度和泡沫倾向有关。焦炭塔的内径根据油气线速确定；焦炭塔台数和总容积根据生焦周期确定。新式焦炭塔设有头盖自动拆装设施，生焦周期可缩短至16～20h。

焦炭塔的设计，根据目前的技术和使用经验，主体材质选用 20R 或 20g 钢，根据焦炭塔的实际操作温度在各个部位的不同分布，在焦炭塔的进料部位有短时间超过 475℃的现象，其他部位均不超过 475℃，故在进料部位选用 15CrMo 合金钢材料。

由于焦炭塔工况的特殊性，周期性高温操作，用普通材料是无法解决长期使用后出现的变形问题，只能选用耐高温的高合金钢材料加以解决。但是选用耐高温的高合金钢材料就要过大地增加投资，而目前用普通碳素钢的设计，技术较成熟，而且经济实用，能满足一定的使用周期，故主要考虑用普通碳素钢的设计方案。

### 4.12.2  分馏塔

焦化分馏塔结构一般上部为塔盘，下部为挡板。为了减小压力降，分馏塔有时需要改用低压降的塔内构件(如闪蒸段采用规整填料或取消挡板)。

本方案焦化分馏塔的结构为：在塔内采用若干排鸭嘴型的挡板，以防止因液体流率太小而引起塔板结焦或堵塞。其次在分馏塔油气进口的下方设置热防护罩。

### 4.12.3  机泵

本装置设有两台辐射进料泵、两台高压水泵，均为国产。

### 4.12.4  加热炉

焦化炉是延迟焦化装置的关键设备，其运行的好坏直接影响装置操作周期的长短及经济效益的高低，因此焦化炉技术水平的高低至关重要。本方案采用国内外近期焦化炉设计中的先进成熟的技术，利用焦化炉工艺计算软件进行多点计算，结合现有装置情况确定炉型结构、炉管排布及主要设计参数。

1）炉型

采用技术成熟可靠先进的卧管立式炉炉型，炉管分2路布置的结构型式。炉体由一个辐射室、一个对流室及一个烟囱组成，设余热回收系统回收烟气余热，提高加热炉热效率。

2）技术特点

（1）在线清焦

采用在线清焦技术，可在装置不停工的条件下，对焦化炉某一管程进行在线清焦，从而减少停工检修次数，提高装置的经济效益。

（2）水平排管

辐射段采用水平排管，使炉管轴向不均匀系数降低，轴向不均匀系数趋于一致，在提高了辐射管平均表面热强度的同时，降低了辐射管峰值热强度，减少局部过热，以缓解炉管内结焦。

（3）多点注汽

采用多点注汽技术，提高流速，调节和改善管内油品的流动状态，改善管内对流传热，缓解局部过热，降低炉管内结焦速率，延长焦化加热炉的连续运行周期。

3）炉管

辐射炉管采用水平排管。原料油分二管程由对流段上部进炉，经对流段加热后进入辐射段，由辐射段下部出炉。对流管采用翅片管，以提高传热系数，节省合金钢炉管用量。辐射及对流采用2路φ114炉管，辐射管及遮蔽管材质采用1Cr9Mo，对流管材质采用1Cr5Mo，以提高炉管抗氧化、抗腐蚀能力。

5）燃烧器

设计采用多台小能量扁平火焰气体燃烧器，由于其能量小，火焰短而扁平的特点，可以较好的满足炉管均匀受热的要求，该燃烧器火焰在火道外表面扩散燃烧，燃烧喷射的高速射流引射大量燃烧后的烟气，这样降低了火焰的最高温度，有效减少了烟气中的NOx含量，满足环保要求。

6）管壁热电偶

在辐射及遮蔽管外壁的迎火面设24支管壁热电偶，以监测炉管壁温变化，以利于判断结焦程度，便于及时烧焦。

7）空气预热器

为提高加热炉热效率，降低装置能耗，设置空气预热器，用于回收烟气余热。预热后的空气供加热炉燃烧器燃烧用，为防止预热器低温露点腐蚀，预热器低温段管子采用ND钢材质。由于热效率高达90%，排烟温度可能低于150℃，如预热器放在对流室顶部，要靠烟囱抽力克服烟气通过对流室和空气预热器的阻力，对流室和空气预热器的尺寸较大，管材用量增加。预热器放在地面，便于设置烟气和空气旁路，以调节排烟温度，可在自然通风方式下将预热器更换或维修，还可减少加热炉钢材用量，因此，采用空气预热器放在地面的方案。

8）加热炉炉衬

辐射段采用耐火砖及纤维可塑衬里，对流段采用纤维可塑衬里，烟风道系统采用轻质耐热衬里，使炉壁温度保持80℃以下，以满足操作及热效率要求。

### 4.12.5  富气压缩机组

### 1) 富气压缩机设计参数（表4-8）。

### 2) 压缩机主要设计选型原则

压缩机采用对称平衡型往复式压缩机,防爆电机直联驱动,为一开一备设置。级间设中间冷却器。

表4-8   富气压缩机设计参数

| 工 况 | 单 位 | 正常工况 | 最大工况 | 最小工况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质 |  | 富气 | 富气 | 富气 | ---- |
| 入口状态流量 | m3/min | 41.8 | 62.7 | 33.44 | ---- |
| 质量流量 | Kg/h | 5328 | 7992 | 4262 | ---- |
| 入口压力 | MPa (A) | 0.18 | 0.20 | 0.17 | ---- |
| 出口压力 | MPa (A) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ---- |
| 入口温度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | ---- |
| 出口温度 | ℃ | ≤115 | ≤115 | ≤115 | ---- |
| 平均分子量 | ---- | 30.01 | 30.01 | 30.01 | ---- |
| 平均绝热指数 |  | 1.158 | 1.158 | 1.158 | ---- |

### 水力除焦系统

### 1)工作原理及说明

水力除焦的原理是利用高压水射流的动能对焦炭塔内的焦炭进行破碎，使其与塔壁脱离，靠自重下落排出焦炭塔。

基础支撑有井架的水力除焦方式是以井架为基体，钻机绞车安装于井架底部的旁侧，钢丝绳一端固定于钻机绞车滚筒上，另一端通过导向滑轮将固定式滑轮组、游动式滑轮组联接成一个滑轮组，终端用锁具、套环与游动式滑轮组的挡板体固定，游动式滑轮组下接风动水龙头、钻杆、和水力钻孔切焦器。

高压水由高压水泵压出进入除焦控制阀，出口分为两路：一路打循环流回高位水罐；另一路经高压水管道引至塔顶操作平台，通过高压胶管沿焦炭塔架分别向上延伸接至风动水龙头和钻杆，最后通过水力钻孔切焦器形成高压水射流进行钻孔和切焦。钻具的升降通过钻机绞车卷放钢丝绳来实现，钻具的旋转由风动水龙头带动。

在切焦开始前，用塔底盖装卸机拆卸掉塔底盖，行车行至合适位置保护筒上升，套住塔底。在除焦过程中，焦炭和水同时落下，经过塔底盖装卸机保护筒至塔底溜槽进入储焦池。经过过滤，水进入沉淀池内经沉淀冷却等处理后作为除焦水循环使用，焦炭由抓斗桥式起重机进行抓运，通过汽车外运。

针对目前有井架水力除焦方式存在的问题，本次有井架水力除焦的设计方案采用以下技术措施：

a. 钻机绞车采用变频调速系统，使除焦过程更加灵活。

b. 采用水力除焦程序控制系统可对除焦的各种操作进行显示和控制，实现安全联锁，并对钻具位置进行动态模拟数字显示。

c. 采用除焦控制阀，可对高压水的回流、预充和全流量除焦进行控制，避免了水锤现象，回水管线不上塔，一阀多用。

d. 采用自动切换联合钻孔切焦器，在除焦过程中无论除焦器在塔内任何位置，只要除焦控制阀开关一次，除焦器就会改变一次除焦状态，不需要提出塔口换钻具或堵喷嘴。

水力除焦系统机械设备主要包括除焦控制阀、自动切换联合钻孔切焦器、钻杆组件、风动水龙头、钻机绞车、滑轮组、水力除焦程序控制系统、焦炭塔底盖装卸机、电梯、抓斗桥式起重机等。

## 4.13  设备防腐措施

4.13.1  焦炭塔和分馏塔

（1）焦炭塔操作温度400℃以上，气相介质中硫含量较高，故焦炭塔主体材质选用20R,上部采用0Cr13复合钢板防止反应油气对塔壁的腐蚀，底部进料部位采用15CrMoR以防高温变形。

（2）焦化分馏塔操作介质中硫含量较高，分馏塔采用0Cr13复合钢板，内件相应采用0Cr18Ni9。

（3）其余塔式设备壳体材质均采用20R，浮阀采用0Cr18Ni9。

（4）分馏塔顶注入缓蚀剂以减轻设备腐蚀

## 4.13.2  管道阀门选材

需要防高温硫腐蚀的部位,管道、管件及阀门采用Cr5Mo材质体。对于大口径阀门，考虑气动执行机构，以方便操作。

## 4.14  自动控制

自控系统负责本装置工艺数据采集、过程监测、控制及安全联锁保护。

## 控制规模

本装置共设控制回路约90个，检测点约370个。

## 控制水平

该装置的自动化控制水平将达到目前国内外同类装置的先进水平,依靠优良的仪表设备和先进的计算机技术，结合当代的先进控制理论，用较少的人力实现装置长周期、安全、平稳、高效运行，生产出质量合格的产品。

控制系统将采用新一代分散控制系统（DCS），主要工艺过程参数均送入DCS，以完成生产过程的实时控制、实时显示和报警，并生成各种生产、管理、报警报表。

# 电工

## 负荷情况

①装置大部分负荷为一、二级用电负荷。要求两路10KV电源供电，每一路均能承担全部一、二级负荷。

②装置用电设备计算负荷2677KW。（其中高压1730KW, 低压947KW）。年用电量931.56×104KWh。

## 变电缆选择和敷设方式

装置内电气设备的配电均采用交联阻燃型铜芯铠装电力电缆供电，室外电缆采用电缆桥架敷设，局部采用直埋或穿钢管埋地敷设方式。电缆桥架沿工艺管架敷设。电缆进出建筑物时做防火处理。

## 控制、联锁

1）电机无特殊要求时均采用全压起动，现场设操作柱就地控制。

2）按工艺操作要求，重要电机采用低压电机群自起动柜进行自起动，并应有自动/手动切换装置。

3）所有工艺机泵的运行信号均通过端子柜送至DCS控制室。

## 电信及火灾自动报警系统

1）本装置设无线对讲电话，无线对讲电话采用简单对讲系统。

2）在高压水泵房及焦碳塔操作间分设行政电话和调度电话，焦碳塔10m及16.8m平台设调度电话。

3）本装置设火灾自动报警系统，装置区设防爆手动报警按钮。

## 照明

照明主要分为正常照明和应急照明。

1）正常照明：装置区采用防爆高压钠灯。

2）应急照明：变配电所设双电源自投的专用照明开关柜，故装置区一般场所不设应急照明，仅在重要场所设置少量的应急照明，灯具采用带蓄电池的应急照明灯。

3）控制方式：爆炸危险场所设置防爆照明配电箱，防爆场所的灯具以低压开关柜上的照明控制器控制为主，也可在防爆照明配电箱上控制，控制器应有自动/手动切换装置，少量灯具采用就地分散控制。

4）配线方式：防爆场所的配线采用BV-500V型导线穿镀锌钢管明配方式。

# 装置定员

按照中国石油化工总公司《石油化工生产装置设计定员暂行规定（试行）》SHSG-051-98规定，确定本装置定员。装置操作人员按内操、外操配置，采用“班三倒”制。装置定员详见表4-9。

# 存在问题

- （1）本项目最终未确定原料性质,产品性质及物料平衡等基础数据是参考同类装置所编制。

- （2）高压水泵、辐射进料泵、富气压缩机是关键设备,待设计确定。

表4-9   装置定员表

| 序号 | 岗位名称 | 操作 班数 | 操作定员 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人/班 | 合计 |  |
| 一 | 操作人员 |  |  |  |  |
| 1 | 班长 | 4 | 1 | 4 |  |
| 2 | 内操 | 4 | 3 | 12 |  |
| 3 | 外操 | 4 | 5 | 20 |  |
|  | 小计 |  |  | 36 |  |
| 二 | 除焦人员 |  |  |  |  |
| 1 | 司钻 | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | 高压水泵 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 塔底盖机操作 | 1 | 4 | 4 |  |
| 4 | 抓斗起重机 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 小计 |  |  | 9 |  |
| 三 | 合计 |  |  | 45 |  |

# 第五章    建厂条件和厂址选择

## 5.1  建厂条件

## 5.1.1 厂址自然条件

气象条件见当地气象局提供的地区气象报告。

项目所在地位于****泊里镇南的琅琊湾海滩，是****规划工业用地。距****39Km，日照市38Km，黄岛区约58Km。204国道从工业区的西侧通过，西部是同三高速公路，交通十分便利。

5.1.2  外部运输条件

项目所在地位于****泊里镇南，204国道旁。靠近同三高速公路，距日照港38Km，交通十分方便。规划中的专用铁路完成后，原料和产品的进出可以采用公路、铁路和水运。

5.1.3 通讯工程  依靠城市通讯网络。

## 5.2  厂区选择

## 依据城市规划所决定,厂区内除满足生产外,同时布置了能满足生产管理和环保检测用综合办公楼。生活服务依托社会。新建工业区，工业基础比较差，加工制造需要与外部协作。

# 第六章    总图运输、储运、土建

## 6.1  总图运输

6.1.1  工程占地面积约200亩。

6.1.2  总平面和竖向布置严格遵守有关设计标准、规范、法规，在充分满足工艺生产、消防安全和检修、维修方便的前提下，尽量减少装置占地面积。

布置既要满足生产工艺过程要求,也要满足厂内外运输要求,也要适应气象、水文地质等自然条件和城市规划的要求，要符合安全防护和卫生规范的要求。

厂区设两个出口将人流和物流分开，以保证安全。

6.1.3  生产装置、辅助生装置和设施尽可能的联合布置，集中控制，统一管理。工艺过程相关、生产物料往返关系密切的生产装置和直接服务于生产的辅助生产设施与生产装置布置于同一街区，尽可能的减少中间罐和工艺管网。同类设备相对集中可使得设备整齐美观，同时方便操作和管理。

## 6.2  工艺管线架空铺设.

## 6.3  工厂运输

工厂每年所需原料和产品的外运依靠汽车运输，辅以水运。油品年运输量：原料油料50万吨，成品油每年33万吨，液化气每年1.25万吨,焦炭每年11万吨。

## 6.4  油品储存

## 6.4.1本专业所采用的规范标准

(1)《石油化工企业设计放火规范》GB50160-92

(2)《石油化工企业总平面设计规范》GB50187-93

(3)《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》SH3032-92

(4)《石油化工企业厂区竖向布置设计规范》SH3053-93

(5) 《石油化工企业厂区内道路设计规范》SHJ23-89

## 6.4.2 油罐工程

根据油品的性质和储存要求液化气采用球罐，汽油采用内浮顶罐，其余储罐均采用拱顶罐。油罐计算见表6-1。

表6-1     油罐计算表

| 序号 | 油罐名称 | 形式 | 油品数量(台) | 储存天数(天) | 油罐系数 | 油罐规格(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料罐 | 拱顶 | 4 | 12.6 | 0.95 | 5000 |
| 2 | 成品油罐区 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 汽油罐 | 内浮 | 2 | 7 | 0.85 | 1000 |
| 2.2 | 柴油罐 | 拱顶 | 3 | 9.7 | 0.9 | 2000 |
| 2.3 | 蜡油罐 | 拱顶 | 1 | 4.1 | 0.9 | 1000 |
| 2.4 | 燃料(甩油) | 拱顶 | 1 | 20 | 0.9 | 1000 |
| 2.5 | 液化气罐 | 球罐 | 2 | 4.2 | 0.8 | 100 |

# 第七章    公用工程

公用工程既能满足新建焦化的需要，同时也要满足搬迁后原润滑油生产的需要。供水、供电****按设计要求接到新选厂址的边界线。

## 7.1  供水

工厂用水部位主要是生产装置、锅炉、消防用水和生活用水。考虑到将来的发展，需要从厂外接入口径为本100mm的供水管。

生产工艺冷却用水由工厂自建的循环水场供给。循环水供水能力估算为500m3/h。工厂应设置新鲜水管网（供生产生活）、消防管网、泡沫混合液管网及污水管网。

## 7.2  供电

工厂主要生产装置为一级供电，其他辅助生产装置为二级供电。本项目要求为一级供电。焦化装置装机容量为2677KW。估算供电能力为9000KW，要求10KV供电。

## 7.3  供汽

正常生产时焦化装置可自产1.0MPa压力等级的蒸汽4.1t/h.。生产装置用汽量为5.8t/h, 正常生产时装置还须外供汽1.7 t/h。再加上其他辅助生产装置工艺用汽、工艺管线、油罐加热和保温用汽，需设置参数为1.0MPa，250℃的过热蒸汽，产汽量10t/h的锅炉2台.

## 7.4  供风

工厂分仪表用风和工业用风两个系统.

## 7.5  采暖通风

工厂的中央控制室和办公室设冷暖空调。泵房、变电所、动力站、污水处理场等设机械通风。

# 第八章    辅助生产设施

## 8.1  工厂服务系统

充分依托于社会,依托城镇.尽可能的不建自我服务的独立机构.

## 8.2  检修设施和人员

## 工厂不设置年检修设施和人员，依托社会和地方检修力量。工厂只考虑维修体制。工种不足的可做必要的补充准备。

## 8.3  中心化验室和环保检测站

中心化验室和环保检测站可合并建设。也可并入综合办公楼内。化验分析项目可根据生产的需要而设置。根据工厂和地区的要求设置环保检测项目。

## 8.4  仓库和堆场

## 仓库分辅助材料、备品配件。建筑面积为400m2。大型设备和钢材排放在堆场。

# 第九章    企业组织及定员

## 9.1  工厂管理机构

## 工厂分两级管理,即工厂和班组两级。

## 9.2  工厂定员

## 按石化厂有关规定原则编制。工人编制为三班三运转。工厂总编制为151人，其中管理人员16人。

表9-1   工厂组织及定员

| 序号 | 岗位名称 | 工作制 | 每班定员 | 总人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理岗位 |  |  | 16 |  |
| 1.1 | 经理及副经理 |  | 3 |  |  |
| 1.2 | 生产管理 |  | 3 |  |  |
| 1.3 | 行政管理 |  | 2 |  |  |
| 1.4 | 财务管理 |  | 3 |  |  |
| 1.5 | 营销 |  | 5 |  |  |
| 2 | 生产部门 |  |  | 127 |  |
| 2.1 | 焦化装置 | 4班 |  | 45 |  |
| 2.2 | 动力锅炉 | 4班 |  | 15 |  |
| 2.3 | 供排水 | 3班 |  | 19 |  |
| 2.4 | 恭风 | 3班 |  | 6 |  |
| 2.5 | 供电 | 3班 |  | 11 |  |
| 2.6 | 油品础运 | 2班 |  | 13 |  |
| 2.7 | 焦炭销售 | 2班 |  | 6 |  |
| 2.8 | 环保化验 | 3班 |  | 12 |  |
| 3 | 生产服务 |  |  | 8 |  |
|  | 合计 |  |  | 151 |  |

# 第十章    环境保护

## 10.1  编制依据

（1）中华人民共和国环境保护法。

（2）中华人民共和国水污染防治法。

（3）中华人民共和国大气污染防治法。

（4）中华人民共和国环境噪声防治条例。

（5）建设项目环境保护工作条例。

（6）中国石油化工总公司环境保护工作条例。

## 10.1.2设计所依据的标准、规范

（1）石油化工企业环境保护设计规范  SHJ24-90

（2）大气环境质量标准  GB3095-96

（3）污水综合排放标准  GB8978-88

（4）工业企业噪声控制设计标准  GBJ87-85

## 10.2  项目概况

## 10.2.1工艺流程及产品方案    (见第四章)

## 10.2.2工艺流程特点

从环境保护角度来看,本项目具有以下的特点:

本项目所采用的工艺流程、设备都是成熟可靠的。这些装置的设计、施工建设、运行和操作管理的经验都是成熟的。从而可以保证设计和建设的工程质量，以及装置的安全运行，防止或减少突发性事故对环境的危害。

## 10.3  建设地区的环境状况

## 10.4  环境污染及治理措施

## 10.4.1  污水

工厂排放的污水为生产废水、含油污水和生活污水。锅炉排污和水处理所排放的污水应不含油和其他有害物，由密闭管道直接排放。生产和工艺（部分）冷却所排放的含油污水排放止污水处理场，经处理合格后排放至城市污水处理装置再处理，合格后排放。或由工厂自己处理合格后直接排放。

## 10.4.2  废渣

工厂排放的废渣主要是工业垃圾和焦炭粉。工业垃圾经分类,一般性垃圾送垃圾处理场,含油垃圾和焦炭粉与煤混合后做锅炉燃料烧掉。

## 10.4.3  噪声

噪声源主要产生于加热炉过热蒸汽排空、机泵、压缩机等工作所产生的噪声。对锅炉及工艺炉过热蒸汽的排空口均装有消声器，本项目所使用的电机一般在80KW以下，其噪声在80分贝以下。对大型电机的选用除要求低噪声外，还可采取消声隔噪设施。

## 10.4.4  废气

废气排放主要是锅炉燃烧烟气和轻烃气。对于加热炉烟囱的设计高度必须满足环保评价的要求，在加热炉的辅机配置上，设计了引风机和鼓风机，保证燃烧完全，以减少烟气的排放量，同时也减少烟气中有害成分的排放。选择高效燃烧器提高燃烧效率，减少烟气排放。

轻烃可分为有组织和无组织排放。生产装置和工艺设备的排放均是有组织排放，这些排放物均用作燃料烧掉。对油品储罐呼吸、取样、量油孔等这类无组织排放设备，设有呼吸系统以减少轻烃的排放，同时加强管理控制油气外泄。加强设备材料的采购和施工质量的管理，减少“跑、冒、滴、漏”，减少污染。

## 10.4.5  绿化

在装置和生产区及生活区的外围,根据排放物的性质,配置一些能够吸附有害气体和灰尘的树种和草坪。

## 10.5  环保检测

## 10.5.1环保管理

厂内设环境检测站,定期检查厂内各种污染治理设施，以便及时发现、解决问题，确保治理设施有效运行。定期向有关部门汇报、协调环保工作。在发生严重污染事故时，进行应急监测，为采取的治理措施提供依据。建立污染档案，监测数据档案，为工厂的改建、扩建提供环境背景数据。

## 10.6  环保投资估算原则

环保投资是应参照中国《建设项目环境保护规定》（国家计划委员会、国务院环境保护委员会）的规定划分环境保护设施的原则编制。

1．凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等都属于环境保护设施。

2．生产所需要又服务于环境保护的设施。

3．外排废物的运载设施，回收和综合利用设施，堆存场地的建设和征地费用列入生产投资的；但为了环境保护所采取的防尘土飞扬，防渗漏措施以及绿化设施所需的资金均属于环境保护投资。

# 第十一章    职业安全卫生

## 11.1  工程概况

本项目是以渣油为原料,采用延迟焦化工艺,生产汽油、液化气、柴油、蜡油和石油焦的炼油装置。年加工量为50万吨。年开工率8000小时。

## 11.2  编制依据

依据全国总工会印发的《关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会监督的暂行办法》的通知及本项目的性质.

## 11.3  编制所依据的规范、规程和标准

（1）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》

（2）《石油化工企放火设计规范》

（3）《工业企业设计卫生标准》

（4）《炼油厂防护距离标准》

（5）《工业企业噪声控制规范》

（6）《炼油厂总平面设计技术规范》

（7）《石油化工厂初步设计内容规定》

（8）《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》

（9）《石油化工企业总体设计规范》

（10）《石油化工企业厂区竖向设计规范》

（11）《钢制压力容器设计规范》

（12）《生产设备安全设计规范》

（13）《建设设计放火规范》

## 11.4  厂区平面功能分区

## 11.4.1  全厂行政管理区

该区主要包括综合办公楼、职工食堂、公共浴室、小车库等。办公楼内设企业管理职能处室、生产调度等重要管理机构。

## 11.4.2  工艺装置区

工艺装置区按密集式集中布置，采用集中控制，装置内的检修通道和消防通道共用，减少了用地也方便了管理。

## 11.4.3  储油罐区

布置考虑了生产流程顺序，又要考虑安全生产，环境保护等因素，车辆通行、产品出厂，人、货分流等。

## 11.4.4  污水处理厂及火炬

污水处理厂布置在厂区的一角。火炬布置在厂区西南角，且独立成区。

## 11.5  工厂各生产部门的卫生特征

## 工厂各生产部门的卫生特征为三级和四级，所设更衣室允许工作服和便衣同室存放。

为了满足倒班职工的需要厂内设职工食堂。

## 11.6  生产过程危害因素分析

## 11.6.1  原料及产品

1、原料  所用原料为减压渣油。是常减压蒸馏的残留物，为丙B类可燃液体，无毒无害。

2、汽油为甲B类可燃液体，属于轻毒物质，如果人吸入高浓度的汽油气体会麻痹神经，使神经系统受到损伤，严重时会引起痉挛。

3、柴油为丙A类可燃液体。属于无毒无害物质。

4、液化石油气为甲A类易燃易爆液体，易气化为气体，如果人吸入浓度过高会麻痹神经，使神经系统受到损伤，严重时会引起痉挛甚至中毒。

5、石油焦是一种黑色固体燃料。为丙类可燃性固体。

表11-1   火灾危险分类表

| 序号 | 名称 | 性质 | 爆炸极限（v%） |  | 闪点 （℃） | 自燃点（℃） | 火灾危险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |  |
| 1 | 渣油 | 可燃性液体 |  |  | >300 |  | 丙B |
| 2 | 汽油 | 易燃易爆 | 0.76 | 6.9 | <28 | 255-530 | 甲B |
| 3 | 柴油 | 可燃性液体 | 1.5 | 4.5 | >60 | 320-350 | 丙A |
| 4 | 液化气 | 易燃易爆 | 1.5 | 11 | <-66 | 475-510 | 甲A |
| 5 | 石油焦 | 可燃性固体 |  |  |  |  | 丙 |

## 11.7  职业安全卫生

## 11.7.1  生产装置

延迟焦化装置，按火灾危险分级为丙类。

## 11.7.2  生产装置火灾危险分析

炼油厂是生产易燃易爆液体和气体的工厂，生产过程必须用火，但必须严格管制火种。

- 火灾、爆炸危险

炼油厂最大的危险是火灾、爆炸。在整个生产过程中所用的原料和产品都是可燃、易燃、易爆的液体和气体。因此，防火、防爆炸是职业安全卫生及防护的主要内容。本项目所用明火的地点有二处，一处为延迟焦化装置的工艺加热炉，另一处是动力锅炉。除注意防火、防爆炸外，还需注意防烫伤。

- 高温灼伤

炼油厂有许多高温设备和高温管线、高温介质，如油气、蒸汽。操作一定要防烫、防灼伤，高温设备和高温管线除保温外，在操作人员活动的场所必须采取防烫措施。

- 高压危险

生产装置中有不少压力设备和压力管线，操作须严格遵守操作规程。

- 粉尘危害

延迟焦装置的焦粉，在一定程度上会造成环境污染，人身伤害。操作员一定要注意防护，如防护服装和防护设备的使用。

- 毒性气体和有害气体的危害

加热炉的烟囱按环保评价的规定设置，可以说不会或可减少环境污染。油气及轻烃有组织的排放，如设备的排气筒所排放的油气和轻烃，设计已考虑作为燃料烧掉，事故放火炬等环保和安全设施都可以避免烃类气体对环境和人的危害。

- 噪声危害

噪声主要来源于生产装置的机泵、空冷器、压缩机、鼓风机和引风机、加热炉的排空等。

## 11.7.3  设计原则

## 11.7.3.1  一般原则

在设计中应严格遵守国家、地方和主管部门的有关规定，是本项目的职业安全卫生设施符合国家规定，做到同时设计、同时施工、同时投产（三同时）。并在不同设计阶段编制好职业安全卫生文件。设施的经费计算，并纳入工程预算。工程施工一定要做到专款专用。

## 11.7.3.2  设计原则

职业安全卫生设计、设施应贯彻“安全第一，预防为主的方针”，在编制中应遵守下述原则：

- 消除——通过合理的设计、科学管理，尽可能从根本上消除危害和不安全因素。

- 预防——当消除危害有困难时，采用预防性技术措施，如，分馏塔顶注氨代替碱洗，在设备上安装安全阀、防爆片，防止设备超压。

- 减弱——在无法消除危害源和难以预防的情况下，可减少危害的措施。

- 隔离——在无法消除、预防、减弱的情况下，可采取减少危害的措施。

- 连锁——当操作者失误或设备运行一旦达道危险状态时通过连锁装置，终止危险运行。如，压缩机的连锁装置等。

- 警告——易发生故障或危害性较大的地方，应配置醒目的识别标志。在设备、工艺过程中安装各类报警装置。

# 第十二章     消防

## 12.1  编制依据

（1）中华人民共和国消防条例实施细则

（2）企事业单位专职消防队组织条例

## 12.2  设计所依据的规范、标准

（1）《建设设计放火规范》GBJ16-87

（2）《S石油化工企业设计防火规范》GB50160-92

（3）《建筑防雷规范》GBJ57-83

（4）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

（5）《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92

（6）《石油库设计规范》 GBJ74-84

（7）《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88

（8）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

## 12.3  设计原则

1、贯彻预防为主，消防结合的原则。严格执行国家有关的设计防火规范，采取可靠的防范措施，防止火灾危害。

2、严格执行国家各项抗灾防火技术和行政法规，积极采取先进的防灾防火科学技术。

3、切实采取各种有效防范措施，使整个设计技术具有较高的综合水平和能力。

4、采取有效措施保证生产装置和设备在灾时能及时、准确的实施在灾时安全生产和安全停车。

5、消防设施设计按照国家及行业主管部门颁布的消防、防火设计标准进行。

6、全厂消防能力应按同一时间内同时发生二起火灾考虑，即一起在液化石油气罐区，另一起在辅助生产设施。

7、厂内生产装置一般采用蒸汽灭火，并辅以空气泡沫灭火，水管线冷却；罐区采用半固定式空气泡沫灭火，辅助水冷却。油罐区及装置周围设置地上式消防栓。同时为扑灭初期火灾和小型火灾，全厂各单元均配备一定数量的中、小型（手推式或手提式）灭火器。

8、全厂生产、生活、消防用水合用一条管网，统一配置地上式消防栓。

## 12.4  火灾危险分类

## 12.4.1  可燃物质火灾危险分类

(见表11-1,火灾危险分类表)

## 12.4.2  生产装置火灾危险性分类为甲类。

## 12.5  工厂火灾特点

## 12.5.1  工艺装置火灾特点

1、爆炸危险性大

2、火焰温度高，辐射热强

3、容易形成大面积的火灾

4、具有复燃、复爆性

5、会产生沸溢、喷溅现象

## 12.5.2  电器火灾特点

1、燃烧猛、速度快

2、易形成大面积燃烧

3、烟雾大，气体有害

## 12.5.3  根据生产过程中的危险因素分析及石油火灾的特点.

在设计时充分考虑这些因素,并千方百计的编制、设计好安全防火措施。必须做到防患于未然，从而创造良好的条件，实现安全生产。

# 第十三章    项目施施规划

项目一旦立项，希望工程能够抓紧进行，加速工程进度，扣紧各个环节，程序不可逾越节奏必须加快。本项目从设计到建成投产共计12个月。工程应加强组织管理，确保质量。

表13-1   项目实施计划表

| 序号 | 月份 名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可研报告编制与审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 开车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投产考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十四章    投资估算及资金筹措

## 14.1  投资估算

## 14.1.1  投资估算范围

固定资产投资估算包括三大部分：第一部分是工程费用；第二部分是其他费用；三部分是预备费。以上费用包括了设备购置费、安装工程费、建筑工程费和其他费用。

表14-1   工程费用估算表             (单位:万元)

| 序号 | 工程项目名称 | 资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦化装置及配套 | 11650 | 有项目工程 |
| 1.1 | 总图运输 | 580 | 围墙、大门、门卫、汽车衡、雨水排除、汽车、厂区绿化、道路 |
| 1.2 | 工艺装置 | 6800 | 生产装置和工艺管网 |
| 1.3 | 动力锅炉及水处理 | 450 | 10t/h锅炉2台、水处理设备 |
| 1.4 | 循环水场 | 230 |  |
| 1.5 | 污水处理 | 220 |  |
| 1.6 | 空压站 | 150 | 净化风和非净化风 |
| 1.7 | 共用工程 | 650 | 供电、供风、供水和卸油码头及输油线 |
| 1.8 | 储运工程 | 1560 |  |
| 1.8.1 | 原油罐区及泵棚 | 700 | 5000m3×4罐、原料泵及泵棚 |
| 1.8.2 | 汽油罐区及泵棚 | 380 | 1000m3×2罐、转油及装车泵 |
| 1.8.3 | 成品油罐区及泵棚 | 480 | 2000m3×2罐1000m3×4罐、转油及 装车泵 |
| 1.9 | 环保和化验室 | 380 | 建筑物（可并入综合楼）和仪器仪表 |
| 1.10 | 综合办公大楼 | 300 | ****投资 |
| 1.11 | 库房和堆场 | 200 |  |
| 1.12 | 小型车库 | 30 | 三个车位 |
| 1.13 | 职工浴室 | 50 | 25个喷头 |
| 1.14 | 厂内食堂 | 50 | 100人用餐 |
| 2 | 拆迁工程 | 1092 | 无项目工程 |
| 2.1 | 拆除 | 230 |  |
| 2.2 | 土建 | 103 |  |
| 2.3 | 安装 | 529 |  |
| 2.4 | 材料(补充) | 230 |  |
|  | 工程费用总计 | 12742 |  |

## 14.1.2  取费依据及费率

（1）设备材料、工程安装等费用结合市场价及同类工程项目确定，

（2）其他费用的取费标准是按照中石化《石油化工工程建设其他费用和预备费和价差定额》执行。

（3）预备费包括不可预见费和价差费。不可预见费按工程费用与其他费用之和的（应是成熟工程）12%计取。价差按0.6%计取。

（4）无型资产和递延资产包括了设计费、测量费和建设单位管理费等。

表14-2    投资估算表            单位：万元

| 编号 | 项 目 名 称 | 资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分费用 工程费 | 11650 |  |
|  | 其中拆迁工程费 | 760 |  |
| 2 | 第二部分费用 其他费用 | 2343 |  |
| 3 | 第三部分费用 预备费 | 2718 |  |
|  | 总投资费用 | 16711 |  |

## 14.2  资金筹措

资金在国内筹措。企业自有资金5242万元，其中用于拆迁工程费228万元。银行贷款12229万元，其中用于拆迁工程费532万元。

# 第十五章    生产成本估算

## 15.1  成本估算的依据

成本估算是依据《工业企业财务制度》编制。

## 15.2  要说明的问题

1、本项目包括了原工厂的搬迁和扩建两大部分。因可研经济部分只编制焦化部分。也不做生产成本估算和经济评价。

2、焦化项目中的有关规定：

（1）固定资产折旧是按石油企业的一般规定的综合折旧进行，折旧年限为十年。

（2）固定资产残值为固定资产的5%计算。

（3）建设期为一年，第一年生产为设计值的60%计算。寿命期为十年。

表15-1     总成本核估算表

| 序号 | 年份 项目名称 | 建设期 | 投产 60% | 达 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 合计 |  | 57727 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 | 96910 |
| 1.1 | 原料 |  | 54000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 1.2 | 燃料动力及辅助材料 |  | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 1.3 | 工资及附加 |  | 138 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 1.4 | 折旧费 |  | 1003 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| 1.5 | 制造费 |  | 469 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 891 | 781 | 781 |
| 1.6 | 其他制造费 |  | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | 管理费用 |  | 1686 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 3 | 财务费用 |  | 510 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 4 | 销售费用 |  | 708 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 5 | 总成本 |  | 60888 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 |

# 第十六章    财务评价

## 16.1  财务评价的依据和主要参数

## 16.1.1  产品价格

## 是依据国家指导价,并参考市场价而编制.

## 16.1.2  流转税金及附加

本项目流转税金及附加包括了增值税、消费税、企业所得税、城市建设税和教育附加税。

- 增值税率为17%。

- 消费税率  汽油277.6元/吨,柴油层117.6元/吨。

- 城市建设税按产品税的7%计取。

- 教育税附加率为产品税的2%计取。

- 企业所得税率按33%计取。

表16-1  流转税金表        (单位:万元)

| 序号 | 名 称 | 税 金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 23219 |
| 2 | 城市建设税 | 1933 |
| 3 | 消费税 | 4397 |
| 4 | 教育附加费 | 828 |
| 5 | 企业所得税 | 1296 |
| 6 | 总合 | 31673 |

## 16.2  销售收入

表16-2  产品产量及销售收入

| 序号 | 产品名称 | 产量(万吨/年) | 单价(元/吨) | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干气 | 2.30 | 1500 | 3450 |
| 2 | 石油液化气 | 1.25 | 4900 | 6120 |
| 3 | 汽油 | 8.00 | 3600 | 28800 |
| 4 | 柴油 | 18.50 | 3600 | 66600 |
| 5 | 蜡油 | 7.20 | 2800 | 20160 |
| 6 | 石油焦 | 11.00 | 700 | 7700 |
| 7 | 甩油 | 1.50 | 2500 | 3750 |
| 8 | 合计 |  |  | 136585 |

## 16.3  财务现金流量计算

表16-3    现金流流量表

| 序号 | 年份 项目 | 建设 | 投产 | 达 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 生产负荷 | 0 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317469 |
| 1.1 | 产品销售收入 |  | 81951 | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 1311216 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 | 836 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5417 | 5417 |
| 2 | 现金流出 | 17714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279941 |
| 2.1 | 总投资 | 16711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16711 |
| 2.2 | 利息支付 | 1003 | 195 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 4123 |
| 2.3 | 经营成本 |  | 59690 | 99484 | 99484 | 99484 | 99484 | 99484 | 99484 | 99484 | 99484 | 99484 | 955046 |
| 2.4 | 销售税及附加 |  | 18226 | 30377 | 30377 | 30377 | 30377 | 30377 | 30377 | 30377 | 30377 | 30377 | 291619 |
| 2.5 | 企业所得税 |  | 778 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 12442 |
| 3 | 净现金流量 | -17714 | -14652 | -9549 | -4446 | 657 | 5760 | 10863 | 15966 | 21069 | 26172 | 31278 |  |

# 可研报告附件

1、关于青岛广源发集团公司延迟焦化项目及青岛元方润滑油有限公司搬迁建设用地协议书（草案）。