天津xx纸业销售有限公司造纸机械研发基地项目

环境影响报告书

（简本）

天津市环境影响评价中心

二OO六年三月

前    言

天津xx纸业销售有限公司于2005年7月在天津新技术产业园区登记注册成立，主要经营各种包装箱用高强度瓦楞纸和造纸行业相关产品的进出口业务。天津xx纸业销售有限公司的总部生产基地设在河北省邢台地区，是当地与天津造纸厂合资设立的华北最大的高强度瓦楞纸生产基地，既是是河北省的重点投资项目，也是河北省委、省政府大力扶植的重点企业。

由于天津市的改革开放和跨越式发展为造纸业的发展提供了机遇，总部决定由天津xx纸业销售有限公司在经营主打产品高强度瓦楞纸的同时，利用天津港口大城市经济发达、信息灵通、交通方便、政策优惠的优势，集中部分专业工程技术人员，设立造纸机械研发基地，研究开发造纸机械并生产造纸机械配件，在搞好纸业销售的同时，逐步形成为造纸机械配套的能力。造纸机械研发基地拟建在天津新技术产业园区，占地21000平方米，总投资8000万元，工程建设内容主要包括研发中心（A座）、1＃厂房（B座）、2＃厂房（C座）。研发中心主要用于造纸机械的研究开发，厂房主要用于生产造纸机用汽罩和造纸机用高压喷嘴。

# 1、建设项目情况简述

# 1.1项目概况

### 1.1.1项目名称

天津xx纸业销售有限公司造纸机械研发基地项目。

### 1.1.2 建设性质

新建。

### 1.1.3 建设地点

本项目建设在天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南路以北、日技园西侧。东至日技园工业园区，南至海泰南路，西至华苑（环外）规划公交站，北侧为规划工业用地。

### 1.1.4 产品方案

产品方案： 造纸机专用不锈钢汽罩 10000m2/a

造纸机专用高压喷嘴 15万个/a

### 1.1.5 项目总投资

8000万元。

### 1.1.6 工程建设内容

本项目厂区总占地面积 21000m2，地上总建筑面积31560 m2，地下总建筑面积为3230m2。工程建设内容主要是研发中心楼（A座）、1＃厂房（B座）、2＃厂房（C座），其具体内容见下表。

表1       建设内容

| 工程类型 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 研发中心楼（A座） | 总建筑面积18590m2 |
|  |  | 地上建筑面积17160 m2 |
|  |  | 地下建筑面积1430m2 |
|  | 1＃厂房（B座） | 总建筑面积 m2 |
|  |  | 地上建筑面积7200 m2 |
|  |  | 地下建筑面积1800m2 |
|  | 2#厂房（C座） | 地上建筑面积7200m2 |
| 辅助工程 | 传达室 | 位于研发中心楼内 |
|  | 停车库 | 1＃厂房地下层，40辆 |
| 公用工程 | 空调机房 | 位置研发中心楼地下层内 |
|  | 变电室 |  |
|  | 消防水池 |  |
|  | 水泵房 |  |
| 环保工程 | 生产废物贮存间 | 位于1#厂房内 |

主要建筑功能情况：

（1）研发中心

研发中心楼（A座）为框架结构，地上12层，地下1层，总建筑面积18590 平方米。该中心主要用于该公司工程技术人员进行造纸机械方面的科学研究，主要工作方式为资料检索、计算机设计编程、机械制图，不从事工业生产和化学实验。

研发中心楼首层为科技成果和产品展示大厅，展示国内外造纸机械模型和本基地机械配件样品，并设有客户接待中心。二层为研发基地工作人员餐厅（包括食堂操作间）。三层以上为专业技术人员科研办公用房，包括各技术部门办公室、设计室、模型室、质量控制中心、资料馆、计算机房、会议室、报告厅等。还有部分房间为纸业销售公司营销部门办公和洽谈业务办公室。研发中心楼地下部分为设备层，设有空调机房、变电室、消防水池等。

（2）厂房

1#厂房（B座），框架结构，地上4层，地下一层，首层为汽罩生产车间，生产造纸机专用不锈钢汽罩。二层为喷嘴生产车间，三层和四层主要为部分管理用房。地下一层主要为停车库，停车泊位约为40辆。

2#厂房（C座），框架结构，地上4层，建筑面积7200平方米。首层用于贮存汽罩壁板原料不锈钢卷板和玻璃纤维棉以及汽罩产品。二层至四层为纸机喷嘴生产车间和配件中转库。

### 1.1.7 工作制度及职工人数

工作制度：单班制，8小时/班，全年工作250天。

职工人数：本项目共有员工320人，其中研发中心科研及管理人员为120人，从事汽罩和喷管生产及其管理的工作人员为200人。

### 1.1.8 建设进度

本项目拟于2006年5月份开工建设，预计2007年10月份投入使用。

## 1.2 公用及辅助工程

### 1.2.1 供水

由天津新技术产业园区管网统一供水。

### 1.2.2 排水

采取雨污分流，本项目污水主要为生活污水，食堂污水经隔油池、冲厕污水经化粪井沉淀后和其他生活污水经天津新技术产业园区污水管网最终排入咸阳路污水处理厂。雨水经厂区雨水管道排入海泰南道市政雨水管网。

### 1.2.3 供电

由天津新技术产业园区电网统一供电。

### 1.2.4 采暖、制冷

采暖由新技术产业园区供热管网统一供热，采用华苑产业区供应的蒸汽转换热水的循环方式，研发中心楼制冷方式为华苑产业区供应的蒸汽为动力的溴化锂直燃机组。

### 1.2.5 燃气

由天津新技术产业园区燃气管网提供本项目所需燃气。

### 1.2.6其他

本项目在办公楼内设有食堂供职工就餐。

## 1.3生产工艺流程及产污环节分析

（1）造纸机用汽罩

原料不锈钢卷板         平板       剪切      冲压成型

N       N、 S        N

填充玻璃棉毡        封口          铆接拼装      成品

N              N

造纸机用汽罩使用原料主要为不锈钢卷板和玻璃棉毡，首先使用压平机将不锈钢卷板压平，使用剪板机将不锈钢板剪切成所需要的尺寸，使用折板机将不锈钢板冲压成型，两层不锈钢板中间填充玻璃棉毡，以起到汽罩的保温效果。利用数控封口机将两层不锈钢板利用铝合金型材封口后，人工铆接，成品存入成品库。

（2）造纸机用高压喷嘴

不锈钢或黄铜棒        车       铣        钻          成品

N、S      N、S     N、S

N：噪声    S：固体废物

造纸机用高压喷嘴为金属喷嘴，使用原料为不锈钢棒或者黄铜棒。根据设计的尺寸和要求，主要通过车床、铣床、钻床机械加工成成品。

本项目生产汽罩和喷嘴过程中，主要产生噪声和生产废物。生产废物主要包括生产加工过程中产生的边角下料、废机油和废乳化液。

## 1.4 主要原、辅材料用量

本项目主要原、辅材料用量见下表。

表2    主要原、辅材料用量

| 序号 | 原材料名称 | 使用数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5毫米不锈钢卷板 | 260t/a |
| 2 | 离心玻璃保温保温棉 | 10000m2/a |
| 3 | 铝合金型材 | 30t/a |
| 4 | 不锈钢棒或者黄铜棒 | 95t/a |
| 5 | 机油 | 0.8t/a |
| 6 | 乳化液 | 3.0t/a |

## 1.5 主要设备

本项目主要设备情况见下表。

表3    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机 | 4台 |
| 2 | 送料机 | 4台 |
| 3 | 折板机 | 4台 |
| 4 | 压平机 | 4台 |
| 5 | 数控封口机 | 4台 |
| 6 | 锯床 | 4台 |
| 7 | 小型车床 | 30台 |
| 8 | 钻床 | 10台 |
| 9 | 铣床 | 10台 |

# 2、建设项目对环境可能产生的影响

### 2.1 施工期

土方石阶段       基础施工阶段       结构施工阶段      装修及现场清理

扬尘、噪声、

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声

在施工期各阶段的主要污染源为扬尘和噪声，以及施工废水和固体废物

（1）施工扬尘

在土方挖掘、回填、建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理，运输车辆的装卸等产生扬尘的污染。施工扬尘大小与施工现场管理水平、机械设备，土质气候变化等诸多因素有直接关系。运输车辆的撒漏和车轮带出的泥土是造成道路上扬尘的主要原因。

（2）施工噪声

施工期的噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。各施工阶段施工机械的噪声下表。

表4  主要施工设备噪声值   dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率级[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 各种建筑施工和工程机械， 包括推土机、挖掘机等 | 100-105 |
| 基础阶段 | 液压打桩机、空压机等 | 90-105 |
| 结构阶段 | 电锯、振捣棒等 | 95-105 |
| 装修阶段 | 吊车、升降机等 | 70-90 |

（3）施工废水

本项目施工期间废水排放主要有车辆设备冲洗水和施工人员的生活污水等。车量冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放；施工期生活污水主要污染物为BOD、COD。

（4）固体废物

固体废物主要是建筑垃圾（含装修垃圾）和施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。

### 2.2 运营期

#### 2.2.1 废气

本项目在研发中心楼二层设有职工食堂，食堂燃料为天然气，天然气消耗量约为6400m3/a。参照《环境影响评价指南》，每燃100104m3天然气，污染物排放量为：烟尘302kg，SO2630kg，NOx1843.24kg。据此计算燃气污染物排放量如下：烟尘1.94kg/a，SO24.04kg/a，NOx11.82kg/a

厨房烹饪过程产生油烟，经油烟净化器净化后由排气筒排入大气。油烟净化率>75%, 油烟排放浓度<2mg/m3。

#### 2.2.2 废水

本项目生产过程中无生产废水产生，废水主要来源于生活污水。本项目具有员工320人，生活用水量约为12.8m3/d，生活污水产生量约为10.9m3/d。参照《城市给排水工程规划设计实用全书》，生活污水其主要污染物浓度SS100~350mg/l，CODCr200~600mg/l，BOD5100~400mg/l，根据类比，动植物油浓度为14mg/l，氨氮的浓度为30mg/l。

#### 2.2.3 噪声

本项目噪声设备主要是剪板机、平板机、钻床等生产设备噪声，其噪声级＜85dB（A）。

#### 2.2.4 固体废物

本项目固体废物主要是生产过程中产生的边角下料，机械加工过程中产生的废乳化液和废机油、以及职工的生活垃圾，其产生量和处置去向见下表。

表5   主要废物产生量及处置去向

| 序号 | 种类 | 成份 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 废机油 | 0.2 | 由危险废物处理资质单位处置 |
|  |  | 废乳化液 | 0.6 |  |
|  |  | 废棉纱、手套等 | 0.5 |  |
| 2 | 边角下料 | 钢材、黄铜等 | 38 | 物资部门回收 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活废物 | 24 | 市容部门清运 |

# 3、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

## 3.1施工期污染防治措施

3.1.1扬尘污染控制措施

本项目施工方案中必须有防止泄露遗撒污染环境措施、施工现场设立施工环境保护宣传牌；

对易扬尘物料采用苫盖措施，避免扬尘污染；

运输灰土、沙石、垃圾等易产生扬尘的散流体物料，采用密闭车辆运输，并防治运输过程中发生遗撒或泄漏；

注意气象条件变化，土方施工应尽量避开环境风速大、湿度小的天气时段；

在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观，以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响；

施工现场地坪必须进行硬化处理，有条件时采取混凝土地坪；

工地出入口要设置清洗车轮措施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，确保出入工地的车轮不带泥土；

施工现场必须设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾等等，并加强环境管理。

3.1.2施工噪声污染控制措施

选用低噪声设备，加强设备的维护管理。

安排好施工时间，禁止当日23时至次日6时（如需打桩作业时，禁止施工时间为当日22时至次日7时）进行产生噪声污染的施工作业。如必须夜间施工的工程，应写出书面申请提前到环保行政主管部门申请；

起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛；

现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内，不可露天作业；

对于产生噪声较大的设备应考虑安装消声减噪装置。

3.1.3施工废水和固体废物处理措施

本项目施工期产生的废水主要有含有淤泥的施工废水和生活污水。

为避免施工期废水对环境构成影响，建议在施工期间采含有淤泥的施工废水可经沉淀处理后与生活污水一起就近排入污水管道。

施工中要加强对建筑垃圾的管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。

## 3.2运营期污染防治措施

食堂油烟经油烟净化设施净化后达标排放；食堂污水经隔油池和其他生活污水经化粪井沉淀后可达标排放；产生噪声的设备安装在车间内，远离厂界布置，做到厂界噪声达标；本项目生产过程中产生的废机油、废乳化液、以及废棉纱手套等定期送往有资质的危险废物处置单位统一处理，生活垃圾定期清运，钢材边脚下料由物资部门回收，固体废物均有合理的处置去向。

# 4、环境影响评价结论要点

本项目选址于天津新技术产业园区，所用用地已规划为工业用地，项目建设符合新技术产业园区规划。本项目自动化程度较高，工艺技术水平先进，污染物排放量少，能源消耗量较低，符合清洁生产要求。污染物排放种类较少，环保治理措施具有较强针对性；本项目能够做到厂界达标；食堂污水经隔油池和其他生活污水经化粪井沉淀后可达标排入咸阳路污水处理厂；设备噪声经距离衰减和建筑物隔声后，厂界噪声可满足标准要求；废物处置方案基本可行，废物处置去向以落实。