爱舍（上海）新型建材有限公司

年产20万m3加气混凝土项目

环境影响报告书

（送审稿）

上海市环保事业发展中心

国环评证乙字第1805号

二○○二年十月

目       录

1．总论	3

1.1 任务由来	3

1.2 编制依据	3

1.3 工作内容和技术路线	5

1.4 评价范围和评价等级	7

1.5 主要环境问题和评价因子筛选	8

1.6 评价标准	8

1.7 污染控制与环境保护目标	11

2．区域自然、社会环境概况	12

2.1 社会环境概况	12

2.2 地理概况	13

2.3 地质地貌	13

2.4 气候特征	13

2.5 建设项目与规划的相容性	14

3．建设项目概况	14

3.1 项目名称、建设地点及性质	14

3.2 建设规模和投资规模	15

3.3 生产规模	15

4. 建设项目工程分析	17

4.1原辅材料	17

4.2 主要生产设备	17

4.3 生产工艺流程	17

4.4 能源消耗	20

4.5 环境影响识别	21

5.环境质量现状调查与评价	22

5.1环境空气质量现状调查与评价	23

5.2环境噪声质量现状调查与评价	26

5.3水环境质量现状调查与评价	27

6.环境影响预测与评价	29

6.1大气环境影响预测与评价	29

6.2 噪声影响预测和评价	38

7. 环境污染控制及缓解措施	40

7.1 水污染控制措施	40

7.2 大气污染防治措施	41

7.3 噪声污染防治措施	42

7.4 固体废物处置措施和效果	42

8 施工期环境影响分析	43

8.1 项目施工期污染源	43

8.2 施工期大气环境影响分析及环保措施	44

8.3 施工期噪声影响分析及管理措施	45

8.4 施工期污水及泥浆控制	45

8.5 施工期渣土处置及其管理	45

9.环境管理与环境监测制度	46

9.1 环境管理制度	46

9.2 环境监测制度	47

10. 评价结论	47

10.1 建设项目概况	47

10.2环境质量现状评价	48

10.3 污染产生情况	48

10.4 污染治理措施及其效果	49

10.5 环境影响预测及分析	50

10.6 其他	51

10.7总结论	51

# 1．总论

## 1.1任务由来

随着人们生活水平的提高，开始追求更加舒适的居住环境，并且要求具有环保、轻质、节能、隔热、保温、隔音的新型墙体材料，而加气混凝土就属于这种理想的新型墙体材料。爱舍（上海）新型建材有限公司作为投资方在资金、市场、技术、管理方面的优势，着眼于在中国建材行业的长远发展，采用双优一高及先进而适用的技术发展新型环保建材产品，繁荣市场。本项目符合国家产业政策导向，所开发的产品为国家鼓励发展的新型墙体材料，用途广泛。项目的投入有利于上海地区推进耕地保护，有利于环境保护的基本国策，促进经济发展，具有良好的社会效益，同时企业获得合理经济回报。

本项目在建成投产后将对环境产生一定的影响，为了分析本项目对环境的影响、提出相应的污染防治措施，并论证本项目投资生产的可行性，尽可能减轻本项目对周围环境造成的影响，根据奉贤区环保主管部门对本项目提出编制环境影响报告书的要求，建设单位爱舍（上海）新型建材有限公司委托上海市环保事业发展中心开展本项目的环境影响评价工作。

上海市环保事业发展中心接受委托任务后，评价单位将按照《环境影响评价技术导则》（HJ/T 2.1-2.3—93，HJ/T 2.4-95）所规定的原则、方法、内容及要求，开展本项目的环境影响评价工作。为此，环评单位组织了相关的工作人员，对本项目所在场地的周边情况进行了调查，同时在爱舍（上海）新型建材有限公司的配合下，积极收集相关的基础资料和文件。通过现场踏勘、研究有关资料和文件，编制《年产20万m3加气混凝土项目环境影响评价工作大纲》，作为编制《年产20万m3加气混凝土项目环境影响报告书》的技术依据。

## 1.2 编制依据

1.2.1 环境保护法规

(1) 中华人民共和国环境保护法，1989年12月

(2) 中华人民共和国水污染防治法，1996年5月修订

(3) 中华人民共和国大气污染防治法，2000年4月29日修订

(4) 中华人民共和国环境噪声污染防治法，1996年10月

(5) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法，1995年10月30日

(6) 上海市实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法，2001年7月13日

(7) 《上海市黄浦江上游水源保护条例》，1990年9月28日修正

(8) 《上海市黄浦江上游水源保护条例实施细则》，1997年12月14日市政府第53号令修正

1.2.2 环保条例及规范性文件

(1) 建设项目环境保护管理条例，国务院令第253号，1998年11月29日

(2)《上海市环境保护条例》，上海市人代常委会，1997年5月27日

(3) 关于公布《建设项目环境保护分类管理名录的通知》，国家环保总局，1999年4月

(4) 上海市市容环境卫生管理条例，2002年4月1日实施

1.2.3 环境保护标准

(1) 中华人民共和国环境空气质量标准(GB3095-1996)，1999年修订

(2) 中华人民共和国地表水环境质量标准(G3838-2002)

(3) 中华人民共和国城市区域环境噪声标准(GB3096-93)

(4) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)

(5) 上海市污水综合排放标准(DB31/199-1997)

(6) 中华人民共和国工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)

(7) 工业企业设计卫生标准(TJ36-79)

(8)《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》（GB13271--2001）二类区、Ⅱ时段标准。

(9)《餐饮业油烟排放标准》GB18483-2001。

1.2.4评价工作技术依据

(1) 环境保护行业标准　HJ/T 2.1～2.3－93《环境影响评价技术导则》，总纲、水环境、大气环境；

(2) 环境保护行业标准　HJ/T 2.4-1995《环境影响评价技术导则》，声环境。

1.2.5项目有关资料

(1)上海市奉贤区发展计划委员会，沪奉计（2002）第570号“关于爱舍（上海）新型建材有限公司20万立方米加气混凝土建设项目可行性研究报告的批复”；

(2)上海市奉贤区规划管理局，沪（奉）地（2002）第2282号“关于核发爱舍（上海）新型建材有限公司生产用房工程建设用地规划许可证的通知”；

(3)《爱舍（上海）新型建材有限公司年产20万立方米加气混凝土项目可行性研究报告》，2002年4月30日；

(4) 建设单位提供的项目有关资料及图纸；

(5) 建设单位与评价单位的服务合同。

## 1.3工作内容和技术路线

1.3.1 工作内容及重点

本项目环境影响评价工作内容及重点如下：

(1) 通过资料收集和现场监测，掌握建设项目区域环境空气质量现状、声环境质量现状和地表水现状；

(2) 通过建设项目工程分析，如结合生产工艺流程作排污分析，确定建设项目营运过程中各主要污染源的特征、主要污染物及其产生量；

(3) 预测和评价建设项目建成使用后，对评价范围内大气、地表水、声环境等主要环境要素的影响程度和影响范围；

(4) 核算建设项目污染物排放总量。

(5) 对污染源提出治理措施和防治要求

上述工作内容中（2）、（5）作为评价重点。

1.3.2工作技术路线

环境影响评价工作程序见图1-1。

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段                                              否

是

建设单位提出已批准的

建设项目建议书

研究国家有关的法律文件

研究与建设项目有关的其它文件

确定各单项环境影响评价的工作等级

编制环境影响评价大纲

筛选重点评价项目

环

境

现

状

调

查

工

程

分

析

环境影响预测

国家、地方有关法规、标准

建设项目环境影响评价

提出环境保护建议和措施

得出结论

编制环境影响评价报告书

专家评审

提交环境影响评价报告书

图1-1  工作技术路线图

## 1.4评价范围和评价等级

1.4.1　评价范围

1.4.1.1大气

建设项目产生的废气有组织排放，有代表性的是2台6吨/小时燃煤锅炉（一用一备）废气排放，其排气筒高度应不低于35米，根据周围环境敏感点分布情况，确定评价范围为项目地块中央为圆心，1000米为半径的圆形区域。

1.4.1.2地表水

本项目生活污水经处理，达到上海市污水综合排放标准(DB31/199-1997)中黄浦江上游准水源保护区域污水排放标准经消毒处理后回用于制混凝土生产，不排入汇北河，因此地表水评价范围确定为生活污水处理系统至排放口。

1.4.1.3噪声

声环境评价范围确定为厂界外50米范围。

1.4.2评价等级

(1) 大气

本建设项目燃煤锅炉排放废气中污染物的等标污染负荷小于2.5×108m3/h，根据《大气环境影响评价技术导则》，确定本次环境空气评价等级为三级。

(2) 地表水

本项目生活污水处理达标并消毒后回用于混凝土生产中，不外排，由于排水量较小，为此确定地表水环境评价等级为低于三级。本环评中拟根据生活污水中污染物浓度，估算污染产生总量。项目内产生的生产清洗废水经沉淀处理后回用于混凝土生产中，不外排。

(3) 噪声

项目建成后区域噪声增加量小于3dB(A)，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-1995)中关于评价等级确定的方法，确定本次声环境评价工作等级为三级。

(4) 固体废物

评价工作将对固体废物的总量和排放去向进行分析说明。

## 1.5主要环境问题和评价因子筛选

1.5.1主要环境问题和污染因子

(1) 废水

建设项目生活污水来源于食堂、浴室、厕所等，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。生产清洗废水不外排。

(2) 废气

在储存、运输、投料及粉碎等过程中散发出来的粉尘；

燃煤锅炉运行中产生的主要污染物为SO2 、烟尘等；

职工食堂厨房产生的油烟气。

污水处理产生的臭气。

(3) 噪声

本项目噪声主要来自生产设备球磨机、切割机、燃煤锅炉、风机等和出入车辆等。

(4) 固体废物

本项目固体废物主要有干废料、煤渣、生活垃圾等。

1.5.2评价因子筛选

①  环境空气

环境空气质量评价因子拟确定为SO2、NO2、TSP、PM10等四项。

②  地表水

地表水环境评价因子拟确定为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷（P）、DO共七项。

③ 噪声

噪声评价因子确定为Leq(A)。

## 1.6评价标准

1.6.1环境质量标准

(1) 环境空气质量标准

环境空气质量评价选用《中华人民共和国环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中的二级标准(见表1-1)。

表1-1 环境空气质量标准限值   单位：mg/Nm3

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值(二级) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 SO2 | 年平均 日平均 1小时平均 | 0.06 0.15 0.50 |
| 2 | 可吸入颗粒物 PM10 | 年平均 日平均 | 0.10 0.15 |
| 3 | 总悬浮颗粒物 TSP | 年平均 日平均 | 0.20 0.30 |
| 4 | 二氧化氮 NO2 | 年平均 日平均 1小时平均 | 0.08 0.12 0.24 |

(2)环境噪声标准

环境噪声评价采用《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》(GB 3096-93)(见表1-2)中的2类标准，即昼间为60dB(A)，夜间为50dB(A)。

表1-2  城市区域环境噪声标准   dB(A)

| 序号 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 50 | 40 |
| 2 | 1 | 55 | 45 |
| 3 | 2 | 60 | 50 |
| 4 | 3 | 65 | 55 |
| 5 | 4 | 70 | 60 |

其中: 0类标准适用于疗养区、高级别墅、高级宾馆区等特别需要安静的区域。

1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。

2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。

3类标准适用于工业区。

4类标准适用于城市中的交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。

(3) 地表水标准

地表水评价采用中华人民共和国地表水环境质量标准(G3838-2002)中的（III类）标准，见表1-3。

- 表1-3  地表水标准值

| 污染特征 | 污 染 物 名 称 | 环 境 质 量 标 准 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | PH 化学耗氧量(CODcr) 生化需氧量(BOD5 ) 溶解氧（DO） 氨氮 总磷 LAS 石油类 | 6-9 20mg/l 4mg/l 5mg/l 1.0mg/l 0.2mg/l 0.2mg/l 0.05mg/l | GB3838-2002 （III类） |

1.6.2污染物排放标准

(1) 燃煤锅炉废气

本项目营运期燃煤锅炉废气排放执行《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》（GB13271--2001）二类区、Ⅱ时段标准；生产中排放的粉尘执行《中华人民共和国大气污染物排放标准》(GB16297-96)中新污染源大气污染物排放限值；职工食堂产生的油烟气执行《餐饮业油烟排放标准》GB18483-2001。具体标准值如表1－4所示。

表1-4  污染物排放标准限值

| 序号 | 污染物名称 | 污染物排放限值 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 900mg/m3 | / |
| 2 | 烟尘 | 200mg/m3 | / |
| 3 | 颗粒物 | 120mg/m3 | 3.5kg/h（15m） |
| 4 | 油烟气 | 2mg/m3 |  |

(2) 工业企业厂界噪声标准

本项目营运期噪声排放执行《中华人民共和国工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类标准，具体标准值如表1－5所示。

表1-5  噪声排放限值   Leq:[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 55 | 45 |
| Ⅱ | 60 | 50 |
| Ⅲ | 65 | 55 |
| Ⅳ | 70 | 55 |

各类标准适用范围的划定：

Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域；

Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区；

Ⅲ类标准适用于工业区；

Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域。

(3) 污水排放标准

由于本项目生产基地属黄浦江准水源保护区域，故排放的生活污水需执行《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-1997)中黄浦江上游准水源保护区域污水排放标准中B类标准。见表1-6所示。

- 表1-6   污水排放标准值

| 污染特征 | 污 染 物 名 称 | 环 境 质 量 标 准 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | pH 化学耗氧量(CODcr) 生化需氧量(BOD5 ) 悬浮物（SS） 氨氮 动植物油 总磷（P） 阴离子合成洗涤剂 | 6-9 80mg/l 20mg/l 70mg/l 12mg/l 10mg/l 0.5mg/l 5 mg/l | DB31/199-1997 黄浦江上游准水源保护区域污水排放标准（B） |

## 1.7污染控制与环境保护目标

1.7.1环境污染控制

(1)大气污染控制目标

废气污染以控制燃煤锅炉废气、粉尘为主要对象，锅炉废气中各项污染物排放浓度须符合《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》（GB13271--2001）二类区、Ⅱ时段标准；粉尘污染物排放浓度须符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；职工食堂产生的油烟气排放的浓度须符合《餐饮业油烟排放标准》GB18483-2001。

(2)水污染控制目标

本项目生活污水经处理达标并消毒后、生产清洗废水等经沉淀后，回用于混凝土生产中，污废水不外排。

(3)噪声污染控制目标

噪声污染控制以生产设备（如切割机、搅拌机、泵、球磨机、分离机、燃煤锅炉、风机等）和出入车辆等各噪声源为对象，使各噪声源产生的噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类标准要求。

(4)固体废物污染控制目标

固体废物控制目标为固废处置率达到100%。

1.7.2环境保护目标

(1) 控制污染目标

a.大气环境保护目标

建设项目所在地区为二类功能区，环境空气保护目标确定为国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

b.水环境保护目标

建设项目所在地区河流纵横，按照其功能区划，水环境保护目标为国家《地表水环境质量标准》（G3838-2002）III类水质标准。

c.声环境保护目标

建设项目声环境保护目标为区域环境噪声应符合国家《城市区域环境噪声标》(GB3096-93)的2类标准。

⑵ 环境保护目标

本项目西面为金汇港，南面沿汇北河，隔汇北河200米纵深为居民住宅点，项目的东面厂界外约86米处为一敬老院，因此，本项目保护目标是上述敏感点及金汇港和汇北河。

# 2．区域自然、社会环境概况

## 2.1 社会环境概况

本项目位于奉贤区金汇镇新联村。金汇镇社会安定、经济发展迅速、人民安居乐业，有良好的投资环境。特别是改革深入和浦东开放开发以来，金汇镇工农业经济发展更加迅猛，初步组建市级现代农业示范区一千五百亩；工业生产已形成了以轻纺、机械为龙头，逐步带动大型塑料管件、空调器系列、摩托车、鞋业、电器、电缆、建材、房产等行业的连动发展，形成了规模型乡镇工业体系。目前金汇镇占逐步形成了“以科学为先导、以创汇为主导”的工业产业新格局，出口创汇值占工业经济总量的80%，成为市出口创汇基地。

## 2.2 地理概况

金汇镇位于上海市“东进南下”经济发展战略的重要枢纽，占地24平方公里。东邻浦东经济开发区，南接星火开发区及杭州湾，西靠市级奉浦经济开发区，北枕黄浦江，与闵行经济开发区隔江相望。市级公路济阳路与叶大公路纵横交叉贯穿金汇镇境内。金汇镇地理位置优越，水陆交通便利。

## 2.3 地质地貌

项目地区位于上海市奉贤区，该区域为长江三角洲南翼滨海平原的端部，属新海滨平原地貌类型，这一片陆地的出现是在长江河口地段河流和潮汐的相互作用下，系长江带来的大量泥沙逐渐堆积而成。区内地势平坦，地面标高平均为3.8米，西部略高，沿海岸线一带略低。

## 2.4 气候特征

建设项目属北亚热带南缘季风盛行的滨海地区，四季分明，雨热同季;冬夏长、春秋短；降水比较丰富；无霜期长，阳光充足。春季温和湿润，夏季炎热多雨，秋季先湿后干，冬季寒冷干燥。

表2-1  区域历年气象概况

| 序号 | 项目 | 历年平均 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日照率 | 45% |
| 2 | 平均气温(℃) | 15.5 |
| 3 | 极端最高气温(℃) | 37.9 |
| 4 | 极端最低气温(℃) | -10.1 |
| 5 | 风速(m/s) | 3.0 |
| 6 | 春夏季主导风向 | 南、东南 |
| 7 | 秋、冬季主导风速 | 西、西北 |
| 8 | 瞬时最大风速 | 32.0m/s |

## 2.5 建设项目与规划的相容性

本项目位于奉贤区金汇镇新联村，主要生产具有环保、轻质、节能、隔热、保温、隔音的新型墙体材料——加气混凝土，年产量为20万立方米。该镇社会安定、经济发展迅速、人民安居乐业，有良好的投资环境。特别是改革深入和浦东开放开发以来，金汇镇工农业经济发展更加迅猛，形成了规模型乡镇工业体系。目前金汇镇占逐步形成了“以科学为先导、以创汇为主导”的工业产业新格局，出口创汇值占工业经济总量的80%，成为市出口创汇基地。

本项目位于奉贤区金汇镇新联村的金汇港东岸。地块北面900米处是金汇港闸门，再向北不到400米进入黄浦江，金汇港向南面18公里到达上海星火开发区，进入杭州湾，地块经由金汇港闸门公路向东2-3公里与主干道浦星公路相接或向南2-3公里与主干道大叶公路相接。从金汇镇总体规划图上可看到，本项目位于的新联村其东面是该镇的老工业区，约占地1278亩，并向东扩展约2010亩的新工业区，因此从今后发展的趋势看本项目所在的地块也将归并于工业区内，因此本项目的建设是与该镇的发展规划是相容的。

# 3．建设项目概况

## 3.1 项目名称、建设地点及性质

3.1.1项目名称

本项目名称为“年产20万m 3加气混凝土项目”。

3.1.2地理位置

本项目位于奉贤区金汇镇新联村的金汇港东岸。

本项目地块北面900米处是金汇港闸门，再向北不到400米进入黄浦江，金汇港向南面18公里到达上海星火开发区，进入杭州湾，地块经由金汇港闸门公路向东2-3公里与主干道浦星公路相接或向南2-3公里与主干道大叶公路相接。

本项目西沿金汇港，北面均为农田，项目北面厂界外约15米外是一22KV高压走廊，东面隔农田约86米外是一敬老院，南面隔汇北河约40米外为居民住宅点，另外项目地块的东南面约8米外有3户居民。

详见地理位置附图1。

3.1.3建设性质

本项目为新建建材项目。

## 3.2 建设规模和投资规模

3.2.1建设规模

项目总体发展规模为40万立方米加气混凝土产品，分期实施，本项目为一期投资年产20万立方米加气混凝土生产线，二期将加倍投入，二期的用地是一期的东面地块。

本项目占地面积31421平方米，建筑面积为12176平方米，并在地块的北面高压走廊的下方租赁10250平方米作为成品的堆场。

本项目南面沿汇北河设置一座300吨级的码头，用于原材料的运进，原料堆场设置在码头边，面积约为1236平方米，通过机械传递装置将物料运进各自的物料仓，在原料堆场的西面设置一座锅炉房，内安置2台6吨/小时的燃煤锅炉（一用一备），锅炉房距生产基地的东面红线约83米，距项目东面敬老院约170米，原料堆场的东侧布置水泵站、水池及铝粉仓库，主体生产车间内设置一条生产线、粉碎间、搅拌间等，生产车间的东北面布置3层办公楼及职工食堂等配套设施，生产车间的南面布置变电站及配料储存罐（包括水泥、石灰、石膏等储存罐）等。

建设项目总平面布置见附图2。

3.2.2投资规模

本项目土建和配套设施建设总投资约600万美元。

## 3.3 生产规模

3.3.1产品及产量

本项目主要生产加气混凝土环保型砖，年生产规模约为20万立方米（分为粉煤灰制品和砂制品两种），折成型砖年产量为46296块砖。

本项目的产品主要特性是：

（1）加气混凝土容量为400-800kg/m3，为普通混凝土重量的四分之一，为黏土砖重量的三分之一。框架建筑采用加气混凝土材料可大大减轻建筑物的重量。

（2）加气混凝土虽然质量轻，但其抗压强仍很高，可达到7.5N/mm2。

（3）加气混凝土中含有大量均匀密封的微小气孔，使其导热系数仅为普通混凝土的十分之一，可有效阻隔热量的传递，改善室内环境，降低建筑物内的制冷或采暖的能耗。

（4）加气混凝土具有隔音和吸声的双重效果，一般可降低噪声约30dB（A），这是加气混凝土改善室内环境的又一大贡献。

（5）加气混凝土的主要原料是粉煤灰，粉煤灰是污染环境的废弃材料，而用于加气混凝土则可变废为宝，是对环境保护的重要贡献。

（6）加气混凝土的使用，减少了黏土砖的使用，保护了人们赖以生存的土壤。

（7）加气混凝土在防火、防水、抗渗透性能和高效施工等方面都具有优良的表现。

综上所述，可以认为加气混凝土是一种绿色建材中精品。

另外，上海市墙体材料与建筑节能“十五”计划及2010年发展规划纲要提出，到2005年，上海市新型墙体材料生产比例达到100%，其中非黏土制品新型材料生产比例占70%，砼小型空心砌块、加气砌块和各种轻质材料成为新型墙体材料的主导产品。因此，本项目的产品是符合上海市产业导向。

3.3.2职工人数

本项目投产后，职工人数48人，其中生产工人36人，管理人员8人，销售人员4人，厂区内设食堂、浴室。

3.3.3工作班制

本项目投产后拟实行每天以二班工作制，全年工作约300天。

# 4. 建设项目工程分析

## 4.1原辅材料

根据项目的可行性报告，项目的产品主要使用的原料见表4-1。

表4-1  主要原辅材料

| 序号 | 原辅材料名称 | 使用量(吨/年) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤灰 | 21570 |
|  | 其中湿灰 | 19252 |
|  | 其中干灰 | 2318 |
| 2 | 水泥 | 11277 |
| 3 | 石灰 | 32290 |
| 4 | 石膏 | 2689 |
| 5 | 稳泡剂 | 67662 |
| 6 | 铝粉 | 67662 |
| 7 | 水 | 72534 |
| 8 | 蒸汽 | 37974 |
| 9 | 煤 | 5650 |

## 4.2 主要生产设备

本项目主要生产设备见表4-2。

表4-2  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 生产能力 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 33m3/h | 1台 | 6米翻转式，进口 |
| 2 | 球磨机 | 10.0t/h | 1台 | 直径Φ为1.8×7.0m，国产 |
| 3 | 球磨机 | 15.0t/h | 1台 | 直径Φ为2.2×6.5m，国产 |
| 4 | 浇注机 | 40.0m3/h | 1只 | 5m3，国产 |
| 5 | 蒸压斧 | 130m3/d | 6台 | 直径Φ为2.68×32m，国产 |
| 6 | 锅炉 | 6.0t/h | 2台 | SZL6-1.6A 一用一备 |
| 7 | 分割机 | 32m3/h | 1台 | 6.0m ,进口 |
| 8 | 变压器 |  | 2台 | 800KVA，国产 |

## 4.3 生产工艺流程

4.3.1生产原料的制备

本项目生产原料制备的工艺如下图。

生产原料制备的工艺简述：生产用块状生石灰、石膏及干废料由堆场取料后置于受料斗，经破碎机破碎后，再经干磨机磨细后由斗式提升机提升至料仓；调湿粉煤灰、砂由堆场经受料斗、胶带输送机运至湿磨机并加入废水磨匀后送至料浆储罐；散装水泥运至水泥仓后由螺旋泵送至水泥中间仓。上述过程完成原料的制备。

块状生石灰

石膏

干废料

堆场

受料斗

堆场

粉碎机

石灰库

石膏库

废渣

皮带称

皮带称

皮带称

干磨机

斗式提升机

配料楼上胶结料仓

调湿粉煤灰

砂

废水

散装水泥

堆场

堆场

受料斗

受料斗

皮带称

皮带称

胶带输送机

湿磨机

料浆接受罐

粉煤灰料储罐

砂料浆储罐

100m3料浆储罐

100m3料浆储罐

泵

计量

水泥库

螺旋桨

气力输送

水泥中间仓

4.3.2 生产工艺

胶结料仓

水泥中间仓

粉煤灰浆储罐

砂浆储罐

废浆储罐

铝粉膏

水

螺旋稳料器

螺旋稳料器

气动阀门

气动阀门

气动阀门

计量

混合计量称

混合计量称

料浆计量称

铝粉搅拌器

浇注搅拌机

模具

静停窑

翻转脱摸

切割机组

废料输送

废浆搅拌机

废浆储罐

浆泵

半成品码垛

蒸压养护

成品脱模

成品堆场

蒸养小车及侧板

蒸养小车

侧模板

合模

清理

本项目生产加气混凝土的生产工艺如下图。

生产工艺简述：本项目原料制备后，分别由料仓、水泥中间仓、料浆储罐中的物料和铝粉称量后进入浇注搅拌机进行搅拌，再浇注于模具中，翻转脱模、切割成型后，进行蒸压养护，最后成品。其间切割后的废料经废料搅拌机搅拌后入废浆储罐由泵打入废浆储罐后回用。在生产过程中加入铝粉是为了使铝粉与熟石灰产生反应，放出氢气，使混凝土成型后形成气孔，因此本项目生产的混凝土比重比水轻，约为水的比重的60%。在整个生产过程中清洗模具及场地冲洗水经沉淀处理后回用于制砖，故生产废水为零排放。

4.3.3 建设项目物料的输送方式分析

由于本项目主要生产原料为砂、水泥、石灰、石膏、粉煤灰、燃煤等，大多为粉状和块状，分水运和陆运两种方式。

本项目在码头边设置物料堆场，其中分室内堆场和露天堆场，原煤、石灰和石膏放置于室内堆场，砂和湿灰放置于露天堆场。

水运物料主要有砂、块状石灰、湿灰、块状天然石膏及原煤等，全年水运总量为10567吨，利用项目设置的300吨级船运码头运进，其中石灰和石膏由码头吊车卸至接料斗后，放置于室内堆场，由地下皮带运输机送至车间内专用破碎房中的鄂式破碎机破碎至粒度15-20mm的小块状物料，然后由密闭的提升机送密闭园筒库内；砂和湿灰由船运至码头露天堆场后，再由皮带输送机运至生产车间。

陆运物料主要由水泥、干粉煤灰等，全年陆运总量为13417吨，陆运物料均系采用全密闭罐装车运输，物料进入厂区后，均采用密闭管道用压缩空气输送至专用密闭的筒库内储存，密闭筒库顶端设置专用布袋除尘器，以收集含尘空气。

## 4.4能源消耗

本项目投产后，资源能源消耗主要为用水、用电和煤等。项目总用水量为126864吨/年，其中生产用水量约72534吨/年，清洗设备、场地冲洗及防止物料飞扬洒水等用水为52890吨/年，生活用水量约为1440吨/年。用于锅炉燃烧的煤用量为5650吨/年。

本项目拟在厂区内建造一座变电站以满足生产用电需要，配备2台1000KVA的变压器，总装机容量为1500KW。

生产用水主要以金汇港为水源，生活用水以市政自来水为水源。

本项目水量平衡情况分析

水量平衡情况如下图4-3所示。

72534t/a

1440t/a

生活污水

清洗等

52890t/a

生活用水

生产原料用水

1440t/a

总用水

126864t/a

52890t/a

清洗等废水

处理后达标排放放

沉淀后回用

图4-3 项目水量平衡图

## 4.5 环境影响识别

项目建设过程可分为三个时期，即工程前期准备、工程施工和工程竣工运行三个时期。不同时期的环境影响行为各不相同。

4.5.1 前期准备阶段环境影响识别

工程前期准备阶段工作主要为编制可行性研究报告等准备工作，基本不对环境构成影响。

4.5.2 土建施工期环境影响识别

本项目进行土建工程，施工期产生扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等对环境的影响将产生一定的影响。

4.5.3 运行期环境影响识别

项目运行期环境影响识别正常工况情况下对环境产生影响的活动主要有以下几个方面：

(1) 废气来源

① 燃煤锅炉

本项目投产后，其所使用的2台6吨/小时的燃煤锅炉（一用一备）产生的烟尘、SO2等污染物。

② 粉料飞扬

生产、进料时粉料（如石灰、水泥、砂、石膏等）在配料、投料、搅拌、运输过程中散发出来的粉尘，对环境有一定的影响。

③ 厨房油烟气

厨房油烟气主要来自职工是食堂。研究表明，油烟气中最主要成份是脂肪酸、烷烃和烯烃，其次是醛类化合物（已醛含量较高），另外还有酮、酯、芳香化合物和杂环化合物等，对人体危害较大（参见：王凯雄.烹调油烟气的成份及其分析方法.上海环境科学，1999，18(11)，526-528）。

④ 车辆废气

进出厂区的运输汽车等排放废气，其中主要成份为NOX、CO和HC等。

⑤ 污水处理臭气

本项目生活污水需通过处理达标后排放，在进行处理污水时会有一定的臭气排放。

(2) 废水来源

① 生活污水

本项目建成投产后，职工约48人，用水以100L/人日计，项目生活污水排放量约4.8t/d，包括厨房废水和厕所冲洗水，其中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。

② 生产废水

由于本项目生产用水量较大为125424吨/年，其中72534吨/年用于生产制砖的加入水，在生产过程中清洗模具、场地及防止物料飞扬洒水等用水为52890吨/年，该类清洗模具、场地冲洗废水经沉淀处理后回用于混凝土生产，故生产废水为零排放。

(3) 噪声

本项目噪声源主要有：

- 生产设备主要有切割机、球磨机、浇注机、搅拌机、泵、蒸压机、分离机、燃煤锅炉、变电站、风机等；

- 出入车辆。

(4) 固废来源

①  工业固废

- 干废料

- 煤渣

②  生活垃圾

本项目投产后，员工约48人，以1.0kg/人日计，项目生活垃圾日产生量约48kg，年产生量约14.4t（一年以300个工作日计）。生活垃圾中有办公废弃物如废纸、废电池、废墨粉盒、硒鼓和废办公家具等，以及生活垃圾如泔脚料、厨房余物。

# 5.环境质量现状调查与评价

为了解建设项目所在区域当前环境空气、声环境和水环境质量状况，为本项目气、声和水污染控制管理提供科学依据，故进行环境空气、声和水质量现状监测与评价。

## 5.1环境空气质量现状调查与评价

5.1.1环境空气质量现状调查

(1) 环境空气质量现状调查

环境空气质量现状调查拟采取现场监测的方式进行，并委托奉贤区环境监测站进行的现状监测数据，监测因子、监测点位、频率和监测方法如下。

① 监测因子

环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10四项。

② 监测点位和频度

监测点设置2个，在本次评价范围之内，下风向北距本项目约600米的金汇镇新联村207号居民点设置1个监测点，同时在本项目上风向南距项目100米处的金汇镇118号居民点设置另一个监测点，具体位置见附图3。连续3个有效日采样，SO2、NO2平均每4小时采样一次，每天采样4个（7：00、13.00、19.00、2.00），TSP和PM10连续24小时采样，每天采样2个。收集同步观测风向、风速、气温和气压等的气象资料。

③ 样品分析方法

SO2：盐酸副玫瑰苯胺比色法

NO2：Saltzmam法

TSP：重量法

PM10：重量法

(2) 调查资料分析及监测结果

① 调查资料分析结果

环境现状监测数据收集、调查和分析结果如表5-1至5-2所示。

表5-1  环境空气质量现状调查资料分析结果(金汇镇新联村118号监测点)

单位：mg/Nm3

| 监测日期 | 监测时间 | 监测因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 |
|  | 7:00 | 0.004 | 0.018 | 0.125 | 0.125 |
| 10月12日 | 13:00 | 0.002 | 0.019 | - | - |
|  | 19:00 | 0.003 | 0.026 | 0.206 | 0.113 |
|  | 2:00 | 0.004 | 0.038 | - | - |
| 10月13日 | 7:00 | 0.005 | 0.018 | 0.223 | 0.116 |
|  | 13:00 | 0.002 | 0.024 | - | - |
|  | 19:00 | 0.003 | 0.036 | 0.180 | 0.119 |
|  | 2:00 | 0.005 | 0.048 | - | - |
| 10月14日 | 7:00 | 0.004 | 0.014 | 0.258 | 0.151 |
|  | 13:00 | 0.005 | 0.022 | - | - |
|  | 19:00 | 0.003 | 0.015 | 0.162 | 0.072 |
| 10月15日 | 2:00 | 0.004 | 0.021 | - | - |

表5-2  环境空气质量现状调查资料分析结果(金汇镇新联村207号监测点)

单位：mg/Nm3

| 监测日期 | 监测时间 | 监测因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 |
|  | 7:00 | 0.003 | 0.017 | 0.046 | 0.046 |
| 10月12日 | 13:00 | 0.002 | 0.028 | - | - |
|  | 19:00 | 0.002 | 0.040 | 0.128 | 0.084 |
|  | 2:00 | 0.003 | 0.040 | - | - |
| 10月13日 | 7:00 | 0.003 | 0.023 | 0.324 | 0.122 |
|  | 13:00 | 0.003 | 0.026 | - | - |
|  | 19:00 | 0.003 | 0.036 | 0.226 | 0.139 |
|  | 2:00 | 0.006 | 0.033 | - | - |
| 10月14日 | 7:00 | 0.006 | 0.021 | 0.174 | 0.101 |
|  | 13:00 | 0.004 | 0.026 | - | - |
|  | 19:00 | 0.003 | 0.021 | 0.186 | 0.145 |
| 10月15日 | 2:00 | 0.003 | 0.026 | - | - |

②  现状监测结果

同时于2002年10月12日至10月15日，同步观测天气状况及风向、风速、气温和气压等气象参数。见表5-3所示。

表5-3 环境空气质量监测期间气象参数

| 日期 | 采样时间 | 项 目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气温（℃） | 气压（Hpa） | 风向 | 风速（m/s） |
|  | 7:00 | 19.9 | 1013.5 | SE | 1 |
| 9月12日 | 14:00 | 27.0 | 1012.0 | SSE | 3 |
|  | 19:00 | 22.6 | 1013.5 | SE | 1 |
|  | 2:00 | 20.5 | 1013.5 | NNW | 1 |
| 9月13日 | 7:00 | 19.6 | 1014.8 | C | 0 |
|  | 14:00 | 28.1 | 1014.3 | ENE | 2 |
|  | 19:00 | 21.5 | 1016.1 | NE | 2 |
|  | 2:00 | 16.6 | 1015.8 | C | 0 |
| 9月14日 | 7:00 | 16.9 | 1016.2 | C | 0 |
|  | 14:00 | 25.4 | 1013.2 | SSE | 4 |
|  | 19:00 | 21.6 | 1013.2 | SSE | 2 |
| 9月15日 | 2:00 | 20.0 | 1014.4 | SSE | 1 |

5.1.2环境空气质量现状评价

(1)评价因子

本次环境空气质量现状评价因子为SO2、NO2、TSP、PM10四项。

(2)评价标准

本项目大气环境评价执行《环境空气质量标准》(GB3095－1996)1999年修订版中的二级标准，具体标准限值见表1－1。

(3)评价方法

本次环境空气质量现状评价采用单因子评价指数法。单因子评价指数，可以反映环境空气单项污染物的污染程度，其计算式如下：

Ii=CiSi式中：

Ii为某污染物的污染指数

Si为某污染物的评价标准（mg/m3）

Ci为某污染物的实测浓度（mg/m3）

(4)评价结果与分析

环境空气质量现状评价结果如下表5-4、5-5所示。

表5-4 环境空气污染指数(金汇镇新联村207号监测点)

| 监测日期 | 监 测 因 子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 |
|  | I SO2 | I NO2 | ITSP | IPM10 |
| 2002-10-12 | 0.016 | 0.23 | 0.29 | 0.43 |
| 2002-10-13 | 0.02 | 0.26 | 0.74 | 0.87 |
| 2002-10-14 | 0.032 | 0.21 | 0.6 | 0.82 |
| 2002-10-15 | 0.02 | 0.22 | - | - |

表5-5 环境空气污染指数(金汇镇新联村118号监测点)

| 监测日期 | 监 测 因 子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 |
|  | I SO2 | I NO2 | ITSP | IPM10 |
| 2002-10-12 | 0.02 | 0.17 | 0.55 | 0.79 |
| 2002-10-13 | 0.023 | 0.22 | 0.67 | 0.78 |
| 2002-10-14 | 0.028 | 0.21 | 0.7 | 0.74 |
| 2002-10-15 | 0.027 | 0.18 | - | - |

从表5-4、5-5可以看出：监测时段内，SO2、NO2、TSP和PM10污染指数均小于1，说明SO2、NO2、TSP和PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095－1996)中的二级标准，项目地块环境空气质量良好。

## 5.2 环境噪声质量现状调查与评价

5.2.1 声环境质量现状调查

(1) 监测因子监测点布设

声环境监测点布设在项目地块边界四周，共5个监测点，其中2个布置在附近居民点中，具体位置见附图3。

(2) 监测频度

昼间和夜间各1次，共1昼夜。

(3) 监测方法

按《城市环境噪声测量方法》(GB3096–93)中规定执行。

(4) 监测结果

监测结果如表5-6所示。

表5－6  项目基地噪声现状监测结果   单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 噪声来源 | 监测 时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq |
| 1# | 金汇镇新联村151号 | 环境噪声 | 昼间 | 45.7 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 43.1 |
| 2# | 金汇镇新联村153号 | 环境噪声 | 昼间 | 47.5 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 41.3 |
| 3# | 厂址西边界处 | 环境噪声 | 昼间 | 47.2 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 43.2 |
| 4# | 厂址东边界处 | 环境噪声 | 昼间 | 43.7 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 42.5 |
| 5# | 厂址北边界处 | 环境噪声 | 昼间 | 45.2 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 42.1 |

5.2.2 声环境质量现状评价

对照《城市区域环境噪声质量标准》（GB3096－93）2类区标准，评价项目所在区域环境噪声质量现状。

从表5-6可以看出，厂区各边界及居民区监测点的噪声昼夜均达到《城市区域环境噪声质量标准》（GB3096－93）2类区标准。总体而言，项目地块声环境质量良好。

## 5.3 水环境质量现状调查与评价

5.3.1 水环境质量现状调查

由于本项目有生活污水排入南面河道，故本评价在地块的南面的汇北河设置一个采样点对该河道进行水样监测，时间为2002年10月 12-13日，每昼夜涨落潮各一次。监测因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、PH、DO、总磷、石油类、LAS和水温。监测数据见表5-7。

表5-7  水环境监测数据    单位（mg/L）

| 采样地点 | 汇 北 河 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 项目 | 10：00 | 16：00 | 9：35 | 16：20 |
| PH | 7.74 | 7.55 | 7.53 | 7.46 |
| CODCr | 25.3 | 24.0 | 24.4 | 23.4 |
| SS | 20 | 22 | 21 | 26 |
| NH3-N | 0.43 | 0.62 | 0.45 | 0.60 |
| BOD5 | 4.89 | 4.75 | 4.73 | 4.57 |
| Oil | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| LAS | 0.065 | 0.053 | 0.061 | 0.057 |
| 总磷 | 0.106 | 0.098 | 0.110 | 0.104 |
| 水温 | 24.0 | 24.6 | 24.1 | 24.9 |
| DO | 4.09 | 4.01 | 4.64 | 5.50 |

5.2.2 水环境质量现状评价

由表5-7可知，监测期间项目北面的汇北河监测点水样中：

CODCr全部超标，超标范围在3.4至5.3 mg/L，超标值较小；

BOD5全部超标，超标范围在0.57至0.89 mg/L，超标值较小；

OiL全部超标，范围在0.01至0.03mg/L，超标值较小；

DO除一次达标外，其余均未达标；

其他因子数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

因此，从项目基地南面的汇北河监测数据看，地表水中的部分因子未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，但超标值较小，说明汇北河水质不够理想。

# 6.环境影响预测与评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

本项目投产后，废气主要来自燃煤锅炉排放的、生产时的粉尘、厨房油烟气、车辆废气等。燃煤锅炉废气、厨房油烟气、粉尘通过烟囱集中排放。由于燃煤锅炉废气排放具有代表性，故预测燃煤锅炉排放的废气对环境的影响程度和范围。6.1.1燃煤锅炉废气影响

（1）废气来源

本项目在生产过程中，产品需通过蒸压釜进行蒸压，所需蒸汽由项目内设置的2台6吨/小时燃煤锅炉（一用一备）提供。因此燃煤锅炉在运行时有烟尘和SO2等污染物产生，为了了解污染物对周边环境的影响程度，故通过模式计算来确定。

（2）燃煤锅炉废气影响预测

本报告采用大气扩散模式预测6t/h燃煤锅炉废气对建设场址周围环境空气的影响程度。

1）.排放参数的确定

锅炉型号为S2L6-1.27-AII，烟气经水膜除尘后排放，排放参数取值见表6-1。

表6-1  排放参数取值表

| 工况 | 废气排放量 (m3/h) | 污染物 名称 | 排放浓度 (mg/mN3) | 排放速率 (kg/h) | 排放温度 (℃) | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 直径 (mm) | 高度 (m) |
| 正常 | 20000 | 烟尘 | 160 | 2.47 | 82 | 680 | 35 |
|  |  | 二氧化硫 | 229 | 3.53 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 63 | 0.97 |  |  |  |

2）.敏感目标的确定

敏感点共有三处:

A  位于烟囱东侧170m处的养老院

B  位于烟囱北侧600m处的居民点

C  位于南侧200m距离范围内的居民点

3）.大气扩散模式的选用和参数的确定

采用正态模式预测计算污染因子的浓度分布：

以排气筒地面位置为原点，下风向地面任一点(X,Y,Z)，小于24小时取样时间的浓度C(mg/m3 )：

C=Q2πUσyσzexp−Y22σy2⋅F

式中：Q ── 单位时间排放量，mg/s；

Y ── 该点与通过排气筒的平均风向轴线在水平面上的垂直距离，m；

Z ── 该点与通过排气筒的平均风向轴线在垂直面上的的垂直距离，m；

σy ── 垂直于平均风向的水平横向扩散系数，m；

σz ── 铅直扩散系数，m；

U ── 排气筒出口处的平均风速，m/s。

F=n=−k+kexp−Z−He22σz2+exp−Z+He22σz2

式中： Ｈe ── 排气筒有效高度，m。

Ｈe按下式计算：

He=H+ΔH

式中：Ｈ ── 排气筒距地面几何高度，m；

△Ｈ── 烟气抬升高度，m，计算方法按HJ/T 2.2-93中7.6条进行。

上述计算式中，Ｕ按下式计算：

U=U10H10p

式中：U10 ── 距地面10米高度处年平均风速，m/s；

p  ── 风速高度指数，按HJ/T 2.2-93中7.5.1.1条取值。

F=exp−Z−He22σz2+exp−Z+He22σz2     本次评价取k=0，

扩散参数按HJ/T 2.2-93中B 2.1.2条取值。

4）.预测计算的取值条件

取各不同稳定度、各不同风速条件下，计算:

烟囱排放的污染物的最大落地浓度及距离;

各敏感点处的1小时取值和全日（24小时）取值地面浓度。

5）.预测结果

⑴  最大落地浓度及距离(表6-2)

表6-2  最大落地浓度及距离

|  |  |  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U10 | Xm | Cm | C日 | Cm | C日 | Cm | C日 | 出现频率 |
| A-B | 0 | 0.0 | 0.0053 | 0.0021 | 0.0076 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0008 | 0.1 |
|  | 1 | 234 | 0.0227 | 0.0088 | 0.0325 | 0.0125 | 0.0089 | 0.0034 | 0.4 |
|  | 0 | 0.0 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0003 | 0.6 |
| B | 1 | 558.4 | 0.0118 | 0.0046 | 0.0169 | 0.0065 | 0.0046 | 0.0018 | 1.6 |
|  | 2 | 397.8 | 0.0112 | 0.0043 | 0.0160 | 0.0062 | 0.0044 | 0.0017 | 2.0 |
| B-C | 3 | 439.1 | 0.0091 | 0.0035 | 0.0130 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0014 | 3.9 |
|  | 4 | 405.1 | 0.0080 | 0.0031 | 0.0114 | 0.0044 | 0.0031 | 0.0012 | 1.7 |
|  | 2 | 632.7 | 0.0105 | 0.0041 | 0.0150 | 0.0058 | 0.0041 | 0.0016 | 4.0 |
| C | 3 | 546.3 | 0.0092 | 0.0035 | 0.0131 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0014 | 4.1 |
|  | 4 | 503.6 | 0.0080 | 0.0031 | 0.0114 | 0.0044 | 0.0031 | 0.0012 | 2.3 |
| C-D | 5 | 676.2 | 0.0059 | 0.0023 | 0.0084 | 0.0032 | 0.0023 | 0.0009 | 1.5 |
|  | 0 | 0.0 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0002 | 1.9 |
| D | 1 | 1302.9 | 0.0090 | 0.0035 | 0.0128 | 0.0049 | 0.0035 | 0.0014 | 4.7 |
|  | 2 | 900.3 | 0.0086 | 0.0033 | 0.0123 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0013 | 6.8 |
|  | 3 | 771.8 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0107 | 0.0041 | 0.0029 | 0.0011 | 13.1 |
|  | 4 | 708.9 | 0.0066 | 0.0025 | 0.0094 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0010 | 6.7 |
|  | 5 | 671.5 | 0.0058 | 0.0022 | 0.0082 | 0.0032 | 0.0023 | 0.0009 | 6.1 |
|  | 6 | 646.8 | 0.0051 | 0.0020 | 0.0073 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0008 | 3.4 |
|  | 7 | 629.2 | 0.0046 | 0.0018 | 0.0066 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0007 | 1.2 |
|  | 8 | 616.1 | 0.0042 | 0.0016 | 0.0060 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0006 | 0.4 |
|  | 9 | 605.9 | 0.0038 | 0.0015 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0006 | 0.1 |
|  | 10 | 597.8 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0051 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0005 | 0.1 |
|  | 0 | 0.0 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 | 2.5 |
| E | 1 | 2217.9 | 0.0083 | 0.0032 | 0.0118 | 0.0045 | 0.0032 | 0.0012 | 5.1 |
|  | 2 | 1949.3 | 0.0051 | 0.0020 | 0.0073 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0008 | 7.5 |
|  | 3 | 1821.5 | 0.0038 | 0.0015 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0006 | 3.2 |
|  | 4 | 1741.7 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0005 | 0.9 |
|  | 0 | 0.0 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 2.5 |
| F | 1 | 4621.2 | 0.0053 | 0.0020 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0008 | 6.1 |
|  | 2 | 3845.0 | 0.0034 | 0.0013 | 0.0049 | 0.0019 | 0.0013 | 0.0005 | 5.5 |

表6-2计算结果表明：在最典型的气象条件(D类稳定度、3m/s风速)情况下，烟囱排放的污染物最大落地浓度出现在下风向距烟囱水平距离771.8米处，TSP日均浓度为0.0029mg/m3，为环境质量标准的1%; SO2一小时浓度和日均浓度分别为0.0107 mg/m3和0.0041 mg/m3 ，分别为环境质量标准的2.1%和2.7%; NO2(以NOx的80%计)一小时浓度和日均浓度分别为0.0023 mg/m3和0.0009 mg/m3，分别为环境质量标准的1%和0.8%。

在不利气象条件（A-B类稳定度、1m/s）下，最大落地浓度值出现在烟囱下风向水平距离234米处，最大落地浓度出现最大值。TSP日均浓度为0.0088mg/m3，为环境质量标准的2.9%; SO2一小时浓度和日均浓度分别为0.0325 mg/m3和0.0125 mg/m3 ，分别为环境质量标准的6.5%和8.3%; NO2(以NOx的80%计)一小时浓度和日均浓度分别为0.0089 mg/m3和0.0034 mg/m3，分别为环境质量标准的3.7%和2.8%。

由此可见，烟囱排放的污染物最大落地浓度均远小于环境质量标准。

⑵  烟囱污染物排放对东侧约170米处的养老院处影响

养老院处的地面浓度见表6-3。

表6-3   养老院处的地面浓度预测结果

|  | U10 | X | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cm | C日 | Cm | C日 | Cm | C日 | 出现频率 |
| A-B | 0 | 170.0 | 0.00312 | 0.00120 | 0.00445 | 0.00172 | 0.00122 | 0.00047 | 0.1 |
|  | 1 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 0 | 170.0 | 0.00218 | 0.00084 | 0.00311 | 0.00120 | 0.00085 | 0.00033 | 0.6 |
| B | 1 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.6 |
|  | 2 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.0 |
| B-C | 3 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.9 |
|  | 4 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.7 |
|  | 2 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.0 |
| C | 3 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.1 |
|  | 4 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.3 |
| C-D | 5 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.5 |
|  | 0 | 170.0 | 0.00157 | 0.00060 | 0.00224 | 0.00086 | 0.00061 | 0.00024 | 1.9 |
| D | 1 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.7 |
|  | 2 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.8 |
|  | 3 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13.1 |
|  | 4 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.7 |
|  | 5 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 6 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.4 |
|  | 7 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.2 |
|  | 8 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 9 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 10 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 0 | 170.0 | 0.00105 | 0.00041 | 0.00151 | 0.00058 | 0.00041 | 0.00016 | 2.5 |
| E | 1 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.1 |
|  | 2 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.5 |
|  | 3 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.2 |
|  | 4 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.9 |
|  | 0 | 170.0 | 0.00076 | 0.00029 | 0.00108 | 0.00042 | 0.00030 | 0.00011 | 2.5 |
| F | 1 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 2 | 170.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0013 | 0.0005 | 5.5 |

表6-3中预测结果表明：由于养老院距烟囱距离较近，因此受到影响最大的情况是静风情况。当A-B类稳定度、静风时对养老院的影响最大。TSP日均浓度为0.00120mg/m3，为环境质量标准的0.4%; SO2一小时浓度和日均浓度分别为0.00445 mg/m3和0.00172 mg/m3 ，分别为环境质量标准的0.9%和1.1%; NO2(以NOx的80%计)一小时浓度和日均浓度分别为0.00098 mg/m3和0.00038 mg/m3，分别为环境质量标准的0.4%和0.3%。

由此可见，烟囱排放的污染物对养老院不会造成不利影响。

⑶ 烟囱对北侧居民区（约600米）的影响

烟囱废气污染物排放对北侧居民区影响预测见表6-4。

表6-4  北侧居民区地面浓度影响预测

|  | U10 | X | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cm | C日 | Cm | C日 | Cm | C日 | 出现频率 |
| A-B | 0 | 600.0 | 0.00015 | 0.00006 | 0.00021 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00002 | 0.1 |
|  | 1 | 600.0 | 0.01059 | 0.00408 | 0.01511 | 0.00583 | 0.00414 | 0.00160 | 0.4 |
|  | 0 | 600.0 | 0.00042 | 0.00016 | 0.00061 | 0.00023 | 0.00017 | 0.00006 | 0.6 |
| B | 1 | 600.0 | 0.01172 | 0.00452 | 0.01674 | 0.00645 | 0.00459 | 0.00177 | 1.6 |
|  | 2 | 600.0 | 0.00881 | 0.00339 | 0.01258 | 0.00485 | 0.00345 | 0.00133 | 2.0 |
| B-C | 3 | 600.0 | 0.00793 | 0.00305 | 0.01132 | 0.00436 | 0.00310 | 0.00120 | 3.9 |
|  | 4 | 600.0 | 0.00642 | 0.00248 | 0.00917 | 0.00353 | 0.00251 | 0.00097 | 1.7 |
|  | 2 | 600.0 | 0.01046 | 0.00403 | 0.01494 | 0.00576 | 0.00410 | 0.00158 | 4.0 |
| C | 3 | 600.0 | 0.00906 | 0.00349 | 0.01293 | 0.00498 | 0.00355 | 0.00137 | 4.1 |
|  | 4 | 600.0 | 0.00764 | 0.00294 | 0.01091 | 0.00420 | 0.00299 | 0.00115 | 2.3 |
| C-D | 5 | 600.0 | 0.00575 | 0.00222 | 0.00822 | 0.00317 | 0.00225 | 0.00087 | 1.5 |
|  | 0 | 600.0 | 0.00089 | 0.00034 | 0.00127 | 0.00049 | 0.00035 | 0.00013 | 1.9 |
| D | 1 | 600.0 | 0.00212 | 0.00082 | 0.00302 | 0.00117 | 0.00083 | 0.00032 | 4.7 |
|  | 2 | 600.0 | 0.00631 | 0.00243 | 0.00901 | 0.00347 | 0.00247 | 0.00095 | 6.8 |
|  | 3 | 600.0 | 0.00675 | 0.00260 | 0.00964 | 0.00372 | 0.00264 | 0.00102 | 13.1 |
|  | 4 | 600.0 | 0.00627 | 0.00242 | 0.00896 | 0.00345 | 0.00246 | 0.00095 | 6.7 |
|  | 5 | 600.0 | 0.00566 | 0.00218 | 0.00808 | 0.00312 | 0.00222 | 0.00085 | 6.1 |
|  | 6 | 600.0 | 0.00510 | 0.00197 | 0.00728 | 0.00281 | 0.00200 | 0.00077 | 3.4 |
|  | 7 | 600.0 | 0.00461 | 0.00178 | 0.00659 | 0.00254 | 0.00181 | 0.00070 | 1.2 |
|  | 8 | 600.0 | 0.00420 | 0.00162 | 0.00600 | 0.00231 | 0.00164 | 0.00063 | 0.4 |
|  | 9 | 600.0 | 0.00385 | 0.00148 | 0.00549 | 0.00212 | 0.00151 | 0.00058 | 0.1 |
|  | 10 | 600.0 | 0.00355 | 0.00137 | 0.00506 | 0.00195 | 0.00139 | 0.00054 | 0.1 |
|  | 0 | 600.0 | 0.00081 | 0.00031 | 0.00116 | 0.00045 | 0.00032 | 0.00012 | 2.5 |
| E | 1 | 600.0 | 0.00006 | 0.00002 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00001 | 5.1 |
|  | 2 | 600.0 | 0.00013 | 0.00005 | 0.00019 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00002 | 7.5 |
|  | 3 | 600.0 | 0.00017 | 0.00007 | 0.00025 | 0.00009 | 0.00007 | 0.00003 | 3.2 |
|  | 4 | 600.0 | 0.00019 | 0.00007 | 0.00028 | 0.00011 | 0.00008 | 0.00003 | 0.9 |
|  | 0 | 600.0 | 0.00066 | 0.00025 | 0.00094 | 0.00036 | 0.00026 | 0.00010 | 2.5 |
| F | 1 | 600.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 2 | 600.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.5 |

表6-4计算结果表明：在最典型的气象条件(D类稳定度、3m/s风速)情况下，烟囱排放的污染物在北侧居民区造成的地面浓度为：TSP日均浓度为0.0026mg/m3，为环境质量标准的0.9%; SO2一小时浓度和日均浓度分别为0.00964 mg/m3和0.00372 mg/m3 ，分别为环境质量标准的1.9%和2.5%; NO2(以NOx的80%计)一小时浓度和日均浓度分别为0.0021 mg/m3和0.00081 mg/m3，分别为环境质量标准的0.9%和0.7%。

在不利气象条件（B类稳定度、1m/s）下，北侧居民区地面浓度出现最大值。TSP日均浓度为0.00452mg/m3，为环境质量标准的1.5%; SO2一小时浓度和日均浓度分别为0.01674 mg/m3和0.00645 mg/m3 ，分别为环境质量标准的3.3%和4.3%; NO2(以NOx的80%计)一小时浓度和日均浓度分别为0.00367 mg/m3和0.00142 mg/m3，分别为环境质量标准的1.5%和1.2%。

由此可见，烟囱排放的污染物对北侧居民区的影响小于环境质量标准。

⑷  烟囱废气污染物排放对南侧居民区影响预测

烟囱废气污染物排放对南侧居民区（200米范围内）影响预测见表6-5。

表6-5  南侧居民区地面浓度预测

|  | U10 | X | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cm | C日 | Cm | C日 | Cm | C日 | 出现频率 |
| A-B | 0 | 50.0 | 0.00430 | 0.00166 | 0.00614 | 0.00237 | 0.00168 | 0.00065 | 0.1 |
|  | 1 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 0 | 50.0 | 0.00231 | 0.00089 | 0.00330 | 0.00127 | 0.00091 | 0.00035 | 0.6 |
| B | 1 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.6 |
|  | 2 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.0 |
| B-C | 3 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.9 |
|  | 4 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.7 |
|  | 2 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.0 |
| C | 3 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.1 |
|  | 4 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.3 |
| C-D | 5 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.5 |
|  | 0 | 50.0 | 0.00159 | 0.00061 | 0.00226 | 0.00087 | 0.00062 | 0.00024 | 1.9 |
| D | 1 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.7 |
|  | 2 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.8 |
|  | 3 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13.1 |
|  | 4 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.7 |
|  | 5 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 6 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.4 |
|  | 7 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.2 |
|  | 8 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 9 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 10 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 0 | 50.0 | 0.00106 | 0.00041 | 0.00151 | 0.00058 | 0.00041 | 0.00016 | 2.5 |
| E | 1 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.1 |
|  | 2 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.5 |
|  | 3 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.2 |
|  | 4 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.9 |
|  | 0 | 50.0 | 0.00076 | 0.00029 | 0.00108 | 0.00042 | 0.00030 | 0.00011 | 2.5 |
| F | 1 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 2 | 50.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.5 |
| A-B | 0 | 100.0 | 0.00272 | 0.00105 | 0.00388 | 0.00150 | 0.00107 | 0.00041 | 0.1 |
|  | 1 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 0 | 100.0 | 0.00212 | 0.00082 | 0.00302 | 0.00116 | 0.00083 | 0.00032 | 0.6 |
| B | 1 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.6 |
|  | 2 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.0 |
| B-C | 3 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.9 |
|  | 4 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.7 |
|  | 2 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.0 |
| C | 3 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.1 |
|  | 4 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.3 |
| C-D | 5 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.5 |
|  | 0 | 100.0 | 0.00156 | 0.00060 | 0.00223 | 0.00086 | 0.00061 | 0.00024 | 1.9 |
| D | 1 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.7 |
|  | 2 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.8 |
|  | 3 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13.1 |
|  | 4 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.7 |
|  | 5 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 6 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.4 |
|  | 7 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.2 |
|  | 8 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 9 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 10 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 0 | 100.0 | 0.00105 | 0.00041 | 0.00150 | 0.00058 | 0.00041 | 0.00016 | 2.5 |
| E | 1 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.1 |
|  | 2 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.5 |
|  | 3 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.2 |
|  | 4 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.9 |
|  | 0 | 100.0 | 0.00075 | 0.00029 | 0.00108 | 0.00042 | 0.00030 | 0.00011 | 2.5 |
| F | 1 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 2 | 100.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.5 |
| A-B | 0 | 150.0 | 0.00169 | 0.00065 | 0.00241 | 0.00093 | 0.00066 | 0.00025 | 0.1 |
|  | 1 | 150.0 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00001 | 0.4 |
|  | 0 | 150.0 | 0.00185 | 0.00071 | 0.00264 | 0.00102 | 0.00073 | 0.00028 | 0.6 |
| B | 1 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.6 |
|  | 2 | 150.0 | 0.00031 | 0.00012 | 0.00044 | 0.00017 | 0.00012 | 0.00005 | 2.0 |
| B-C | 3 | 150.0 | 0.00010 | 0.00004 | 0.00015 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00002 | 3.9 |
|  | 4 | 150.0 | 0.00022 | 0.00009 | 0.00032 | 0.00012 | 0.00009 | 0.00003 | 1.7 |
|  | 2 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.0 |
| C | 3 | 150.0 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.1 |
|  | 4 | 150.0 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 2.3 |
| C-D | 5 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.5 |
|  | 0 | 150.0 | 0.00152 | 0.00059 | 0.00217 | 0.00084 | 0.00059 | 0.00023 | 1.9 |
| D | 1 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.7 |
|  | 2 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.8 |
|  | 3 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13.1 |
|  | 4 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.7 |
|  | 5 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 6 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.4 |
|  | 7 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.2 |
|  | 8 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.4 |
|  | 9 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 10 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.1 |
|  | 0 | 150.0 | 0.00104 | 0.00040 | 0.00149 | 0.00057 | 0.00041 | 0.00016 | 2.5 |
| E | 1 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.1 |
|  | 2 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.5 |
|  | 3 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.2 |
|  | 4 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.9 |
|  | 0 | 150.0 | 0.00075 | 0.00029 | 0.00107 | 0.00041 | 0.00029 | 0.00011 | 2.5 |
| F | 1 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 2 | 150.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.5 |
| A-B | 0 | 200.0 | 0.00110 | 0.00042 | 0.00157 | 0.00061 | 0.00043 | 0.00017 | 0.1 |
|  | 1 | 200.0 | 0.00141 | 0.00054 | 0.00201 | 0.00077 | 0.00055 | 0.00021 | 0.4 |
|  | 0 | 200.0 | 0.00158 | 0.00061 | 0.00225 | 0.00087 | 0.00062 | 0.00024 | 0.6 |
| B | 1 | 200.0 | 0.00019 | 0.00007 | 0.00026 | 0.00010 | 0.00007 | 0.00003 | 1.6 |
|  | 2 | 200.0 | 0.00275 | 0.00106 | 0.00392 | 0.00151 | 0.00108 | 0.00041 | 2.0 |
| B-C | 3 | 200.0 | 0.00138 | 0.00053 | 0.00197 | 0.00076 | 0.00054 | 0.00021 | 3.9 |
|  | 4 | 200.0 | 0.00191 | 0.00073 | 0.00272 | 0.00105 | 0.00075 | 0.00029 | 1.7 |
|  | 2 | 200.0 | 0.00006 | 0.00002 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00001 | 4.0 |
| C | 3 | 200.0 | 0.00028 | 0.00011 | 0.00040 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00004 | 4.1 |
|  | 4 | 200.0 | 0.00051 | 0.00020 | 0.00072 | 0.00028 | 0.00020 | 0.00008 | 2.3 |
| C-D | 5 | 200.0 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00006 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 1.5 |
|  | 0 | 200.0 | 0.00147 | 0.00056 | 0.00209 | 0.00081 | 0.00057 | 0.00022 | 1.9 |
| D | 1 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.7 |
|  | 2 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.8 |
|  | 3 | 200.0 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 13.1 |
|  | 4 | 200.0 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 6.7 |
|  | 5 | 200.0 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00007 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00001 | 6.1 |
|  | 6 | 200.0 | 0.00006 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00001 | 3.4 |
|  | 7 | 200.0 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00011 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00001 | 1.2 |
|  | 8 | 200.0 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00012 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00001 | 0.4 |
|  | 9 | 200.0 | 0.00009 | 0.00004 | 0.00013 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00001 | 0.1 |
|  | 10 | 200.0 | 0.00010 | 0.00004 | 0.00014 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00001 | 0.1 |
|  | 0 | 200.0 | 0.00103 | 0.00040 | 0.00147 | 0.00056 | 0.00040 | 0.00015 | 2.5 |
| E | 1 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.1 |
|  | 2 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.5 |
|  | 3 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.2 |
|  | 4 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.9 |
|  | 0 | 200.0 | 0.00075 | 0.00029 | 0.00106 | 0.00041 | 0.00029 | 0.00011 | 2.5 |
| F | 1 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.1 |
|  | 2 | 200.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.5 |

本次预测对200米范围内居民区分50米、100米、200米三个距离进行了预测，表中预测结果表明：区域内地面浓度均远低于环境质量标准。因此，烟囱排放的废气对南侧居民区也无不利影响。

综上所述，建设项目燃煤锅炉排放的污染物对周围居民区及敬老院造成的浓度影响值很小，对周围环境空气特别是敏感目标处的环境空气质量不会造成不利影响。

## 6.2 噪声影响预测和评价

分析本项目噪声对周边环境的影响程度和范围。

6.2.1 预测内容

预测受声点处噪声是否符合《GB12348-90》Ⅱ类标准的要求。根据本项目平面布局图，车间南面的锅炉房、输送机械、水泵房等噪声源较集中，距南面居民点约40米，北面的办公楼和食堂等生活区域噪声影响较小。因此噪声预测时受声点取在场地南面厂界外1米处。

6.2.2 噪声源强

根据类比调查，主要生产设备运行时单机噪声见表6-6。

表6-6 主要设备单机噪声

| 设备名称 | 数量（台） | 单机噪声dB（A） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉碎机 | 2 | 80 | 车间 |
| 搅拌机 | 2 | 77 | 车间 |
| 球磨机 | 1 | 75 | 车间 |
| 锅炉 | 2 | 75 | 锅炉房 |
| 切割机 | 2 | 70 | 车间 |
| 蒸压釜 | 1 | 65 | 车间 |
| 浇注机 | 1 | 65 | 车间 |
| 水泵 | 2 | 70 | 水泵房 |
| 输送机 | 1 | 70 | 露天 |

6.2.3 预测方法

- 混响叠加公式

车间设备运行时的叠加混响噪声按下式计算：

Ly=10lgi=1n100.1Lyi

(2) 面声源衰减公式按下式计算：

Lr＝L0–ΔL–10lgr

式中：L(r)——预测点的声级，dB

L(r0)——已知点的声级，dB

r  ——预测点至声源中心的距离，m

r0  ——已知点至声源中心的距离，m

6.2.4 预测结果

由于本项目地块长约为238米，宽为131米，面积较大，故以面声源衰减进行计算。由叠加公式计算，本项目车间内设备噪声叠加后为86.1dB(A)。对于一般生产性厂房，当门、窗封闭性较好时，其隔声效果可达到10-15dB(A)（见《建设项目环境影响评价》，史宝忠编著， 中国环境科学出版社，1993），由此可知车间噪声经过建筑物隔声后车间外噪声强度大约为76.1-71.1dB(A)，与车间南面的锅炉房、输送机械、水泵房噪声叠加后为76.5-72.3dB(A)。

表6-7  主要噪声源距离衰减值

| 序号 | 噪声源 | 声压级 | 距离衰减值dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 40m | 86m | 170m |
| 1 | 生产区域 | 76.5 | 66.5 | 60.4 | 57.2 | 54.2 |

从上表可以看出，生产场地厂界噪声超过2类标准6.5-16.5dB(A)。

在距汇北河对面的居民点40米处昼间基本可达标，但夜间超标10.4dB(A)；在距生产场地东侧86米处的敬老院昼间能达标，但夜间超标7.2dB(A)。因此本项目生产噪声在昼间对敬老院及汇北河居民点等敏感目标有一定的影响，对项目东南面的3户居民影响较大。

# 7.环境污染控制及缓解措施

## 7.1 水污染控制措施

本项目建成投产后，职工约48人，生产操作人员均以当地招聘，故项目生活污水（包括食堂和浴室废水）排放量约4.8吨/日，其中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。

由于本项目生产用水量较大为125424吨/年，其中72534吨/年用于生产制砖的加入水，在生产过程中清洗模具、场地及防止物料飞扬洒水等用水为52890吨/年，该类清洗模具、场地冲洗废水经沉淀处理后回用于混凝土生产，故生产废水为零排放。但应在厂区四周设置地沟以收集地面冲洗及雨水等后再排入沉淀池，防止该类废水无组织排入金汇港和汇北河，造成河道污染。

因此本项目对外排放的废水主要是生活污水，排放的总水量为4.8吨/日，每年以300个工作日计为1440吨/年，根据水环境监测报告，本项目南面的汇北河水质部分因子超标，地表水现状不够理想，故建议职工食堂厨房废水经隔油沉淀处理后与其他生活污水一并经生化处理达到《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-1997)中黄浦江上游准水源保护区域污水排放标准中B类标准并消毒处理后回用于混凝土的生产，做到生活污水零排放。

- 本项目生活废（污）水及污染物排放总量见表7-1。

- 表7-1  污水及污染物排放总量预测

| 污水量 | 污染物名称 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.144 万m3/a | 处理前浓度（mg/l） | 200 | 400 | 200 | 30 | 30 |
|  | 处理后浓度（mg/l） | 20 | 80 | 70 | 12 | 10 |
|  | 处理效率（%） | 90 | 80 | 65 | 60 | 67 |
|  | 排放总量（t/a） | 0.029 | 0.115 | 0.1 | 0.017 | 0.014 |

表7-1计算结果表明，建设项目生活污水排放量每年0.144万立方米，主要污染物年排放量总分别为：BOD5≤0.029t；CODcr≤0.115t；SS≤ 0.1t；NH3-N≤0.017t；动植物油≤0.014t。

## 7.2 大气污染防治措施

7.2.1锅炉废气处理措施和要求

工程分析表明，生产工序过程中有燃煤锅炉的废气，含SO2和烟尘等。

本项目所使用的6吨/小时燃煤锅炉排放的废气建议采用脱硫除尘装置废气进行除尘，锅炉废气中各项污染物排放浓度须符合《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》（GB13271--2001）二类区、Ⅱ时段标准，排放高度应不低于35米。

7.2.2粉料处理措施和要求

在物料（如石灰、水泥、砂、石膏等）运输、进料、输送、粉碎过程中散发出来的粉尘。

1）.石灰、石膏和煤

由于石灰和石膏是通过水运至码头边的专用室内堆场，再由地下皮带输送机送至生产车间内专用破碎房中的鄂式破碎机破碎至粒度15-20mm的小块状物料，然后由密闭的提升机送密闭园筒库内，因此在该输送过程中码头吊车卸至接料斗后，放置于室内堆场的过程为敞开作业，有粉料的散发。燃煤是通过陆地运输方式送至专用室内堆场。因此建议在输送石灰和石膏时接料斗在接料时降低高度，并将接料斗埋入地平面以下，这样码头吊车抓斗放料时可降低放料高度，减少扬尘。在室内堆场（包括煤堆场）四周应设置挡尘墙，堆场内部需设置喷水装置，以在天气干燥时可以采用对原料进行喷水湿润措施，防止风吹是起扬尘。同时水运物料码头边沿采取专用护板，使散落物不散落至汇北河中。

2）砂和湿灰

本项目使用的砂和湿灰由船运至码头露天堆场后，再由皮带输送机运至生产车间，因此主要易引起扬尘的是露天堆场。由于砂和湿灰均含有一定的水份，在天气风速较小时一般产生的扬尘较小，但在天气风速较大时由于露天堆放易引起扬尘，故建议露天堆场四周设置挡尘墙；堆场内部需设置喷水装置，以使砂和湿灰保持一定的水份，防止风吹是起扬尘。同时码头边沿采取专用护板，使散落物不散落至汇北河中。

3）水泥和干粉煤灰

本项目所用的水泥和干粉煤灰是从陆路运进厂区的，该些原料均采用全密闭罐装运输，物料进厂后，均采用密闭管道用压缩空气输送至专用密闭的筒库内储存。故该运输过程正常情况下不会产生粉尘散发，但输送设备应负压，防止接缝处泄漏，同时密闭筒库顶端需设置专用布袋除尘器，以收集含尘空气。

使粉料在除尘处理后的浓度达到《中华人民共和国大气污染物排放标准》(GB16297-96)中新污染源大气污染物排放限值，即颗粒物浓度为小于120mg/m3，排放速率为3.5kg/h，排放高度不低于15米。

另外在加料时应尽量平缓，减少粉尘的散出，对露天场地堆放的容易飞扬的物料，应经常洒水，以防止物料的散飞。

7.2.3厨房油烟气处理措施和要求

职工食堂厨房产生的油烟气须经油烟净化处理设备处理后引至层顶排放。油烟气排放须达到《饮食业油烟排放标准》(GB18348-2001)中的要求后引至2层食堂层顶排放，排放高度约为8米，油烟浓度2mg/m3，净化设备去除油烟效率60%。

7.2.4 污水处理臭气处理措施和要求

本项目生活污水在进行处理时有臭气产生，为了减少臭气对周围环境的影响，建议将该废气引至车间层顶高空排放，排放高度约为10米。

## 7.3 噪声污染防治措施

7.3.1噪声防治措施

建设项目的噪声源主要为切割机、球磨机、浇注机、搅拌机、泵、蒸压机、分离机、燃煤锅炉、变电站、风机等。为减轻项目建设成后，所产生的噪声对周边环境的影响，拟从以下几个方面提出相关防治措施：

(1) 采用低噪声设备、低噪声工艺、低噪声传动，针对噪声源的具体情况，设置隔声罩、隔声箱等设施，特别是露天使用的机械设备。

高噪声车间尽量减少门、窗开启面积，门、窗可采用隔声门、隔声窗或消声窗。

- 排气风机采用低噪声风机，并将风机设置在专门的风机房内。

- 由于本项目生产性噪声对周边的敏感保护目标（居民点和敬老院），虽昼间能够控制在2类标准范围内，特别是夜间生产性噪声影响超标值在7.2-10.4dB(A)，影响较大，故建议在采取上述过程性措施的基础上，尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止卸料，减少露天传送机械的噪声影响。

7.3.2噪声防治效果

在切实落实以上措施基础上，生产性噪声可进一步得到控制，以确保厂界噪声达到2类标准。

## 7.4 固体废物处置措施和效果

7.4.1 固体废物处置措施

建议针对不同的固体废物采取不同的处理处置方式，具体如下：

(1) 煤渣、干废料等回收后再利用；

(2) 生活垃圾年产生量约14.4t，建议由环卫部门定期清理外运；办公废弃物如废纸、废电池、废墨粉盒、硒鼓和废办公家具等应回收；厨房产生的餐饮残渣需由专人负责清运；泔脚油需委托有资质的单位定期回收。

(3) 餐厅产生的餐饮残渣需由专人负责清运；泔脚油应委托有资质的单位进行回收。

7.4.2 固体废物处置效果

在采取以上措施，尤其危险废物经有资质单位回收、利用、处理或处置并按有关规定转移的基础上，本项目所产生的固体废物均可得到有效的处理处置。项目固废处理处置率为100%。

# 8 施工期环境影响分析

## 8.1 项目施工期污染源

8.1.1施工期的大气污染源

本项目在新建办公和生活楼过程中，大气污染物主要来源于施工扬尘、建筑机械排放的废气和进出工地的车辆排放的汽车尾气。 施工期扬尘的主要来源为现场堆放、搅拌混凝土、建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子和砖等)现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放和运输车辆造成的现场道路的扬尘。

8.1.2施工期的噪声污染源

建设项目施工过程中噪声源主要为施工中使用的产生高强度噪声的施工机械，如钻孔机、空压机等机械。另外，进入施工现场的卡车也将增加周围道路的交通噪声，夜间的影响更为明显。

8.1.3施工期的废水污染源

建设项目施工过程中，水污染影响主要来自于施工废水、雨水径流以及施工人员的生活污水。

## 8.2 施工期大气环境影响分析及环保措施

8.2.1 施工期大气污染特征

建设过程中，大气污染物来源于施工扬尘，如拆房挖土、建筑垃圾及建筑材料运输过程中产生的粉尘。施工期间扬尘污染具有如下特点：

(1) 流动性：扬尘点不固定，多发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地等处；

(2) 瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天气扬尘大，雨天扬尘小。

(3) 无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，难以采取排风集尘措施，扬尘呈无组织排放。

此外，还有建筑机械排放的废气和进出工地的大型运输车辆排放的汽车尾气。

8.2.2施工期大气环保对策建议

(1) 施工基地周围设一定高度的围屏。

(2) 加强施工区的规划管理，防止建材在装卸、堆放、拌合过程中的粉尘外逸。建筑材料(主要是黄沙、石子)的堆场以及混凝土拌合处应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘。

(3) 散装水泥下部出口处设置防尘袋，以防水泥散逸。

(4) 运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。

(5) 加强运输管理，如散货车不得超高超载，以免车辆颠簸洒出；坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应清洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。

(6) 加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少污染物的排放。

(7)加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

## 8.3 施工期噪声影响分析及管理措施

8.3.1 施工期作业噪声污染特征

建设过程中的噪声污染主要来自各种施工机械，建设过程中噪声环境影响的特点是在整个建设过程中都产生不同程度的噪声环境影响。

8.3.2施工期噪声环保对策建议

(1) 严格执行上海市环境保护条例有关规定，合理安排高噪声施工作业时间，夜间施工另行申请，批准后方可施工。

(2) 执行《建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)》对施工阶段的噪声要求，如要在夜间施工需向环保部门提出申请，获准后方能在指定日期进行。

(3) 工地周围设立维护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

(4) 在工地布置时应考虑将搅拌机等高噪声机械设备安置在离居民住宅较远处，运输车辆的进出口也要设置在较远离居民处，并规定进出路线且保持道路平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。

(5) 加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而引起的车辆鸣号。

## 8.4 施工期污水及泥浆控制

施工期间的正常排水及雨天的雨水，将携带大量污染物和悬浮固体，如随意排放将对环境造成污染，建设单位在施工中应重视这一问题，并采取以下措施：

(1)施工区应建有排水明沟，可以利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后排入附近河道或再利用于堆场、料场喷淋防尘，道路冲洗，出施工区的车辆轮胎冲洗，严禁直接排放。

(2)施工中抽取地下水或坑沟内的积水时，在不妨碍施工车辆或道路交通的前提下，尽量用软管排到阴井边，避免使施工区和车道路泥泞路滑，造成污染及人身事故。

(3)施工区内的喷淋渗出水、清洗水、雨水等排水应排入事先设计的排水明沟。

(4)散料堆场四周用石块或水泥砌防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失。

## 8.5 施工期渣土处置及其管理

项目在施工期间，将产生大量的建筑垃圾和工程渣土，加强对渣土的管理是文明管理的重要标志，上海市人民政府对建筑垃圾和工程渣土的处置管理有明确规定，建设单位应严格遵守。

# 9.环境管理与环境监测制度

## 9.1 环境管理制度

9.1.1积极推进清洁生产

清洁生产是一种新的创造性思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程，要求节约原材料和能源，减少各类废物的数量；对产品，要求减少从原材料使用到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁的生产过程和清洁的服务。

建设单位有必要在今后的生产中，不断进行以清洁生产为目标的技术创新，尽可能地使用清洁原料和生产工艺，最终减少生产过程的污染物排放，使项目运行对环境的影响降到最低限度。

9.1.2建立并完善环境管理制度

(1) 建立安全环境管理机构，配备专职人员，专门负责工厂的环境保护工作，并明确工厂各岗位在环境保护方面的职责和权限，并传达给具体责任人。

(2) 制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为事故(如误操作)的发生。

(3) 建立定期检查制度，对各环保设施运行情况、日常维护保养情况进行定期全面检查，保证其正常运转。发现问题应及时纠正并采取措施，防止类似问题再次发生。在台风、暴雨到来前应做好安全检查工作，加强值班，谨防台风、暴雨侵袭。

(4) 加强培训工作，确保其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训，使之意识到工作活动中实际的或潜在的环境影响及应急反应方面的职责和作用，确保每个人都能胜任他所担任的工作。

(5)	接受环境保护主管部门的检查监督，按规定定期上报各项管理工作的执行情况。

(6)	环境管理机构还应定期进行环境审计，回顾总结企业投产后一定时期内污染物排放达标情况，环境管理计划实施情况，存在的问题和建议等，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。

(7) 建立ISO14001环境管理体系，规范内部管理，切实做到污染预防，持续改进，提高企业的形象，增强市场竞争力。

## 9.2 环境监测制度

为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，建议建设单位配置一定的环境监测设备，或委托环境监测部门，负责对公司废水、废气和噪声污染排放情况进行日常或定期监测，并随时根据监测结果调整环保设施至最佳运行状态。

# 10.评价结论

## 10.1 建设项目概况

本项目是新建的一家建材生产企业，该企业位于奉贤区金汇镇新联村内，主要生产具有环保、轻质、节能、隔热、保温、隔音的新型墙体材料——加气混凝土，年产量为20万立方米。

本项目位于奉贤区金汇镇新联村的金汇港东岸。地块北面900米处是金汇港闸门，再向北不到400米进入黄浦江，金汇港向南面18公里到达上海星火开发区，进入杭州湾，地块经由金汇港闸门公路向东2-3公里与主干道浦星公路相接或向南2-3公里与主干道大叶公路相接。从金汇镇总体规划图上可看到，本项目位于的新联村其东面是该镇的老工业区，约占地1278亩，并向东扩展约2010亩的新工业区，因此从今后发展的趋势看本项目所在的地块也将归并于工业区内，因此本项目的建设是与该镇的发展规划是相容的。

## 10.2 环境质量现状评价

10.2.1环境空气质量现状评价

环境空气质量现状调查和评价结果表明，本项目所在区域SO2、NO2、TSP、PM10均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准。项目地块环境空气质量良好，能满足规划功能要求。

10.2.2声环境质量现状评价

环境噪声质量评价结果表明，本项目各边界地块及居民区内噪声均达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096－93)中2类区标准。可见，项目地块声环境质量良好，基本满足声环境区划功能的要求。

10.2.3水环境质量现状评价

水环境质量评价结果表明，本项目南面的汇北河中部分因子未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，但超标值较小，说明汇北河水质不够理想。

## 10.3 污染产生情况

10.3.1大气污染

工程分析表明，本项目投产后，主要废气为燃煤锅炉废气、粉料飞扬、污水处理臭气和职工厨房油烟气等。

10.3.2污废水

工程分析表明，本项目投产后，废水主要有清洗设备和场地冲洗废水和生活污水。本项目生产废水产生量约52890m3/a，其中主要SS等，由于制砖需大量水，该类废水经沉淀后回用于制砖，故该类废水不外排，以节约水资源。项目生活污水排放量约1440t/a，包括厨房废水、厕所、浴室废水，其中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。

10.3.3噪声

本项目生产过程中主要噪声源有生产设备有切割机、球磨机、浇注机、搅拌机、泵、蒸压机、分离机、燃煤锅炉、变电站、风机等。

10.3.4固体废物

本项目所产生的固体废物主要有：干废料、煤渣以及生活垃圾等。

## 10.4 污染治理措施及其效果

10.4.1废气治理措施及其效果

工程分析表明，生产工序过程中有燃煤锅炉的废气，含SO2和烟尘等。

本项目所使用的6吨/小时燃煤锅炉排放的废气建议采用脱硫除尘装置废气进行除尘，锅炉废气中各项污染物排放浓度须符合《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》（GB13271--2001）二类区、Ⅱ时段标准，排放高度应不低于35米。

生产、进料时粉料（如石灰、水泥、砂、石膏等）在配料、投料、搅拌、运输过程中散发出来的粉尘，建议在粉碎、水泥储存罐等工艺容易引起粉料的操作设备应进行收集除尘处理，使粉料在除尘处理后的浓度达到《中华人民共和国大气污染物排放标准》(GB16297-96)中新污染源大气污染物排放限值，即颗粒物浓度为小于120mg/m3，排放速率为3.5kg/h，排放高度不低于15米。

另外在加料时应尽量平缓，减少粉尘的散出，对露天场地堆放的容易飞扬的物料，应经常洒水，以防止物料的散飞。

职工食堂厨房产生的油烟气须经油烟净化处理设备处理后引至层顶排放。油烟气排放须达到《饮食业油烟排放标准》(GB18348-2001)中的要求后引至2层食堂层顶排放，排放高度约为8米，油烟浓度2mg/m3，净化设备去除油烟效率60%。

本项目生活污水在进行处理时有臭气产生，为了减少臭气对周围环境的影响，建议将该废气引至车间层顶高空排放，排放高度约为10米。

10.4.2废水治理措施及效果

本项目建成投产后，职工约48人，故项目生活污水（包括食堂和浴室废水）排放量约4.8吨/日，其中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。

由于本项目清洗模具、场地冲洗废水经沉淀处理后回用于制砖，故生产废水为零排放。

因此本项目对外排放的废水主要是生活污水，排放的总水量为4.8吨/日，每年以300个工作日计为1440吨/年，建议职工食堂厨房废水经隔油沉淀处理后与其他废水一并经生化处理达到《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-1997)中黄浦江上游准水源保护区域污水排放标准中B类标准。

根据现场监测，本项目南面的汇北河水质部分因子超标，地表水现状不够理想，而本项目产生的生活污水经处理达标后排入该河道，因此需选用恰当的、合理的、先进的污水处理工艺有为重要，以确保排放的水质达标，减小对汇北河的污染。

10.4.3噪声治理措施及效果

为减轻项目建设成后，所产生的噪声对周边环境的影响，拟从以下几个方面提出相关防治措施：采用低噪声设备、低噪声工艺、低噪声传动，针对噪声源的具体情况，设置隔声罩、隔声箱等设施。车间内尽量减少门、窗开启面积，门、窗可采用隔声门、隔声窗或消声窗。鼓风机和各类泵应分别设置单独机房，在建筑上使用隔声、吸声材料，建筑通风口设置消音百叶窗或其他消声措施；鼓风机散热通风风机排风口安装消声器。

10.4.4固废处理处置措施及效果

本项目针对不同的固体废物采取不同的处理处置方式。废包装材料等委托专业单位回收利用；餐饮残渣需由专人负责清运；泔脚油需委托有资质的单位进行回收。废干料、煤渣等可回用于制砖。生活垃圾由环卫部门定期清理外运。

在采取以上措施的基础上，本项目所产生的固体废物均可得到有效的处理处置。项目固废处理处置率为100%。

## 10.5 环境影响预测及分析

10.5.1大气环境影响预测与评价

本次对项目燃煤锅炉在200米范围内居民区分50米、100米、200米三个距离、北面600米处的居民点和东面170米处的敬老院进行了预测，预测结果表明：区域内地面浓度均远低于环境质量标准。因此，燃煤锅炉烟囱排放的废气对各居民区和敬老院无不利影响。

10.5.2噪声影响预测

噪声影响预测结果表明，本项目主要噪声源经过建筑物隔声，再经距离衰减后，在距汇北河对面的居民点40米处昼间基本可达标，但夜间超标10.4dB(A)；在距生产场地东侧86米处的敬老院昼间能达标，但夜间超标7.2dB(A)。因此本项目生产噪声对周边敏感目标有一定的影响。

建议在采取上述过程性措施的基础上，尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止卸料，减少露天传送机械的噪声影响。在切实落实工程性和非过程性措施基础上，生产性噪声可进一步得到控制，以确保厂界噪声达到2类标准。

## 10.6 其他

由于项目东南面约8米处为3户居民，根据噪声预测，对该些居民影响较大，建议建设单位在二期中动迁该些居民或征用居民用房作为工厂的辅助用房，以杜绝生产噪声对该处居民的影响。

本项目北面约15米外为一条22KV的高压走廊，在高压走廊下的地块，建设单位已租赁用于产品的堆场，故高压走廊对本项目影响较小。

## 10.7 总结论

建设项目所在区域环境空气质量现状、声环境质量现状均达到相应质量标准，但水环境现状不够理想。本项目建设符合区域规划要求，基本上符合清洁生产的要求。

项目建成投产后，废气对周边敏感点影响较小；生产废水不外排，生活污水排放量较小且经处理达标后排入附近河道，对环境影响较小；厂界噪声超过《工业企业厂界噪声标准》(GB1234890)中的Ⅱ类标准；固体废物采取分类收集，回收、利用、处理或处置，处置率为100%。

综上所述，本项目建成后，在切实落实各项环保措施的基础上，项目对周边环境的影响有限，本项目在当地建设基本可行。

建设项目环境影响审批登记表

编号:                                                          审批经办人:

| 建设项目名称 |  |  |  | 年产20万m 3加气混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 奉贤区金汇镇新联村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 爱舍（上海）新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 201408 |  | 电话 |  |  | 13818182854 |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | E47 |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  | 年产量为20万立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 报告类别 |  | 报告书 报告表 备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立部门 |  |  |  | 上海市奉贤区发展计划委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | 沪奉计（2002）第570号 |  | 时间 |  |  |  |  | 2002.9.24 |  |
| 控制区 |  | 酸雨 |  | 报告书审批部门 |  |  |  | 奉贤区环保局 |  |  |  | 文号 |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  |  | 600万美元 |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  | 180万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 3.8% 5% |  |
| 报告书编制单位 |  |  |  | 上海市环保事业发展中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评经费 |  |  | 3.5万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境质量现状 |  |  |  |  | 环境质量标准 |  |  |  |  |  |  |  | 执行排放标准 |  |  |  |  |
| 大气 |  |  |  |  | 二类 |  |  |  |  | GB 3095-1996 |  |  |  |  |  |  |  | GB 16297-1996表二级 |  |  |  |  |
| 地表水 |  |  |  |  | 三类 |  |  |  |  | GB3838-2002 |  |  |  |  |  |  |  | DB31/199-1997表二级 |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  | ---------- |  |  |  |  | GB/T 14848-93 |  |  |  |  |  |  |  | ---------------- |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  | 二类 |  |  |  |  | GB 3096-93 |  |  |  |  |  |  |  | GB12348-90二类 |  |  |  |  |
| 污 染 物 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放 量 (1) |  | 新建部分产生量(2) |  |  | 新建部分处理削减量 (3) | 以新带老削减量(4) |  | 排放增 减量 (5) |  |  | 排放 总量 (6) | 允许排放 量 (7) |  | 区域削减量 (8) |  |  | 处理 前浓 度 (9) |  | 预测 排放 浓度 (10) |  | 允许 排放 浓度 (11) |
| 废水 |  |  | 0.144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.144 | 0.144 |  | ——— |  |  | —— |  | ——— |  | ——— |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  | 0.058 |  |  | 0.041 |  |  |  |  |  | 0.017 | 0.017 |  |  |  |  | 40 |  | 12 |  | 12 |
| 酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  | 0.58 |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 400 |  | 80 |  | 80 |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  | ——— | ——— |  |  |  |  |  |  |  | ——— |  |  | —— |  | ——— |  | ——— |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | —— |  | ——— |  | ——— |

单位:废气量:×104标米3/年; 废水、固废量: 万吨/年;水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年, 其他项目均为吨/年 废水浓度: 毫克/升;  废气浓度: 毫克/立方米;

注: 此表由评价单位填写,附在报告书(表)最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

(5)=(2)－(3)－(4);   (6)= (2)－(3)＋(1)－(4)