黑龙江*****************有限责任公司沼气***工程

可行性研究报告

目   录

第1章  总  论	5

1.1 项目摘要	5

1.2 可行性研究报告编制依据	8

1.3 主要技术经济指标	8

第2章  项目建设背景	10

2.1 项目提出背景	10

2.2 项目建设的必要性	10

2.3 项目建设的可行性	12

第3章  产品市场预测与分析	13

3.1市场调查	13

3.2生产能力调查	13

3.3销售量调查	14

3.4产品价格调查	14

3.5市场预测	14

3.6销售收入预测	14

第4章  项目建设单位基本情况	15

4.1 项目建设单位基本情况	15

4.2 项目主管单位基本情况	15

4.3 项目技术协作单位基本情况	15

第5章  项目选址	17

5.1 项目选址原则	17

5.2原材料及主要辅助材料供应	17

5.3燃料动力及其它公用设施的供应。	17

5.4交通条件	17

5.5自然条件	18

5.6农业经济发展状况	18

5.7厂址选择	19

第6章  工艺方案的选择	21

6.1基本要求	21

6.2典型工艺技术介绍	21

6.3 项目组成	22

6.4 工艺技术方案的选择	22

6.5 工艺技术方案的设计	24

第7章  项目建设目标	28

第8章  项目建设内容	29

8.1 建筑工程	29

8.2电气、自动控制系统	31

8.3 通用及专用设备选择	33

8.4 公共工程	33

第9章  投资估算与资金筹措	35

9.1投资估算依据及范围	35

9.2固定资产投资总额	35

9.3铺底流动资金和建设期利息	36

9.4资金筹措	37

第10章  建设期限和进度安排	40

10.1 项目实施预备阶段	40

10.2项目实施进度安排	40

第11章  环境保护与安全生产	41

11.1建设地区的环境现状	41

11.2项目拟采用的环境保护标准	41

11.3项目对环境的影响及治理对策	42

11.3环境监测制度的建议	43

11.6劳动保护与安全卫生	43

第12章  项目组织管理与招投标	45

12.1项目筹建时期的组织与管理	45

12.2项目运行时期的组织与管理	45

12.3劳动定员和人员培训	45

12.4招标管理	46

第13章  效益分析与风险评价	47

13.1生产成本和销售收入估算	47

13.2财务评价	50

13.3清偿能力分析	51

13.4项目风险分析	51

13.5环境效益和社会效益	51

第14章  结论与建议	53

附表1  *****************有限公司沼气工程基本情况

附表2  *****************有限公司沼气工程建设内容、规模及投资明细表

附表3  *****************有限公司沼气工程仪器设备购置清单

附表13-1  项目投入总资金估算汇总表

附表13-2  外购原材料费用估算表

附表13-3  外购燃料动力费用估算表

附表13-4  固定资产折旧估算表

附表13-5  销售税金及附加和增值税估算表

附表13-6  总成本费用估算表

附表13-7  损益和利润分配表

附表13-8  项目财务现金流量表

附表13-9  资产负债表

附表13-10 主要经济数据及评价指标表

附图

附图1  *****************有限公司大型沼气工程建设点区位图

附图2  *****************有限公司平面布置图

附图3  *****************有限公司沼气工程平面位置图

其他附件另附

# 第1章  总  论

## 1.1 项目摘要

### 1.1.1 项目名称

黑龙江*****************有限公司沼气工程可行性研究报告

### 1.1.2 项目建设单位

### 1.1.3 项目拟建地点

*****************有限公司猪场内

### 1.1.4项目主管部门

### 1.1.5 建设目标

该项目通过利用猪场固体粪便生产沼气和有机肥，沼气发电用于养殖场和周边农户用电，余热供应沼气池；沼气工程产生的沼渣、沼液用于猪场周边2.2万亩的有机作物种植。

该项目将养殖、种植、能源和生态环境保护有机结合起来，达到猪场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产沼气可缓解农村能源供需矛盾，降低不可再生能源的消耗。

沼气工程处理了猪场的畜禽粪便，净化了周遍环境，这也是社会主义新农村的一个重要切入点；通过沼渣、沼液的施用，生产绿色有机食品，降低化肥施用量，使生态养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产，进一步促进农村循环经济的可持续发展。

### 1.1.7 建设期限

项目获国家批准立项后1年

### 1.1.8 项目工艺技术方案

该项目采用能源生态型工艺技术方案，在工艺选择和方案设计中，沼气反应器结合荷兰Preseco公司的ADA技术，采用全混式机械搅拌、高浓度的消化工艺，沼气经过净化后发电。同时该工程配置有贮气柜、辅助用房和办公室等辅助设施。

### 1.1.9建设内容及规模

1）日处理每天排放鲜粪35t；

2）本项目建设用地3.2亩，新建集水匀浆池70m2、厌氧消化器1800m3、贮液池3000m3，新建净化间30m3、发电机房30m2、贮气柜池700 m3，以及相应的配套室外工程；

3）项目投产后，日生产沼气约1575m3，发电2362.5kWh、每日沼渣的产量3.5t；每日沼液产量66.5t。

### 1.1.10 投资估算和资金筹措

项目总投资610万元，建设投资605.12万元。其主要资金来源有：申请中央资金240万，市区财政配套60万元，自筹资金310万元。

### 1.1.11市场预测及效益分析

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，达产期内年均销售收入132.98万元，年均总成本68.29万元，利润64.49万元；项目财务内部收益率（FIRR）为18%，项目财务净现值（ic=12%时）为145.4万元。项目资本金内部收益率13%。以上部分说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受的。

项目的投资回收期为6.18年（含建设期），小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。

### 1.1.12 项目组织、管理

项目管理要依据农业部《农业基本建设项目管理办法》、《大中型沼气工程建设项目指南》，结合当地实际，建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。同时简要说明项目组织形式和劳动制度，以及人员需求量和劳动力来源等。

### 1.1.13 项目综合评价结论

结论：项目建设非常必要与及时；符合国民经济和社会发展客观要求，符合国家行业产业政策要求，符合我国生态环境保护战略的需要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理；项目管理系统健全；社会效益、经济效益显著，项目可行。

建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挤占挪用项目专项资金。技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门要制定有利于保护生态环境与废物资源化利用的投资信贷、土地使用等方面的优惠政策，建立健全有效的管理机制。

## 1.2 可行性研究报告编制依据

  - 农业部《大中型畜禽猪场能源环境工程建设规划》；

  - 国家有关农业和农村经济发展的方针政策，行业标准、规定和规范等；

  - 《黑龙江***2007年统计年鉴》；

  - 《*****************有限公司沼气工程》技术咨询合同；

  - *****************有限公司提供的地质、地形、气象和农业的基础材料。

## 1.3 主要技术经济指标

该项目的主要技术经济指标见表1-1。

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品品种与年均产量 |  |  |
|  | 沼气发电 | 万Kwh | 85.05 |
|  | 沼渣 | t | 1260 |
|  | 沼液 | 万t | 2.39 |
| 2 | 投资 |  |  |
|  | 基本建设投资 | 万元 | 605.12 |
|  | 建设期利息 | 万元 | 0 |
|  | 流动资金 | 万元 | 4.88 |
|  | 总投资 | 万元 | 610 |
| 3 | 资金筹措 |  |  |
|  | 省财政拨款 | 万元 | 400 |
|  | 地方配套资金 | 万元 | 100 |
|  | 自筹资金 | 万元 | 110 |
| 4 | 财务效益 |  |  |
|  | 年均销售收入（达产年） | 万元 | 132.98 |
|  | 年均总成本（达产年） | 万元 | 68.29 |
|  | 年均利润（达产年） | 万元 | 64.49 |
|  | 内部收益率（所得税后） | % | 18 |
|  | 财务净现值（所得税后） | 万元 | 145.4 |
|  | 动态投资回收期（所得税后） | 年 | 6.18 |

# 第2章  项目建设背景

## 2.1 项目提出背景

随着农业产业结构调整的深入和区域经济主导产业的形成，格润生态养殖有限公司经济有了比较大的发展，然而，随着企业的发展，环境卫生越来越成为困扰企业发展的突出问题，尤其是污水和粪便对周边土壤、空气和水体的污染越来越严重，严重影响了企业形象和企业进一步发展。建设大型沼气工程，改善周边生态环境，形成以沼气为核心的循环经济已迫在眉睫。

为保护环境，实现资源再利用，*****************有限公司拟引进芬兰PROSECO和农业部规划设计研究院先进水平的厌氧发酵工艺，建造能源生态型沼气工程，对养殖粪污进行净化处理，生产沼气。同时通过美化场区环境，建立现代化的生态养殖场，取得能源、经济、社会和生态环境等综合性效益，进一步促进社会主义新农村建设。

*****************有限公司年出栏商品猪2万头、，项目所需鲜粪、污水等沼气生产原料资源稳定；市场调查：格润生态养殖有限公司地处我国玉米主产区，并有2.2万亩的有机作物种植基地，项目周边的有机作物种植基本能够完全消纳项目所产生的沼渣、沼液。

## 2.2 项目建设的必要性

### 2.2.1项目建设符合国家产业政策的需要

农村能源建设，作为缓解农村地区能源断缺，改善农村地区能源结构，改善农业生态环境的重要措施，对提高农民收入、改善农民生活水平具有重要的作用。国务院领导于2000年在接见全国农村能源综合建设县工作会议代表时指出“农村能源工作要在开发利用和节约相结合上大做文章，要充分利用可再生能源，发挥多种能源效益，使之形成良性循环，走农业可持续发展之路”。该能源环境建设项目，符合国家产业政策。

### 2.2.2项目建设是缓解农村能源的需要

我国人口众多，人均资源不足，能源短缺已经成为经济持续发展的瓶颈之一。特别是在我国广大农村，农民收入较低，秸秆、薪柴等生物质能仍是主要的生活能源。为了实现经济的可持续发展，我国将大力调整能源结构，积极开发新能源和可再生能源，努力提高能源利用效率。发展沼气工程有利于改善农村能源结构、降低薪柴或秸秆和石油、煤炭等能源的消耗强度，增加农村能源供应、缓解农村能源供应紧张的状况。

### 2.2.3项目建设是农业资源高效利用的需要

我国每年有6亿余t畜禽粪便及大量有机废弃物成为水体的污染源，畜禽养殖废弃物的任意排放对环境造成了较严重的污染。通过沼气工程建设，可极大促进沼气工程产业化发展，可有效消除畜禽粪便的污染，保护生态环境；同时生物质能属于可再生能源，基本上可以实现CO2零排放。其大规模利用将为环境保护和缓解气候变化起到重要作用

### 2.2.4发展优质农产品的需要

猪场所在地是经国家批准的有机作物种植，沼渣、沼液是玉米、蔬菜、果树和农作物所需的水肥，含有大量的养分。建设大型沼气工程，可以为种植基地农产品提供丰富的灌溉用水和一定的有机肥料，因此该项目的建设是加快生态畜牧业建设和发展优质农产品的需要。

## 2.3 项目建设的可行性

### 2.3.1 项目的建设将获得一定的利润

项目建设完成后，达产期内年均销售收入132.98万元，年均总成本68.29万元，利润64.49万元。对当地经济、社会发展有一定的积极影响，包括增加税收、提高就业率、提高科技水平，同时可避免畜禽废弃物污染造成的行政处罚或罚款等。

### 2.3.2沼气生产技术较成熟

经过多年的研究、开发、试点示范，我国沼气工程从设计、施工到运行管理比较成熟，其关键工艺设备等成套技术已达到实用阶段。国家制定了一系列于沼气相关的技术标准和建设规范。

综上所述，建设该项目十分必要、可行。

# 第3章  产品市场预测与分析

## 3.1市场调查

### 31.1沼气成分及用途

沼气的主要成分有甲烷、二氧化碳、硫化氢、一氧化碳、氢、氧和氮等气体。沼气中甲烷最多，占总体积的50%~70%，二氧化碳次之，其它几种气体含量很少，一般不超过总体的2%~5%。根据对***和格润生态养殖有限公司的调查，沼气热电联产后主要供应用于公司内部使用，因此不存在市场问题。

### 3.1.2 沼渣、沼液成分及用途

厌氧发酵过程中，发酵料液中的可溶物主要由分子量不等的有机物及各种离子组成。沼渣、沼液中含有氮、磷、钾等营养元素，以及氨基酸、维生素、蛋白质、赤霉素、生长素、糖类、核酸等对作物的生长发育有调控作用 “生理活性物质”，还含有钙、磷、铁、锌、钼等刺激作物发芽和生长的离子。

从沼液成分分析可看出沼液能起到多种作用，这些作用主要表现在调节作物生长、增长肥效和抗病虫害三个方面。因此，沼液在可以用于提高果蔬品质、改善土壤、防治病虫害，公司附近的2.2万亩有机种植基地可以完全销纳，取代化肥、生物农药等外购产品。因此沼渣、沼液的销售也不存在市场问题

## 3.2生产能力调查

项目立项后，预计1年后投产，建设沼气池容积1800m3，日生产沼气约1575m3；每日沼渣的产量3.5t；每日沼液产量66.5t。

## 3.3销售量调查

项目达产后，沼渣、沼液主要供果园和菜地作为固体和液体有机肥使用。在***沼气可替代罐装煤气、煤和柴草，每天每户（3~5人）平均用气1.0m3；每亩有机作物种植基地使用约沼液10t/y，沼渣0.5t/y。

## 3.4产品价格调查

沼气工程产品的定价是由市场定价，沼气发电按照其替代产品价格定，约0.5元/kWh，加上国家补贴0.22元//kWh，合计0.72元/kWh；沼渣的价格基本按照有机肥的价格，按有机肥价格的80%定，约190元/t；沼液经调节养分后参照水肥的价格，约20.0元/t。

## 3.5市场预测

***是蔬菜生产大市，按照统计资料，每亩需要固体有机肥0.5t/年，沼液肥10t/年以上。大型沼气工程生产的沼渣、沼液尚不能满足周边2.2万亩有机作物种植果园、蔬菜种植有机肥需求，因此大中型沼气工程产生的沼渣、沼液市场前景良好。

## 3.6销售收入预测

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，沼气发电和沼渣、沼液的年销售总收入共计132.98万元，沼气发电和沼渣、沼液的年销售总收入分别为：61.24万元、23.94万元和47.8万元

# 第4章  项目建设单位基本情况

## 4.1 项目建设单位基本情况

*****************有限公司成立于2004年10月，注册资金620万元，位于黑龙江省***上甘岭区锦绣村。公司现有职工36人，其中技术人员7人，具有丰富养殖经验的人员20人。2004年被东北农业大学动物科学院指定为教学科研试验基地。公司占地1.5万平方米，其中标准化猪舍13000平方米，现存栏“英系长白”，“大白”美国纯种“杜洛克”“东北民猪”等各国名种基础母猪1200头，年饲养商品猪2万头，年实现产值2600万元左右。

格润生态养殖公司是国内仅存的几个“东北民猪”繁育场之一，“东北民猪”是我国东北地区的传统品种，具有肉质好、耐寒，耐粗料、产仔多、成活率高、遗传稳定性好的特点。

## 4.2 项目主管单位基本情况

项目主管单位是***农业委员会，下设项目管理科、综合调研科、生产指导科、计财科等6个职能科室。目前农业委员是***人民政府管理全区种植业、畜牧业、农业机械化、农村经济、农村能源、农垦和农业科技推广应用的职能部门。
　　***农业委员的编制和科室设置和职能保证了政府对沼气项目建设管理、资金监督、部门协调等工作的顺利进行。

## 4.3 项目技术协作单位基本情况

项目技术协作单位为农业部能源环保技术开发中心。农业部能源环保技术开发中心是专门从事沼气生产、利用和太阳能利用等可再生能源技术研究开发的专业性研究和技术推广机构。中心不断引进和研究开发沼气工程的新工艺、新技术、新模式，先后承担了国家 “八五”和“九五” 、“十五”等多项国家攻关和农业部有关课题，有丰富的实践经验和理论知识，并取得了丰硕的成果，获得多项国家级、部级科技进步奖和国家专利。中心先后开发了高浓度有机废水处理、规模化养殖基地粪污处理、一体化高浓度有机废水处理、油气混燃50kw—200kw沼气热电联产机等关键技术和设备，其中，干燥造粒一体化有机无机复混肥料成套设备、高效燃烧炉系列设备、高效热风炉系列设备和斜板挤压分离机组等专用设备以及粪水沼气处理与综合利用工程的研究设计、有机废弃物生产饲料和肥料的工艺研究和设计技术，属于国内先进技术。近年来，中心推广粪污处理设备400余套，承担设计大型粪污资源化沼气工程四十余座，取得了明显的社会、生态和经济效益。

综上所述，农业部能源环保技术开发中心有足够的科研力量、实践经验保证对该沼气工程建设的顺利进行提供强大的技术保障和支持。

# 第5章  项目选址

## 5.1 项目选址原则

选择建设沼气工程除地区须符合行业布局外，还应考虑地域资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。其主要选址原则包括：

1）符合国家政策和生态能源产业发展规划；

2）满足项目对原材料、供热和电的供应需求；

3）交通方便，运输条件优越；

4）充分利用地形地貌，地质条件符合要求；

5）满足当地养殖业的防疫要求，并远离水源；

6）基础条件适合与沼气工程的特定生产需要和排放要求；

7）有可供利用的社会基础设施和协作条件。

## 5.2原材料及主要辅助材料供应

该项目原材料主要是猪场的鲜粪，其主要原材料及辅助材料需用量详见附表13-1；

## 5.3燃料动力及其它公用设施的供应。

该项目自燃料动力主要是煤和电，外购燃料、动力易等物料需用量见表13-2；

## 5.4交通条件

***位于中国黑龙江省东北部，地处北纬46°28′至49°21′，东经127°42′至130°14′。北部以黑龙江中心航线为界，与俄罗斯隔江相望，边境线长249.5公里，是中国东北边疆的重要门户。市辖区南北长329公里，东西宽125公里。全市行政区划面积32759平方公里，林业施业区划面积386万公顷。

## 5.5自然条件

伊春地貌属低山丘陵，小兴安岭纵贯南北，地理特征是“八山半水半草一分田”。北部多台地、宽谷；中部低山丘陵，山势和缓；南部属低山，山势较陡。最高峰为平顶山，海拔1,429米。西部铁力市位于松嫩平原，地势呈波状。

伊春属北温带大陆季风气候区。四季分明，冬季严寒、干燥而漫长；夏季温热而暂短。年平均气温-1℃至1℃，最冷为1月份，-20℃至-25℃，最热为7月份，气温20℃至21℃，极端最高气温为35℃。全年≥10℃活动积温1,800℃至2,400℃，无霜期90天至120天。年平均日照数2,355小时至2,400小时。年降雨量550毫米至670毫米，降雨集中在夏季。干湿指数1.13至0.92，属湿润地区

## 5.6农业经济发展状况

项目建设点位于***上甘岭区，伊春上甘岭区的自然生态得天独厚，可供放牧的草类繁多，而且无污染。目前伊春已经形成了“南牛北羊、中部鸡兔、全市蛙鹿”的总体发展格局。已有嘉荫县绒山羊基地；友好区肉鸡、养兔基地；桃山林业局、南岔区养大鹅基地；铁力市肉牛基地；乌马河区、桃山林业局、金山屯养鹿基地。伊春林区盛产山特产品，经过加工已成为人们十分喜爱的绿色食品、饮品，“小兴安岭大森林”的品牌已得到各界朋友的认同。***已建立20万亩绿色大豆基地1处，15万亩绿色大豆基地1处，万亩无公害蔬菜生产基地4处，万亩山野菜、山野果培植基地6处，超千万袋食用菌基地5处，获得有机、绿色、无公害食品认证的产品达48个，绿色食品年产量10万t。

伊春林区生长着名贵的北方野生药材，“林都北药”的开发利用，不仅成为***经济发展的亮点，更重要的是给全社会和全人类带来更多的安康。***制药和保健品企业可生产中、西药两大类9个剂型160个品种，85%为中成药品，80%以上的品种依托林区地道药材为基础原料。已创国家新药4个，省部优产品5个，国家保护品种3个，健字号品种4个。主要产品有康妇消炎栓、北豆根胶襄、芩暴红系列、刺五加片、消咳喘糖浆、多利欣、六味地黄丸、六甲嘧胺及人参滋补品、林蛙油深加工产品、刺玖果饮料、刺五加保健茶、鹿产品、蜂产品、穿地龙兆素、暴马子花茶、植物香卡等产品。 
　根据***农业经济现状和发展趋势，在该地区建设沼气工程不仅有很好的社会效益、经济效益和环境效益，保证了畜牧业、种植业的健康发展，并进一步推动社会主义新农村的建设。

## 5.7厂址选择

根据***农村经济、种植业、畜牧业等发展现状，项目的建设非常有示范意义。根据项目选址原则，结合格润生态养殖有限公司的实际情况，项目建设地点选择在*****************有限公司猪场内。具体位置见附图1。

将项目建设点选择在此的理由在于：

1)项目建设点所在地区位优越，交通便利。

2)***当地政府和企业已经认识解决粪便污染问题的紧迫性，建设沼气工程配套资金充足，可保证项目建设充足资金；

3)猪场年出栏商品猪2万头,每天可提供35t鲜粪,有充足的沼气发酵原料；

4)项目建设点水电已经与猪场的水、电连接。将项目建设点选择在此，可保证项目地用水、用电；

5)猪场有预留建设用地，并且紧临2.2万亩的有机作物种植，保证了该沼气工程产生的沼渣、沼液有充足消纳市场。

# 第6章  工艺方案的选择

## 6.1基本要求

1）沼气工程的工艺技术方案设计在不断总结生产实践经验和吸收科研成果的基础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以提高自动化水平，降低劳动强度，减少投资和运行费用，采用的技术工艺尽可能接近国际先进水平或国内领先水平；

2）沼气工程的工艺技术方案设计符合当地总体规划，与猪场客观实际紧密结合，能够正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系；

3）沼气工程的工艺技术方案应以减量化、无害化、资源化为目标，尽可能采用清洁生产技术；

4）沼气工程的工艺技术方案设计应考虑沼气的有效利用，充分利用附近苗圃、蔬菜基地和农田等消纳沼渣、沼液；

5）沼气工程的工艺技术方案设计，除了执行能源环境行业标准外，还应符合国家及地方现行的相关标准、规范的规定。

## 6.2典型工艺技术介绍

生产工艺的确定是沼气工程设计的关键。工艺是否合理直接关系到工程的处理效果、运转稳定性、投资、运转成本。因此，必须结合黑龙江省***对环境要求、用能特征，以及种植业、养殖业发展趋势和格润生态养殖有限公司粪污特征，综合考虑粪便资源、配套土地和能源需求等因素，慎重选择适宜的生产工艺，以达到最佳的处理效果、获取最大的经济效益。

目前比较成熟、适用的沼气生产工艺有两大类，一类是以综合利用为主的“能源生态型”处理利用工艺，另一类是以污水达标排放为主的“能源环保型”处理利用工艺。“能源生态型”处理利用工艺是指畜禽场污水经厌氧无害化处理后不直接排入自然水体,而是作为农作物的有机肥料的处理利用工艺。“能源环保型”处理利用工艺指的是畜禽场的畜禽污水处理后直接排入自然水体或以回用为最终目的的处理工艺，该工艺要求最终出水达到国家或地方规定的排放标准。

## 6.3 项目组成

*****************有限公司沼气工程由预处理系统、厌氧消化系统、沼气热电联产系统、沼液、沼渣利用系统及附属设施组成。

## 6.4 工艺技术方案的选择

### 6.4.1项目建设点基础情况

根据*****************有限公司提供的具体基础情况如下所示：

- 格润生态养殖有限公司年出栏商品猪2万头；

- 格润生态养殖有限公司每天可收集到鲜粪35t；

- 格润生态养殖有限公司位于***，公司附近有有机作物种植2.2万亩。

### 6.4.2 工艺技术的选择

根据格润生态养殖有限公司的基础资料以及能源环保型与能源生态型工艺要求和特点，确定沼气工程选择能源生态型工艺技术方案。选择能源生态型的生产工艺的原因，是由于其具备以下优势：

- 该建设项目产生的沼气净化后发电，用于周边农户用气，因此沼气不存在市场问题；

- 沼气工程建设点位于黑龙江省***上甘岭区，有2.2万亩有机种植基地，同时建设大容量沼液贮存池，保证了沼液能够完全被消纳；

- 选择该工艺技术方案经济合理，有利于节约项目投资金额降低运行费用，提高综合经济效益;

- 该工艺中厌氧采用ADA技术，荷兰Preseco公司的ADA技术在反应过程中水解产出丰富的蛋白质，这种蛋白质可以在消化的过程中产生能量，从而使消化快速的进行与完成，并可依据温度平衡氨水与氨盐量的PH值;

- 该项目采用的沼气热电联产设施，全部采用荷兰进口设备，设备性能稳定，造价高。但该公司采用这套设备主要目的有以下几个原因：一是周围村民居住比较分散不利于沼气直接输送；二是地方政府考虑到该地区的居民居住分散特点，为保护当地森林等生态环境，必须解决当地居民的能源问题；第三当地政府支持沼气热电联产这种新技术、新工艺、新设备在该地区的尝试和示范，并计划将该设备国产化后推广应用。

## 6.5 工艺技术方案的设计

### 6.5.1工艺流程

根据典型能源生态型处理利用工艺，结合*****************有限公司基础情况，*****************有限公司沼气工程工艺流程图见图6-1。

猪场污水通过排水沟自流汇集到集水池，集水池前设置两道格栅，以清除污水中较大的杂物。集水池内设一潜污泵，定时地按照工艺要求将污水输送到沼气池。公司鲜粪经装卸车运至场区，通过上料系统投入沼气池内，为保持沼气池的温度保持在35℃范围内，在沼气池内设置温度传感器，可通过传感器的温度变化控制沼气池的换热量。沼气池内沼液自流入平板滤池，其滤液资流入调节池后进入贮液池。干

化的沼渣经过处理干燥制粒初加工成有机肥施用于蔬菜生产基地和市场销售。

沼气池产生的沼气经脱硫、脱水等设备后贮存于贮气柜，供沼气热电联产用于养殖场自身和周边农户用电。

图6-1*****************有限公司沼气工程工艺流程图

### 6.5.2 工艺设施设计说明

1、集水池

为满足沼气池进料的定期、定量需求，设置集水池满足其工艺要求。集水池前设置两道格栅，池内设置一台污水泵。

2、沼气池的选择

根据典型厌氧池的特征，该工程采用在荷兰Preseco公司的ADA技术和塞流式厌氧池基础上研制的塞流式高浓度沼气发酵装置作为生产沼气的厌氧池，选择高浓度厌氧池作为生产沼气厌氧池的原因在于：

- 该池具有传统厌氧池结构简单、能耗底、稳定性好的特点；

- 该厌氧池采用的搅拌装置，保证了进入的废水、鲜粪和厌氧污泥的充分接触；

- 厌氧池的直接进料，避免了鲜粪前处理的投资和运行费用，并有效控制了蒸汽换热过程的热损耗。

- 荷兰Preseco公司的ADA技术在反应过程中水解产出丰富的蛋白质，这种蛋白质可以在消化的过程中产生能量，从而使消化快速的进行与完成，并可依据温度平衡氨水与氨盐量的PH值。

3、平板滤池

为满足沼渣作为基肥运输和施用，沼渣的含水率越低越好；沼液作为液体有机肥，一般采用污水泵、管道等进行输送，因此悬浮物的浓度越低越好。为方便沼渣的贮存、使用，须设置干化场进一步分离沼渣中水分，降低了沼渣的含水率和沼液中的悬浮物含量。

4、贮液池

贮液池的主要功能是贮存平板滤池分离出的沼液，满足果园和菜地等作物需要施用，贮液池设置3000m3。

5、附属设施

根据工艺要求，附属设施有进料车间、沼气热电联产车间和办公室等。

### 6.5.3沼气的利用

鲜猪粪的干物质浓度（TS%）一般为18%，猪粪每公斤干物质原料的产气率约为0.25m3/kgTS，故每天沼气产量为Q=35T/d ×1000×18%×0.25m3/ kgTS=1575m3/d。

在稳定的工作运行状况下，每天可产沼气1575m3左右，沼气经气水分离器、脱硫净化塔净化处理后进入700m3贮气柜。沼气作为清洁高效能源，热值为22000kj／m3，每m3沼气可发电1.5kWh。每天生产的沼气通过300kw沼气发电机组发电2362.5kWh，直接为饲料厂、养殖场补充提供日常用电。

### 6.5.4沼渣、沼液的利用

厌氧消化器每天添加的发酵原料为70t，其平均TS%=9%，经厌氧发酵后，排放的发酵物料约为70t，但其TS%下降为4.5%左右，按上述工艺，每日沼渣的排放量约为3.5t，每日沼液约为66.5t。

经厌氧发酵后的沼肥通过干化场等干燥和制粒工艺用以有机作物种植用肥。综合利用的主要设施包括管道输送设备和液肥喷灌设施等。为了使液肥用于农田喷灌，一般田间地下设置ф300的压力管，每40M左右设喷灌消火栓一组，配200M左右消防水带和消火喷枪，用于液肥的施用。

# 第7章  项目建设目标

项目达产后日生产沼气约1575m3，发电2362.5kWh，日处理格润生态养殖有限公司鲜粪和污水约70t。该项目以沼气为核心，通过利用猪场污水和固体粪便生产沼气和有机肥，并利用沼气热电联产；沼渣、沼液用于有机作物种植蔬菜、水果等种植基地。该项目将环境保护和养殖业、种植业有机结合起来，达到猪场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产可再生能源缓解农村能源供需矛盾，降低不可再生能源的消耗；使项目区走上能源生态可持续发展的良性循环轨道，极大的促进了农村经济的可持续发展。沼气工程从根本上改变传统的粪便利用方式，促进物质高效转化和能源高效循环，提高资源利用率。并使其上连养殖业、下承种植业，促进农业种养一体化。通过沼气工程的建设，形成以沼气为纽带发展循环经济，建立节约型社会的有效途径。

# 第8章  项目建设内容

本项目建设用地3.2亩，新建集水匀浆池70m2、厌氧消化器1800m3、贮液池3000m3和干化场30m2，新建净化间30m2、操作间50m2、发电机房30m2、贮气柜池700 m3，以及相应的配套室外工程。

## 8.1 建筑工程

### 8.1.1设计依据

1）《建筑设计规范》；

2）《建筑设计防火规范》；

3）建筑及各专业提供的设计条件。

### 8.1.2 设计范围

该工程主要构筑物有：集水池、沼气池、贮液池、锅炉房、沼气热电联产车间、附属用房。其中集水池、沼气池为钢筋混凝土结构；贮液池、热电联产车间、锅炉房、附属用房等为砖混结构。

本大型沼气工程属格润生态养殖有限公司内新建工程，建筑设计要求美观大方。建筑物均为地上式单层建筑，建筑物内墙根据功能进行初级装修。建筑物地上部分外墙均采用外墙涂料装饰，涂料颜色应与整个猪场建筑相协调。

构筑物具体形式、规模见表8-1。

表8-1 主要构筑物明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水匀浆池 | M2 | 70 |
| 2 | 厌氧消化器 | m3 | 1800 |
| 3 | 干化场 | M2 | 30 |
| 4 | 贮液池 | m3 | 3000 |
| 5 | 贮气柜 | m2 | 700 |
| 6 | 发电机房 | m2 | 30 |
| 7 | 操作间 | m2 | 50 |
| 8 | 净化间 | m2 | 50 |
| 9 | 保温工程 |  |  |
| 10 | 场区工程 |  |  |

### 8.1.3构筑物建筑内容和形式

该项目建设地点在黑龙江省***，当地气候寒冷，冻土层为2m，该项目内的所有建筑均要考虑防冻措施，构筑物和管线均需作保温。

1) 集水匀浆池

集水池主要用于收集牛场污水，集水池入口设置两道格栅，控制大直径废弃物进入集水池造成污水泵的堵塞。根据集水池要求，其有效体积为70m3，采用全地下式钢筋混凝土结构，池壁作防水处理防止污水的渗漏。集水池的基本尺寸为：长6m、宽3m、深4m，池底设泵坑，顶部设计护栏和保温顶。

2)厌氧消化器

厌氧消化器容积为1800 m3，采用中温发酵。厌氧消化器采用半地上式圆柱型钢筋混凝土结构。为了防止沼气池热量散失，池体外部安装有保温彩钢板。

3）干化场

干化场有效容积为30m2，的基本尺寸：长5m、宽2m、深1.5m，池底设泵坑，顶部设计护栏和盖。

4） 贮液池

贮液池为地上砖混结构，有效容积为3000m3。贮液池底设泵坑，并做防冻措施，顶部设计护栏。

5） 贮气柜

贮气柜为一个容积700m3的干式贮气柜，贮气柜采用钢结构。

6） 发电机房

发电机组安装在面积为30m2，发电机房长为5m，宽为6m，砖混结构。

7）操作间

办公室面积为50m2，长为9m，宽为6m，砖混结构。主要是为场区工作人员提供值班和休息的场所。

8） 净化间

净化间建筑面积为50m２，为轻钢结构。

## 8.2电气、自动控制系统

### 8.2.1设计依据

(1) 建筑设计方案；

(2) 建筑及各专业提供的设计条件；

(3)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）。

### 8.2.2 设计范围

(1)照明系统、接地系统设计；

(2) 各处理池污水泵和污泥泵控制系统的设计；

(3) 沼气池内温度控制系统的设计；

(4) 进料车间、沼液加工车间控制系统的设计；

(5) 控制室的电气设计。

### 8.2.3  设计内容

1）用电负荷计算

动力设备容量      50kw

照明容量          5kw

合计              55kw

2）动力系统

电源电压及配电系统：电源电压为380/220V，负荷等级为三级，在控制室中设置总配电柜，主干线采用YJV-0.6/1KV交联电缆，动力配电箱配电线采用全塑铜芯导线，穿钢管沿墙及地面铺设。

配电设备类型：总配电箱选用GHK-1型低压固定框，动力配电箱选用XXL-53型动力箱。

3）照明系统：电源电压为380/220V，设置2面照明配电箱，配电方式采用放射式。照明配电箱采用PZ-30型模数化终端组合电器。照明线采用铜芯导线，穿钢管在墙板和顶板上明铺设。

4）接地系统：接地形式采用TN-C-S系统，在电源进线处设有总等位联接，接地电阻不大于4欧姆。

## 8.3 通用及专用设备选择

设备主要有猪粪运输设备、进料系统、沼气池内搅拌系统、沼气净化贮存设备和集中供气系统等。具体设备型号、数量见表8-2。

表8-2 设备明细表

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制格栅 | 个 | 3 | 间隙20mm，1.5m×2m |
| 2 | 污水泵 | 台 | 2(备用1台) | Q=15m3/h、P=1.0kw |
| 3 | 进料泵 | 台 | 2(备用1台) | Q=20M3、P=2.0kw |
| 4 | 上料系统 | 套 | 1 | Q=10m3/h、P=3.0kw |
| 5 | 螺旋进料系统 | 套 | 1 | P=2.0kw、非标 |
| 6 | 搅拌系统 | 套 | 2 | P=7.5kw、非标 |
| 7 | 贮气柜 | 个 | 1 | 700m3 |
| 8 | 小型装载机 | 台 | 1 | 0.5 m3 |
| 9 | 脱硫塔 | 台 | 2 | 非标 |
| 10 | 气、水分离器 | 台 | 2 | 非标 |
| 11 | 干式阻火器 | 台 | 6 | 非标 |
| 12 | 热电联产机组 | 台 | 1 | 300kw |
| 13 | 换热系统 | 套 | 1 | 非标 |

## 8.4 公共工程

### 8.4.1场区总平面布置

沼气工程的总体布置紧凑，便于施工、运行和管理；并结合地形、气象和地质条件等因素，经过技术经济分析确定；竖向设计应充分利用地形、设施高度，达到排水畅通、降低能耗、土方平衡的要求；构筑物的间距应紧凑、合理，并应满足施工、设备安装与维护、安全的要求；附属建筑物宜集中布置，并应与生产设备和处理构筑物保持一定距离；各种管线应全面安排，避免迂回曲折和相互干扰，输送污水、污泥和沼气管线布置应尽量减少管道弯头以减少能量损耗和便于清通；各种管线应用不同颜色加以区别。

*****************有限公司沼气工程平面布置图见附图3。

### 8.4.2 场区工程

该沼气综合利用工程属新建工程，场区采用黑色铸铁铁艺围墙，现浇混凝土道路。建筑物与构筑物地上部分外墙均采用种植基地协调的外墙涂料粉刷，涂料颜色应与整个猪场建筑相协调，并在道路两边种植长青观赏树木，水工构筑物周围密植文竹，达到美观大方的效果,空地合理种植草坪与花卉。

### 8.4.3 安全与消防

沼气是可燃气体，适量与空气混合，遇明火便会发生爆炸，因此，沼气池、贮气柜、沼气净化间等场所严禁明火，本工程配有消防水路及消防栓各一个，以供消防配用。同时备齐CO2灭火器和干粉灭火器材，并专人负责，定时检查，确保安全。沼气池、贮气柜、沼气净化间等设施必须设有避雷装置，并每年测试一次，保证接地良好。

在工程运行期间，建立安全生产及机械保养制度，严格按照“设备说明书”、“操作规程及注意事项”等执行。

# 第9章  投资估算与资金筹措

## 9.1投资估算依据及范围

项目投资估算综合国内设备生产厂家的近期报价、***建筑安装定额资料、项目建设的总体规划资料，以及《工业企业财务制度》等资料，并适当考虑运输费用和物价上涨因素。

估算范围包括工程项目所需固定资产投资即建筑工程、设备购置、安装工程、配套辅助设施以及土地租赁等所需的费用，以及流动资金和建设期利息。

## 9.2固定资产投资总额

- 建设投资包括固定资产静态投资605.12万元、动态投资10.287等费用。

- 固定资产投资包括土建投资273.52万元、设备投资261.41万元；

- 该项目的其他资产包括建设单位管理费、项目前期准备费等。

- 不可预见费取固定资产投资额的4.6%，项目涨价预备费率为3%。

该项目总投入总资金610万元，其中建设投资605.12万元，流动资金4.88万元。

### 9.2.1工程费用

工程费用分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用，分别为主要生产设施、辅助生产设施、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等。设备费根据设备厂家报价、项目合同及相关协议和意向确定。具体明细见附表13-6。

- 主要生产设施有卧式沼气池、集水池、调节池等构筑物，以及进料车间、操作间、贮液池等辅助生产设施；

- 公用工程有供热系统、给排水管网、消防设施、供热电汽线路等；

- 服务及生活福利工程包括办公室等；

- 厂外工程主要有项目外围的输水管线、排水系统、物料管线、通讯管线等。

### 9.2.2其他费用

其主要费用项目有：

- 建设单位管理费2万元；

- 项目建议书、可行性研究报告编制费4万元；

- 勘察、设计费10万元；

- 监理、招标等费用4万元；

- 菌种培养、调试费4万元；

该部分费用的取费标准、定额明细见附表13-5。

## 9.3铺底流动资金和建设期利息

### 9.3.1流动资金的构成

项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为：

- 储备资金，即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金；

- 生产资金，即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金；

- 除此之外，还有应收应付帐款、现金等组成的流动资金。

### 9.3.2流动资金和建设期利息

本项目的资金来源为省财政拨款、地方配套和企业自筹，建设期无银行贷款，故建设期利息为0。

## 9.4资金筹措

项目总投资610万元，建设投资605.12万元。其主要资金来源有：

- 中央资金240万元；

- 市区财政配套60万元；

- 自筹资金310万元。

表9-1 主要建筑、构筑物规模及投资表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水匀浆池 | M2 | 70 | 600元/ m3 | 4.2 |
| 2 | 厌氧消化器 | m3 | 1800 | 900元/ m3 | 162 |
| 3 | 干化场 | M2 | 30 | 350元/ m3 | 1.05 |
| 4 | 贮液池 | m3 | 3000 | 250元/ m3 | 75 |
| 5 | 净化间 | m2 | 30 | 800元/ m2 | 2.4 |
| 6 | 发电机房 | m2 | 30 | 800元/ m2 | 2.4 |
| 7 | 操作间 | m2 | 50 | 900元/ m2 | 4.5 |
| 8 | 保温工程 |  |  |  | 11.97 |
| 9 | 场区道路 | m | 300 | 200元/m | 6.0 |
| 10 | 场区沟渠 | m | 200 | 200元/m2 | 4.0 |
|  | 合计 |  |  |  | 273.52 |

表9-2 设备明细表

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制格栅 | 个 | 2 | 0.1 | 0.2 |
| 2 | 污水泵 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| 3 | 进料泵 | 台 | 2 | 2.5 | 5.0 |
| 4 | 上料系统 | 套 | 1 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | 搅拌系统 | 套 | 2 | 5.0 | 10.0 |
| 6 | 贮气柜 | 个 | 1 | 90.0 | 90.0 |
| 7 | 小型装载机 | 台 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 8 | 脱硫塔 | 台 | 2 | 2.0 | 4.0 |
| 9 | 气、水分离器 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 干式阻火器 | 台 | 6 | 0.1 | 0.6 |
| 11 | 沼气发电机组 | 台 | 1 | 109.31 | 109.31 |
| 12 | 余热利用系统 | 套 | 1 | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 运肥车 | 台 | 1 | 8 | 8 |
| 14 | 沼气流量计 | 个 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| 15 | 远程监控系统 | 套 | 1 | 8.0 | 8.0 |
| 16 | 管道、阀门 | 套 | 1 | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 场区照明系统 | 套 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 场区消防、避雷 |  |  | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 合计 |  |  |  | 261.41 |

# 第10章  建设期限和进度安排

## 10.1 项目实施预备阶段

根据沼气工程的特点，沼气项目由*****************有限公司组建项目实施管理机构；项目管理架构的任务是办理可行性研究、勘察、设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议等；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输等工作。

### 10.2项目实施进度安排

第1～3个月为设计阶段；第4～6个月为设备选择、订购阶段；第7～11个月进行土建施工和安装，第9～12个月进行调试和人员培训；第12个月正式运行达产，并组织验收。

表10-1项目实施进度表

| 序号 | 项目实施内容 | 一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1~3月 |  |  | 4~6月 |  |  | 7~11月 |  |  | 9~12月 |  |  |
| 1 | 勘察设计、设备订货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工准备、设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建工程、设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目调试与人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第11章  环境保护与安全生产

沼气工程本身是为治理畜禽猪场废弃物，保护周边水体、大气等环境而设，其目的是改善畜禽猪场及周边的环境，但在治理的同时，也将对环境产生一定的不良影响，因此，在沼气工程建设过程中和投产运行后，必须把这种影响降到最低，达到国家制定的环境标准。

## 11.1建设地区的环境现状

项目所在地***逐步扩大养殖规模，通过建立养殖基地，初步实现了集中饲养、分户管理，带动了当地养殖业的飞速发展。

黑龙江省***养殖业呈基地化、区域化发展的态势。然而畜禽猪场的污水中含有BOD、COD、SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，其中高浓度的污水用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。良种奶牛产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周围空气，严重影响了空气质量。大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人畜带来灾难性危害。

## 11.2项目拟采用的环境保护标准

《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法实施细则》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽场环境质量标准》、《城镇燃气设计规范》等。

## 11.3项目对环境的影响及治理对策

### 11.3.1项目建设过程中对环境的影响及治理对策

1）对交通的影响及对策

施工期间，由于土方、建筑材料等运输将增加附近路段的车流量，施工车辆尽量避免在主要干道上通行，并尽量避开车辆高峰时间。因沼气工程厂址已离开市中心，预计这种车流量可能产生的交通拥堵情况不会对中心区域有太大影响。

2）扬尘对施工工地周围的影响及对策

施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇到风吹扬和降雨的情况下，将造成泥尘污染。在施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，春冬季节注意对裸露地表洒水，降低风尘影响，实行保洁制度。

3）施工噪声对周围环境的影响及对策

为减少施工期间的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌等噪声对周围居民的影响，工程承包商尽量采用低噪声的机械和降低噪声措施，同时尽量在夜间少开或不来噪声大的机械。

### 11.3.2项目运行后对环境的影响及治理对策

1）沼气工程的气味

沼气工程运行过程中，集水池等设施会产生一些不良气体，特别是嗅觉方面尤为突出。主要治理措施：一是场区内生活设施和办公用房尽量避开主导风向的下风向；二设计中尽量采取淹没进水、进粪便；三是种植对不良气体吸收能力强的树种，既绿化环境又起到屏障隔离和吸收作用。

2）噪声的影响及防治对策

沼气工程的噪声主要来源于电动机、固液分离机及各种泵类。其噪声防治措施主要有：主要水泵采用潜污泵，噪声源在水下使噪声大大降低；结合绿化，在噪声大的设施周围设绿色屏障，高大的树木是很好的消声设施；对设备噪声源设置消声器消声等。

3）其他措施

建立环境保护制度，工程主要负责人直接参与，对周围环境负责。加强全面绿化，构建工程的良好小环境。

## 11.3环境监测制度的建议

加强在贮气柜、热电联产车间等区域对不良气体的检测，发现异常情况立即处理。这些措施在污水提升泵房、格栅区和固液分离区域应加强噪声的监测。

## 11.6劳动保护与安全卫生

- 建筑物的设计均考虑给排水、采暖通风和采光照明等卫生要求，工作人员长期工作场所设置空调等实施；

- 根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（洗手间、更衣室等），环境差略的工段及露天作业之处，除加强通风设遮挡外，应设置休息室。必要的设置集中浴室。

- 各畜禽场应尽量 减少冲舍用水量，降低畜粪水分，以利于清粪和处理。同时，畜禽粪便的运输应妥善安排,防止散落；

- 本项目的环境管理和安全防护工作将制定相应规章制度，签定有关协议，落实环境保护和安全防护的对策措施，确保沼气综合利用工程的正常运作；

# 第12章  项目组织管理与招投标

## 12.1项目筹建时期的组织与管理

根据沼气工程的特点，沼气项目可以由*****************有限公司组建项目实施管理机构；项目管理架构的任务是办理可行性研究、勘察、设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输等工作。

## 12.2项目运行时期的组织与管理

根据大中型沼气工程的规模，沼气工程组织机构主要包括生产系统、管理系统两部分。其具体设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。

根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，才用采用连续工作制。沼液深加工项目采用季节性生产，每年根据市场的需求分为生产期和停产期。

## 12.3劳动定员和人员培训

### 12.3.1劳动定员

大中型沼气工程所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，分为三类人员：工人、工程技术人员和管理与经营人员。

该项目需工人1名、技术人员1名。管理人员主要是格润生态养殖有限公司的管理人员兼职。所有人员均从格润生态养殖有限公司挑选，不够的在优先使用下岗职工。

### 12.3.2人员培训

项目启动后，需确定部分人员参与建设过程、设备安装、调试。项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的持证人员，负责操作管理。

## 12.4招标管理

项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《农业基本建设项目管理办法》（农业部令[2004]第39号）、《农业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和单台设备投资超过5万元均按规定进行招投标。

### 12.4.1招标方式

1）大型仪器设备采购参加农业部有关部门实行统一招标采购。

2）小型仪器设备实行自主招标采购。

3）设计合同及监理单项合同不足100万元不进行招标，其中设计与监理将委托具有建筑甲级资质的设计单位进行

### 12.4.2招标工作的申报

1）初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报大型仪器设备招标统采购；

2）招标完成后进行招标总结并上报主管部门。

# 第13章  效益分析与风险评价

在建设项目的技术路线确定以后，报告要对项目进行财务盈利能力分析、债务清偿能力分析以及敏感性分析，并对分项目所进行财务、经济与社会效益评价等主要内容做一概要说明。本章的评价结论是建设方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

## 13.1生产成本和销售收入估算

### 13.1.1价格预测

财务评价中的所有投入物、产出物价格皆采用2006～2007年市场价。

### 13.1.2基本建设投资

应用第9章的基本建设投资资料计算。详见表9-1和9-2。

### 13.1.3流动资金估算

根据第9章流动资金估算。详见表9-3。

### 13.1.4成本估算

1）为了与产品价格相适应，项目的原材料、辅助材料及燃料动力价格均以近几年天津已实现的价格为基础，并参照近几年的变动趋势来进行预测，所有价格都是预期建设期末价格。项目所用原料为养殖场鲜粪，市场价格20元/t，每日需要鲜粪35t。根据项目生产规划计算出的原料费用为25.2万元，燃料动力费为7.56万元。详见附表13-1和13-2。

2）固定资产折旧和无形及其他资产摊销计算

固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。建筑物按30年进行折旧，设备按10年进行折旧。详见附表13-10和13-11。

3）修理费

包括所有固定资产的大、中、小修修理费，按固定资产原值的0.5%计算，正常年份为2.28万元。

4）工资及福利费估算

全厂定员为4人，根据当地平均标准，工资及福利费按每人年均1.225万元估算，全年工资及福利费为4.9万元（包括临时工人工资等）。详见附表13-5。

5）财务费用

流动资金和其它短期借款的年利率为0%。

6）其他费用

其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中分别扣除折旧费、摊销费、工资福利费和财务费用等以后的其余部分。年费用2万元。

7）总成本费用

总成本费用包括外购原材料费、燃料和动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、财务费用和其他费用。总成本费用估算详见附表13-6。

### 13.1.5销售收入估算

项目产品价格是以天津市2006年的市场价为依据，参照近几年市场价格的变动趋势进行预测的，所有价格都是以项目预期建设期末价格来进行计算。项目正常生产年的销售收入估计为132.98万元，详见附表13-7。

根据国家有关税务条例，该项目属于资源再利用和环保处理部分，该项目仅征收所得税，所得税率为利润的33%。

## 13.2财务评价

### 13.2.1利润及其分配

项目计算期各年的利润及其分配情况见损益表，盈余公积金按可分配利润的15%提取。根据收入表、总成本表、损益表计算，达产期内年均销售收入132.98万元，年均总成本68.29万元，利润64.49万元。高于农业行业的平均水平，说明项目的投资效益水平超过了同行业的要求。详见附表13-8。

### 13.2.2盈利能力分析

按基期价计算的项目现金流量表见表13-11。

根据该表的计算，项目的主要财务评价指标如下：

项目财务内部收益率（FIRR）为18%，项目财务净现值（ic=12%时）为145.4万元。项目资本金内部收益率13%，内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受的。

项目的投资回收期为6.18年（含建设期），小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。

## 13.3清偿能力分析

该项目投资没有借款，无偿债能力分析。由于该项目流动资金借款很少，因而项目流动比率和速动比率很大，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力较强。

## 13.4项目风险分析

### 13.4.1敏感性分析

考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、固定资产投资和经营成本作了增加和减少10％的单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析。详见附表13-12。

附表13-12　　　敏感性分析表           单位：万元

| 项目 | 原方案 | 投 | 资 | 经营 | 成本 | 销售 | 收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10% | -10% | 10% | -10% | -10% | 0.10 |
| 净现值（ic=12%） | 145.40 | 111.42 | 179.38 | 131.02 | 159.78 | 99.80 | 191.00 |
| 内部收益率(%) | 17.95 | 16.22 | 20.00 | 17.38 | 18.51 | 16.13 | 19.73 |

从表中可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对FIRR的影响最大，其次是经营成本，固定资产投资的影响最小。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为43.83%，结果表明，该项目只需达到设计生产能力的43.83%，企业可以保本，由此可见，该项目的投资风险较小。

### 13.4.2原材料风险

该项目原材料主要是猪粪、污水，其次是煤和电。猪粪和污水是格润生态养殖有限公司所产，如果不进入沼气工程，将对周边环境形成污染，并获得罚款、停业等行政处罚，因此猪粪和污水的供应基本无风险。煤、电等材料价格基本基本由国家宏观控制，项目主要产品为罐装沼气，沼气销售客户为格润生态养殖有限公司，因此，主要产品销售基本无风险。

### 13.4.3技术风险

该项目核心技术为该工程采用的在荷兰ADA技术和混和式厌氧池基础上研制的搅拌、高浓度沼气发酵工艺作为生产沼气的厌氧消化技术。该技术具有投资省、耗能低、产气率高、操作方便和有利于综合利用（沼液排量少、浓度高）等特点，风险很低，并且在引进技术设备合同时，通过增加保证项目产品质量等索赔条款，对引进技术设备的操作人员进行培训转移风险。

### 13.4.4资金风险

该项目建设投资没有借款，无偿债能力分析。由于该项目流动资金借款很少，因而项目流动比率和速动比率很大，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力较强。

## 13.5环境效益和社会效益

1）项目的实施为解决猪场普遍存在的粪尿流失、污染环境等问题找到了一条科学的出路，畜禽场周围的环境卫生也将因此得到显著提高。

2）沼渣、沼液是优质有机肥料，适当施用可改善土壤颗粒结构，增加土壤肥力，可显著提高农作物的产量。同时农作物的产品质量也大大提高，且化学污染少，符合可持续发展战略的需要。

3）项目实施后，畜禽污水经过厌氧发酵变成有机液肥还田生产农作物，可少施或不施农药和化肥。

4）项目实施后畜禽粪便经过治理，杀灭了大量有毒害病菌，切断病疫传播途径。

5）畜禽粪便经过无害化处理，使有害有机粪污变为生产绿色无公害有机农副产品必须肥料，为我国农副产品出口创汇提供了有利条件。

6）为农业提供增产增收，提高品质的肥源。

7）沼气热电联产可解决猪场或地方上生产、生活用能；

8）随着生态牧业工程的实施，不仅改善了畜牧场周围的环境，同时也给附近的种植农户带来了良好的经济效益。

# 第14章  结论与建议

结论：项目建设非常必要与及时；符合国民经济和社会发展客观要求，符合国家、地方行业产业政策要求，符合我国生态环境保护战略规划的需要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理，技术先进可行；社会效益、经济效益显著，项目十分可行。

建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，建立健全有效的管理机制，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挤占挪用项目专项资金。建议项目管理部分尽快立项，加快实施。

| 附表2 黑龙江*****************有限公司沼气***工程项目建设内容、规模及投资明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 项目类型 | 建筑形式 | 单位 | 数量 | 单位造价(元) | 合计 (万元) | 备注 |
| 一 | 土建工程 | 新建／扩建／改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集水池 | 新建 | 砼(√ ) 砖砌( ) 其它( ) | m2 | 70 | 600 | 4.2 |  |
| 2 | 沼气池 | 新建 | 钢砼( √) 框架( ) 其它( ) | m3 | 1800 | 900 | 162 |  |
| 3 | 平板滤池 | 新建 | 钢砼(√ ) 砖砌( ) 其它( ) | m3 | 30 | 350 | 1.05 |  |
| 4 | 贮液池 | 新建 | 钢砼( √ ) 砖砌( ) 其它( ) | m3 | 3000 | 250 | 75 |  |
| 5 | 调节池 | 新建 | 钢砼( √ ) 砖砌( ) 其它( ) | m3 | 1500 | 150 | 22.5 |  |
| 6 | 辅助用房 | 新建 | 钢砼( √ ) 砖砌( ) 其它( ) | m2 | 100 | 900 | 9.0 |  |
| 7 | 低压锅炉房 | 新建 | 轻钢( √ ) 砖砌( ) 其它( ) | m2 | 25 | 900 | 2.25 |  |
| 8 | 保温工程 | ―― | ――――－ ―――― ―――― | ―― | ―― | ―― | 11.97 |  |
| 9 | 场区道路 | 新建 | 轻钢( √ ) 砖砌( ) 其它( ) | m2 | 200 | 120 | 2.4 |  |
| 10 | 场区排水沟渠 | 新建 | 轻钢(√ ) 砖砌( ) 其它( ) | m | 50 | 150 | 0.6 |  |
| 11 | 阀门井等设施 | 新建 | 砖砌( √ ) 塑料薄膜（ ） |  |  |  | 2.0 |  |
| 12 | 围墙 | 新建 | 砼( ) 砖砌( √ ) 其它( ) | m | 180 | 150 | 2.7 |  |
| 13 | 土方工程 | 新建 | 砼( ) 砖砌( √ ) 其它( ) |  |  |  | 5.0 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 300.67 |  |
| 二 | 仪器设备购置 | 产品型号 | 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 钢制格栅 | 间隙20mm，1.5m×2m | 北京爱意公司 | 个 | 2 | 200 | 0.04 |  |
| 2 | 螺杆泵 | Q=15m3/h、P=1.0kW | 南京兰森泵业 | 台 | 2 | 16000 | 3.2 |  |
| 3 | 污泥泵 | Q=10M3、P=2.0kW | 南京兰森泵业 | 台 | 1 | 4000 | 0.4 |  |
| 4 | 装载车 | 0.5 m3 | 源生境科技发展有限责任公司 | 台 | 1 | 40000 | 4.0 |  |
| 5 | 上料系统 | P=1.5kW、非标 | 农业部规划设计研究院 | 套 | 3 | 40000 | 12.0 |  |
| 6 | 搅拌系统 | P=1.5kW、非标 | 农业部规划设计研究院 | 套 | 3 | 30000 | 9.0 |  |
| 7 | 储气系统 | V=100M3 | 源生境科技发展有限责任公司 | 个 | 1 | 400000 | 40.0 |  |
| 8 | 脱硫塔 | 非标 | 源生境科技发展有限责任公司 | 台 | 2 | 20000 | 4.0 |  |
| 9 | 沼气仪表 | 非标 | 北京爱意公司 | 套 | 1 | 20000 | 2.0 |  |
| 10 | 有机肥干燥制粒设备 | 非标 | 源生境科技发展有限责任公司 | 台 | 1 | 380000 | 38 |  |
| 11 | 管道、阀门 | 非标 | 农业部规划设计研究院 | 套 | 1 | 50000 | 5.0 |  |
| 12 | 沼液输配系统 | 非标 | 农业部规划设计研究院 | 套 | 1 | 150000 | 15.0 |  |
| 13 | 锅炉 | 非标 | 北京联合环境公司 | 台 | 1 | 40000 | 4.0 |  |
| 14 | 换热系统 | 间隙20mm，1.5m×2m | 北京爱意公司 | 套 | 2 | 20000 | 4.0 |  |
| 15 | 自动控制系统 | Q=15m3/h、P=1.0kW | 北京合百意公司 | 套 | 1 | 90000 | 9.0 |  |
| 16 | 场区管线 |  |  |  | 1 | 50000 | 5.0 |  |
| 17 | 消防系统 |  |  |  | 1 | 150000 | 15.0 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 172.64 |  |

|  | 附表13-1 项目投入总资金估算汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 投资额 |  | 占总投资的% |
|  |  | 合计 | 其中：外汇 |  |
| 1 | 建设投资 | 605.12 | 0 | 99.2% |
| 1.1 | 建设投资静态部分 | 273.52 | 0 | 44.83% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 0 | 0 | 0.009% |
| 1.1.2 | 设备及工器具购置费 | 261.41 | 0 | 42.85% |
| 1.1.3 | 安装工程费 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1.1.4 | 工程建设其他费用 | 70.19 | 0 | 11.5% |
| 1.1.5 | 基本预备费 | 0 | 0 | 0.002% |
| 1.2 | 建设投资动态部分 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1.2.1 | 涨价预备费 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1.2.2 | 建设期利息 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 流动资金 | 4.88 | 0 | 0.008% |
| 3 | 项目投入总资金(1+2) | 610 | 0 | 100.00% |

|  | 附表13-2 外购原材料费用估算表 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 原材料费用 | 102.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 1.1 | 鲜粪购置费 | 102.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|  | 单价(含税) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 数量 | 5.11 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|  | 进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 辅助材料费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 单价(含税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 其他材料费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 外购原材料费合计 | 102.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 5 | 外购原材料进项税额合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 附表13-3 外购燃料动力费用估算表 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 燃料费用 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 1.1 | 燃油费用 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
|  | 单价(含税) | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 数量 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 动力费用 | 8.32 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 2.1 | 电力费用 | 8.32 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
|  | 单价(含税) | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
|  | 数量 | 15.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|  | 进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 外购燃料及动力费用合计 | 15.82 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.59 |
| 4 | 燃料及动力进项税额合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 附表13-4固定资产折旧费估算表 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 房屋、建筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 原值 | 131.58 | 0 | 131.58 | 127.19 | 122.81 | 118.42 | 114.04 | 109.65 | 105.26 | 100.88 | 96.49 | 92.11 | 87.72 | 83.33 | 78.95 | 74.56 |
|  | 本年折旧费 | 61.4 | 0 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
|  | 净值 | 70.18 | 0 | 127.19 | 122.81 | 118.42 | 114.04 | 109.65 | 105.26 | 100.88 | 96.49 | 92.11 | 87.72 | 83.33 | 78.95 | 74.56 | 70.18 |
| 2 | 机器设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 原值 | 362.85 | 0 | 362.85 | 330.2 | 297.54 | 264.88 | 232.23 | 199.57 | 166.91 | 134.26 | 101.6 | 68.94 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
|  | 本年折旧费 | 326.57 | 0 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 净值 | 36.29 | 0 | 330.2 | 297.54 | 264.88 | 232.23 | 199.57 | 166.91 | 134.26 | 101.6 | 68.94 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
| 3 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 原值 | 494.43 | 0 | 494.43 | 457.39 | 420.35 | 383.31 | 346.26 | 309.22 | 272.18 | 235.13 | 198.09 | 161.05 | 124.01 | 119.62 | 115.23 | 110.85 |
|  | 本年折旧费 | 387.97 | 0 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
|  | 净值 | 106.46 | 0 | 457.39 | 420.35 | 383.31 | 346.26 | 309.22 | 272.18 | 235.13 | 198.09 | 161.05 | 124.01 | 119.62 | 115.23 | 110.85 | 106.46 |
|  | 房屋、建筑物净残值率： | 0.00% | 折旧年限： | 30年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机器设备净残值率： | 10.00% | 折旧年限： | 30年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 附表13-5 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 销售(营业)收入 | 1359.4 | 0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| 1.1 | 沼气 | 511 | 0 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
|  | 单价(含税) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 销售量 | 255.5 | 0 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
|  | 销项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 销项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.2 | 沼液销售额 | 806.4 | 0 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
|  | 单价(含税) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 销售量 | 10.08 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
|  | 销项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 销项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 沼渣销售额 | 42 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 单价(含税) | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 销售量 | 0.21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 销项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 销项税率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|  | 其他营业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 销售(营业)税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 营业税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 消费税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 城市维护建设费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 教育费附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 增值税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 销项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1

| 附表13-6总成本费用估算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 外购原材料费 | 102.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 2 | 外购燃料及动力费 | 15.82 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.59 |
| 3 | 工资及福利费 | 50.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 修理费 | 34.61 | 0 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| 5 | 折旧费 | 387.97 | 0 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| 6 | 矿山维简费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 摊销费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 其他费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其中：土地使用费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 总成本费用合计(1+2+3+...+9) | 591.1 | 1.5 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 19.25 |
|  | 其中：可变成本 | 118.02 | 0 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.89 |
|  | 固定成本 | 473.08 | 1.5 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |
| 11 | 经营成本(10-5-6-7-8) | 203.13 | 1.5 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.87 |
|  | 修理费计提比率： | 0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 附表 13-7 损益和利润分配表(新设项目法人项目) |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 销售(营业)收入 | 1359.4 | 0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| 2 | 销售税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 增值税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 总成本费用 | 591.1 | 1.5 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 19.25 |
| 5 | 利润总额(1-2-3-4) | 768.3 | -1.5 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 77.85 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 应纳税所得额(5-6) | 766.8 | -1.5 | 44.19 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 77.85 |
| 8 | 所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 税后利润(5-8) | 768.3 | -1.5 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 77.85 |
| 10 | 提取法定赢余公积金 | 76.98 | 0 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.78 |
| 11 | 提取公益金 | 38.49 | 0 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.89 |
| 12 | 提取任意赢余公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 可供分配利润(9-10-11-12) | 652.83 | -1.5 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.17 |
| 14 | 应付利润(股利分配) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未分配利润(13-14) | 652.83 | -1.5 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.17 |
| 16 | 累计未分配利润 | 652.83 | -1.5 | 37.34 | 76.17 | 115.01 | 153.85 | 192.69 | 231.52 | 270.36 | 309.2 | 348.04 | 386.87 | 453.47 | 520.06 | 586.66 | 652.83 |
|  | 法定赢余公积金： | 10.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提取公益金： | 5.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 附表 13-8项目财务现金流量表(新设项目法人项目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 |  | 建设期 |  | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 现金流入 | 1475.19 |  | 0 |  | 97.1 |  | 97.1 | 97.1 |  | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 212.89 |
| 1.1 | 销售(营业)收入 | 1359.4 |  | 0 |  | 97.1 |  | 97.1 | 97.1 |  | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 106.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.46 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 9.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
| 1.4 | 其他现金流入 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 现金流出 | 706.89 |  | 496.06 |  | 23.53 |  | 14.37 | 14.37 |  | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.91 |
| 2.1 | 建设投资(不含建设期利息) | 494.43 |  | 494.43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 流动资金 | 9.33 |  | 0.13 |  | 9.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 2.3 | 经营成本 | 203.13 |  | 1.5 |  | 14.37 |  | 14.37 | 14.37 |  | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.87 |
| 2.4 | 销售税金及附加 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 增值税 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | 其他现金流出 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 净现金流量(1-2) | 768.3 |  | -496.06 |  | 73.57 |  | 82.73 | 82.73 |  | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 197.98 |
| 4 | 累计净现金流量 | 768.3 |  | -496.06 |  | -422.49 |  | -339.76 | -257.02 |  | -174.29 | -91.55 | -8.82 | 73.91 | 156.65 | 239.38 | 322.11 | 404.85 | 487.58 | 570.32 | 768.3 |
| 5 | 所得税 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 所得税后净现金流量 | 768.3 |  | -496.06 |  | 73.57 |  | 82.73 | 82.73 |  | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 197.98 |
| 计算指标(所得税前)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目财务内部收益率 |  |  | 14.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目财务净现值(万元) |  |  | 33.7 |  | (折现率= |  | 13.00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资回收期 |  |  | 7.11 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标(所得税后，供参考)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目财务内部收益率 |  |  | 14.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目财务净现值(万元) |  |  | 33.7 |  | (折现率= |  | 13.00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资回收期 |  |  | 7.11 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表13-9 资 产 负 债 表 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 建设期 | 生 产 经 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 资产 | 493.06 | 548.61 | 594.3 | 640 | 685.69 | 731.38 |  | 777.07 | 822.76 | 868.45 | 914.14 | 959.83 | 1038.18 | 1116.53 | 1194.88 | 1272.81 |
| 1.1 | 流动资产 | -1.38 | 91.22 | 173.96 | 256.69 | 339.42 | 422.16 |  | 504.89 | 587.63 | 670.36 | 753.09 | 835.83 | 918.56 | 1001.29 | 1084.03 | 1166.35 |
| 1.1.1 | 应收账款 | 0 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |
| 1.1.2 | 存货 | 0.13 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.98 |
| 1.1.3 | 现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | 累计盈余资金 | -1.5 | 81.23 | 163.97 | 246.7 | 329.44 | 412.17 |  | 494.9 | 577.64 | 660.37 | 743.1 | 825.84 | 908.57 | 991.31 | 1074.04 | 1156.27 |
| 1.2 | 在建工程 | 494.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 固定资产净值 | 0 | 457.39 | 420.35 | 383.31 | 346.26 | 309.22 |  | 272.18 | 235.13 | 198.09 | 161.05 | 124.01 | 119.62 | 115.23 | 110.85 | 106.46 |
| 1.4 | 无形及递延资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 493.06 | 548.61 | 594.3 | 640 | 685.69 | 731.38 |  | 777.07 | 822.76 | 868.45 | 914.14 | 959.83 | 1038.18 | 1116.53 | 1194.88 | 1272.81 |
| 2.1 | 流动负债 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.74 |
| 2.1.1 | 应付账款 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.74 |
| 2.1.2 | 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 中长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | 流动资金中期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | 固定资产长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 负债小计 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.74 |
| 2.3 | 所有者权益 | 493.06 | 547.91 | 593.61 | 639.3 | 684.99 | 730.68 |  | 776.37 | 822.06 | 867.75 | 913.44 | 959.13 | 1037.48 | 1115.83 | 1194.18 | 1272.07 |
| 2.3.1 | 资本金 | 494.56 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 |  | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 503.77 |
| 2.3.2 | 资本公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 累计盈余公积金 | 0 | 6.85 | 13.71 | 20.56 | 27.41 | 34.27 |  | 41.12 | 47.98 | 54.83 | 61.68 | 68.54 | 80.29 | 92.04 | 103.79 | 115.47 |
| 2.3.4 | 累计未分配利润 | -1.5 | 37.34 | 76.17 | 115.01 | 153.85 | 192.69 |  | 231.52 | 270.36 | 309.2 | 348.04 | 386.87 | 453.47 | 520.06 | 586.66 | 652.83 |
| 3 | 资产负债率 | 0.00% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.10% |  | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| 4 | 流动比率 | 0.00% | 13041.05% | 24868.62% | 36696.19% | 48523.75% | 60351.32% |  | 72178.89% | 84006.45% | 95834.02% | 107661.58% | 119489.15% | 131316.72% | 143144.28% | 154971.85% | 157366.12% |
| 5 | 速动比率 | 0.00% | 12769.91% | 24597.47% | 36425.04% | 48252.60% | 60080.17% |  | 71907.74% | 83735.30% | 95562.87% | 107390.44% | 119218.00% | 131045.57% | 142873.13% | 154700.70% | 157098.97% |

| 附表13-10 主要经济数据及评价指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 经济数据 |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 610 |
| 2 | 固定资产投资 | 万元 | 605.12 |
| 3 | 营业收入（年平均） | 万元 | 132.98 |
| 4 | 总成本费用（年平均） | 万元 | 68.29 |
| 5 | 利润总额（年平均） | 万元 | 64.49 |
| 6 | 所得税（年平均） | 万元 | 0 |
| 7 | 税后利润（年平均） | 万元 | 64.49 |
| 二 | 财务评价指标 |  |  |
| 1 | 销售利润率 | % | 56.52% |
| 2 | 投资利润率 | % | 10.89% |
| 3 | 财务内部收益率 | % | 14.42% |
| 4 | 财务净现值 | 万元 | 33.7 |
| 5 | 投资回收期 | 年 | 7.11 |
| 6 | 资本金收益率 | % | 14.42% |