污水处理项目可行性报告

美亚公司

2004年2月28日

简介

我国于1999年共有中等城市161座,小城市场体422座. 中小城市污水排放量占全国污水排放量的55.6%.而且大部分中小城市既分散又缺水,污水排放对我国的自然环境影响很大很广.必须对中小城市水污染进行控制,并实现循环经济,解决大部分中小城市的污水资源化的问题,这将对于中小城市及城镇的可持续发展是一个关键.

中小城市的污水特点是污水量变化较大,污水水质变化较大,受雨天影响较大.但融资的渠道中小城市较大城市为少,而污水排水渠道或不够健全,或根本没有.

美国科兰之星是适合于小城镇及开发区的组装水再生装置,起步于六十年代,1972年开始向全球销售.创造了至今无官司,无报废的记录.该装置适合每天27-30,000吨的处理能力,特别是1,000-30,000吨每天的项目.因为该装置成本有竞争力,基建速度快,节能及运行费用低,适合于无市政管道地区,污水可以就地处理就地消化及使用.随着人口的增加,装置的能力可以扩大.采用先进的设计技术,设备可仅仅用作污水处理排放,也可作环境无公害的工厂,生产不同需求的中水及有机肥料.处理后的水质符合美国检疫局及环保局的标准.鉴于在小区内使用该设备无须化粪池,不须建造市政管道,占地面积较小,设备可以地埋.燥音及气味较小,中水及处理后的淤泥可作为商品出售.自动化程度高,维修费用低.因而该产品既是投资的好项目,又是中小城镇污水资源综合利用的成熟项目.

处理工艺流程

- 1．	Chief工艺简介

本方案采用常规活性污泥法为处理工艺，主要工艺设备采用美国Chief公司生产的Ecolo-Chief（科兰之星）#EC-400K污水处理系统。

该装置的优点：

(1)．处理后的水质达到并超过美国检疫局及环保局对再生水30-30 的国家标准。即BOD达到30，SS达到30。实际科兰之星可以超过这个标准，达到一个新的水平20-20， 甚至BOD达到10以下。生活污水可以得到100%的处理。处理后的水质可用于绿化及灌溉﹐加压及过虑后的水用于冲厕。

(2)．消化后的污泥呈固态，大大减少排放体积及次数。且为有机肥，可以出售﹐这是环境无公害装置。

(3)．该装置比国内同等装置省电30%-40%，只需一个操作工每天约工作2-4小时，故运行费用较低。

(4)．该装置已在过去的32年中全球出售200余套。至今无纠纷，无损坏。是成熟的大工业生产技术。

(5)．此装置安装快，运输容易，效率高 (可达90%-95%)，易操作，维修費用低(约2%)，抗冲击力强，易于扩大处理能力，包括厂房在內的总面积小于国内同等装置，自动化程度高，不易损坏，气味小，装置隐蔽，不需锅炉加热系统。

(6)．该项目收回投资快：按每天回收水1,300T，运转300天，水价1元计算，每年可收入39万元。每天可有约0.3T有機肥，每年约有90T肥料出售。而且我国的水价在五年內还会有较大的增长幅度。

总之，该装置效率高，建厂快，投资回收快，占地面积少，不须建市政地下排污管网，不须建化粪池，是我国小城镇及小区将污水资源化，实现水资源可持续发展的重要装置。

|  | 比较内容 | Ecolo-Chief 系统 | 国内常规系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力 | 该系统长期运行，处理效果稳定可靠可达到国内各类环保法规及污水回用要求。 | 处理能力一般 |
| 2 | 耐冲击负荷能力 | 耐冲击负荷能力最高超过设计可达50%左右 | 耐冲击负荷能力最高超过设计可达10%左右 |
| 3 | 价格 | 为美国其他常规系统的4分之一，比国内其他常规系统相比，极有竞争力。 |  |
| 4 | 运行费（耗电量） | 0.62度/吨废水·天 | 1.0度/吨废水·天 |
|  | 安装 | 所有罐体均为组装式结构，非常容易安装，大约650～700人小时 | 安装比较复杂，须5000～8500人小时 |
| 5 | 运输 | 由于所有罐体均为组装式结构，运输非常方便 | 所有罐体须整体运输 |
| 6 | 调试 | 简便易行 | 复杂 |
| 7 | 占地面积 | 比常规系统少40% |  |
| 8 | 使用年限 | 20年以上 | 10 年 |
| 9 | 自动化控制程度 | 高 | 低 |
| 11 | 运行方式 | 可采用常规、延时曝气、SBR法三种运行方式 |  |
| 12 | 维护用时 | 32-48小时/月（熟练工人） | 200---520小时/月 |
| 13 | 公司成立历史 | 该公司成立于50年代，该装置运行于1972年 | 一般少于20年 |
| 14 | 以往业绩 | 在美国及其他国家完成的项目超过200多个 |  |

2．	处理工艺流程

3。 技术的先进性：

该技术为改进的活性淤泥大工业生产成熟技术。初沉池BOD分离效率为24-40%，SS为50%。原水处理厂的水泥池全部改用具有五十年历史的先进的耐压，耐腐蚀的组装钢结构地埋池。水池为园形，较深，因而系统的效率可高达95%。科兰之星的技术将污水处理，中水回用及污泥消化三合为一，为环境无公害技术。结合其他方面的优越性，如安装只需两个多月，基本无人操作，节能，可扩大生产能力，占地较少，及使用三十年不坏，省去庞大的市政地下管道，废水再生就地化等。其技术的先进与成熟性，为小城镇及小区污水再生循环的同类技术之最。

4。该装置的用途：

科兰之星的处理能力可达26-3300吨/天。采用么块化设计，三十一年来给城镇，小区，开发区，工厂，旅馆，景区及监狱提供了污水处理及中水回用，现已被公众广泛接受并在世界各地成功运行。

其处理后的水质可用于园林绿化，景观用水，消防，灌溉，冲厕及工业用水。

华盛顿邮报五月四日报导，世界卫生组织五月四日的研究显示：SARS病毒可在室温下在人体排泄物中存活四天。因而人体排泄物可能是重要的病毒传播途径。例如香港的陶大花园，九龙东头屯兴东楼及柴湾高威阁的病毒源头可能都与生活污水有关。香港大学的科学家证实，普通的消毒剂可在五分钟内杀死SARS病毒。因而科兰之星的技术对我国是及其有用的。

洛杉矶时报五月三日讯：很多传染病专家相信，目前与SARS的战斗只是正戏前的彩排，今后随时可能爆发更危险的传染病。二十世纪人类从十五亿增到六十亿，而五分之一在中国。人类已经变成病毒细菌生长，演化与扩散的大培养器。人类一方面要加强对新型疾病的监控，诊断与公共卫生，研究新疫苗；一方面废水处理对控制病毒病菌有利。我们希望能共同合作将科兰之星的技术引到中国，为保护中国老百姓的健康，保护资源，节水而努力。

5。国内三万吨污水厂*与科兰之星三个一万吨污水厂(二级) 之比较：

总投资(元)    建筑面积(平方米) 人员定额      建厂工期(月)

国内：        三千万(93年)   45，000           30             20

五千万(目前)

科兰之星： 四千五百万    18，720               9              6

科兰之星将采用九套日处理约3，300吨的成套设备，其使用期限超过二十年，其建筑面积为国内的40%。易于污水就地消化，大大减少管网及崩站的投入。易于污水分类处理，降低运营费用。可以作到事故检修不停产。特别是提前十四个月开工出售中水，可有巨款回报。

*国内污水厂指标根据城建部1993，11，18日颁布的城市污水处理工程项目建设标准。

5。主要处理单元说明

(1).初沉池

进入池中的固体在离进水管口两英尺的地方开始下沉。大的固体悬浮物通过自然沉淀沉到池底，而较轻的飘浮物上升到水面上，被聚集在进水/出水管附近两英尺的部位。浮渣层和沉淀物需要定期从池中抽出并抛弃。抽取的频率取决于进水的情况，不过一般每年至少需要一次到两次。初沉池停留时间不小于3小时，BOD5去除率为25～40%，TSS去除率为50～70%。出水进入曝气区。

| Ecolo-Chief初沉池 |  |
| --- | --- |
| 设计参数 | Ecolo-Chief设计标准 |
| 池 数 | 1-2 |
| 池直径（英尺） | 6-34 |
| 池高度（英尺） | 11或13.8 |
| 保护高度（英尺） | 2 |
| 有效水深（英尺） | 9.0或11.8 |
| 设计停留时间（小时） | 3 |
| 平均表面负荷（加仑/d.英尺2） | 800-1000 |
| 高峰流量表面负荷（加仑/d.英尺2） | 2000-3000 |
| 设计BOD5去除率（%） | 25 |
| 设计TSS去除率（%） | 50 |

(2).曝气池

曝气区的作用是为了提供足够的氧气以促进和维持微生物产品来消耗剩余的废物。标准显示在反应器中应保持不小于2mg/l的溶解氧（DO）浓度，4-8小时是维持微生物生命循环和保持有效处理的最适宜周期。在模块化的曝气区维持这个运行参数可以在流量变化时建立一个协调的食物-微生物比（F/M）。F/M比率是一种衡量有机污水进水流量与消耗它的微生物之间的临界平衡的一种手段。如果流量连续波动比较大，应该在初沉池前建一个调节池。

尽管关于污水的分解和稳定性的化学反应非常复杂，但生物的生命周期却是相对简单的。空气通过敷设在池底的扩散器进入水中，当污水进入曝气区后，水中残存的悬浮物在曝气的作用下保持悬浮状态。富氧的环境对微生物分解和转化悬浮物起到催化剂的作用。当这些“生物”越来越多，它们将结成块状的活性污泥。经过4到8小时的停留，微生物的“胃口”得到“满足”，它们将从最后一个曝气池流到二沉池，并准备进行再生。

| Ecolo-Chief常规曝气池 |  |
| --- | --- |
| 设计参数 | Ecolo-Chief设计标准 |
| 池 数 | 1-2 |
| 池直径（英尺） | 6-34 |
| 池高度（英尺） | 11或13.8 |
| 保护高度（英尺） | 2 |
| 有效水深（英尺） | 9.0或11.8 |
| 停留时间（小时） | 3-4 |
| 最大有机物负荷 （磅BOD5/天·1000英尺2） | 35 |
| F/M比率（磅BOD5/天·磅MLVSS） | 0.2-0.4 |
| 需氧量（scfm/负荷BOD5） | 1500 |
| 最大溶解氧浓度（mg/l） | 2 |
| MLSS浓度（mg/l） | 1000-3000 |
| 扩散比（平均日氧需求的%） | 1000-1200 |
| 污泥回流比（平均流量的%） | 50-100 |
| 污泥排放比（平均流量的%） | 2-4 |

- 二次沉淀池

二沉池是整个生物处理的最后一个阶段。在这个池中，为使絮结的生物污泥或“混合液体”与处理后的水分离、沉淀，停留时间一般在3-4小时。同时，残留的浮渣和其它漂浮物浮在池面，靠气动撇沫器回流到初沉池。出水口采用V型堰口出流，堰口带有档板以防止浮渣流出，出水流至消毒池。

二沉池池底部是斗式结构，活性污泥沉淀到池子中心，并通过空气提升泵回流到第一个曝气池或有氧消化池。返回曝气池后，活性污泥又开始新的生命循环。随着生命周期的继续，活性污泥的浓度逐渐增加。一旦系统中的可沉降污泥总量达到60~70%，就需要对污泥进行有氧消化。这一过程既可间歇进行，又可连续进行，取决于回流管上的阀门的控制。如需要连续排泥，可选择安装机械设备；否则的话，泥斗每天排一次可维持良好的工作状态。

| Ecolo-Chief二沉池 |  |
| --- | --- |
| 设计参数 | Ecolo-Chief设计标准 |
| 池 数 | 1-2 |
| 池直径（英尺） | 6-34 |
| 池高度（英尺） | 11或13.8 |
| 保护高度（英尺） | 2 |
| 有效水深（英尺） | 9.0或11.8 |
| 斗底坡度（英尺/英尺） | 多样的 |
| 停留时间（小时） | 3-4 |
| 高峰流量负荷（加仑/d.英尺2） | 1000-1200 |
| 最大污泥负荷（磅/d.英尺2） | 45-50 |
| 最大堰口负荷（加仑/d.英尺） | 20000 |

- 好氧污泥消化

需氧消化池的作用是当曝气区中污泥浓度（MLSS）过量时为活性污泥提供储存和处理。如果污泥浓度过大，则系统将不能为微生物提供足够的氧气，它们将开始死亡并在池面形成“零形絮状物”。当废弃活性污泥进入消化器后，进行连续曝气直至达到稳定状态后，回用或被最终处置。当需要移迁污泥时，应关闭曝气系统并沉淀消化物，一旦澄清后上部液体层可以用潜水泵或空气提升泵抽回到第一个曝气池。，用抽吸车可以很容易地将沉淀在池底的稳定污泥从消化器中移走并运送至最终处置场。

| Ecolo-Chief需氧消化 |  |
| --- | --- |
| 设计参数 | Ecolo-Chief设计标准 |
| 池 数 | 1 |
| 池直径（英尺） | 6-34 |
| 池高度（英尺） | 11或13.8 |
| 保护高度（英尺） | 2 |
| 有效水深（英尺） | 9.0或11.8 |
| 固体负荷（磅固体/d.英尺3） | 0.1-0.3 |
| 需气量（cfm/1000英尺3） | 20-40 |
| 固体浓度（%） | 45-50 |
| 溶解氧浓度（mg/l） | 2 |

- 消毒

最后一个曝气池出水流入消毒池。Ecolo-Chief生物处理系统消毒的有关规定是当流量小于50000加仑/天时使用氯化物药片，当流量大于50000加仑/天时使用氯气。所有的接触消毒池都设计有一个上下隔板系统来防止短流，并且保证至少20分钟的接触时间。也可以根据技术人员或当地政府的需要，将其停留时间加长。

| Ecolo-Chief消毒池 |  |
| --- | --- |
| 池设计参数 | 主要设计标准 |
| 池直径（英尺） | 6-34 |
| 池高度（英尺） | 11或13.8 |
| 保护高度（英尺） | 2 |
| 有效水深（英尺） | 9.0或11.8 |
| 最小接触时间（分） | 20 |
| 氯剂量（mg/l） | 2-8 |

主要设备及建、构筑物一览表

- 1．	主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单体规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初沉池 | 1 |  | 带盖 |
| 2 | 曝气池 | 6 |  | 配空气管及曝气器 |
| 3 | 二级沉淀池 | 2 |  | 配表面刮渣机、污泥泵、溢流堰及污泥管 |
| 4 | 污泥消化池 | 2 |  | 配空气管及曝气器 |
| 5 | 接触消毒池 | 1 |  |  |
| 6 | CAL 6L鼓风机 | 2 | P=7 P.S.I Q=740CFM |  |
| 7 | CAL 5L鼓风机 | 2 | P=7 P.S.I Q=550CFM |  |
| 8 | 30.0 H.P.电机 |  | 380V，3相，50Hz |  |
| 9 | 25.0 H.P.电机 |  | 380V，3相，50Hz |  |
| 10 | 氯化器 | 1 | Regal产Model 210型 | 不包括注射泵 |
| 11 | 控制台 | 2 | NEMA 3R密封，380V，3相 |  |
| 12 | 联接管道 | 若干 | 12吋 |  |

注：所有罐体均由电镀瓦楞钢板制造，最低限度符合ASTM A446，D级，50000PSI，最小厚度14标准尺寸。

其它设备包括：所有罐体的阴极保护、防护围栏；消音器；可扩展柱或刷；便携测试套装；中心接收管；各种工具或工具箱。

	可选设备

粉末涂层：所有面板顶部、罐体部分、支撑托架、支撑、护栏柱和除护栏外的其它部分将在工厂进行粉末涂层。

脱氨系统：系统将包括一个厌氧罐，全部有护栏，302m3；厌氧罐内设一个混合器，可作倾斜或旋转运动调整并且安装滑轨组装部件以便移动，混合器型号4630或其它同类产品，并装有一个喷射环以便多向流动，混合器包括一个开关控制。

2个循环泵：流量1.9m3/min，7.6m TDH；安装滑轨，包括快速分离联接和基础扶手；配套控制面板；检查阀门和闸阀以及排放管道。

附加设备:BTSS型或其它认可的机械污泥收集器，可用于每个净化器，每个单元包括一个涡轮驱动器、离心机、工作台、安全护栏、旋转管、两个黄铜压辊的耙杆和环氧基树脂涂层。

附加设备:BTSS型或其它认可的机械污泥收集器，可用于每个净化器，每个单元包括一个涡轮驱动器、离心机、工作台、安全护栏、旋转管、两个黄铜压辊的耙杆和环氧基树脂涂层。

2．	建、构筑物工程量一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装罐体挖方 |  | 按照坡度60度计算 |
| 2 | 罐体基础 |  | 钢砼，基础厚15.25cm，内部浇灌7.6cm |
| 3 | 回填土方 |  |  |
| 4 | 风机房 |  |  |

- 经济效益分析

- 1．	工程投资估算：

与国内同等装置相比，非常有竞争力。鉴于我国缺水及水污染的现状，该项目是投资的极好项目。

A. 设备投资包括基本工艺设计,既符合我国landscape及灌溉等标准的城市污水工艺设计及除选择设备之外的全套水处理或水再生工厂.因每个厂进出水指标及条件都不同,报价也不同,钢铁又涨价.但可给出大致参考价格: 400吨/天: 90万元

1,000吨/天: 150万元

10,000吨/天: 1,000万元

B. 一般地说,安装费用低于设备投资的25%,没有厂房, 只有一间小设备间.

C. 3,300吨以内的装置只须一个工人.

D. 电耗随能力增大而降低,可以根据0.6瓦/吨来计算.

E. 消毒可用Cl2,若用紫外线消毒,须另外计价.

F. 在小城镇及小区采用该装置,可以不必铺设市政管道,并取消化粪池.化粪池的成本为500元每立方米.

2。占地面积

包括设备间在内的总建筑面积小於国内同等面积。

3．	运行成本

系统能力不同,运行成本不同.设备维修费为设备投资的2%.按照每度电0.5元及每公斤Cl2 1,900元/吨计算，运行成本为每吨水0.5-0。6元左右。

4.关税

若得不到免税,则为设备的27%.

5.运输

700吨/天以内为一只集装箱.运费约$3,000.00

6.不可预算的因素

为设备投资的5%.

7.总计:

大约投资额:a.    400吨/天: 120万元

b. 1,000吨/天: 270万元

c. 10,000吨/天: 1,350万元

8. 回报:

不考虑污水处理费用及中水费用逐年的大幅涨价计算回报.本项目投资风险较小.

A. 免去污水处理的费用约0.5/吨元.

B. 中水出售费用1.0元/吨

C. 处理后的有机肥出售.

D. 大约估计: 80% 的污水回收,每年运转360天,减去运转费用0.5元/天:

a. 回报约9%.

b. 约11%.

c. 回报约21%.

9. 税收政策:

本项目为环保及废物循环综合利用的项目,应获免税政策.

Ecolo-Chief公司部分业绩

1．美国国内部分业绩

CHIEF INDUSTRIES，INC

| DOMESTIC PROJECTNAME | PROJECT LOCATION | PROJECT STATE | DESIGN CAPACITY （gpd） | DESIGN CAPACITY（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BeaverDamEstates | LittIefeId | AZ | 16，300 | 62 |
| MarriottTeenayaLodge | FishCamp | CA | 30，000 | 114 |
| BauerHeightsDeveIopment | Berwick | IA | 92，200 | 349 |
| OakHiIIsSubdivision | BurIington | IA | 58，600 | 222 |
| Breckenridge | IowaCity | IA | 30，900 | 117 |
| BentonCommerceViIIage | Vinton | IA | 58，600 | 222 |
| PrincetonHoSieryMiIIs | Princeton | KY | 92，200 | 349 |
| CypressBayouCasino | Charenton | LA | 150，000 | 568 |
| GiadeSubdivision | Giade | LA | 80，000 | 303 |
| AcadianaWoods | Lafayette | LA | 115，400 | 437 |
| BeauParternSubdivision | Lafayette | LA | 45，000 | 170 |
| BrockHoIIow | Lafayette | LA | 30，000 | 114 |
| CentraIPark | Lafayette | LA | 65，000 | 246 |
| CoachHouseManor | Lafayette | LA | 58，600 | 222 |
| Frenchman`sCreek | Lafayette | LA | 162，000 | 613 |
| IsIeDeCannes | Lafayette | LA | 30，000 | 114 |
| JacksonSquare | Lafayette | LA | 115，400 | 437 |
| LaviISubdivision | Lafayette | LA | 23，600 | 89 |
| PiayaDeIRioHeights | Lafayette | LA | 92，200 | 349 |
| SaraDeeHousingProject | Lafayette | LA | 50，000 | 189 |
| ShadowWoods | Lafayette | LA | 58，600 | 222 |
| ShenandoahSubdivision | Lafayette | LA | 97，000 | 367 |
| LeTreiompheCountryCIub | LeTreiomphe | LA | 300，000 | 1，136 |
| ShangriLaSubdivision | NewIberia | LA | 30，900 | 117 |
| SouthernTrace | Shreveport | LA | 99，000 | 375 |
| BiuefinBayResort | Tofte | MN | 23，600 | 89 |
| BransonHighIands | Branson | MO | 44，000 | 167 |
| EmeraIdPointe | Branson | MO | 97，000 | 367 |
| LostTreeCondominIums | Branson | MO | 64，000 | 242 |
| SceicViewEstates | Branson | MO | 25，000 | 95 |
| OzarkMountainResorts | KimberIingCity | MO | 92，200 | 349 |
| MapIewoodEstates SubdiVision | PittsviIIe | MO | 58，600 | 222 |
| MiIIerCountyJustice | Tuscumbia | MO | 32，000 | 121 |
| Lakeridge | Warrensburg | MO | 58，600 | 222 |
| MeIHeightsSubdivision | Highpoint | NC | 44，000 | 167 |
| Carpio | Carpio | ND | 23，600 | 89 |
| BonnaVViIIaHomesPIant | Aurora | NE | 5，000 | 19 |
| SkyIineWoods Subdivision&GoIfCourse | Eikhorn | NE | 58，600 | 222 |
| HoboJo`sRestaurant | GrandIsIand | NE | 44，000 | 167 |
| WestIand Prooperties | GrandIsIand | NE | 16，300 | 62 |
| GreeIey,NE | GreeIey | NE | 58，600 | 222 |
| FortKearney MoteI | Kearney | NE | 23，600 | 89 |
| DougIas Counnty | Omaha | NE | 58，600 | 222 |
| Westmount Subdivision | Omaha | NE | 270，000 | 1，022 |
| York MobiIe Home Piaza | York | NE | 16，300 | 62 |
| Stanton Park | MoundHouse | NV | 58，600 | 222 |
| Daannon Yogurt | Minster | OH | 137，700 | 521 |
| Rahneest Neo-Sannyase |  | OR | 30，900 | 117 |
| AIIendaIe | AIIendaIe | SC | 170，000 | 644 |
| Borden & Son | BIackHawk | SD | 30，900 | 117 |
| FaIcon Homes | BIackHawk | SD | 44，000 | 167 |
| FaIcon Homes # 1 | BIackHawk | SD | 23，600 | 89 |
| Staage Bard | Piedmont | SD | 44，000 | 167 |
| RosebudHoteI & Casino | Rosebud | SD | 58，600 | 222 |
| Oak VaIIey Farms | Watertown | SD | 325，000 | 1，230 |
| SPA DeveIopment | ArgyIe | TX | 5，000 | 19 |
| Texas UtiIities | BeckviIIe | TX | 5，000 | 19 |
| Trans Texas Gas Co | Laredo | TX | 74，000 | 280 |
| Teexas UtiIities | Mt.Pieasant | TX | 23，600 | 89 |
| SoIdier Creek Canyon | SaItLakeCity | UT | 13，600 | 51 |
| Weston Grain & Agri FueIs |  | UT | 92，200 | 349 |
| Fiying J Truck Stop | Cheyenne | WY | 44，000 | 167 |
| Amooco OiI Company | Evanston | WY | 5，000 | 19 |
| Meaadow Park | Evanston | WY | 30，900 | 117 |
| Gardens North | Rivertoon | WY | 115，400 | 437 |
| Aimy Sewer Corporration | RockSprings | WY | 92，200 | 349 |

2．全球部分业绩

CHIEF INDUSTRIES, INC.

| INTERNATIONAL PROJECT NAME | PROJECT LOCATON | PROJECT COUNTRY | DESIGN CAPACITY (gpd) | DESIGN CAPACITY (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CabIe Beach Inn | Nassan,Bahamas | Bahamas | 16,300 | 62 |
| Grand Case Beach CIub | St.Martin | Caribbean IsIands | 23,600 | 89 |
| Escondida Mine # 1 | Antofagasta | ChiIe | 58,600 | 222 |
| Minera Escondida | Antofagasta | ChiIe | 69,000 | 261 |
| MineraI Escondida #2 | Copiapo | ChiIe | 69,000 | 261 |
| Quebrada Bianca | Santiago | ChiIe | 92,200 | 349 |
| Sabinco Mine | Santiago | ChiIe | 44,000 | 167 |
| Arab Bros | Cairo | Egypt | 23,600 | 89 |
| Integrated OiI | Egypt | Egypt | 13,600 | 51 |
| MFO EI Gorah,Egypt | EI Gorah | Egypt | 198,600 | 752 |
| Zanadu Housing Project | EI SaIvador | EI SaIvado | 44,000 | 167 |
| HondurasCrab & Shrimp | San Pedro Svua | Honduras | 9,500 | 36 |
| Piayamar II | AcapuIco | Mexico | 30,900 | 117 |
| Piayamar Resort HoteI | AcapuIco | Mexico | 30,900 | 117 |
| Cancun Airport | Cancun | Mexico | 92,200 | 349 |
| Centro Carrefour | Coapa | Mexico | 58,600 | 222 |
| Grypooo funtanet | CuautitIan | Mexico | 30,900 | 117 |
| Cuernavaca | Cuernavaca | Mexico | 23,600 | 89 |
| Infonavit | Cuernavaca | Mexico | 30,900 | 117 |
| Fiesta Inns # 1 | GuadaIaajara | Mexico | 23,600 | 89 |
| San Martin JajaIpa # 1 | JajaIpa | Mexico | 69,000 | 522 |
| San Martin JajaIpa # 2 | JajaIpa | Mexico | 69,000 | 522 |
| Carrefour | Leon | Mexico | 58,600 | 222 |
| Fiesta Inn #2 | Leon | Mexico | 30,900 | 117 |
| HoteI Merida | Merida | Mexico | 92,200 | 349 |
| Gran Piaza | Merida(Yucatan) | Mexico | 23,600 | 89 |
| CFE BuiIding | Mexiico | Mexico | 13,600 | 51 |
| Proctor & gAMBiE | Mexico | Mexico | 115,400 | 437 |
| Bosques # 1 | Mexico City | Mexico | 500,000 | 1,893 |
| Cerraba DeI Carmen | Mexico City | Mexico | 69,000 | 261 |
| Fenicia | Mexico City | Mexico | 69,000 | 261 |
| Frondoso Apartments | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Frondoso Condominiums | Mexico City | Mexico | 92,200 | 349 |
| HewIett-Packard | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Hitchiner | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Instituto Mexicano DeISeguro SociaI | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| LaLoma Subdivision | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Metro Ligero | Mexico City | Mexico | 16,300 | 62 |
| Procsa Subdivision | Mexico City | Mexico | 9,500 | 36 |
| Rancho San Francisco | Mexico City | Mexico | 137,700 | 521 |
| Reforma I | Mexico City | Mexico | 13,600 | 51 |
| Terrazas DeI Oiivar | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Tesmic Subdivision | Mexico City | Mexico | 30,6900 | 117 |
| Universidad Anahuac | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Zaffiro Office BuiIding | Mexico City | Mexico | 44,000 | 167 |
| Oaxaca HospitaI | Oaxaca | Mexico | 7,200 | 27 |
| SaItiIIo Housing | SaItiIIo | Mexico | 13,600 | 51 |
| San Jose | San Jose | Mexico | 30,900 | 117 |
| Santa Fe | Santa Fe | Mexico | 137,700 | 521 |
| IndeIpro IndustriaI | Tampico | Mexico | 9,500 | 36 |
| SteriIe Fiy Factory | TapachuIa | Mexico | 354,000 | 1,340 |
| KimberIy Ciarkkk | TiaxcaIa | Mexico | 13,600 | 51 |
| BMW | ToIuca | Mexico | 13,600 | 51 |
| ToIuca AirpPort | ToIuca | Mexico | 92,200 | 349 |
| A.MicheIetti | Nigeria | Nigeria | 58,600 | 222 |
| Boonny II | Nigeria | Nigeria | 58,600 | 222 |
| Siquidor Limestone | Cebu Ciity | PhiIIipines | 23,600 | 89 |
| Aiwernia | Aiwernia | PoIand | 44,000 | 167 |
| Borough of BiaIy Bor | BiaIy Bor | PoIand | 115,400 | 437 |
| ViIIage of Radwanowice | Borough of Zabierzow | PoIand | 58,600 | 222 |
| Borough of CheImiec | CheImiec | PoIand | 115,400 | 437 |
| Ciekowice | Ciekowice | PoIand | 44,000 | 167 |
| Borough of Dobron | Dobron | PoIand | 92,000 | 348 |
| Grabie | Grabie | PoIand | 44,000 | 167 |
| ViIIage of Grabow | Grabow | PoIand | 92,200 | 349 |
| ViIIage of Janow | Janow | PoIand | 58,600 | 222 |
| ViIIage of Kamiensk | Kammiensk | PoIand | 92,200 | 349 |
| ViIIage of Lagow | Lagow | PoIand | 44,000 | 167 |
| Borough of Lapczca | LapPczca | PoIand | 58,600 | 222 |
| Borough of Lisszki | Liszki | PoIand | 135,000 | 511 |
| ViIIage of MogiIany | MogiIany | PoIand | 137,700 | 521 |
| PoIska Cerekiew | PoIska Cerekiew | PoIand | 92,200 | 349 |
| Potok Garny | Potok Garny | PoIand | 137,700 | 521 |
| ViIIage of Ugoszcz | Ugoszcz | PoIand | 69,000 | 261 |
| ZzieIona Gora | ZieIona Gora | PoIand | 92,200 | 349 |
| Grand HoteI | Kaohsiung | Taiwan | 137.700 | 521 |
| Great One Foods | Trang | ThaiIand | 16,300 | 62 |

销售方式:

1。希望当地政府或民营公司投资建立生活小区节水样板工程。目前我们正在天津设立第一个样板工程.

2. 与投资公司合作按BOT形式推广这个项目.

3. 建立各省市代理商.

3. 美方在中国合资建立设备制造厂.

该项目可引来美方制造水厂设备厂的技术及设备投资，在中国设厂， 并向全国及亚洲推广.

管理团队:

1.Am-As Corp. in the US:

葛苏: 美科兰之星公司中国总代理.

姓名：葛苏，

职位：美科兰之星中国总代理

总裁，美美亜公司

兼职教授：美俄勒岗医科大学研究生院环科系

重大

客座研究员：天津环科院

南开环科院

国家人事部回国环保专家

教育：博士学位，环境工程，俄勒岗科技研究生院环科系，1992，6

硕士学位， 同上。1986，10

学士：化工，北京化纤学院，1968，10

工作经验：

美科兰之星中国总代理  2000-至今

总裁，美美亜公司总裁    1995-至今

兼职教授：美俄勒岗研究生院环科系 1999-至今

重大

客座研究员：天津环科院晨1998-至今

南开环科院晨2001

国家人事部回国环保专家   1998-至今

承担国家九五重点攻关项目 1995-1999

美西东方环境工程公司 研究员 1993-1994

美东西方中心         研究员 1992

美俄勒岗科技研究生院环工系  1988-1992  Ph.D

美俄勒岗科技研究生院环工系  1984-1986  MS

轻工部环科院              1980-1984  工程师

燕山石化成                             工程师

奖励：

王寛诚奖 1996

多次参加人事部教育部回国服务活动

吴维民:

斯坦福大学城市环境工程系高级研究员

付翔:

斯坦福大学城市环境工程系研究员

2. 天津英赛环保技术开发有限公司:

白志鹏教授.

陈威教授

五年发展分析:

到2010年, 我国的城市人口将增至4.5亿,城市污水排放量将达到一个新的水平79亿立方米左右.一半以上来自中小城市.人类对水资源的需求量不断增加,但可供人类使用的水资源却不段减少.因为我国近海城市地下水的过度开采,地面下降,许多深井将被进一步封存,南水北调及河道水价很难下跌,所以大力治污,加大水的再生回收循环使用将为国策.华尔街预测十年之内,水工业将为我国的主要产业之一.科兰之星装置在我国有极大的商业前景.