目   录

第一章  总  论	1

1.1  项目提出的背景和评价任务的由来	1

1.2  编制依据	3

1.3  评价目的和指导思想	5

1.4  评价重点	6

1.5  评价级别	7

1.6  评价范围	7

1.7  评价标准	8

第二章  项目所在地区域环境概况	11

2.1  自然环境概况	11

2.2  自然生态环境	14

2.3  社会经济环境	16

2.4  环境功能规划	18

2.5  环境敏感因素分析	18

第三章  工程概况和工程分析	20

3.1  工程概况	20

3.2  工程分析	22

3.3  环境影响因素分析	26

3.4  污染物治理情况分析	29

3.5  采取措施后污染物排放情况	33

3.6  厂址合理性分析	35

3.7  工艺先进性分析	36

第四章  环境空气影响评价	37

4.1  环境空气质量现状调查	37

4.2  评价区气象特征	38

4.3  环境空气质量影响预测	44

4.4  小结	50

第五章  水环境影响评价	51

5.1  水环境概况	51

5.2  地表水环境影响分析	51

5.3  地下水环境影响分析	52

5.4  小结	53

第六章  声环境影响评价	54

6.1  噪声现状监测与评价	54

6.2  声学环境影响评价	56

6.3  噪声污染防治对策	59

第七章  固体废物环境影响评价	61

7.1  工程固体废物排放状况分析	61

7.2  固体废物特性分析	62

7.3  尾矿库选址的合理性分析	62

7.4  尾矿环境影响分析	65

7.5  洪水期尾矿库防护及水外排影响分析	67

7.6  小结	67

第八章  生态环境影响分析	69

8.1  评价区生态环境现状	69

8.2  项目对生态环境的影响分析	70

8.3  生态环境保护措施	72

第九章  污染综合防治对策	74

9.1  污染物排放总量控制指标	74

9.2  污染综合防治措施	75

9.3  生产管理	77

9.4  项目污染防治措施	77

第十章  环境管理和监测	78

10.1  环境管理	78

10.2  环境监测	82

第十一章  环境经济效益分析	85

11.1  社会效益分析	85

11.2  经济效益分析	86

11.3  环境效益分析	87

11.4  小结	88

第十二章  结论与建议	89

12.1  环境质量现状	89

12.2  工程分析	89

12.3  环境空气影响评价	90

12.4  水环境影响分析	91

12.5  固废环境影响分析	91

12.6  生态环境影响分析	91

12.7  声学环境影响分析	92

12.8  污染防治对策	92

12.9  结论	92

12.10  建议	94

附件：1.岚县XXX选矿厂《关于岚县XXX选矿厂年产30万吨一期10万吨精矿粉新建工程环境影响评价委托书》2005年5月

2.《关于新建岚县XXX选矿厂批复》岚县发展计划局 岚计字[2005]22号 2005年4月15日

3.土地租赁合同。2005年4月16日

附表：建设项目环境影响审批表

# 第一章  总  论

## 1.1  项目提出的背景和评价任务的由来

1.1.1项目提出的背景

钢铁是工业的粮食，钢铁工业是国民经济的支柱产业之一。我国是世界上第一产钢大国，充足的钢铁材料保证了国内经济发展的需求。铁矿石是钢铁工业的主要原料，钢铁行业要保持快速发展，就必须要有矿产加工企业为其提供足够的原料。

我国有较丰富的铁矿资源，据有关资料报道，全国总储量为443亿吨，山西省在储量较大的九个省区中位于辽宁、四川、河北之后，居全国第四位。本工程所在的岚县及其周边地区有着丰富的矿产资源，其采矿及选矿业较为发达。

岚县矿山以赤铁矿（Fe2O3）为主，伴相当数量的褐铁矿(Fe2O3.nH2O）、磁铁矿（Fe3O4）和菱铁矿（FeCO3）。大部分矿体以品位30-40％为主，属贫矿，直接入炉冶炼能耗高、不经济，必须经选矿富化后进一步造块以供冶炼，方能产出优质、低耗的合格生铁，而且相对产品附加值也高。岚县有相当储量的磁性赤铁矿(r-Fe2O3）和磁铁矿，可供单一磁选，此种选矿方式相对简单，投资省、见效快，为当地矿业发展开创了一条新路。据冶金文献介绍，矿石中TFe/FeO≤2.7，即可用于单一磁选方式。三鑫实业有限公司曾取样分析（三鑫实业有限公司所用原矿与XXX选矿厂所用原矿同属岚县矿，矿质基本相同），TFe=38%，FeO=19%，TFe/FeO=2≤2.7，说明该种矿石适合磁选，进一步说明当地适合搞磁选。

党的十五届五中全会审议并通过的“十五”规划建议和实施西部大开发的战略布局，有力地推动了国民经济的持续快速健康发展；加之全球经济的复苏，为冶金行业的发展提供了良好的机遇，为了充分发挥当地资源优势，岚县XXX选矿厂决定一期投资99万元，新建一条年产精矿粉10万吨的选矿生产线。该选矿生产线位于岚县上明乡前河村西北3.0km，上明村南2.5km处的荒坡上。该选矿生产线的建设，不仅经济效益较为可观，而且可以安排当地农村富余劳动力，增加地方和国家税收，具有重要的意义。

1.1.2评价任务的由来

根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规规定，本工程应进行环境影响评价，为此，岚县XXX选矿厂于2005年5月15日正式委托煤炭工业邯郸设计研究院环保工程所进行该项目的环境影响评价工作（委托书附后）。

接受委托后，我单位立即组织课题组成员对现场进行了踏勘，了解了拟建选矿厂周围主要工业污染状况，收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展等自然、社会环境概况，进行了工程特点和环境特征分析，并对环境影响因子和评价因子进行了筛选，根据国家及省内有关规定进行评价等级确定，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本评价范围及工作内容深度，并征求了环保主管部门对工程的要求，编制完成了《岚县XXX选矿厂年产30万吨一期10万吨精矿粉新建工程环境影响报告书》并提交建设单位，由建设单位报请岚县环保局组织审批。

## 1.2  编制依据

1.2.1任务依据

（1）岚县XXX选矿厂《关于岚县XXX选矿厂年产30万吨一期10万吨精矿粉新建工程环境影响评价委托书》2005年5月15日（附件一）。

（2）岚计字[2005]22号“关于新建岚县XXX选矿厂批复”。2005年4月15日（附件二）。

（3）土地租赁合同。2005年4月16日（附件三）。

1.2.2法律、法规依据

1．《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日；

2．《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

3．《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月国务院令284号；

4．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月；

5．《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；

6．《中华人民共和国水土保持法》，1991年6月29日；

7．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日；

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日；

9．《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

10．国务院国发[1996]31号《关于环境保护若干问题的决定》，1996年；

11．《土地复垦规定》，中华人民共和国国务院，1989年1月1日；

12．《全国生态环境保护纲要》。2002年11月26日，国发[2000]38号；

13．国家发展计划委员会、国家环境保护总局计价格[2002]54号“国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知”，2002年3月28日；

14．国家环保总局第十四号令《建设项目环境保护分类管理名录》，2003年1月1日；

15．《山西省环境保护条例》，1997年7月；

16．《山西省大气污染防治条例》，1996年12月3日；

17．《山西省工业固体废弃物污染防治条例》，1999年7月30日；

18．山西省人民政府晋政发[1997]1号“山西省人民政府关于印发山西省贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》的实施办法的通知”，1997年1月；

19．“关于印发《山西省环境保护局建设项目环保管理办法》的通知”，晋环发[2002]193号，山西省环境保护局；

20．山西省人民政府晋政发（1999）59号《印发山西省贯彻国务院关于进一步开展资源综合利用意见实施方案的通知》；

21．《山西省水环境功能的划分（试行）》（DB14/67-94）（试行）；

1.2.3技术依据

（1）《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1—2.3—93）；

（2）《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ/T2.4—95）；

（3）《环境影响评价技术导则》（非污染生态影响）（HJ/T19—

1997）；

（4）《山西省建设项目环境影响评价管理技术规定及其细则》1990年;

（5）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204—8）；中华人民共和国水利部，1998年2月5日；

（6）《工矿和工程建设区水土保持技术规范》（DB/14—274—91）。

## 1.3  评价目的和指导思想

1.3.1评价目的

（1）通过评价弄清评价区周围环境特征、污染源分布及工农业生产状况，了解拟建项目所处区域的功能区划和当地环保要求。

（2）通过分析选矿工艺技术特点，说明采取的工艺流程方案和污染物治理措施的可行性。

（3）按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其它相关规定的要求，分析尾矿库选址的可行性，并提出尾矿处置方案。

（4）根据预防为主，防治结合的原则和污染物总量控制的要求，规定避免污染、减少污染和防止破坏环境的对策措施，实现“总量控制、达标排放”的要求。

（5）通过对各环境要素的评价，结合国家及地方环保政策的要求，最终从环保角度回答工程的可行性、厂址的合理性，为工程设计和环境管理提供科学依据。

1.3.2指导思想

（1）认真贯彻各项环保法规，坚持“达标排放、总量控制”的原则，始终贯彻“清洁生产”的精神和“可持续发展”战略思想。

（2）根据拟建生产线对环境的破坏和污染特点，认真做好工程分析，对选矿水闭路循环系统进行可靠性论证，弄清污染物排放点、排放量、排污特点等情况。

（3）对工程采取的环境保护措施、污染治理措施进行分析和评述，提出有针对性、操作性强的补充措施。

（4）坚持实事求是的科学态度，报告书力求做到内容全面、重点突出、评价结果明确可信，防治对策切实可行。

（5）考虑评价区自然和社会环境特点，规定有效的生态保护措施，加强生态环境保护。

评价力求遵循“简便、经济、实用、可靠”的原则，评价过程中要始终强调实用性，评价结果最终将落实在改善评价区环境和环境工程治理措施上。

## 1.4  评价重点

根据本项目的特点，确定本次评价以固废作为重点，对环境空气、水环境、噪声和生态进行一般影响评价。在工程分析方面，重点评价建设项目的工艺特征、清洁生产要求和完善可行的污染防治措施及全厂废水闭路循环不外排的可靠性。

## 1.5  评价级别

根据《建设项目环境保护分类管理名录》，黑色金属矿采选项目的环评为报告书级别。

根据《山西省建设项目环境影响评价管理技术规定》及有关细则和项目所处地区环境现状、工程排污特征等因素，评价等级确定结果及依据例于表1—1。

表1—1  评价等级确定结果及依据

| 1.6 评价范围 环境要素 | 指 标 | P值 | 确定的依据及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 选矿 |  |
| 环 境 空 气 | 环境特征指标（P1） | 2 | 三类地区 |
|  | 环境质量现状（P2） | 4 | 安全角度出发 |
|  | 建设项目规模（P3） | 0 | 不足三级 |
|  | 环境特征、行业类别（P4） | 6 | 二类行业 |
|  | 环境质量目标（P5） | 3 | 大气环境质量二级 |
|  | P综 | 15 |  |
| 地 下 水 | 环境特征指标（P1） | 2 | 广大农村地区 |
|  | 环境质量现状（P2） | 4 | 安全角度出发 |
|  | 建设项目规模（P3） | 0 | 不足三级 |
|  | 环境特征、行业类别（P4） | 6 | 二类行业 |
|  | 环境质量目标（P5） | 4 | 地下水生活饮用水标准 |
|  | P综 | 16 |  |

根据《环境影响评价技术导则》，结合本工程特点及所处区域的环境特征来确定本次评价范围。

① 环境空气评价范围

本次环境空气影响评价范围以厂址为中心，南北各延伸3.5公里, 东西各延伸 3.5公里，整个评价范围为49平方公里。评价范围内覆盖的主要村庄有前河村、上明村。

② 地表水环境影响评价范围

本工程生产废水回用于生产，生活污水用于洒水抑尘，不外排，因此对地表水不产生影响，重点评价废水闭路循环不外排的可靠性。

③ 地下水评价范围

本地区地下水资源相对丰富，根据本地区地下水径流、补给、排泄等条件的初步分析，评价确定地下水评价范围为：重点是厂址范围及尾矿库区，综合评价选矿厂对前河村和上明村地下水污染的影响情况。

④ 固体废物

主要为选矿厂所产生的尾矿、干选废石和少量的生活垃圾。

⑤ 声学环境评价范围

由于工程距离周围村庄较远，本次声环境影响评价范围确定为厂界周围，以保证厂界噪声达标为目的。

⑥ 生态环境

以XXX选矿厂工业场地、尾矿库等有关影响区为中心，在适当扩大的基础上进行。

## 1.7  评价标准

1.7.1质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准；                               单位：mg/Nm3

| 取值时间 标准值 项 目 | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP |  | 0.30 | 0.20 |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| PM10 |  | 0.15 | 0.10 |

（2）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中Ⅲ类标准；                             单位：mg/L（除pH外）

| 污染物 | PH | 总硬度 | Fe | Pb | 细菌总数 | 大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5—8.5 | ≤450 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤100 | ≤3.0 |

（3）环境噪声：执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中2类标准。                                单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

1.7.2排放标准

（1）生产废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准；

| 时段 | 污染源 | 浓度 | 最高允许排放速率 （kg/h） |  |  |  |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
|  |  |  | 15M | 20M | 30M | 40M | 50M | 60M |  |  |
| 新污染物 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 5.9 | 23 | 39 | 60 | 85 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）厂界噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中Ⅱ类标准。                                  单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ | 60 | 50 |

1.7.3其它

工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB189599-2001）。

1.7.4环境保护目标

评价区内基本为广大农村地区，无旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气、生态环境、声环境、水环境、村庄居民。

环境空气：评价区内环境空气质量达到环境空气质量二级标准；

声学环境：厂界噪声达标，周围村庄声学环境质量达标；

地下水：评价区内地下水质量达到地下水质量Ⅲ类标准；

生态环境：保持区域生态环境的生物多样性，减轻尾矿库带来的生态影响、防止水土流失、保护区内植被。

# 第二章  项目所在地区域环境概况

## 2.1  自然环境概况

2.1.1地理位置

岚县位于山西省西北部，吕梁地区北端，介于北纬38º12'00"—38º36'11"，东经111º21'43"—111º50'02"之间。县境东与静乐县交界，西与兴县为邻，南与方山、娄烦接壤，北与苛岚毗邻。县境东、西、南、北的边界分别为上井乡黄家嫣村、敦厚乡李家湾村、梁宋庄乡南岔村、河口乡山阳会村。全县南北长66.5公里，东西宽42公里，总面积1508.9平方公里。

岚县XXX选矿厂位于岚县上明乡前河村西北3.0公里的荒坡上，交通较为便利。

2.1.2地形、地貌

岚县的地势大体西北高东南低。北、西、南三面有石山环绕，东部为黄土丘陵，中间为盆地。全县平均海拔为1414.6米。其中最高点为大蛇头乡水沟子村于家睑，海拔2275米。最低点为兰家舍乡曲立村岚河岸，海拔1130.5米。

地貌形态可分为山地、丘陵、平川、沟谷四种地貌类型。岚县山地总属吕梁山系，约占全县面积的50％。丘陵地带约占全县面积的35%，主要分布在东部山区，将岚河盆地和静乐宽谷分割开来。岚县平川包括有城川、普明川、上明川、下川，另有八道定坪，在合会沟与普明川之间，东西长约5公里，南北宽约4公里，具有黄土塬的性质，以上四川一坪合称岚河盆地，占全县面积的15％。沟谷有大蛇头川、河口川、南川、榆湾川、张家湾川等5条。

本次拟选厂址位于前河村西北3000米，厂址周围地形属丘陵地形。

2.1.3水文、地质

2.1.3.1水文地质

根据地表水系分布及地质地貌情况，区域水文地质共划分为中高山基岩裂隙水区、黄土丘陵第四系孔隙水区（两个亚区）、河流谷地及洪积扇第四系孔隙水区（三个亚区）。其中中高山基岩裂隙水区主要分布在区域的北部、西部、南部山区，为前寒武系变质岩裂隙泉水，水量不大；黄土丘陵第四系孔隙水区分两个亚区：中等富水区主要分布在狮嫣、郝家山、阳坡、大赤土一线以东，岚城、麻会、刘家庄断层以西的黄土塬、梁区。基底为前震旦系变质岩，其上发育着第三系、第四系更新统地层。为第三系上新统及第四系地层的松散岩类孔隙水，水位25至50米，单井涌水量为2-5吨／时，但水层埋藏较深。弱水亚区包括阳坡、大赤土、狮嫣以西、以北，岚城河以东，普明河以南黄土丘陵区，基底为奥陶系石灰岩或三叠系砂岩，普遍缺失第四系下更新统，仅有第三系及第四系中、上更新统分布。

评价区为地下水富水区，水质类型以第四系孔隙水为主，松散岩类孔隙水的在当地也有一定分布，岩性为砂砾石、砂卵石、中细砂层，含水厚度为35-80米，但不同地区第四系孔隙水的埋藏深度有较大变化，从几到120m均可见该水层。从化学性质看，当地地下水为重碳酸钙型水，矿化度 0.25- 0.48g/l，PH 值为7.8，总硬度为9.9德国度。

2.1.3.2地表水

岚县境内的地表水有岚河、蔚汾河、榆湾河、舍安河以及岚漪河等。其中蔚汾河、岚漪河为黄河支流，向西流入黄河。岚河、榆湾河、舍安河为汾河支流。

岚河属汾河一级支流。其支流主要包括岚城河、普明河、上明河、衬会河、南川河等。评价区域内的主要地表水体为合会河，合会河属于上明河的支流，是一条季节性河流。

上明河为岚河中支，源出大沟壑东南麓；流经顾尾头、上明、斜坡，在东村与普明河汇合后流入岚河干流。全长21公里，流域面积 136.7平方公里。多年平均径流量956.9万m3，清水流量为0.14-0.457m3／秒。

2.1.4气象特征

本县地处中纬偏南地带，我国季风区北部边沿，平均海拔1414. 6米，比同纬度的忻、定盆地与黄河谷地都高，等温线向南偏移，成为晋西北冷舌的一部分。气温普遍偏低，日平均气温≥22℃的时间不足20天。年平均气温6.8℃，最热月是7月，平均21℃，最冷月为1月，平均-9.7℃。县内山谷风明显，根据气象站记录，一年中静风天气占46% ，西北风、西风、北风占32%，东南风、南风、东风占13%，北风、西南风占8％。年平均风速为2.2m/s，沙尘暴天气年平均2-3天，最多达8天。相对湿度多年平均57％。年均蒸发量位1820.3mm，盆地较大，山区较小。年均降水量为509.9mm，最多为7、8月份，最少为12、1月。县境地处内陆，且濒临内蒙古沙漠，冬季风来得早，退的迟，控制是见长，风力强；夏季风来得迟，退的早，控制时间短，风力弱。形成偏寒偏旱，风多雨少的气候总特点。

2.1.5矿产资源

岚县境内矿产资源比较丰富，有铁矿、铜矿、独居石与磷钇矿砂矿以及煤炭、石灰岩、白云岩、硅石、石英砂岩、水晶、白云母、绿柱石、花岗岩、大理岩、长石、磷矿等。其中铁矿有鞍山式铁矿、静乐式铁矿和热液型铁矿，局部地段还有沉积淋滤型山西式铁矿层位，贮量丰富。铜矿主要有变质细碧岩、绿泥片岩、角闪变粒岩等，总厚度为2000—2500米。煤炭资源分布在县东部及南部地区，均属于宁武、静乐煤田。由黄色、灰白色砂页岩夹灰岩及煤层组成，厚75—137米。煤质主要为气肥煤。

## 2.2  自然生态环境

2.2.1土壤

岚县全县土壤总面积2015745亩，占全县总面积的89%，其中耕种面积948650亩，其余为自然土壤。根据土壤类型可分为四个土类，15个亚类，分别为山地棕壤、褐土（淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、淡褐土性土、淡褐土）、灰褐土（淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土性土、灰褐土）和草甸土（褐土化浅色草甸土、灰褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土），占地面积分别为40471亩、1447983亩、527611亩和41189亩。

项目所在地位于上明乡，属灰褐土类型。

2.2.2植被

岚县现存的植被类型有落叶松、云衫林，油松林，油松、栎类林，山杨、白桦林等4种；土庄绣线菊、沙棘、虎榛、黄蔷薇灌丛，红酸刺、黄栌、连翘灌丛等3种；草地2种，农作物区3种，共12种。其中落叶松、云衫林分布在岚县北部的1700米以上的中高山阴坡，多为中幼林，林内灌木稀少。油松林分布在白龙山、南阳山北端 1600-1800米的中高山，多为中幼林，间有山杨混生。油松、栎类林零散分布在1500-1700米的中山地带。灌木丛多为次生灌木，分布在中山阴坡、半阴坡、林间空地及林地边沿。农作物主要有莜麦、马铃薯、胡麻，谷子、玉米、高粱等农作物。

评价区内无主要植被、农作物和灌草。

2.2.3动物

据初步统计，全县有脊稚动物93种，其中哺乳类33种、鸟类41种、爬行类7种、两栖类3种、鱼类9种，昆虫类低等动物难以数计。

评价区属典型的黄土丘陵区无大型的野生动物和被保护动物。

2.2.4厂区周围自然生态环境

厂区周围为典型的农业生态环境，分布有大面积的农田，主要农作物为小麦、玉米等。在评价区范围内未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等，生态环境较为单一。

## 2.3  社会经济环境

2.3.1行政区划和人口分布

岚县总面积为1514平方公里，人口16.18万，平均人口密度107人／平方公里。城区面积5平方公里，城区人口16300人，全县管辖15个乡。

拟建工程所在地隶属岚县上明乡，周围村庄分布情况见表2-1,

表2-1  项目所在区域居民分布情况

| 村庄名称 | 总户数 | 总人口 | 离选矿厂址方位和距离km |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前河村 | 240 | 1100 | SE | 3.0 |
| 上明村 | 300 | 1400 | N | 2.5 |

2.3.2工农业概况

2001年岚县全县工业总产值22520万元，农业总产值7202万元。相对于其它地区而言，岚县经济较为落后，目前为国家级贫困县之一。此外，因岚县地处汾河水库的上游，在一定程度上限制了当地工业的发展。

当地农业生产占较大比重，但受当地地形、气候及土壤环境的影响。粮食作物以秋作物为主，有谷子、玉米、马铃薯、莜麦、糜子、黍子、黑豆、黄豆、绿豆、小豆、蚕豆、扁豆、荞麦等。夏粮作物主要是小麦、豌豆等，产量一般。

2.3.3交通运输

岚县1964年开始修筑第一条正式公路，至1986年，全县共建成干线公路3条，总长118km，县乡公路18条，总长203km，全为沙砾路面，全县20个乡镇全部通汽车，19个乡镇通公路。干线公路为白（家滩）会（里）线岚县段、忻（州）碛（口）线岚县段和店（儿上）临（县）线岚县段，均为三级公路，县乡公路主要有岚（县）岢（岚）线、马（铺）石（门子）线、岚祁县（县城至祁家庄乡）、天（众）舍（安）线、第（一沟）官（庄）线和岚（城）榆（湾）线，全部为沙砾路面，除马石线为三级公路外，均为四级公路。

2.3.4生活质量

2000年，岚县社会从业人员总数约为7.25万人，职工平均工资收入达4522元，农民人均纯收入为813元。

另外，岚县也较重视科教工作，各类专业技术人员逐年增加。幼儿园、小学、中学、职业高中以及其它设施，可基本满足当地居民的要求。随着科学技术的发展，绿色生态农业的兴起，岚县在利用本地资源开发绿色食品方面也有不少突破。

评价区范围内大部分地区地域广阔，人口稀少，居民以农业生产为主，区内有小型选矿厂分布。本区医疗卫生、文化条件及生活水平一般，总体上来说，评价区属于北方农村经济欠发达地区，文化娱乐设施较贫乏，文化精神生活总体质量不高。

## 2.4  环境功能规划

据到县规划部门调查了解，岚县尚未对本区域进行规划，本区域主要为农业耕作，厂区附近分布有一些小型选矿厂。根据厂址周围的自然环境概况，本评价区按农村地区对待。

## 2.5  环境敏感因素分析

按国家环保总局制定的《建设项目环境保护分类管理名录（第一批）》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本地区基本不属特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，本地区无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观，主要环境敏感因素表现在评价区水土流失严重，生态环境较脆弱、区域地下水环境、周围村庄居民及农业生态环境。

2.5.1大气环境敏感性分析

评价区范围内工业企业和居民较少，因而环境空气质量较好。大气污染来源主要以自然扬尘、交通公路扬尘及居民燃煤污染为主。根据工程大气排污特点，大气环境敏感性一般。

2.5.2地表水敏感性分析

离厂址最近的河流为合会河，距离厂址2公里，工程废水不外排，地表水环境不敏感。

2.5.3生态环境敏感性分析

本工程厂区生态环境以农业生态为主，植被覆盖度一般，且未见有国家级保护动物。但从工程特点来看，本工程的建设将会在一定程度上影响区域的生态环境状况，生态环境因素敏感性较强。

2.5.4地下水敏感性分析

根据以往监测资料，除大肠杆菌和细菌总数超标外，其余全未超标，这主要是由于周围村民吃水主要为浅水井，生活用水造成地下水受到污染，可见本区域地下水环境较好，未受到工业污染，地下水环境敏感性一般。

2.5.5声环境敏感性分析

距工业场地最近的村庄为上明村，位于工业场地北约2500m，从噪声监测结果来看，各监测点无超标现象，噪声环境敏感性一般。

2.5.6社会环境敏感性分析

距工业场地最近的村庄有前河村、上明村两个村庄，从村落环境保护方面考虑，环境因素敏感性一般。

# 第三章  工程概况和工程分析

## 3.1  工程概况

3.1.1项目名称

岚县XXX选矿厂年产30万吨一期10万吨精矿粉工程

3.1.2建设单位：岚县XXX选矿厂

3.1.3建设性质：新建

3.1.4建设地点

本工程XXX选矿厂位于岚县上明乡前河村，行政区划隶属岚县，地理坐标介于北纬38º12'00"-38º36'11"，东经111º21'43"-111º50'02"之间。

XXX选矿厂拟建工程厂址距前河村西北3.0公里，地理位置见图3-1。

3.1.5建设规模、建设内容

3.1.5.1建设规模

建成后年产30万吨一期10万吨精矿粉。

3.1.5.2主要建设内容

本次工程为新建工程，所以厂房及设施全部为新建，主要工程内容见表3-1。

表3—l  工程主要建设内容列表

| 序号 | 系统名称 | 主要建设内容、建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统 | 主厂房、破碎、球磨、磁选、高频筛、皮带输送系统、原矿场、精矿场、沉淀池、循环水池等 |
| 2 | 辅助设施 | 清水池、排水渠、输电线、运输设备、场地硬化、尾矿库、办公、生活设施等 |

3.1.6工程投资及来源

一期工程投资99万元，资金来源为企业自筹。

3.1.7建设周期

项目建设周期5个月。

3.1.8工作制度和职工定员

XXX选矿厂年工作270日，每日3班，每班8小时。职工定员总人数20人，其中工人10人，管理人员10人。

3.1.9厂区平面布置

XXX选矿厂平面布置见图3—2。

厂址特点：（1）场地开阔，能够满足拟建工程生产布局的要求；（2）厂址距原矿产地30公里左右，交通运输方便；（3）紧邻尾矿库，尾矿输送道路短；（4）厂址有现成简易公路只需适当修筑平整。

3.1.10主要技术经济指标

表3—2  综合技术经济指标

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 选矿 |  |  |  |  |
| 1 | 选原矿能力 | t/d | 740.74 |  |  |
| 2 | 入选原矿品位 | ％ | 38 |  |  |
| 3 | 精矿粉品位 | ％ | 62 |  |  |
| 4 | 选矿回收率 | ％ | 82 |  |  |
| 5 | 精矿产量 | t/d | 370.37 |  |  |
| 6 | 钢球消耗 | kg/t | 0.22 |  |  |
| 7 | 衬板消耗 | kg/t | 0.06 |  |  |
| 二 | 尾矿 |  |  |  |  |
| 1 | 尾矿排放量 | 万t/a | 8.8 |  |  |
| 2 | 尾矿有效容积 | 万m3 | 48 |  |  |
| 三 | 供水供电 |  |  |  |  |
| l | 变压器容量 | KVA | 1600 |  |  |
| 2 | 总用水量 | m3/d | 2222.22 |  |  |
| 3 | 回水用量 | m3/d | 1969 |  |  |
| 4 | 生活水 | m3/ d | 0.8 |  |  |
| 四 | 劳动人事 |  |  |  |  |
| 1 | 在册职工总人数 | 人 | 20 |  |  |
|  | 其中：工人 | 人 | 10 |  |  |
|  | 管理人员 | 人 | 10 |  |  |
| 2 | 劳动生产率 |  |  |  |  |
|  | 选矿 | 吨矿/人年 | 5000 |  |  |
| 五 | 投资估算经济分析 |  |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 99 |  |  |
| 2 | 建设投资 | 万元 | 64 |  |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 35 |  |  |
| 4 | 铁矿石产品成本 | 元/吨 | 300 |  |  |
| 5 | 销售收入 | 万元 | 5500 |  |  |
| 6 | 税后利润 | 万元 | 100 |  |  |

## 3.2  工程分析

3.2.1选矿生产工艺分析

（1）矿粉类型及特征

本工程铁矿类型为岚县本地的原矿石，矿石平均品位38％，是典型的鞍山式贫磁铁矿，矿石中的铁矿物以磁铁矿为主，脉石矿物有石英、角闪石、绿泥石、方解石、白云母、绿帘石、金红石和磷灰石。

（2）矿物物理性质及供矿情况

矿石硬度      f=12—18

岩石硬度      f=8—10

矿石比重      3.2

矿石松散系数  1.5

入选原矿品位  38％

（3）XXX选矿厂主要生产设备

XXX选矿厂主要生产设备见表3—3。

表3—3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能球磨机 | Φ2.1×3米 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 2 | 节能球磨机 | Φ1.5×5.6米 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 3 | 螺旋分级机 | Φ1.5×10米 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 4 | 破碎机 | 400×600 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 5 | 破碎机 | 250×1000 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 6 | 给料机 | 980×1240 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 7 | 干选机 | Φ500×600 | 2台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 8 | 重选机 | Φ2000 | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 9 | 磁选机 | Φ900×1800 | 3台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 10 | 盘式回收机CP1008 |  | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |
| 11 | 高频筛6组12片 |  | 1台 | 连云港成晨矿山机械有限公司 |

（4）选矿生产工艺

选矿工艺由矿粉可选性试验结果确定，采用二级破碎、二级球磨、三级磁选的生产工艺。工艺流程见图3—3，产品平衡见表3—4。

工艺流程详述：

原矿石经给料机进入一级破碎机破碎，破碎后给入干选机选出废石，然后再进行二级破碎，同样经干选机将废石选出；干选后的精矿进一级球磨机细磨，磨完进入螺旋分级机分级，分级机返砂返回一级球磨机；溢流的进入重选机，重选完进入一级磁选机粗选，尾矿排出，选出的进入二级球磨机，球磨完进行二级磁选，尾矿排出；精矿浆再给入高频筛筛选，筛上的返回二级球磨机重磨，筛下的直接进入三级磁选机；磁选完的精矿浆排入沉淀池沉淀，经过沉淀后放于精矿堆场。磁选出的废矿通过自流进入尾矿库。

原矿堆

一级破碎机

二级破碎机

精矿堆

沉淀池

尾矿库

自备井

清水池

一级磁选机

三级磁选机

循环水池

分级机

球磨机

给料机

干选机

重选机

球磨机

二级磁选机

高频筛

废石

噪音

干选机

废石

噪音

粉尘

粉尘、

噪音

粉尘、

噪音

噪音

噪音

噪音

图3—3 XXX选矿厂工艺、污染流程图

| 名称 | 产率（%） | 产量 |  |  | 品位（%） | 含水量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T/h | T/d | T/a |  |  |
| 精矿粉 | 50.00 | 15.43 | 370.37 | 100000 | 62 | 8 |
| 干选废石 | 6.00 | 1.85 | 44.44 | 12000 | 8 | — |
| 尾矿 | 44.00 | 13.58 | 325.93 | 88000 | 14.8 | 42.96 |
| 矿石 | 100 | 30.86 | 740.74 | 200000 | 38 | — |

3—4产品平衡表

3.2.2公用工程情况

3.2.2.1给排水

（1）给水系统

本系统包括新水系统，回水给水系统。

新水给水系统，XXX选矿厂有120m深水井一口，采用3寸水泵两台。

回水系统：该选矿厂尾矿浆经尾矿泵进入尾矿库沉淀后，澄清水经回水加压泵，扬至XXX选矿厂复用水池直接供生产使用，本工程水平衡情况见图3—4。

2222.2 t/d

1.5 t/d

20.00 t/d

202.03 t/d

615.49t/d

1353.51 t/d

精矿带走29.67 t/d

666.66 t/d

1555.54 t/d

0.8 t/d

253.2 t/d

生活用水

选矿机

循环水池

254.0 t/d

水源

清水池

0.72 t/d消耗及喷洒地面

精矿堆

沉淀池

尾矿库

31.17 t/d

图3—4  工程项目水平衡图

本工程生活用水0.8t/d；循环水总量1969t/d，进入尾矿库的水量1555.54t/d，进入沉淀池的水量为666.66t/d，沉淀完之后进入精矿堆的水为31.17t/d，精矿带走29.67t/d，生产新水补充量254t/d。

（2）排水系统

生产用水均为循环使用，不外排。因使用的是旱厕，无澡堂和食堂，所以生活用水量很少，可以随地喷洒，用于抑制扬尘。

3.2.2.2供电

本项目用电是由岚县东村镇变电站提供。本公司采用一台1600KVA节能型变压器。

3.2.2.3供热

本选矿厂冬季不生产，职工人数少，无食堂、澡堂，所以生产过程不需要热源。

## 3.3  环境影响因素分析

本工程建设期较短，因此评价主要针对生产期进行排污分析。

3.3.1建设期污染排放情况分析

工程建设期为5个月，施工活动主要包括新建主厂房、清水池、沉淀池、循环水池、设备安装，辅助设施，地面硬化等。工业场地工程施工影响范围主要为新建厂区及邻近区域，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放以及生产设施建设对厂址区域自然、生态环境及周围居民生活的影响，这些影响随着选矿厂的建成也将自然消失。

3.3.2运行期污染排放情况分析

结合本新建工程内容及生产工艺各排污环节，环评经分析后将工程主要污染因素分述如下：

3.3.2.1大气环境影响因素分析

（1）铁矿石破碎粉尘

铁矿石在破碎过程中产生大量的含尘废气，工程未采取治理措施。

（2）输送转运过程粉尘

原料运入及产品外运、尾矿外运产生的污染影响，破碎后的矿石通过皮带输送转运过程中产生粉尘

（3）矿石球磨粉尘

矿石球磨过程中产生的粉尘。

（4）原矿场和料仓产生的粉尘

由上述分析可见，本新建工程大气污染主要集中体现在各起尘点面源排放的粉尘污染上，这是本类工程大气污染方面的一个显著特点。

3.3.2.2水污染影响因素分析

本工程水污染因素主要来源于选矿工序和生活污水，选矿工序产生的废水主要为精矿沉淀池滤液和尾矿水；生活污水产生量很少（0.72m3/d）。

（1）精矿沉淀池滤液

精矿沉淀池滤液工程全部循环使用。

（2）尾矿水

工程选矿产生的尾矿浆中含有大量尾矿水1555.54m3/d。工程拟将其送入尾矿库澄清沉降处理后循环使用。

（3）生活污水

工程生活污水产生量极少（0.72m3/d），工程拟将其直接用于喷洒地面抑尘。

3.3.2.3固体废物环境影响因素分析

工程产生的固体废物为选矿产生的尾矿、干选废石和少量的生活垃圾。

（1）尾矿

尾矿是选矿过程中产生的固体或粉状的废渣，尾矿的组成是铁矿石内含有的没有回收的脉石（如石英、方解石等）和硫、磷、钒等元素。

环评收集到的尾矿化学成份见表3—5。

表3—5 尾矿中化学成份（国内部分铁矿）(%)

| 成份 名称 | 总Fe | Fe0 | Fe203 | SiO2 | Mg0 | Ca0 | Mn0 | A1203 | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖山铁矿 | 7.40 | 4.65 | — | 71.98 | 2.93 | 3.37 | — | 3.74 | 0.026 | 0.075 |

本工程采用二级破碎，二级球磨，三级磁选的选矿工艺，尾矿粒度较细。工程产生尾矿8.8万吨/年。尾矿浆从选矿厂排出后流入厂址东侧的尾矿库存放，该沟南北长800m，东西宽20-30m，深30m左右，库容约为60万m3，有效库容是48万m3。另外企业计划将尾矿进行再加工处理，将尾矿加一定量的水泥，制成空心砖，提高经济效益，解决环境问题，为城市提供大量的建筑材料。因此尾矿库完全可以满足该选矿厂的需求。

（2）干选废石

干选废石每年产生1.2万吨（合0.38万m3）。干选废石外形规则，有相应的使用强度（2~4MPa），是很好的建筑材料，可以用作选矿厂道路的硬化铺设、尾矿库坝体的建设、工民建中混凝土的石子等。

（3）生活垃圾

生活垃圾的产生量为每年5.4吨，因产生量不大，而且要集中送往垃圾厂处理，所以对附近的环境不会造成影响。

3.3.2.4噪声环境影响因素分析

工程主要噪声源为破碎机、球磨机和泵等设备运行和生产操作产生的噪声，工业场地与周围村庄距离较远，生产噪声对其影响较小。

3.3.2.5生态环境影响因素分析

（1）该选矿厂尾矿产生量8.8万吨/年，将占用大量的土地面积，从而改变土地的使用功能。

（2）工程生产过程中产生的粉尘如不加以有效控制，会对局部大气环境造成污染。

## 3.4  污染物治理情况分析

3.4.1环保治理措施

针对生产工艺过程中产生的污染，本环评提出了相应的强化治理措施。

3.4.1.1粉尘污染治理措施

（1）对破碎工序起尘点，环评首先要求业主单位规范作业，科学操作，并采用集尘罩和袋式除尘器，这样，可减少粉尘量95%以上。

（2）对球磨工序起尘点，环评要求采用湿法操作，这样将不会产生粉尘。

（3）对物料输送转运点粉尘污染，在皮带运输方面环评要求封闭皮带，落料点增加洒水设施，效率可达95％以上；在原料和产品、尾矿的运输上环境要求进行道路硬化，运输时加盖蓬布，避免道路扬尘。

（4）对于原矿场和料仓产生的粉尘，环评要求设置密闭式原矿仓和料仓，抑尘可达95%以上。

其次要求在整个生产厂区建立厂房，实施密闭式生产，这样将会产生良好的抑尘效果。

3.4.1.2废水污染治理措施

（1）生产用水循环使用分析

本新建工程选矿工序生产用水全部循环使用，不外排，环评经分析论证后认为，精矿沉淀池滤液和尾矿水均配备有循环池，可满足循环使用的要求，因尾矿库低于厂区，尾矿水自流入尾矿库，在循环使用过程中，当输水管道堵塞、断裂时也不会发生尾矿水外排事故，因此，尾矿库满足事故情况下尾矿水不外排要求。

（2）尾矿水对地下水水质影响分析

为了解尾矿水对周围地下水水质的影响，环评进行了大量调研工作，收集相关企业同类资料，其尾矿库进、出口水质监测结果列于表3—6中。

表3—6 尾矿库进、出口水质监测结果类比资料

| 项目 |  | pH | CODcr | B0D5 | Fe | TPb | TCu | THg | TAs | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口 | 测值范围 | 8.10—8.18 | 22.9—237 | 2.00—5.35 | 1.43—1.89 | 0.184—0.37g | 3.28—5.05 |  | 0.004 | 3.0—3.8 |
|  | 均值 |  | 87.9 | 3.04 | 1.75 | 0.293 | 4.18 |  | 0—004 | 3.4 |
| 出口 | 测值范围 | 8.33—8.46 | 7.63—49.6 | 2.00—3.6 | 0.626—1.61 | 0.010一0.023 | 0.010—0.041 | 0.106×10-4 0.491x10—4 | 0.004 | 1.5—2.2 |
|  | 均值 |  | 17.3 | 2.33 | 1.24 | 0.013 | 0.019 | 0.323×10—4 | 0.004 | 1.7 |
| 净化效率 |  |  | 80.3% | 23.4% | 29.1% | 95.6% | 99.6% |  |  | 50.00% |

由表3—5可见，相关企业的尾矿库出口水质符合《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中I时段一级标准要求，同时，据山西省环境监测中心对相关企业的尾矿库库区上、下游监测井监测资料显示，其相关企业的尾矿库库区周围地下水质良好，没有受到尾矿库渗漏水的影响，但为慎重起见，环评要求建设单位在对尾矿库区做必要防渗处理的同时，在尾矿库区上、下游应设观测井，定期对地下水进行监控。

（3）生活污水的处理

由工艺分析及水平衡分析可见，本工程项目生活污水产生量极少（0.72m3/d），因此环评认为可随意泼洒抑尘，这样既节约了水资源，又避免了对周围环境的影响。

3.4.1.3固体废物处置方案

运营期主要固体废物为尾矿、干选废石和少量生活垃圾。

（1）尾矿的处理

工程拟将选矿厂产生的尾矿送至尾矿库处理，选矿厂每年排出的尾矿8.8万吨，尾矿堆积干容量l.37t/m3，每年尾矿堆积体积为6.42万m3，尾矿库经库容计算，当尾矿坝体堆高30米时，有效库容为48万m3，企业计划将尾矿进行再加工处理，将尾矿加一定量的水泥，制成空心砖，提高经济效益，解决环境问题，为城市提供大量的建筑材料，因此尾矿库完全可以满足该选矿厂的需求。

（2）干选废石的处理

干选废石外形规则，有相应的使用强度（2~4MPa），是很好的建筑材料。本工程每年产生1.2万吨（合0.38万m3）干选废石，可以用作选矿厂道路的硬化铺设、尾矿库坝体的建设、工民建中混凝土的石子等。

（3）生活垃圾的处理

生活垃圾的产生量为每年5.4吨，因产生量不大，而且要集中送入垃圾厂处理，所以对附近的环境不会造成影响。

3.4.1.4噪声治理方案

由前述可知，本新建工程选矿工序主要产噪设备均会对周围声环境带来一定影响，针对不同噪声源，环评提出如下处置方案：对该公司产噪设备噪声污染。首先，在设备选型上，优先考虑选用高效低噪设备，此外，对主要设备采取屏蔽、隔声、减振、绿化厂区等措施，进一步降低其声源声级值，采取以上措施后，据类比资料，可降噪约10—20dB（A）以上。

3.4.1.5生态保护措施

由于本工程尾矿库的建设会对生态环境产生影响，本环评要求，建设单位在生产过程中，对厂区及尾矿库加强管理，并制定详细绿化方案，并报有关部门备案，作为竣工验收的一项指标，加以考核。

3.4.1.6事故污染防治措施

本环评经对同类型企业调研后认为，本工程生产过程中，可能会发生尾矿库边坡、坝体坍塌的事故。

对于上述事故情况，本环评提出了防治措施：首先，尾矿坝体的设计要有资格的设计部门进行设计，在施工时进行严格的工程监理，其次，在对尾矿的处理中，严格按本环评所推荐的流程进行操作。

## 3.5  采取措施后污染物排放情况

由上述对本新建工程各污染环节的分析，根据本环评要求采取一定的治理措施后，污染物排放情况列于表3-7～表3-10中。

表3—7  大气污染物排放量统计

| 污染源 | 排气温度 （℃） | 产生量 （t/a） | 治理措施 | 除尘效率 /% | 排放量 （t/a） | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．破碎 | 常温 | 31.2 | 集尘罩,袋式除尘器 | 95 | 1.56 | 15 |
| 2.输送转运点 | 常温 | 20.8 | 硬化道路、 封闭皮带 | 95 | 1.04 | — |
| 3.原矿堆、料仓 | 常温 | 24.2 | 建密闭原矿堆和料仓 | 95 | 1.21 | 15 |
| 小计 |  | 76.2 |  |  | 3.81 |  |

表3—8  水污染物排放量统计

| 污染源 | 排水量（m3/d） | 环评采取的治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.精矿沉淀池滤液 |  | 循环使用 |
| 2.尾矿水 | 1555.54 | 做好尾矿水回用，澄清沉降后循环使用 |
| 3.生活污水 | 0.72 | 洒水抑尘 |

表3—9  主要噪声源噪声级

| 噪声源 | 数量 | 噪声级dB（A） | 环评采用的治理措施 | 强度（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.破碎机 | 2台 | 105 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 | 80 |
| 2.球磨机 | 2台 | 82 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 | 65 |
| 3.磁选机 | 3台 | 76 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 | 60 |
| 4.干选机 | 2台 | 80 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 | 61 |
| 5.高频筛 | 1台 | 85 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 | 70 |

表3—10  固体废物排放情况

| 固废名称 | 产生量 | 环评采取的处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾矿 | 8.8万t/a | 送入尾矿库之后再进行制砖 | 8.8万t/a |
| 干选废石 | 1.2万t/a | 铺路、外卖或填入废石场 | 1.2万t/a |
| 生活垃圾 | 5.4t/a | 送入指定的生活垃圾场处理 | 5.4t/a |
| 合计 | 100002.7t/a |  | 100002.7t/a |

## 3.6  厂址合理性分析

3.6.1厂址分析

XXX选矿厂位于岚县上明乡前河村的荒坡上，距离前河村3.0公里，上明村2.5公里。选矿厂建在此处，交通运输方便，且运输线路附近无居民区。尾矿库相距较近，有利于尾矿浆的排放和回水利用，选矿厂废水的处理与复用、粉尘的治理，尾矿库防洪建设，回水利用及避免因生产活动改变地下水赋存条件影响周围村民正常用水等均为在此处建厂的先决条件。在实施了上述环保措施的前提下，该厂址基本可行。

3.6.2厂址综合分析结果一览表

在以上分析基础上，综合考虑区域发展规划、卫生防护距离、运输条件、水、电供应和村庄距离等情况，并列于表3-11。

表3—11  厂址综合分析

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域发展规划 | 地理位置偏僻，岚县对该区域尚未作出明确规划要求 |
| 2 | 卫生防护距离 | 厂界距居民集中区2500m |
| 3 | 厂址周围敏感点 | 经环评现场踏勘， 厂址周围环境敏感点为村庄 |
| 4 | 运输条件 | 此地交通便利,运输条件良好 |
| 5 | 水、电供应 | 水、电均能充足供应 |
| 6 | 环境质量现状 | 从以往的监测数据来看，此处环境空气 质量良好 |

## 3.7  工艺先进性分析

（1）岚县XXX选矿工程建设可以充分发挥当地资源优势，利于当地社会经济发展。

（2）选矿厂采用山西省选厂普遍的球磨、磁选工艺，技术成熟可靠，产品品位、金属回收率均较高。

（3）工程配套的环保措施和生态保护措施要完善，污染物要达到达标排放。按照本环评要求进行污染治理，污染物的排放会得到有效控制，能做到达标排放。

# 第四章  环境空气影响评价

## 4.1  环境空气质量现状调查

太原理工大学在做《岚县三鑫实业有限公司新建30万吨选矿厂项目环境影响报告书》时，曾对普明镇、刘家庄等地进行过环境空气质量监测。本项目所在地前河村与普明镇、刘家庄相距不到10公里，而且在此前后没有大的污染项目的建设，所以本次环评选用普明镇及刘家庄的环境空气现状监测资料。

4.1.1监测点及监测项目

监测点：普明镇、刘家庄

监测项目：TSP、SO2和PM10三项。

4.1.2监测时间

2003年8月29日至2003年9月2日，连续监测5天，每天连续24小时监测，其中TSP、PM10每天采样12小时，SO2每天采样为18小时。

4.1.3评价标准

本次评价采用GB3095—1996《环境空气质量标准》的二级标准，其标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准值    单位：mg/Nm3

| 项 目 | 日平均 | l小时平均 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 0.30 |  |
| SO2 | 0.15 | 0.50 |
| NO2 | 0.12 | 0.24 |

4.1.4监测结果分析

从普明镇及刘家庄监测点的监测结果表明，该地区环境空气污染相对较轻，监测点监测数据均在GB3095—1996《环境空气质量标准》二类区的二级标准限值以内。各污染物评价指数均小于1，所以评价区环境空气质量现状较好，尚有一定的环境容量，具体结果见表4-2环境空气质量现状日均浓度监测统计表。

表4-2  环境空气质量现状监测日均浓度统计mg/Nm3

| 4.2 评价区气象特征 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 超标数 | 超标率(％) | 最高一次超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普明镇 | TSP | 0.157～0.225 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0.015～0.031 | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0.102～0.135 | 0 | 0 | 0 |
| 刘家庄 | TSP | 0.116～0.149 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0.011～0.031 | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0.039～0.069 | 0 | 0 | 0 |

4.2.1气象特征

岚县地处内陆，属温带大陆性季风气候，气候干燥，温度变化大，冬季寒冷、多沙，夏季炎热、多雨。多年平均气温6.8℃，最高气温36.4℃，最低气温-30.5℃，县境内西部山区气温较东部偏低。年平均降水量509.9mm，降水多集中在7-9月，年平均蒸发量1820.3mm，年平均相对湿度57%。全年无霜期126天。本地区的多年平均风向为西北风，但夏季以东风居多，多年平均风速2.2m/s。

4.2.2地面风场

根据岚县气象站近三年3次/日（08、14、20）地面风观测资料，统计出评价区全年及四季风频、风速和污染系数，结果见表4-3，风频玫瑰图见图4-1。

由表4-3及图4-1可知，评价区最多风向为NW风，次多风向为WNW风，三年平均风速2.23m/s。评价区全年及四季静风出现频率均较高，春、夏、秋、冬季及全年的静风频率分别为13.31%、19.35%、21.49%、25.79%和20.03%。

春季最多风向为NW风，频率为21.67%，其次是W风，频率为12.78%；季平均风速3.52m/s；污染系数最大为NW，频率为19.77%，次之为W，频率为13.27%，表明春季厂址SE和E方向为易受本工程影响的区域。

夏季最多风向为E风，频率为18.82%，SE风和NW风（频率分别为9.14%和7.53%）处于第二和第三位；季平均风速1.63m/s；污染系数最大为E，频率为19.24%，次之为NNE和SE，频率为10.14%和9.0%，该风向的下风向为易受污染区。

秋季最多风向为NW风，频率为12.37%，NNW风位居其后，频率为10.75%；季平均风速2.07m/s；污染系数最大为E，频率为12.99%，次之为NW，频率为11.99%，上述风向下风向在该季节最受本工程影响。冬季的最多风向和次多风向为NW和WNW风，频率分别为13.55%和10.03%，平均风速1.73m/s；污染系数最大的风向W风，频率为11.37%，其次为ESE风和NW风，对上述风向下风向和影响均应重视。

图4-1  风频玫瑰图

表4-3  评价区四季及全年风频（%）、风速（m/s）及污染系数（%）统计表

| 季节 | 春 |  |  | 夏 |  |  | 秋 |  |  | 冬 |  |  | 全年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 风向 | 风向 频率 | 平均 风速 | 污染 系数 | 风向 频率 | 平均 风速 | 污染 系数 | 风向 频率 | 平均 风速 | 污染 系数 | 风向 频率 | 平均 风速 | 污染 系数 | 风向 频率 | 平均 风速 | 污染 系数 |
| N | 4.44 | 2.88 | 6.41 | 2.87 | 1.33 | 5.57 | 3.23 | 1.33 | 7.00 | 3.23 | 0.66 | 12．12.32 | 3.43 | 1.66 | 6.81 |
| NNE | 0.37 | 0.30 | 5.13 | 2.87 | 1.08 | 6.85 | 0.72 | 0.85 | 2.44 | 0.72 | 0.30 | 6.04 | 1.17 | 0.86 | 4.48 |
| NE | 2.96 | 3.31 | 3.72 | 2.51 | 1.09 | 5.94 | 1.79 | 0.86 | 6.00 | 2.15 | 0.93 | 5.82 | 2.35 | 1.69 | 4.58 |
| ENE | 2.22 | 2.77 | 3.33 | 2.87 | 2.20 | 3.36 | 3.23 | 1.63 | 5.71 | 1.79 | 0.54 | 8.34 | 2.53 | 1.84 | 4.53 |
| E | 1.11 | 2.67 | 1.73 | 14.34 | 2.13 | 17.36 | 8.96 | 1.66 | 15.56 | 4.66 | 1.57 | 7.47 | 7.32 | 1.91 | 12.63 |
| ESE | 8.15 | 2.72 | 12.45 | 9.32 | 2.76 | 8.71 | 3.23 | 1.92 | 4.85 | 3.58 | 1.06 | 8.50 | 6.05 | 2.38 | 8.38 |
| SE | 7.41 | 3.89 | 7.92 | 8.60 | 2.49 | 8.91 | 2.51 | 2.20 | 3.29 | 0.72 | 1.70 | 1.07 | 4.79 | 2.95 | 5.35 |
| SSE | 2.22 | 2.33 | 3.96 | 2.87 | 2.41 | 3.07 | 0.36 | 0.70 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.27 | 1.97 |
| S | 1.85 | 2.72 | 2.83 | 1.79 | 1.40 | 3.30 | 2.15 | 1.10 | 5.63 | 1.43 | 0.80 | 4.50 | 1.81 | 1.52 | 3.93 |
| SSW | 1.11 | 3.67 | 1.26 | 2.15 | 2.60 | 2.13 | 1.43 | 2.00 | 2.06 | 0.72 | 1.00 | 1.81 | 1.36 | 2.44 | 1.84 |
| SW | 1.48 | 2.75 | 2.24 | 3.23 | 1.24 | 6.72 | 3.58 | 3.00 | 3.44 | 1.43 | 1.65 | 2.18 | 2.44 | 2.18 | 3.369 |
| WSW | 7.04 | 3.28 | 8.92 | 5.02 | 1.89 | 6.85 | 5.02 | 3.49 | 4.15 | 3.23 | 4.08 | 1.99 | 5.06 | 3.11 | 5.36 |
| W | 11.48 | 3.83 | 12.46 | 5.02 | 2.21 | 5.86 | 7.17 | 2.72 | 7.60 | 11.11 | 3.42 | 8.18 | 8.67 | 3.23 | 8.85 |
| WNW | 10.00 | 5.67 | 7.33 | 4.66 | 3.07 | 3.91 | 10.39 | 3.51 | 8.53 | 15.77 | 3.91 | 10.15 | 10.21 | 4.13 | 8.15 |
| NW | 17.41 | 5.44 | 13.30 | 6.81 | 3.14 | 5.59 | 13.62 | 2.63 | 14.93 | 13.26 | 2.87 | 11.63 | 12.74 | 3.70 | 11.35 |
| NNW | 7.78 | 4．4.60 | 7.03 | 4.66 | 2.05 | 5.86 | 9.32 | 3.66 | 7.34 | 11.11 | 2.80 | 9.99 | 8.22 | 3.35 | 8.09 |
| C | 12.97 |  |  | 20.41 |  |  | 23.29 |  |  | 25.09 |  |  | 20.49 |  |  |
| 均速 |  | 3.55 |  |  | 1.78 |  |  | 1.98 |  |  | 2.04 |  |  | 2.33 |  |

从全年统计结果看，岚县全年NW、WNW和W风出现频率最高，分别为13.55%、10.03%和8.67%，污染系数以NW、E和W风向为最高，平均风速2.23m/s。

4.2.3风向、风速、稳定度联合频率

大气污染程度不仅与风向、风速有关，还与日照引起的湍流强度有关。为综合反映湍流对大气污染的影响，为长期平均浓度预测提供参数，采用国标（GB3840-83）推荐的修订帕斯奎尔稳定度（P.S）分类法，根据岚县近三年定时观测的风向、向速、云量等地面气象资料将大气稳定度A-B、C、D、E-F四类进行了统计，分别代表不稳定、弱不稳定、中性和稳定类天气，其频率统计结果见表4-4。评价区风向、风速、稳定度联合频率见表4-5。

表4-4  岚县大气稳定度分类

| 稳定度 季节 | A—B | C | D | E—F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 22.06 | 9.5 | 61.2 | 7.24 |
| 夏 | 24.06 | 9.17 | 54.9 | 11.87 |
| 秋 | 15.12 | 7.4 | 46.8 | 30.68 |
| 冬 | 10.12 | 4.32 | 47.9 | 37.66 |
| 全年 | 17.84 | 7.60 | 52.7 | 21.86 |

表4-5 评价区全年风向、风速、稳定度联合频率（%）

| 风 向 风速 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0~1.5（m/s） | A~B | 0.81 |  | 0.81 | 0.41 | 1.22 | 0.95 | 0.68 | 0.28 | 0.41 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 1.08 | 0.54 | 1.63 | 0.95 | 4.32 |
|  | D | 0.68 | 0.81 | 1.08 | 0.27 | 1.22 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.41 | 0.14 | 0.68 | 0.68 | 0.95 | 0．81 | 1.36 | 0.68 | 10.70 |
|  | E~F | 0.41 | 0.68 | 0.174 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.14 |  | 0.41 | 0.27 | 0.14 | 0.41 | 1.08 | 1.63 | 2.03 | 1.49 | 5.01 |
| 1.5~3.0（m/s） | A~B | 0.28 |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 0.27 |  | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.14 |  |
|  | C | 0.09 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.27 | 0.54 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 |  |
|  | D | 0.09 |  | 0.41 | 0.54 | 1.36 | 1.36 | 0.81 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.81 | 0.81 | 0.54 | 0.54 | 0.27 |  |
| 3.0~5.0（m/s） | E~F | 0.27 |  |  |  | 1.36 | 0.41 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.68 | 0.95 | 0.95 | 1.36 | 0.68 |  |
|  | A~B | 0.14 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.41 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |  |
|  | C | 0.14 |  |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.54 | 0.14 | 0.55 | 0.41 |  |
| 5.0~7.0（m/s） | D | 0.09 |  | 0.14 | 0.14 | 0.68 | 0.54 | 0.54 |  | 0.14 | 0.14 |  | 0.27 | 1.08 | 1.63 | 1.90 | 0.41 |  |
|  | C |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.27 | 0.54 | 0.14 | 0.14 |  |
|  | D | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.27 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.81 | 0.41 | 1.36 | 1.90 | 1.22 |  |
| ≥7.0（m/s） | D |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.68 | 0.14 |  |  |  | 0.41 | 0.68 | 1.63 | 1.90 | 1.63 |  |

表4-5可知，全年以中性稳定度（D类）出现的频率最高，为52.70%，稳定类E-F次之，频率为21.86%，不稳定天气A-B和弱不稳定C类的频率分别为17.84%和7.60%。各季稳定度分类统计结果表明：春、夏、秋、冬四季均以D类为主，频率分别为61.2%、54.9%、46.8%和47.9%。其中，春、夏两季除D类外，不稳定天气A-B均位居第二，频率分别为22.06%和24.06%；秋、冬两季则以E-F类稳定天气居第二，频率分别为30.68%和37.66%。

## 4.3  环境空气质量影响预测

4.3.1大气扩散模式及参数的选择

4.3.1.1大气扩散模式的选择

采用《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ/T2.2—93）中推荐的模式进行预测，模式为：

（1）面源扩散模式

Cs=QπVσy0+σyσz0+σzexp−12Y2σy0+σy2+He2σz0+σz2对于本工程中无组织面源排放采用后退点源法计算，其公式为：

σy0=L4.3；σz0=He2.15式中，σy0和σz0分别为面源的水平及垂直尺度引起的初始散布尺度，本次评价：

式中：L和He分别为面源迎风面边长（m）和高度（m）。

（2）日平均浓度计算模式

日平均浓度由逐时地面浓度平均求得，计算公式如下：

Cdx,y,0=1ni=−1nCix,y,0

式中：Cd为日平均浓度，Ci为小时平均浓度。

4.3.1.2模式中有关参数的选择

（1）扩散参数

本次评价扩散参数依照导则推荐值，各类稳定度的扩散参数σy、σz及系数、幂指数γ1、α1、γ2、α2列于表4—6和表4—7；小风和静风（U10＜0.5m/s）时，扩散系数的系数见表4—8。

表4—6  横向扩散参数幂函数表达式数据

| 稳定度等级（P.S） | α1 | γ1 | 下风距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| A—B | 0.9077 0.8580 | 0.3538 0.4992 | 0—1000 ＞1000 |
| C | 0.9243 0.8852 | 0.1772 0.232l | 0—1000 ＞1000 |
| D | 0.9294 0.8887 | 0.1107 0.1467 | 0—1000 ＞1000 |
| E—F | 0.9252 0.8928 | 0.0709 0.0876 | 0—1000 ＞1000 |

表4—7  垂直扩散参数幂函数表达式数据

| 稳定度等级（P·S） | α2 | γ2 | 下风距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| A—B | 1.0430 1.6012 | 0.1068 0.0286 | 0—500 ＞500 |
| C | 0.9176 | 0.1068 | 0 |
| D | 0.8262 0.6320 0.5554 | 0.1046 0.4002 0.8108 | 0—1000 1000—10000 ＞10000 |
| E—F | 0.7864 0.5456 0.3687 | 0.0774 0.4017 2.0697 | 0—1000 1000—10000 ＞l0000 |

小风或静风时参数见表4—8。

表4—8  小风和静风

| 稳定度 （P，S） | γ1 |  | γ2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U10＜0.5m/s | 1.5m/s＞U10≥0.5m/s | U10＜0.5m/S | 1.5m/s＞U10≥0.5m/g |
| A—B | 0.93 | 0.76 | 1.57 | 1.57 |
| C | 0.55 | 0.35 | 0.21 | 0.21 |
| D | 0.47 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |
| E—F | 0.44 | 0.24 | 0.07 | 0.07 |

（2）污染源参数的选取

本工程大气污染物排放源强、排放参数见本报告工程分析章节。

4.3.2环境空气质量预测

4.3.2.1预测内容

本次环境空气影响预测主要针对选矿生产过程中排放的TSP及排放方式，根据所选模式及参数进行预测分析，预测因子为TSP，预测内容主要包括以下几个方面：

（1）选矿厂各污染源合计排放TSP小时轴线浓度分布。

（2）选矿厂各污染源合计排放TSP的日平均浓度预测。

（3）选矿厂各污染源合计排放TSP的年平均浓度预测。

4.3.2.2评价标准

对预测结果的分析评价采用表4—9中所列标准进行。

表4—9  气相污染物预测结果评价标准（mg/Nm3）

| 项 目 | TSP |
| --- | --- |
| 1小时平均 | 1.00 |
| 日平均 | 0.30 |
| 年平均 | 0.20 |

4.3.2.3结果分析

（1）不同气象条件下小时轴线浓度分布特征

为分析本工程各污染源在不同气象条件下影响周围大气环境的小时浓度变化规律，根据上文所选预测模式、参数。以本工程各污染源的相对位置制定相应坐标，分别计算得出选矿厂各大气污染源合计影响的地面轴线浓度，以说明本工程对周围环境的影响程度和范围，预测结果见表4—10。

由于本工程各污染源为面源，TSP小时轴线浓度在近距离范围内影响较大。

表4—10为选矿厂各污染源合计排放TSP小时轴线浓度计算结果，由表可知，在计算范围内，TSP小时浓度均不超标，在下风向100m处，其最大值为0.1041mg/Nm3，占标准的10.41％，由此可见，选矿厂在采取环评规定措施的情况下，其生产排污对环境空气的影响较小。

（2）日均浓度预测

表4—11给出一个典型日气象条件，该典型日代表岚县不利天气条件下的扩散情况，这种天气条件在该地区出现的机率是较高的。

表4—11  典型日气象条件

| 时间 | 0l | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风向 | WSW | W | SW | C | SW | SE | C | SSW | ENE | NE | N | E |
| 风速 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 2.3 |
| 时间 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 风向 | C | NW | WNW | NW | NW | WNW | NW | NW | SSW | SW | S | WSW |
| 风速 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 1. 1 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 2.2 |

表4-10   本工程各污染源合计拜排放TSP小时轴线浓度分布      单位mg/Nm3      ( 备注：距离单位：m，风速单位：m/s.)

| 下风 距离 | A-B |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | E-F |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0-1.5 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | ≥7.0 | 0.0-1.5 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | ≥7.0 | 0.0-1.5 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 |
| 100 | 0.0124 | 0.0419 | 0.0221 | 0.0577 | 0.0301 | 0.0204 | 0.0176 | 0.0699 | 0.0696 | 0.0355 | 0.0239 | 0.0206 | 0.0872 | 0.1041 | 0.0521 |
| 200 | 0.0532 | 0.0215 | 0.0107 | 0.0179 | 0.009 | 0.006 | 0.0051 | 0.0333 | 0.0191 | 0.0095 | 0.0064 | 0.0055 | 0.0328 | 0.0186 | 0.0093 |
| 400 | 0.0032 | 0.0195 | 0.0099 | 0.0342 | 0.0177 | 0.012 | 0.0103 | 0.0223 | 0.0433 | 0.0226 | 0.0153 | 0.0132 | 0.0236 | 0.061 | 0.0307 |
| 600 | 0.0008 | 0.0066 | 0.0033 | 0.014 | 0.0071 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0061 | 0.0208 | 0.0106 | 0.0071 | 0.0061 | 0.0068 | 0.0321 | 0.0166 |
| 800 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0074 | 0.0037 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0118 | 0.006 | 0.004 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0215 | 0.0111 |
| 1000 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0046 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0076 | 0.0038 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0155 | 0.008 |
| 1200 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0031 | 0.0016 | 0.001 | 0.0009 | 0.001 | 0.0054 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0117 | 0.006 |
| 1400 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.004 | 0.002 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0092 | 0.0047 |
| 1600 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0031 | 0.0016 | 0.001 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0074 | 0.0038 |
| 1800 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0061 | 0.0031 |
| 2000 | 0 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0021 | 0.001 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0026 |
| 2200 | 0 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0022 |
| 2400 | 0 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0039 | 0.002 |
| 2600 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0017 |
| 2800 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0031 | 0.0016 |
| 3000 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0028 | 0.0014 |
| 3200 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0013 |
| 3400 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0012 |
| 3600 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0022 | 0.0011 |
| 3800 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
| 4000 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0009 |
| 4200 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0009 |
| 4400 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0008 |
| 4600 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0008 |
| 4800 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0007 |
| 5000 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0007 |

根据表4—11给出的典型日气象条件，采用前述模式与参数，计算了典型日气象条件下的主要关心点的最大日均浓度。见表4—12，由表可见，本工程建成投产后，关心点TSP的最大日均浓度仅占标准0.012%，对周围环境的影响很小。

表4—12  关心点日均浓度预测

| 关心点 | TSP（mg/Nm3） |
| --- | --- |
| 厂址 | 0.0764 |
| 前河村 | 0.000037 |
| 上明村 | 0.000017 |

（3）年均浓度预测

利用长期平均浓度计算模式，对建设工程投产后污染源排放的TSP的年均浓度进行了计算，结果以等浓度曲线给出，见图4-2。各关心点年均浓度值见表4-13。由图表可见，各污染物长期浓度随离源距离的增加不断减小，在距离相等时，污染物浓度突出于NW和SE方位，其它方位较小，说明评价区污染物的主要输送方向在NW及SE方位上，与通过气象资料统计出的污染系数结果相一致。另外年均浓度预测值都很小，关心点上明村的TSP年均浓度最大为0.000040mg/m3，占相应二级标准值0.02％，对评价区环境空气质量影响很小。

年均浓度分布图

表4—13  关心点年均浓度预测

| 关心点 | TSP（mg/Nm3） |
| --- | --- |
| 厂址 | 0.090 |
| 前河村 | 0.000021 |
| 上明村 | 0.000040 |

## 4.4  小结

预测结果表明，本项目建成投产后，只要认真落实各项环保措施，生产过程中产生的空气污染物所造成的TSP小时轴线浓度、日均浓度和年均浓度均未超标，仅占国标的很小份额，其对环境空气的污染影响较小。

# 第五章  水环境影响评价

## 5.1  水环境概况

岚县境内的地表水有岚河、蔚汾河、榆湾河、舍安河以及岚漪河等。其中蔚汾河、岚漪河为黄河支流，向西流入黄河。岚河、榆湾河、舍安河为汾河支流。

岚河属汾河一级支流。其支流主要包括岚城河、普明河、上明河、衬会河、南川河等。评价区域内的主要地表水体为合会河，合会河属于上明河的支流。

## 5.2  地表水环境影响分析

水污染因素分析及治理措施

本工程的水污染因素主要产生于选矿工序，主要为精矿沉淀池滤液、尾矿水和生活污水。

针对水污染因素，评价提出的治理措施如下：

（1）精矿沉淀池滤液

评价认为这部分水水质较清，可以澄清后使用，为保证其能够满足循环水要求，评价要求其建立相应的循环池以满足循环要求。

（2）尾矿水

选矿将产生大量尾矿水，这部分水含尾矿较多，将其排入厂边尾矿库用沉淀法沉淀后复用。评价认为基本可行，但应对尾矿库做好防渗处理。

（3）生活污水

根据工程分析，本工程生活污水的产生量仅为0.72m3/d；评价要求直接用于喷洒地面。

由上述可见，在采取环评所要求的严格水闭路循环措施后，本工程在正常和事故工况下均可做到无污水外排，不会对地表水环境产生影响。

## 5.3  地下水环境影响分析

为了解尾矿水对地下水所造成的影响，我们进行了大量的调研，收集了相关企业的资料，监测结果显示其尾矿库进、出口水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值要求。

经参考同类企业周围村庄水井的监测数据，其水质状况良好。由于评价区内村庄居民主要饮用浅层地下水，因此选矿厂生产工艺废水严禁外排。另外，为慎重起见，环评要求业主单位在对尾矿库区做到必要防渗处理的同时，在尾矿库区上、下游应设观测井，定期对地下水进行监控。

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施。

（1）加强综合利用，不准废水外排

为防止生产废水外排对当地水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的综合利用以及处理措施。

（2）严格管理，对设备及管道加强维护

加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏及废水四处漫延，严防事故性废水外排。

（3）加强水资源的管理，限制地下水的过度开采和不合理利用。

采取严格的计量办法，对企业生产，生活用水进行必要的控制，减少用水量，节约水资源。

## 5.4  小结

环评认为本工程在采取了环评要求的治理措施后，其生产用水循环使用不外排，尾矿库在经过防渗处理后也不会对地下水产生影响。

对于在洪水事故期水外排环境影响分析将在第七章详细叙述，在这里不在论述。从以上分析可以看出，本次工程在采取环评要求的冶理措施后，均可做到对地表水、地下水不产生影响。

# 第六章  声环境影响评价

## 6.1  噪声现状监测与评价

6.1.1噪声现状监测

6.1.1.1监测布点

根据项目厂址周围环境现状，本次噪声监测共布设6个监测点。

厂界噪声监测点设在工业场地四周，每侧1个；前河村东南1个；上

明村北1个，具体位置见图6—1。

●5#

●2#

●4#                          ●3#

●1#

●6#

图6—1  噪声现状监测布点示意图

6.1.1.2监测时间

监测时间：2005年5月，监测1天，昼夜各一次。

6.1.1.3监测方法

按《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14625—95）和《工业企业厂界噪声测量方法》（GB/T12349—90）进行各测点的声压级以A声级计，取样间隔5秒，每个点的读数一次不少于100个。

6.1.1.4测量仪器   本次监测采用HS—6290声级计。

6.1.1.5监测结果

噪声监测结果如表6—1所示。其中Leq为等效连续A声级，是监测时段内的噪声级的能量平均值。

其数学表达式为：Leq=10Lg[1ni=1n100.1LAi]

实际应用中：Leq=10Lg[1T100.1LAdt]

式中： T——某段时间的时间总量，S；

LAi——变化声级的瞬时值，dB（A）

表6—l  噪声现状监测结果    单位：dB（A）

| 编号 | 位置 | 时间 | Leq |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿厂南 | 昼间 | 55.8 |
|  |  | 夜间 | 42.7 |
| 2 | 选矿厂北 | 昼间 | 55.6 |
|  |  | 夜间 | 41.9 |
| 3 | 选矿厂东 | 昼间 | 52.0 |
|  |  | 夜间 | 41.6 |
| 4 | 选矿厂西 | 昼间 | 53.5 |
|  |  | 夜间 | 41.0 |
| 5 | 上明村 | 昼间 | 49.3 |
|  |  | 夜间 | 38.6 |
| 6 | 前河村 | 昼间 | 50.5 |
|  |  | 夜间 | 40.6 |

6.1.2噪声现状评价

6.1.2.1评价标准

环境噪声：执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中2类标准；                                      单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

厂界噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中Ⅱ类标准。                                    单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ类 | 60 | 50 |

6.1.2.2噪声现状评价

①由表6-l可以看出，昼间选矿厂噪声监测点等效声级范围在52.0~55.8dB（A）之间，未超过《工业企业厂界噪声标准》2类昼间限值60dB（A）。夜间噪声监测点等效声级范围在41.0~42.7dB（A）之间，未超过《工业企业厂界噪声标准》2类夜间标准限值50dB（A）。

②关心点噪声由表6-1可见，昼间等效声压级为49.3~50.5dB（A），夜间为38.6~40.6dB（A），均未超过《城市区域环境噪声标准》2类昼间和夜间标准限值。由以上分析可知，本新建工程所处区域的环境噪声本底值较好，对本工程的制约作用较小。

## 6.2  声学环境影响评价

6.2.1预测方法和预测模式

采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T2.4—1995）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下。

LAr=LArefr0−Adiv+Abar+Aatm

式中：LA(r)——距声源r 处的A声级；

LAref(r0)——参考位置r0处的A声级；

Adiv——声波几何衰减引起的A声级衰减量；

Adiv=20lg(r/r0)……点声源

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

Abar——声屏引起的A声级衰减量；

Abar=−10lg13+20N1)+1(3+20N2)+1(3+20N3

式中：N1、N2、N3——三个传播途径的菲涅尔系数。

n=2δλ

式中:δ——声程差；

λ——声波波长；

Aatm—空气吸收衰减量；

Aatm=a(r-r0)/100

a——每100m 空气吸收系数，dB（A）/100米；

各测点声压级按下列公式进行叠加

L总=10lg100.1Lb+i=1n100.1Li

式中：L总——测点总的A声级，dB（A）；

Li—第i 个声源到预测点处的声压级；dB（A）；

Lb——环境噪声本底值；

n——声源个数；

6.2.2本工程噪声源

根据工程分析可知，工程主要噪声源为选矿厂破碎机、球磨机及分级机和泵等设备运行和生产操作产生的噪声，本工程噪声源其声压级如表6—2所示。

表6—2  工程主要噪声源噪声级

| 噪声源 | 数量 | 噪声级dB（A） | 环评采用的治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.破碎机 | 2台 | 105 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 |
| 2.球磨机 | 2台 | 82 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 |
| 3.磁选机 | 3台 | 76 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 |
| 4.干选机 | 2台 | 80 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 |
| 5.高频筛 | 1台 | 85 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 |

6.2.3厂界噪声及关心点噪声预测

利用前面给出的预测模式计算出各声源对各厂界点噪声影响值，并根据能量合成法则叠加各设备噪声对厂界点影响值，最后与现状监测值叠加，得出工程建成投产后各点的噪声预测值。

各厂界点噪声影响预测结果列于表6—3中。

表6—3  厂界噪声影响预测结果

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 |
| 厂南 | 48 | 54 | 60 | 38.7 | 44 | 50 |
| 厂北 | 47.6 | 56 | 60 | 37.7 | 44 | 50 |
| 厂东 | 43 | 52 | 60 | 41.6 | 43 | 50 |
| 厂西 | 43.5 | 52 | 60 | 41 | 42 | 50 |
| 上明村 | 42.2 | 44.1 | 60 | 36.6 | 37.8 | 50 |
| 前河村 | 42.5 | 44.5 | 60 | 36.0 | 39.8 | 50 |

6.2.4预测结果分析

由表6—3可知，昼间各监测点噪声预测值在56dB（A），夜间噪声值在44dB（A）。选矿厂厂界环境噪声未超过《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中的Ⅱ类昼、夜间标准限值60dB（A）和50dB（A）。

昼间关心点噪声预测值为44.5dB（A），未超过《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的2类昼间标准限值60dB（A）；夜间关心点噪声预测值为39.8dB（A），也未超过夜间50dB（A）的限值要求。

由以上分析可知，本工程投产后厂界噪声未超过《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类，对周围声环境影响不大。但是在对相关设备采取相关处理措施的同时，业主单位更应注重对工作人员的个体防护方面，如配戴特制耳罩等。此外，应加强周围绿化工作，设置隔声林带。

各关心点噪声都未超过相应的标准要求，说明工程噪声对关心点声环境影响较小。

## 6.3  噪声污染防治对策

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，评价提出本工程的噪声防治措施主要注意以下几项内容：

（1）合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别

对于工业机械产噪设备，应尽可能选择噪声辐射小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别。

（2）隔声墙、隔声间的设置

对体积较大的产噪设备，若设备本身进行防噪减振处理存在困难，应考虑对设备厂房，墙壁进行吸声处理，并建设便于观察和控制生产过程的隔声间。

（3）加强个人防护

除采取以上防治措施外，拟建工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染。

（4）重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境。而且还可以阻滞噪声传播。本工程绿化的重点是场内重点产噪工段及厂界四周的绿化隔离带。

通过以上防护措施的落实，可使拟建项目运营期厂界噪声进一步下降，达到环境噪声标准的要求。

# 第七章  固体废物环境影响评价

## 7.1  工程固体废物排放状况分析

固体废物是本项目主要的污染性伴生产物，具有排放量大、处理处置难度高、投资大等一些制约性因素。如果尾矿库的选址不合理，场地建设与防治措施不到位，不仅会占用大量的土地，影响区域景观和植被，还会给当地环境带来较大的危害。根据本建设项目的性质和内容，本章将详细分析项目建设期与运行期各类固体废物的产生、排放及处置情况，并相应提出必要的防治措施。

7.1.1工程建设期固废排放状况

根据工程分析可知，本工程建设主要是选矿厂的生产设施和辅助设施建设。工程建设规模属于中等水平，在建设期所产生的固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾，排放量相对较小，加之工业场地和路基等的平整需用量，工程建设期所产生的固体废物不会对环境造成较明显的影响。

7.1.2项目运行期固废排放状况

XXX选矿厂所产生的固废主要是选矿过程中产生的固体或粉状的尾矿和干选废石。根据产率平衡计算，该选矿厂尾矿的产生量为8.8万吨/年，干选废石的产生量为1.2万吨/年。此外，选矿厂还有一定的生活垃圾产生，产生量为5.4吨/年。设计中该公司运行期所产生的尾矿排入相应的尾矿库堆存，然后运送到砖厂制砖；干选废石将用于铺路、外卖或填入废石场；生活垃圾送入指定的垃圾处理厂处置。

## 7.2  固体废物特性分析

7.2.1尾矿

XXX选矿厂所排放的尾矿是在其磁选过程中所排出的尾矿浆经沉淀后的排出物，主要含有脉石（如石英、方解石等）和硫、磷、钒等元素。本次环评收集国内部分选矿厂尾矿化学成分，具体如表7—1所示。

表7—l  尾矿主要化学成份表(%)

| 成份 名称 | 总Fe | Fe0 | Fe203 | Si02 | Mg | Ca0 | Mn0 | Al203 | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖山铁矿 | 7.40 | 4.65 | — | 71.98 | 2.93 | 3.37 | — | 3.74 | 0.026 | 0.075 |

7.2.2干选废石

干选废石类似于石子的性质，耐磨，有一定的硬度和耐压强度（2-4MPa）,比重在2.6-3.0之间。可用做要求不高的建筑材料。

7.2.3生活垃圾

生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾，据类比，其成分大致如表7—2所示。

表7—2  生活垃圾主要成份表(%)

| 分类 | 无机类 |  |  |  | 有机类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成份 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

## 7.3  尾矿库选址的合理性分析

本项目位于岚县上明乡前河村西北3.0Km的荒坡上，根据尾矿库的选址原则，并结合矿区和选矿厂厂址以及生产规模等条件选择库址。经现场踏勘、筛选，尾矿库位于XXX选矿厂东侧的沟内。

7.3.1尾矿库选址要求

（1）根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）的规定，一般工业固体废物系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB／T15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且PH值在6至9范围之内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物。本工程固废堆场堆放的固体废物主要为铁矿尾矿。铁矿尾矿未被列入《国家危险废物名录》，根据本次评价收集到的对铁矿尾矿毒性浸出试验和腐蚀性试验，从这些试验的试验结果来看，浸出液中任何一种危害成份的浓度均远远低于《危险废物鉴别标准》（GB5085.1和5088.3—1996）及《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中III 类水质标准。因此本工程尾矿属于无危害的第I类一般性固体废物，其尾矿处置场选址可按第I类一般性固体废物的处置场选址要求进行。

（2）经现场踏勘，选矿厂所选尾矿处置场是一自然荒沟，该尾矿沟内无植被，填埋本公司尾矿后表面覆土，既可种田，又可植树种草等，有利于保护当地的生态系统，因此所选场址符合要求。

（3）所选尾矿库所在地无断层、无破碎带、无溶洞区，并且所在区域不处于天然滑坡或泥石流影响区。

（4）根据县志上的说明，所选尾矿库区所在地层以第四系黄土为主，表土层为砂质粘土，本工程通过将沟底填平压实和防渗，地基能够满足承载力的要求，避免了地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

（5）所选尾矿库区所在地不处于自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护区域。

（6）该堆场远离市区、居民生活区，尾矿库与周围村庄相距最少也有2500m远，符合第I类一般性固体废物的处置场卫生防护距离要求。

（7）所选尾矿库目前为荒沟，无农作物生长。

由以上分析可知，该尾矿处置场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）的选址规定，因此本评价认为该选矿厂拟选尾矿库选址可行。

7.3.2 尾矿库特点

（1）尾矿库紧邻厂区，尾矿回水距选矿厂近。（2）初期坝工程量小，初期堆积坝高30米，有效库容达48万立方米，能满足选矿厂的需要，另外尾矿库所在的沟也比较深。（3）库区汇水面积小，排洪建设费用低。（4）不占耕地。（5）库在选矿厂的下风向，不影响选矿厂环境。

选矿厂尾矿库选在紧邻厂子的沟中，选矿厂每年排出的尾矿8.8万吨，尾矿堆积干容量1.37t/m3，每年尾矿堆积体积为6.4万m3，因为尾矿是用来做空心砖的原材料，所以尾矿库的库容足以满足生产的要求。

因此设计选矿厂尾矿库的方案基本可行。

## 7.4  尾矿环境影响分析

7.4.1尾矿库污染影响分析

尾矿堆存的环境受几个方面的因素影响。一方面是堆存方法是否合理，顺坡倾倒，不进行任何防洪、防塌处理的堆置方法绝不可取。二是尾矿的特性，即尾矿本身的有害物质含量和可淋溶性。此外，还要受到堆存尾矿内部环境的影响，即受水、气、热等内部因素的影响。综合考虑各方面的因素，在本项目建设中，主要存在以下一些环境问题：

（1）尾矿在堆存过程中，由于库区降水量少，蒸发量大，气候干燥；加上当地多风，年平均风速较大，若库存尾砂露出水面，会导致尾砂飞扬污染环境。

（2）若坝基、坝身、坝肩出现渗漏，会使库内尾砂、废水外流，造成废水回用率降低，新水用量增加、电耗增多，且会污染库区下游环境。

（3）尾矿堆存存在边坡、泥石流、碍洪及库坝塌陷等危险，将进一步导致对环境、村庄、道路交通等的安全影响。

（4）在尾矿输送及堆存过程中，可能由于某些非正常原因产生尾矿泄露等污染事故。

7.4.2污染防治措施分析

（1）尾矿库污染防治措施与要求

①为防止进库尾砂因表面干化而飞扬，设计中采取了减少尾矿水回水比例，尽量保持水封的防范措施。

②为防止尾矿库内尾砂与废水因渗漏外泄而污染环境，初期坝采用不透水坝型，如果地质勘探查明坝基覆盖层太厚，坝基防渗困难，则在主坝下游离主坝最近、覆盖层浅的地段（约定200m）建1座截渗坝，将主坝渗出的废水用砂泵送回库内，形成闭路循环。随着使用时间的增长，主坝前的尾砂会越积越多，坝基、坝身、坝肩渗漏的现象会日益减少，最终截渗坝将完成其使命而停用。

③尾矿库要做好尾矿坝的建设工作，对于尾矿四周要进行固化，以防止泥石流、碍洪及库坝塌陷等危险。

④生活垃圾不能与尾矿混倒，要求全部运至当地政府规定的垃圾处理点进行处置。

（2）尾矿坝建设的要求与措施

①XXX选矿厂尾矿坝的勘察与设计，必须选择有相应资格和丰富经验的设计部门进行。并且在设计方案确定后，要聘请环保等有关政府部门和行业专家进行评审，对尾矿坝的设计要从严要求。

②在尾矿坝建设中要求有尾矿坝施工经验的环境工程监理部门进行监理。并且要求在政府有关部门的监督下，制定严格的具体监理规章，同时做出相应的处罚规定。

③尾矿坝的建设必须在公司运营之前完工，并且要接受有关政府部门和设计单位的检查验收，合格后方能投入使用。

④在尾矿坝的设计与建设中，一方面要考虑到泄洪通道等相关设施的建设问题，另一方面还要对可能需要的环保基础设施给予尽可能周全的考虑。

## 7.5  洪水期尾矿库防护及水外排影响分析

在此将分析洪水期尾矿库泄洪时，由洪水带走的库区部分废水对下游及合会河可能造成的影响。

将尾矿水质与《污水综合排放标准》GB8978—96中的新改扩二级标准比较，结果见表7—3。

表7—3  尾矿水质与标准比较          单位：mg/L(pH除外)

| 项目 | pH | CODcr | B0D5 | Pb | Cu | As | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿水水质 | 8.10—8.18 | 87.9 | 3.04 | 0.293 | 4.18 | 0.004 | 3.4 |
| 国家标准限值 | 6—9 | 150 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 10 |

由表7—3可知，尾矿水中Cu含量高于标准限值，但Cu在尾矿库中的净化效率很高，达到99.6%，因此Cu含量也是可以达标的。尾矿水中重金属离子含量均低于标准限值，以较严格的地方标准限值衡量：尾矿水中Pb含量占标准限值的29.3%，As占0.8%，石油类占34%。

在洪水期随洪水外排的尾矿水属事故排水，但尾矿所有成分均已达到国家《污水综合排放标准》中的新改扩二级标准限值要求，再加上洪水稀释、尾矿水中有害成分的自然净化等，其影响将更小。

## 7.6  小结

综上所述，可得出如下结论。

对于尾矿的分析，可以得出以下结论：

（1）尾矿库离选矿厂近，尾矿及尾矿水输送距离短；库区内无耕地、无居民、无林木，其选址是合理的。

（2）尾矿库设计的技术经济指标先进；库容大，服务期长，以满足环保和生产的要求。

（3）初期坝采用不透水坝型，如果地质勘探查明坝基覆盖层太厚，坝基防渗困难，则在主坝下游离主坝最近、覆盖层浅的地段（约定200m）建一座截渗坝，将主坝渗出的废水用砂泵送回库内，形成闭路循环，可以保证正常情况下，尾矿库无废物废水外排，对地下水不造成影响。

（4）设计采用泄洪井与泄洪洞紧密连接的方式排洪，可满足初期一百年一遇、中后期五百年一遇洪水的防洪要求，在保证了尾矿库安全的同时也不会对地下水造成影响。

因此在固废方面，对环境将不会产生大的影响。

# 第八章  生态环境影响分析

## 8.1  评价区生态环境现状

根据本公司新建工程的建设规模、环境污染物排放特征及建设地点等环境特征，对岚县特别是上明乡及厂址周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法，其调查情况如下：

8.1.1土壤

岚县全县土壤总面积2015745亩，占全县总面积的89%，其中耕种面积948650亩，其余为自然土壤。根据土壤类型可分为四个土类，15个亚类，分别为山地棕壤、褐土（淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、淡褐土性土、淡褐土）、灰褐土（淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土性土、灰褐土）和草甸土（褐土化浅色草甸土、灰褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土），占地面积分别为40471亩、1447983亩、527611亩和41189亩。

8.1.2植被

岚县现存的植被类型有落叶松、云衫林，油松林，油松、栎类林，山杨、白桦林等4种；土庄绣线菊、沙棘、虎榛、黄蔷薇灌丛，红酸刺、黄栌、连翘灌丛等3种；草地2种，农作物区3种，共12种。其中落叶松、云衫林分布在岚县北部的1700米以上的中高山阴坡，多为中幼林，林内灌木稀少。油松林分布在白龙山、南阳山北端1600-1800米的中高山，多为中幼林，间有山杨混生。油松、栎类林零散分布在1500-1700米的中山地带。灌木丛多为次生灌木，分布在中山阴坡、半阴坡、林间空地及林地边沿。农作物主要有莜麦、马铃薯、胡麻，谷子、玉米、高粱等农作物。

评价区内无主要植被、农作物和灌草。

8.1.3农业

当地农业生产占较大比重，但受当地地形、气候及土壤环境的影响。粮食作物以秋作物为主，有谷子、玉米、马铃薯、莜麦、糜子、黍子、黑豆、黄豆、绿豆、小豆、蚕豆、扁豆、荞麦等。夏粮作物主要是小麦、豌豆等，产量一般。

## 8.2  项目对生态环境的影响分析

8.2.1工程建设期对生态环境的影响

该选矿厂与尾矿库工程建设期将对区域的土地使用功能及其地表植被环境产生一定的影响，但随着建设后期绿化工作的进行，该区域的生态功能将得到恢复。

8.2.2工程运行期对生态环境的影响

8.2.2.1对土壤环境的影响

运行期对土壤环境的影响主要是运行期的水污染、大气污染以及尾矿废水下渗对周围土壤、农作物的影响。

根据对同类项目土壤监测结果类比，预计该工程投产后，选矿厂原料场粉尘、矿石破碎粉尘、输送转运过程粉尘、精矿粉堆及料仓产生的粉尘将会对厂址附近地区土壤的污染产生一定影响。但由于评价对各工段的粉尘排放都要求采取严格的防治措施（见工程分析），估计实际增加的污染物排放量并不大。因此，预计对农作物的生长和产量的影响仍将维持在现有水平。

工程运行中产生的废水主要有：选矿工序产生的精矿沉淀滤液以及尾矿水、生活污水等。环评要求各建设工序按不同水质和用水点用水要求，在严格清污分流的基础上，设置相应的水循环和重复利用装置，加强对尾矿浆的沉淀处理，做到废水不外排，防止造成生态污染。

在本工程运行期，每年将产生10万吨的固体废物排放，其中8.8万吨的尾矿堆存将会占用一定的土地，改变了土地原有的功能和利用价值，对当地土壤环境造成较大的影响。为保护区域土壤的结构和功能，不对其产生较大的影响，环评要求各项工程均需采取相应的生态恢复与保护措施，如加强选矿区绿化、尾矿库绿化等等。

8.2.2.2对农业生产的影响

该项目影响农业生产的途径有二：一是污染物经水、气进入土壤再进入农作物，在农作物体内产生富集，影响农作物的生长；二是通过大气污染物直接影响农作物的光合作用、呼吸作用，从而影响农作物的正常生长。

大气环境预测的影响分析结果表明：评价区内TSP浓度预测值不超过《环境空气质量标准》二级标准限值要求。根据《农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137—88），本项工程在采取相应的污染控制措施后，加之通过一系列的生态保护措施，对植物予以保护，所排放的污染物对当地的各类作物不会产生明显的影响。

环评要求生活污水、工业用水全部回用不外排。因此，预测本工程投产后，项目正常生产时，不会增加各水域的污染负担，不会产生对当地农业生产的负面影响。事故状态下，坍塌、泥石流以及外排尾矿浆对河流影响较大。但只要排洪沟等环保措施建设到位，并加强管理，保证生产用水闭路循环，不会对农作物产生影响。

8.2.2.3对植物生态的影响

本工程主要的外排污染物为粉尘污染，在选矿生产过程中产生的粉尘污染对植物的影响主要表现在对农作物光合作用的影响上。粒径大于1μm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。颗粒物与SO2的协同作用可增强SO2毒性，加大叶片受害症状。另外，粉尘落到田间会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢。

8.2.2.4水土流失预测分析

本工程主要施工内容为厂地平整、设备安装。厂地平整时存在土方开挖，可能造成水土流失。由于施工期较短，同时评价要求厂址平整避开雨季，施工完毕及时绿化，可避免水土流失。生产运营期不存在水土流失的问题。

## 8.3  生态环境保护措施

首先，企业要贯彻清洁生产的精神，公司应从矿石破碎到尾矿处置，每个生产环节都要注意采用先进的生产工艺，选择污染小，性能好的设备，在污染物的产生环节要采用先进的污染防治措施，确保污染物达标排放。加强用水闭路循环，做到废水不外排。同时，要对各类污染事故采取积极的防治态度和有效的控制预防措施。

其次，要及时进行厂区内及厂区四周的植树、绿化等生态建设工作。选择适宜的树种，通过树木的吸收作用和阻挡作用，减少大气污染物向厂外扩散。一定宽度的林带对降低大气污染物、降低噪声污染有良好的效果。

第三，厂区周围农作物尽量选择对其排放的主要污染物抗性较强的品种，避免种植敏感作物，减少因此所带来的农业生产损失。

第四，本工程运行期所排尾矿的堆存量较大，对生态环境的影响也较大，必须采取相应的污染控制、绿化及恢复植被等措施，才能使其对生态环境的影响降低到最小程度。

# 第九章  污染综合防治对策

## 9.1  污染物排放总量控制指标

9.1.1总量控制指标

企业污染物排放总量控制指标应由岚县环境保护局下达，实行目标总量控制。由于该项目为新建工程，不在规划区，目前尚无总量控制指标，须向岚县环保局申请。根据工程分析，待县环保行政部门下达有关总量控制指标后，以其为准。

该工程各面源粉尘排放总量：3.81t/a

9.1.2环境质量控制目标值

根据本区域环境质量现状，结合本工程的排污特征，本次评价环境目标值确定为：

（1）环境空气质量目标值

根据《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中环境空气质量功能区的分类，评价区为农村、农田、荒山、荒地，属二类区，按标准分级，执行《环境空气质量标准》（GB3095—l996）二级标准。

（2）地下水质量目标值

本评价区周围为乡村居住环境，地下水环境功能为Ⅲ类区，因此地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。

（3）声环境控制目标值

评价区环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中2类标准。

（4）固体废物

固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中有关条款。

（5）绿化

本工程建在农业区，且对地表植被的破坏相对严重，因此绿化工作应根据与本区域自然环境相协调和阻止污染扩散的原则，绿化率要达到厂区面积的30%。

## 9.2  污染综合防治措施

9.2.1大气污染防治措施

（1）对选矿过程二段破碎工序起尘点，环评要求业主单位规范作业，科学操作，采用集尘罩和袋式除尘器，这样，可减少粉尘量95%以上。

（2）对球磨工序起尘点，环评首先要求建设单位规范作业，科学操作，采用湿法操作，这样将不会产生粉尘。

（3）对物料输送转运点粉尘污染，在皮带运输方面环评要求封闭皮带，在落料点增加洒水设施，效率可达95％以上；在原料和产品、尾矿的运输上环境要求进行道路硬化，运输时加盖蓬布，避免道路扬尘。

（4）对于原矿堆和料仓产生的粉尘，环评要求设置密闭式原矿仓及料仓，抑尘可达95%以上。

其次要求在整本厂区建立厂房，实施密闭式生产，这样将会产生良好的抑尘效果。

9.2.2噪声防治措施

对产噪设备噪声污染，评价要求在设备选型上，优先考虑选用高效低噪设备。此外，对主要设备采取屏蔽、隔声、减振、绿化厂区等措施，进一步降低其声源声级值。严格采取以上措施后，可达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中的2类的要求。

9.2.3地表水、地下水防治措施

按照环评所要求治理措施，本工程在正常和事故工况下均要做到无污水外排，做好地面的硬化工作，将不会对地表水环境产生影响；尾矿水在经过防渗处理后也不会对地下水产生影响。

9.2.4尾矿库防治措施

尾矿库在规划范围内，必须建设尾矿坝，同时要解决尾矿水回用等问题，这样可防止尾矿泄漏污染地表水。与此同时，必须要做好尾矿库库底的防渗工作，预留泄洪通道，避免引起滑坡和泥石流等危害。

9.2.5生态保护措施

工程未对该公司区域生态建设提出要求，环评认为项目建设区域气象条件一般，尾矿库的建设会占用部分土地，造成地表环境破坏，加之噪声污染等都需要在区域绿化方面给予积极的考虑，因此，环评规定必须对各生产车间、厂区与村庄、公路之间、尾矿库等地带实施绿化措施，边复垦，边开采，并建立有效的防护林带。

## 9.3  生产管理

本建设项目的生产排污水平与其日常的生产管理是密切相关的，企业必须进一步提高生产管理的水平，切实从人员、设备、制度、措施等各方面进行严格的要求。

（1）加强生产前的职工培训工作，将生产工作的基本知识和环境保护的基本要求融合起来，树立职工的主人翁责任感,增强环保意识，要求职工要熟悉并严格按照生产设备和环保设备的操作、使用、维护、管理等运行规程实施工作。

（2）建立严格的生产管理制度，对每一种设备的使用方法，操作可能导致的后果，都要予以明确，减少跑、冒、滴、漏和非正常排污。

## 9.4  项目污染防治措施

本项目污染综合防治措施详见表9—1所示。

表9—l  污染综合防治措施一览表

| 污染源 |  | 环评规定的污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 破碎机 | 集尘罩、袋式除尘器 |
|  | 球磨机 | 湿法操作 |
|  | 输送转运 | 封闭皮带，落料点洒水,地面硬化，加盖蓬布 |
|  | 原矿堆、料仓 | 密闭式原矿堆及料仓 |
| 水 污 染 源 | 精矿沉淀池滤液 | 循环使用 |
|  | 尾矿水 | 做好尾矿的回水利用，防渗措施，建观测井， |
|  | 生活污水 | 直接用于洒水抑尘 |
| 噪 声 | 各噪声设备 | 选用高效低噪设备,实行屏蔽、隔声、减振、绿化厂区等 |
| 固 废 | 尾矿 | 建设符合规定要求的选矿尾矿库，统一清运，集中合理堆放，压实覆土绿化 |
| 其 它 | 绿化 | 厂内绿化、厂界与近距离居民区之间建设绿化带 |
|  | 环境监测 | 聘请当地监测机构进行监测 |

# 第十章  环境管理和监测

## 10.1  环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

本次环境管理计划针对环境影响评价指出的“三废”及噪声等主要环境问题，提出该项目的环境管理监测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考。也为企业内部设立环保机构、制定环境管理制度和环境监测计划提供依据。使企业在当地环保主管部门的指导下，根据当地环境功能所规定的质量要求，通过企业内部行之有效的管理，使各污染物尽可能降至最低限度，实现达标排放，总量控制。

岚县XXX选矿厂环境保护的基本任务是要在岚县区域环境质量的要求下，最大限度地减少污染物的排放，避免对环境的损害，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业减少原料、燃料、水资源的消耗，降低成本，提高科技水平，促进消除污染、改善环境，保证人民身体健康，减轻或消除社会经济损失，从而得到最佳的经济、社会和环境效益。

10.1.1环境管理机构与职责

（1）主要环保机构及职责

岚县环境保护局：本建设项目环境最高监督管理者，负责该项目、环评报告书的审批，负责对项目环境管理计划的审核、检查及监督该项目“三同时”制度的落实，负责项目完成后的环保设施的竣工验收和生产排污的控制。

（2）企业内部环保职责

本建设项目应将环境保护目标纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现总量控制。为此，企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使企业自身的环境管理行之有效。

根据本工程的实际情况，企业应建立相应的制度、环境保护设施管理制度、环境污染事故应急防治与处置制度等。

主要的环保目标任务应由总经理亲自负责，分管主要负责人担任副职，根据政府下达的环境目标和污染排放控制总量，总体制定企业环境保护近期发展规划和年度计划，确保各项环保措施、环保制度及环保目标的落实。

10.1.2主要的环境问题

XXX选矿厂工程主要的环境问题体现在建设期和项目投产运行后“三废”及噪声对周围环境的长期不利影响。

10.1.3环境管理计划

环境管理计划要从全厂整体管理、建设阶段、试验阶段、污染防范、规模生产装置环境管理、信息反馈和群众监督等各方面形成系统性的网络管理，使环境管理工作贯穿于建设和生产的全过程中。根据国家建设项目环境保护管理规定，企业应当认真落实以下各项环保手续。

（1）企业环境管理包括：

①可研阶段委托评价单位进行环境影响评价工作；

②开工前，履行“三同时”手续；

③生产装置投产后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收；

④生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门作好环境管理工作，对不达标装置及时整改；

⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。

（2）试生产阶段应完善准备，最大限度地减少事故发生，主要包括：

①多方技术论证，完善工艺方案；

②严格施工设计监理，保证工程质量；

③请环境保护部门协助试验阶段环境管理工作，确保试验时各项环保设施同步运行。

（3）规模生产阶段应加强环保设备运行检查，力求达产达标，减少排污，应明确专人负责厂内环保设施的管理，定期组织污染源和厂内环境监测。

（4）信息反馈和群众监督包括：

①建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；

②归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进；

③聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见；

④配合环保部门的检查验收。

（5）企业应以建设清洁型产业为目标而努力，具体计划见表10—1所示。

表10—1  主要环境管理方案列表

| 环境问题 | 防治措施 | 经费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占用土地 | 加强绿化工作，建立厂区绿化带，使绿化率达到30％以上 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段 |
| 噪声 | 选用高效低噪设备、实行屏蔽、隔声、减振、绿化厂区等 | 基建资金 | 建设期 |
| 废气 | 减小施工扬尘，确保除尘设施正常运行。 | 列入环保资金 | 施工期 生产期 |
| 废水 | 保证生产废水循环使用，避免污水事故排放对周围地表水、地下水环境造成影响 | 基建资金 | 施工期 生产期 |
| 尾矿 | 建立尾矿库 | 列入环保资金 | 施工期 |

此外，随同本工程的建设，XXX选矿厂生产厂区应当规范排污口的设置，并在厂区“三废”及噪声等污染排放点设置明显标志，标志的设置执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1—1995）中有关规定。

10.1.4环境管理制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须遵守的一种规范和准则，“有规可循、违规必究、执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点及要求渗透到企业的各项管理工作中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

1）环境保护管理条例；

2）环境质量管理规程；

3）环境管理的经济责任制；

4）环境保护业务的管理制度；

5）环境管理岗位责任制；

6）环境技术管理规程；

7）环境保护的考核制度；

8）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

9）环境污染事故管理制度；

10）严格施工设计监理，保证工程质量；

11）清洁生产审计制度。

## 10.2  环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础。它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。

10.2.1环境监测机构设置

岚县XXX选矿厂现不具备单独进行监测的能力，根据其生产规模、厂内污染物排放的实际情况，环境监测由厂长直接领导，配合县环境监测站进行监测工作。

10.2.2环境监测的内容

环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。

（1）环境监测范围

重点监测本企业污染源的污染物排放状况以及附近关心点、敏感点的污染物浓度状况。

（2）监测项目

① 环境空气监测项目：TSP、SO2等。

② 地下水：PH、总硬度、Fe、Pb、大肠杆菌、细菌总数。

③ 噪声：厂界噪声和主要关心点噪声。

（3）监测布点

① 环境监测布点

环境空气测点：设在公司办公楼、前河村、上明村。

地下水监测点：前河村水井、上明村水井。

噪声监测点：选矿厂厂界四周、前河村、上明村。

② 污染源监测布点

a. 废气监测点：设在料场和除尘器排尘进出口，用标牌注明。b. 废水监测点：设在尾矿库水的进出口处。

c .噪声监测点：设在工业厂区四周及附近村庄。

（4）监测频率

a. 环境空气监测：每年春季监测一次，监测时间可选在春季第二个月中旬。

b. 废水监测：尾矿库处每年进行一次监测。

c. 噪声监测：厂界噪声每年进行一次监测，每次昼夜各监测一次，产噪设备每季度监测一次或根据需要随时监测。

（5）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

# 第十一章  环境经济效益分析

## 11.1  社会效益分析

岚县境内矿产资源丰富，铁矿采选业较为发达，岚县XXX选矿厂积极响应全省“加快经济建设步伐，推广清洁生产”的号召，以资源型、高效益、一条龙的产业发展为建设目标，针对本县矿产资源丰富，交通便利。在此基础上，决定充分利用国内成熟的先进技术，投入资金建设一条年选精矿粉10万吨的选矿生产线，在完成企业产业链建设的同时，增强区域的经济实力。该建设内容符合山西省促进经济发展的有关精神，且项目的实施将大大地增强岚县的资源综合利用和经济竞争能力，有助于提高地方经济的综合实力。项目的建设具有良好的社会效益，主要表现在以下几点：

（1）本选矿厂年产10万吨精矿粉的工程项目，有利于企业产业技术等级和产品结构的调整，有利于产业的多元化发展，有利于增加地方财政收入，增强地方经济实力和产业技术水平，增加地区经济发展的活力，作为地区的支柱或龙头企业，对带动区域经济上台阶有着重要的作用。此外，企业稳定的发展及财政收入的增加，对地区就业和社会稳定有着积极的作用。

（2）本项目的建设可为企业带来较大的经济收入，完善了该区的生产和深加工产业链，增强了企业资源综合利用及减少污染的能力，企业产品向多元化发展，提高了企业的抗风险能力。

（3）建设项目属于资源开发利用项目，将进一步增强XXX选矿厂选矿的生产率及转化能力。同时，在建设中进一步强调各类污染物综合防治，加大污染物排放的管理力度，完善各类环境保护设施，减小矿粉选矿所带来的环境污染，增强相应的环境保障率。并且在资源开发中把污染物的产生消灭在生产和处理过程中的出发点，有助于当地环境状况的改善和污染的减轻。

综上所述，本项目的建设具有良好的社会效益。

## 11.2  经济效益分析

本项目的建设总投资650万元，一期投资额99万元，建成后年产精矿30万吨一期10万吨。企业生产的精矿将主要供应本县的钢铁厂，实现了产品附加值的增加。各类产品将销往国内外市场，由于钢铁生产原料市场的需求量很大，加之我国政府对资源开发的严格要求，原材料市场已逐步趋于紧俏，因此，企业在产品销售方面是完全可以得到满足的，会取得良好的经济效益。

项目一期建设资金全部为企业自筹资金，合计99万元。由此来看，企业的财务压力相对较小，无偿债风险压力。

建设项目的主要经济指标见表11—1。

表11—1  新建工程主要经济指标

| 序 号 | 指标名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 99 |  |
| 2 | 精矿生产能力 | 万吨/年 | 10 |  |
| 3 | 年总产值 | 万元 | 5500 | 平均 |
| 4 | 年利润总额 | 万元 | 100 | 平均 |
| 8 | 投资回收期 | 年 | 1.0 | 所得税后 |

由以上经济指标列表可以看出，XXX选矿厂建设的工程项目的投资利润率及投资利税率较高，项目的建设将会为企业带来较大的投资回报，而且根据预测项目的盈亏平衡和风险分析，本项目建设具有较强的平衡能力和抗风险能力。因此，总体来看，本项目建设在经济方面是可行的，具有较高的投资价值。

## 11.3  环境效益分析

虽然本项目的建设是一个增加资源开发力度和增加产品附加值的工程，在很大程度上也采取了严格的资源综合利用、节约原材料、防治污染的工程措施，但不能排除在项目的生产运营期仍会产生新的污染。

为了使项目建设产生的污染降到最低点，真正做到项目建设对环境的正效益大于负效益，本评价在生产工艺的各个环节均要求采用必要的和有效的污染控制措施，同时加强了对生产末端污染物排放的治理。在采用的环保措施中，有回收利用装置，有污染治理设备，有生产工艺必需的，有辅助性设备，还有环境保护工程设施，并制定了严格的环境保护规章制度。在这些环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，将大量的污染消化在生产过程中，外排废物的环境污染风险也将会大大地降低，使项目建设的环境正效益最大化，实现我省提出的“推广清洁生产，开展综合利用，建设山西清洁能源区”的要求。在下表11—2中列出了各污染源防治措施及投资数额。

表11—2  各污染源防治措施及投资一览表

| 序号 | 污染源 | 工程措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 采用集尘罩和袋式除尘器，并在各落料点洒水抑尘，对于原料堆建原料仓 | 2.5 |
| 2 | 水污染 | 建循环池，并做好尾矿库的回水利用和防渗措施，建观测井 | 6.0 |
| 3 | 噪声 | 减振、屏蔽、隔声、绿化 | 1.5 |
| 4 | 尾矿 | 筑坝、防渗、种植隔离带、而后覆土绿化 | 2.0 |
| 合计 |  |  | 12.0 |

## 11.4  小结

综上所述，XXX选矿厂如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于“清洁生产”政策的落实；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的工程措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

# 第十二章  结论与建议

## 12.1  环境质量现状

12.1.1环境空气质量现状

项目区内，无大型工业企业。随着经济建设的迅速发展，当地政府部门不断加强环境保护工作的管理和投入，使项目区环境空气中大气污染物日均浓度均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准。

12.1.2水体环境现状

评价区内主要河流为合会河，是上明河的分支，为季节性河流，合会河沿途没有大的水污染源。

12.1.3声学环境现状

调查结果表明，项目区声学环境质量较好，环境噪声昼夜间均未超过《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1996)中2类标准。

12.1.4固废环境现状

该区域内基本上没有产生固废的企业，所以固废环境较好。

## 12.2  工程分析

12.2.1项目概况

岚县XXX选矿厂位于岚县上明乡前河村西北3公里处，项目名称、建设性质、生产规模、产品方案、投资总额等基本情况见表12-1。

表12—1  项目概况

| 序号 | 指标名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 岚县XXX选矿厂新建30万吨/年一期10万吨精矿粉工程 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设规模 | 建成后年产30万吨一期10万吨精矿粉 |
| 4 | 生产工艺 | 二破碎、二球磨、三磁选 |
| 5 | 投资总额 | 总投资650万元，一期99万元 |
| 6 | 建设工期 | 5个月 |
| 7 | 服务年限 | 20年 |
| 8 | 职工定员 | 20人 |
| 9 | 工作制度 | 年工作日270天，每天三班作业 |
| 10 | 占地面积 | 50亩 |

12.2.1环境影响因素分析

本新建工程大气污染主要集中体现在各起尘点面源排放的粉尘上；本工程水污染因素主要体现在选矿工序，选矿工序产生的废水主要为精矿沉淀池滤液和尾矿水，还有一定的生活污水排放；工程产生的固体废物主要为选矿产生的尾矿和干选废石；工程主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机等设备运行和生产操作产生的噪声。

12.2.2污染物排放情况分析

采取环评措施后污染物排放情况列于表3-7~表3-10中。

## 12.3  环境空气影响评价

12.3.1小时轴线浓度预测分析

表4—10为选矿厂各污染源合计排放TSP小时轴线浓度计算结果，TSP小时浓度均不超标，在下风向100m处，其最大值为0.1041mg/Nm3，占标准的10.41％，由此可见，选矿厂在采取环评规定措施的情况下，其生产排污对环境空气的影响较小。

12.3.2日均浓度预测

根据表4—11给出的典型日气象条件，采用前述模式与参数，计算了典型日气象条件下的主要关心点的最大日均浓度。见表4—12，由表可见，本工程建成投产后，各关心点TSP的日均浓度均未超标。

## 12.4  水环境影响分析

由本环评水环境分析章节可见，在采取环评所要求的治理措施后，本工程在正常和事故工况下均可做到无废水外排，不会对地表水环境产生影响；尾矿水在经过防渗处理后也不会对地下水产生影响。

## 12.5  固废环境影响分析

综上所述，本工程项目尾矿的排放量较大，但是可以回收利用，只是暂时存放在尾矿库中。在实施各项环境保护措施后，固废堆存对当地环境产生的影响较小，符合我国对固体废物处置的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求。

## 12.6  生态环境影响分析

从以上对厂区生态系统的影响分析可见，该项目的实施将使本区局部地区的植被及土壤等条件发生改变，经采取措后，不会对厂址周围生态环境造成危害。

## 12.7  声学环境影响分析

预测结果表明，本工程建成投产后，生产过程中产生的噪声对厂界环境影响较小，厂界噪声和区域环境噪声均未超过《工业企业厂界噪声标准》和《城市区域环境噪声标准》限值。

## 12.8  污染防治对策

本项目污染综合防治措施具体见表12—2所示。

表12—2  污染综合防治措施一览表

| 污染源 |  | 环评规定的污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 破碎机 | 集尘罩、袋式除尘器 |
|  | 球磨机 | 湿法操作 |
|  | 输送转运 | 封闭皮带，落料点洒水地面硬化，加盖蓬布 |
|  | 原矿堆、料仓 | 密闭式原矿堆及料仓 |
| 水 污 染 源 | 精矿沉淀池滤液 | 可行 |
|  | 尾矿水 | 做好尾矿的回水利用，防渗措施，建观测井， |
|  | 生活污水 | 用于洒水抑尘 |
| 噪 声 | 各噪声设备 | 选用高效低噪设备、实行屏蔽、隔声、减振、绿化厂区等 |
| 固 废 | 生产与生活固体废物 | 建设符合规定要求的选矿尾矿库，统一清运，集中合理堆放，压实覆土绿化 |
| 其 它 | 绿化 | 厂内绿化、厂界与近距离居民区之间建设绿化带 |
|  | 环境监测 | 聘请当地监测机构进行监测 |

## 12.9  结论

12.9.1产业政策

岚县XXX选矿厂年选精矿粉30万吨一期10万吨，选矿采用球磨、磁选工艺，整体装备水平属省内成熟可靠工艺，符合产业政策。

12.9.2区域规划

岚县XXX选矿厂位于岚县上明乡前河村西北处，地理位置偏僻，岚县对该区域尚未作出明确规划要求，经环评现场踏勘，厂址周围无环境敏感点。

12.9.3达标排放和总量控制

建设单位在按环评要求采取严格、切实可行的污染防治措施后，可实现污染物全面达标排放，目前岚县环保局尚未下达总量控制指标。

12.9.4清洁生产

本工程项目属于铁矿采选项目，所采用工艺为省内同规模、同类型企业成熟可靠工艺，通过对工艺过程的分析可见，本工程资源存在一定程度浪费现象，清洁生产方面尚有潜力可挖。

12.9.5厂址可行性

厂址建设在山坡荒沟处，基本不占用农田耕地，其选址较为合理。

12.9.6区域环境改善

从各方面来考虑，本项目不会对周围环境产生大的影响，按照环评的要求进行环境保护，将不会恶化周围环境。

## 12.10  建议

建议尾矿库一定要在环评所要求的措施下进行安全生产，并做好闭路水循环系统，使水的循环达到国家要求，节约水资源，在以上所要求的前提下，尾矿库才是安全可行的。

总结论

由以上评价得出：本项目的建设符合国家产业政策和清洁能源政策，生产工艺成熟，选址较为合理，在实施了本环评提出的污染治理措施后，各种污染物可以做到达标排放，该项目的建设体现了经济、社会和环境三个效益的统一。

因此，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，岚县XXX选矿厂年产30万吨一期10万吨精矿粉新建工程建设是可行的。