### 五星级酒店（超高层）造价估算指标

一、工程概况

- 工程类型：5星级酒店

- 技术经济指标 ：9591元/m2

- 拟建地点：上海市

- 建筑面积：80000 m2，其中：地上面积65000 m2，地下面积15000 m2，，标准层面积：≥1500 m2

- 建筑高度：≤160 m（檐口高度），标准层层高：3.6m

- 建筑层数：地下3层，地上≤40层（其中：裙房≤4层）

- 结构形式：钻孔灌注桩，桩长≤56 m，地下连续墙维护，钢筋混凝土框筒结构

- 基础埋深：≤18 m	（地下室外墙长度约300m）

- 室内外高差：0.8m

二、建筑标准

- 外装饰标准：高档石材/铝板幕墙，进口LOW-E中空夹胶玻璃单元式幕墙，外墙保温

- 屋面：防水砂浆，高分子防水卷材，憎水珍珠岩砂浆，挤塑聚苯板保温层，局部地砖

- 内装饰标准：

  - 公共部位（大堂、电梯厅、公共卫生间）：进口花岗石地面，进口大理石墙面，石膏板或金属板造型吊顶，豪华装饰灯具，配高档活动和固定家具

  - 其他公共部位（公共走道、餐厅、酒吧、会议室、健身房等）：进口花岗石/高档地毯/木地板地面，进口大理石/高档墙纸/豪华装饰墙面，石膏板或金属板造型吊顶，豪华装饰灯具，配高档活动和固定家具

  - 标准客房：高档地毯地面，高档墙纸和局部豪华木饰面墙面，石膏板吊顶，高档装饰灯具，配高档活动和固定家具，高档房门配进口五金件；卫生间进口花岗石地坪，进口大理石墙面，石膏板吊顶

  - 客房层走道：地毯地面，墙纸和局部木饰墙面，石膏板吊顶，装饰灯具

  - 后勤用房和消防楼梯间：环氧树脂涂料/地砖地坪，墙面乳胶漆，石膏板/涂料天花

三、设备管线

- 给排水管道：给水管道采用塑覆铜管，橡塑保温，饮用水管道采用不锈钢管道，排水管道采用UPVC管道，UPVC雨水管

- 消防工程：大于80mm直径管道采用无缝钢管，小管径采用镀锌钢管，卡箍式连接

- 煤气：镀锌钢管

- 变配电：四级热镀锌钢管，低烟无卤阻燃电线，插接式铜母线，热镀锌桥架

- 电气管道：热镀锌桥架，低烟无卤阻燃电线，塑料管，四级热镀锌钢管，插接式母线

- 空调通风：热镀锌钢管，镀锌钢板，橡塑保温，装饰风口

- 综合布线：六类线，RJ45信息口，光缆

- BA系统：控制线，信号线

- 消防报警：低烟无卤阻燃电线，阻燃控制线

- 安防系统：控制线，视频线，电源线

- 卫星天线及有线电视：视频线，信号线，同轴电缆

四、设备配置

- 给排水工程：拼装式不锈钢水箱，中继水箱，进口变频水泵，进口高档卫生洁具及配套五金件，进口饮用水净化设备

- 消防工程；双头消火栓箱，湿式报警，消防泵，中继水箱，机房采用FM200气体灭火

- 煤气：煤气表房

- 变配电：变压器，进口高压柜，进口低压柜，二路供电

- 应急发电机：进口应急柴油发电机组，切换柜

- 电气工程：配电箱（主开关进口），配电柜

- 泛光照明：进口投光灯，控制箱

- 空调通风：进口冷水机组，进口冷冻泵，冷冻冷却水循环泵，冷却塔，进口热交换器，进口变风量空调箱，高档四管制风机盘管，四管制供回水系统，送排风机组，新风机组，IT机房独立24小时空调系统

- 锅炉：进口燃气锅炉，水泵，集/分水器

- 综合布线：光端转换器，配线架

- BA系统：直接数字控制器，服务器，控制器，控制阀

- 消防报警：感烟探测器，楼层显示器，联动控制器，控制模块

- 安防系统：监控主机，监视器，采集点

- 广播系统：音源设备，功率放大器，扬声器，广播接线箱

- 卫星天线及有线电视：接收器，放大器，分配器，分支器，楼层接线箱

- 电梯：速度2.5~4.0米/秒，荷载≤1350公斤，进口产品

- 车库管理系统：感应线圈，收费闸机，电脑管理系统

- 擦窗系统：进口擦窗设备及轨道，控制设备

- 厨房设备：基本采用进口产品

五星级酒店（超高层）造价估算指标

| 序号 | 工程和费用名称 | 特殊说明 | 总价 (万元) | 数量 (平方米) | 单方造价 (元/平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建及装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打桩 |  | 1495.00 | 65000 | 230 |
| 2 | 基坑维护 |  | 1500.00 | 15000 | 1000 |
| 3 | 土方工程 |  | 375.00 | 15000 | 250 |
| 4 | 地下建筑 | 含地下室装修 | 600.00 | 15000 | 400 |
| 5 | 地下结构 |  | 3300.00 | 15000 | 2200 |
| 6 | 地上建筑 |  | 2925.00 | 65000 | 450 |
| 7 | 地上结构 |  | 5525.00 | 65000 | 850 |
| 8 | 装饰 |  | 22100.00 | 65000 | 3400 |
| 9 | 外立面 | 含入口雨篷 | 6500.00 | 65000 | 1000 |
| 10 | 屋面 |  | 195.00 | 65000 | 30 |
| 11 | 标识系统 |  | 200.00 | 80000 | 25 |
|  | 土建及装饰工程费小计 |  | 44715.00 | 80000 | 5589 |
| 二 | 机电安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水工程 |  | 3200.00 | 80000 | 400 |
| 2 | 消防喷淋 |  | 960.00 | 80000 | 120 |
| 3 | 煤气 | 包括调压站 | 160.00 | 80000 | 20 |
| 4 | 变配电 | 15000KVA | 2160.00 | 80000 | 270 |
| 5 | 应急柴油发电机组 | 3000KW | 1200.00 | 80000 | 150 |
| 6 | 电气 |  | 3040.00 | 80000 | 380 |
| 7 | 泛光照明 |  | 292.50 | 65000 | 45 |
| 8 | 消防报警 |  | 360.00 | 80000 | 45 |
| 9 | 综合布线 |  | 480.00 | 80000 | 60 |
| 10 | 弱电配管 |  | 320.00 | 80000 | 40 |
| 11 | 弱电桥架 |  | 240.00 | 80000 | 30 |
| 12 | 智能化调光系统 |  | 400.00 | 80000 | 50 |
| 13 | BA系统 |  | 480.00 | 80000 | 60 |
| 14 | 卫星天线及有线电视 |  | 120.00 | 80000 | 15 |
| 15 | 安防系统 |  | 320.00 | 80000 | 40 |
| 16 | 广播系统 |  | 80.00 | 80000 | 10 |
| 17 | 程控电话 |  | 320.00 | 80000 | 40 |
| 18 | 空调送排风 |  | 6000.00 | 80000 | 750 |
| 19 | 锅炉 |  | 400.00 | 80000 | 50 |
| 20 | 电梯 | 含自动扶梯 | 2400.00 | 80000 | 300 |
| 21 | 擦窗机 |  | 357.50 | 65000 | 55 |
| 22 | 车库管理 |  | 82.50 | 15000 | 55 |
| 23 | 厨房设备 |  | 1950.00 | 65000 | 300 |
| 24 | 宾馆管理系统 |  | 260.00 | 65000 | 40 |
| 25 | VOD点播系统 |  | 162.50 | 65000 | 25 |
| 26 | 游泳池设备 |  | 195.00 | 65000 | 30 |
| 27 | 康体设施 |  | 390.00 | 65000 | 60 |
|  | 机电安装工程费小计 |  | 26330.00 | 80000 | 3291 |
| 三 | 预备费 | 按建安工程费的8%计列 | 5683.60 | 80000 | 710 |
|  | 建安工程总费用 |  | 76728.60 | 80000 | 9591 |

四星级酒店造价估算指标

一、工程概况

- 工程类型：4星级酒店

- 技术经济指标 ：8330元/m2

- 拟建地点：上海市

- 建筑面积：62000 m2，其中：地上面积50000 m2，地下面积12000 m2，标准层面积：≥1500 m2

- 建筑高度：≤100 m（檐口高度），标准层层高：3.6 m

- 建筑总层数：地下2层，地上≤26层（其中裙房3层）

- 结构形式：钻孔灌注桩，桩长≤40 m，地下连续墙维护，钢筋混凝土框筒结构

- 基础埋深：≤13m（地下室外墙长度约320 m）

- 室内外高差：0.6m

二、建筑标准

- 外装饰标准：石材/铝板幕墙，氟碳喷涂铝合金中空LOW-E玻璃窗，外墙保温

- 屋面：防水砂浆，高分子防水卷材，憎水珍珠岩砂浆，挤塑聚苯板保温层，局部地砖

- 内装饰标准：

  - 公共部位（大堂、电梯厅、公共卫生间）：花岗石地面，大理石墙面，石膏板或金属板造型吊顶，高档装饰灯具，配套高档活动和固定家具，重要部位采用进口产品

  - 其他公共部位（餐厅、酒吧、公共走道、会议室、健身房等）：花岗石/地毯/木地板地面，大理石/墙纸/局部高档木饰墙面，石膏板或金属板造型吊顶，高档装饰灯具，配套活动和固定家具，重要部位采用进口产品

  - 标准客房：地毯地面，墙纸和局部木饰面墙面，石膏板吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具；卫生间花岗石地坪，大理石墙面，石膏板吊顶；部分采用高档产品

  - 客房层走道：地毯地面，墙纸和局部木饰墙面，石膏板吊顶，装饰灯具

  - 后勤用房和消防楼梯间：环氧树脂涂料/地砖地坪，墙面乳胶漆，石膏板/涂料天花

三、设备管线

- 给排水管道：钢塑复合管，塑覆铜管热水管道外包橡塑保温，饮用水管道采用不锈钢管道，排水管道采用UPVC管道，UPVC雨水管

- 消防工程：大于80mm直径管道采用无缝钢管，小管径采用镀锌钢管，卡箍式连接

- 煤气：镀锌钢管

- 变配电：四级热镀锌钢管，低烟无卤阻燃电线，插接式铜母线，热镀锌桥架

- 电气管道：热镀锌桥架，低烟无卤阻燃电线，塑料管，四级热镀锌钢管，插接式母线

- 空调通风：热镀锌钢管，镀锌钢板，玻璃棉保温，铝合金风口

- 综合布线：六类线，RJ45信息口，光缆

BA系统：控制线，信号线

- 消防报警：低烟无卤阻燃电线，阻燃控制线

- 安防系统：控制线，视频线，电源线

- 卫星天线及有线电视：视频线，信号线，同轴电缆

四、设备配置

- 给排水工程：拼装式不锈钢水箱，中继水箱，变频水泵，高档卫生洁具及配套五金件，进口饮用水净化设备

- 消防工程；双头消火栓箱，湿式报警，消防泵，中继水箱，机房采用FM200气体灭火

- 煤气：煤气表房

- 变配电：变压器，高压柜（进口），低压柜，二路供电

- 应急发电机：合资品牌应急柴油发电机组，切换柜

- 电气工程：配电箱（主开关进口），配电柜

- 泛光照明：投光灯（光源为进口），控制箱

- 空调通风：进口冷水机组，冷冻泵，冷冻冷却水循环泵，冷却塔，热交换器，变风量空调箱，四管制风机盘管，四管制供回水系统，送排风机组，新风机组，IT机房独立24小时空调系统

- 锅炉：高档燃气锅炉，水泵，集/分水器

- 综合布线：光端转换器，配线架

- BA系统：直接数字控制器，服务器，控制器，控制阀

- 消防报警：感烟探测器，楼层显示器，联动控制器，控制模块

- 安防系统：监控主机，监视器，采集点

- 广播系统：音源设备，功率放大器，扬声器，广播接线箱

- 卫星天线及有线电视：接收器，放大器，分配器，分支器，楼层接线箱

- 电梯：速度2.5~3.0米/秒，荷载≤1350公斤，电梯主件进口

- 车库管理系统：感应线圈，收费闸机，电脑管理系统

- 擦窗系统：擦窗设备及轨道，控制设备

- 厨房设备：重要部件采用进口产品。

四星级酒店（高层）造价估算指标

| 序号 | 工程和费用名称 | 特殊说明 | 总价 (万元) | 数量 (平方米) | 单方造价 (元/平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建及装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打桩 |  | 1100.00 | 50000 | 220 |
| 2 | 基坑维护 |  | 1080.00 | 12000 | 900 |
| 3 | 土方工程 |  | 312.00 | 12000 | 260 |
| 4 | 地下建筑 | 含地下室装修 | 480.00 | 12000 | 400 |
| 5 | 地下结构 |  | 2400.00 | 12000 | 2000 |
| 6 | 地上建筑 |  | 2250.00 | 50000 | 450 |
| 7 | 地上结构 |  | 4000.00 | 50000 | 800 |
| 8 | 装饰 |  | 13500.00 | 50000 | 2700 |
| 9 | 外立面 | 含入口雨篷 | 5000.00 | 50000 | 1000 |
| 10 | 屋面 |  | 150.00 | 50000 | 30 |
| 11 | 标识系统 |  | 124.00 | 62000 | 20 |
|  | 土建及装饰工程费小计 |  | 30396.00 | 62000 | 4903 |
| 二 | 机电安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水工程 |  | 2170.00 | 62000 | 350 |
| 2 | 消防喷淋 |  | 682.00 | 62000 | 110 |
| 3 | 煤气 | 包括调压站 | 124.00 | 62000 | 20 |
| 4 | 变配电 | 11500KVA | 1240.00 | 62000 | 200 |
| 5 | 应急柴油发电机组 | 2300KW | 682.00 | 62000 | 110 |
| 6 | 电气 |  | 2356.00 | 62000 | 380 |
| 7 | 泛光照明 |  | 200.00 | 50000 | 40 |
| 8 | 消防报警 |  | 248.00 | 62000 | 40 |
| 9 | 综合布线 |  | 341.00 | 62000 | 55 |
| 10 | 弱电配管 |  | 248.00 | 62000 | 40 |
| 11 | 弱电桥架 |  | 186.00 | 62000 | 30 |
| 12 | 智能化调光系统 |  | 310.00 | 62000 | 50 |
| 13 | BA系统 |  | 279.00 | 62000 | 45 |
| 14 | 卫星天线及有线电视 |  | 93.00 | 62000 | 15 |
| 15 | 安防系统 |  | 248.00 | 62000 | 40 |
| 16 | 广播系统 |  | 62.00 | 62000 | 10 |
| 17 | 程控电话 |  | 248.00 | 62000 | 40 |
| 18 | 空调送排风 |  | 4030.00 | 62000 | 650 |
| 19 | 锅炉 |  | 217.00 | 62000 | 35 |
| 20 | 电梯 | 含自动扶梯 | 1426.00 | 62000 | 230 |
| 21 | 擦窗机 |  | 300.00 | 50000 | 60 |
| 22 | 车库管理 |  | 60.00 | 12000 | 50 |
| 23 | 厨房设备 |  | 1000.00 | 50000 | 200 |
| 24 | 宾馆管理系统 |  | 200.00 | 50000 | 40 |
| 25 | VOD点播系统 |  | 125.00 | 50000 | 25 |
| 26 | 游泳池设备 |  | 150.00 | 50000 | 30 |
| 27 | 康体设施 |  | 200.00 | 50000 | 40 |
|  | 机电安装工程费小计 |  | 17425.00 | 62000 | 2810 |
| 三 | 预备费 | 按建安工程费的8%计列 | 3825.68 | 62000 | 617 |
|  | 建安工程总费用 |  | 51646.68 | 62000 | 8330 |

三星级酒店（高层）造价估算指标

一、	工程概况

- 工程类型：3星级酒店

- 技术经济指标 ：6339元/m2

- 拟建地点：上海市

- 建筑面积：36000m2，其中：地上面积28000 m2，地下面积8000 m2，标准层面积：≥1250 m2

- 建筑高度：≤80 m（檐口高度），标准层层高：3.3 m

- 建筑总层数：地下2层，地上≤22层（其中裙房3层）

- 结构形式：钻孔灌注桩，桩长≤30 m，地下连续墙维护，钢筋混凝土框筒结构

- 基础埋深：≤13 m（地下室外墙长度≤300m）

- 室内外高差：0.6 m

二、	建筑标准

- 外装饰标准：面砖/高档外墙涂料，局部石材幕墙，氧化着色铝合金中空玻璃窗，外墙保温

- 屋面：防水砂浆，高分子防水卷材，憎水珍珠岩砂浆，挤塑聚苯板保温层，局部地砖

- 内装饰标准：

  - 公共部位（大堂、电梯厅）：花岗石地面，大理石墙面，石膏板或金属板造型吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具，局部考虑采用高档产品。

  - 其他公共部位（餐厅、酒吧、公共卫生间、公共走道、会议室、健身房等）：花岗石/玻化砖/地毯/木地板地面，大理石/墙纸/涂料/局部木饰墙面，石膏板或金属板造型吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具，局部考虑采用高档产品。

  - 标准客房：地毯地面，涂料墙面，石膏板吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具；卫生间玻化砖地坪，玻化砖墙面，石膏板吊顶

  - 客房层走道：地毯地面，涂料和局部木饰墙面，石膏板吊顶，装饰灯具

  - 后勤用房和消防楼梯间：环氧树脂涂料，墙面乳胶漆，石膏板/涂料天花。采用普通产品

三、设备管线

- 给排水管道：聚丙烯管，钢塑复合管，热水管道加橡塑保温，排水管道采用UPVC管道，UPVC雨水管

- 消防工程：采用热镀锌管道，沟槽式连接

- 煤气：镀锌钢管

- 变配电：热镀锌钢管，铜芯电缆，铜母线，热镀锌桥架

- 电气管道：热镀锌桥架，铜芯电缆，电线，塑料管，热镀锌钢管，分支电缆

- 空调通风：热镀锌钢管，镀锌钢板，橡塑保温，铝合金风口

- 综合布线：六类线，RJ45信息口，光缆

- BA系统：控制线，信号线

- 消防报警：阻燃电线，阻燃控制线

安防系统：控制线，视频线，电源线

- 卫星天线及有线电视：视频线，信号线，同轴电缆

四、设备配置

- 给排水工程：混凝土水箱，中继水箱，水泵，卫生洁具及配套五金件

- 消防工程：消火栓箱带灭火器，湿式报警，消防泵，中继水箱

- 煤气：煤气表房

- 变配电：变压器，高压柜，低压柜，二路供电

- 应急发电机：应急柴油发电机组，切换柜

- 电气工程：配电箱，配电柜

- 泛光照明：投光灯，控制箱

- 空调通风：冷水机组，冷冻泵，冷冻冷却水循环泵，冷却塔，热交换器，变风量空调箱，二管制风机盘管，二管制供回水系统，送排风机组，新风机组

- 锅炉：燃气锅炉，水泵，集/分水器

- 综合布线：光端转换器，配线架

- BA系统：直接数字控制器，服务器，控制器，控制阀

- 消防报警：感烟探测器，楼层显示器，联动控制器，控制模块

- 安防系统：监控主机，监视器，采集点

- 广播系统：音源设备，功率放大器，扬声器，广播接线箱

- 卫星天线及有线电视：接收器，放大器，分配器，分支器，楼层接线箱

- 电梯：速度≤2.0米/秒，荷载≤1000公斤

- 车库管理系统：感应线圈，收费闸机，电脑管理系统

- 厨房设备：基本采用国产产品。

三星级酒店（高层）造价估算指标

| 序号 | 工程和费用名称 | 特殊说明 | 总价 (万元) | 数量 (平方米) | 单方造价 (元/平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建及装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打桩 |  | 616.00 | 28000 | 220 |
| 2 | 基坑维护 |  | 816.00 | 8000 | 1020 |
| 3 | 土方工程 |  | 216.00 | 8000 | 270 |
| 4 | 地下建筑 | 含地下室装修 | 304.00 | 8000 | 380 |
| 5 | 地下结构 |  | 1600.00 | 8000 | 2000 |
| 6 | 地上建筑 |  | 1120.00 | 28000 | 400 |
| 7 | 地上结构 |  | 2100.00 | 28000 | 750 |
| 8 | 装饰 |  | 5600.00 | 28000 | 2000 |
| 9 | 外立面 | 含入口雨篷 | 896.00 | 28000 | 320 |
| 10 | 屋面 |  | 98.00 | 28000 | 35 |
| 11 | 标识系统 |  | 54.00 | 36000 | 15 |
|  | 土建及装饰工程费小计 |  | 13420.00 | 36000 | 3728 |
| 二 | 机电安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水工程 |  | 1080.00 | 36000 | 300 |
| 2 | 消防喷淋 |  | 360.00 | 36000 | 100 |
| 3 | 煤气 | 包括调压站 | 72.00 | 36000 | 20 |
| 4 | 变配电 | 8000KVA | 504.00 | 36000 | 140 |
| 5 | 应急柴油发电机组 | 1600KW | 180.00 | 36000 | 50 |
| 6 | 电气 |  | 1152.00 | 36000 | 320 |
| 7 | 泛光照明 |  | 84.00 | 28000 | 30 |
| 8 | 消防报警 |  | 126.00 | 36000 | 35 |
| 9 | 综合布线 |  | 180.00 | 36000 | 50 |
| 10 | 弱电配管 |  | 126.00 | 36000 | 35 |
| 11 | 弱电桥架 |  | 90.00 | 36000 | 25 |
| 12 | 智能化调光系统 |  | 126.00 | 36000 | 35 |
| 13 | BA系统 |  | 144.00 | 36000 | 40 |
| 14 | 卫星天线及有线电视 |  | 36.00 | 36000 | 10 |
| 15 | 安防系统 |  | 144.00 | 36000 | 40 |
| 16 | 广播系统 |  | 36.00 | 36000 | 10 |
| 17 | 程控电话 |  | 144.00 | 36000 | 40 |
| 18 | 空调送排风 |  | 1800.00 | 36000 | 500 |
| 19 | 锅炉 |  | 144.00 | 36000 | 40 |
| 20 | 电梯 | 含自动扶梯 | 540.00 | 36000 | 150 |
| 21 | 车库管理 |  | 40.00 | 8000 | 50 |
| 22 | 厨房设备 |  | 420.00 | 28000 | 150 |
| 23 | 宾馆管理系统 |  | 98.00 | 28000 | 35 |
| 24 | 康体设施 |  | 84.00 | 28000 | 30 |
|  | 机电安装工程费小计 |  | 7710.00 | 36000 | 2142 |
| 三 | 预备费 | 按建安工程费的8%计列 | 1690.40 | 36000 | 470 |
|  | 建安工程总费用 |  | 22820.40 | 36000 | 6339 |

经济型酒店（多层）造价估算指标

一、工程概况

- 工程类型：经济酒店

- 技术经济指标 ：3775元/m2

- 拟建地点：上海市

- 建筑面积：6000 m2， 无地下室，标准层面积≥800m2

- 建筑高度：≤24 m（檐口高度），标准层层高：3.3m

- 建筑总层数：地上≤7层 （其中：裙房1层）

- 结构形式：方桩，桩长≤30m，钢筋混凝土框架结构

- 基础埋深：≤1.5 m

- 内外高差：0.6 m

二、	建筑标准

- 外装饰标准：涂料，彩色烤漆铝合金玻璃门窗，外墙保温

- 屋面：防水砂浆，高分子防水卷材，憎水珍珠岩砂浆保温，挤塑聚苯板保温层，局部地砖

- 内装饰标准：

  - 公共部位：玻化砖/地毯地面，玻化砖/涂料墙面，石膏板吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具

  - 客房：环氧树脂地坪，涂料墙面及天花，卫生间地砖地坪，釉面砖墙面，石膏板吊顶，照明灯具，配活动和固定家具。基本采用普通产品

  - 后勤用房和消防楼梯间：水泥石屑地坪，墙面乳胶漆，涂料天花。采用普通产品

三、设备管线

- 给排水管道：给水管道采用聚丙烯管，钢塑复合管，排水管道采用UPVC管道，UPVC雨水管

- 消防工程：采用热镀锌管道，沟槽式连接

- 煤气：镀锌钢管

- 变配电：热镀锌钢管，铜芯电缆，铜母线，热镀锌桥架

- 电气管道：热镀锌桥架，铜芯电缆，电线，塑料管，热镀锌钢管

- 空调通风：分体式空调

- 综合布线：五类线

- BA系统：控制线，信号线

- 消防报警：阻燃电线

- 安防系统：控制线，视频线，电源线

- 有线电视：视频线

四、设备配置

- 给排水工程：屋顶混凝土水箱，水泵，普通卫生洁具，电加热热水器

- 消防工程：消火栓箱带灭火器，湿式报警，消防泵

煤气：煤气表房

- 变配电：变压器，低压柜

- 电气工程：配电箱，配电柜

- 空调通风：客房配挂壁式分体变频空调，公共部位配立柜式分体变频空调

- 综合布线：光端转换器，配线架

- 消防报警：感烟探测器

- 安防系统：监控主机，监视器，采集点

- 广播系统：音源设备，功率放大器，扬声器，广播接线箱

- 有线电视：放大器，分配器，分支器，楼层接线箱

- 电梯：速度≤1.5米/秒，荷载≤1000公斤，普通电梯

- 厨房设备：采用普通产品。

经济型酒店（多层）造价估算指标

| 序号 | 工程和费用名称 | 特殊说明 | 总价 (万元) | 数量 (平方米) | 单方造价 (元/平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建及装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打桩 |  | 72.00 | 6000 | 120 |
| 2 | 土方工程 |  | 6.00 | 6000 | 10 |
| 3 | 建筑 |  | 210.00 | 6000 | 350 |
| 4 | 结构 | 含条形基础 | 450.00 | 6000 | 750 |
| 5 | 装饰 |  | 468.00 | 6000 | 780 |
| 6 | 外立面 |  | 132.00 | 6000 | 220 |
| 7 | 屋面 |  | 24.00 | 6000 | 40 |
| 8 | 标识系统 |  | 3.00 | 6000 | 5 |
|  | 土建及装饰工程费小计 |  | 1365.00 | 6000 | 2275 |
| 二 | 机电安装工程 |  |  |  |  |
| 15 | 给排水工程 |  | 150.00 | 6000 | 250 |
| 16 | 消防喷淋 |  | 39.00 | 6000 | 65 |
| 17 | 煤气 |  | 3.00 | 6000 | 5 |
| 21 | 电气 |  | 180.00 | 6000 | 300 |
| 24 | 消防报警 |  | 18.00 | 6000 | 30 |
| 25 | 综合布线 |  | 18.00 | 6000 | 30 |
| 26 | 弱电配管 |  | 12.00 | 6000 | 20 |
| 27 | 弱电桥架 |  | 9.00 | 6000 | 15 |
| 30 | 卫星天线及有线电视 | 仅有线电视 | 6.00 | 6000 | 10 |
| 32 | 安防系统 |  | 6.00 | 6000 | 10 |
| 33 | 广播系统 |  | 6.00 | 6000 | 10 |
| 36 | 空调送排风 |  | 180.00 | 6000 | 300 |
| 38 | 电梯 |  | 60.00 | 6000 | 100 |
| 43 | 厨房设备 |  | 12.00 | 6000 | 20 |
| 44 | 宾馆管理系统 |  | 33.00 | 6000 | 55 |
|  | 机电安装工程小计 |  | 732.00 | 6000 | 1020 |
| 三 | 预备费 | 按建安工程费的8%计列 | 167.76 | 6000 | 280 |
|  | 建安工程总费用 |  | 2264.76 | 6000 | 3775 |

酒店式公寓（高层）造价估算指标

一、工程概况

- 工程类型：酒店式公寓

- 技术经济指标 ：6609元/ m2

- 拟建地点：上海市

- 建筑面积：35600 m2	其中：地上面积32800 m2，地下面积 2800 m2，标准层面积：≥1400 m2

- 建筑高度：≦80 m	（檐口高度）  标准层层高：3.6m

- 建筑层数：地下1层（层高4.2m），地上≦20层（其中：裙房2层）

- 结构形式：桩基，框架一剪力墙结构，钻孔灌注桩，桩长≦40m

- 基础埋深：5.5m	地下室外墙长度≦220m

- 室内外高差：0.6m

二、建筑标准

- 外装饰标准：玻璃幕墙（铝合金型材，中空玻璃5+6+5Low-E膜），铝塑复合板幕墙，铝合金旋转大门，外墙保温

- 屋面：防水砂浆，防水卷材，憎水珍珠岩砂浆，挤塑聚苯板保温层，局部屋面装饰构架

- 内装饰标准：

  - 公共部位（大堂、电梯厅、公共卫生间）：花岗岩地面，大理石墙面，花式吊顶，高档装饰灯具，配套高档活动和固定家具

  - 其他公共部位（餐厅、酒吧、公共走道、会议室、健身房等）：花岗石/地毯/木地板地面，墙纸/木饰墙面，石膏板或金属板造型吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具

  - 客房：地毯/木地板地面，涂料和局部木饰面墙面，局部石膏板吊顶，装饰灯具，配活动和固定家具，开放式简易厨房设备；卫生间玻化砖地坪，玻化砖墙面，石膏板吊顶，装饰灯具。部分采用高档产品

  - 管理用房和消防楼梯间：环氧树脂涂料/地砖地坪，墙面乳胶漆，石膏板/涂料天花

三、设备管线

- 给排水管道：冷热水采用钢塑复合管，饮用水采用不锈钢管道，硬聚氯乙烯螺旋排水管，UPVC雨水管

- 消防管道：热镀锌钢管及沟槽式卡箍连接件

- 电气管线：阻燃塑料铜芯线，镀锌电管及钢管，低烟无卤阻燃及耐火阻燃电缆，热镀锌桥架

- 煤气管道：镀锌钢管

- 空调通风：热镀锌钢管，镀锌钢板，玻璃钢风管及复合风管，玻璃棉保温，铝合金风口

- 综合布线：六类线，RJ45信息口，光缆

- BA系统：控制线，信号线

- 消防报警：低烟无卤阻燃电线，阻燃控制线；

安防系统：控制线，视频线，电源线；

- 卫星天线及有线电视：视频线，信号线，同轴电缆

- 弱电管线：入户光缆，同轴电缆

四，设备配置

- 给排水工程：水泵，不锈钢水箱，高档卫生洁具及配套五金件，饮用水净化设备，电加热热水器，中继水箱

- 消防工程：水泵，气体灭火

- 电气工程：变压器，高低压柜，配电箱及配电柜（含EPS电源），柴油发电机

- 空调通风工程：公寓套内配高档户式VRV空调，公共部位中央空调机组

- 综合布线：光端转换器，配线架

- BA系统：直接数字控制器，服务器，控制器，控制阀

- 消防报警：感烟探测器，楼层显示器，联动控制器，控制模块

- 安防系统：监控主机，监视器，采集点

- 广播系统：音源设备，功率放大器，扬声器，广播接线箱

- 卫星天线及有线电视：接收器，放大器，分配器，分支器，楼层接线箱

- 电梯：客梯（宽梯）≤1350kg，速度≤2.5m/秒，货梯≤1600kg，速度≤1.75m/s

- 其他：高档客房厨房设备，洗衣设备，健身及康体设备

酒店式公寓（高层）造价估算指标

| 序号 | 工程和费用名称 | 特殊说明 | 总价 (万元) | 数量 (平方米) | 单方造价 (元/平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建及装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打桩 |  | 590.40 | 32800 | 180 |
| 2 | 基坑维护 |  | 120.40 | 2800 | 430 |
| 3 | 土方工程 |  | 78.40 | 2800 | 280 |
| 4 | 地下建筑 |  | 84.00 | 2800 | 300 |
| 5 | 地下结构 |  | 700.00 | 2800 | 2500 |
| 6 | 地上建筑 |  | 1148.00 | 32800 | 350 |
| 7 | 地上结构 |  | 1968.00 | 32800 | 600 |
| 8 | 装饰 |  | 6560.00 | 32800 | 2000 |
| 9 | 外立面 |  | 2624.00 | 32800 | 800 |
| 10 | 屋面 |  | 65.60 | 32800 | 20 |
|  | 土建及装饰工程费小计 |  | 13938.80 | 35600 | 3915 |
| 二 | 机电安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水工程 |  | 1246.00 | 35600 | 350 |
| 2 | 消防喷淋 |  | 284.80 | 35600 | 80 |
| 3 | 煤气 | 专业公司施工 | 21.36 | 35600 | 6 |
| 4 | 变配电 |  | 890.00 | 35600 | 250 |
| 5 | 应急柴油发电机组 |  | 391.60 | 35600 | 110 |
| 6 | 电气 |  | 890.00 | 35600 | 250 |
| 7 | 泛光照明 |  | 98.40 | 32800 | 30 |
| 8 | 消防报警 |  | 142.40 | 35600 | 40 |
| 9 | 综合布线 |  | 142.40 | 35600 | 40 |
| 10 | 弱电桥架 |  | 320.40 | 35600 | 90 |
| 11 | BA系统 |  | 142.40 | 35600 | 40 |
| 12 | 卫星天线及有线电视 |  | 106.80 | 35600 | 30 |
| 13 | 安防系统 | 含访客、门禁、监控 | 160.20 | 35600 | 45 |
| 14 | 广播系统 |  | 35.60 | 35600 | 10 |
| 15 | 程控电话 |  | 142.40 | 35600 | 40 |
| 16 | 空调送排风 |  | 1424.00 | 35600 | 400 |
| 17 | 电梯 |  | 783.20 | 35600 | 220 |
| 18 | 擦窗机 |  | 164.00 | 32800 | 50 |
| 19 | 车库 |  | 35.60 | 35600 | 10 |
| 20 | 厨房 |  | 164.00 | 32800 | 50 |
| 21 | 宾馆管理 |  | 131.20 | 32800 | 40 |
| 22 | VOD点播系统 |  | 131.20 | 32800 | 40 |
|  | 机电安装工程费小计 |  | 7847.96 | 35600 | 2204 |
| 三 | 预备费 | 按建安工程费的8%计列 | 1742.94 | 35600 | 490 |
|  | 建安工程总费用 |  | 23529.70 | 35600 | 6609 |