1、总论

1.1项目名称

乡宁县双鹤乡鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金项目

1.2主办单位及负责人

主办单位：乡宁县瓦窑岭煤矿

负责人：杨金祥

占地：88000m2（合132亩）

地址：山西省乡宁县双鹤乡青丰崖村

1.3编制单位

山西国阳投资咨询有限责任公司

1.4编制依据及范围

1.4.1编制依据

1)乡宁县双鹤乡鑫源金属镁厂项目可行性研究报告委托书；

2)乡宁县瓦窑岭煤矿与山西国阳投资咨询有限责任公司签订的项目可行性研究报告编制合同；

3)乡宁县双鹤乡鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金项目可行性研究报告；

4）乡宁县供电局关于双鹤乡鑫源金属镁厂用电的公函；

5）乡宁县水资源委员会关于双鹤乡鑫源金属镁厂用水的公函。

1.4.2 编制范围

本项目可行性研究报告编制范围为建设年产20000吨镁合金生产线的生产系统和设施，辅助生产系统和设施。包括：煅烧和煤粉制备系统；原料制备车间和设施；还原车间和还原炉；精炼车间和精炼炉；镁合金车间和生产设施；焦炉煤气供应设施和煤气发生炉；总图运输、土建、供配电、给排水、自动化仪表、消防、环境保护、维修、化验室等生产辅助设施。

1.5建设规模

根据建设方委托书要求，并考虑厂址环境、原料和燃料供应、供水、供电、资金来源及运输等综合条件，确定建设年产20000吨镁合金生产线。

1.6 厂址及建厂条件

1.6.1 厂址

乡宁县鑫源金属镁厂在山西省乡宁县双鹤乡青丰崖村东南5km处。厂址东8km有309国道，与南同蒲铁路相接；乡宁县境内的朝龙公路距此2km。厂址位于乡宁县东南35km，襄汾西北约30km，临汾西南约50km，太原以南270km。

1.6.2 建设条件

1）水源

建设年产20000吨镁合金生产线用水量不大，生产中用水采用闭路循环。厂区现已打好3眼水井，每眼水井日出水量700m3。供水能力完全可以满足本厂生产、生活及消防用水。

2）电源

乡宁县电业局已同意本项目的用电要求，从台头镇110kV区域变电站，使用双凤淹809供电线路供电，出口电压10kV。故本项目用电是有保证的。

因此，该厂址具备建设条件。

1.7原料来源及产品销售方向

1.7.1 原料来源

本项目从生产金属镁锭开始，最后生产出合格的镁合金产品。生产原料白云石由当地的白云石矿供应；还原剂75#硅铁可向临汾、襄汾等地的生产厂家采购，也可从青海、宁夏、内蒙等地购入；精炼熔剂从青海进货；萤石在本省采购。

本项目所需的其它原料为铝锭、铍、锌和惰性气体，还有添加剂、耐火材料等，所需数量不多，在我省都可购买解决。还有一些其他辅助材料由本地解决。

当地有两个大型焦化企业，荣盛焦化厂和晋华焦化厂，其富余的焦炉煤气将提供给本项目作燃料；本项目所用燃料煤也由当地煤矿供应。

1.7.2产品销售方向

产品一部分供应出口，一部分向国内汽车生产厂、航空航海生产企业、钢铁企业、机械制造厂、军工企业、电力和电信等单位供货。

1.8工艺方案选择

本设计采用皮江法生产金属镁；镁合金采用煤气熔炼炉熔炼，锭模铸造生产镁合金锭、冷室压铸法生产镁合金压铸件、挤压成型生产牺牲阳极。

1.9 投资估算

工程总投资为12318万元，其中，项目固定资产投资为10656万元，建设期利息156万元，铺底流动资金1506万元。

1.10 资金来源

本项目固定资产投资总额为10812万元，其中，自筹5328万元，银行贷款5328万元，建设期利息156万元。

项目共需铺底流动资金1506万元，自筹。

1.11 主要技术经济指标

详见技术经济指标表

主要技术经济指标表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规模 |  |  |  |
| 1 | 镁合金产量 | t/a | 20000 |  |
| 二 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 镁合金锭 | t/a | 12000 |  |
| 2 | 镁合金压铸件 | t/a | 6000 |  |
| 3 | 牺牲阳极 | t/a | 2000 |  |
| 三 | 各种原材料单耗指标 |  |  |  |
| 1 | 白云石 | t/t | 14.5 |  |
| 2 | 硅铁 | t/t | 1.33 |  |
| 3 | 萤石 | t/t | 0.21 |  |
| 4 | 精炼熔剂 | t/t | 0.21 |  |
| 5 | 还原罐 | 只/t | 0.21 |  |
| 6 | 铝锭 | kg/t | 80 |  |
| 7 | 铍 | kg/t | 15 |  |
| 8 | 锌 | kg/t | 11 |  |
| 9 | 辅助材料 | kg/t | 50 |  |
| 四 | 动力单耗指标 |  |  |  |
| 1 | 焦炉煤气 | Nm3/t | 11050 |  |
| 2 | 煤 | t/t | 1.41 |  |
| 3 | 电 | kWh/t | 1850 |  |
| 4 | 水 | t/t | 6.7 |  |
| 五 | 原材料消耗 |  |  |  |
| 1 | 白云石 | t/a | 290000 |  |
| 2 | 硅铁 | t/a | 26600 |  |
| 3 | 萤石 | t/a | 4200 |  |
| 4 | 精炼熔剂 | t/a | 4200 |  |
| 5 | 还原罐 | 只/a | 4200 |  |
| 6 | 铝锭 | t/a | 1600 |  |
| 7 | 铍 | t/a | 300 |  |
| 8 | 锌 | t/a | 220 |  |
| 9 | 辅助材料 | t/a | 1000 |  |
| 六 | 动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 焦炉煤气 | Nm3/a | 2.21×108 |  |
| 2 | 煤 | t/a | 28200 |  |
| 3 | 电 | kWh/a | 3.7×107 |  |
| 4 | 水 | t/a | 1.34×105 |  |
| 七 | 其它指标 |  |  |  |
| 1 | 职工定员 | 人 | 869 |  |
|  | 其中 生产工人 | 人 | 816 |  |
|  | 管理人员 | 人 | 53 |  |
| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| 2 | 占地面积 | 公顷 | 8.80 | 合132亩 |
| 八 | 投资 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 12318 |  |
| 2 | 新增固定资产投资 | 万元 | 10656 |  |
| 3 | 建设期利息 | 万元 | 156 |  |
| 4 | 铺底流动资金 | 万元 | 1506 |  |
| 九 | 财务指标（预测） |  |  |  |
| 1 | 销售收入 | 万元/a | 47400 |  |
| 2 | 销售税金及附加 | 万元/a | 1611 |  |
| 3 | 总成本费用 | 万元/a | 42332 |  |
| 4 | 利润总额 | 万元/a | 3457 |  |
| 5 | 所得税 | 万元/a | 1141 |  |
| 6 | 税后利润 | 万元/a | 2316 |  |
| 7 | 贷款偿还期 | 年 | 3.71 | 含建设期1年 |
| 8 | 全投资内部收益率 | % | 25.88 | 税前 |
| 9 | 全投资内部收益率 | % | 19.08 | 税后 |
| 10 | 全投资回收期（税前） | 年 | 5.18 | 含建设期1年 |
| 11 | 全投资回收期（税后） | 年 | 6.35 | 含建设期1年 |

1.12 结论

1）乡宁县鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金项目，符合国家及山西省产业政策的要求，规模合理；

2）设计中采用有效环保治理措施，确保污染物达标排放；

3）利用河滩荒地，不占用耕地，节约投资；

4）原料品质优良、来源充足；交通运输、供水及供电条件优越；

5）经济效益预测表明，项目具有较好的经济效益。

综上所述，该项目符合产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，产品优良，具有较好的经济效益，良好的环境效益和社会效益。因此，该项目是可行的。

1.13问题及建议

1）应在下阶段工作前委托有相当资格的勘察部门进行地质勘察工作，以便指导初步设计。

2）尽快委托环保部门进行环境影响综合评价工作。

2、项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

山西省乡宁县瓦窑岭煤矿，以生产煤炭为主，产品结构单一，企业经营受制于市场。虽然目前煤炭需求旺盛，但这是暂时现象，随着国家对宏观经济的调控，这种情况会发生变化。煤炭生产伴随着危险性，稍有不慎便会发生事故，因此生产安全成为制约煤炭生产的重要因素。而且长期无节制地开采煤炭资源势必对生态环境造成破坏，因此国家对煤炭生产的管理将会越来越严格，企业生产经营面临着挑战。在此情况下，为了企业的发展和长远利益，企业认为应当机立断，尽快调整生产结构，进行新的生产建设投资，生产出与国家政策相符的产品。否则，企业将会承受越来越大的经营压力，并在残酷的市场竞争中败下阵来。

多年来，我省经济主要以生产工业原料和初级产品为主，产品附加值低、污染大、生产效益低下，经济结构不合理。要全面振兴我省经济，提高我省在全国的结济地位，就应多方着手，对经济结构进行适当调整，使其趋于合理。充分利用资源，发展高新产业，是提高生产效益的重要途径之一。乡宁县位于山西省西南部，自然资源丰富，主要矿产有煤、铁矿石、白云石等。由于自然和历史的原因，乡宁县工业基础十分薄弱，以煤炭、焦化、生铁、矿产开采业为主。由于技术落后，装备水平低下，造成经济结构不合理，产品档次低，资源浪费严重，生态环境日趋恶化。在国家越来越严历的环境保护政策下，那些小焦化厂、小铁厂等企业举步维艰，最终将被淘汰。因此必须对经济结构进行调整，发展紧跟世界潮流的产业，才能跟上时代的步伐。

基于以上认识，企业首先考虑的就是提高产品附加值，发展新兴产业的问题。通过充分的市场调查和技术论证，酝酿建设年产20000吨镁合金生产线，并为此做了大量有益的工作，得到有关部门的大力支持。多年来，山西的镁工业只停留在金属镁锭初级产品基础上，未能进行进一步的深加工，产值低、效益差。为了改变这种局面，山西省各级政府和镁工业企业都在做不懈的努力。乡宁县瓦窑岭煤矿决心在山西省率先建立白云石矿—镁锭—镁合金—镁合金压铸件生产链，使原料优势充分发挥出来，使产品不断增值，带动山西省的镁工业跃上一个新的台阶。

为贯彻落实党中央、国务院支持企业技术改造、增加有效供给、

扩大内需、促进国民经济持续稳定发展的决策和山西省政府制定的扶优扶强、推进企业的技术进步、加快山西省产业结构的优化升级的政策，企业以市场为导向，以效益为中心，以保护环境为宗旨，决定利用本地资源优势和劳动力优势，采用先进成熟的镁合金生产工艺，同时选用各种性能优良的环境保护设施,建设年产20000吨镁合金生产线。使企业在技术和效益上有一个大的飞跃，在激烈的市场竞争中占得先机。

2.2必要性

生产镁合金首先必须有金属镁锭。现代生产金属镁的方法，主要分为两种：一是电解法；一是硅热法。而硅热法又分为两种：外热式硅热还原法（皮江法）；半连续硅热还原法。在我国是采用电解法和皮江法生产金属镁。由于原料所限，在我省没有电解镁生产，而是采用皮江法生产金属镁。用皮江法生产金属镁具有投资少、建设周期短、见效快等优点，近年来，在我省建起了上百家皮江法金属镁厂。这些遍布全省的金属镁厂投产后，推动了当地及全省的经济发展。但由于金属镁是初级产品，市场竟争激烈，产品价格波动很大，造成不少企业经营困难、效益低下。再者金属镁生产是高污染产业，如果一味地发展金属镁生产，不仅对经济发展起不到推动作用，相反还会严重地污染环境。所以对金属镁进行深加工，提高产品的附加值，是完全必要的和必须要作的。

生产镁合金是金属镁深加工的主要方式，镁合金有多种产品，目前用途最厂、科技含量较高的就是镁合金压铸件。从市场角度和发展的眼光看，对金属镁进行深加工，生产高科技、高附加值、高经济效益的产品，具有极佳的经济效益和社会效益。经市场调研，目前国际市场上镁合金压铸件市场缺口较大，价格较高。国内市场也呈需求量越来越大的趋势。

镁合金产品被誉为21世纪的金属材料，已引起各国政府及汽车、飞机、轮船等制造商的普遍重视，镁系列产品随着对制造业轻量化及产品质量化的要求，需求量会越来越大。近年来，镁合金的用途不断扩大，其主要用途是汽车工业、林业机械、电动工具、航天航海工业以及高档电器消费品、笔记本电脑、摄录像机、移动电话等方面。特别是汽车工业对镁合金压铸件的需求更是惊人。

白云石是生产金属镁的主要原料，在当地储量十分丰富。根据地质勘探资料显示，乡宁县白云石总储量约15亿吨。乡宁县鑫源金属镁厂厂址就在白云石矿区，厂区西200m处就是白云石矿，总储量数亿吨。这里的白云石质量稳定、纯度高、易开采，是镁冶炼的优质原料。乡宁县是产煤大县，有充足的燃料煤供应。可见在乡宁县发展金属镁产业，具有得天独厚的资源优势。另外，由于荣盛焦化厂和晋华焦化厂将为本项目提供焦炉煤气，而焦炉煤气是清洁能源，这对于保护环境，消除污染是十分有益的，同时在经济上也是十分划算的。

该项目建成投产后，将合理利用本地自然资源，提高全县工业企业的整体经济实力及经济效益，带动全县其他产业的发展及技术进步，努力实现污染物零排放标准。所以，建设乡宁县鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金生产线是十分必要的。

乡宁县鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金项目完成后，可年产合格镁合金锭12000吨、镁合金压铸件6000吨、牺牲阳极2000吨，年产值47400万元。这不仅为当地增加了财政收入，而且带动了全县采矿业、煤炭企业、运输业、建材业等相关产业的快速发展，可创造800余个就业岗位，可安排下岗人员和农村闲散人员就业。

由此可见，该项目的建设，符合国家产业政策，建成投产后不仅具有较好的经济效益，而且还具有良好的环境效益和社会效益，项目的建设是非常必要的。

3、承办企业基本情况

3.1企业概况

山西省乡宁县瓦窑岭煤矿是乡镇企业，创建于1996年。矿区占地面积2.6平方公里，现有职工300人，年产煤炭15万吨，产值4500万元，每年上交利税600余万元。乡宁县双鹤乡青丰崖村东南5km处，有一块河难地，占地面积88000m2（合132亩），乡宁县鑫源金属镁厂将在此建设。该场地已整平，有3眼深水井，每眼井日出水量700m3。乡宁县台头镇110kV区域变电站的10kV双凤淹809供电线路就在附近。

3.2 固定资产现状

截止目前，乡宁县瓦窑岭煤矿固定资产总额为1000余万元。

3.3 企业发展规划

随着世界经济一体化进程的日益加快和知识经济时代的到来，市场竞争日趋激烈。在我国加入世界贸易组织后，我国将会与世界经济更紧密地融合在一起，对此如果没有清醒的认识，不及早行动起来，那将会在未来的竞争中败下阵来。

新的形势对我省工业和经济提出了严峻的挑战。山西省是一个以能源和原材料加工为主的工业基地，产品单一、技术落后、设备陈旧，要想在未来的竞争中立于不败之地，就必须对经济结构进行调整。技术结构升级换代、改造传统产业、创建新兴产业无疑是我省促进经济结构调整的一个重大举措。

乡宁县瓦窑岭煤矿抓住这一有利时机，利用当地资源优势，以市场为导向，发展金属镁系列产品，对企业生产结构进行重大改造和调整，建设年产20000吨镁合金生产线。企业认为，对于镁系列产品生产污染较为严重的局面，一定要从项目开始就要高度重视，必须进行优化设计，从回转窑、煤粉制备系统、原料制备车间、还原车间、精炼车间、直到镁合金生产车间配套相应的环境保护设施，彻底解决环境污染问题。

为充分利用资源，提高产品的附加值，加强企业在市场的竞争能力，企业计划在镁合金生产线建成投产后，在取得良好经济效益的基础上，把镁合金压铸件产量提高到年产12000吨水平上，最终目的是企业产品中不包含镁合金锭，全部是高质量的镁合金制品。另外，企业还规划有建筑材料厂，要利用镁合金生产中产生的还原渣、煤渣、灰渣以及高炉渣、矿渣、粉煤灰等废弃物，生产建筑用空心砖，从而达到保护环境、增加效益的目地。总之，山西省乡宁县瓦窑岭煤矿宗旨是要在市场竞争中，谋求自身的不断发展和壮大，并要在激烈的市场竞争中立于不败之地。企业决定尽快实施该项目，力争在2006年前建成并投入试生产，努力为乡宁县和山西省经济的腾飞做出贡献。

4、原、燃料和产品的市场供需情况

4.1原、燃料供应及质量

4.1.1原料供应

白云石矿：本地储量丰富，厂址就建在矿区，厂西200m处便是白云石矿，运输简单方便。当地的白云石储量丰富，矿床开采最大高度为40m，矿层基本裸露于地表，适宜露天开采。保守估计总储量也在数亿吨以上，可充分满足生产金属镁的需要。此地白云石化学成份如下：

| 化学成份 编 号 | 含 量（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | MgO | K2O | Na2O | SiO2 | AI2O3 | Fe2O3 |
| W045936 | 29.76 | 21.01 | 0.09 | 0.016 | 1.52 | 3.50 | 0.35 |
| W045937 | 29.76 | 21.01 | 0.09 | 0.016 | 1.52 | 3.50 | 0.35 |
| W045938 | 29.76 | 20.94 | 0.17 | 0.016 | 3.54 | 1.60 | 0.30 |

白云石价格：破碎成所需块度，到厂价每吨20元。

硅铁：满足皮江法所需的75#硅铁，在本地区临汾、襄汾均有生产，可就近购买，价格每吨约6000元。另外还可以从青海、宁夏、内蒙等地购买，这些硅铁生产大户已在襄汾设立了硅铁供应站。

所需的其它原料为铝锭、铍、锌，在我省都可购买解决。其价格如下：

铝锭                      18000元/吨

铍                       200000元/吨

锌                        1100元/吨

4.1.2辅助材料供应

生产过程中使用的辅助材料有：萤石、精炼熔剂、惰性气体，还有添加剂、耐火材料等。精炼熔剂可以从青海购买；萤石、惰性气体在本省采购。其它材料所需数量不多，在我省都可购买解决。

4.1.3燃料供应

在本项目中，白云石煅烧用回转窑，所用燃料为煤粉。乡宁县是产煤大县，煤炭资源丰富，质优价廉，运输简单方便，而企业本身就有煤矿。所以燃料煤不是问题。

煤炭主要成分如下：

固定碳                     60%

灰  分                     17%

挥发分                     21%

水  分                      2%

热  值               27040kJ/kg

煤炭价格：到厂价每吨110元。

在厂址南偏东5km处，有荣盛焦化厂和晋华焦化厂两个焦化企业，荣盛焦化厂生产规模是60万吨/年焦炭；晋华焦化厂生产规模是40万吨/年焦炭。这两个焦化厂剩余焦炉煤气目前全部放空。乡宁县鑫源金属镁厂已与这两个企业签订合同，将剩余焦炉煤气净化后，全部供应本项目作燃料，煤气总量约为31000Nm3/h，足够本工程还原炉、精炼炉、镁合金熔炼炉生产需要。企业将在厂区外设一座5000m3的煤气柜和相应的煤气调节装置。

该焦炉煤气热值为16640kJ/Nm3，价格为0.1元/Nm3。

4.2 产品方案和质量指标

4.2.1 产品方案

根据市场供需情况，结合本厂实际，确定镁合金压铸生产线在投产初期，生产以下三种产品：

1）镁合金锭               12000吨/年

2）镁合金压铸件            6000吨/年

3）牺牲阳极                2000吨/年

其中镁合金压铸件可作为小轿车轮毂、小轿车仪表盘、计算机机箱壳体。产品皆为大路产品，便于批量生产和销售。生产一段时间后，再根据市场需要，调整产品品种和产量，特别是新、奇、特的产品，以求取得更好的经济效益。

4.2.2主要产品质量指标

本项目镁合金产品质量执行国家标准GB4138—1995，还可根据用户提出的质量要求进行生产。

4.3 国内外市场概况

4.3.1镁合金的应用

镁合金主要用于汽车工业、林业机械、电动工具、航天航海工业以及高档电器消费品、笔记本电脑、摄录像机、移动电话等方面，特别是汽车工业对镁合金的需求更是与日俱增。目前，镁合金在汽车工业主要用于制造汽车的离合器壳体、进气歧管、镜子外罩、辅件托架及照明灯夹持器等零件。汽车用镁合金铸件大部分是压铸件，对减轻汽车重量、节省燃料、保护环境、改善汽车性能、提高安全性和舒适性，增强竞争能力具有显著的效果。

另外，镁合金在农业机械、凿岩机及轻工机械的部件中也有应用。镁合金牺牲阳极可用于石油、天然气和热力管网不受电化学腐蚀，还可用于淡水、海水介质中的机械设备和港口设施，电缆设施等的保护，这方面应用已开始，尚待开发。

镁合金产品被誉为21世纪的金属材料，已引起各国政府及汽车、飞机、轮船等制造商的普遍重视，镁合金产品随着对制造业轻量化及产品质量化的要求，需求量会越来越大。

4.3.2  国内、外市场概况

八十年代以来，世界镁工业发展很快，但只有包括中国在内的十余个发展中国家生产镁系列产品。根据国际镁业协会提供的信息表明，全球实际镁合金系列产品年产量不足25万吨。

就国内市场而言，镁产品用于国内的消费只有总产量的20~30%，目前国内汽车生产企业，只有桑塔纳轿车的变速箱壳体和壳盖上使用镁合金压铸件。但这只是暂时现象，在世界性的汽车轻量化发展中，中国的汽车工业也将会很快跟进。2001年，中国已生产了镁合金方向盘芯、汽缸盖、离合器及刹车的踏板支架等，正努力赶上世界先进水平。另外在航天航海工业中，镁合金产品是必不可少的一部分，必然再度扮演轻量化的角色。

镁是最轻的金属材料，当镁价是铝价的1.5倍时就具有竞争力。而我国金属镁的生产成本低，镁锭国内市场价已和铝锭价格一致，甚至低于铝锭及其系列产品，具有较强的市场竞争力。

在2001年以后，西方发达国家的镁合金年消费量预计在45万吨以上，其中汽车用镁合金增长幅度进一步增大。例如福特汽车公司着眼2000年后中型车100km油耗少于3L的目标，于1998年推出轻质概念车P2000，所采用的铸镁车轮每个3.1kg，比钢板冲压件减少5kg；本田汽车的方向盘加装安全汽囊后质量增加，采用Am20和Am50压铸座椅，质量比钢结构大大减少；通用EV1型汽车用镁制仪表将20个半冲压件及塑料零件合成一个压铸造件，减轻质量3.6kg，增加了钢度，减少装配工作量；而大众公司的用镁目标是到2001年每车用镁量达50kg，目前大众用于汽车的镁合金压铸件已达130多个。对汽车减重的呼声从未像现在这般强烈，近年欧洲共同体向欧洲的汽车生产厂家提议，到2005年为控制汽车废气中的CO2含量，汽车百公里耗油量应不超过6L，柴油发动机百公里耗油量应不超过5.3L。当然，人们可从燃料管理系统等途径寻求解决的方法，但在这些方法中，汽车轻量化的努力将举足轻重，而镁合金无疑将会扮演极为重要的角色。

总体上来说，镁合金产品主要是镁合金压铸件。从国际市场上看，镁合金压铸件的前景是乐观的，在国内市场上看仍属一种新兴材料。原因是镁合金压铸件工艺复杂，大部分镁业生产商对镁合金压铸件生产有畏惧心理；使用厂商在产品设计选材时，对镁合金压铸件成本缺乏认真分析，片面认为镁合金比铝合金价格高，很少采用镁合金压铸件，影响了镁合金压铸件生产的发展和市场开拓。目前，国外镁合金压铸件主要用于汽车工业，特别是小轿车。随着汽车轻量化、高速化、节能化的发展，镁合金压铸件生产必将进一步引起国外汽车厂商的高度重视，当然，也必然会引起我国汽车生产行业的关注。在航天航海、电力、通讯领域，镁合金压铸件的应用也会越来越广泛。

从镁合金生产厂商来说，我国虽有上海乾通汽车附件公司、南京华宏有限公司压铸厂、渭南西北林业机械厂、昌河飞机制造公司铸造厂等镁合金压铸生产厂家，但他们的总产量只有数万吨，远远不能满足市场需求。根据有关资料对国内镁合金压铸件利用分析，2000年国内生产汽车186万辆，摩托车1196万辆，应用各类金属压铸件38.3万吨，而利用镁合金压铸件仅3064吨，占应用压铸件总量的0.80%。

综上所述，镁合金压铸件有稳定的国内市场，并处于稳定持续发展中，尚处于起始阶段，有着很大的市场潜力。由于我国镁合金产品成本低，在国际市场上具有极强的竞争力。

出于环境保护和生产成本的考虑，西方发达国家的金属镁生产日益萎缩，多家世界大型金属镁企业关闭。如挪威2003年关闭了海德鲁镁业公司的波斯格卢镁厂；诺兰达公司马格拉镁厂2003年1月关闭其63000吨的生产能力；普基公司的马利克纳克镁厂和美国铝业公司西北合金厂的金属镁生产也已关停；日本更是在上世纪90年代末期就停止了金属镁生产，全部改为进口。在最近两年内，西方国家关闭的金属镁生产能力达160000吨，相当于世界需求总量的40%。20世纪90年代以来，中国政府加大了环境保护力度，许多中小金属镁厂由于生产设备简陋、工艺落后、环境污染严重，达不到国家规定的环境保护标准而被迫关闭。虽然不断有金属镁厂上马，但金属镁的总产量增加不大，随着国家对金属镁生产门槛的提高，这种情况还将持续下去。由于上述原因，导致国际镁合金市场将长期呈现供应偏紧，价格稳定的局面。

根据目前市场调查，用于汽车工业的镁合金压铸件口岸价在40000元/吨到45000元/吨之间波动。本可研将本项目的镁合金压铸件产品售价确定为35000元/吨，镁合金锭为17000元/吨，牺牲阳极30000元/吨。

5、厂址及建厂条件

5.1 地理位置

乡宁县鑫源金属镁厂位于乡宁县东南35km，襄汾西北约30km，临汾西南约50km，太原以南270km处；在山西省乡宁县双鹤乡青丰崖村东南5km处。厂址东8km有309国道，与南同蒲铁路相接；乡宁县境内的朝龙公路距此2km。

5.2厂址概况

乡宁县鑫源金属镁厂位于河谷区，河谷呈“V”字型，河谷宽约300m，河谷两侧为中低山区，相对高差100～150m，地层陡立，为非耕地。厂区位于河谷西侧，占地面积88000m2（合132亩），南北长400mm，东西宽220m。该场地南高北低，高差2m，经人工改造现地形基本平坦。

5.3气象条件

极端最高温度                        35℃

极端最低温度                     -19.8℃

全年平均气温                       9.9℃

七月（最热）平均气温                20℃

一月（最冷）平均气温              -4.6℃

年主导风向                        西北风

年平均风速                        3.6m/s

基本风压                         0.4kN/m2

最小湿度                            1%

年平均降雨量                  560～570mm

平均无霜期                      212.6天

最大土壤冻结深度                   920mm

最大积雪厚度                       160mm

基本雪压                        0.2kN/m2

5.4工程地质

厂区位于河谷区，西侧是山地，东侧为河流。厂区地质岩性分布以黄土、砂卵砾石层为主，黄土覆盖层厚度0～3m，厂区地下水位一般在15m左右。

根据《中国地震烈度区划图》，该区域抗震设计烈度为7度。

5.5给排水

本项目生产中采用闭路循环；厂区现已打好3眼水井，每眼水井日出水量700m3。供水能力完全可以满足本厂生产、生活及消防用水。

厂区雨水、生活及生产净下水排放至厂东河道。

5.6供电

用电设备总装机容量为5370kW。距乡宁县鑫源金属镁厂6km的台头镇，有一座110kV进线的区域变电站，主要供应附近的工农业用电。经向乡宁县电业局申请，台头110kV区域变电站主变容量能够满足。该厂所用供电线路是双凤淹809线，出口电压10kV。故本项目用电是有保证的。

6、生产工艺流程及主要设备

6.1工艺流程的选择

本项目是从最初的原料开始直到生产出合格的镁合金产品，先生产出金属镁，而后再用金属镁生产镁合金。

6.1.1金属镁生产工艺方案选择

现代生产金属镁的方法，主要分为两种：一是电解法；一是硅热法。而硅热法又分为两种：外热式硅热还原法（皮江法）；半连续硅热还原法。由于原料所限，不宜采用电解法。硅热法所用原料是白云石，这是当地的资源优势。皮江法炼镁具有投资少、建设周期短、见效快等优点，不利之处主要是环境污染问题。半连续硅热法虽然具有工艺流程短、生产工序简单、单体设备产量大、低污染、经济效益好的特点，但一次性投资较大。

通过以上分析，本可研选用皮江法生产金属镁。针对皮江法生产的环境污染问题，将通过大量采用先进环境保护设备和优化设计加以解决。

6.1.2镁合金熔炼工艺方案选择

金属镁锭只有经过合金化冶炼过程，使之成为镁合金，才能大大改善金属镁自身的物理性能，从而适宜铸造成为各种机械部件。由于镁金属具有熔点低、易气化、易燃烧等特点，在镁合金化过程中要精心选择与熔炼有关的原材料，注重安全系统和保护气体。本设计采用外购惰性保护气体，在熔炼炉附近设立保护气体储存配置系统，熔炼时熔液上部覆盖保护气体。

镁合金熔炼炉采用2室炉工艺，即熔炼炉与熔液储存炉分开，可以有效控制浇铸和压铸温度，提高熔液提纯效率，尤其是解决精确配料问题。

镁合金熔炼炉可以使用原煤、煤气、重油等燃料，也可以用电炉进行熔炼。用煤进行镁合金熔炼，既影响镁合金质量，又污染环境，本设计不予考虑。而重油不易解决，电炉投资又过高。本项目有焦炉煤气供应，焦炉煤气作燃料既经济又清洁，故本项目采用焦炉煤气作燃料。为防万一，还建有煤气站，设有两座φ3.0m两段式煤气发生炉，在焦炉煤气不能保证时，使用发生炉煤气作燃料。

6.1.3镁合金浇铸、压铸工艺方案选择

镁合金铸锭有人工浇铸和铸锭机浇铸，本设计选用连续铸锭机浇铸镁合金锭。

目前，常用的压铸工艺有热室压铸和冷室压铸。冷室压铸以液态金属为原料，喷射进入模具压铸成型，模具壁由循环冷却水冷却。热室压铸是将金属切屑成粉状，经预加热后注入模具压铸成型，预加热和模具加热一般采用电加热。

冷室压铸一般适宜加工较大型铸件，热室压铸则适宜加工小型铸件。由于本项目产品定为小轿车轮毂、小轿车仪表盘、计算机机箱壳体，均属较大型镁合金压铸件，适宜采用冷室压铸。而且冷室压铸生产设备少，工艺相对简单，适宜于初建厂以及一般铸件的生产。

6.1.4生产燃料的选择

在厂址南偏东5km处，有两个焦化企业，即荣盛焦化厂和晋华焦化厂，将联合为本项目提供焦炉煤气，数量约为31000Nm3/h。经计算，还原炉、精炼炉、镁合金熔炼炉消耗焦炉煤气为30700Nm3/h，回转窑消耗焦炉煤气为5880Nm3/h。故本设计选择还原炉、精炼炉、镁合金熔炼炉使用焦炉煤气，回转窑用煤粉作燃料。

为保证焦炉煤气稳定供应，本项目建有一座5000m3的煤气柜和煤气调压装置，另外还设有煤气站，在焦炉煤气不能保证时，镁合金熔炼炉使用发生炉煤气作燃料。煤气发生炉生产工艺要求使用块煤，粒度要求大于10mm。为此原煤要经筛分，合乎粒度要求的块煤供煤气站使用，碎煤则送回转窑煤堆场待用。

6.2生产工艺流程

本项目工艺流程简述如下：

生产原料进厂后分别堆存。将小于50mm的白云石用斗式提升机送至料仓，经圆盘给料机由输料管送入φ3.0×60m回转窑煅烧，煅烧后的白云石（俗称煅白）进入φ2.5×28m冷却机，冷却后的煅白用斗式提升机送至原料制备车间的煅白料仓；在原料制备车间将煅白、硅铁、萤石等原料分仓贮存，各种原料经微机配量，然后输送至球磨机混磨，再经压球机制成球团；把球团装入还原罐在还原炉中进行还原，生产出粗镁；在精炼车间把粗镁装入精炼坩锅，精练后生产出合格金属镁，用连铸机铸造成镁锭。

将金属镁锭、铝锭、铍、锌和其它辅助材料用天车送入熔炼炉高架配料仓，然后由配料仓送入熔炼炉；熔炼炉由煤气加热，熔液表面覆盖有惰性保护气体；熔炼后，合金化的镁合金熔液进入熔液储存炉内存储，并取样化验，根据化验结果再精确配料。合格的镁合金熔液入镁合金铸锭机铸成镁合金锭，或者将镁合金熔液用泵经管道输送到压铸机，喷射进入模具压铸成型，然后脱模、精整、氧化上色、包装入库。用镁合金锭生产出牺牲阳极。

回转窑用煤粉作燃料，煤粉制备过程如下：原煤用斗式提升机送入原煤仓，经圆盘给料机进入φ2.2×3m风扫式钢球磨，磨碎的煤经粗粉分离器分离后，较粗的煤粉返回煤磨机回磨，而合格的煤粉入旋风分离器分离后，由叶轮给粉机送入煤粉仓；煤粉仓里的煤粉用双管喂煤机输出，由窑头鼓风机压入回转窑作燃料。

镁合金生产工艺流程如下图所示：

萤  石       硅  铁       白云石           原  煤

料  仓       球磨机     斗式提升机         提升机

料  仓       料  仓           煤  仓

回转窑           煤磨机

冷却机         粗粉分离器

斗式提升机       细粉分离器

料  仓           煤粉仓

配  料

混  磨

压球机

还原渣       还原炉

粗  镁

精炼渣       精炼炉          焦炉煤气

镁  锭

铍       锌        镁  锭          铝  锭

配料仓

熔炼炉          焦炉煤气

连铸机       熔液储存炉

冷室压铸机

脱  模

精  整

上  色

包  装

6.3主要工艺设备的技术性能

6.3.1煅烧设备

1）φ3.0×60m回转窑                    2台

2）φ2.5×28m冷却机                    2台

3）9-26No5A鼓风机                      2台

6.3.2煤粉制备设备

1）φ2.2×3m风扫式钢球磨               2台

2）φ1900mm粗粉分离器                  1台

3）φ2300mm旋风分离器                  1台

4）M7-29No11D煤粉风机                  1台

5）4-72No5A引风机                      1台

6.3.3原料制备车间

1）φ1.83×7m球磨机                    3台

2）φ1.83×6.1m球磨机                  1台

3）PE-400颚式破碎机                    1台

4）PE-250颚式破碎机                    2台

5）5t压球机                            6台

6.3.4煤气站

1）φ3.0m两段式煤气发生炉             2台

6.3.5还原车间

1）还原炉                             40台

2）余热锅炉                            8台

3）射流泵                              8台

6.3.6精炼车间

1）精炼炉                             22台

2）连铸机                              3台

6.3.7镁合金生产车间

1）1.5t/h熔炼炉                        3台

2）300kg/h压铸机                       6台

3）铸锭机                              3台

6.3.8除尘设施

1）电除尘器                            2台

2）旋风除尘器                          5台

3）布袋除尘器                          6台

7、公用及辅助设施

7.1总图运输

7.1.1总平面布置

平面布置：考虑当地主导风向为西北风，本设计将生产区布置在下风侧，把生活区和辅助生产设施布置在上风侧。将两条回转窑布置在厂区南面的中间位置，白云石堆场就放在回转窑两侧，煤堆场放在回转窑窑头东侧；回转窑窑头以后布置原料制备车间；原料制备车间之后是镁合金生产车间和煤气发生炉，煤堆场布置在煤气发生炉的东侧；而把还原车间对称布置在厂区东西两侧；将生产辅助设施、办公及生活设施布置在厂区北侧。

竖向布置：厂区占地面积88000m2（132亩），按整平考虑。

道路布置：为了与厂外通行方便，有利于生产，除在北侧开设厂大门外，在南侧另开一门，专供生产过程中运入生产原材料和燃料，运出产品和废渣。在长方形场地四周设计厂区主干道，在生产区设计4.5m宽的道路并与主干道相连形成环形通道，如此以来行车方便，同时也有利于消防。

以上布置显然是在结合场地地形、地势和工艺要求做出的比较合理的平面布置。该平面布置充分利用了现有场地，完全能够满足生产的需要。

7.1.2运输

全年运输量为524850吨，其中运入356320 吨，运出168530吨。根据运出（入）货物的特点及数量，本可研以公路运输为主。运输工具利用社会车辆，不新增运输工具。

运输量见下表：

运 输 量 表

| 序号 |  | 货物名称 | 单位 | 数 量 | 货物起迄点 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 装车点 | 卸车点 |  |
| 运 入 | 1 | 白云石 | 吨 | 290000 | 外购 | 白云石堆场 |  |
|  | 2 | 硅铁 | 吨 | 26600 | 外购 | 原料库 |  |
|  | 3 | 萤石 | 吨 | 4200 | 外购 | 原料制备车间 |  |
|  | 4 | 熔剂 | 吨 | 4200 | 外购 | 精炼车间 |  |
|  | 5 | 铝锭 | 吨 | 1600 | 外购 | 镁合金生产车间 |  |
|  | 6 | 铍 | 吨 | 300 | 外购 | 镁合金生产车间 |  |
|  | 7 | 锌 | 吨 | 220 | 外购 | 镁合金生产车间 |  |
|  | 8 | 还原罐 | 支 | 4200 | 租赁 | 还原车间 |  |
|  | 9 | 煤 | 吨 | 28200 | 本地煤矿 | 煤堆场 |  |
|  | 10 | 辅助材料 | 吨 | 1000 | 外购 | 镁合金生产车间 |  |
|  | 小 计 |  | 吨 | 356320 |  |  | 不包括还原罐 |
| 运 出 | 1 | 镁合金产品 | 吨 | 20000 | 成品库 | 外销 |  |
|  | 2 | 还原渣 | 吨 | 136980 | 还原车间 | 外弃 |  |
|  | 3 | 精炼渣 | 吨 | 5310 | 精炼车间 | 外销 |  |
|  | 4 | 废还原罐 | 支 | 4200 | 还原车间 | 送归原厂 |  |
|  | 5 | 灰渣 | 吨 | 6240 | 回转窑 | 外弃 | 煤灰和粉尘 |
|  | 小 计 |  | 吨 | 168530 |  |  | 不包括还原罐 |
| 合 计 |  |  | 吨 | 524850 |  |  | 不包括还原罐 |

7.1.3绿化

在围墙以内、道路两侧和车间周围种植花草、树木，以达到改善环境的目的,力争绿化系数达到14%。

7.1.4消防

总平面布置己基本考虑了环形通道，建议企业由乡宁县消防大队统一考虑消防问题。

7.2电力与电信

7.2.1电力

1）电源情况

乡宁县鑫源金属镁厂位于山西省乡宁县双鹤乡青丰崖村东南5km，乡宁县东南35km，襄汾西北约30km，临汾西南约50km，太原以南270km，地理位置优越，交通发达，电力资源丰富。距厂址6km的台头镇，有一座110kV进线的区域变电站，主要供应附近的工农业用电。经向乡宁县电业局申请，台头110kV区域变电站主变容量能够满足。乡宁县电业局已同意该厂使用双凤淹809供电线路，出口电压10kV。故本项目用电有保证。

2）供电电压

配电电压采用10kV

低压电动机采用380V

照明电压采用220V

3）电力负荷

全厂动力用电设备均为380/220V用电负荷

总装机容量5370kW

总计算负荷4296kW

无功补偿采用10kV侧集中补偿方式，补偿后的功率因数达到0.9以上。

4）全厂供配电

本工程主要包括煅烧及煤粉制备工段、原料制备车间、还原车间、镁合金生产车间、精炼车间等主要工段，还有循环水系统、机修车间、办公、化验、磅房等附属设施。

由于该工程是由多个单项工程组成，经负荷计算及供电方案技术经济比较，全厂设一座10/0.4kV变电站。

10/0.4kV变电站10kV电源进线，一路10kV备用电源，变电站内设5台S9-1250kVA 10/0.4kV主变压器，户内布置，10kV配电设施户内安装，单母线分段接线。

根据全厂用电分布，在煅烧及煤粉制备工段、原料制备车间、还原车间、精炼车间、镁合金生产车间、煤气发生炉、还有循环水系统分设低压配电室。

其中：煅烧及煤粉制备工段共有用电设备16台，低压配电设备选用XL-21型动力箱，8台。

原料制备工段共有用电设备29台，低压配电设备选用XL-21型动力箱，15台。

8个还原车间设4个低压配电室，每个配电室低压配电设备选用XL-21型动力箱，9台。

两个镁合金生产车间设1个低压配电室，低压配电设备选用XL-21型动力箱，15台。

两台煤气发生炉共有用电设备6台，低压配电设备选用XL-21型动力箱，3台。

精炼车间共有用电设备25台，低压配电设备选用XL-21型动力箱，13台。

循环水系统共有用电设备20台，低压配电设备选用XL-21型动力箱，10台。

5）电气控制

主要生产车间及零星设施采用继电器，接触器常规控制，对有工艺要求的地方采用联锁控制。

6）外网及电缆敷设

从10kV变电站引至工段配电室的电源采用电缆供电。工段内电缆敷设采用电缆桥架、电缆沟和穿管暗配的方式。

7）防雷接地

厂区内烟囱等较高的构筑物应设避雷针保护，一般建筑物沿屋脊，屋檐设避雷带，其接地电阻小于10Ω。

所有电气设备的外壳应接地，各车间自成接地网，其接地电阻小于4Ω。

8）照明

照明电压采用220V，检修照明36V，供电方式采用动力和照明混合供电方式，不另设照明变压器。

7.2.2电信

为指挥全厂各部门安全生产及对外的工作联系，本工程拟设150门程控行政交换总机与程控调度总机各一台。在生产车间及办公室安装调度电话和行政电话。

7.3给排水

7.3.1概述

本设计是建设年产20000吨镁合金生产线。建设回转窑和煤粉制备系统、原料制备车间、还原车间 、精炼车间、镁合金生产车间、总降压变电站和循环水泵房等设施。

设计依据工艺及其它专业提供的设计条件和国家有关规范、规定进行。设计范围包括还原车间、回转窑、原料制备车间、镁合金生产车间等给排水设计，还有厂区给排水及消防。

7.3.2用户及用水量

本工程主要用水为真空射流泵冷却用水、还原车间还原罐冷凝器冷却用水、原料制备车间球磨机冷却用水、冷室压铸机压模冷却水，其它为少量冲洗水和生活用水。各用户用水量及水压、水质详见下表：

用水量表

| 序号 | 用户名称 | 新水量 （m3/h） | 循环水量 （m3/h） | 水压 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 还原罐冷凝器 |  | 640 | 0.3 |
| 2 | 真空射流泵 |  | 800 | 0.3 |
| 3 | 回转窑 |  | 20 | 0.3 |
| 4 | 球磨机 |  | 8 | 0.3 |
| 5 | 镁合金压模冷却水 |  | 46 | 0.3 |
| 6 | 生活用水 | 18.6 |  |  |
| 合 计 |  | 18.6 | 1514 |  |

总计：循环水量1514m3/h

新水量18.6m3/h

本项目厂区室外消防水量为20L/s，室内消防水量为5L/s，共计25L/s。按同一时间内发生火灾次数一次，火灾延续时间为2h计，则厂区一次消防用水量为180m3。

7.3.3 水源

该场地有3眼深水井，每眼井日出水量700m3，本工程建成后日需新水量约为446.4m3，故该水源能力可以满足工程的用水要求。

7.3.4 给水系统

给水系统包括：循环水系统；生产、生活及消防用水共用系统。

(1)循环水系统

根据项目的水量、水压、水质条件，设三个循环水系统。射流真空泵设一个循环水系统（1#循环水系统），还原罐冷凝器循环水、回转窑及球磨机设备循环水设一个循环水系统（2#循环水系统），镁合金压铸机压模冷却水设一个循环水系统（3#循环水系统）。之所以设三个循环水系统是因为三个系统的水质有差别。

1#循环水系统循环水量800m3/h，2#循环水系统循环水量668m3/h，3#循环水系统循环水量46m3/h，。三循环水系统要求水压0.3MPa，进水水温30℃，出水水温不大于50℃。冷却水经使用后仅水温升高，水质没有受到污染，可经冷却后重复使用。

一、1#和2#循环水系统设泵站一座，水池四座，其中泵站为半地下式，长×宽×高=36×5×5.5(m3)，泵站内设以下设备：

1) 循环水泵，型号为TQW150-400A，配电机N=37kW，四用一备，共五台。

2) 循环水泵，型号为TQW150-315，配电机N=30kW，四用一备，共五台。

3)上冷却塔泵，型号为TQW150-315A，配电机N=22kW，四用一备，共五台。

4）玻璃钢冷却塔5BB-200型，配电机N=5.5kW,共四台。

5）玻璃钢冷却塔25BG-200型，配电机N=25kW,共四台。

6）潜水排污泵80QW40-7-2.2，配电机N=2.2kW，一台。

7）SG型手动单轨吊车，配环链手拉葫芦，一台。

8）为防止还原罐冷凝器结垢，循环水系统设加药装置，投加阻垢剂。

循环水池设于室外，长×宽×高=20×12×5（m3）。

工艺流程如下：

用户     回水进热水池     上冷却塔泵     冷却塔     冷水池

循环水泵

二、3#循环水系统设泵站一座，水池一座，其中泵站为半地下式，长×宽×高=12×5×5.5(m3)，泵站内设以下设备：

1) 循环水泵，型号为IS100—80—160，配电机N=15kW，一用一备，共二台。

2)上冷却塔泵，型号为IS100—80—125，配电机N=11kW，一用一备，共二台。

3）玻璃钢冷却塔BL（Ⅱ）J—50型，冷却水量Q=50m3/h，Δt=8℃，配电机N=2.2kW,共二台。

4）潜水排污泵40QW10-15-1.5，配电机N=1.5kW，一台。

5）电动单轨吊车CDⅠ0.5—6D，一台。

6）为防止冷却水系统结垢，循环水系统设加药装置，投加阻垢剂。

循环水池设于室外，长×宽×高=10×8×2.5（m3）。

其工艺流程与1#和2#循环水系统相同。

(2)生产、生活及消防用水系统

新水量18.6m3/h，要求水压0.3MPa，消防水量90m3/h。

系统设水泵站及蓄水池各一座。水泵站为半地下式，尺寸为6000×6000×6000（mm）；蓄水池为钢筋砼结构，容积200m3。

泵站内设备如下：

1）给水泵二台，一开一备，型号为IS100—80—125，配电机N=11kW；

2）固定消防专用泵二台，一开一备。型号为XBD4/30-125G/2，配电机N=4×7.5kW；

3）排水泵一台，型号50WQ-15-7-0.75。

沿厂区主要道路埋地枝状敷设生产、生活、消防给水共用管网，设置16个室外地下式消火栓。

7.3.5 排水系统

主要收集生产、生活污水及厂区雨水。设计在厂区主要道路上敷设DN300钢筋砼排水管，将污水、雨水收集后排出厂外，汇入河道。

7.3.6安全供水

根据有关规范要求，回转窑安全供水量20m3，还原罐冷凝器安全供水量40m3，镁合金压铸设备安全供水量20m3，本设计将建一座200m3水池，以保证本工程安全供水。

7.4自动化仪表

7.4.1设计范围

本设计根据工艺要求，原料制备车间和镁合金生产车间配料采用微机自动配料；对白云石煅烧、还原炉、精炼炉、煤粉制备、镁合金熔炼、镁合金压铸和铸锭等部门装设必要的热工仪表检测及自控设施，对生产过程进行全面和及时的控制。保证产品的质量和生产顺利进行。

7.4.2仪表自动化装备水平

1）为确保产品质量，保证生产安全、顺利进行，本设计对生产过程中的热工参数进行自动检测，并选用国内目前较先进，运行可靠，维护量小，投资少，便于操作的仪表元件；

2）各个机组的检测显示仪表分别设置在各控制室的仪表盘上，进行集中监测；

3）为使原料配比合理，准确无误，对各个料斗的称量选用微机电子秤；对称量斗的及时加料、放料、联锁报警以及运输等功能，采用可编程序控制器（PC），实行顺序控制，确保配料连续、无误的自动进行。

7.5土建

7.5.1设计依据

1）气象资料（见5.3）；

2）根据建设单位提供的有关资料；

3）根据工艺提供的设计要求；

4）根据国家现行设计规范；

5）抗震烈度按7度设防。

7.5.2建筑材料

建（构）筑物为一般工业建筑，除配电、办公、化验等设施室内外进行简单装修外，工业厂房不做装修处理。所用材料除必须外购外，尽量采用本地材料。

7.5.3结构设计

1）回转窑窑头、窑尾、煤粉制备厂房、煤气站均采用钢筋砼现浇框架结构，回转窑支墩全部采用钢筋砼结构；

2）原料制备车间、还原车间和精炼车间均为砖混结构，采用轻钢屋架，压型钢板屋面，钢砼条形基础；

3）本项目设有两座镁合金生产厂房，规格为长102m,跨度18m，下弦高15m，轨面高为12m，车间内有一部20t天车。厂房是钢筋混凝土排架结构。

4）办公楼、宿舍楼、化验室、锅炉房、磅房、机修车间、总降压变电站及循环水泵房均为砖混结构，予制屋面板，钢砼条形基础；

5）库房为砖混结构，采用轻钢屋架，压型钢板屋面，钢砼条形基础；

6）一般设备基础及水池采用砖结构或钢筋砼结构；

7）还原炉和精炼炉采用耐火砖和红砖砌筑；

8）烟囱采用砖烟囱。

7.6 采暖、通风、除尘

7.6.1采暖

1)气象资料(见5.3)

2) 概述

本设计依据工艺和其它专业提供的设计条件及国家有关规范、规定进行。设计范围包括本工程的煤粉制备厂房、办公楼、宿舍楼、食堂、化验室、磅房、机修车间、总降压变电站及循环水泵房采暖设计。

3) 采暖

本项目设有8台2.5t/h余热锅炉，产生的蒸气主要是供应金属镁生产线真空射流泵使用。射流泵消耗蒸汽量是12t/h，尚有8t/h富余，可完全满足项目采暖和其它生活用蒸汽的需要。另外，余热锅炉还可供应煤气发生炉生产用蒸汽。本项目采暖蒸汽用量0.8t/h，压力 0.2MPa（经减压装置减压后）。

散热器类型：光面管式散热器（粉尘产生区使用）和大60型铸铁散热器（其余部分）。

7.6.2通风

根据工艺提出的条件，本设计对煤粉制备厂房、原料制备车间、还原车间、精炼车间、镁合金生产车间等做通风设计。

1）煤粉制备车间是将烟煤经风扫式钢球磨、粗粉分离器、旋风分离器后，变为煤粉送至煤粉仓供回转窑使用。整个过程均在密闭状态下进行，但仍会有部分煤粉泄露，煤粉聚集至一定浓度后会引起爆炸等事故，设计在车间内安装防爆型轴流风机进行换气。换气次数不少于4次/时；

2）回转窑设于室外，其窑头为高温区，设计采用移动式轴流风机进行降温，以改善工人操作条件；

3) 原料制备车间有破碎机、球磨机、压球机等大、中型设备，产生部分粉尘，设计在原料制备车间安装轴流风机将含尘气体排出室外，换气次数不少于4次/时；

4）还原车间主要是还原炉产生的高温，设计在车间内安装轴流风机进行换气，将高温气体排出室外。换气次数不少于8次/时；

5) 精炼车间主要是高温气体，设计采用移动式轴流风机进行降温，以改善工人操作条件；

6)在镁合金生产过程中，镁合金熔炼炉有时会有烟尘和炉气泄出，设计在主生产车间安装轴流风机将含尘气体排出室外，换气次数不少于4次/时；

7）熔炼炉、压铸机、铸锭机是高温设备，对操作人员而言是不利的，在夏季这个问题更为突出。设计采用移动式轴流风机进行降温，以改善工人操作条件。

7.6.3除尘

本项目粉尘主要产生在金属镁生产过程中，煅烧白云石的回转窑会产生大量烟尘；煤粉制备系统会有煤粉泄露；原料制备车间会产生粉尘；还原车间和精炼车间产生烟尘，从而对生产环境造成污染。因此，在以上各处已设置了除尘设施进行除尘，改善工人的劳动环境。

主要除尘措施有：在回转窑处采用电除尘器除尘；还原车间及精炼车间均采用布袋除尘器除尘；在原料制备车间和煤粉制备系统均采用旋风除尘器和布袋除尘器二级除尘。

镁合金生产车间产生的粉尘不大，一般不需作特殊处理。但为了保护环境和操作人员的身体健康，本设计在配料仓，熔炼炉等处设置除尘罩，以消除偶而产生的粉尘和烟尘。

7.7化验

化验室负责进厂原料，出厂产品的分析检验，配合生产装置进行中间控制分析检验，协助解决生产中的问题，负责环境监测分析，负责仪器、药品的贮存和发放。

本项目设有化验室，配置简单的化验设施。普通化验由化验室完成，主要化验则外委解决。

7.8维修

本项目设计有机修车间，负责生产设施的日常维修和简单设备的加工，大的维修外委解决。

8、环境保护

8.1设计依据及采用的标准

1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）；

2）《工业企业厂界噪声标准》（GBJ12348—90）；

3）《大气环境质量标准》（GB3095—1996）；

4）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）；

5）《冶金工业环境保护设计规定》（YB9066-95）；

6) 《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；

7）《山西省工业固体废物污染防治条例》（1993年9月29日山西省第八届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

8）《山西省大气污染防治条例》（1996年12月3日山西省第八届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）。

8.2工程主要污染源及污染物

主要污染物产生于镁合金生产过程中。主要有废气、废水、粉尘、废渣及噪声。

8.2.1废气排放及治理

本项目生产过程中的废气主要来自回转窑、还原炉和精炼炉，主要污染物为粉尘和SO2气体。设计采用以下措施予以治理。

1）两条回转窑的烟气排放总量平均为57280Nm3/h，烟气含尘量300mg/Nm3，烟气温度为450℃-650℃。该高温烟气经集尘室降尘、电除尘器除尘后，由50m烟囱达标排放。由集尘室、电除尘器收集下来的烟尘，定期用汽车运走。对于烟气中SO2气体的处理，则是在煤磨机中加入适量石灰石与煤共磨，这样煤粉中将含有一定量的脱硫剂（石灰石），最终达到脱硫的目地。

2）还原炉、精炼炉和镁合金熔炼炉所用燃料为焦炉煤气，该焦炉煤气在焦化厂已作净化处理。燃烧后烟气中含尘不多，SO2气体含量很低，不需处理由烟囱直接达标排放。

3）精炼炉在生产过程中，使用的保护剂会产生SO2气体。本设计是将精炼车间的有害气体集中收取，通入碱性水池中，而后达标排放。

4）镁合金生产车间基本不产生污染或污染很小，产生的废气不多。但为了保护环境本设计采用了以下措施：

a.采用较先进的熔炼设备，设计更严密的配料和加料设施，尽量提高熔炼炉的密闭性；

b.随时掌握熔炼炉熔炼温度，熟练惰性保护气体的使用，尽量做到有害炉气不外泄。

8.2.2废水的排放治理

本工程用于生产的冷却水系统均为密闭循环，不排出污水，对环境不会造成污染。

废水主要为厂区和生产车间生活污水。厂区和车间生活设施排出的污水，其主要成分为悬浮物，且含量不高，不含其它有害成分，故经厂区排水管网收集后排放。

8.2.3粉尘的排放及治理

本设计镁合金生产过程中，主要扬尘点为：破碎机、球磨机、提升机、压球机和煤粉制备设备等。

针对以上扬尘点采用以下措施：

1）对各扬尘点设置必要的吸尘罩；

2）采用集中除尘系统。将车间各粉尘点所产生的粉尘通过水平集尘管道集中后，经一级旋风除尘器、二级布袋除尘器除尘，降低粉尘浓度达到国家规定的排放标准；

3）煤粉制备采用密闭系统，煤粉经过粗粉分离器及旋风分离器之后，大部分煤粉进入煤粉仓，剩余少量煤粉进入布袋除尘器后，气体达标排放，收集的煤粉返回煤粉仓备用。

4）在镁合金生产车间，基本不产生粉尘，无需作特殊处理。本设计在配料仓，熔炼炉等处设置除尘罩，以消除偶而产生的粉尘和烟尘。

8.2.4废渣的排放及治理

本工程废渣主要来自于还原炉、精炼炉、回转窑、煤气发生炉。还原炉每年产生还原渣约136980吨，其中不含有害物质，可作铺路材料；精炼车间年产精炼渣5310吨，全部回收外销；由回转窑集尘室和烟道收集的煤灰渣，主要是煤灰和白云石粉尘的混合物，年产生量约6240吨，其中不含有害物质，可作铺路材料。另外煤气发生炉也产生为数不多的煤渣，其中不含有害物质，可用作建筑材料。

8.2.5噪声防治

本工程的噪声源主要来自破碎设备、球磨机、压球机、鼓风机、煤磨机、煤粉风机、水泵等。在安装时，对上述设备采取密闭隔音及减震处理措施，使厂界噪声低于国家标准要求。另外，镁合金生产车间的噪声主要是镁合金产品整理时产生的。在整理产品时，要求轻拿轻放，这样既减少噪声对产品质量也有好处。

8.3治理结果

本设计对镁合金生产过程中产生的烟气及粉尘进行了有效治理，对煤粉制备则采用了密闭系统和除尘措施，从而使污染物的排放量低于国家规定排放标准。同时，本设计对废渣、噪声也作了合适的治理。本项目建成投产后，厂区周围的生态状况，不会出现明显的变化。因此，本项目的建设对周围环境不会造成大的影响。

8.4环境保护机构

本工程不另设环保机构，环保监测外委。

8.5绿化

在围墙以内、道路两侧和车间周围种植花草、树木，以达到改善环境的目的。

8.6环保投资

工程建设投资总额为10812万元，环保投资1103万元，占总投资额的10.2%左右。

9、安全及工业卫生

9.1设计依据

1）中华人民共和国劳动部第3号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；

2）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》[国发（1984）97]；

3）《工业企业设计卫生标准》TJ36—79；

4）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85；

5）《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19—87；

6）《建筑设计防火规范》GBJ16—87（1997年版）；

7）《爆炸及火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058—92；

8）《建筑物防雷设计规范》GB50057—94；

9）《建筑抗震设计规范》GBJ11—89。

9.2主要危害因素分析

9.2.1自然危害因素

包括暑热、低温寒冻、雷击、地震、不良地质等因素。其中，暑热和低温可直接对人体产生损害；雷击、地震等则会对建筑物产生破坏作用，进而危及人体安全。

9.2.2生产危害因素

镁合金生产中危害因素主要有以下几种：

1）高温

镁合金生产中，回转窑、还原车间、精炼车间、镁合金生产车间会产生高温。长时间处在高温环境中，如果防护不当，将会对人体产生伤害。

2）金属镁精炼和镁合金熔炼

金属镁精炼、镁合金熔炼时存在镁蒸汽外溢、过热燃烧、惰性保护气体使用不当等事故因素。一旦发生事故就会对操作人员造成伤害。

3）镁合金压铸

镁合金熔液是喷射进入模具进行压铸，如果操作不当，金属熔液会溅出进而伤害工作人员。另外，金属镁连铸和镁合金铸锭时，也可能出现类似情况。

4）粉尘、振动及噪声

本项目含有多种机械设备，在生产中将会产生粉尘、振动和噪声。粉尘对人体是有害的，而长时间接触振动和噪声，能使人头痛、头晕、易疲劳、神经衰弱，并对心血管有危害。

5）火灾爆炸和中毒

本项目还原车间、精炼车间、镁合金生产车间使用焦炉煤气作燃料，还有煤气发生炉作备用，与煤气有关的设备和管道存在着火灾和爆炸的可能，也有煤气中毒的危险；金属镁、镁合金熔液遇水发生反应产生氢气并发生爆炸；煤粉制备区域因煤粉聚集可能发生爆炸。

6）其它安全事项

由于本工程机械和电器设备较多，工人在操作时发生误操作，则会引起机械伤害事故和触电事故。

9.3设计采取的防范措施

1）为了减轻夏季暑热对操作人员的影响，设计在各生产车间控制室和工人休息室设置电风扇等设施。

2）冬季采暖期内，厂区主要生产车间、生产辅助设施及生活设施均考虑采暖，对室外设置的管道和设备均采取必要的防冻措施。

3）按《建筑物防雷设计规范》有关规定，在厂区烟囱等较高建筑设避雷针保护，一般建筑沿屋脊屋橼设避雷带，接地电阻小于10Ω。

4）根据《中国地震烈度区划图》及抗震规范，厂区建（构）筑物按基本地震烈度7度设防。

5）为防止或避免不良地质对建（构）筑物的破坏，设计对重要生产建（构）筑物基础采取必要的加固措施；另外，厂区已设雨水排水系统，以免雨水倒灌损坏设备。

6）在回转窑窑头、还原车间、精炼车间、镁合金生产车间设轴流风机通风以放散热量，在熔炼炉、压铸机、铸锭机、挤压机旁，设移动式轴流风机进行降温，以改善工人操作条件。

7）在高温作业区如还原炉出镁、扒渣、镁合金生产等应尽量考虑采用机械化操作，以减轻工人劳动强度。

8）生产原料破碎、磨碎过程中产生的粉尘，设计中采用集尘罩、旋风除尘器和布袋除尘器对含尘气体进行净化处理后排放。

9）对振动噪声大的设备，设立隔声墙、隔声罩，为在噪声和振动大的岗位工作的人员设立隔音控制室，使工人与危害源隔离。

10）严格管理煤气系统，使用煤气必须按操作规程进行，严禁违规操作；在煤气区域挂出醒目的警示标牌，严禁在煤气区域内吸烟和睡觉休息；煤气区域设轴流风机，定时抽排。

11）选择防爆型煤粉制备设备，在煤粉仓等处设置防爆阀。另外加强通风换气，防止煤粉聚集。

12）镁锭连铸机、镁合金熔炼炉、压铸机、铸锭机等操作人员必须经过专业培训，严格遵守操作规程，以防熔液溅出伤人。

13）镁合金生产车间周围必须设排水设备，以防地下水进入镁合金熔炼炉、压铸机和铸锭机地带；镁合金熔炼炉周围地面不得使用混凝土，而用铸铁板砌成，以防镁合金熔液落在混凝土上与其中的水分发生反应而引起爆炸；在镁合金熔炼炉和压铸机周围不得敷设蒸汽管和水管；严禁在镁合金熔炼炉和压铸机周围用水冲洗清扫。另外，在精炼车间连铸机也要作以上防护。

14）为了防止触电事故并保证人身安全，多处操作的设备拟设机旁事故开关，所有电气设备外壳接地，各车间自成接地网，接地电阻不大于4Ω。

15）有危害场所或部位设置相应的安全栏杆、网罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全标志及事故照明设施。

16）职工上岗前应进行必要的技术培训，以确保生产正常进行。

17）备用措施及应急手段

生产设施采用一路电源供电和自备发电机供电；

重要设施及设备均设相应备品、备件；

自动控制系统设置相应的手动控制；

主要厂房设两个以上的安全出口；

易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。

18）绿化

由于绿化对安全卫生的有益作用，如：减弱噪声、调节气温、防风固沙等，设计在厂区主要道路两侧及所有空地种植树木和花草，并在厂界周围设绿化带，以减低外界噪声对厂区的影响。厂区绿化系数为14%。

在厂区设计有宿舍、食堂、浴室等必需的生活福利设施，可满足职工的要求。

9.4安全卫生投资

工程建设投资总额为10812万元，安全卫生投资227万元，占总投资的2.1%。

9.5安全卫生效果预测

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计对工程中主要危害因素进行分析并采取必要的控制措施，使建设项目符合国家规定的劳动安全卫生标准，从而保障了劳动者在生产过程中的安全与健康，并努力为职工创造一个良好的工作环境。

10、消防

10.1设计依据

1)中华人民共和国消防法；

2）《建筑设计防火规范》GBJ16—87（1997年版）；

3）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90；

4）《建筑物防雷设计规范》GB50057—94；

5）《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058—92；

6）《安全色》GB2893—82；

7）《安全标志》GB2894—82。

10.2工程概述

本工程还原车间和精炼车间用焦炉煤气作燃料、发生炉煤气作补充，所以焦炉煤气设施、煤气发生炉、镁合金生产车间、还原车间、精炼车间、煤气管道、镁合金熔炼炉有火灾发生的可能；本项目回转窑所用燃料是烟煤，生产过程中煤粉制备厂房和燃料煤堆场均有火灾发生的可能。此外，厂区变配电室也存在一定的火灾危险。

本项目建（构）筑物火灾危险性：镁合金生产车间和煤粉制备厂房为甲类，还原车间、精炼车间为乙类，其余均为丁戊类。耐火等级均为二级。

10.3各专业消防设计

10.3.1总图布置

本设计根据生产性质、火灾危险性、建筑物耐火等级、防火分隔和安全通道等方面要求进行总图布置。厂区内设有环行消防通道，道路宽度为4.5米，可以满足消防要求。

整个厂区达到一定的排水坡度，可以保证消防水的排除。

10.3.2工艺

厂区内，各建（构）筑物之间按规范标准要求布置，确保消防通道畅通。

在燃料煤堆场设置防火隔离带，远离火源。主要建筑物、厂房设室内消火箱及防火楼梯，各作业区及库房均采取了安全防火措施。在煤粉制备厂房配置有移动式灭火设备。

本工程的中间产品金属镁在一定条件下易燃烧，而镁的粉尘在空气中积聚到一定浓度会引起爆炸，故还原车间存在一定的火灾危险性；在本项目中，还原车间、镁合金车间采用焦炉煤气燃料，还有可能补充一部分发生炉煤气作燃料，煤气泄露也易造成火灾；回转窑采用煤粉作燃料，煤粉泄露遇明火易爆炸燃烧。本设计在还原车间内、镁合金车间备有一定数量的细粉熔剂（主要组成成分为MgCl2、KCl等）作为镁燃烧的灭火剂，在有关地点设置醒目标志，严禁在易燃易爆物附近吸烟，在煤气设施附近严格限制使用明火。

10.3.3建筑结构

本工程主要建（构）筑物结构和材料均按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计，厂房的防火要求根据工艺产生火灾危险性分类的不同而采取不同的措施。镁合金生产厂房采用钢筋混凝土排架结构，煤气发生炉厂房、回转窑窑头、窑尾和煤粉制备厂房均为框架结构，钢筋混凝土屋面，其它主要建（构）筑物均为砖混结构，予制屋面板和轻钢屋架，具有良好的耐火性能。

有爆炸危险的厂房按规定设置足够的泄压面积，利用门窗洞口泄压，厂房门窗均向外开启，室内设不发生火花地坪。各生产厂房、建筑物除规范允许设一个安全出口的外，均设两个以上出口或楼梯口，主要房门采用双向弹簧门，窗向外开。

10.3.4电气

为保证消防设施的可靠运行，所有消防设施均设可靠电源供电，消防水泵等设施采用自动起动等控制措施。并在主要生产场所设事故照明。

本项目的动力配电系统采用独立的变配电室和控制室，布置时远离爆炸火灾环境；同时配置有移动式灭火设备。

各建筑物均进行防雷设计，设置必要的防雷装置，以避免雷电引发的爆炸和火灾。

10.3.5消防给排水

本设计布置有完善的生产、生活、消防供水管网，一次消防用水量为180m3，由生产、生活、消防水系统供给，供水压力0.3MPa。沿厂区主要道路埋地枝状敷设生产、生活、消防供水管网，其上间隔120m设置室外地下式消火栓，共设16个室外地下式消火栓，消防排水由厂区排水管网排除。

此外，还可利用乡宁县消防大队消防车进行灭火。

11、能源

11.1编制依据

1）国家计委、国务院经济贸易办公室、建设部计资源[1992]1959号《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》；

2）《冶金生产工序节能规定汇编》。

11.2能耗分析

本项目镁合金生产过程中所消耗的能源及耗能工质有水、电、焦炉煤气、燃料煤等。能耗工质的消耗及能源转换过程中的损失构成了镁合金生产过程的总能耗。

镁合金综合能耗如下：

综合能耗计算表

| 序号 | 能源项目 | 单 位 | 数 量 | 折算系数 | 折合标准煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉煤气 | Nm3/t | 11050 | 5.71×10-4 | 6.31 |
| 2 | 燃料煤 | t/t | 1.41 | 0.928 | 1.308 |
| 3 | 电 | kWh/t | 1850 | 4.2×10-4 | 0.777 |
| 4 | 水 | m3/t | 6.7 | 2.0×10-4 | 0.00134 |
| 合 计 |  |  |  |  | 8.39634 |

从上表可知，每吨镁合金能耗8.39634吨标准煤，全年总能耗167927吨标准煤。

11.3 节能措施

1）针对回转窑的节能措施。选用合理比例的一次空气，提高热效率，降低燃料煤的消耗；

2）针对回转窑筒体表面散热大的问题，可通过采用新型高效保温材料，解决内衬和隔热，以达到节能的目地；

3）本设计在煤粉制备系统未建燃烧室，而是从冷却机引出部分热空气，送入风扫式钢球磨作热源；

4）还原车间采用射流泵作真空设备，在还原炉烟道上安装余热锅炉和空气换热器。余热锅炉产生的蒸汽供射流泵使用，来自空气换热器的热空气送入还原炉作助燃空气；

5）针对还原炉的节能措施。在炉体和烟道上广泛采用隔热材料，减少热量散失，以达到节能的目地；

6）在镁合金熔炼炉炉体上大量使用新型隔热材料，炉体外部涂敷30mm保温涂料，尽最大可能降低热量散失；

7）设立专门的煤气供应管理机构，做到公司统一调度，安全高效地使用煤气；

8）在发生炉煤气管道上采用保温措施，以降低能耗；

9）调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象；

10）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏现象；

11）为了节约水资源，生产设备的冷却水均采用闭路循环，不外排；

12）设备所配电机均为新型节能电机；选用节能灯具，减少能耗。

12、职工定员

12.1编制依据

1）《中华人民共和国劳动法》；

2）《冶金行业劳动定员定额》；

3）当地实际情况。

12.2编制范围

编制范围为年产20000吨镁合金生产系统，主要为煅烧及煤粉制备工段、原料制备工段、还原工段、精炼工段、镁合金工段、煤气工段等生产人员以及必要的生产管理人员。

12.3组织机构

年产20000吨镁合金生产系统管理体制为企业统一领导下的厂长负责制，下设各职能科室。

12.4 生产班制

连续生产岗位按四班制配备，三班制操作生产，工人每周工作40小时。

12.5替班人员

替班人员为生产人员总数的4%。

12.6定员编制结果

编制结果，本生产系统职工定员为869人，其中生产工人816人，管理人员53人，详见职工定员表。

职工定员表

| 序号 | 名 称 | 生产人员 |  | 管理人员 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧及煤粉制备工段 | 29 |  | 2 | 31 |
| 2 | 原料制备车间 | 69 |  | 2 | 71 |
| 3 | 还原车间 | 294 |  | 8 | 302 |
| 4 | 精炼车间 | 47 |  | 2 | 49 |
| 5 | 镁合金车间 | 270 | 8 |  | 278 |
| 6 | 煤气工段 | 21 | 2 |  | 23 |
| 7 | 生产辅助设施 | 86 | 3 |  | 89 |
| 8 | 厂机关 |  |  | 26 | 26 |
| 合 计 |  | 816 |  | 53 | 869 |

12.7人员培训

主要生产人员要求具有高中以上文化程度，生产、维修、自动控制等生产技术骨干到国内或省内已投产的同类型生产厂家进行培训3～6个月。以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。

13、项目实施计划

根据建设单位的意见及工程设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，安排项目的实施计划如下：

2005年3月完成可行性研究；

2005年7月完成初步设计和施工图设计；

2005年6月至2006年4月施工建设；

2006年5月投产，12个月内达产100%，达到设计生产能力。

14、投 资 估 算

14.1编制说明

本估算为乡宁县双鹤乡鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金工程。总投资估算为12318.16万元,其中铺底流动资金为1506万元，占总投资12.23%，固定资产投资10812.16万元，占总投资87.77%。固定资产投资构成如下：

| 序号 | 项 目 名 称 | 投 资 | 比 例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万元） | （%） |
| 1 | 建筑工程费 | 2779.02 | 25.70 |
| 2 | 安装工程费 | 1521.38 | 14.07 |
| 3 | 设备购置费 | 5084.17 | 47.02 |
| 4 | 其它费用 | 482.25 | 4.46 |
| 5 | 预备费 | 789.35 | 7.31 |
| 6 | 动态投资 | 156 | 1.440 |
|  | 合计 | 10812.16 | 100.00 |

14.2编制依据

1）各专业提供设计图及条件单；

2）山西省建筑工程投资估算指标；

3）山西省建设工程其他费用暂行标准；

4）山西省建设工程概算定额；

5）设备费采用市场询价或报价，定型设备根据工程建设全国机电设备2001年价格汇编，设备运杂费率为6%。

14.3问题说明

1）根据国家“财说字〔1999〕299号”文规定，固定资产投资方向调节税为零；

2）根据国家计委“计投资〔1999〕1340号”文规定，投资价格指数按零计算，不计价差预备费；

3）价格指数按当地价格信息测算。

15、技术经济评价

本项目的经济分析是在完成市场预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力供应、建厂条件、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织、劳动定员以及项目实施计划等诸方面的研究论证的基础上进行的。

评价依据：

1）国家计委、建设部计投资（1993）530号文件“关于印发建设项目经济评价方法与参数通知”及《建设项目经济评价方法与参数》第二版；

2）国家现行的经济评价有关规定及参数；

3）国家现行的有关财务及税收政策；

4）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；

5）建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。

评价方法：

本项目是新建项目，采用新建项目的评价方法。评价范围为全部工程。

15.1基础数据

1）产品方案及拟建规模

工程完成达产后，将形成年产20000吨镁合金的生产能力。

2）项目实施进度

该项目拟一年建成，第二年投产，投产当年达到设计生产能力的70%，以后各年达产100%，生产年限15年，计算年限16年。

3）总投资及资金筹措

根据投资估算，项目新增固定资产投资总额为10812万元；其中，银行贷款为5328万元，建设期利息156万元，自有资金5328万元；银行贷款利率为5.85%。

流动资金按分项详估法进行估算，正常年共需流动资金5021万元，其中，银行贷款为3515万元，自有资金1506万元；银行贷款利率为5.58%。

流动资金估算表见附表—1

4）资金筹措及投资使用计划

资金筹措及投资使用计划表见附表—2

项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金

=10656+156+1506

=12318万元

5）工资及福利费估算

项目劳动定员为869人，人均年工资及福利费8400元，其中人均年福利费1008元，年工资总额730万元。

15.2 财务评价

15.2.1年销售收入、销售税金及附加估算

1）产成品的销售价格，均以目前已实现的市场价为基础，预测到生产期初。

工程建成后产成品的年销售收入估算如下表：

| 名 称 | 年产量（吨/年） | 售价（元/吨） | 销售收入（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镁合金锭 | 12000 | 17000 | 20400 |
| 镁合金压铸件 | 6000 | 35000 | 21000 |
| 牺牲阳极 | 2000 | 30000 | 6000 |
| 合计 | 47400万元 |  |  |

2）销售税金及附加

增值税税率均为17%；城市维护建设税税率为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%。

15.2.2产品成本估算

1）与销售价格相对应，所有原辅材料、燃料及动力价格，均以目前已实现的市场价格为基础，预测到生产期初。

年原辅材料、燃料及动力消耗见下表：

| 序号 | 名 称 | 年 耗 量 | 单 价 | 年 成 本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 原 辅 材 料 | 白云石 | 29万吨 | 20元/吨 | 580万元 |
|  | 硅铁 | 2.66万吨 | 6000元/吨 | 15960万元 |
|  | 萤石 | 0.42万吨 | 200元/吨 | 84万元 |
|  | 精炼熔剂 | 0.42万吨 | 200元/吨 | 84万元 |
|  | 还原罐 | 4200个 | 7000元/个 | 2940万元 |
|  | 铝锭 | 1600吨 | 18000元/吨 | 2880万元 |
|  | 铍 | 300吨 | 20万元/吨 | 6000万元 |
|  | 锌 | 220吨 | 1100元/吨 | 24万元 |
|  | 其它 |  |  | 5210万元 |
| 二、燃料 | 焦炉煤气 | 221×106Nm3 | 0.1元/ Nm3 | 2210万元 |
|  | 动力煤 | 2．82万吨 | 110元/吨 | 310万元 |
| 三、动力 | 水 | 13．4×104吨 | 2.5元/吨 | 34万元 |
|  | 电 | 37×106kwh | 0.45元/kwh | 1665万元 |
| 合 计 | 37981万元 |  |  |  |

总成本费用正常年为42332万元，其中经营成本为41481万元。

总成本费用估算表见附表—3

2）固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算

项目固定资产原值为10330万元，折旧年限为15年，按平均年限法计算折旧，年折旧费为655万元，净残值为505万元。

项目新增无形及递延资产总值为482万元，按10年摊销计算，年摊销费为49万元。

3）修理费用参照相关企业，按年折旧费的200%计取，计1310万元。

4）其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简便计算，参照同类型企业，其它费用按工资及福利费的200%计取，年其它费用为1460万元，其中包括年其它制造费用730万元。

15.2.3利润总额及分配

利润总额及分配估算见损益表，附表—4

利润总额正常年为3457万元。

所得税按利润总额的33%计取。

盈余公积金、公益金从第2年开始提取，提取比例为税后利润的10%、5%。

项目整个计算期内共计利润总额为48401万元。上缴所得税15972万元，累计盈余公积金、公益金4864万元。

15.2.4财务盈利能力分析

1）  财务现金流量表（全部投资）见附表—5

2）财务现金流量表（自有资金）见附表—6

根据上表计算，全部投资所得税后财务内部收益率为19.08%，财务净现值为11549.20万元；所得税前财务内部收益率为25.88%，财务净现值为19660.05万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明盈利能力超过行业要求，项目在财务上是可行的。

自有资金所得税后财务内部收益率为27.50%，财务净现值为13538.11万元；

全部投资所得税后投资回收期6.35年（含建设期），全部投资所得税前投资回收期5.18年（含建设期），均小于行业基准回收期，表明项目投资回收时间也满足行业要求，投资能按时回收。

3）投资利润率、投资利税率：

投资利润率=平均年利润总额/总投资×100%

=48401/(15833×15)×100%

=20.38%

投资利税率=平均年利税总额/总投资×100%

=(48401+23681)/(15833×15)×100%

=30.35%

资本金利润率=平均年利润总额/资本金×100%

=48401/(6834×15)×100%

=47.21%

该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平，效益较好。

15.2.5清偿能力分析

资金来源及运用见附表—7

资产负债表见附表—8

借款还本付息表—9

借款偿还期限为3.71年，满足贷款机构的要求。

项目建成后的资产负债率为50.7%，生产期内最高为47.3%，最低为14.5%，说明项目面临的风险不大。

项目从第5年开始，流动比率超过180%，速动比率超过120%，说明项目偿付流动负债的能力较强。

15.2.6不确定性分析

1）敏感性分析

项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案的财务内部收益率为25.88%。考虑到项目实施过程中一些不确定因素的影响，分别就固定资产投资，可变成本及销售收入的变动，作如下分析。

敏感性分析        基本方案 i=25.88%

| 变化因素 | 变 化 幅 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2.5 | 0 | -2.5 | -5 |
| 销售收入 | 41.33 | 33.65 | 25.88 | 17.91 | 9.46 |
| 可变成本 | 11.59 | 18.89 | 25.88 | 32.73 | 39.52 |
| 固定资产投资 | 24.91 | 25.39 | 25.88 | 26.39 | 26.92 |

当销售收入降低5.44%,或可变成本增加6.26%，税前内部收益率为8%；固定资产投资对内部收益率影响较小。以上结果表明，项目具有一定的抗风险能力。

收益率（%）

销售收入

可变成本

固定资产投资

基本方案25.88%

基本收益率8%

变化幅度%

-5                               0                                  +5

图—1   敏感性分析图

2）盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点

BEP=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）×100%

=66378/(696780-558320-23681)×100%

=57.83%

BEP(产量)=57.83%×20000

=11566吨

47.400                                                 销售收入

43.943                                                 总成本+税金

金

额

千万元

4.351                                                  固定成本

0                       57.83                  100

生产能力（%）

图—2盈亏平衡图

15.3结论

经上述财务评价分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，借款偿还可以满足贷款机构要求，从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此项目从财务上讲是可行的。

16、研究结论

经过上述分析，乡宁县鑫源金属镁厂年产20000吨镁合金项目，原料储量丰富、品质优良；该技术改造项目符合国家及山西省产业政策的要求，规模合理；采用先进生产设备，技术成熟；利用河滩荒地，不占用耕地；交通运输、供水及供电条件优越；设计中采用有效环保治理措施，确保污染物达标排放；该项目具有较好的经济效益、良好的社会效益和环境效益，因此项目是可行的。