审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项   目   名   称:    橡胶密封件生产加工项目

建 设 单 位(盖章):   青岛华冠密封工业有限公司

编 制 日 期:   2004 年 9 月  日

环 评 编 号:   YJ040082

国 家 环 境 保 护 总 局 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 橡胶密封件生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 青岛华冠密封工业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛 敬 新 |  |  | 联系人 |  |  |  | 薛 敬 新 |  |  |
| 通讯地址 | 胶南市灵山卫镇赵家庙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906390035 | 传真 |  |  |  | 邮政 编码 |  |  | 266400 |  |
| 建设地点 | 胶南市灵山卫镇赵家庙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 胶南市计划委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 南计工字 [2001]第264号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 橡胶制品（2910） |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7701 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 800 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 360 | 其中： 环保投资 （万元） |  |  | 21 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.8% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2004年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、基本概括： 青岛华冠密封工业有限公司注册于胶南市，专业从事橡胶密封件的开发和生产，总投资为360万元，其中固定资产投资为270万元。 本项目位于胶南市灵山卫镇赵家庙村（见附件1:项目所在地理位置图），黄岛至胶南公路北侧约1公里。南邻赵家庙建筑公司，北邻村闲置厂房，西侧为赵家庙村空地，东侧为村内规划公路。 本项目占地面积为7701平方米，建筑面积约4000平方米，其中生产车间建筑面积3600平方米，办公及职工宿舍建筑面积约400平方米（见附件2:项目平面位置图）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工程规模： （1）唇型密封圈1300万件 产量1300万件/年； （2）O 型密封圈700万件 产量700万件/年。 年销售收入为1700万元，利润约170万元。产品主要国内销售，部分出口。 3、原材料消耗量： 丁晴橡胶 30吨/年 白碳黑 9吨/年 碳黑 9吨/年 碳酸钙 3吨/年 粘合剂 0.2吨/年 4、主要生产设备： 序号; 设 备 名 称; 型 号; 数量; 备 注. 1; 加压式捏炼机 吸尘机; X(S)N-55/30 BWZ-140; 1台 1台; 联机同步使用. 2; 开放式炼胶机; XK-400; 2台. 3; 平板硫化机; QLB-450*450; 11台; 产品成型. 4; 挤出机; XJ-65; 1台. 5; 抛丸清理机; QS3110-Ⅱ; 1台; 骨架处理. 6; 车床; CDZ6140 C616; 1台 2台; 维修. 7; 空压机; W-0.9/7; 1台. 8; 切胶机; XQL-80; 1台. 9; 电热鼓风干燥箱; ZB101-Ⅲ ZYT-HG-04; 1台 1台. 5、项目管理情况： 该项目定员115人，其中管理人员15人。单班制，年生产300天，员工在厂内用午、晚餐，厨房设2个灶头。年使用自来水量990吨，其中生产用水90吨，主要用于捏炼机、炼胶机的冷却循环(60吨)和消耗补充(30吨)，无生产废水排放；员工生活用水900吨，污水产生率为80%，生活污水产生量720吨，每年产生生活垃圾14吨，产品废边料 4吨。冬季办公室采暖用空调，平板硫化机使用电能加热，无新建锅炉。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目场地属胶南规划工业用地，为新建的招商引资项目，不存在原有污染情况。根据对该项目周围环境状况的分析，项目周边区域无明显的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 胶南属滨海低山丘陵区，海岸线长达138公里，较大港湾有胶州湾、唐岛湾16处，天然港口主要有红石崖、积米崖、小口子、杨家洼、贡口、董家口等，沿岸岛屿10余处，海域面积近500万亩。境内山岭起伏，小珠山、铁橛山、藏马山和大珠山崛起于中部，构成东北--西南向隆起脊梁，支脉蔓延全境，有大小山头500余座。山岭之间，有大小河流125条，其中较大河流10条。地势西北较高，东南偏低，自西北向东南倾斜入海。胶南属北温带季风气候区。年平均气温12℃，无霜期202天，降水量794毫米。气候四季分明，春迟秋爽，夏无酷暑，冬少严寒。 本项目位于灵山卫镇赵家庙村，而胶南市处山东半岛西南隅，胶州湾畔。位于北纬35°35′～36°08′，东经119°30′～120°11′。南临黄海，北靠胶州市，东接青岛经济技术开发区，西邻诸城市、五莲县和日照市。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 项目所在地胶南市城区规划面积284平方公里，建成区面积29平方公里，人口20万人。2003年，胶南市完成国内生产总值194.6亿元，新增基础设施投入6200万元；新落户项目27个。交通四通八达，204国道和泰薛公路省道在城区交会，同三高速公路在胶南设5个出口和1个互通式立交，青岛海滨大道穿越胶南。物流便捷，距青岛流亭机场70公里，距青岛前湾港20公里。目前，胶南市全方位招商引资，孕育着无限的商机和广阔的发展前景。 项目所在区域周围无受保护文物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 大气质量现状：根据2003年环境监测公布的数据表明，主要大气污染物二氧化硫年均值为0.055毫克/立方米；二氧化氮年均值为0.023毫克/立方米；PM10年均值为0.097毫克/立方米。符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。 噪声环境：区域噪声能达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 2类标准要求。 地表水：根据青岛市环境监测站公布的数据表明，该项目所在区域的监测断面均达到地表水Ⅲ类水质标准要求，无超标现象。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 拟建项目位于胶南市灵山卫镇赵家庙村，黄岛至胶南公路北侧约1公里。南邻赵家庙建筑公司，北邻村闲置厂房，西侧为赵家庙村空地，东侧为村内规划公路。较近区域内无医院、学校、文物古迹等生态敏感点。 该项目的主要环境保护目标为：不因该项目的建设使周围水环境、大气环境和声环境的质量有所下降。

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 大气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准 - 地表水执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 执行《海水水质标准》（GB3097-82）中的第二类标准 3、噪声质量执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准 （Leq：昼间60dB，夜间50dB） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模 （油烟≤2.0mg/L，净化设施最低去除率60%） 2、污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 （PH=6∽9，COD≤100mg/L，SS≤70mg/L） 3、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ级标准 （Leq：昼间60dB，夜间50dB） |
| 总量控制指标 |  |

建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丁晴橡胶 | 30 |  | 无 |  |
|  | 碳黑、碳酸钙 | 18 |  |  |  |
|  | 粘合剂 | 0.2 |  |  |  |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 配料-→混炼-→开炼-→胶坯-→硫化-→修整→包装入库 骨架抛丸清理 生产工艺说明： - 配料工序将原料按一定比例配好； - 将配好的原料投入橡胶捏炼机中捏炼； - 将经过捏炼后的橡胶送入橡胶开炼机中开炼及成片； - 将开炼后的胶片送入挤出机中挤出胶条并切段； - 骨架投入抛丸机抛丸、清理； - 将成段胶条送入硫化机中并加入骨架后硫化成型； - 硫化成型产品进行修边整理； - 修边整理后的产品包装入库。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已生产一年，不存在施工期房屋建设等施工带来的噪声及扬尘污染，施工期环境影响已消失。

营运期环境影响分析： 项目正常营运时所带来的环境影响可能有： 废水： 在橡胶密封件生产过程中，各环节无废水产生，无密封件骨架的酸洗、磷化工序。年生产用水90吨，密炼机、开炼机的循环冷却用水需60吨，这部分水量全部循环使用，不排放；补充用水30吨，主要用于密炼机、开炼机的循环冷却消耗补充。 该项目定员115人，年生产300天。员工生活用水仅为生活、卫生冲刷使用，年消耗量为900吨，污水产生率按80%计算，年产生生活污水720吨。污水中COD、SS的浓度分别350mg/l、230mg/l，生活污水不能直接外排，生活污水由厂区化粪池经硝化处理一段时间后，通过粪车外运，作农肥利用。 粉尘： - 粉尘： - 在炼胶工艺过程中，将合成橡胶及碳黑、碳酸钙等投入X(S)N-55/30 加压式捏炼机中进行混炼，捏炼机安置在车间内专设的橡胶捏炼室中，整个混炼过程处于密封状态，加压式捏炼机安装配套BWZ-140吸尘机，吸尘机风量为1000m3/h。 该吸尘机由风机、过滤布袋、振打机构、集尘箱等组成，加料时吸尘机开启，加料完毕吸尘机停止工作。产生的碳黑粉尘在风机造成负压作用下经吸尘、过滤，落入集尘箱，由于过滤布袋对于大于0.1微米的微粒去除效率可达99%以上，而炭黑的粒径大于10微米。 因此，在炼胶工艺过程中，按每次投加碳黑10Kg/h计算，有0.5Kg的碳黑进入吸尘机，去除效率按99%计算，吸尘机排气口碳黑的排放浓度为5mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》表2中碳黑尘最高允许排放浓度18mg/m3的标准要求。 （2） 在骨架的予处理过程中，为了骨架的除锈、去氧化皮和表面强化，采用QS3型抛丸清理机进行抛丸处理，安装配套布袋除尘器，除尘风量2200m3/h，滤袋过滤面积8.5m 2。粉尘由风机吸送至布袋除尘器内经布袋过滤，布袋内灰尘由机械振打落入除尘器下部集尘箱定期清除，按每次抛丸产生颗粒物1.5Kg/h计算，去除效率按95%计算，颗粒物的排放浓度为35mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物最高允许排放浓度100mg/m3的标准要求。 - 油烟： 食堂设灶头2个，属于小型规模，产生的废气主要有灶间油烟废气和燃烧液化气产生的废气。拟采用低音离心式油气分离净化装置去除油烟，油烟分离净化设备风量1320m3/h，每天按4 h计算，每年废气排放量为160×104m3，并经15米高烟筒高空排放，油烟净化效率达到60%，油烟排放浓度约为1.2mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的要求。燃用液化气产生主要污染物有二氧化硫、氮氧化物等，浓度很低，对周围环境污染不明显。 噪声： 生产过程中，平板硫化机、加压式捏炼机和骨架抛丸清理机等设备产生75～82dB（A）的噪声，空压机系采用0.9m3的小型空压机,采取隔音措施后,经自然衰减和墙体隔音，均可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ级标准（Leq：昼间60dB，夜间50dB）的要求，对环境的影响较小。 食堂的炉灶和吸排油烟机运行时产生的噪声经房间隔声和噪声的自然衰减后，预计厂界噪声等效声级可低于50dB（A），可以达到国家规定的环境噪声排放标准，不会对周边环境造成污染影响。 固废： 在硫化工艺和修整工艺中，每年产生4吨密封产品废边，由车间职工每天收集，由外协单位另作他用； 员工日常生活每年产生14吨生活垃圾，集中收集，定期运至垃圾处理厂处理，不会对周围环境造成明显影响。

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 930吨/年 | 排放去向 | 直接 | 生活污水通过化粪池处理后，通过粪车外运。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 运至农田作农肥 |
|  | 生活污水排放量 | 720吨/年 |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |  |  |  |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） |  | 排放量 （吨/年） |
|  | 员工生活 | COD SS | 350mg/L 0.252t/a 230mg/L 0.166t/a |  | 0 0 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （标·立方米/年） | 160×104 | 排气筒高度（米） |  | 15 |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |  |  |  |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） |  | 排放量 （吨/年） |
|  | 职工食堂 | 油烟 | 0.005 |  | 0.002 |
|  | 炼胶工艺 | 碳黑粉尘 | 0.9 |  | 0.009 |

污染物排放分析

| 废 渣 | 主要的污染物 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 生活垃圾 下脚料 | 14 4 | 14 0 | 垃圾收集站收集并集中填埋 综合利用 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 |  |  | 等效声级dB(A) |
|  | 平板硫化机 加压式捏炼机 抛丸清理机 吸排油烟机（灶间） |  |  | 厂界噪声 昼间≤60分贝 夜间≤50分贝 |
| 其他 |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 职工食堂 | 油烟 | 以液化气为燃料,拟采用低音离心式油烟分离机去除油烟，采用15米高排放筒实现废气有组织排放。 | 排放油烟可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。 |
|  | 密炼机 抛丸清理机 | 炭黑 颗粒物 | 密闭、安装配套BWZ-140吸尘机，负压操作。 安装除尘器 | 达到《大气污染物综合放标》（GB16297-96）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | SS COD | 生活污水通过厂区新建化粪池处理后，通过粪车外运。 | 生活污水污染物经化粪处理后，不会对环境造成明显影响。 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 硫化修整 | 生活垃圾 下脚料 | 集中收集，定期运至垃圾处理厂处理 外协单位回收利用 | 不随意处置，不会对环境造成明显影响。 |
| 噪 声 | 主要声源平板硫化机、加压式捏炼机、抛丸清理机、吸排油烟机等设备产生的噪声，经自然衰减和车间墙体隔音后，可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ级标准（Leq：昼间60dB，夜间50dB）的要求，对环境的影响较小。对于车间设备的布置，应合理安排其布局，将存在噪声污染的设备或车间尽可能的安置在厂区中央，远离厂界，对于产生噪声较大的空压机，必要时应修建空压机房，采取隔、吸声措施。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0.072 | 0 |  | +0.072 | 0.072 |
| CODcr | 0 | 0.252 | 0.252 |  | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0.166 | 0.166 |  | 0 | 0 |
| 废气 | 0 | 160×104 | 0 |  | +160×104 | 160×104 |
| 油烟 | 0 | 0.005 | 0.003 |  | +0.002 | 0.002 |
| 碳黑尘 | 0 | 0.9 | 0.891 |  | +0.009 | 0.009 |
| 固体 废物 | 0 | 0.0018 | 0.0004 | 0 | +0.0014 | 0.0014 |

注：

- 单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目是在原村镇规划工业用地中建设的橡胶配件制品生产企业，主要生产原料为丁晴橡胶、炭黑、碳酸钙等，对环境无影响；另外，无任何加热燃（焙）烧及化学反应工序和设备（施），无燃煤或燃油锅炉。因此，整个项目对原厂区植被、土壤质量基本无影响，对生态无明显影响。

生态保护措施及预期效果 该项目要加强绿化，使绿化率达到30%，起到降尘、减噪、美化厂区环境的作用。

结论与建议

该项目在营运期会对环境产生以下影响，并针对其特点，提出相应的建议： 1、废水： 在橡胶密封件生产过程中，各环节无废水产生，无密封件骨架的酸洗、磷化工序。年生产用水90吨，密炼机、开炼机的循环冷却用水需60吨，这部分水量全部循环使用，不排放；补充用水30吨，用于密炼机、开炼机的循环冷却消耗补充。 该项目定员115人，年生产300天。员工生活用水仅为生活、卫生冲刷使用，年消耗量为900吨，污水产生率按80%计算，年产生生活污水720吨。污水中COD、SS的浓度分别350mg/l、230mg/l，生活污水不能直接外排，生活污水由厂区化粪池经硝化处理一段时间后，通过粪车外运，作农肥利用。 2、粉尘： 在炼胶工艺过程中，车间内设专用橡胶密炼室，整个混炼过程处于密封状态，加压式捏炼机安装配套BWZ-140吸尘机，加料时产生的碳黑粉尘在风机造成负压作用下经吸尘、过滤，落入集尘箱；在骨架的予处理过程中，采用QS3型抛丸清理机进行抛丸处理，安装配套布袋除尘器，粉尘由风机吸送至布袋除尘器内经布袋过滤，布袋内灰尘由机械振打落入除尘器下部集尘箱定期清除。 通过采取除尘措施，炼胶和抛丸清理工艺产生的粉尘排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》表2中最高允许排放浓度的要求。 食堂设灶头2个，属于小型规模，产生的废气主要有灶间油烟废气和燃烧液化气产生的废气。拟采用低音离心式油气分离净化装置去除油烟，并经15米高烟筒高空排放，油烟排放浓度约为1.2mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的要求。燃用液化气产生主要污染物有二氧化硫、氮氧化物等，浓度很低，对周围环境污染不明显。 3、噪声： 生产过程中，平板硫化机、加压式捏炼机和骨架抛丸清理机等设备产生75～82dB（A）的噪声，采取隔音措施后,经自然衰减和墙体隔音，均可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ级标准（Leq：昼间60dB，夜间50dB）的要求，对环境的影响较小。 食堂的炉灶和吸排油烟机运行时产生的噪声经房间隔声和噪声的自然衰减后，预计厂界噪声等效声级可低于50dB（A），可以达到国家规定的环境噪声排放标准，不会对周边环境造成污染影响。 4、固废： 在硫化工艺和修整工艺中，每年产生4吨密封产品废边，由车间职工每天收集，由外协单位另作他用； 员工日常生活每年产生14吨生活垃圾，集中收集，定期运至垃圾处理厂处理，不会对周围环境造成明显影响。 5、其他： 项目建设、正常运营中，应切实注意对周边环境的保护，工作人员应提高自己的环境保护意识，同时应做好以下工作： （1）项目正常运营过程中，应强化管理，严格操作规程，杜绝污染事故的发生，切实落实本报告提出的各项污染防治措施。 （2）项目运营过程中，应执行夜间有关规定，避免引起噪声污染纠纷，应采取必要的防噪措施。 （3）尽快落实职工食堂油烟净化装置措施。 （4）生活污水排放应注意化粪池维护，避免其因堵塞而出现问题，对周围环境造成污染。 6、结论： 在确保该项目各项防治措施及建议落实的情况下，从环境、经济、社会三效益统一的角度分析，该项目之建设和运营是可行的。

建设项目环境保护审批登记表

编号：                                           审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 橡胶密封件生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 胶南灵山卫赵家庙村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 |  |  |  | 青岛华冠密封工业有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 266400 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 4895000 |  |  |
| 行 业 类 别 |  |  |  | 橡胶制品（2910） |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 规 模 |  |  |  | 7701平方米 |  |  |  |  |  | 报告类别 |  |  | 报告书 报告表√ 备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立部门 |  |  |  | 胶南市计划委员会 |  |  |  |  |  | 文号 |  | [2001]第264号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 报告书审批部门 |  |  |  | 胶南市环保局 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 工 程 总投资 |  |  |  | 360万元 |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  | 21万元 |  |  |  |  |  |  |  | 5.8% |  |
| 报告书编写单位 |  |  |  | 山东省冶金设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评经费 |  |  |  | 0.30万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境质量现状 |  |  |  |  | 环境质量标准 |  |  |  |  |  |  | 执行排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 气 |  |  |  |  |  |  | 《环境空气质量标准》 (GB3095-1996) 二级标准 |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 下 水 |  |  |  |  |  |  | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |  |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 面 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 |  |  |  |  |  |  | 《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-1993)2类标准 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂界噪声标准》 （GB12348-1990）Ⅱ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 《海水水质标准》（GB3097-82）中的第二类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放量 (1) |  | 新建部 分产生量 (2) |  | 新建部分处理削减量 (3) | 以新带老削减量 (4) |  | 排放增减量 (5) |  |  | 排放总量 (6) |  |  | 允许排放量 (7) | 区域削减量 (8) |  |  |  | 处理前浓度 (9) |  | 预测排放浓度 (10) | 允许排放浓度 (11) |
| 废水 | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  |  | +0.072 |  |  | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0 |  | 0.252 |  | 0.252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 150 |
| ss | 0 |  | 0.166 |  | 0.166 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 70 |
| 废气 | 0 |  | 160 |  | 0 |  |  | +160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油烟 | 0 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  | +0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 1.2 | 2.0 |
| 碳黑 | 0 |  | 0.9 |  | 0.891 |  |  | +0.009 |  |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 0 |  | 0.0018 |  | 0.0004 | 0 |  | +0.0014 |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废 气 量：*104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化

物为千克/年。其他项目均为吨/年

废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米

注：此表由评价单位填写，附在报告书（表）最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；     （6）=（2）-（3）+（1）-（4）