项目编制单位与人员

项目名称:新建70000吨/年精密无缝钢管管材加工项目           报告类别:可行性研究报告

| 项目编制单位名称 |  | 山东金茂建设项目咨询有限公司 | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程咨询资格证书 |  | 工咨111552060066 |  |
| 编制单位负责人 |  | 韩秀龙 |  |
| 编制单位总经济师 |  | 丰孝余 |  |
| 编制单位总工程师 |  | 张 勇 |  |
| 项目编制人员 |  | 编制专业 | 执业资格／技术职称 |
| 项目负责人 | 李龙年 | 主持编制 | 注册咨询工程师 |
| 项目审定人 | 厉 虑 | 批准审核 | 高 级 经 济 师 |
| 编制人员 | 桑运秀 | 投资估算 | 注册咨询工程师 |
|  | 刘加海 | 财务分析 | 注册咨询工程师 |
|  | 张 勇 | 技术、设备和工程方案 | 注册咨询工程师 |
|  | 袁春光 | 技术方案 | 注册咨询工程师 |
|  | 郑 斌 | 规划政策行业准入 | 注册咨询工程师 |
|  | 李龙年 | 项目定位与市场分析 | 注册咨询工程师 |
|  | 赵常云 | 节能与资源综合利用 | 注册咨询工程师 |
|  | 刘朝军 | 生态环境影响分析 | 注册咨询工程师 |

| 项目名称 | 新建70000吨/年精密无缝钢管管材加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 行业代码 | 3230 |
| 承办单位 | 山东泉鑫钢管有限公司 |  |  |
| 编制单位 | 山东金茂建设项目咨询有限公司(13395398569/8389919) |  |  |
| 项 目 简 介 |  |  |  |
| 钢铁工业是国民经济的重要原材料产业，改革开放以来，我国钢铁工已成为世界上最大的钢铁生产和消费国，为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献，无缝钢管是一种经济断面钢材，从国内经济发展来看，我国国民经济仍将保持较高的增长速度，建筑、石油天然气和电力等行业对钢管的需求将有所增长。 山东泉鑫钢管有限公司新建70000吨/年精密无缝钢管管材加工项目地处沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北。位于东径118。13′至119。03′，北纬35。36′至36。13′之间。 项目计划占地面积33488平方米（折合50.23亩），建筑总面积22504平方米；容积率0.67，建、构筑物、堆场占地面积 22252平方米，建筑系数66％，办公楼等占地面积1552平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％, 年加工精密无缝钢管70000吨. 项目总投资为5616万元，其中建设投资5128万元，建设期利息11万元，流动资金（含铺底流动资金）为477万元。投资强度为102.31万元/亩。项目建设期1年。本项目由山东泉鑫钢管有限公司和青岛宝元钢管有限公司合作投资建设经营，由山东泉鑫钢管有限公司投资1595.4万元，青岛宝元钢管有限公司投资3722.6万元，贷款300万元。 项目年均销售收入64334.12万元，总成本费用63278.23万元，年利润总额1028.35万元，总投资收益率18.4％,投资利税率37.19％；税后利润771.29万元，投资回收期5.5年；全部投资内部收益率22.37%，财务净现值3362.83万元，BEP＝41.8%；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。 综合分析研究，项目符合国家产业政策，；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小，项目在严格落实国家土地管理的有关政策和环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。 |  |  |  |

目        录

第一章  总论  ………………………………………………………………6

§1.1拟建项目基本情况

§1.2项目可行性研究报告编制依据和原则

§1.3项目可行性研究报告编制的内容和范围

§1.4项目概述及研究的结论

第二章  项目提出的背景及建设的必要性………….……………………19

§2.1项目区社会及经济发展状况

§2.2项目提出的背景及建设的必要性

第三章  行业市场分析与前景预测 ………………………………………25

§3.1世界市场分析及预测

### §3.2我2007年中国钢材市场分析与2008年展望

§3.3我国无缝钢管行业的现状分

§3.4中国无缝钢管行业发展战略分析

第四章  场址选择及建设条件   …………………………………………49

§4.1项目选址

§4.1土地占补平衡

§4.3主要建设条件

第五章  建设规模与内容  ………………………………………………53

§5.1建设规模及产品方案

§5.2工艺技术方案与设备选型

第六章  资源、物流、外协条件的供应与保证  …………… ……….59

§6.1原料年需要量及动力消耗情况

§6.2原料来源

第七章  公用工程设计方案……………………….…………………… 60

§7.1总图运输

§7.2土建设计方案

§7.3电气工程设计

§7.4给排水、消防工程

§7.5厂区绿色生态设计

第八章  环境生态影响与劳动全…………………..……………………66

§8.1环境保护

§8.2劳动安全卫生

第九章  节能  ……………………………………………..……………78

第十章  组织机构与人力资源配置      …………………………………83

第十一章  投资估算与资金筹措     ……………………………………87

§11.1估算依据及说明

§11.2投资估算

§11.3资金筹措

第十二章项目财务分析   ……………………………………….………89

第十三章建设期管理及实施进度  ………………………….…….……94

附件：

1、项目财务分析报表

2、项目合作单位证明

第一章 总论

§1.1拟建项目基本情况

1.1.1项目名称

新建年加工70000吨精密无缝钢管管材项目

1.1.2项目性质：新建

1.1.3地址：沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北。

1.1.4项目承办单位

山东泉鑫钢管有限公司

合作方：青岛宝元钢管有限公司

地  址：青岛市华侨科技园（平度市）

法定代表人：白日宽

青岛宝元钢管有限公司是由大连客商和烟台客商共同投资，总投资2.5亿元，注册资本1000万元，占地124.6亩，主要从事无缝钢管及制品生产销售。

该公司生产项目于2005年8月18日破土动工，并于2007年8月份竣工投产；该公司投入4000万元订购的穿孔机、冷拔机、矫直机等生产专用设备，于今年2月份安装到位，同月大型电机生产也测试完毕。其他生产设备（如加热炉等）也在2月底前安装结束。截至目前该公司已累计完成投资达1亿元。其主导产品结构有：流体管、液压支柱管、锅炉管、石油管、石油套管、机加工用管等，广泛应用于冶金、化工、机械石油、煤炭、煤气工程、电力等行业。

公司现有热轧、冷拔、无缝钢管生产线两条，可生产￠16-￠219*3-50mm无缝钢管，设备投资1.3亿元，年产量25万吨，产品规格齐全，该生产线采用世界先进技术、国内配套设施、机械先进，产品优良。

1.1.4项目建设地点

沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北。

1.1.5项目发展规划、政策依据及行业准入分析

①发展规划-钢铁产业在国民经济中所处的地位

钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，改革开放以来，我国钢铁工已成为世界上最大的钢铁生产和消费国，为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。不断提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业。

② 国家对钢铁工业发展态度分析

2005年7月20日，我国首个国家钢铁产业政策——《钢铁产业发展政策》，由国家发展和改革委员会正式颁布。《钢铁产业发展政策》中第一章 政策目标中明确提出“通过产品结构调整，到2010年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要”。

我国钢管发展总体战略是：以科学发展观为指导，沿着新型工业化道路，向钢管强国的目标迈进。从无缝钢管来说，要以重点开发高端产品为主攻方向；从焊管来说，管型上重点发展直缝焊管，技术上强力推行"无缝化"工艺，产品上向中、高端技术领域进军；螺旋焊管应当着力于技术改造，进一步提高产品的质量。从行业上来说，重点钢管企业要成为生态保护型、循环经济型、产品高档型、工艺设备先进型的现代化工厂。关于钢管发展战略体现在市场定位上，就是以石油天然气管（线）为着力点，以城市燃气管网为承载点，以机械和建筑结构管为支撑点，拉动钢管产业链的延伸和协作分工。

国家发展改革委等八部委联合下发的《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》（发改工业〔2006〕1084号）以及山东省人民政府办公厅于2006年12月28以鲁政办发〔2006〕118号文件下发了《关于加快我省钢铁工业结构调整的指导意见》的通知，《意见》中明确提出钢铁工业结构调整的指导思想、原则和目标，重点发展七大类钢材品种之一就是优质管材，即适应石油、化工、高压锅炉、公用设施等行业的需求，积极发展高强度、耐腐蚀无缝钢管、焊管等产品。

《山东省中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020）指出：从现在起到2020年,山东进入一个新的发展时期,要继续保持经济平稳快速发展,发展循环经济,建设资源节约和环境友好型社会,建设生态省,构建和谐山东;加快半岛城市群建设,实现制造业强省、现代农业强省和海洋经济强省的战略目标,需要进一步发挥科学技术的支撑和引领作用,把增强自主创新能力作为科技发展的战略基点和推动产业结构调整、转变增长方式的中心环节。围绕半岛制造业基地建设,大力实施制造业信息化工程,重点研究现代设计技术、先进加工技术、先进制造模式等先进制造技术,提高我省制造业技术水平。

山东省人民政府以鲁政发[2004]108号发布的《走新兴工业化道路建设制造业强省发展纲要》 和《山东机械工业十一五期间的科技发展规划》确定的“十一五”期间山东机械工业科技发展的重点任务主要包括“认真抓好高性能基础制造装备的研究开发”。其中重点任务（1）大型、精密工作母机及关键功能部件。重点发展面向机床制造业的高精密、智能化、复合化工作母机、高性能数控系统和关键功能部件，发展面向航空、航天、船舶、发电设备制造业需要的五轴联动重型数控镗铣床、五轴联动超重型螺旋桨叶片加工机床、高速加工中心、超精密数控机床等大型、精密专门化制造装备；发展面向汽车发动机及车身关键零部件、航空发动机关键零部件制造需要的大型冲压自动线，高精度、柔性自动化加工成套设备；发展面向IT产业的全自动贴片机、全自动插件机、高精度大尺寸全自动印刷机、全智能视觉检查测试设备等整机装联设备、CVD设备等电子工业专用设备。（2）优质高效精密成形技术与装备。（3）自动化控制系统与大型精密测试仪器。（4）高性能机械基础件。

党的十七大指出，要坚持科学发展观，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级。坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力；提升高新技术产业。

该项目加工的精密无缝钢管管材主要用于工程机械工业的液压缸、气缸、活塞、轴承钢等，为机械工业用管，是新型液压元器件，而液压缸、气缸、活塞等主要是大型工程施工机械中的重要部件。

③政策依据

2005年7月8日国家的《钢铁产业发展政策》，国家发展改革委等八部委联合下发的《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》（发改工业〔2006〕1084号，2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的《产业结构调整指导目录（2005年本）》及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《〈限制用地项目目录（2006年本）〉和〈禁止用地项目目录（2006年本）〉》对该项目均未作出禁止和限制。

鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策,是《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的“第十二条第17款，新型液压、气动、密封元器件及装置制造，第39款，大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的项目，是国家鼓励类发展项目。

1.1.6项目可行性研究报告编制单位

山东金茂建设项目咨询有限公司（工咨111552060066）

§1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则

1.2.1编制依据

1、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）。

2、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度。

3、《投资项目可行性研究指南》。

4、《中共中央关于国民经济和社会发展第十一五年规划发展纲要》

5、《产业结构调整指导目录》（2005年本）。

6、国土资发〔2006〕296号《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》。

7、关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发 [2006] 307号）。

8、《关于制止钢铁钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》国办发〔2003〕103号。

9、《钢铁产业发展政策》。

10、《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发〔2006〕11号）。

11、《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快调整的通知》（发改工业〔2006〕1084号）。

12、《关于加快我省钢铁工业结构调整的指导意见》鲁政办发〔2006〕118号

13、《无缝钢管生产工艺设计规范》GB50398-2006

14、《沂水县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》

15、山东省禁止限制供地项目及集约利用控制标准

16、沂水县城市总体规划

17、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额。

18、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。

19、沂水县经济开发区水、电等建设条件资料

20、上级或者主管部门有关方针政策方面文件

1.2.2编制原则

1、技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。

2、生产线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。

3、主机设备采用进口，其余立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。

§1.3可行性研究报告编制的内容和范围

一、项目提出的背景及建设的必要性

二、项目建设地点及配套条件

三、主要建设内容及规模

四、工程技术方案及工艺流程

五、市场需求分析及预测

六、环境保护及节能

七、组织机构及劳动定员

八、工程管理及项目实施进度安排

九、投资估算及资金筹措

十、财务分析及经济评价

本项目可行性研究报告根据钢铁产业发展政策，无缝钢管的市场状况，沂水县经济发展现状，结合城市总体规划对山东泉鑫钢管有限公司“新建70000吨/年精密无缝钢管管材项目”进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案，提出项目可行性研究报告。

§1.4项目概述及研究的结论

1.4.1项目概述

山东泉鑫钢管有限公司新建70000吨/年精密无缝钢管管材加工项目地处沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北,位于东径118。13′至119。03′，北纬35。36′至36。13′之间。

项目计划占地面积33488平方米（折合50.23亩），建筑总面积22504平方米；容积率0.67，建、构筑物、堆场占地面积 22252平方米，建筑系数66％，办公楼等占地面积1552平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％。

本项目由山东泉鑫钢管有限公司和青岛宝元钢管有限公司合作投资建设经营，项目总投资为5616万元，其中建设投资5128万元，建设期贷款利息11万元；铺底流动资金477万元，投资强度为102.31万元/亩。项目建设期1年。新增职工200人，投资回收期5.5年。

项目年均销售收入64334.12万元，总成本费用63278.23万元，年利润总额1028.35万元，投资利税率37.19％；税后利润771.29万元，总投资收益率18.4％；全部投资内部收益率22.37%，BEP＝41.8%；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。

1.4.2项目结论及建议

1.4.2.1研究结论

1、市场分析

无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。无缝钢管是一种经济断面钢材,钢管能用于输送流体和粉状固体，交换热能，制造机器零件和容器，2007年，国内国外汽车、机械用钢量都有不程度的增长，无缝钢管的月增长率为10％左右，2008年全球钢铁需求仍存刚性 国际钢市整体保持坚挺，中国经济将保持快速增长局面，国内消费需求持续旺盛，出口保持较大的数量规模,发展无缝钢管管材加工市场潜力巨大。

2、建设规模与产品方案

2.1建设规模

项目计划占地面积33488平方米（折合50.23亩），建筑总面积22504平方米；容积率0.67，建、构筑物、货物堆场占地面积 22252平方米，建筑系数66％，其中加工车间，占地面积16560平方米，一层,轻钢结构，建筑面积16560平方米；仓库，占地面积1800平方米，一层，轻钢结构，建筑面积1800平方米；办公楼占地面积576平方米、三层，建筑面积1728平方米，职工公寓，三层，占地面积720平方米，建筑面积2160平方米，配电室占地面积56平方米，建筑面积56平方米，其它占地面积200平方，建筑面积200平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％，以及厂内道路、给排水、环保、绿化工程等内容。

2.2产品方案

该项目年加工机械用各类无缝管管材70000吨。

3、场址方案

该项目场地位于沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北，交通方便，符合规划选址要求。

4、工艺技术和主要设备选型方案

该项目采用冷拔工艺法加工工艺，工艺为圆管坯→加热→打头→清洗→涂油→多道次冷拔→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库。

主要设备有：精密钢管冷拔机、绗磨机、斜管矫直机、中频感应电炉、缩管机、扩管机、起重机、切管机。

5、公用工程与外部条件

该项目各项市政配套条件均可解决，南部有腾飞路，东部有后邑山路分别和鑫华路、沂新路相连结，该项目地下水资源丰富，近期计划打自备井，远期考虑用自来水可解决用水问题，南有10kv部高压电源，可就近接电。

6、环境影响与环境保措施方案

施工期间的主要污染是扬尘和噪声，噪声主要从声源、传播途径、控制工程作业时间等方面进行控制，扬尘主要通过洒水、遮盖、密封等措施控制。

该项目营运期主要存在着生产废水、职工和办公生活废水、设备噪声和生产生活过程中产生的固体废物。

（1）、生产废水和生活污水经化粪池强化处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GBCJ3082—1999）标准先排入腾飞路市政管网，再排放沂水县污水处理厂，经沂水县污水处理厂处理后达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排到标准(山东省地方标准DB37/ 599－2006) 一般保护区域标准》后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。

（2）、该项目产生噪声的设备主要有冷拔机、扩管机、矫直机、切管机等　单机声压级为85-90（dB(A)）之间，高噪声设备应设独立车间，合理布置生产设备的位置，加装避震基础和隔音设施，高噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高，此外该项目距离南部的沂水镇后邑山约100米，经估算通过厂房隔声、距离衰减后能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。

（3）、固体废弃物环境影响分析：该项目固体废弃物主要为钢管切割断头及废钢管和生活垃圾，钢管切割断头及废钢管产生量为350吨，生活垃圾产生量为100吨，钢管切割断头及废钢管由废品回收站回收；生活垃圾环卫部门定期清运，对周围环境不会产生影响。

7、投资及融资方案

本项目投资总额5616万元人民币。由山东泉鑫钢管有限公司和青岛宝元钢管有限公司合作投资建设经营，由山东泉鑫钢管有限公司投资1595.4万元，青岛宝元钢管有限公司投资3722.6万元，贷款300万元。

8、经济效益与社会效益

经测算，本项目的全部投资财务内部收益率为22.37%，财务净现值为3362.83万元，投资回收期5.5年，总投资收益率18.4% ，投资利税率为37.19% ，经济效益和社会效益良好。

综合分析研究，本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知：综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，可以使项目生产清洁、生产水平部分指标基本达到同行业先进水平；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小，项目在严格落实国家土地管理的有关政策和环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。

1.4.2.2工作建议

建设单位在落实好建设资金，抓紧各项工作的前提下，要特别注意作好以下几个方面的工作。

1、项目建设投资较大，实施过程中，尽量应用价值工程降低建设成本，提高投资利润率。

2、在保证质量的前提下，缩短建设周期，建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早收益。在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态，保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。

3、项目单位应注重品牌文化，增加品牌效应。

4、项目单位应注重新技术的开发，提高产品档次，并注意节能减排。

建议有关部门尽快立项，项目单位尽快落实资金投入建设和实施，同时企业需结合产品应用的特点，利用现有渠道，加大市场和产品应用开发力度，以达到预期的效果。

主要经济数据及评价指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经济数据 |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 5616 |
| 2 | 建设投资 | 万元 | 5128 |
| 3 | 营业收入（年平均） | 万元 | 64334.12 |
| 4 | 营业税金及附加（年平均） | 万元 | 27.47 |
| 5 | 总成本费用（年平均） | 万元 | 63278.23 |
| 6 | 利润总额（年平均） | 万元 | 1028.35 |
| 7 | 所得税（年平均） | 万元 | 257.12 |
| 8 | 税后利润（年平均） | 万元 | 771.29 |
| 二 | 财务评价指标 |  |  |
| 1 | 投资利税率 | % | 37.19 |
| 2 | 财务内部收益率 | % | 22.37 |
| 3 | 财务净现值 | 万元 | 3362.83 |
| 4 | 投资回收期 | 年 | 5.5 |
| 5 | 总投资收益率 | ％ | 22.37 |
| 6 | 投资强度 | 万元／亩 | 102.31 |
| 7 | BEP | % | 41.8 |
| 8 | 项目期内利润总额 | 万元 | 13112 |
| 9 | 项目期内上缴税金 | 万元 | 4838 |
| 10 | 累计净现金流量（税前） | 万元 | 17564 |
| 11 | 经营成本 | 万元 | 1070770 |
| 三 | 土地控制技术指标 |  |  |
| 1 | 规划用地面积(实际用地面积) | 亩 | 50.23 |
| 2 | 建筑面积 | 平方米 | 22504 |
| 3 | 容积率 | % | 67 |
| 4 | 绿地率 | % | 14 |
| 5 | 厂前区占地比例 | % | 4.63 |
| 6 | 建筑系数 | % | 66 |

第二章 项目提出的背景和建设必要性

§2.1项目区社会及经济发展概况

一、沂水县社会及经济发展概况

沂水县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1046个行政村，110.9万人，总面积2434.8平方公里，在山东省县级区划面积中居第二位。
　　沂水县历史悠久，是著名的革命老区。秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已1400多年。沂水县是“红嫂”的故乡，《大众日报》创刊地，沂蒙精神发祥地之一。战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。 沂水县境内资源丰富，开发潜力巨大。水资源丰富，素有“百库千塘”之称，全县有水资源8.16亿立方米，人均占有量735.8立方米。有大中小型水库151座，其中大型水库2座，跋山水库为山东省第三大水库，总库容5.2亿立方米。矿产资源丰富，现已探明矿种43种，主要有金、铜、铁、水晶、钾长石、钠长石、石英、蛭石、玄武岩等，分布集中，质地优良，易于开采。其中玄武岩储量近百亿吨，居华东地区首位；蛭石、钾长石、钠长石储量均居全省首位。森林资源丰富，全县木材蓄积量达120万立方米，森林覆盖率达27.5%。文物古迹荟萃，自然风光怡人，有“内外八大景”之美誉。著名的有：齐长城、圣水祠、佛爷洞、四门洞、沂山风景区、东皋公园、雪山风景、地下大峡谷、地下画廊和上岩寺等景点。北部有“人间蓬莱”美称的沂山做天然屏障，沂山又曰“东泰山”，是国家级森林公园。西部山区诸峰相连，群峰竞秀，“沂蒙七十二崮”主要集中在这里。

沂水县基础设施完善，载体功能健全。县城建成区面积达24.5平方公里，城市人口22万人，县城日供水能力5万吨，绿地面积达86万平方米，绿化覆盖率34.5%，道路硬化率达100%，全县城市化水平达到33%。先后荣获“全国城市环境综合整治优胜县城”、“省级卫生城”等荣誉称号，被列为“全省城市化试点县”。境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、临沂飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大口岸，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶（州）新（沂）铁路经过沂水并设立县级站，青莱、天汕高速公路在沂水境内交汇。电网结构完善，电力充足，供电性能可靠，实现了电力调度自动化。通讯快捷便利，电话总容量25万门，实现了村村通电话，移动通讯实现了无缝覆盖。建成了信息化中心，开通了“沂水县政府公众信息网”和16个应用信息网站，实现了宽带上网。全县卫生医疗机构健全，县城内有卫生机构13处，其中市地级卫生院2家，拥有先进的国内外医疗设备。县城内有中高档宾馆10处，其中三星级宾馆1处。

沂水县工业经济门类齐全，农业经济特色优势明显。工业结构优势明显，已形成了食品、纺织、服装、制革、鞋业、烟草、电子、造纸、建材、化工、机械、工艺制品、农副产品深加工等行业为主的工业体系。青援食品、油顶、布鞋、服装、酶制剂、明胶、地毯、沂蒙山牌烟酒茶等产品在全国占有重要的地位，是全国闻名的“食品城”、“鞋业城”、“油顶城”，被评为“全国食品工业强县”，油顶产品占全国市场份额的80%。外贸出口企业达100家，出口产品有30个大类200多个品种，出口40多个国家和地区。

沂水县是山东省重要的粮、棉、油产区之一，盛产小麦、玉米、地瓜、蚕茧、烤烟、苹果、山楂、板栗、核桃、柿子、桃、杏、雪枣、大樱桃、花椒、生姜、中药材等，是全国果品、油料生产百强县，全国商品粮基地县，全省优质烟叶生产基地县。黄烟、蚕茧、油料产量居全省前列。全蝎、大樱桃、雪枣等驰名全国。

二、项目所在地沂水县经济开发区概况

(一)、区位优势

沂水县地处鲁中南地区，是鲁中南交通要塞，对外开放的前沿，距青岛机场、码头分别为246公里、160公里，距日照港100公里，距临沂机场90公里。莱胶高速公路、胶新、青沂两条铁路和四条省道穿越全境，与京沪、京福、济青高速公路，京沪、济青、兖石铁路相连，具有优越的交通条件和明显的区位优势。

(二)、园区规划

沂水经济开发区位于沂水县城南部，2006年3月份经国家发改委、山东省政府审核批准为省级经济开发区。一期规划面积5.6平方公里，已开发面积2.8平方公里。

自2002年7月以来，已完成道路建设及配套10000余米、绿化面积6万多平方米，铺设通讯、有线电视、给排水、供热、供电等各类管线4万余米，基础设施建设总投资达到2亿元，建成区基本达到了“七通一平”的标准。

为进一步拓展发展空间，确定在开发区一期工程的东南方向进行二期工程的开发、建设。

二期工程的规划范围北起腾飞路——许家湖镇冯家官庄一线，南到许后路，西起东红路，东到莒沂路，总面积约12平方公里。目前,二期规划已完成初稿,正组织论证,预计10月份定稿。至2010年,开发区实际建设面积将达到16平方公里,计划引进企业100家,新增固定资产投资35亿元,力争实现工业总产值30亿元,提供就业4万人。

(三)、入园项目

目前，入区项目已达24个，总投资达33.6亿元，其中过亿元的项目7个，已投产项目14个，主要项目有投资1750万美元的山东亨井电子公司电子项目、投资1.6亿元的山东恒泰纺园公司花式纱线开发应用及特种动物纤维加工项目、投资1.5亿元的山东瑞博斯烟草公司烟草薄片项目、鲁洲生物科技公司工业园项目（其中，已投产的一期工程山梨醇项目投资额1.5亿元，正在建设的二期工程玉米淀粉、结晶葡萄糖项目投资额2.5亿元）等。目前，区内已初步形成了以纺织、电子、化工、烟草、机械、食品六大门类为主的产业体系，鼠标、装饰绒、烟草薄片三种产品的生产规模位居全国同行业首位。

2006年以来，已有投资1.8亿元的孚日家纺集团毛巾项目、投资426.10万元的众力液压公司工程缸项目、投资12271.16万元的百姓日化公司洗衣粉等项目入区投资建设。

另外，还有上海祥茂公司（手套项目）以及加拿大瑞威再生能源公司（秸杆发电项目）等6个项目达成初步投资意向。1-8月份，区内企业实现产值3.95亿元，实现利税3598万元，同比分别增长78%和189%。

§2.2项目提出的背景及建设必要性

一、项目提出的背景

无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。无缝钢管是一种经济断面钢材, 钢管不仅能用于输送流体和粉状固体，交换热能，制造机器零件和容器，它还是一种能节约金属的经济钢材，用钢管制作建筑结构和机械支架，可节省金属，减轻重量，用钢管替槽钢可以节省钢材60％左右，钢管与人类生活关系密切性高于其它轧制钢材，从自行车、日用家俱、供水供汽设备到各种工农机具的制造，地下资源的开发，国防和近几年航天技术所用导弹等，离不开钢管，它在国民经济的发展中具有重要作用。

21世纪，世界机械工业进入前所未有的高速发展阶段，工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，“十一五”期间国家还要继续发展农业、水利、交通、能源、建筑等项目，这些项目的建设离不开工程机械，因此对工程机械的需求，年递增预计会大于10-20%，同时，国际市场的需求，特别是发展中国家的需要，我国各类主机出口数量将显著超过“十五”期间。这些都为配套件行业提供了大好的市场机遇，我们有理由相信，在行业共同努力下，克服困难，调动一切积极因素，发挥行业集体智慧，在不远的将来，将工程机械配套件产业打造成为全球采购基地。

沂水现有油顶生产厂家138家，年产各类液压机械300万台（套），是全国最大的油顶生产基地。“油顶城”最早从事油顶生产开发的企业是力蒙液压机械有限公司，该公司1980年开发研制油顶产品，并填补国内空白，现已发展到年产各类液压机械10万台（套），规模居全国同行业之首。近几年，沂水“油顶城”油顶生产厂家不断适应市场需求，积极开发为新型农用车、汽车、挖掘机配套的油顶，产品为三大系列，60多个花色品种，不仅能为汽车、农用车生产配套油顶，而且还能为矿山、冶金等工程及压力机械生产传动等配套装置。同时，立足产品质量优势，不断扩大销售市场，与全国30余家农用车及机械厂家建立了长期的供求关系，产品远销新疆、内蒙、海南等20多个省、市、自治区，现年产油顶160万台，实现产值8亿元，利税7000万元，在市场竞争中牢牢站稳了脚跟。2005年市场总需求5.5万根米以上，2006年7万根米以上，并逐年递增，加工油顶市场潜力巨大。

该项目的无缝钢管管材加工的产品是工程机械液压缸、气缸、活塞、轴承等的重要配件，从以上分析可看出，加工无缝钢管管材有很好的发展前途。

本项目的实施就是在这样的背景下提出来的。

二、项目建设的必要性

1、该项目的建设是工业政策和产业化调整的要求，是现代化经济不可缺少的战略性产业，是适应经济发展的需要。

2、该项目的建设是沂水县主动接受济南、青岛和临沂的辐射带动，依托半岛城市群实现大发展、大突破，努力把沂水打造成为全国优质食品加工基地、鲁南特色制造业基地、全国新兴生态旅游城市、沂蒙山区工贸旅游型次中心城市，建设富强文明、美丽和谐的新沂水的需要。

3、该项目是承办单位不断扩大企业生产规模，提高市场占有率，培育新的经济增长点的需要。

4、该项目的建设是贯彻落实党的十七大提出的“全面建设小康社会，实现人均国内生产总值到二０二０年比二０００年翻两番”的重要举措，是“扩大国内需求特别是消费需求的方针”的重要体现。

5、该项目的建设是“好字当头，好中求快、又好又快”方针的重要体现，是省委提出的“科学发展，和谐发展，率先发展”的要求、是贯彻落实沂水县新一届县委县府“学习邳州，自我加压，争先进位，争创强县”工作目标的重要举措。

6、该项目建设能有效的带动周边地区的相关产业的发展，扩大就业，间接维护社会稳定，有利于构建和谐社会，具有较好的经济和社会效益。

第三章 行业市场分析与前景预测

§3.1世界市场分析及预测

全球钢铁需求仍存刚性 国际钢市整体保持坚挺

全球钢铁市场继续呈上升势头，铁矿石08年基准价格上涨65%的结果导致全球各大钢厂纷纷提价以抵消成本上涨带来的负面影响，从而对国际市场钢铁产品价格产生较强的刺激作用，此外，海运费高位坚挺，仍有上升趋势，增加钢材流通费用，对各国国内钢材价格产生拉动作用，钢价进一步走高。

据CRU钢铁指数2月22日统计，CRU全球钢价综合指数延续1月份走势继续上升，为200.9，月环比涨幅10%，其中扁平材指数183.3，涨幅7.1%，长材指数236.4，涨幅14.8%；08年开篇全球钢市仍旧火热。

欧洲钢铁市场继续上涨，但需求一般。扁平材方面，2月上旬南欧板卷价格已经上涨50欧元/吨，铁矿石谈判结果明朗后，阿赛洛米塔尔决定再度上调第2季扁平材价格40欧元/吨，热轧板卷最低价上调至600欧元/吨，冷轧和涂层板卷上调到680欧元/吨，在这样的刺激下，南欧钢厂决定提价或暂停出货，部分钢厂上调100欧元/吨。尽管2月南欧板卷市场需求不旺，但在成本的压力下，提价也成为必然之举。截止到2月22日，南欧热轧板卷的主流市场价格为560-600欧元/吨，冷轧板卷和镀锌板为620-680欧元/吨，而厚板方面2月需求未见好转，但比利时Duferco和德国ReinerBrach钢厂跟随阿赛洛米塔尔，再度上调厚板价格。长材方面则保持坚挺，自1月大幅上涨后，2月份意大利钢筋价格保持平稳。

分析认为，欧洲市场之所以出现滞涨走势，主要受到需求不旺的影响，表观需求疲软及存货增加是影响欧洲板卷市场继续上涨的重要原因，而长材价格走势坚挺，随着后续下游工程开工增多，终端需求将会上升；由此来看，三月份欧洲板卷价格会在钢厂价格的支撑下继续保持坚挺，但预计受需求影响上升空间有限，长材需求会逐步增加，价格将会上涨。

亚洲钢铁市场2月继续冲高。扁平材价格上涨猛烈，2月东南亚板坯需求旺盛，供应紧张，进口价格达到CFR 735-740美元/吨，方坯进口价格高于板坯10-15美元/吨，会进一步刺激板坯价格走高。2月份国内4-5月份发货的普通热轧板卷出口到韩国的报价上涨至CFR 760-780美元/吨，受此刺激，韩国国内热轧板卷价格也将上调。长材2月份价格涨幅明显。东南亚建筑钢材价格受到原料上涨及中国出口减少的影响而进一步走高，国内则因“雪灾”的影响，运输受阻，各地重建工程对建筑钢材需求增大，导致2月份国内长材价格大幅上扬。

分析认为，2月份亚洲钢市强势上涨的步伐较大，中国钢材价格更是连续几周全面、大幅上扬，刺激了整个亚洲钢铁价格的走高；在看涨预期中，亚洲钢铁价格涨幅已居国际钢市前列，风险也随之增加，不过预计在各大钢厂价格上调之后，亚洲钢铁市场3月份高位坚挺的可能较大。

北美钢铁市场继续保持上涨走势。扁平材方面大幅上涨，截止2月22日，美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为730美元/短吨；冷轧板卷810美元/短吨；热镀锌板940美元/短吨；中厚板900-930美元/短吨。铁矿石涨价后，美国各钢厂相继上调了扁平材价格，将会继续刺激北美扁平材价格上涨；而长材价格则保持坚挺，美国中西部钢厂钢筋的出厂价为670美元/短吨；线材出厂价为690美元/短吨；小型材出厂价为762美元/短吨，尽管废钢价格下跌，但在国际市场整体趋势的影响下，北美长材价格有可能继续上涨。

分析认为，在钢厂继续上调价格，国际扁平材上涨的影响下，北美扁平材价格后市坚挺的可能较大；长材方面，北美市场低于国际价格，加之需求看好，3月调整后会有上涨的可能，不过北美市场废钢价格若继续下滑，会相应的抵消长材上涨的趋势。

综上，08年以来国际钢铁市场稳中偏强的趋势没有改变，而当前导致这种情况的主要原因为钢铁产品成本的大幅上升，结合海运市场的走高，全球钢铁需求仍存刚性等因素，预计国际钢市整体仍将保持坚挺，部分钢材产品3月会有调整，随后仍有上升空间。

### §3.2　2007年中国钢材市场分析与2008年展望

一、2007年中国钢材行情高位运行

2007年，中国宏观经济继续提速，国内外需求均呈现旺盛增长格局，由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。尽管如此，由于出口过多，完全消化了同期新增产量，加之生产经营成本的提高，推动市场价格进一步上涨。

（一）经济指标热度不减，国内消费需求旺盛

2007年，中国宏观经济运行热度不减。预计全年GDP比上年增长11%,城镇固定资产投资增长20%以上，工业生产（工业增加值现价）增长25%以上，均保持高位运行态势。

从一些消耗钢材的主要工业产品产量情况来看，预计2007年全国汽车、内燃机、机车、钢质船舶、家用电器等，全年产量增速多在20%左右，处于历史较高水平。

受其影响，2007年中国钢材的国内消费继续旺盛增长。据中商流通生产力促进中心测算，1—9月份累计，国内耗钢（材）产品消费指数，比去年同期增长21.8%。预计全年消费指数比上年增长20%左右。

2007年1—9月钢材消费指数

| 类别 | 单位 | 同比±% |
| --- | --- | --- |
| 城镇固定资产投资 | 亿元 | 26.4 |
| 汽车 | 万辆 | 23.6 |
| 船舶 | 万总吨 | 28.6 |
| 拖拉机 | 万台 | 18.9 |
| 内燃机 | 万千瓦 | 30.3 |
| 摩托车 | 万辆 | 17.7 |
| 交流机 | 万千瓦 | 23.1 |
| 机床 | 万台 | 12.9 |
| 洗衣机 | 万台 | 17.7 |
| 冰箱 | 万台 | 23.1 |
| 总计 |  | 21.8 |

根据相关数据测算，2007年全口径钢材需求量（含生产中的重复计算和出口）将不少于5亿吨，亦比上年增长20%以上，继续旺盛增长。

（二）抑制措施力度不足，钢材出口势头强劲

根据市场供求平衡关系分析，中国钢材市场需求总量由国内需求和出口需求两大部分组成。虽然从2006年以来国家连续6次调整钢材出口关税，实施了一系列的抑制措施，但由于效应滞后，以及前几次抑制力度不足，未能扭转全年钢材过量出口局面。据海关统计，今年前10个月钢材和钢坯出口已经达到5989万吨。即使今后2个月钢材和钢坯出口量大幅度减少，全年出口量还是会超过6200万吨，同比增长3成以上，折合粗钢7000万吨左右，表明中国仍然是世界头号钢铁出口大国。

进入9月份后，全国钢铁产品出口局面发生了重大变化增长水平急剧回落，有些产品还出现了负增长。受其影响，前10个月钢坯累计出口下降13.1%；9、10月份全国钢材出口连续两个月环比下降，10月份同比也有所下降。据此推算，后两个月钢铁产品出口应该继续回落。

2007年1-10月钢铁产品出口情况    单位∶万吨

| 品种 | 10月 | 同比(%) | 1—10月 | 同比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢坯 | 18 | -80.6 | 613 | -13.1 |
| 钢材 | 424 | -0.2 | 5376 | 63.8 |
| 其中：板材 | 209 | 2.5 | 2388 | 53.7 |
| 棒材 | 99 | -5.7 | 1442 | 72.8 |
| 角钢及型钢 | 26 | 13.0 | 491 | 141.8 |
| 管材 | 10 | 0.0 | 128 | 29.1 |

决策部门陆续6次调整钢铁产品出口关税， 直接推动了中国钢铁产品出口单价提高。 据中商流通生产力促进中心测算，今年前9个月累计，全国钢材出口平均价格为687美元/吨，比去年同期提高16.6%；钢坯出口平均价格为448美元/吨，提高21.1%。其中9月份钢材出口吨价761美元，同比上涨15.8%；钢坯出口吨价512美元，上涨近3成。随着中国钢铁产品出口水平的进一步回落，预计今后出口单价将继续扬升。从全年来看，钢材和钢坯出口单价比上年提高了近100美元。

2007年9月钢材出口价格情况表      单位：美元/吨

| 品种 | 平均价格 | 比上月% | 比去年同期% |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 761 | 3.7 | 15.8 |
| 钢坯 | 512 | 0.2 | 29.9 |

（三）钢铁产能集中释放，新增资源大幅增长

2007年是中国钢材产能大量释放的一年。据统计，今年1—10月累计，全国钢材产量46656万吨，比去年同期增长23.4%，保持强劲增长势头。从各月产量情况来看，基本呈现增多趋势。其中6月份产量已经接近5000万吨关口，粗钢产量也超过了4100万吨。按照现有生产水平推算，预计全年钢材产量达到5.5亿吨，比上年增长2成左右。

钢材产品结构中，高附加值的各类板材，尤其是中板、厚板、热轧薄板、镀层板等产量增幅均在30%以上，高的超过50%，大大超出钢材平均增速；棒材、钢筋、盘条、焊管、铁道用钢等产品增速不高，普遍在20%以下，有的还出现了负增长。

2007年1—10月全国主要钢材产品产量

| 名 称 | 单位 | 月计 | 累计 | 累计增长% | 月计增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗钢 | 万吨 | 4292.20 | 40851.84 | 18.1 | 13.5 |
| 钢材 | 万吨 | 4907.88 | 46656.39 | 23.5 | 17.0 |
| 铁道用钢材 | 万吨 | 36.57 | 278.68 | 3.5 | 20.3 |
| 重轨 | 万吨 | 16.37 | 145.80 | -10.0 | -17.1 |
| 轻轨 | 万吨 | 15.54 | 90.96 | 28.1 | 121.7 |
| 大型型钢 | 万吨 | 95.03 | 853.30 | 12.6 | 15.3 |
| 中小型型钢 | 万吨 | 213.68 | 2308.53 | 17.6 | -14.2 |
| 棒材 | 万吨 | 401.21 | 3675.31 | 20.9 | 34.3 |
| 钢筋 | 万吨 | 870.69 | 8322.10 | 16.9 | 14.8 |
| 盘条（线材） | 万吨 | 693.89 | 6711.35 | 15.7 | 10.9 |
| 特厚板 | 万吨 | 36.75 | 359.24 | 41.7 | 12.7 |
| 厚钢板 | 万吨 | 162.13 | 1440.82 | 40.4 | 34.2 |
| 中板 | 万吨 | 264.41 | 2499.03 | 35.8 | 29.7 |
| 热轧薄板 | 万吨 | 75.18 | 788.23 | 53.9 | 7.6 |
| 冷轧薄板 | 万吨 | 138.46 | 1301.26 | 23.0 | 9.6 |
| 中厚宽钢带 | 万吨 | 593.44 | 5166.44 | 38.8 | 39.1 |
| 热轧薄宽钢带 | 万吨 | 141.91 | 1215.00 | 22.2 | 14.2 |
| 冷轧薄宽钢带 | 万吨 | 156.47 | 1451.98 | 39.9 | 30.0 |
| 热轧窄钢带 | 万吨 | 332.59 | 3298.16 | 13.8 | 8.3 |
| 冷轧窄钢带 | 万吨 | 48.58 | 515.68 | 25.2 | -3.4 |
| 镀层板（带） | 万吨 | 154.27 | 1649.97 | 47.0 | 12.8 |
| 镀锌板（带） | 万吨 | 130.33 | 1433.97 | 51.7 | 13.3 |
| 镀锡板（带） | 万吨 | 11.74 | 115.49 | 6.6 | 6.4 |
| 涂层板（带） | 万吨 | 26.92 | 264.18 | 40.5 | 50.1 |
| 电工钢板（带） | 万吨 | 36.65 | 341.23 | 24.7 | 52.1 |
| 无缝钢管 | 万吨 | 154.18 | 1543.81 | 22.8 | 9.8 |
| 焊接钢管 | 万吨 | 199.42 | 1907.54 | 11.5 | 4.0 |
| 其它钢材 | 万吨 | 75.56 | 764.59 | 49.5 | 37.3 |

钢材进口量降势不改。据海关统计，1—10月累计，全国进口钢材1419万吨，比去年同期下降8.6%；进口钢坯20万吨，下降39%。预计全年钢材和钢坯出口总量不足2000万吨，同比降幅在7%左右。

2007年1-10月钢铁产品进口情况    单位∶万吨

| 品种 | 10月 | 同比(%) | 1—10月 | 同比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢坯 | 1 | -50.0 | 20 | -39.1 |
| 钢材 | 121 | -13.0 | 1419 | -8.6 |
| 其中：板材 | 103 | -12.7 | 1203 | -7.9 |
| 棒材 | 7 | -22.2 | 90 | -2.3 |
| 角钢及型钢 | 2 | 0.0 | 27 | -10.3 |
| 管材 | 5 | 0.0 | 65 | -20.6 |

综合以上两个方面的统计数据测算，20007年1—10月份累计，全国钢材新增资源量为48075万吨，比去年同期增长22.2%。预计全年钢材新增资源达到或超过5.6亿吨，比上年大约增长18%，依然高水平增长局面。

(四)出口挤占国内供应，市场价格高位运行

总体来看，2007年中国钢材市场价格基本保持了高位运行局面，虽然其中出现过剧烈震荡。据测算，到2007年9月末，全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为4403元/吨，比去年同期上涨16.6%，比今年初上涨11.8%。

2007年1-9月全国中心城市钢材平均价格   单位：元/吨

| 月 份 | Φ6.5高线 | 25mm螺纹 | 3mm热卷 | 1mm冷板 | 20mm中板 | 钢材平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3303 | 3227 | 4172 | 5008 | 3987 | 3939 |
| 二月 | 3328 | 3277 | 4268 | 5070 | 4096 | 4008 |
| 三月 | 3318 | 3283 | 4201 | 5055 | 4043 | 3980 |
| 四月 | 3583 | 3470 | 4302 | 5069 | 4133 | 4111 |
| 五月 | 3741 | 3500 | 4265 | 5031 | 4233 | 4154 |
| 六月 | 3625 | 3476 | 3994 | 4872 | 4204 | 4034 |
| 七月 | 3716 | 3636 | 4035 | 4811 | 4327 | 4105 |
| 八月 | 3902 | 3886 | 4347 | 4986 | 4602 | 4345 |
| 九月 | 3913 | 3926 | 4382 | 5159 | 4633 | 4403 |

另据中商流通生产力促进中心测算，9月份全国流通环节钢材价格指数比年初上涨15.9%，比去年同期上涨17.3%。

2007年钢材市场价格所以能够继续高位运行，还是因为出口过多，挤占了国内供应。受其影响，新增产能大量释放而预期的供大于求并未出现，反而呈现供应偏紧局面。当然，国内需求旺盛、生产成本提高，也是价格高位运行的重要因素，但却不是第一位的因素。

二、 2008年中国钢材行情宽幅震荡

总体来看，决定2008年中国钢材市场行情的主导因素仍然是供求关系和生产经营成本两大方面。按照目前所了解的情况，新一年内全国钢材产能继续大量释放、国内消费旺盛增长、生产经营成本明显增加，这些都不会产生多少悬念。但是，对2008年钢材市场行情有着重大影响的出口状况如何？却具有很大的不确定性。如果新一年内国家抑制出口的措施力度足够，中国钢材（含钢坯，下同）出口量会有较多下降，将相应增大国内市场供应压力。钢材出口量减少得越多，国内市场感受的行情压力亦越大。尽管如此，由于继续提高的生产经营成本支撑，全年价格水平亦不会长久偏低价位运行。宽幅震荡，将成为新一年内市场行情主调。

（一）国内消费需求持续旺盛

2008年中国经济将保持快速增长局面。预计全年GDP增速达到或接近11%，工业增加值达到12%，固定资产投资实际增长率达到20%。与此同时，由于城乡居民收入的增加，教育、医疗等方面负担的减轻，国内居民消费对经济增长的拉力将明显增强。

当然，现阶段中国经济增速偏快，主要经济指标显示了由偏快转向过热的危险。为此2008年中国极有可能实行从紧的财政货币政策，如进一步加息、加紧土地闸门格控制、增加出口关税和减少出口退税等。在这种情况下，2008年中国钢材消费过旺的局面会有所改变，尤其是强劲的出口势头会出现较多回落，并且有可能转向负增长。 但即便如此，也不会动摇中国钢材消费旺盛增长的坚实基础，只是过高的增长水平适度调整而已。

从这个大趋势出发，2008年中国的钢材的全口径消费量将达到或超过6亿吨，折算成粗钢，不会低于5.5亿吨（含出口），比2007年增长10%以上，高水平增长局面依旧。

（二）出口保持较大的数量规模

为了扭转中国钢铁产品过量出口局面，国家有关部门连续6次调整出口关税，并且还不排除今后对2008年钢铁出口关税进行一揽子调整的可能性。总之，新一年内中国钢材（含钢坯，下同）的出口抑制力度或者维持，或者增强，但绝不会松动。同时，中国钢材的大量出口，也引发了被进口国的抑制举措，主要是反倾销和反补贴。因此，2008年中国钢材的出口贸易环境并不宽松。

如果没有大的意外情况的发生，如果国家抑制出口的措施力度足够，预计2008年中国钢材出口水平会有较多回落，全年钢材和钢坯出口量有可能低于5000万吨，比上年下降3成以上。

另一方面，又由于新一年内世界经济继续以较高水平增长，欧美等国家钢材消费量有增无减，并且短时期内难以找到新的替代来源，因而对中国钢材的依赖性较大。所以，尽管2008年中国钢材水平会有较大幅度回落，但仍会保持较大的数量规模。 还必须指出的是，即使2008年中国钢材和钢坯出口总量减少到4000万吨，甚至是3000万吨，降幅超过50%，中国仍然是世界重要的钢材出口大国。

（三）产能过剩逐步显现

2007年下半年以来，中国已有数千万吨的粗钢和钢材新产能投产。2008年上半年还有新产能竣工。这样一来，新一年内中国粗钢和钢材产量还将继续增加。如果按照今年6月份的已达产水平，并增长10%的幅度测算，2008年全国粗钢和钢材产量将分别达到5.5亿吨和6.5亿吨，全球钢铁产量三分天下有其一。如果加上未纳入统计的许多小钢铁厂的产量，全国粗钢和钢材的实际产能还会更大。

在钢材产能继续大量释放的情况下，如果2008年中国钢材出口量真的大幅度减少，比如下降50%左右，由2007年的6800万吨减少到4000万吨或者是3000万吨，再加上5000万吨的新增产量，那么将有8000万吨以上的资源供应量需要在国内市场寻找出路。届时，中国钢铁产能过剩局面将会浮出水面。

其实从2006年开始，中国钢铁产能就已经显示了过剩迹象，只不过出口的强劲增长，消化了大部分新增产量，暂时掩盖了这一矛盾。数据显示，2006年，中国粗钢增产量的8成以上被出口所消化。今年前9个月中国钢材和钢坯出口量折合粗钢不少于6000万吨，而中国同期的粗钢增产量的也不过5429万吨，不仅完全消化了所增产的粗钢量还有富余。

（四）市场行情宽幅震荡

如果2008年中国钢铁出口大幅度下降，回归到合理水平，引发国内供求关系由偏紧转向宽松，势必形成新一年内价格行情的向下性压力。2008年钢材出口量减少得越多，这种压力就越大。因此不排除某个阶段钢材行情大幅回落的可能。

另一方面，产能过剩压迫市场行情的同时，中国钢材价位也受到了强有力的成本支撑，避免陷入曾经出现过的“漫漫价格寒冬”。

2008年中国钢材价位成本支撑主要来自3个方面：

一是原材料成本增加。近年来，全球钢材消费量的旺盛增长，刺激了铁矿石、焦炭、能源和物流费用的大幅扬升。预计这一趋势在短时期内难以扭转。由于钢铁生产企业在与矿石生产商的价格谈判中处于明显的弱势地位，因此多数预测认为新一年内铁矿石价格将继续大幅度上涨。摩根士丹利已将2008年国际市场铁矿石价格涨幅预期上调至50%；美林和麦格理银行也预测铁矿石价格将上涨50%。还有观点认为，2008年度焦煤合同价格（离岸价）将上涨到125美元/吨；原油价格有可能见到100美元/桶的高点。这些涨价信息一点也不意外。只要世界经济没有进入衰退，只要全球钢铁产量还将保持快速增长局面，只要钢铁行业利润还在大幅度增长，国内外铁矿石、能源和物流就将居高不下，易涨难跌。

二是工资水平提高。与欧美等国家相比，中国工人工资水平明显偏低。随着经济的不断发展，中国钢铁工人的工资水平和劳保水平亦相应提高。今几年内，这一进程将呈现加快趋势。

三是地缘政治、突发事件等不确定因素的影响。本世纪以来，石油、矿石等初级产品价格所以不断上涨，屡创新高，一个很重要的因素，在于地缘政治或其他突发事件的影响。如不稳定的中东局势等。目前美国与伊朗关系紧张，如果双方开战，国际市场石油价格将会迅速突破100美元/桶，并带动包括钢铁在内的几乎所有高耗能、大运输量商品价格飙升。

所有这些，都避免了钢材价格的长久性低位运行，即使一段时期内钢材价格出现了较大幅度的下跌，也不会改变这个趋势。

国内价格高位运行的同时，下阶段国际市场钢材价格有可能大幅扬升。因为如果2008年中国钢材大量减少，并难以迅速寻找到新的替代来源的情况下，势必引发国际市场供应缺口，刺激市场价格上涨。结果是中国所出口的钢铁产品可以卖更多的钱。

由此可见，产能过剩与成本增加，将成为今后一段时期内，博弈中国钢材市场的两大因素。两者随钢材价位的不断变化，交替成为影响钢材行情的主导因素，由此而导致了钢材价格的较大幅度波动。因此，持续不断的波动，甚至是较为剧烈宽幅震荡，将成为2008年中国钢材市场主调。

§3.3我国无缝钢管行业的现状分析

无缝钢管是一种经济断面钢材,在原油开采和加工;管道输送;机械制造;锅炉制造以及大型场馆建设等方面应用广泛;受国际原油价格暴涨和我国国民经济高速发展的影响,其需求量迅速增加,质量要求也越来越高;为了适应市场对无缝钢管需求数量不断增长和对品种质量越来越高的变化要求,近年来,我国无缝钢管生产企业均加大了技术改造的力度,引进了多套先进的轧管生产机组,全面实际产能已超过了1200万t。

随着产量的增加和质量的提高,我国生产的无缝钢管已成为在国际无缝钢管市场上具有一定竞争力而为数不多的钢铁品种之一;　在技改力度加大以及机组引进加速的同时,我国无缝钢管产能过剩的现象已日益显现,且当前国内的投资热情仍然不减,品种结构的矛盾也比较突出,而原始创新和消化;移植后再创新的步伐却大为滞后￠65377;这些问题全行业必须加以高度的重视

1 我国无缝钢管生产的快速发展

1.1 钢管产量迅速增加

自1953年生产出第1根无缝钢管以来,我国无缝钢管行业开始了从无到有;从小到大的发展历程,目前正在向无缝钢管强国进军。

1.2 出口量持续增长

随着我国无缝钢管产能的迅速扩大,在不断满足国内市场需求的同时,无缝钢管出口量也在不断增长。

1.3 出口管品种得到优化

油井管是无缝钢管最主要的品种,也是用量大;生产技术比较复杂;附加值高的品种之一;近年来,我国油井管在国产化逐年提高的同时,出口量也大幅度增长。

随着我国无缝钢管产量的逐年增加,2003年以后油井管出口增量与一般用途无缝钢管出口增量基本相同;但由于一般管的产量远大于油井管的产量,因此一般管出口量的增幅远远小于油井管出口量的增幅;一般管没有因产量的增长而出现出口量的同步增长,说明我国无缝钢管出口的品种得到了优化。

1.4 装备水平显著提高

近10年来,我国引进建成了8套先进的连轧管机组;目前攀钢集团成都钢铁有限责任公司(以下简称天津钢管)正在筹建φ159mmFQM机组和φ426mmPQF机组;待这2套机组建成投产后,我国先进的连轧管机组将达到10套,实际产能将超过500万t.在这些连轧管机组中,天津钢管的φ273mmMPM机组(包括天津钢管的φ426mmPQF机组和攀成钢公司的φ159mmFQM机组)代表了当今世界一流的最先进的连轧管技术装备水平;尤其是PQF(FQM)连轧管机组代表了当前轧管机组工艺和制造的最新发展水平,它具有设备布置紧凑;控制系统先进;质量在线监控系统配套齐全的特点;在工艺上,由于轧机使用了三辊式结构,使轧机孔型顶部与孔型侧壁的线速度差比相同孔型尺寸的二辊式结构要小,减小了金属的不均匀变形,有利于提高钢管表面质量,使拉凹现象得到有效控制;同时,采用三辊轧制时,每个轧辊的接触面积与二辊式结构相比要小很多,从而使轧制力减小,在轧制高形抗力的材料和薄壁钢管时变得更加容易一些;由于三辊式结构的可调性,故使用同一尺寸的芯棒就可以轧制同一外径规格相邻壁厚的钢管,从而大大减少了所需芯棒的规格数量(50%),并且减少了换工具的频率,提高了机组作业率;正是基于以上特点,PQF(FQM)连轧管机可以提高所轧钢管的壁厚公差,提高其成材率,减少工具消耗,并可轧制壁更薄的钢管。

尤其值得一提的是,天津钢管的φ168mmPQF机组为了提高产品产量,在轧制结束后芯棒停止运动,由脱管机将芯棒从荒管中抽出,不再像MPM轧管机那样将芯棒回送到轧管机的前台,而是使其沿轧制线方向继续向前运行,待穿过脱管机后拔出轧制线,再从轧制线外回送;冷却;润滑后循环使用;这就非常巧妙地解决了芯棒在轧制线上因回送到增加轧制辅助时间的问题,有效地提高了生产效率;这一创新值得借鉴。

在引进先进连轧管机组的同时,还引进了一些适合于生产特殊品种的机组,如大冶无缝的Φ170mm&#65380;天津钢管的Φ219mm三辊轧管机组和浙江久立的3150kN挤压管机组等;这些机组的装备水平亦较高,在生产特殊的中厚壁无缝钢管或高合金品种时具有明显优势,生产也比较灵活。

近年来,在对旧轧管机组进行技术改造和淘汰落后装备方面也取得了长足的进步;包钢无缝改造了Φ400mm自动轧管机组;攀成钢公司利用搬迁的机会,将Φ318mm周期轧管机组改造成了Φ508mm周期轧管机组,并增设了均整机:鞍钢无缝将Φ140mm自动轧管机组改造成了Φ159mm连轧管机组;这些机组改造后,装备水平得到了提高;与此同时,国内还有些厂家淘汰了一批落后的生产机组。

1.5品种质量明显改善

据统计,我国达到国际先进水平的无缝钢管机组的生产能力超过700万t,其中连轧管机组产能超过500万t,引进的其他先进轧管机组及国内自己研制或改造的轧管机组产能超过200万t;这些机组生产的产品质量均处于较高的水平;

随着轧管机组水平的提高,我国无缝钢管产品标准中绝大多数质量技术指标已与国际接轨;产品整体质量水平与国际水平相当,几何尺寸精度与国际水平相同,众多产品已取得国际相关组织的认证(可);出口产品一般按国际标准组织生产。

在品种结构调整上也取得了可喜的成绩;除锅炉管需大量进口外,国产的其他产品基本上能满足国内需求,部分技术难度大;附加值高;质量要求高的产品还有相当数量的出口。

2我国无缝钢管行业存在的问题与思考

在我国无缝钢管行业飞速发展的同时,也出现了诸如产能过剩;品种结构调整难度进一步加大以及技术创新能力不强等问题。

2.1产能过剩日益显现,淘汰落后任重道远

据估计,未来几年我国无缝钢管的表观消费量应在1000万t/a左右;而我国无缝钢管的产能已达到1200万t/a以上,并且当前投资热情还相当高;如不引起高度重视,继续盲目扩大产能,势必造成供求关系的严重失衡,不利于整个行业的健康发展。

前已述及,我国先进机组产能在700万t以上,而采用穿孔+冷拔或采用比较落后的自动轧管机生产无缝钢管的机组产能在200万t以上;依据国家《钢铁产业发展政策》的精神,在新机组建设的同时应淘汰落后机组;尽管有些企业在这方面做了一些有益的工作,但就全行业来讲,某些地区或单位受利益的驱动,一些落后装备非但没有淘汰;低水平的重复建设相反还相当严重;由此而带来的是产品质量参差不齐,环境污染严重,能源;资源消耗巨大等一系列问题。

从机组规格来看,我国中大口径无缝钢管机组装备水平比较先进

;虽然当前的供求矛盾不太突出,但中大口径无缝钢管生产机组的能力一旦完全释放,将会出现供大于求的状况,因此国内不能再上新的机组;中小规格无缝钢管的需求量占整个无缝钢管需求量的60%以上;小规格无缝钢管的生产机组,除6套中小规格连轧管机组(实际产能估计250万t左右)外,其技术装备水平要相对落后一些;如要淘汰这些落后机组,应考虑建设1套直径较小;产能较高的连轧管机组。

2.2品种结构调整的难度进入攻坚阶段

从总体上讲,我国无缝钢管的品种结构调整取得了很大的成绩,出口管的品种也正在不断优化,油井管的国产化率和出口量迅速提高;但从有关部门了解到的情况看,我国出口钢管量大而价低;进口钢管量小而价高。

2、我国要成为无缝钢管生产强国,必须在高钢级;能满足特殊介质腐蚀环境下使用的油井管;管线管和高参数大容量电站锅炉用管等高等级专用钢管的研发上下功夫;这些品种也是我国主要进口的品种;应积极开展钢种研究,提高钢质纯净度,开发或引进特殊丝扣,重视热处理和精整工序等。

2.3技术创新能力不强,研发后劲不足

从20世纪80年代初宝钢引进第1台连轧管机组以来,我国共引进了10套连轧管机组;2套Assel轧管机组,借助于国外技术改造了一些落后的机组,由此使我国无缝钢管机组水平得到了迅速提高:但另一方面也表明我国无缝钢管生产装备技术主要依赖国外,自主原始创新集成创新和消化;移植后再创新的能力不强;这一现象与我国处于钢管产量大国的地位(占世界总产量的40%左右)极不协调;　与日本相比,我国在消化移植和国产化方面存在明显的差距;日本自1968年从德国引进了1套连轧管机组之后,积极进行了相关的研究,随后在京滨和川崎引进的2套连轧管机组中,其主控设备均是由日本国内制造的。

与创新能力不强相比.专业人才和研发后劲不足的问题显得更加突出;有些院校和研究院所已没有设置无缝钢管教学和研究的专业或部门,造成从事无缝钢管工艺技术和装备研究的专有人才青黄不接,有关无缝钢管装备及技术研究的重大科研项目寥寥无几。

因此,为了提高国内钢管技术创新能力;应将国内几家有实力的钢管企业科技力量联合起来作为企业创新主体,结合大专院校和科研院所成立国家级攻关队,重点研究连轧管装备技术工具国产化的突出问题,并围绕市场急需的专用油井管;锅炉管品种开发进行技术攻关。

2.4管坯质量亟待提高.精炼能力尚需加强

随着我国先进轧管机组的建成投产,通过这些机组生产的无缝钢管(大约700万t/a),其外径公差;壁厚公差以及表面质量均能达到国际一般水平或国际先进水平;目前,钢管质量的差距主要体现在钢质纯净度以及性能的稳定性方面,除几个生产规模较大的钢管生产企业具有比较完善的供坯条件之外,一些小厂还得从市场购买管坯;即使是自供管坯的企业,其精炼能力和钢中有害元素的控制水平也参差不齐,P;S含量与国外高质量产品相比几乎是相差1个数量级的水平,而夹杂物含量的差距就更大;那些管坯靠吃“百家饭”的钢管厂,其钢质问题就更为突出;因此,必须在提高冶炼的装备水平以及增强精炼能力,再配合以较高的热处理装备技术条件下来提高钢管的性能稳定性;就全国而言,很有必要选择2～3家管坯生产厂,专门为无自供坯能力的钢管生产企业提供坯料。

2.5精整工序重视不够;质量控制亟待加强

精整工序是保证专用钢管质量的重要工序之一;多年来,我国钢管企业存在重视钢管成型工序,而轻视钢管热处理工序;精整工序以及后续探伤检查工序的现象,且问题比较突出;这些工序不是处理能力不足,就是工序流程不畅或是装备水平配置较低,难以满足生产高质量产品的要求;甚至在某些厂所使用的检测设备,其水平比用户验收所用的探伤机的水平还低很多;正是这些看起来并不十分重要,似乎对提高产量又没有什么影响的工序,反而对钢管产量起着十分重要的作用;一些高附加值的产品就是因为有了这些高水平配置的工序才生产出来的;这一现象也反映了我国钢管生产还处在一个粗放型的生产阶段。

2.6强化“可持续发展”意识,优化技术经济指标

我国无缝钢管生产企业因为生产机组水平的不同;管理水平的高低和对环保认识的差异,造成了对资源;能源利用上的不同效果;供坯条件不配套而又采用冷轧(拔)生产工艺的企业,常常要经过多道次冷加工;退火;酸洗工序,造成了对资源;能源的浪费和对环境的污染,这类企业应十分重视废酸的综合治理;迄今为止,还没有一家企业真正能成规模地实现连铸坯热送工艺;有些企业的经济技术指标也不先进;其原因主要是由于无缝钢管是高附加值产品,在当前钢管市场较好;价格较高的情况下,企业往往以提高产量扩大生产规模获取更大利润为目标,而提高技术经济指标;节能降耗等方面对企业利润的影响不如提高产量那样突出,导致人们对节能降耗的工作重视程度不够。

为达到国家提出的可持续发展的战略要求,各企业应不断优化生产工艺,采用热处理方式而不是增加合金用量方式来提高钢管性能,节省合金用量;在有些热处理工艺选择上,应尽可能采用余热淬火或在线常化工艺以节约能源:有条件的企业还应开展连铸坯热送工艺的研究与应用;由电炉炼钢供坯的企业应考虑采用废钢预热工艺,高炉加转炉供坯的企业应作好煤气回收,并采用蓄热式加热炉加热管坯新技术;对合金含量较高的自产废钢应进行分选并单独堆放,以便在冶炼专用钢时使用:余热回收工作还应进一步加大力度;噪声污染在无缝钢管厂十分突出,应采取措施降声防噪,使钢管生产企业真正成为节约型;环境友好型企业。

§3.4中国无缝钢管行业发展战略分析

一、无缝钢管工艺发展趋势

无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管， 有色金属:行业向好刺激收购与融资加速无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在42％～45％左右，焊管有上升的趋势。无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。主要问题是投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性，但这只是非常有限的领域。

二、热轧工艺是无缝钢管的主要制造方法，占无缝管产量的80％

热连轧管机组生产的品种和质量水平除轧机本身的技术水平外，在很大程度上受冶炼和连铸的制约，因此先进的工艺流程应该是指冶炼至管加工的完整流程。国际知名无缝管企业大都是完整的专业钢管厂或钢铁联合企业，靠外购坯制造无缝管的企业难以在激烈的市场竞争中占稳阵地。采用电弧炉或转炉冶炼一LF炉外精炼一VD真空处理一全保护浇注连铸圆管坯一热连轧机(NPN、PQF)一管加工，是当今国际先进的无缝钢管生产工艺流程，采用上述工艺流程可以生产诸如石油专用管、高压锅炉管、中低合金管等。天津钢管公司、宝钢商贸(钢管)公司、鞍钢无缝厂、包钢无缝厂均已实现上述工艺流程，攀成钢无缝和衡阳钢管公司也在抓紧配套工程建没，近期可实现上述工艺流程。对于冶炼设备，电弧炉或转炉容量不宜小于70一lOOt，为钢包精炼创造条件，要充分重视连轧机组的在线检测手段和自动控制系统，配备先进的探伤系统，对定位为石油管和高压锅炉管的生产线，应配备高水平的热处理和加工系统，逐步实现钢坯的热装热送和在线常化、控轧空冷等工艺。

三、对现存的其它轧机则区别情况加以调整：

(1)自动轧管机组是国内外最早采用的轧机，无论质量还是效率均落后于连轧机组，但因成本较低，成材率高，尤其适用φ250mm以上规格， · 中国建材网-建材一点通 · 排名三甲，傲视同行 · 优秀建材企业网站展播 · 网上做生意就用建材通IM 仍具有市场竞争力，应对其进行技术改造，对中小轧机有计划地予以淘汰，不再新建(2)皮尔格轧机已有百年历史，属落后设备，只有在生产大规格和特殊钢管时具有优势，如ф426mm以上大口径、厚壁的高压锅炉管等小批量合金管，根据市场需求保留1—2套皮尔格轧机，用先进技术改造，专门生产上述产品。

(3)对其它型号的热轧机组应根据地区和产品定位，形成自己的市场，在质量和品种方面不断改进，降低能耗和材料消耗，落实到低成本的优势。当然随市场经济的发展，尤其在供大于求的形势下，还有一批成本高质量差的轧机将自然淘汰。凡未完全落实管坯资源的独立轧管企业，要把落实与冶金企业建立长期的战略联盟作为重要措施，稳定原料、生产和产品的质量。

冷拔(轧)无缝钢管，目前国内约有20％是采用φlOOmm以下小穿孔机穿孔后的毛管，经冷拔或冷轧制造

据不完全统计，国内拥有上百条冷拔管机组和近千条冷轧管机组，供冷拔(轧)的穿孔机110余套，主要是φlOOmm以下规格，

四、我国无缝钢管行业市场发展趋势分析

据估计，目前世界钢管生产能力约为5800~8000万t，其中焊管约3900～4000万t。总体来看，世界钢管市场供需基本平衡，产能略有富余。美国市场：美国是最大的无缝钢管进口国，每年进口量增长较大，例如2002年进口73．3万t，2004年进口量增加到109．2万t，年均增幅达24．5％。目前美国对日本钢管实施反倾销政策，已导致2005年日本钢管无法进入美国市场，就给我国无缝钢管进入美国市场带来新的机遇。我国周边国家、地区市场：有日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区，原苏联各国等，除日本、原苏联和印度外，其他国家的无缝钢管基本靠进口。根据了解，这些国家每年无缝钢管的消费量约为100万t左右，其中直径≥140mm的大、中口径的约为60—65万t占65％左右。目前日本约占据了近40％的市场份额，我国只占有约13％的市场份额。中东市场：中东是世界主要的产油区，除对油井管大量需求外，对管线管、结

构管等需求量也较大，每年约进口30多万吨，其中外径为ф219mm以上的无缝钢管约15万t。

(2)皮尔格轧机已有百年历史，属落后设备，只有在生产大规格和特殊钢管时具有优势，如ф426mm以上大口径、厚壁的高压锅炉管等小批量合金管，根据市场需求保留1—2套皮尔格轧机，用先进技术改造，专门生产上述产品。

(3)对其它型号的热轧机组应根据地区和产品定位，形成自己的市场，在质量和品种方面不断改进，降低能耗和材料消耗，落实到低成本的优势。当然随市场经济的发展，尤其在供大于求的形势下，还有一批成本高质量差的轧机将自然淘汰。凡未完全落实管坯资源的独立轧管企业，要把落实与冶金企业建立长期的战略联盟作为重要措施，稳定原料、生产和产品的质量。

五、我国无缝钢管行业存在的问题

全行业发展不平衡。一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势下，国内坯料来源大有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效益的增长增加难度。小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业像雨后春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无缝管钢管市场，竞争十分激烈。

主要技术经济指标尚需进一步改善，以提高在国内外市场的竞争力。目前，我国热轧成品钢材(坯一材)成材率为94．9％，其中，热轧无缝钢管(坯一材)成材率，视其技术装备水平不同波动较大，技术先进轧机一般为90％～92％、技术落后轧机仅为80％左右；热轧无缝管吨管电耗先进轧机为100—150kWh／t、落后轧机为300kWh／t以上；轧机作业率先进轧机为75％以上、落后轧机为70％以下。

国民经济中特殊用途的高附加值、高技术含量钢管，短期内还无法完全满足需求，尚需依赖进口。如特殊扣套管；还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆等仍部分进口。

无缝钢管同焊管在市场上存在着越来越激烈的竞争。过去人们普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管，但进入21世纪后，先进的焊管金属装备在我国陆续出现，由于焊接工艺技术的提高，焊缝质量发生了质的改善，一些中小规格焊管，因其质量接近或达到无缝管的水平，所以正在向原属无缝钢管应用领域进军。

六、中国无缝钢管行业发展战略

加速资产重组和联合兼并的步伐，进一步提高钢管企业的集中度，有利于合理配备资源和合理占领市场，发挥各企业的优势，增加企业综合竞争和抗风险能力。

实现专业化分工，组建巨型、跨国钢铁集团公司是目前国际钢铁业发展的新趋势。现在面临国际国内两个市场的激烈竞争局面，中国无缝钢管行业要发展，必须改变现状，适应目前国际市场发展机制，逐步实现国内钢管产品市场的重新分工，组建跨地区跨部门的集团公司，增强国际竞争能力，抢占更多的市场份额。

鉴于目前我国无缝钢管行业的现状，建议分步走，先是本地区本部门的联合，例如包钢最近将3个钢管厂联合组建为一个厂，宝钢将鲁宝等厂统一划由钢管分公司管辖。然后再进一步组建跨地区、跨部门的钢管(集团)公司。组建亦可先以组建联合采购、生产、销售集团公司，逐步发展为资产一体化的集团公司。

在激烈的市场竞争中，要占据一席之地，必须有牢固的基础。新建机组要有所依靠，一是要有可靠的原料，无缝钢管企业应有配套齐全的冶炼和加工系统(或有长期合作的战略伙伴)。二是机组本身的技术装备水平，至今仍采用落后工艺装备，靠廉价劳动力参与市场竞争已经无济于事。

世界上无缝钢管与焊接钢管均以各自的优势占据着各自的市场份额。两者在共同的适用范围内相互竞争，同时在品种上又相互补充。竞争促进了钢管质量的提高和成本的降低。目前无缝管和焊管的新工艺、新技术的发展增强了其生命力，在很多领域无缝钢管不能被焊接钢管或其他管材所取代；同样焊管也不能被无缝钢管或其他管材所取代。在我国两者应该是协调发展，发挥各自的优势。

第四章  场址选择及建设条件

§4.1项目选址

该项目已通过对多个场址进行自然因素、经济技术、运输和地理位置等多因素综合比选，该项目场地位于沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北，地理位置为北纬３５°３６′～３６°１３′，东经１１８°１３′～１１９°０３′，厂区场地形平整，起伏不大，在拟建项目南有东西走向的腾飞路，东有南北走向的后邑山路，交通方便，符合规划选址要求。

拟建项目建设可用地为不规则形状，南北宽161，东西长208米，规划总占地面积33488平方米，合50.23亩。

§4.2耕地占补平衡

该项目应严格按照国家土地管理的有关政策办理土地相关手续，根据《中华人民共和国土地管理法》第三十条：“国家实行占用耕地补偿制度，非农业建设经批准占用耕地，按照占多少、垦多少的原则，由占用耕地的单位负责开垦与的占用耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件开垦的或开垦的耕地不符合要求的，应当按省、自治区、直辖市的规定，缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地”和国土资源部《关于切实做好耕地占补平衡工作的通知》中“在土地利用总体规划确定的城镇建设用地区内耕地进行建设的，由当地人民政府负责在行政区域内，通过开发整理补充耕地”的规定，由项目单位按照省政府规定的标准，向沂水县国土资源局缴纳耕地开垦费，由县国土资源局负责落实补充耕地，并与沂水国土资源局签订补充耕地协议书，落实补充用地地。

§4.3主要建设条件

一、气象

沂水县属暖温带季风气候区，大陆度６２、４％，具有显著的大陆性气候特点：四季变化分明，春季干燥，易发生春旱；夏季高温高湿，雨量集中；秋季秋高气爽，常有秋旱；冬季干冷，雨雪稀少。年平均气温12.2℃，极端最低气温－24.9℃，极端最高气温39.2℃，年平均降水量750－850mm，最大年降水量1298mm，全年主导风以南风为主。

二、抗震设防及工程地质

沂水县地质较为古老，地层有太古代、古生代、中生代和第四系４类,各类地层的大体分布是：太古代、古生代地层在县境西部、北部和东部，约占全县总面积的６８％，地层形成年代距今有６—１０亿年；中生代地层出露于沂沭断裂带间，形成年代距今约５亿年；第四系地层主要分布于山间谷地及河流两岸，形成年代距今约０.３亿年。

沂水县全境处于沂沭断裂带中段，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，断裂活动在时间、空间上发展不平衡。新构造时间以来，各断裂活动强烈，在地表结构上表现为四条断层，组成两堑夹一垒的地堑构造形态，半堑东西两侧分为地堑盆地，东侧为莒县地堑盆地，西侧为马站-苏村盆地，东西两地堑因构成地堑的各主要断裂活动时间不同，使东西两地堑活动深度不同。在沂水有沂水—汤头、鄌郚—葛沟两条大断裂带纵贯全境，由于这两条断裂的影响，境内又有３组６条小断裂，控制着全县的地质活动、地貌发育和水系分布等。

ＮＮＥ向断裂,主要由沂水—汤头断裂和鄌郚—葛沟断裂组成，断裂方向基本与益（都）新（沂）公路平行，属沂沭断裂带，规模大，断裂深，为扭压性断裂。受这两条断裂的影响，形成了东侧长虹岭隆起，延绵长达数十公里；槽中形成了沂水、马站盆地等地貌类型。

该项目位于沂水县县城东部，位于沂水——汤头断裂带以西，建筑物安全等级为二级，耐久等级别二级，建筑抗震设防烈度为8度，建筑抗震设防分类标准为丙类，应按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）等有关规定做好抗震设计工作，设计地震分组为第一组，设计基本加速度值为0.20g,设计特征周期值为0.254。

三、交通条件

沂水县境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、临沂飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大口岸，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶（州）新（沂）铁路经过沂水并设立县级站，青莱、天汕高速公路在沂水境内交汇，项目所在地位于沂水县经济开发区，腾飞路以南，该项目通过南部腾飞路和东部的后邑山路与上述道路相联系，具有优越的交通条件和明显的区位优势。

四、市政条件

《1》上水：本项目建成后，每年总用水量为4868m3，主要为生产用水和生活用水，该项目地下水资源丰富，地下水埋深3-6米，近期计划打自备井一眼，供水量为10m3/h作为本项目水源，远期考虑用自来水可解决用水问题，厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水网。

《2》生产废水和生活污水经化粪池强化处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GBCJ3082—1999）标准先排入腾飞路市政管网，再排放沂水县污水处理厂，经沂水县污水处理厂处理后达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(山东省地方标准DB37/ 599－2006) 一般保护区域标准》后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决

《3》电力：本项目装机容量为1388kw，需新增1000kvA变器一台，即可满足生产用电。

《4》通讯：项目初步估算需要安装10门程控电话，为给厂房及办公用户提供良好的通讯条件，厂房内设有国内外电话及传真。网络设备通讯先进，所有房间均有两个宽带网接入口及配套的其他USB接入口。卫星电视接收与有线电视接收系统在设计选型时与项目建设同步完成。

《5》道路交通：内部交通主要通过南北走向的厂区路联系，外部交通和主要人流，通过东西走向的腾飞路和南北走向的后邑山路组织。

五、物料消耗与供应

（一）建筑材料

该项目建筑结构为轻钢结构和钢筋混凝土框架结构，其所消耗的建筑材料材料主要为钢材、水泥和木材，根据本项目规模，所需建筑材料估算为：钢材 675T，水泥4500T，木材427.5立方米。

（二）设备

在建设过程中尽量采用国内先进设备、设施　以节约投资，降低成本。

（三）物料供应

工程所需原材料和设备，425＃水泥建议使用沂水县许家湖镇尧崖头水泥厂相关标准的水泥，钢材采用莱钢、青钢的相关标准和型号的钢材，木材从沂水县木材批发市场采购，其他一般的建筑装修材料可以从县区的建材批发市场采购。

设备尽量采用国产设备，主要设备建议采用设备招标，通过招标购买物美价廉的设备、项目所需的进口的材料、设备品种与数量，待扩大初步设计方案审定后再定。

第五章  建设规模与内容

§5.1建设规模与产品方案

一、建设规模及内容

项目计划占地面积33488平方米（折合50.23亩），建筑总面积22504平方米；容积率0.67，建、构筑物、货物堆场占地面积 22252平方米，建筑系数66％，其中加工车间，占地面积16560平方米，一层,轻钢结构，建筑面积16560平方米；仓库，占地面积1800平方米，一层，轻钢结构，建筑面积1800平方米；办公楼占地面积576平方米、三层，建筑面积1728平方米，职工公寓，三层，占地面积720平方米，建筑面积2160平方米，配电室占地面积56平方米，建筑面积56平方米，其它占地面积200平方，建筑面积200平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％，以及厂内道路、给排水、环保、绿化工程等内容。

二、生产规模和产品方案

根据市场的需求情况，该项目的生产规模为年加工无缝钢管管材70000吨。

三、工作制度与生产能力及负荷计算

（一）、工作制度

该厂主要生产机组均采用三班工作制度，辅助生产部门如机修电修则为常白班工作制度。

日历安排时间为：

270天，

（二）、执行标准

1、规格：冷轧(冷拔)管外径5～200mm。壁厚2.5～12mm。

2、外观质量：钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹和结疤缺陷存在。这些缺陷应完全清除掉，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。

3、钢管的两端应切成直角，并清除毛刺。壁厚大于20mm的钢管允许气割和热锯切割。经供需双方协议也可不切头。

4、冷拔或冷轧精密无缝钢管《表面质量》参照GB3639-83。

5、 结构用于无缝钢管：GB8162-99
　  6 、输送流体用地缝钢管：GB8163-99
　　7、 锅炉用无缝钢管：GB3087-1999
　　8、 锅炉用高压无缝管：GB5310-95（ST45.8-ⅲ型）
　　9、 地质钻探用无缝钢管：YB235-70
　　10、 石油钻探用无缝钢管：YB528-65
　　11、 石油裂化用无缝钢管：GB9948-88
　　12、 石油钻铤专用无缝管：YB691-70
　　13、 汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999
　　14、 船舶用无缝钢管：GB5312-1999
　　15、 冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999

16、 各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo，执行国家质量管理部门相关的其他标准。

§5.2工艺技术方案与设备选型

一、无缝钢管简介

1、无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料，枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下，圆面积最大，用圆形管可以输送更多的流体。此外，圆环截面在承受内部或外部径向压力时，受力较均匀，因此，绝大多数钢管是圆管。

2、种类

无缝钢管，因其用途不同而分为如下若干品种：　 
　　GB/T8162-1999（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。 
　　GB/T8163-1999（输送流体用无缝钢管）。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质（牌号）为20、Q345等。 
　  GB3087-1999（低中压锅炉用无缝钢管）。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。 
　　GB5310-1995（高压锅炉用无缝钢管）。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。 
　　GB5312-1999（船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管）。主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。代表材质为360、410、460钢级等。 
　　GB1479-2000（高压化肥设备用无缝钢管）。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。 
　　GB9948-1988（石油裂化用无缝钢管）。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。 
　　GB18248-2000（气瓶用无缝钢管）。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。 
　　GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱，以及其它液压缸、柱。其代表材质为20、45、27SiMn等。 
　　GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）。主要用于柴油机喷射系统高压油管。其钢管一般为冷拔管，其代表材质为20A。 
　　GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）。主要用于机械结构、碳压设备用的、要求尺寸精度高、表面光洁度好的钢管。其代表材质20、45钢等。 
　　GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）。主要用于制作各种结构件和零件，其材质为优质碳素结构钢和低合金结构钢。 
　　GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管）。主要用于制作液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧无缝钢管。其代表材质为20、45钢等。 
　　GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。 
　　GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表材质为0-3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。 
　　GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）。主要用于输送腐蚀性介质的管道。代表材质为0Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti等。 
　　YB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）。主要用于制作汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。其代表材质为45、45Mn2、40Cr、20CrNi3A等。

二、生产工艺

a． 工艺流程概述

按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。

1.热轧无缝管一般在自动轧管机组上生产。实心管坯经检查并清除表面缺陷，截成所需长度，在管坯穿孔端端面上定心，然后送往加热炉加热，在穿孔机上穿孔。在穿孔同时不断旋转和前进，在轧辊和顶头的作用下，管坯内部逐渐形成空腔，称毛管。再送至自动轧管机上继续轧制。最后经均整机均整壁厚，经定径机定径，达到规格要求。利用连续式轧管机组生产热轧无缝钢管是较先进的方法。

2、若欲获得尺寸更小和质量更好的无缝管，必须采用冷轧、冷拔或者两者联合的方法。冷轧通常在二辊式轧机上进行，钢管在变断面圆孔槽和不动的锥形顶头所组成的环形孔型中轧制。冷拔通常在0.5～100T的单链式或双链式冷拔机上进行。

3、挤压法即将加热好的管坯放在密闭的挤压圆筒内，穿孔棒与挤压杆一起运动，使挤压件从较小的模孔中挤出。此法可生产直径较小的钢管。

该项目采用冷拔（扎）工艺法工艺

b. 工艺流程图

该项目采用冷拔法工艺，冷拔（轧）无缝钢管：  圆管坯→加热→打头→清洗→涂油→多道次冷拔（冷轧）→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库。

三、主要设备产地与性能：

| 设备名称 | 型号 | 用途 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密钢管冷拔机 | 100T | 产品冷拔 | 北京 | 2 | 300 | 600 |
| 绗磨机 |  |  | 北京 | 4 | 30 | 120 |
| 斜管矫直机 |  |  | 无锡 | 3 | 35 | 105 |
| 中频感应电炉 |  |  | 哈尔滨 | 2 | 280 | 560 |
| 缩管机 |  |  | 张家港 | 6 | 20 | 120 |
| 芯棒 |  |  | 烟台 | 10 | 5 | 50 |
| 扩管机 |  |  | 张家港 | 4 | 8 | 32 |
| 起重机 |  |  | 烟台 | 2 | 30 | 60 |
| 压力机 |  |  | 张家港 | 4 | 10 | 40 |
| 超声波自动探伤仪 |  |  | 济宁 | 5 | 6 | 30 |
| 切管机 |  |  | 东浣 | 4 | 10 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | 1757 |

第六章  资源、物料、外协条件的供应和保证

| 序号 | 名 称 | 单位产品消费指标 单 位 数 量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管/ф50-200 | 吨 | 84000 |  |
| 2 | 电 | 度 | 766800 |  |
| 3 | 水 | 吨 | 4868 |  |

§6.1原料年需要量及动力消耗情况

§6.2原料来源

项目主要原料为无缝钢管，该钢管由青岛或莱钢购进，完全满足原料供应。其他燃料和辅助生产材料均可以在市场上购买。

第七章  公用工程设计方案

§7.1总图运输

一、区域概况

70000吨/年精密无缝钢管管材加工生产线的厂址选定在沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北。，整个基地场地形平整，高差不大，厂区内地基承载力标准值F=150KPA，周围无断层、滑坡现象。地下水位埋身3—6米，对混凝土无侵蚀性。

该项目地下水资源丰富，近期计划打自备井一眼，远期考虑用自来水可解决用水问题，厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水网。

本项目南有10kv高压电源，本项目装机容量为1388kw，需新增1000kvA变压器一台，即可满足生产用电。

二、总平面设计

本项目地处沂水县县城南部， 沂水县经济开发区，为新建钢管加工项目，总平面设计根据项目的自身特点，重点考虑以下因素：功能分区同时满足生产管理的方便和日常生产能耗最小化；交通组织与景观设计相互协调与渗透，创造清新、舒适的厂区环境的同时，尽可能地节约用地，充分提高土地利用率，通过以上原则，力求使总平面设计成为一个既能体现建筑美，又能体现一定企业文化内涵的载体。

厂区分为加工区和服务区，加工区主要分布在北部、服务区主要分布在中部，厂区主要通过中部20米宽的路与外界相连接，厂区在靠近西南部腾飞路处设一出入口，，宽度为15米，主要车间及仓库等设施均设有引道和连接线，其他不通行车辆的建筑物设有人行道。考虑到路面在使用中要承受较大的荷载压力，厂区道路路面形式，主干道路为城市型道路，其两侧设有带孔的盖板，道路为混凝土路面，面层厚度为24厘米，水泥稳定砂基层2*15厘米厚度。

三、雨水排除

厂区内按照城市型道路排水方式，自北向南，与外部排水管网相连接。

四、占用土地及拆迁

生产线占地50.23亩，为一新建用地，无地上附着物不需拆迁.

五、警卫与消防设施

厂区内设置消防管网，沿主要道路边缘配备消火栓，供消防专用。

厂内自备警卫人员，负责门卫值班及日常保卫工作。

§7.2土建设计方案

一、概况

本生产线主要有加工等车间，上部用用轻钢或框架结构，本项目加工车间，占地面积16560平方米，一层,轻钢结构，建筑面积16560平方米；仓库，占地面积1800平方米，一层，轻钢结构，建筑面积1800平方米；办公楼占地面积576平方米、三层，建筑面积1728平方米，职工公寓，三层，占地面积720平方米，建筑面积2160平方米，配电室占地面积56平方米，建筑面积56平方米，其它占地面积200平方，建筑面积200平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％，以及厂内道路、给排水、环保、绿化工程等内容。

（1）厂区工程地质和水文地质

厂区内地基承载力标准值F=150KPA，周围无断层、滑坡现象。地下水位埋身3—6米，对混凝土无侵蚀性。

（2）地震概况

沂水县地处沂沭断裂带，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，沂水县抗震设防裂度为8度。建筑设计按照8度设防。

二、结构选型

（1）主车间

主车间是本项目土建工程的主体。根据生产工艺需要，建筑结构选用预应力钢筋混凝土折线型屋架，及预应力大型屋面板。也可以根据需要选用轻钢骨架结构。

主厂房将采用钢筋混凝土条形基础、附属建筑采用带形基础，如果实际地质条件情况有较大出入时，土建费用应响应增加。

承重结构：主厂房以框架或砖混结构为主，附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构，轴线或者柱网布置将在初步设计阶段确定。

围护结构：主厂房采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。

主厂房屋面的保温隔热屋面，采用水泥珍珠岩，附属建筑屋面可以采用水渣作保温隔热层，所有屋面均采用SBS、STS卷材做防水层。

三、建筑说明

1、主车间集整个生产过程于一体，厂房的布局、空间尺度、建筑面积等满足工艺流程、生产操作及人流、物流要求的同时，应满足采光、采暖、排水、隔音、防火等要求。

2、车间采用自然通风和天然采光，节约能源，保证车间具有良好的生产环境。

3、工程基地基本烈度为8度，建筑设计充分考虑抗震设计要求。

4、为加快设计及施工进度，预制构件尽可能采用采用国家及山东省地方标准图。

5、厂房地面为水磨石，墙面装修须能刷洗，并符合机械加工要求。

6、建筑物形式力求色调明快，线条清晰大方，并符合城市规划部门的要求。

§7.3电气工程设计

一、电源及供配电

（一）电源

该企业是加工企业，实行间断性生产，消防负荷为二级，其它用电负荷属于三类，高压开关站设在厂区西南，本项目南有10kv高压电源，项目装机容量为1388kw，需新增1000kvA变压器一台，即可满足生产用电。

（二）供电系统

在厂区内配置1000kvA变压器一台，配电室设在厂区东南部，以放射式向各个车间低压用电设备及照明供电。

（三）功率因数补偿

功率因数采用集中补偿方式，低压电容器设在低压配电室内，经补偿使COSΦ达到0.95。

（四）车间配电

车间动力电源为三相380v，由变电站动力干线沿电缆沟敷设。

（五）接地

工作零线和保护地线分别设置，车间内设环形接地网，用电设备需可靠接地。

二、继电保护及计量

（一）继电保护

变压器设置电流速断、单相低压侧接地保护。

低压用电设备设置电流速断、过负荷保护及单相接地保护。

（二）计量

10KV受电回路装设电压表、电流表、有功电度表及无功电度表。

低压受电回路装设电压表、电流表、有功电度表和无功电度表及功率因数表。

三、控制

采用PLC可编程序控制器集中控制与就地控制相结合的控制方式。

四、设备及材料选型

设备选型按照可靠性高、技术性能良好、维护方便节能、防火等原则考虑。

变压器选用S9型变压器。

低压配电柜选用GCK型抽蹊式开关柜

照明配电箱选用XRM301型

电缆选用铜芯电缆VV-1000型

五、配电线路

变配电室内采用电缆沟敷设。车间内采用电缆桥和穿水煤气管敷设。

六、照明

（1）电源

引自变配电站的GCK低压回路。

（2）灯具

车间采用CXGC102系列高效节能灯。办公室和控制室采用CXYG205型荧光灯。

（3）控制

车间为集中控制，其他办公室、控制室为分散控制。

（4）导线选型及敷设

照明线采用BV型。导线敷设在车间内采用明敷，其他办公室、控制室暗敷。

七、防雷及接地

本项目车间均按三类工业建筑做防雷保护，屋面设避雷网，避雷引下线沿墙暗设，接地电阻不大于10欧姆。

§7.4给排水、消防工程

一、水源

本项目建成后，每年总用水量为4868m3，主要为生产和生活用水，该项目地下水资源丰富，近期计划打自备井一眼，远期考虑用自来水可解决用水问题，厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水网。

二、给水系统

全厂生产生活消防用水水管为合并系统。

三、消防

按照建筑设计防火规范要求，本生产线室内消防水量10升/秒，室外消防水量为20升/秒，消防水量为216立方米，厂内敷设环形管网，并设置室内外消火栓，室内由管网直接供给，室外消防由城市消防车从厂区消防栓取水临时加压消防。

车间内按“建筑灭火器配置设计规范”的要求设置灭火器。

四、排水

生产废水和生活污水经化粪池强化处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GBCJ3082—1999）标准先排入腾飞路市政管网，再排放到沂水县污水处理厂，经沂水县污水处理厂处理后达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(山东省地方标准DB37/ 599－2006) 一般保护区域标准》后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决

§7.5厂区的绿色生态设计

绿色生态技术是一个不断发展和成熟的过程，根据本项目特点，在综合考虑环境、经济和社会效益的前提下，本着面向大众、适度超前、技术成熟、维修方便、效益明显的原则，选择本项目所采用的绿色生态技术及实施方案。本项目绿地率为14％，绿地面积4688平方米。

第八章  环境生态影响与劳动安全

§8.1环境保护

一、环境保护标准及设计依据

（一）设计依据

1、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号

2、《城市污水处理及污染防治技术政策》

（二）环境质量标准

1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准

3、《城市区域环境噪声》（GB3096-96）2类标准

标准值：昼夜 60dB(A)、夜间 50 dB(A)

4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准

（三）污染物排放标准

1、废水：《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(山东省地方标准DB37/ 599－2006) 一般保护区域标准》

2、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

3、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准

标准值：昼间60 dB(A、夜间50 dB(A)

4、施工场界噪声执行《施工期场界噪声限制》（GB12523-90)。

5、作业场所执行《工业企业噪声设计控制规范》 (GBJ87-1985).

6、固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)

二、环境现状

该项目位于沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北,，地理坐标为北纬３５°３６′～３６°１３′，东经１１８°１３′～１１９°０３′。整个基地场地形平整，周围无其它名胜古迹，距离100以外为沂水镇后邑山村，无其它环境敏感建筑物，交通方便，环境状况良好。

沂水县全境处于沂沭断裂带中段，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，断裂活动在时间、空间上发展不平衡。在沂水有沂水—汤头、鄌郚—葛沟两条大断裂带纵贯全境，由于这两条断裂的影响，境内又有３组６条小断裂，控制着全县的地质活动、地貌发育和水系分布等，该项目位于沂水——汤头断裂带以西。

该项目所在地沂水县经济开发区，地属暖温带季风气候，四季分明。春季干燥，多风少雨；夏季高温多雨，雨量集中；秋季天高气爽，常有秋旱；冬季干冷，雨雪稀少，大陆性气候显著。全年平均气温12.3℃，极端最高气温为39.2℃（1982年5月25日），极端最低气温-24.9℃（19100年12月19日）。七月份最热，平均气温25.7℃；一月份最冷，平均气温-3.2℃。年平均降水量为792.1mm，年最高降水量为1297.9mm（1960年），年最低降水量为456.7mm（1938年），降水量的季节分配不均，夏季降水量平均为509.7mm，占全年总量的64.3％；秋季为142.4mm，占全年总量的18％；春季为112.2mm，占全年总量的114.2％；冬季最少为27.3mm，只占全年总量的3.5％。&127;汛期6-9月份降水量为591.4mm，占全年总量的75％，全年以七月份降水量最多，为262.2mm，占全年总量的33％；一月份最少，为7.7mm，不足全年的1％。全年主导风向为东北风，春夏偏南风，秋冬偏北风。全年日照时数平均为2420.5小时，五月份最多，月日照时数为250小时；七月份最少，为187.8小时，年平均日照百分率为55％，年平均太阳总辐射量为118.5千卡／平方厘米。全年无霜期平均206天，平均初霜日为10月25日，平均终霜日为4月15日。年平均相对湿度为66％。最大冻土深度为50cm左右。
　　三、施工期间主要污染物及控制处理措施

施工期间的主要污染是噪声、扬尘和施工废水。

（一）施工现场的噪声的控制措施

- 影响分析

施工期的噪声主要来源于包括施工过程中产生的各种机械设备和物料运输的交通噪声：如混凝土搅拌机、装载机及电锯、电刨和车辆行驶噪声。各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表

| 施工阶段 | 声源 | 声级/dB（A） | 施工阶段 | 声源 | 声级/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 冲击机 空压机 打桩机 | 78-96 95 75-85 95-105 | 装修、安装阶段 | 电钻 电锤 手工钻 无齿据 多功能木工刨 云石机 角向磨光机 | 100-115 100-105 100-105 105 90-100 100-110 100-110 100-115 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 振捣器 电锯 电焊机 空压机 | 90-100 100-105 100-110 90-95 75-85 |  |  |  |

这些机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，声级最大的是电钻，可达115dB（A）。

物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见下表

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方联合体 底板及结构阶段 装修阶段 | 土方外运 钢筋、商品混凝土 各种装修材料及必要的设备 | 大型载重车 混凝土罐车、载重车 轻型载重卡车 | 90 80-85 75 |

本项目施工期间，厂界噪声一般不能满足GB12523-90所规定的施工场界噪声限制，昼间一般超标10-15 dB（A），夜间一般超标20-30 dB（A）。

控制措施：

1、声源控制

从声源上降低噪声，是防止噪声污染的最根本的措施尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。在声源处安装消声器消声。

2、传播途径的控制

吸声；利用吸声材料或由吸声结构形成的共振结构吸收声能，降低噪声。

隔声：应用隔声结构，阻碍噪声向空间传播，将接收者与噪声与噪声声源分隔。隔声结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。

消声：利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声降噪是防治动力性噪声的主要装置。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。

减振降噪：对来自振动引起的噪声，通过降低振动减少噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。

3、接收者的防护

让牌噪声环境下的人员使用耳塞、耳罩等防护用品，减少相关人员在噪声环境中的暴露时间，以减轻噪声对人体的危害。

4、严格控制人为噪声

进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的

使用，最大限度地减少噪声扰民。

5、控制强噪声作业的时间

凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取措施，并会同建设单位当地居委会、村委会或当地居民协调，出安民告示，求得群众谅解。

6、施工现场噪声的价值

根据国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求，对不同施工作业的噪声限值见表所示。在工程施工中，要特别注意不得超过国家标准的限值，尤其是夜间禁止打桩作业。

建筑施工场界噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值〔B(A)〕 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机械等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

（二）废气

施工废气主要来自于拆迁、平整土地、土建过程中的产生的扬尘和施工机械运输过程中产生的汽车废气，汽车尾气排放的主要污染物有NOX.CO等，由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，施工扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。

控制措施：

1、车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

2、对于细颗粒散体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。

3、施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

4、对于细颗粒散体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。

（三）废水

施工废水主要来自于施工生产废水和施工人员的生活污水，施工生产的污水主要是混凝土养护和骨料冲洗水、主要污染物是SS，施工人员的生活污水主要是COD、SS，该污水经沉淀等处理达到标准后向南排入腾飞路管网。

四、营运期

（一）、地表水环境

1.生产废水

本项目主要的生产废水为钢管切割时的废水和冷拔机组循环冷却水、总用水量为1350吨，其中循环量为600吨/日，需补充蒸发损耗量300吨/年，钢管切割时的废水和冷拔机组循环冷却水主要污染物为SS。

2.生活污水

生活污水3518吨/年，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮。

3、生产废水和生活污水经化粪池强化处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GBCJ3082—1999）标准先排入排入腾飞路市政管网，再排入沂水县污水处理厂，经沂水县污水处理厂处理后达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(山东省地方标准DB37/ 599－2006) 一般保护区域标准》后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。

（二）大气环境

该项目产生的废气主要是切割钢管时产生的废气，因该项目在封闭的车间内进行，故本项目产生的废气对周围大气环境及周围居民点基本无影响

（三）、本项目生产设备产生的噪声

该项目产生噪声的设备主要有冷拔机、扩管机、矫直机、切管机等　单机声压级为85-90（dB(A)）之间，高噪声设备应设独立车间，合理布置生产设备的位置，加装避震基础和隔音设施，高噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高，该项目距离南部的沂水镇后邑山约100米，经估算通过厂房隔声、距离衰减后能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。

噪声经厂房隔声、距离衰减后，仍需采取进一步隔音降噪措施，如：

1、对企业车间进行隔音降噪处理，将墙壁上的天窗换成双层隔音窗，，平时工作时拉下车间卷帘门。车间内部的通风开口朝向厂区内侧，外侧方向尽量封闭。

2、将高噪声设备布置于车间中央位置，以增加设备离厂界围墙的距离。车间墙板采用实心墙体，安装隔音窗，卷帘门。——合理安排作业时间；风机安装消声器、隔音罩；厂界围墙带进行立体绿化等。

在落实有效的降噪措施后，预计本项目厂界噪声值可达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类区域标准的要求，对周围声环境及附近居民点影响基本无影响。

（四）、固体废弃物：该项目固体废弃物主要为钢管切割断头及废钢管和生活垃圾，钢管切割断头及废钢管产生量为350吨，生活垃圾产生量为100吨，钢管切割断头及废钢管由废品回收站回收；生活垃圾环卫部门定期清运，对周围环境不会产生影响

五、绿化美化环境

厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的主要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，使厂区绿化面积达到达14%以上。绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进企业发展。

综上所述，本项目建设基本符合产业政策的要求，选址较合理，生活过程中产生的废气、废水达标排放，噪声亦达标，固体废弃物得到有效处理，工艺设计合理，选用设备较先进，原材料物料得到较大程度的利用，基本上符合清洁生产的要求。

六、环境保护投资

本项目环境保护投资约40万元。

§8.2劳动安全卫生

一、设计依据

1、劳动部劳字[1988]45号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生检察暂行规定》

2、《工厂安全卫生规程》

3、《生产设备安全卫生设计总则》

4、《建筑设计防火规范》

5、《建筑防震设计规范》

6、《工业与民用电力装置的接地设计规范》

7、《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》

8、《工业企业噪声控制设计规范》

9、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

二、劳动安全设计

（一）设计原则

a.重视工业卫生和劳动保护，使各种设计指标符合标准。

b.改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全健康。

c.贯彻劳动保护方针，讲究安全生产，消防隐患，防止伤亡事故。

（二）厂区安全设计

厂区道路交通设计及室外消火栓的布局均应符合《建筑设计防火标准》中的各项要求，人行道和车行道平坦、畅通，交通标志明显，夜间应有足够的照明设备；厂区内排水沟均设置盖板，沉淀池设施栏杆；原料、燃料和废品堆放场均应达到便于通行，装卸便利安全，同时进行合理绿化，以防尘减噪。

在总图设计中均应考虑各建筑物的安全距离以及采光、通风、日照、风向等自然要求。

（三）车间内安全设计

车间内主要通道和操作通道、设备与建筑物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应该留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；动力设备装置部位，应加以科学有效的防护。

三、劳动安全

（一）生产过程中职业危害因素

a.　在运转设备过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤。

b.　在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故。

c.　在加热设备和管路地方，可能造成烫伤。

d.　在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。

（二）防范措施

1、防机械伤害

（1）设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程培训,未经培训或未经安全技术指导的工人不准许操作设备，严禁设备带病运转，严禁在设备运转时进行检修。

（2）所有用电设备均设接地保护装置，凡在进行设备维修时，要切断电源，并挂“有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保工人安全。

（3）在设备附近、操作方便处安装“事故停机”按钮；

（4）在易发生机械伤害部位设置安全标志。

（5）凡加热管道及设备，均设保温隔热措施，以节约能源防止烫伤。

2、防火防爆

（1）按照《建筑设计防火规范》设计合理的防火消防系统，按照消防规定设置消火栓，配备灭火材料,车间按照二级耐火等级设计。

（2）电气设备依照《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》进行设计。

（3）在易燃区设置“严禁烟火”标志。

3、防雷、防电

（1）依照《建筑防雷设计规范》在各建筑物、构筑物上按照规定设置避雷装置；

（2）依照《工业民用电力装置的接地设计规范》对车间的用电设备、电气设备及线路进行防电设计。

（3）检修用的照明一律用36V或360V以下的低压行程操作照明设施。

四、职业卫生

1、防噪

（1）采用消声、隔声和减震措施；

（2）设立单独密闭隔声的操作空间，使之与操作场所和外界环境分隔开。

（3）在噪声源周围培植绿化带。

（4）在噪声污染区工作的操作人员要作好个人防护，佩带噪声耳塞等防护用品。

2、生活辅助设施

在生产车间设立值班、休息室、更衣室，卫生等辅助设施。

3、在设计和建设厂房时，应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨

房应与生产区域隔离

4、生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。

五、消防设施

消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结合当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。

1．火灾危险性分析

分析生产过程中使用的原材料、中间产品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易爆产生的部位及火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。

2．调查项目场址周围消防设施状况

调查场址周边公安消防机构的规模、装备，所在地公安消防队与场址的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。

3．消防措施和设施

根据项目在生产经营过程中存在火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。

第九章  节　能

节约资源、保护环境是我国的基本国策。党中央、国务院对节能减排工作高度重视，多次作出部署，要求各级、各部门统一认识，集中力量，采取强有力措施，确保完成“十一五”节能减排目标。党的十七大指出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。省委、省政府高度重视节能减排工作，在省第九次党代会和《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》都对节能减排提出了明确的要求。实现我省“十一五”规划提出的节能降耗和污染减排目标，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境节约型社会的必然选择，对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护广大人民群众的长远利益，具有极其重要而深远的意义

本项目的建设，引入绿色环保理念，使用经济效益好、资源消耗低、环境污染少的节能墙体材料，屋架采用钢结构，对于降低建筑能耗，缓解能源紧张局面，具有十分重要的意义。项目建成后，可为投资者创造了较好的经济效益，为业主节省了能源开支，为国家减少了能源消耗。

一、产品方案和建设规模的平衡与经济性

本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经过充分的分析论证，认为本项目的产品符合国家产业政策，有较好的市场前景，同时产品质量好，具有较强的市场竞争力。建设规模是在广泛的市场调查基础上确定的，经济合理，可以使工程处在最佳状态下运行，既满足了初期的生产需要，有考虑了长远发展的预留基础，达到了降低能源与成本的目的。

二、采用先进的生产工艺与节能设备

1、变压器选用目前广泛使用的S9系列变压器，如S9与S7相比，铁损低出11%，铜损低出28%，用高效节能型变压器替代高能耗变压器，不但可提高能源转换效率，而且在寿命期节电效果相当可观。

2、对负载进行无功补偿，提高功率因数，可以提高变压器的输送能力，同时也可降低线路损耗。

3、选择有3c标志和有节能认证标志的节能灯，光效、使用寿命、安全、谐波等各项性能指标有保障，在使用寿命期内才能真正省电省钱。

4、排水管禁止使用铸铁管，使用环保节能的PVC管。

5、采用变频调速技术；提高压缩空气系统能效。

6、采用高强砼，提高承载力，可以减少构件截面，结构自重减轻；

受力钢筋采用Ⅲ级钢。

7、采用新型的环保建筑材料，使用门窗使用中空玻璃，禁止使用粘土砖

8、项目采用中频感应电炉既环保又节能。

9、严格按照《无缝钢管工艺设计规范》的规定，冷拔钢管每吨产品消耗指标碳素钢和合金材料每吨不大于1.2-1.25吨，不锈钢管料不大于1.25-1.35吨，。电力不大于100-350KWh

10、其它严格按照国家及有关部门规定的节能标准。

通过以上措施，达到节约能源的目的。

三、建筑热工设计

1、建筑物朝向宜采用南北向，主要房间宜避开冬季主导风向。体形系数不大于0.3，建筑应在屋顶和外墙加强保温。建筑物的体形设计宜减少外表面积，平、立面的凹凸面不宜过多。围护结构  构造设计应考虑防潮要求。围护结构中的热桥部位应进行保温验算，并采取保温措施。

2、墙体

（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料

（2）墙体部分建议采用异型柱或整体预应力板柱结构体系，维护构件采用混凝土空心砌块。

（3）为考虑节能效果，建议采用塑钢窗。建筑物外墙在室外地坪以下的垂直墙面，以及周边直接接触土壤的地面应采取保温措施。

3、屋面

采用新型保温屋面工艺，建议采用架空板下膨胀珍珠岩屋面保温工艺。

四、节水

（一）严格按照《中华人民共和国水法》、《建设项目水资源论证管理办法》的相关规定，按照我国十一五规划纲要提出的工业用水重复利用率要求，采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。

（二）执行相关标准，强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道管材。采用高效节水型新工艺、新技术、新材料、对供水系统采取防渗、防漏措施。

（三）提高工业用水回收率和重复利用率，重复利用率平均要达到60％，提高再生水回收率。

（四）节水措施

1、厂区水环境

合理规划和建设厂区水环境，提供安全，有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善厂区生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。

对厂区用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少厂区污水的排放量，实现厂区用水的良性循环。以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将厂区内的污水和雨水排放收集到指定场所。

收集雨水在一定范围内补充厂区用水，完善厂区屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水，减少市政供水。收集后的雨水经适当处理后回用做厂区杂用水。

2、节水器具应用

大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。

龙头：(1)不使用螺旋升降式铸铁水嘴。(2)根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭(停水自闭)式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。

淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器)；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。

五、企业管理

企业要加强管理，完善各项规章制度，对职工进行教育，牢固树立节能思想，项目投入使用后，按期对各类设备、管线等进行检修和维护，减少跑、冒、漏、滴现象，严格电光灯具管理。

六、执行标准

1、《中华人民共和国节约能源法》

2、《建筑照明设计标准》GB-50034-2004

3、《外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004》

4、《2006年山东省资源节约综合利用工作要点》

5、《公共建筑节能建筑设计标准》

6、《中华人民共和国可再生能源法》

7、《中国节能技术政策大纲 》（计交能【1996】905号

8、山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知鲁政〔2007〕39号

第十章  组织机构与人力资源配置

一、组织机构

（一）董事会

董事会是公司的最高权利机构，决定公司的一切重大问题。

董事会成员共3人，其中董事长1名，副董事长2名，董事长为企业法人代表，董事长由山东泉鑫钢管有限公司李家亮担任，总经理由青岛宝元钢管有限白日宽公司担任。

（二）经营管理机构

企业采用董事会领导下的总经理负责制的经营管理机构，设总经理1人，副总经理2人，由总经理负责企业正常的经营工作，副总经理协助。在董事会的授权范围内，总经理代表企业，行使董事会授予权利，总经理、副总经理以及其他高级职员的任免，均由董事会决定。

（三）生产组织

企业设置总经理办公室，下设财务部、生产技术部、、供应部、市场部、质检部、安全保卫部等，部门设置部门经理或负责人。

生产部下设生产车间，车间设置车间主任，按照两班生产设置领班班长。

辅助生产部门包括变配电室、机修、等，分别设置主任或负责人。

（四）人员编制

根据同类项目组织机构和人员编制情况，该项目人员编制定为200人。具体划分分配参照下表。

劳 动 定 员 表

| 序号 | 部门名称 | 劳动定员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总经理 | 1 |  |
| 2 | 副总经理 | 2 |  |
| 3 | 办公室 | 3 |  |
| 4 | 财务部 | 3 |  |
| 5 | 生产技术部 | 4 |  |
| 6 | 供应部 | 3 |  |
| 7 | 市场部 | 4 |  |
| 8 | 安全保卫部 | 2 |  |
| 9 | 质检部 | 2 |  |
| 10 | 生产车间 | 176 |  |
|  | 合计 | 200 |  |

二、职工来源及培训

《一》、职工来源

1、工程经济管理技术员工均由相关的专业学校输送或者社会招聘。

2、中层管理职员具备大专以上文化水平，具有3年以上的钢铁加工专业工作年限，懂计算机。

《二》、人员培训

本项目在完成管理和服务人员的先期招聘工作后，于开业前投入2万元的培训费，按照现代果蔬加工厂的管理要求对各类人员进行高水平的岗位培训，包括理论和实际操作，为今后机械加工运行奠定基础。项目运营期内，由人力资源部专门负责制定和实施培训计划，每年投入培训费5万元，组织管理和工作人员轮流培训、进行，以不断提高其业务水平。

组织机构框图

山东泉鑫钢管有限公司 办公室 财务部 生产技术部 公司董事会 总经理 质检部 供应部 监事会 市场部 安全保卫部

第十一章  投资估算与资金筹措

§11.1估算依据及说明

11.1.1估算依据

1、山东省建筑工程综合定额

2、山东省安装工程综合定额

3、沂水地区材料预算价格

4、同类工程造价情况

5、现行投资估算的有关规定

11.1.2估算说明

1、土地使用费用：根据国土资源部以“国土资发〔2006〕307号”关于实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知及沂水县的土地基准地价，初步估算确定该项目土地征用费用定为502.3万元。实际情况请按照沂水县的相关规定办理。

2、建设单位管理费用：按照38.23万元计算。

3、勘察设计费用：22.5万元（设计招标报价）。

4、建筑工程费根据山东省建筑工程概算指标和类似工程预算编制（本项目拟采用的新型轻质环保砌块砖，按照有关规定免交新型墙体节能费用，本项目主车间部分采用钢结构）

5、监理质检费按照45.07万元计算。

6、引进技术和进口设备其他费用10万元。

7、联合试运转费按3万元。

8、生产职工培训费3万元。

9、办公及家具购置费87.85万元。

10、供电贴费按80万元计算。

11、预备费按照工程费用的10%计算；

§11.2投资估算

11.2.1估算范围

包括工程费用、设备购置费、其他费用、预备费、建设期贷款利息，工程费用包括建筑工程费用和安装工程费用。

11.2.2固定资产投资估算

经估算，本项目建设投资为5128万元，其中工程费用1803万元、设备及工器具购置费用1845万元和安装费用175.7万元，其他费用838.10万元，基本预备费用466.2万元；

（一）建设投资5128万元（见投资估算表）

（二）预备费用

1、基本预备费=（设备购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费）*基本预备费率=466.2万元

2、根据本项目的具体情况，应收帐款周转天数为12天，原材料周转天数15天，燃料周转天数12天。在产品周转天数20天，产成品周转天数15天，现金周转天数20天，应付帐款周转天数60天，据此估算流动资金（含铺底流动资金）为477万元。

11.2.4总投资

总投资为建设投资、建设期利息与流动资金之和。

总投资M=5128+11+477=5616万元

§11.3资金筹措

本项目投资总额5616万元人民币，由山东泉鑫钢管有限公司和青岛宝元钢管有限公司合作投资建设经营，由山东泉鑫钢管有限公司投资1595.4万元，青岛宝元钢管有限公司投资3722.6万元，贷款300万元。

第十二章  项目财务分析

12.1基础数据

1、生产规模及产品方案

年加工精密钢管70000吨。

2、项目计算期及生产进度

根据本项目的具体情况，项目计算期确定为18年，其中建设期1年，生产运营期17年，投产后第1年产量达到设计生产能力的80%，第2年产量达到设计生产能力的100%。财务折现率12％，营业税5％，所得税率25％，城市维护建设费5％，教育附加费率3％。

3、产品成本预测

（1）计算原则

A、外购原材料及辅助材料根据消耗定额和预测到厂市场价格计算。

B、动力费用根据消耗量和该厂劳务成本计算

C、工资按照沂水县劳动保障局办法和市场劳务用工实际情况执行。

D、固定资产折旧费

经测算，本项目固定资产形成率为90%，根据有关规定，净残值按照固定资产原值的5%计算；固定资产折旧年限根据有关规定测算为17年，设备的折旧年限10年，按照平均年限法进行折旧计算，据此计算折旧费为345.2万元(169.5万元)，详细计算见附表。

E、引进技术软件费和技术服务费作为摊销费按税法的有关规定分5年（第2—6年）计入成本，年摊销费50万元。

F、大修理费计算为30万元。

G、流动资金长期借款在财务评价中不参与计算。

（2）产品成本

正常生产年份的产品总成本费用63728万元。

4、销售价格及销售收入

按照市场调查加工后的精密无缝管单价为9300元/吨左右，据此计算年销售收入为65100万元。

5、销售税金

本项目应缴纳增值税17%

城市维护建设税5%

教育费附加3%。

年纳税额为：附加35.92万元／所得税257.12万元。

6、折旧费、摊销费及利润的分配

（1）折旧费、摊销费的分配

偿还银行借款期间，折旧费50%用于还款，50%企业留用。

（2）利润的分配

还款期间，利润的50%用于还款，50%企业留用。

12.2财务评价

1、销售利润、销售税金分析

项目在整个计算期内可获销售利润13112万元，上缴销售税金4838万元。

根据利润表计算的财务评价指标如下：

（1）总投资收益率=年息税前利润/总投资*100%

=1033.34/5616

=18.4%

（2）投资利税率=年利税总额/总投资*100%

=2088.59/5616

=37.19%

2、财务现金流量表分析

通过现金流量表可以看出项目在整个计算期内累计净现金流量3362.83万元，由财务现金流量表计算的财务评价指标如下：

（1）财务内部收益率（FIRR）指项目从开始发生现金流量到项目计算期满时，使得各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。FIRR =22.37%

其中:∑（CI-CO）t （1+FIRR）-t =0

t=1式中: CI——现金流入；

CO——现金流出；

（CI-CO）t ——第t年的净现金流量；

t——发生现金流量的动态时点，以年表示；

n——计算期。

（2）财务净现值（FNPV）是指项目计算期内，按设定的折现率计算的各年的净现金流量现值累计之和。其表达式为: FNPV =3362.83万元

其中:FNPV=∑（CI-CO）t （1+ic）-t
　　     t=1式中:ic ——设定的折现率(12%)。
  （3）投资回收期（Pt ）是以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间。一般自建设开始年算起，同时还应自投产开始年算起的投资回收期。其表达式为:

投资回收期Pt ，即财务现金流量表中累计净现金流量为零时的年限。计算公式为:
　　投资回收期:
 =累计净现金流量开始出现正值年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量

=5.5年

14.3不确定性分析

1、盈亏平衡分析（生产能力利用率盈亏平衡点）

BEP=固定总成本/（销售收入-可变成本-销售税金）*100%

=41.8％

2、敏感性分析

本项目就固定资产投资、销售价格、经营成本分别发生单因素变化时对财务内部收益率的影响，分析如下:

产品价格敏感系数10，变化临界点0.83％；

材价敏感系数10   变化临界点0.86％；

建设投资敏感系数0.89，变化临界点85.9％

从以上分析可知,本项目的敏感因素依次是销售价格、材价、投资，当销售价格下降0.83%，材价增加0.86%，财务内部收益率均低于12%，低于同行业平均水平。

12.4综合评价

本项目各项财务评价指标都较好，财务内部收益率22.37%，总投资收益率18.4%，投资利税率37.19%，均高于同行业平均水平。投资回收期5.5年，都比较合理，财务净现值（I=12%）3362.83万元为正值。项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。

第十三章   建设期管理及实施进度

一、实施进度安排原则

1、严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限；

2、合理安排施工程序与顺序。

按照基本建设程序，科学论证，严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度。

二、建设项目管理

《一》本项目基本建设程序

长远计划

五年计划

预备项目计划

项目建议书

可行性研究报告

建设地点选择

设计及优化工作

建设准备工作

年度投资计划

建设实施阶段

生产准备阶段

竣工验收阶段

后评价阶段

设计总概算

施工图预算

生产运营

投资估算

竣工结算

《二》建设项目管理的方式

本工程项目的管理方式为：建设单位自管的方式。既建设单位自己设置基建机构，负责支配建设资金、办理规划手续及准备场地、委托设计、采购器材、招标施工、验收工程等全部工作。

三、实施阶段

1、设计阶段

工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的过程，是工程建设的灵魂，是科学技术转换为生产力的纽带，是处理技术与经济关系性环节，是确定与控制工程造价的重点阶段。设计是否经济合理，对控制工程造价具有十分重要的意义。

根据本项目的具体特点，采用设计招标的方式选择设计单位，设计阶段采用“三阶段设计”既按照初步设计、扩大初步设计和施工图设计三个阶段。全面推行限额设计，并运用价值工程优化设计方案，运用“多因素评分优选法”对设计方案进行技术经济评价。

本项目可行性研究报告正式批复后，既建设单位成立项目筹建领导小组，组织有关人员到其他城市类似项目考察，委托国内著名的设计机构作方案设计，并聘请有关建筑专家进行方案论证、优选及优化。方案确定后及时委托有资质证书的专业设计单位进行初步及施工图设计，同步进行施工和监理单位的招标和选择工作。

2、阶段

施工期内，组织强有力的甲方建设指挥部，协调各方面关系，依靠工程监理和建设质量检测部门严把质量关。作好关键设备的采购与检验试运

行，作好主要装修材料的考察、招标采购工作，部分设备、系统如自动化在有条件的情况下应进行专门论证。

3、运营准备阶段

按照拟订的现代钢铁加工厂管理模式组建整套机构和人员运行系统，管理人员的招聘工作在施工期间进行，服务人员的培训工作在工程竣工的前半年开始，建设工程竣工后既试运营。

四、实施进度及施工组织安排

参照国内同类建设项目的进度和工期定额，结合本工程项目的实际情况，预计项目建设期（从方案论证到工程竣工）约12个月，施工约10月。

五、建议

为了保证工程的顺利实施，使建成后的果蔬加工厂发挥最大的经济效益及社会效益，本报告特作以下建议。

1、由于市场机遇问题，建议有关部门尽快立项，项目单位尽快建设，做到早建设使用，早创造效益。

2、项目建成运营后，应严格按照经济贸易部门的有关规定进行生产交易。

3、加强环境治理和水源保护，确保水质安全；

4、运营过程中应加强科技开发，不断优化生产工艺，降低成本。

5、项目单位和设计部门应该严格按照本报告和有关批复进行建设和运营。

建设项目进度管理计划曲线图

| 进度 比例 | 2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |