| 处理厂工序部位 | 气味值 | 波动范围 |
| --- | --- | --- |
| 进水 | 45 | 25—80 |
| 格栅 | 85 | 32一136 |
| 沉砂池 | 60 | 30—90 |
| 氧化沟池 | 30 | 10—43 |
| 生活污泥存放 | 200 | 30—800 |
| 污泥脱水机房 | 400 | 50—770 |

从上表可见本工程污水厂内主要散发臭味的部位为格栅、沉砂池污

水预处理部分，其臭味的主要成分是甲硫醇、硫化氢和氨气等。根据对国

内外同类污水处理厂运转后，臭味对污水处理设施的下风向lOOm范围内，

其臭味对人的感觉影响明显，在300m以外，则臭味已嗅闻不到。

污水处理厂建成运转后对厂界外300m以内的居民产生一定的影响。

由于国内目前的经济条件和技术标准，不可能也暂时不必要对厂内散发气

味的场所密闭，并收集有恶臭的气体进行统一处理。本设计中采用最常规

的做法即绿化带隔离的办法。在厂区总图设计中十分强调绿化，厂区广种

树木、花草，有效地减缓厂区气味对周围环境的影响。