年产5000吨三聚磷酸钠工程

可行性研究报告

*************任公司

二○○六年十二月

- 总  论

1.1项目名称、建设单位、企业法人及项目负责人

1.1.1项目名称：年产5000吨三聚磷酸钠工程

1.1.2建设单位：******化工有限责任公司

1.1.3企业法人：

1.1.4项目负责人：

1.2企业概况

*****化工有限责任公司座落在**********.

1.3项目提出的背景、投资必要性和意义

磷、磷酸、磷化合物、含磷有机物及磷酸盐是化学工业的一个重要组成部分。自17世纪中叶发现磷元素以来，现已有200多年的历史，磷在现代化学工业中占有相当重要的地位和作用。

随着国民经济发展的需要，中国磷酸盐工业经过几十年的努力和发展，具有一些世界先进水平的技术，但是中国磷酸盐工业面临的问题是需开发新产品、增加产品的规格、加强应用研究、扩大产品用途、提高产品质量、提高技术水平、合理布局、原料综合利用，向大型化、自动化、集约化方向发展。

三聚磷酸钠是磷酸盐工业中的大宗产品，在磷酸盐工业中占有非常重要的地位，是合成洗涤剂中的一种主要助剂，与人们的生活、生产有着密切的关系。因此，我公司采用国内外先进的沸腾流化生产技术，建设年产5000吨三聚磷酸钠装置，充分利用中国的资源优势，发展中国的磷化工工业，对促进中国国民经济的发展有着重要意义。

第二章  市场分析

2.市场预测

2.1产品的主要特点及用途

三聚磷酸钠又称焦偏磷酸钠、三磷酸五钠，简称磷酸五钠或五钠，化学式为Na5P3O10。外观为白色粉末，表观密度为0.35-0.9Kg/cm3，熔点为622度。易溶于水，水溶液呈碱性，其1%水溶液的PH值为9.7。

三聚磷酸钠对不同的污垢起着不同的作用，它能与硬水中的金属离子配位成为可溶性物质，与洗涤剂活性物质都有协和作用，能够明显增强洗涤剂活性物质的去污效果，是家用洗涤剂或某些工业洗涤剂中不可缺少的辅助组分。

三聚磷酸钠的用途广泛，不但用于洗涤剂助剂，还用于纤维工业的精炼、漂白、染色加工、上胶的助剂、水质软化及锅炉的除垢、钻井料浆的乳化剂、金属选矿的浮选剂等等。

2.2世界磷酸盐工业发展及现状

三聚磷酸钠是磷酸盐工业中的大宗产品，在磷酸盐工业中占有非常重要的地位，是合成洗涤剂中的一种主要助剂，与人们的生活、生产有着密切的关系。目前，中国三聚磷酸钠产量居世界第一位，1999年中国三聚磷酸钠的年实际产量为47.06万吨。按照国家“十五”规划，到2010年中国三聚磷酸钠消费光是洗涤剂一项将达63万吨/年左右，加上其他方面的用途，其消费量将更大。

第三章  建设规模及内容

3.1 建设规模

年产5000吨三聚磷酸钠工程

3.2 建设内容

本项目建设内容主要包括磷酸的精制、干燥脱水两大工段。

3.3产品质量标准

第四章  工艺技术方案

4.1 工艺技术方案的选择

目前，世界上生产三聚磷酸钠的方法基本上都采用两种工艺，即用热法磷酸与纯碱中和的热法工艺和用湿法磷酸与纯碱中和的湿法工艺。由于热法磷酸能耗较高，加之湿法磷酸净化技术日趋完善，因此湿法工艺近年来发展很快。

综上所述，本项目拟采用先进的方法生产工艺生产高质量的三聚磷酸钠产品。

4.2 工艺流程简述

4.3 物料平衡

第五章  主要原材料、辅助材料和燃料动力供应

5.1 主要原料供应

(1)磷酸：年需用量万吨,需外购。

(2)纯碱：年需量万吨，由氯碱厂供给。

5.2 辅助材料供应

(1)硝酸铵：年需量吨，当地外购。

5.3燃料动力供应

(1)电：由东黄110KV变电站供给。

(2)蒸汽：由本公司锅炉供给。

(3)工艺水：由本公司水站供给。

(4)无烟煤：年需量万吨，由焦碳厂供给。

第六章  建厂条件

6.1 地理位置

该厂址坐落在

6.2 交通运输

本项目拟建区公路、铁路、水运交通十分便利。

6.3 水源

本项目所需淡水水源取自地下水，可满足本工程需要。

6.4 地质地貌

拟建厂区属黄河淤积平原，场地标高3.3-3.8m，地势平坦，土壤为红粘土、壤土、沙土；地貌单一，地层结构简单，地基承载力为80Kpa，地震烈度为6度；地下水埋深为1.20米，地下水对混凝土基础有弱结晶性侵蚀；工程厂址附近未发现矿藏和文物。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本工程拟建厂址地震峰值加速度均为0.05g，对应地震基本烈度为6度。特征周期值为0.55s。

6.5 气象条件

(1)气温

年平均气温                     13.66℃

最热月平均气温                 27.01℃

最冷月平均气温                 -3.15℃

年平均最高气温                 17.91℃

年平均最低气温                 8.96℃

极端最高温度                   39.5℃

极端最低温度                   -15.6℃

(2)大气压

年平均气压                     101.65Kpa

季平均气压                     102.65Kpa

夏季平均气压                   100.48Kpa

绝对最高气压                   103.64Kpa

绝对最低气压                   99.72Kpa

(3)相对湿度

年平均相对湿度                 62%

最冷月相对湿度                 59.4%

最热月相对湿度                 74.5%

(4)降水

月最大降雨量                   292.5mm

年最大降雨量                   692.9mm

年均降水量                     503.2mm

(5)风速

夏季平均风速                   4.4m/s

冬季平均风速                   4.1m/s

年平均风速                     4.5m/s

主导风向                        WS

第七章  环境保护及劳动安全卫生与消防

7.环境影响评价

7.1厂址环境条件

三聚磷酸钠生产中产生的废副产物主要是冲洗设备和地坪后的废水，以上废副产物经石灰中和处理后均可达标，不会对环境和人体造成危害。

7.2环境保护措施方案

7.3.依据

《大气污染物综合排放标准》       （GB16297-1996）

《工业炉窑大气污染物排放标准》   （GB9078-1996）

《工业企业厂界噪声标准》         （GB12348-1990）

《环境空气质量标准》             （GB3095-1996）

.3.1污染物治理及综合利用措施

(1)废水：排入公司污水处理站，用石灰中和处理达标后排放。

(2)废气：生产中做到不泄漏，循环利用。

(3)粉尘：采用除尘设备处理。

(4)噪声：用减震垫、消声器进行消声减震，以保证岗位操作有较好的工作环境,经消声措施后，可低于《工业企业厂界噪声标准》中三类标准。

7.4环境保护投资

本项目根据工程特点，经处理及综合利用后，其污染物的产生及排量均较少，本工程建设不会导致大气及当地区域环境功能的改变，也不会破坏农林植物。因此，本项目的建设不会对大气及生态环境造成不利影响。

7.5劳动安全卫生

7.5.1安全与职业危害因素分析

（1）生产中主要的不安全因素有配电室内、电缆遂道等易引起火灾；高温设备造成的人体烫伤；机械设备易发生机械性伤害事故；起重机作业、检修等高空作业点、平台、坑、井沟等处易发生人体坠落。

（2）生产中主要职业危害因素有高温作业区产生的热辐射；风机、机泵、产生噪声对岗位操作工人健康的危害。

7.5.2安全技术措施

（1）防火措施。根据生产、运输及消防要求，车间周围设有环形通道，厂区主次干道相接，保证消防车畅通无阻。本工程建筑物与现有建筑物之间的防火间距均能满足规范的要求。

本工程配电室、电缆遂道等产生火灾的危险性为乙类，厂区内设环形供水管网及消火栓。

配电室，电缆遂道等设火灾自动报警装置，并配备一定数量的灭火器。

（2）防化学灼伤。在接触酸、碱的岗位设洗涤器并配备防护用品。

（3）电气安全，照明及防雷。所有电器设备的不带电金属外壳均接地保护，以防漏电或产生静电。

各车间工作场所照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，重要部门设应急照明。

各车间厂房及烟囱等设防雷接地保护措施。

（4）防设备事故和机械伤害。裸露的设备旋转部件均设安全罩等防护措施。

起重机设有检修平台和安全走道，厂房内设安全走道，各操作平台、走梯及坑、井、沟等处分别设有安全栏或盖板，并设有警示标志。

7.5.3工业卫生措施

（1）噪声控制。鼓引风机管道设消声器。

（2）防暑降温及采暖。车间及操作室、电气室、控制室设有通风及空调设施。工人休息室采用电扇或冷风机降温。操作室内、休息室等设有冬季采暖设施。

7.5.4.安全与工业卫生预期效果。

本设计严格执行国家有关安全与工业卫生的规定，并根据生产工艺特点，对可能发生的设备事故及人身伤害等隐患，均采取有效的防范措施，使工人及设备的安全均得到保障。

对车间产生有害物质的污染源均采取了防治措施，对各设备的噪声亦采取了隔声、消声等降噪处理，车间内考虑了防暑降温和冬季取暖设施，按规定生产和生活用室。可使生产的安全和工人的健康得到保障。

7.6消防

7.6.1编制依据

《建筑设计防火规范》16-87-2001修改版

《消防器材配置规范》GBJ140-90

7.6.2消防措施

本项目生产危险性类别为戊类。建筑耐火等级均采用二级。室外消防给水利用厂区现有独立消防给水系统，室外给水量为25升/秒，室内给水量为10升/秒。并配备相应的灭火器材。

第八章  消耗定额与成本核算

消耗定额与成本与生产所用的原料的品位相关，本处依据磷酸（P2O5=30%）为原料时核算（详见表8-1）。

表8-1    三聚磷酸钠消耗定额与成本核算表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 单耗 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要原材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磷酸 | t/t | 1.93 | 400 |  |  |
| 2 | 纯碱 | t/t | 3.22 | 00 |  |  |
| 二 | 辅助材料 |  |  |  | 590 | 包括所有的辅助材料 |
| 三 | 燃料动力 |  |  |  | 500 | 包括电、天然气、蒸汽、水 |
| 四 | 工资 |  |  |  | 252 | 按定员12人，人月均1500元计 |
| 五 | 制造费用 |  |  |  | 241 |  |
| 1 | 折旧 |  |  |  | 70 | 年折旧按固定资产100万元的10%计。 |
| 2 | 大修 |  |  |  | 21 | 按固定资产总值的3.0%计 |
| 3 | 利息 |  |  |  |  |  |
| 4 | 车间经费 |  |  |  | 150 |  |
| 六 | 废物处理 |  |  |  | 332 | 扣除可销副产品销售额后的净值 |
| 七 | 企管费 |  |  |  | 189 |  |
| 八 | 工厂成本 |  |  |  | 6951 |  |

第九章 项目实施计划

9.1 建设工期

本项目的建设周期规划为三个阶段：设计前期工作阶段、设计阶段和施工阶段，周期预计3个月。

9.2 实施进度安排（以下均指完成时间）

9.2.1建设前期工作实施进度计划

立项等前期工作                   2006年12月

评估及批准可行性研究报告         2007年1月

9.2.2设计阶段实施进度计划

初步设计                         2007年1月

施工图设计                       2007年2月

9.2.3 施工阶段进度计划

土建工程施工                     2007年2月

设备管道安装                     2007年3月

试车投产                         2008年3月

第十章  投资估算和资金筹措

10.1投资估算

本项目估算总投资200万元。其中固定资产投资100万元，流动资金100万元。

10.2资金筹措

本项目所需资金，由企业和地方自筹。

第十一章  财务分析及评价

11.1销售收入

根据市场调查，参考现在三聚磷酸钠的市场需求售价为每吨4800元，则年销售收入为：

4800×0.5=2400万元

11.2利税

吨产品创利税为：

16000-6951=9049元

年创利税为：9049×0.5=4524.5万元

11.3利润

(1) 产品增值税

a、吨产品销项税为：16000/(1+17%)×17%=2324.79元

b、需从本公司外购交纳进项税的原料只有高钛渣等原料和所有辅料，其它原材料都由本公司内供应，不需交纳进项税。则：

吨产品进项税为：4437/(1+17%)×17%=644.69元

c、吨产品增值税为：2324.79-644.69=1680.10元

(2) 吨产品所得税为：(9049-644.69)×33%=2773.42元

(3) 吨产品利润为：9049-644.69-2773.42=5630.89元

年创利润为：5630.89×0.5=2815.45万元

11.4投资回收期

包括建设期3个月，则投资回收期为：

500/2815.45*12+3=5.13个月

第十二章  结论

综上所述，我们认为，我公司依托自身的优势，采用国产化技术，建设年产5000吨三聚磷酸钠工程，经济效益显著，项目可行。建议尽快实施。