第一章   总  论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称：***污水处理工程

1.1.2建设单位：***

法人代表：徐兴伟

1.1.3日处理量：1000吨/日

1.1.4项目总投资：675.24万元

1.1.5项目可研报告编制单位：**市工程咨询公司

1.2 建设单位基本情况

***地处豫东北**，位于**与**两省交界处，北临《水浒传》武松打虎之处－阳谷县，南临黄河，是当年刘邓大军南下渡黄河之要道，贯通南北的京九铁路与在建的聊商高速为交通带来了便利。 本公司固定资产2000万元，流动资金500万元，占地25亩，拥有化学法丙稀酰胺生产线一条，年产量1万吨；前水解聚丙烯酰胺生产线两条，年产阴离子型3000吨，阳离子型1000吨，聚合铝生产线一条，年产量2万吨；杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂生产线一条，年产量3000吨；高效脱色剂、有机硅消泡剂生产线一条，年产量各3000吨；聚丙烯酸钾500吨；产品畅销于油田、造纸、化工、洗煤、纺织、环保水处理等行业，赢得客户一致好评。

1.3 可行性研究报告编制的依据和原则

1.3.1设计依据

1、厂方提供的基本资料。

2、有关方面提供的废水治理委托资料说明。

3、国家有关环保法规、设计规范：

国家环境标准《中华人民共和国污水综合排放标准》GB8978-1996。

国家规范《室外排水设计规范》GB50014-2006。

4、本公司及国内同行业在聚丙烯酰胺废水治理方面的工程经验。

1.3.2设计原则

1、依照总体规划，对生产污水进行综合处理，力求获得最大的社会、环境和经济效益。

2、充分利用现有场地，因地制宜，少占用地。

3、严格执行国家及地方的现行有关环保法规及经济技术政策，结合工程实际，本着技术上先进、安全、可靠，经济上合理可行的原则，采用国内外成熟的工艺路线，确保废水处理达标排放。

4、废水处理工程中的设备选用国内先进节能优质产品，确保工程质量。

5、结合国情、厂情合理进一步提高废水处理工程的自动化水平。

1.3.3设计范围

1、治理工程工艺流程及总平面布置

2、主要构筑物、建筑物结构设计

3、主要设备选型及技术参数

4、其它配套设施设计

5、流程中各工段去除率分析

6、工程总投资估算及污水处理运行成本分析

1.4 研究结论

总之，该项目工艺技术成熟，市场前景乐观，原料充足，经济效益较好，有较强的抗风险能力。通过实现规模化、产业化开发生产，可增强企业市场竞争力和影响力，促进地方经济的持续稳定健康发展。该项目的生产工艺及污染治理技术都十分成熟。综上所述，该项目技术成熟，设备可靠，效益可观 ，市场广阔，是一定切实可行的好项目。

此项目经以上论证，充分说明切实可行，建议建设单位尽快开展项目的前期准备工作，积极落实建设资金，争取早日开工建设，使项目建成投产后，发挥其经济、社会、环境效益。

第二章  公司主要产品和生产工艺

2.1主要产品和用途

聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM，是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理、造纸、石油、煤矿、矿冶、地质、轻纺，建筑等工业部门。

一、产品规格及主要技术指标

| 技术指标名称 | PAM 阴离子 | PAM 非离子 | PAM 阳离子 | PAM 复合离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 白色或微黄色粉末 |  |  |  |
| 粒径，mm | < 2 |  |  |  |
| 固含量(%) | ≥ 88 |  |  |  |
| 溶速(mim) | ≤ 1.5 |  |  |  |
| 不溶物(%) | ≤ 2 |  |  |  |
| 分子量(万) | 500-2400 | 300-600 | 300-800 | 800-1500 |
| 水解度(%) | 13-30 | 5-15 | 离子度5-50 | 10-20 |

二、PAM物理性质及使用特性

1、物理性质：分子式(CH2CHCONH2)r

PAM是一种线型高分子聚合物，它易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒，无腐蚀性，固体PAM有吸湿性，吸温性随离子度的增加而增加，PAM热稳定性好，加热到100oC稳定性良好，但在150oC以上时易分解产生氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，密度(克)毫升23oC1.302。玻璃化温度在153oC，PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
    2、使用特性
      1)絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。

2)粘合性：通通过机械的，物理的、化学的作用，起粘合作用。

3)降阻性：PAM能有效地降低流体的磨擦阻力，水中加入微量PAM就能降阻50-80%
      4)增稠性：PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用，当PH值在10oC以上PAM易水解。呈半网状结构时增稠将更明显。
    3、PAM的作用原理简介 
      1)PAM用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度、浊度及悬浮液的PH值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能速动电位降低而凝聚。
      2)吸附架桥：
      PAM分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成聚合物的桥，使颗粒形成聚集体而沉降。
      3)表面吸附
      PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。
      4)增强作用
      PAM分子链与分散相通的各种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连在一起，形成网状，从而起增强作用。

三、聚丙烯酰胺主要用途

我国聚丙烯酰胺产品的开发起步较晚，1962年上海天原化工厂建成第一套聚丙烯酰胺生产装置，生产水溶胶产品。目前生产厂家有70多家，总生产能力约为6.5万t／a(折合为l00％)，产量约为5.5万t／a，消费量约为7.O万-7.5万t／a。生产厂家主要有大庆油田化学助剂厂、**胜利长安实业集团公司、广州聚丙烯酰胺工程技术中心、河北京冀油田化学品公司、北京朝阳水处理厂、天津大学化工实验厂、齐鲁石化公司丙烯腈厂、抚顺化工六厂和**淄博石油化工厂等。其中大庆油田化学助剂厂于1995年从法国SNF公司引进的5万t／a聚丙烯酰胺生产装置是目前我国最大的生产装置(分子量为1500万)，1998年该厂产量达5000t，产品主要用于三次采油。 目前，我国聚丙烯酰胺的主要应用领域为石油开采、水处理、造纸、高吸水性树脂、冶金和洗煤等。其消费结构为：油田开采占81％，水处理占9％，造纸占5％，矿山占2％，其他占3％。

石油开采是目前我国聚丙烯酰胺最大的消费领域，其消费量占国内总消费量的81％。我国大型油田包括大庆、胜利、中原、华北、辽河、大港等已进入开采中后期、为了保证油田稳产，大庆油田已推广应用聚合物驱油技术，胜利、辽河油田也进行了聚合物驱油试验，取得了较好的增油效果。根据油田规划，预计2005年我国聚丙烯酰胺在采油方面的消费量将达到10万t。      水处理是我国聚丙烯酰胺的第二大消费领域，目前消费量占总消费量的9％，发展潜力很大。我国城市污水处理率不足30％，工业水的重复利用率为60％，工业废水处理率为77％，与发达国家相比差距很大。我国聚丙烯酰胺应用开发综述随着环保要求逐渐严格，聚丙烯酰胺作为絮凝剂在我国城市污水处理以及化工、冶金、造纸、印染、制糖、味精、煤炭、建材等行业的废水处理的用量将不断增加。预计2005年，我国在水处理方面对聚丙烯酰胺的消费量将达到2万t。

聚丙烯酰胺在造纸行业中主要用作浆料絮凝剂和助留剂。我国是造纸生产和消费大国，随着大型造纸生产装置的建设以及一批大型合资造纸企业的不断建成投产，对造纸助剂的需求量也会不断增加。预计2005年，我国对造纸助剂的需求量将达到5万t，届时需消耗聚丙烯酰胺1.5万t。

在高吸水性树脂、水泥增强剂、粘合剂、皮革复鞣剂等领域。聚丙烯酰胺也具有一定的需求量，尤其是近几年用于生产尿不湿和卫生巾的高吸水性树脂市场发展很快，对聚丙烯酰胺的需求量增加较快。预计2005年，我国对聚丙烯酰胺的需求量将达到0.7万t。

到2010年，我国对聚丙烯酰胺的总需求量将达到20万t。聚丙烯酰胺具有较大的市场潜力，并考虑到目前国内聚丙烯酰胺低水平、小规模装置居多，国内外厂商均有计划建设大型聚丙烯酰胺生产装置。法国SNF公司在江苏泰兴建设2万t／a装置，胜利油田也将兴建2万t／a聚丙烯酰胺生产装置，产品全部用于石油开采。预计到2010年，我国聚丙烯酰胺的生产能力将达到15万t，但产品结构仍然比较单一，产量仍不能满足市场需求。由此可见，聚丙烯酰胺在我国的开发利用前景广阔。

业内人士分析，到2010年，我国市场需聚丙烯酰胺共20万吨，其中石油开采仍是聚丙烯酰胺最大的消费领域，占总消费量的70％。届时我国聚丙烯酰胺的生产能力将达到15万吨，但产品结构仍然比较单一，产量仍不能满足国内生产的需求。

石油开采是目前国内聚丙烯酰胺最大的消费领域，其消费量占国内总需求量的81％。我国大型油田包括大庆、胜利、中原、华北、辽河、大港等已进入开采中后期，采出油综合含水率日趋提高。为了稳定我国东部油田产量而采用三次采油技术，提高采油率，保证油田稳产，大庆油田已工业性推广应用聚合物驱油技术，胜利、辽河油田也进行了聚合物驱油试验，取得了较好的增油效果。根据油田规划，预计2010年国内聚丙烯酰胺在采油方面的消费量将达到15万吨。

水处理是国内聚丙烯酰第二大消费领域，目前占总消费量的9％，发展潜力很大。我国在原水处理方面技术更新较慢。目前，絮凝剂仍以无机絮凝剂为主，对于聚丙烯酰胺等有机絮凝剂，尽管其应用效果已经得到普遍认可，但由于成本因素，目前应用还不普遍。在城市污水处理方面，聚丙烯酰胺主要用于污泥脱水，少部分用于废水澄清。我国大城市的污水处理厂已普遍使用聚丙烯酰胺作为污泥脱水剂。随着我国环保控制的逐渐严格，在未来几年，大部分城市污水处理厂将会采用聚丙烯酰胺作絮凝剂。预计2010年我国城市污水处理用聚丙烯酰胺的消费量将达到近万吨；工业废水处理也是聚丙烯酰胺在水处理方面的主要用户。目前，我国的化工、冶金、造纸、印染、制糖、味精、煤矿、建材等行业都在不同程度地使用聚丙烯酰胺作为絮凝剂。预计今后工业废水仍将是聚丙烯酰胺可靠的市场，传统用户的应用面会进一步扩大，生物化工企业将成为聚丙烯酰胺新的较大用户，预计2010年工业废水处理方面对聚丙烯酰胺的消费量将达到8000吨以上。2010年我国在水处理方面的消费量将达到2万吨。

聚丙烯酰胺在造纸行业中主要用作助留剂、干增强剂和废水处理的絮凝剂。 我国是造纸生产和消费大国，纸张产量居世界第三位，纸制品的实际消费量居世界第二位。随着大型造纸生产装置的建设以及一批大型合资造纸企业的不断建成投产，我国造纸工业的技术水平将明显提高，对造纸助剂的需求量也将不断增加。预计2010年我国造纸行业对聚丙烯酰胺的需求量将达到2万吨。

在采矿、冶金、煤炭、高吸水性树脂、粘合剂、皮革复鞣剂等领域，聚丙烯酰胺也有一定的消费量，尤其是近几年用于生产尿不湿和卫生巾的高吸水性树脂市场发展很快，对聚丙烯酰胺的需求量增加较快，预计2010年在这些方面对聚丙烯酰胺的需求量将达到1万吨。

1、阴离子聚丙烯酰胺(PAM)主要用途：
      阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能的要求，可选用不同分子量使用。
      1)用于工业废水处理，特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性工碱性的污水如钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理效果很好。
      2)饮用水处理。我国很多自来水厂的水源自江河泥少及矿物质含量高，比较混浊，虽经过沉淀处理，但仍达不到要求，需要投加絮凝剂，才能使水质变清，很多自来水厂采用无机絮凝剂，但投加量大，造成污泥量增大效果不好，采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂，投加量是无机絮凝的50分之一但效果是无机絮凝剂的几倍至几十倍，特别是我公司生产的聚丙烯酰胺，残余单体已达到食品级(小于0.05%)，接近国外先进水平，无毒，对处理饮用水更为合适，对于有机物污染严重的江河水和阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
      3)用作淀粉厂及酒精厂的流失淀粉及酒糟的回收。现在很多淀粉厂排出的废水内淀粉很高，排放之后影响环境，浪费资源，投加PAM，使淀粉沉淀，沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料，酒精厂大量的酒糟就是采用这种工艺加工的，黑龙江一家亚洲最大的酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂，对酒糟进行回收的而且取得了很大的经济效益。
      4)用作油田调剖堵水的堵水剂，三次采油的驱油剂。
      5)用作造纸助剂，PAM在造纸方面用途很广泛，可作为长纤维造纸分散剂，干湿增强剂，助留，助滤剂及造纸废水的絮凝剂等。
    2、非离子聚丙烯酰胺(PAM)国标GBI2005.9-92
      非离子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成，纯度高，离子化程度低，性能好，用途广，主要用途：
      1)主要用于各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。如阴离子聚丙烯酰胺，可根据用途选择不同牌号的非离子聚丙烯酰胺作基础原料进行水解而得，曼尼奇阳离子聚丙烯酰胺，最主要的基础原料。
      2)纺织工业助剂，添加一些其它化学品可配制成化学浆料，用于纺织品上浆，可以提高粘着性，渗透性和脱浆的性能，使织品具有防静电性，减少上浆率，减少绞浆斑，布机断头率和落物。
      3)可用作污水处理剂，当污水显配生悬浮液时采用非离子聚丙烯酰胺，作絮凝剂最为合适，这是PAM起的是吸附架桥作用，使悬浮的粒子产生絮凝沉淀。达到净化水的目的，也可作上水处理，本产品无毒性，尤其是和无机絮凝剂配合使用，在水处理效果最佳。
      4)用9.5份PAM加上0.5份NN一甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝、地基、遂道等堵水的化学灌浆剂。
      5)浆PAM溶成0.3%的浓度加入交联剂，喷洒在沙漠上，固化成膜可防沙，固沙，在治理沙漠上，是一个很重要的方法。
      6)PAM的吸湿性很强，它可保持土壤的水份，在干旱的地区，使用PAM进行土壤改良是一个很好的措施。
      7)PAM和木质纤维素配合，再加一些化学助剂，可用油田调剖堵水剂。
      8)可用作建筑业，建筑胶水，内墙涂料等方面。
    3、阳离子：聚丙烯酰胺(PAM)
     阳离子PAM是由乙稀基阳离子单体和丙稀酰胺共聚而成，国标代号PAM，它是一种线型高分子聚合物，其主要用途：
      1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号，可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水，脱水时，产生絮团大，不粘滤布，压滤时不散，流泥饼较厚，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。
      2)用于生活污水和有机废水的处理，本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性，这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀，澄清很有效。如生产粮食酒精废水，造纸废水，城市污水处理厂的废水，啤酒废水，味精厂废水，制糖废水，有机含量高 废水、饲料废水，纺织印染废水等，用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍，因为这类废水普遍带阴电荷。
      3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂，用量少，效果好，成本低，特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好，它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
      4)造纸用增强剂及其它助剂。
      5)用于油田经学助剂，如粘土防膨剂，油田酸化用稠化剂。
    4、两性离子聚丙烯酰胺(PAM)
      两性离子聚丙烯酰胺是由乙烯酰胺是和乙烯基阳离子单体丙烯酰胺单体，水解共聚而成。经红外线光谱分析，该产品链结上不但有丙烯酰胺水解后的“羧基阴电荷，而且还有乙烯基阳电荷。因此，构成了分子链上既有阳电荷，又有阴电荷的两性离子不规则聚合物。
    主要用途：
      1)调剖堵水剂，经过油田试验，这种新型两性离子调剖堵水剂的性能要高过其它单一离子特性的调剖堵水剂。
      2)最新型的水处理剂，在很多场合处理污水和上水时，阴离子聚丙烯酰胺和阳离子聚丙烯配合使用要比单独使用一种离子型聚丙烯酰胺产生非常显著和协同效应，PAM，对降低表面张力的笥能要远远大于同条件下阳离子或阴离子单独存在的能力，为达到降低表面张力的要求，需要同时使用阴离子和阳离子聚丙烯酰胺，便两者如使用不当，会产生白色沉淀物，失去使用效果 。而PAM具有两性离子的特性，它可以完成阴离子、阳离子的配合协同作用，面没有任何沉淀物的产生，特别是对水质情况比较复杂或水的性质经常变化的，使用PAM作为处理絮凝剂更为方便，效果更好。
      3)污泥脱水剂，由于城市污水排放的性质越来越复杂，因此污水处理中对污泥脱水剂的要求越来越高，单一的阳离子聚丙烯酰胺对有些污泥脱水已有些不太适应，因此我公司针对这一种情况开发了PAM这种两性离子的污泥脱水剂，经过对各种污泥进行脱水试验和使用，均优于单一离子特性的聚丙烯酰胺。特别是对炼油厂和化工厂的污泥使用两性离子聚丙烯酰胺进行污涨脱水，其效果更为突出。
       4)在造纸工业中，作为造纸化学品，其效果更是单一特性的PAM不能比的，特别是在助留、助滤方面能提高网下滤水速度，减少纤维填料流失，对湿部系统有较好的作用，对成纸平滑度，强度及两面差有促进和补偿作用。

2.2 PAM的合成及工艺

PAM：由丙烯腈与水在骨架铜催化剂作用下直接反应生成聚丙烯酰胺再经离子交换聚合干燥，等工序即得成品，工艺简介如下：
                1、催化水合

骨架铜催化剂
CH2=CHCN+H2O             →              CH2=CHCONH2
                       湿　度

2、聚合nCH2=CHCONH2-引发剂-CH2CHCONH2

图：PAM工艺流程示意图

2.3聚丙烯酰胺安全性研究

聚丙烯酰胺本身基本无毒，因为它在进入人体后，绝大部分在短期内排出体外，很少被消化道吸收入。多数商品也不刺激皮肤，只有某些水解体可能有残余碱，当反复、长期接触时会有刺激性。美国食品及药物管理局认为，PAM及其水解体是低毒或无毒的。PAM的毒性来自残留的丙烯酰胺单体和生产过程夹带的有毒金属。丙烯酰胺为神经性致毒剂，对神经系统有损伤作用，中毒后表性出肌体无力，运动失调等症状。因此各国卫生部门均有规定聚丙烯酰胺工业产品中残留的丙烯酰胺含量，一般为0.5%---0.05%。应用于水的一般净化处理时，丙烯酰胺含量0.2%以下，用于直接饮用水处理时，需在0.05%以下。国际健康卫生组织1985年出生的聚丙烯酰胺标准指出：PAM中残留AM量控制在0.05%以下并控制用量时，处理后水中的含量将低于0.25ug/L，符合大多数国家的饮用水标准。目前欧美主要国家一般规定，饮用水处理及食品用PAM中残留AM含量在0.05%以下，并控制PAM用量。

某些阳离子型聚丙烯酰胺的情况就复杂得多，这是因为阳离子型聚丙烯酰胺引入的氨基类等基团，其毒性往往数十至数百倍地高于阴离子型和非离子型，他们的慢性毒性正进一步研究中。

2.4处理规模

本改造工程日处理污水量1000m3/d。

Q=41.7m3/h，Qmax=50m3/h（kh=1.20）。

2.5处理水质

2.5.1产废水进水水质

依据本企业及国内同行业水质资料确定：

CODCr＝700-1000mg/L

BOD5=30-45mg/L

SS=250-500 mg/L

NH3-N=2-3mg/L

pH值=7-9

2.5.2 经本工艺处理后出水水质：

达到国家现行的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中“二级”排放标准要求。

CODCr≤150mg/L

BOD ≤30 mg/L

SS≤150 mg/L

NH3-N≤25 mg/L

pH值=6-9

第三章	 建设的条件

3.1区域概况

台前县位于**省东北部，豫鲁两省交界处，黄河、金堤河横贯全境，北与**省阳谷县接壤，西与范县毗邻，东、南分别与**省东平、梁山、郓城等县隔黄河相望。台前县属黄河冲积平原，东部季风区暖温带大陆气候，四季分明，雨量适中，光照充足，年平均气温13.5℃，年平均相对湿度68.3%，总面积454平方公里，辖7乡2镇，370个行政村，总人口35万人。煤田已探明储量2.4亿吨。黄河、金堤河过境客水、地下水年可利用量达1.02亿立方米。台前县三面与**省毗邻，随着国家中部崛起战略的实施和**省自东向西开发战略的推进，具有良好的发展机遇。同时，作为省级边缘县和国家扶贫开发重点县，台前享有目前中西部开发所给予的各种优惠政策。台前县立足京九铁路过境设站、临近**、地处华北平原优质小麦主产区等优势，突出抓好了羽绒、化工、食品加工、造纸、林木加工、制药等主导产业。以个体私营经济发展为重点，培育了瀚思雪鸟、恒润化工、雪牛乳业、向荣面粉、民通纸业等骨干企业。全县有面粉加工企业44家，其中日加工小麦能力300吨的企业7家。形成了长江以北最大的羽绒羽毛集散地，拥有羽绒羽毛加工企业30余家。拥有各类化工企业19家。规划建设了孙口工业园、恒润石化工业园和尚庄工贸区等工业园区，其中尚庄工贸区被认定为“**省乡镇企业工业示范区”、“**省乡镇企业东西部合作示范区”和“**省乡镇企业出口创汇基地”，别具特色的中国·北方羽绒工业园通过省级工贸区验收。被省政府命名为“全省发展个体私营经济先进县”。台前工业化进程迅猛，也对台前县的投资环境、基础设施等提出了更高的要求。

3.2外部建设条件

3.2.1交通

***紧临台吴公路，西临京九铁路干线，经黄河大桥可直达**。县内各乡镇均由公路连接，构成了发达的公路交通体系，交通条件相对便利。

3.2.2通讯

台前县程控电话机，总容量近5万部，实占容量5万部，接入网2万多部，微波通讯、互联网已比较普及，可以满足项目建设设置直拨电话、微机网络系统的需要。

3.2.3供电

项目区现有自配变压器2台，实现分区供电管理，实现各个区的供电互不影响。可满足项目建设和管理的用电需求。

3.2.4给排水

该项目用水采用的是自备井，可满足项目用水需求。在园内设提水站，保证常年有水。

本项目污水采用工业用水、生活污水分治原则，治理后经排污系统排至污水管网。雨水可通过排水系统直接流入污水管网。

3.3地震设防

3.3.1工程场地地震安全性评价

场地地震安全性评价主要关注以下指标：

地震引起地面运动的物理参数,包括加速度、反应谱等。

主要进行以下工作：地震危险性的概率分析和确定性分析、能动断层鉴定、场地地震动参数确定和地震地质灾害评价。

进行现场勘察内容包括现场调查,收集、整理和分析工程地质、水文地质、地形地貌和地质构造资料，编制钻孔分布图、钻孔柱状图、工程地质分区图。

测定土动力性能,包括下列内容:剪切波速、初始剪切模量、剪切模量比与剪应变关系曲线、阻尼比与剪应变关系曲线

根据地震构造法、历史地震法确定地震危险性。

3.3.2地质状况

水文：**市年平均降水量500毫米～600毫米之间，属**省比较干旱的地区之一，且年内、年际降水分配不均。旱涝交错出现。水资源不多，除地表水和地下水外，主要有过境的黄河水。地表径流靠天然降水补给，平均径流量为1.85亿立方米，径流深为432毫米。境内浅层地下水总量为6.73亿立方米，其中可供开采的6.24亿立方米。**境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。

地貌： 系中国第三级阶梯的中后部，属于黄河冲积平原的一部分。地势较为平坦，自西南向东北略有倾斜，地面自然坡降南北为1／4000～1／6000，东西为l／6000～l／9000。地面海拔一般在48～58米之间。台前县西南滩区局部高达61.8米，清丰县巩营乡里直集西南仅44.2米。由于历史上黄河水注海和黄河沉积、淤塞、决口、改道等变故作用，造就了**平地、岗洼、沙丘、沟河相间的地貌特征。境内有临黄堤、金堤，还有一些故道残堤。平地约占全市面积的70％，洼地约占20％，沙丘约占7％，水域约占3％

根据1999年《国家地震裂度区划图》，**市区为7级地震基本裂度区。

地质： **的大地构造属华北地台，其辖区位于东濮凹陷之上。东濮凹陷夹在鲁西隆起区、太行山隆起带、秦岭隆起带几大构造体系之间。东有兰聊断裂，南接兰考凸起，北界马陵断层，西连内黄隆起。东濮凹陷是一个以结晶变质岩系及其上地台构造层为基底，在新生代地壳水平拉张应力作用下逐渐裂解断陷而成的双断式凹陷，走向北窄南宽，呈琵琶状。该凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套巨厚以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层，是油气生成与储存的极有利地区。该地区地质特征比较明显：(1)第三系沉积沉降速度快，生油层厚度大，成熟度高。(2)盐湖沉积多旋回、多物源、多含油层系。(3)油气藏类型多。(4)东濮凹陷位于生油两次凹陷之间，油源条件好，长期发育的中央隆起带北部，整带连片含油，油气聚集方便。(5)有油成气、煤成气两种气源，天然气蕴藏量丰富。

3.3.3抗震设计

该区北靠华北拗陷带，南有古老秦岭巨型纬向构造带，位于东濮拗陷带之中和浚县起以东的大斜坡上。市区范围内次级构造发育，北东向构造起着主要控制作用，北西和近东西向构造交错迭加，构成了一个相对隆起的凹陷，区内主要的地质构造有浚县断块，东濮地堑，安阳断裂，外围西有汤阴地堑，东为鲁西隆起，北与临清凹陷相通，组成了豫北特有的构造格架。

豫北地区属邢台--河间地震带的一部分，是华北平原地震区中活动性较高的一个地震区，豫北曾有多次地震记载。近几年来，该地区一直是全国地震点监视区之一，震区烈度区划为6～8度。

7级地震烈度参数表

| 序号 | 指标 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均震害指数 | 0.11-0.30 |  |
| 2 | 加速度，mm/s2(水平向) | 1250（900-1770） |  |
| 3 | 速度，mm/s2(水平向) | 130（100-180） |  |

根据现行“中国地震裂度区划图（1999）”显示，本区的地震裂度为7度，根据《建构筑物抗震设计规范》（GBJⅡ-89）及建筑物类别要求，从场地土的性质和测试数据判定，属于中软场地土，场地类别为3类，地震烈度为7度，建筑物按7度强（0.15G）设防。

3.4水资源状况

**市年平均降水量500毫米～600毫米之间，属**省比较干旱的地区之一，且年内、年际降水分配不均。旱涝交错出现。水资源不多，除地表水和地下水外，主要有过境的黄河水。地表径流靠天然降水补给，平均径流量为1.85亿立方米，径流深为432毫米。境内浅层地下水总量为6.73亿立方米，其中可供开采的6.24亿立方米。**境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。

1、黄河干流

自新乡市长垣县何寨村东入**，流经**、范县、**的县南界，由**张庄村北出境，境内流长约168公里，流域面积2278平方公里，约占全市总面积的53.4％。这段黄河水量比较丰富，是**的主要过境水资源。黄河年平均流量为1380立方米／秒，年平均径流总量为436.6亿立方米。黄河曾给**人民带来过沉重的灾难，屡次决口、改道，使人民深受其害。古人虽与黄河进行了不屈不挠的斗争，也曾出现过不少治黄能手和治黄功臣。但直到中华人民共和国成立后，才基本控制了这条桀骜不驯的万里巨川。**建市以后，进一步加强了黄河治理，修固堤防，整治河道，引黄淤灌，变害为利。特别是“九五”期间，全市共完成水利投资9.23亿元，增加有效灌溉面积1.14万公顷。
    2、金堤河

系黄河的一条支流，源于新乡县司张排水沟，自安阳市滑县五爷庙村入**境，流经**、范县、**3县，于**吴坝乡张庄村北汇入黄河。境内流长125公里，流域面积1750平方公里，约占全市总面积的4l％。它在境内的主要支流有回木沟、三里店沟、五星沟、房刘庄沟、胡状沟、濮城干沟、孟楼河等。**水文站的资料表明，金堤河年平均流量为526立方米／秒，年平均径流量为1.66亿立方米。金堤河干流河道宽浅，比降平缓，流域内洪涝灾害频繁。1965年进行过一次治理，治理后在除涝、防洪、治碱等方面发挥了良好的效益。但由于没有进行全面的治理，河道淤积，堤防残破，阻水作物和阻水建筑物较多，洪涝水出路不畅，加之涉及豫鲁两省，管理困难重重，造成流域内屡屡发生洪涝灾害。同时由于金堤河水不能及时排入黄河，河水长期浸泡金堤，严重威胁北金堤的安全。因此，1995年国家农业综合开发办公室批准治理金堤河，设计防洪标准20年一遇，除涝标准3年一遇。1996年11月金堤河治理工程全面开工，2002年已全部完成建设任务。治理后的金堤河河床宽、深，蓄水量大，南北小堤堤防坚固，充分发挥了防洪、除涝和减灾的作用。

过境水中，引用黄河水的潜力最大。偏旱年份，全市可供利用的过境水总量8.54亿立方米，平水年为6.56亿立方米，其中大部分是黄河水。**市引黄淤灌和供水工程的建成使用，为解决工业用水和居民生活用水奠定了基础。

4地下水资源

**地下水分布广泛，富水区和中等水区约占全市总面积的70％。浅层地下水平水年可利用量为5亿立方米，中层地下水可利用量为1.22亿立方米。但近些年，由于大量开采地下水，年开采量大于补给量，导致地下水位逐年下降。

第四章　污水处理工艺流程的确定

4.1扩建工程污染因素分析

4.1.1废水

供排水平衡

在充分考虑清洁生产，废水重复利用的基础上，确定扩建工程水量平衡见图（m3/d）1000

锅炉房

400

20

500

反渗透车间

650

920

150

污水处理站

聚合工段

150

1800（m3/d）

干燥工段

损耗

供水量

去厂外外排

树脂再生用水

300

300

设备和车间冲洗用水

100

100

办公生活用水

100

80

一体化处理设施

循环冷却水

800

100

100

损耗

水膜除尘器

沉淀池

150

2100

4.1.2产生情况

本次扩建工程生产废水主要产生于软化阶段和反渗透车间废水，树脂再生废水，设备和车间冲洗用水，办公生活用水，锅炉排放废水等。

扩建后全厂废水产生情况一览表

| 污染源 | 废水种类 | 废水量 （m3/d） | 产生浓度[mg/L PH除外] |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH | COD | SS | BOD | NH3-N＋ |  |
| 生 产 装 置 | 软化工段 | 500 | 7-8 | 835.5 | 399 | 37.3 | 4.6 | 厂内污水站处理 |
|  | 树脂再生废水 | 300 | 7-8 | 1061.5 | 438 | 32 |  |  |
|  | 锅炉废水 | 20 | 7.0 | 40 | 50 | 18 |  |  |
|  | 设备地面冲洗水 | 100 | 10.8 | 1140 | 360 | 14 |  |  |
| 生活 污水 | 生活排水 | 80 | 7-5 | 200 | 250 | 100 | 25 | 一体化处理设施 |
| 合计 |  | 1000 | 7-9 | 867 | 388 | 38 | 2.3 |  |

按照已有的处理工艺基本可以达到设定的处理效果。

4.1.3排放情况

1、生产废水

装置扩建后原有生产废水在继续完善工艺和稳定操作、加强管理的情况下，最大限度地发挥已有处理设施的能力，新建污水站选用先进设备，严格控制处理工艺的运行状况：以此确定外排水质情况。见表：

| 项目 | 水量（m3/d） | 污染物浓度[mg/L PH除外] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH | CODcr | SS | BOD | NH3-N |
| 污水进站前 | 1000 | 7-9 | 867 | 388 | 38 | 2.3 |
| 污水出站后 | 1000 | 7 | 100 | 100 | 21 | 1.2 |
| 去除效率（%） |  |  | 88% | 74% | 45% | 48% |
| 达标标准 |  | 6-9 | 150 | 150 | 30 | 25 |
| 达标状况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由此可见在实施清洁生产的基础上，生产废水经污水处理站处理后完全可以达标排放（GB8978－1996）。

2、生活污水

扩建后全厂生活废水拟采用国家环保总局推荐的WSG一体化污水处理设施进行处理，其处理效果及排放情况见表

扩建后全厂生活废水排放情况

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放情况 （一体化污水处理） | 排放浓度 （mg/L） | 50 | 8.0 | 40 | 7.5 | 80 |
| GB8978－1996表4二级标准 |  | 150 | 30 | 150 | 25 |  |

由此可以看出，扩建后全厂生活污水采用一体化污水处理设施正理后，CODcr、BOD5、SS、氨氮均可以满足污水综合排放标准GB8978-1996表4二级标准要求。

4.2治污方案的确定

4.2.1原有处理工艺及存在的问题

公司在原有1500吨/年聚丙烯酰胺生产装置时，污水处理是废水经预沉淀池沉淀再加絮凝剂进行混凝沉淀后，达标排放，排放的废水能够满足《污水综合排放标准》表4 中二级标准要求。

原有处理工艺在规模增大后，必须建设与之配套更加完善的污水处理设施，以达到清洁生产的要求。

4.2.2扩建工程概况及污染因素分析

***地处豫东北**，位于**与**两省交界处，是由江苏宜兴泉龙化工有限公司投资兴建，固定资产1100万元，流动资金500万元，占地25亩，拥有国内先进的前水解筠聚法聚丙烯酰胺流水线一条，年产高分子聚丙烯酰胺3000吨，聚丙烯酸钾500吨，80A-51300吨，产品畅销油田、造纸、洗煤、纺织、化工、环保、水处理等行业，销售网络遍及全国各地。

该项目建设规模：新增1万吨/年聚丙烯酰胺、6000吨/年丙烯酰胺。地址拟建在厂区西南部，公共设施可依托原有系统，扩建项目总投资5000万元，其中污水处理设施改造投资680万元。

工艺技术：将丙烯腈与丙烯酰胺进行蒸馏、催化、水解等进行精细化工。主要设备：水合塔、蒸馏釜、提浓器、闪蒸塔、聚合釜、硫化床等。

市场预测：符合发展治污技术政策，市场供不应求。

4.3本次扩建工程治污方案的选择

4.3.1指导思想

1、认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策，符合国家的有关法律、规范、标准；

2、在总体规划的指导下，采取统一规划实施的原则，使工程建设与发展相协调，既保护环境，又最大限度的发挥工程效益；

3、采用适合　本地区条件原技术，充分利用原址地形，采用现代化技术，提高管理水平，做到投资省、运行费用低、运行稳定、安全可靠；

4、妥善处理在废水处理过程中生产管理的污染物，避免二次污染；

5、选择目前国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简单的专用设备和控制系统；

6、适用考虑发展状况，在设计上留有余地；

4.3.2工程规划设计

⑴严格执行国家及地方的有关环保法规及经济技术政策，结合实际，利用技术先进、经济合理、适用性强的工艺技术。

⑵充分利用当地条件，因地制宜、控制造价、减少工程投资规模及运行费用。

⑶在确保达标的前提下，尽量减少人工处理环节及程序，力求做到效果好，投资省、以降低工程造价，保证处理设施正常高效的运行，做到环境效益与经济效益的统一。

⑷工艺设计中，尽力做到一次提升，自流为主。节约能源，减少运行费用，进一步提高企业的经济效益。

4.3.3废水治理措施

装置扩建后，原有的环保设施已无法满足需要，在原有的基础上另建了一座日处理1000 T的污水处理站，出水达到国家二级排放标准。

工艺采用国家环保总局推荐的WSG一体化污水处理设施进行处理。污水处理应用旋流式沉淀池——接触氧化池工艺处理聚丙烯酰胺废水，工程实例运行表明，通过调节水的pH值，改善有机物的去除率。旋流式沉淀池有效地除SS、CODcr和部分有机物，为后续好氧生物处理创造了一个良好的环境；离心分离+絮凝工艺能稳定高效的去除SS、CODcr等，出水水质达到了国家一级排放标准

WSG污水处理设施的处理工艺、适用范围、投资效益等见表4－6。评价对用化粪池和WSG一体化污水处理设备和处理效果进行比较，见表4－7

表4－6生活污水处理设施情况及达标分析表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | WSG污水处理设备 |
| 2 | 技术依托单位 | 常州市先科环保有限公司 |
| 3 | 适用范围 | 适用于住宅区、办公室、商场、饭店、工厂等生活污水处理和与之相似的工作有机废水，如纺织、啤酒、食品等行业的有机污水。 |
| 4 | 基本原理及工艺 | 采用好氧生化和缺氧硝化技术，结合先进的生物过滤技术，使污水中的有机物降解和脱氧、脱磷来满足各种生活污水处理的要求。 |
| 5 | 技术关键 | 生化出水自流入生物过滤池 |
| 6 | 主要设备 | 该设备可埋设地下，不占地表面积 |
| 7 | 优点及使用情况 | ·该设备采用生物接触氧化，结合先进的生物过滤技术，整台设备采用电脑控制，具有占地小，去除率高的优点。设备的滤料及反冲系统，达到国家年代同类产品的先进水平 ·运行时间表明：该设备使用古往今来长，处理效果好；设备不占地表面积，运行基本无噪声，无异味 ·该设备采用微机全自动控制，操作管理简便 |

表4－7生活废水污染物处理效果

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生情况 | 产生浓度mg/L | 250 | 100 | 200 | 25 |
| 排放情况 （化粪池处理） | 排放浓度mg/L | 200 | 60 | 120 | 25 |
|  | 处理效率（%） | 20 | 40 | 40 | 0 |
| 排放情况 （一体化污水处理） | 排放浓度mg/L | 50 | 8.0 | 40 | 7.5 |
|  | 处理效率（%） | 80 | 92 | 80 | 70 |
| GB8978－1996表4二级标准 |  | 150 | 30 | 150 | 25 |

由表4－7可以看出，采用化粪池处理，处理效率较低，水质不能满足达标排放要求；采用WSG一体化污水处理设备进行处理，CODcr、 BOD5、SS、氨氮均能满足污水综合排放GB8978－1996表4二级标准要求。

1000吨/日污水处理工艺流程。

工艺流程图

提取滤液废水→调节池→静态混合→机械反应池→斜板沉淀→水解酸化→厌氧反应→生物接触氧化→二级沉淀→出水

4.4循环冷却水系统方案比选

增加冷却水循环降温处理系统，设置300吨/hr凉水塔两座，400M3循环水池（钢筋混凝土结构）两个。

循环冷却水系统通过其补充水管将生产给水接入循环水站内的冷却塔塔下水池，塔下水池内的生产给水经循环水泵加压后进入循环冷却给水管道，用于供应工艺装置及其它装置的冷却用水。循环冷却回水则通过循环冷却回水管道返回循环水站，经冷却塔的配水系统均匀布后，在冷却塔内自上而下进行气水换热降温，冷却后进入塔下水池，再经循环水泵加压供出。如此循环往复。

方案一

方案一为充分利用现有的生产能力和生产设施。在现有的循环冷却给水总管、循环冷却回水总管上分别接出支管，将循环冷却给水供应至聚丙烯酰胺装置，循环冷却回水则返回。在新建的循环冷却给水支管、循环冷却回水支管上均设置流量计，用于生产运行管理、成本核算、计量收费。

方案二

方案二为依托现有的生产能力和生产设施，并对其进行扩容改造。方案二是在方案一的基础上，增加冷却水循环降温处理系统，设置300吨/hr凉水塔两座，400M3循环水池（钢筋混凝土结构）两个。其余部分同方案一。

方案三

在聚丙烯酰胺扩建时新建一个完整、独立的循环冷却水系统，因此，其设计、施工，投用后的生产运行管理、成本核算均具有独立性，简单易行。

最佳方案

根据上述方案比较的内容，经过综合比选，确定方案二为最佳方案。

4.5废物的处理：

1、废水处理

项目设计外排污水将来排放到梁庙沟，最终汇入金堤河。排污量1000T/d。

2、固体废弃物的处理

生产过程中产生的固废，生产的不合格产品年产量约40t/a，全部低价出售；包装塑料袋外卖综合利用，包装桶由厂家回收利用。

煤灰渣用于制砖或铺路。

厂区职工产生的生活垃圾，按人均0.8kg/d计算，产生量为7.2t/a，由台前县环卫部门收集集中处置。

4.6主要生产设备

（1）机械格栅：LGC－900*12  两台，35000元/台；

（2）厌氧反应器：500m3/座，两座，专利填料，536000元/座；

（3）静态混合器：Φ300*2000mm，10800元；

（4）带式污泥脱水机：PFM－1500，224000元/台；

（5）离心分离机+絮凝、加药装置：一套257600元；

（6）凉水塔：300m3/h，两座，166000元/台；

（7）变频循环水泵：350m3/h，4套，5.76万元/套；

（8）板框压滤机：150m2，四台，78000元/台；

（9）水质在线检测仪：一套，150000元。

设备总投资265.88万元。

第五章  土建及公用工程方案

5.1总平面布置

5.1.1总平面图布置要求

①布局紧凑，结构合理，符合规范要求，流通畅通，满足工艺线路为首要条件，主要线路尽可能短捷。

②遵守国家有关部门颁布的有关防火、安全、卫生、采光、隔音和环保等设计规范及标准。

5.1.2总平面布置

生产线布置在原有厂区西南部，污水可集中排放进行综合治理，原有污水站北侧有充足的发展场地，其它水流除利用位差引入污水站外，必要时可将很清洁的喷淋水、冷却水电泵入站，或入消防循环水池，能直接提高水的重复利用率，本项目生物接触池布置在中央，东侧为提升泵房，再向东侧为储泥池、循环水池和污泥混合池，调节池、反应池、二沉池、水解酸化池位于最西边，西南为现有鼓风机房、配电室、药剂房、值班室、设备用房。确保各项功能、设施得到充分运用。

5.1.3主要工艺构筑物

公司原有部分污水处理工艺构筑物，提升泵房、事故池、化验室等等，为节约资金不在重复建设，而是进行改造。

在建废水处理主要土建设施投资

- 反应池：2.0*2.0*3.5m，两座，122400元/座；

（2）生物接触氧化池：三座池串联，每座500m3，272000元/座；

（3）调节沉淀池：10*10*3.5有效容积350m3，两座，68000元/座；

（4）二沉池：50m3，四座，68000元/座；

（5）水解酸化池：250m3两座，204000元/座；

（6）污泥浓缩池：125m3，136000元；

（7）储泥池：4.8*4.8*3m，40800元；

（8）循环水池：400m3×2，408000元/座；

（9）污水处理站机泵房500m2，循环泵房250m3；共476000元；

土建工程总投资为334.56万元。

5·2消防

① 根据《建筑设计防火规范》（GB16--87），每设备周边配有2个应急灯，两个安全出口、标志牌。

② 灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140--90），在易被取到处设置两个2公斤便携式泡沫灭器并指定专人作兼职消防员，定期检查消防器材，并进行消防宣传。

5 .3 供电

5.3.1供电设计依据

根据《供电系统设计规范》（GB50025-95）和《10KVA以及下变电所设计规范》（GB50053-95）等现行电气设计规范及工艺、暖通等专业提供的用电资料及防雷接地等进行设计。

5.3.2 用电负荷

项目设备及照明装机容量估算为150KM，功率因数补偿到0.95以上。

5.3.3 负荷等级

根据项目用电需求状况，项目用电负荷等级Ⅱ级，供电参数为380／220V，50HZ，三相四线制。

5.3.4供电电源

本项目用电拟从现供电线路引接，电源线采用架线引入，可以满足需求。又自备100千瓦发电机组一台。

5.3.5 供电方案及供电系统选择

本工程设计10／0.38-0.22KV变配电室一座，变压器容量200KVA，可以满足项目的用电需求。

电力变压器选用S9型产品，该产品是国家推荐的节能型产品，高压配电柜选用五防式（G-1ACF），低压配电屏选用PGCJ2型，低压电容器屏选用与低压配电屏配套的PCJ1型。

动力供电线路由配电室向各用电设备及用电点以放射状方式供电。关键设备及设施采用专线供应，以保证其运行所需的电压稳定，用电有保证。

5.3.6防雷措施

根据建筑物防雷分级标准，本项目应按二级防雷标准设计，并采用以保护措施：

1、防直击雷在设屋角、屋脊、或屋檐下的环状避雷带。

2、建筑物中的钢筋作为防直击雷装置的引下线。

3、进出建筑物的各种金属管理及电气设备的接地装置，应在进出处与防雷接地装置连接。

4、配电室高压侧设避雷专柜，以保证项目运行安全。

5、在配电室设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于4欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。

确保办公的安全，杜绝雷击自然灾害的发生。

5.3.7地震设防

根据现行的“中国地震裂度区域图（1999）显示，本项目区所在地地震裂度为7度，建筑抗震设计按规范要求，项目建筑抗震设计按7度强地震区设防。

第六章　环境保护及劳动安全卫生

6.1环境保护

6.1.1扩建工程厂址可行分析

评价结合城市规划、环境保护有关要求、工程特点、区域环境概况、环境影响预测结果等方面对扩建工程选址进行了科学论证，本着节省投资、充分利用各种已有资源、方便管理、治理有效的原则将扩建装置及污水处理站放在原有装置东侧，既不影响美观，又符合评价所提出的种类防范措施和环保的要求，厂址定位是可行的

6.1.2主要污染物

由生产工艺及产污环节分析可知，工程在生产过程中产生的主要污染物有废水、固体废弃物和设备噪声，其中最主要的污染物是废水。固废和设备噪声的污染只要采取相应的环保措施即可达标排放。

6.1.3项目的污染水质分析

- 生产废水

| 污染源 | 废水种类 | 废水量 （m3/d） | 产生浓度[mg/L PH除外] |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH | COD | SS | BOD | NH3-N＋ |  |
| 生 产 装 置 | 软化工段 | 500 | 7-9 | 835.5 | 399 | 37.3 | 4.6 | 厂内污水站处理 |
|  | 树脂再生废水 | 300 | 7-8 | 1061.5 | 438 | 32 |  |  |
|  | 锅炉废水 | 20 | 7.0 | 40 | 50 | 18 |  |  |
|  | 设备地面冲洗水 | 100 | 10.8 | 1140 | 360 | 14 |  |  |
| 生活 污水 | 生活排水 | 80 | 7-5 | 200 | 250 | 100 | 25 | 一体化处理设施 |
| 合计 |  | 1000 | 7-8 | 867 | 388 | 38 | 2.3 |  |

由此可见生产废水经污水处理站处理后完全可以达标排放（GB8978－1996）。

2、生活污水

扩建后全厂生活废水拟采用国家环保总局推荐的WSG一体化污水处理设施进行处理，其处理效果及排放情况见表

扩建后全厂生活废水排放情况

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放情况 （一体化污水处理） | 排放浓度 （mg/L） | 50 | 8.0 | 40 | 7.5 | 80 |
| GB8978－1996表4二级标准 |  | 150 | 30 | 150 | 25 |  |

6.1.4环保措施

按照国家的有关规定，项目建设按照“三同时原则”同步进行，相关环保部分，是治理设施的建设要及时报环保部门审批。

| 序号 | 设施名称 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增添污水处理设施 | 减轻废水进入环境的污染负荷 |
| 2 | 一体化生活污水处理设施 | 减轻生活废水进入环境的污染负荷 |
| 3 | 废气除尘脱硫系统 | 削减烟尘29.1t/a，SO214.74 t /a进入空气 |
| 4 | 临时污泥堆放场 | 避免固废在厂区堆放时对厂区环境的污染 |
| 5 | 减振设施 | 减少噪声对周围环境的影响 |
| 6 | 绿化 | 美化厂区，减少沙尘，保持环境卫生 |
| 7 | 环境监测仪器、设备 | 适时监控污染物排放浓度，防止污染事故发生 |
| 8 | 合计 |  |

6.1.5环境监测

配备必须的先进监测仪器，进一步充实专职环监人员，并建立严格的规章制度，切实做好环保管理工作，监督检查环保设施，确保其正常运行，并定期对环境质量进行监测。

6.2劳动安全卫生

因生产过程中使用电器、气泵、传动等机械设备，因此工人进厂前加强安全生产培训，生产时严格按照操作规程，杜绝责任事故发生。生产时要注意降噪，以保护生产工人的身心健康。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目投产后符合职业安全卫生的要求，保障工人在劳动中的安全健康，严格执行中华人民共和国“工业企业设计卫生标准”及劳动部“关于生产性建设项目职业安全卫生监察暂行规定”。在所有用电设备和设施处落实完善的安全措施，以确保操作人员安全。岗位操作人员应熟悉设备技术性能，定期检查，安全操作。

根据国家有关劳动安全卫生政策规定，本项目拟定采用的劳动安全防范措施有：

- 噪音防范措施

设计中采用低噪音的机械设备，对单机超标采用消减装置，在噪声源集中的岗位设置隔离操作室。

- 用电设备的防范措施

装置中所有用电设备及电机均应有可靠的接地，并设置明显标志防爆区域均采用防爆电器。

- 机械及坠落意外伤害防范措施

对调整旋转、往复运动的机械设备，应设计可靠的防护器、挡板或安全围栏。传动、运输设备、皮带运输线应设有安全走道，爬梯平台应设有扶手、护栏等。

- 采光照明措施

生产装置及建筑物的布置应充分利用自然光，在自然光照度不集中的地方设有灯光照明。

- 人身防护措施

在各操作工段根据工作环境特点配备各种必要的防护用具和劳保用品。

- 安全教育

对所有职工进行三级安全教育，经考试合格后持证上岗。

- 组织定员

7.1管理模式

本项目为***的子项目，实行经理负责制，项目管理由公司统一进行核算，设备及扩建投资自筹部分由公司负责，运行成本计入产品成本。

7.2劳动定员

7.2.1定员标准

本公司各废水处理工段设施为连续作业，实行行政全日三班工作制，每班8小时，年工作时间330天，劳动定员10人，其中污水管理人员2人，技术工人2人，操作工人6人。

污水处理站劳动定员一览表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 6（三班） | 10人 |
| 2 | 管理人员 | 2（一班） |  |
| 3 | 技术人员 | 2（一班） |  |

7.2.2人员培训

污水处理工程运行管理技术性较强，所有人员必须经过严格的技术培训、安全知识培训，应持证上岗。对技术干部及主要岗位的操作人员培训，采取讲课或到兄弟厂家考察学习。鼓励加强自己的文化修养，不断提高自身的操作水平。

第八章　项目管理与实施计划

该项目工期管理应严格按照国家基本建设程序有关规定强化工程质量管理，实行招标投标，引入工程监理制，切实保证工程质量和工期。

8.1项目实施的管理

本项目承办单位是***，由经理负责，并成立专门机构具体负责项目的筹建，办理项目的勘测、设计、施工、招标等手续，提供必要的基础资料，承担各项准备工作。

8.1.1实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导，对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。

8.1.2实行工程监理制。项目建设工程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。

8.1.3严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受财政、计划、环保、审计等部门和舆论的监督。建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

8.1.4严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。

8.2招投标

为确保项目质量，节约投资，发挥最大经济效益和社会效益，依照豫计政法（2000）601号《关于加强全省建设项目招标监督管理的通知》的精神，本项目按照公开、公平、公正和诚实信用的原则进行招标。本项目招标人为建设单位－***。该项目部分资金来源是申请省专项建设资金，根据有关规定及招标人人员配备情况，该项目拟委托招标代理机构办理招标事宜。

8.2.1招标范围

因本项目多数工程为建筑工程和设备的采购，由于是国家建设资金，所以对建筑工程和设备的采购进行全部招标。

8.2.2招标组织形式：

本项目采用委托招标的形式进行组织。

8.2.3招标组织方式

为体现公平、公开、公正的原则，因本项目建筑工程施工不复杂，为节约国家基本建设资金，拟采用公开招标的方式进行。

8.3项目实施

8.3.1计划建设期：拟定为12个月。

8.3.2项目实施进度安排

项目建设拟分二个阶段进行，第一阶段为项目前期工作，包括项目可行性报告的编制、勘探和审批、初步设计等；第二阶段为施工阶段。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定的交叉。

实施进度安排时间表

| 时间 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可研编制及报批 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图纸设计 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招投标 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金筹措 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |

第九章　投资估算及资金筹措

9.1估算依据

- 按照**省工业企业标准的具体规定进行设计。

- 参考类似的工种的概算指标进行编制。

- 按照国家政策对该类项目可行性研究报告编制内容的规定进行编制。

- 依据国家及**省环保局、省发改委、省财政厅的有关规定。

9.2估算说明

- 本建设项目固定资产投资由扩建土建工程费用、设备（含安装工程）及其它费用组成。

- 土建工程按当地定额标准进行估算。

- 设备及安装工程和其它费用估算参照同类设计根据预算及有关规定估算。

- 工程监理费、勘察设计费、安装调试费分别取工程直接费用的1.2%、2%、5%。

- 涨价预备费根据国家有关规定暂不计取。

- 投资方向调节税　根据国务院1999年82号文件规定，不再提取。

- 编制方法依据《建设项目经济评价方法与参数》及相关文件。

9.3总投资估算

9.3.1静态部分

由工程直接费用和其它费用组成，其中：工程直接费用为建设项目的土建和设备；其它费用由勘察设计费、工程监理费、安装调试费、人员培训费等组成。通过估算，该项目静态部分投资675.24万元，各项费用如下：

工程建设费用：

土建工程334.56万元

设备投资265.88万元

其它费用：

- 勘察设计费12.24万元；

- 监理费6.8万元；

- 安装调试费48.96万元；

- 人员培训费6.8万元；

合计为74.8万元。

污染治理项目总投资计675.24万元。扩建工程生产总投资5000万元，污染治理项目投资占总投资的13.5%。该环保投资是必需的、合理的、能使投资工程生产废水、废气、噪声和固废得到了有效的治理或处置。

9.3.2动态部分：由建设期利息、铺底流动资金组成。本项目不需要。

9.4资金筹措

该项目总投资675.24万元，资金来源：争取上级扶持200万元，自筹475.24万元。

9·5运行成本

(一)折旧费

折旧费年限以15年计，残值率为10%，则年折旧费为：

675.24×(1-10%) /15 ＝40.5万元

每m3 污水处理折旧费为：

40.5×10000/1000×300＝1.35元

(二)人工费

污水处理共需10人 , 每个每年工资福利8000元，每年总工资额：10×0.8=8万元

每m3污水处理人工费： 80000/ 1000×300＝0.27元

(三) 电耗费

总装机：150KW， 电价按0.45 元计。

日耗电费 =150×70% × 24×0.45=1130元

每m3污水处理电耗费1134/1000＝1.13元

(四) 药剂费

高效复合絮凝剂费用

综合污水处理投药量一般为万分之四,药剂价以 8000 元 /T。

每日投药费：1000× 4 / 10000×8000=3200元

每m3污水处理药剂费： 3200/ 1000＝3.2元

（五）处理每立方米污水总费用

总费用=人工费 + 电耗费 + 药剂费 + 折旧费=0.27+1.13+3.2+1.35=5.95元

(六)主要经济指标

1、吨污水投资：675.24万元/1000=0.675万元

吨污水投资为：6750元

2、吨污水处理费用为：5.95元

第十章   效益评价

10.1国民经济效益分析

虽然由于本项目的运行从财务上增加了产品成本，财务评价为负值，但从整个国民经济的角度，从宏观经济的战略高度来评价投资项目对整个国民经济活动带来的影响，以及整个国民经济为投资付出的代价。按照凡投资项目对国民经济发展所做的贡献，均计为投资项目的国民经济效益；凡国民经济为投资项目付出的代价，均计为投资项目的国民经济费用的原则，本项目尝试用环境会计学原理来计算项目的国民经济效益，即以自然资源耗费如何补偿为中心而展开的会计，运用会计学的理论与方法，采用多无化的计量手段和属性．反映、报告和考核各会计主体的生产活动对自然环境的影响及其维护、发展和补偿，为决策者提供相关的信息，以期达到合理配置资源，改善环境状况目的。

通过损益类及利润类科目计算来反映环境收益、损失情况；

1、环境损失

环境损失科目反映企业污染或治理破坏环境而增加入的成本造成的损失。

本项目治污带来成本增加即损失为5.95元/吨。

根据国家排污费征收使用管理条例本项目需交纳污水处理费0.05元/吨

2、环境收益

反映企业在改善环境资源和自然资源时所取得的收益。

（1）水资源增加效益

本项目污水经治理后，可达标排放，在金堤河汇流后，可作为农业灌溉用水，根据《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》（国办发[2004]36号和省政府办公厅印发的《南水北调工程基金（资金）筹集和使用管理实施办法》（豫政办[2005]29号）意见精神，

疏干排水再利用的水资源费征收标准为0.20元/立方米。

（2）节约国家为治理水污染而增加效益

本项目经过治理，达标排放，减少了国家为治理水污染而投入的成本，这部分也可以作为效益计算。国家对产生1吨费水的治理需投资10元。

（3）中水利用

本项目冷却水经处理后，可循环使用，相当于节水2900吨/日，可替代新鲜用水。地下水开采成本为0.2元/吨。

3、环境利润

反映核算环境收益扣除环保费用、环保损失及税金后的净额。

0.2+10+0.2-5.95-0.05=4.4元。本项目从国民经济评价看还有4.4元/吨的收益。

根据对前述各项数据的综合分析，以财务评价效益的各项经济指标来看，本项目受运行消耗费用影响较大，该项项目在这方面抗风险能力较差，总体而言，本项目从国民经济评价的角度是可行的。

项目对于提高综合配套能力，改善环境质量，提高居民生活条件，适应对外开发，加强经济持续发展力度，完善基础设施，实现小康社会具有特别重要的意义。

本项目建设资金来源可靠，项目的建设单位具有较为丰富的运营管理经验，水、电、气便利，在技术经济上是可行的。

10.2社会效益分析

该项目是环保项目，废水的集中处置是国家强制推行的利民措施，需要政府各部门齐抓共管，才能达到消除其社会危害的目的。认真落实，切实保证废水及时、全部达标排放，切实维持项目的运转。地方政府的有关部门应建立检查制度，督处项目单位认真履行职责，保证在处置各个环节，严格按照标准与规范的要求操作，确保收到的废水全部被安全、有效地处理。

防治污染、保护环境，实施可持续发展战略，是我国经济发展的一项基本政策，对中国造纸企业来讲，更是一项严峻的挑战。针对本厂情况，我们认为，大力推广生物法处理技术具有十分重大的意义，因生物法处理废水具有运行成本低、适应力强、效果好的优点。从原料结构、装备水平、企业规模等方面采取综合措施，加强各环节的监测，学习、借鉴、引进国际先进技术、装备，逐步提高造纸污染防治和环境保护的水平，最终实现稳定、可持续发展。

10.3 结论与建议

10.3.1 结论

综合上述分析，该项目的建设产生的社会效益是显著的，符合当前的社会发展需求，因此，该项目的建设是可行的和必需的。

10.3.2  建议

1、因为本项目用水较多，全部采用地下水，容易造成地下漏斗，从长远看，项目单位应该考虑采用地表水。

2、我们建议建设单位加快项目的前期工作，积极落实建设资金，使资金及早到位，早日开工，并加强项目的施工管理和质量管理，做到在保证进度和质量的同时，节省工程建设资金，使项目早日建成发挥其应有的社会效益。

投　资　估　算　表

| 序号 | 项目 | 投资（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态投资 | 土建 | 设备 | 其他 |  |  |
| 1.1 | 工程直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土建工程 | 334.56 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 设备购置 |  | 265.88 |  |  |  |
|  | 小计 | 334.56 | 265.88 |  | 600.44 |  |
| 1.2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 勘察设计费 |  |  | 12.24 | 12.24 |  |
| 1.2.2 | 工程监理费 |  |  | 6.8 | 6.8 |  |
| 1.2.3 | 安装调试费 |  |  | 48.96 | 48.96 |  |
| 1.2.4 | 人员培训费 |  |  | 6.8 | 6.8 |  |
|  | 小计 |  |  | 74.8 | 74.8 |  |
| 1.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 基本预备费 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | 涨价预备费 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 小计 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 动态投资 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设期利息 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | 铺底流动资金 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 小 计 |  |  | 0 | 0 |  |
| 总合计 |  | 334.56 | 265.88 | 74.8 | 675.24 |  |