XX苗族自治县辉绿岩开发

项

目

建

议

书

二00三年八月二十二日

第一章、矿床情况介绍

一、矿区位置与交通

矿区位于湖南省西南边境的山区，距XX县城210°方向约36公里处，属XX苗族自治县五团镇巡头村管辖，自南至北包括铅龟和石板两个矿体，南北长1800米，东西宽800米，矿区面积1.44平方公里。

二、矿床地质

矿区内共有辉绿岩矿体两个，通过地质详查获得C+D级储量225万吨，其中C级114万吨，D级111万吨。其物质组成和性能适合作装饰板村及岩棉原料。矿体均匀分布在矿区中部，北起杉树湾以北，南至巡头，全长约1150米，两矿体相距140米。

三、采场水文地质及工程地质条件

矿场位于当地侵蚀基面以上，地下水对矿床开采影响很小；采场自然条件排泄良好；当地河流老寨溪流水位低于开采水平180米左右，对矿床充水无影响，F1压性抑导水性差，对采场充水影响甚微；矿体其围岩强度较大，稳定性好。根据地质部规范衡量，该矿床可划为大气降雨充水为主的水文地质、工程地质简单的矿床类型。

第二章 矿石利用性能

辉绿岩作为建筑装饰材料是花岗岩类石村中的一个优良品种；制成岩棉可用作保温、隔热、消音材料，其性能优于石棉、珍珠岩和泡沫塑料；此外，巡头辉绿岩中含有多种微量元素，具有农用肥料的价值。

一、建筑装饰板材

本矿区之辉绿岩用作楼、堂、厅、馆的地面、柱面、墙面装饰板材，具有色调深绿、包泽莹丽、晶体裸露、结构致密均匀，质地坚硬、光洁度高、磨光性好、耐腐蚀、经久不变、机构性能优良等特点，是高档的装饰板材原料。

二、岩棉

本区矿石辉绿岩有适合制作岩棉的辉绿岩、玄武岩下一致的化学万分、均匀的构造，是较理想的岩棉生产原料。

以本区矿石辉绿岩棉原料在常州市轻质建筑保温材料石进行初步试验考察，可生产出合格的岩棉产品，其中80%为一级品，其生产工艺流程与辉绿岩、玄武岩生产相同。

以本矿区辉绿岩为原料生产岩棉，可以充分利用生产装饰板材过程中的大量余料，达到综合利用的目的。这一特点是一般花岗岩生产厂家不具备的，一经实现，必然大大增加企业的经济效益。

三、农肥

据光谱分析结果，本区辉绿岩中含有17种微量元素，对农作物具有良好的肥效，与常规化肥一起施用，可显著提高农作用产量。实地调查表明，矿体附近的农作物，如玉米、红薯、水稻等，比其他地区的农作物生长旺盛，径叶粗壮、颗粒饱满、成熟期早10—15天，产量提高约20%。因此，利用板板边角余料，进行粉碎加工，可制作成辉绿岩肥粉，有利于进一步提高厂石利用的经济效益。具辉绿岩肥料中微量元素析出缓慢，一次施肥可受益多年。

第三章、市场需求情况

随着经济技术的发展和人们生活水平的提高，国内外特别是国际市场对石料装饰板材的需求量正日益增长。据〈对外贸易研究〉预测，今后五年内世界花岗石板材需求将以每年15%—18%的速度递增。

我国石材销售主要是国内市场，近年来高级楼堂馆所和新旅游区建设及国家重点工程项目上马，出现石材材供不应求的现象，虽有一批石板材加工企业上马，仍不能满足要求，价格上涨较快，如900mm见方的花岗石板材1985年黑白花和黑绿色板价格分别为90元/m和130元/m左右，而目前售价已达到220元/m和420元/m，出现了成倍的增长。

辉绿岩是花岗岩材中一优良品种，具有花岗石的优良性能，如岩石致密、晶粒均匀不易变形；稳定性好；耐磨性高；切割刨削性能好，加工精度高，光洁如镜，色彩鲜艳，花纹美丽等。特别与大理石相比，其强度大，耐酸、碱、盐的腐蚀，耐用性强。此外，与普通花岗岩相比，辉绿岩不易破碎，加工性能更优，其板材一般比黑白花麻石高出近一倍。由于以往花岗石开采中对花岗石材生产较多，而对辉绿岩、闪长岩、玄武岩等中基性岩石材产品关注较少，其优越性能尚未被人们广泛认识。因此，开发生产辉绿岩板材具有更大的市场潜力。

第四章、产品类型和建设规模

- 产品类型

（一）成品板材

厚度：10-30mm，一般以20 mm标准板材为主。

长、宽度：根据市场和用户需要进行调节，板面大小一般在1800ⅹ1400以内

长、宽度：根据市场和用户需要进行调节。

（二）半成品毛板

厚度：20-100 mm，可根据市场和用户需要调节。

长、宽度：根据市场和用户需要进行调节，板面大小一般在1800ⅹ1400以内。

（三）荒料

大小规格不定，供板材生产需要和用户选择。

此外，利用板材生产设备可以生产墓碑、纪念碑、石柱等产品。

二、生产规模

辉绿岩开发在产品畅销的情况下，建设规模大，有利提高经济效益，早日收回投资。但建设规模过大，投资也相对增大，风险随之增大，所以规模以适中为宜。对年产2万平方米的板材厂，以每立方米荒料生产20平方米成品板材计，年需辉绿岩荒料1000立方米。荒料生产目前的状况是盈利不多，但销路较好。因此，矿山开采拟建设年产2000立方米荒料基地，其中1000立方米供板材加工厂用，其余可销外地。综上所述，建设规模为：板材厂年产成品材20000平方米，矿山年产荒料2000立方米。

第五章  项目投资总额

本项目建设投资包括厂区建设（含土建工程、机器设备购置）和矿山建设（含土建工程、机器设备购置）。总投资为686.1万元。具体情况见表一、表二：

表一

|  |  | 内容 | 规模 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区建设投资 | 土 建 工 程 | 厂房 | 60ⅹ15 高12 | 平方米 | 900 | 0.03 | 27 |  |
|  |  | 成品库 | 55ⅹ12 高4.5 | 平方米 | 600 | 0.013 | 10.6 |  |
|  |  | 荒料堆场 | 1000 | 平方米 | 1000 | 0.002 | 2 |  |
|  |  | 办公楼 | 400 | 平方米 | 1000 | 0.02 | 2 |  |
|  |  | 宿舍 | 1200 | 平方米 | 1200 | 0.02 | 24 |  |
|  |  | 食堂 | 400 | 平方米 | 400 | 0.024 | 3.63 |  |
|  | 板材机器设备 | 圆盘锯机 | 2200mm | 1 |  | 13 | 13 | 151 |
|  |  |  | 1600 mm | 3 |  | 16 | 48 |  |
|  |  | 双头磨抛机 | 250-400 mm | 3 |  | 12 | 36 |  |
|  |  | 切边机 | 350-500 mm | 1 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 叉车 | 10囤 | 1 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 润滑系统 | 100立方米水池 | 1 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 光度测定仪 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 手推车 |  | 5 |  | 0.1 | 0.5 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  | 2 | 29 |
|  | 其他费用 | 材料 |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 运输安装费 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 技术转让及服务 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 试生产费用 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 设计费 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 不可预见费 |  |  |  |  | 13 | 13 |
|  |  | 流动资金 |  |  |  |  | 35 |  |
| 厂区建设合计 |  |  |  |  |  |  | 309.2 |  |

表二、

| 项目 |  | 内容 | 规模 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山建设投资 | 土建及公路工程 | 外部公路 | 8km | km | 8 | 25 | 200 | 270 |
|  |  | 内部公路 | 2 km | km | 2 | 20 | 40 |  |
|  |  | 工作建筑 | 300 | 平方米 | 300 | 0.02 | 6 |  |
|  |  | 生活设施 | 700 | 平方米 | 700 | 0.02 | 14 |  |
|  |  | 矿山征地 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 矿山机械设备 | 击岩机 |  | 台 | 12 | 0.2 | 2.4 | 66.9 |
|  |  | 风压机 | 5 m | 台 | 3 | 3.0 | 9 |  |
|  |  | 翻头车 | 10吨 | 台 | 1 | 18 | 18 |  |
|  |  | 汽吊车 | 10吨 | 台 | 1 | 18 | 18 |  |
|  |  | 手推车 |  | 台 | 5 | 0.1 | 0.5 |  |
|  |  | 水电 供应 |  |  | 1 | 14 | 14 |  |
|  |  | 材料费 |  |  |  |  | 5 | 8 |
|  |  | 技术服务费 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 不可预见费 |  |  |  |  | 17 | 17 |
|  |  | 流动 资金 |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 矿山建设合计 |  |  |  |  |  |  | 376.9 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 686.1 |  |

第六章 产品成本和经济效益分析

一、产品成本

依照有关生产厂家的生产状况及产品价格，结合XX建厂情况，将生产1平方米成品辉绿岩板材及1立方米荒料的成本及销售价格估算，平均销售价格作偏低估计。估算结果表明，在正常情况下，生产1立方米荒料可获利税295.8元，纯利204.8元。

在正常情况下生产销售20000平方米成品材及2000立方米荒料，可获利202.8万元。可见，辉绿岩开发的经济效益是比较好的。

第七章  结论

1、XX苗族自治县五团镇巡头辉结绿岩矿为一优质的装饰厂料板生产原料。矿床水文地质及工程地质条件简单，剥离极小，易于开采。有C+D级储量225万吨，可供开采上进处，且矿床远景储量大，是建设装饰板村厂及矿山开采的有利条件和资源优势。

2、装饰板材厂及荒料山开采无什何环境污染，工艺方法较为简单，项目建设易行。

3、生产辉绿岩板材和荒料有较大的市场和出口创汇能力，符合国家和我省厂材工业发展需要，建设年产2万平方米的板材厂及2千立方米的荒料矿山，正常情况下可3—5年收回投资，经济效益可观。且可帮助当地农民脱贫致富。

目   录

- 矿床情况介绍 ……………………… 1

- 矿石利用情况 ……………………… 2

- 市场需求情况 ……………………… 3

- 产品类型和建设规模 ……………… 4

- 项目投资总额 ……………………… 5

- 产品成本和经济效益分析 ………… 7

第七章 结论 ………………………………… 8