# 一、项目概况

## 1.1项目提出的原由、建设的必要性和意义

1.1.1项目提出的原由

（1）人地矛盾日益突出

**县位于**省东部，**市腹心，是**省农业大县。全县2001年耕地面积107458.47公顷，人口132.88万人,人均耕地面积仅为0.081公顷，是**省人多地少的县份之一。基于以下几方面的原因，全县人地矛盾存在着日益加剧的趋势。一是人口基数大，惯性增长导致人口总规模膨胀迅速；二是由于历史原因，本县经济发展相对滞后，城乡基础建设欠帐太多，近几年大量补偿性建设占地日益增多；三是随着改革开放的深入和“东引西进”战略的实施，全县城镇化进程和工业发展速度明显加快，各项建设对耕地的占用明显增多；四是农业结构调整也会导致耕地面积下降。

（2）项目区社会经济条件亟待改善

项目区位于**东部，地势平坦，坡降小于1/5000。由于近年来工矿用地占用耕地的日益增加，给农业生产造成严重威胁。当地人民生活一直处于全县较低水平，2000年农村人均收入也仅达到1580元，仍没有摆脱贫困的面貌。近几年项目区群众虽然自发对部分砖瓦窑进行了整理，也取得了一些经验，但由于投资标准低，已整理的耕地，仍未摆脱“怕旱、怕涝、”的被动局面，离高产、稳产田的耕作条件仍有相当距离。致使当地群众广种薄收，农业生产效益低下，从事农业生产的积极性不高。这样的社会生态经济条件如得不到及时改善，将阻碍**县社会经济总体战略目标的实现。

（3）政府重视，群众积极。

**县县委、县政府多年来一直重视土地开发整理工作，并把土地开发整理作为实现全县经济可持续发展的一项战略措施，实施了目标管理，同时制定了一系列优惠政策，鼓励土地开发整理。当地群众进行土地开发整理、 挖掘已利用土地潜力的热情高，曾多次利用农闲季节进行中低产田的改造整治。近年来，全县通过积极推行土地开发整理，积累了许多宝贵的经验，取得了明显的成效，1992-2001年全县已整理开发土地467.64公顷，并对已开发整理的土地实施了高效合理的开发利用，有力的促进了全县社会，经济的协调发展，取得了很大的社会效益，经济效益和生态效益。

1.1.2 项目建设的必要性和意义

（1）有效缓解人地矛盾，促进区域社会经济可持续发展

本项目的实施，一方面将较大幅度增加有效耕地面积，可有效扭转**县人口大量增加情况下耕地大量减少的失衡趋势。另一方面，项目区所在地的乡镇第二、三产业所占比重极小，耕地是当地群众赖以生存的重要资源，但农业基础设施配套差，农业生产效益低下，至今还没有摆脱落后的面貌。如果能以本次土地整理为契机，不仅可以改善项目区农业生产条件，提高土地生产能力和土地生产效益，而且可以直接提高当地农民的经济收入，进一步促进全县社会经济的可持续发展。

（2）项目的实施可以改善区域生态环境，具有较大的生态建设意义

项目区将按照“田成方、路成框、林成网、旱能浇、涝能排”的要求进行高标准建设。农田防护林网的建设可以提高项目区的林木覆盖率，并起到涵养水源，降低风速，改善田间小气候的效果，构成了稳定性强、生物生产能力较高的农业生态系统，提高了项目区抵御自然灾害的能力。同时，以土地整理为契机，积极开展土壤改良，通过广施有机肥，秸杆还田、种植绿肥、合理轮作等措施，可使项目区土壤团粒结构增加，保水保肥性能增强，耕地质量得到根本改善，因此，项目建设对区内生态环境的改善有巨大意义。

## 1.2项目简介

1.2.1项目类型

申请作为国家土地整理重点项目。其主要原由如下:

**县作为**省的农业大县，近年来，社会经济虽然得到了较快发展，但由于底子薄，与周边县市相比，经济水平还比较落后。**县为国家级贫困县，2001年全县国民生产总值仅373388万元，人均收入为2824元,而项目区所在地农民人均收入仅有1580元,远低于全县平均水平,仍没有摆脱贫困的面貌。虽然县委、县政府非常重视本项目区的整治建设，积极筹措资金并制定优惠政策鼓励农民投资建设，当地群众也愿意投工投劳参与整理，但由于整理项目工作量大且艰难,依靠**地方财政和当地群众的自身力量,土地整理工作无论从广度还是深度上都不能得到很好的进展，更不能形成长期的综合效益。因此，十分需要国家投入一定量的资金进行扶持，特申请该项目作为国家投资土地整理重点项目。

1.2.2 项目性质

本项目性质属土地整理。

1.2.3 项目范围

项目区位于**县东部，共分5片。其中：**片：涉及**乡张老家、泥河店2个行政村，该片东至张老家居民点，西至夏楼村界，南到大雷沟，北至泥河。**片：涉及**乡徐楼、**2个行政村，该片东至**村生产路，西到徐楼村居民点，南至乡村道路，北至**村生产路。**片：涉及**镇的段寨村，该片东至段庄村，西至豆门乡界，南至枣营村，北至段寨村。**片：涉及**镇的宋楼、门张楼2个行政村，该片东至侯楼到门张楼道路，西至宋楼居民点，南至门张楼居民点，北至黑河。**片：涉及**乡的赵寨、杨吉屯、林楼3个行政村，该片东至后林楼到前林楼道路，西至乡村道路，北邻朱庄村，南邻黄店村。

1.2.4项目规模

项目规模包括建设规模和投资规模:

（1）建设规模

项目建设规模为519.97公顷。其中，**片规模为123.84公顷，**片规模为94.29公顷，**片规模为69.83公顷，**片规模为131.88公顷，**片规模为100.13公顷。

（2）投资规模

项目区总投资规模为998.45万元，单位面积投资为1.92万元/公顷。

1.2.5项目工期

项目工期为一年。

1.2.6项目目标与任务

根据国家对土地整理项目的要求，依据项目规划任务书，确定本规划的总体目标为：实现项目区田、水、路、林综合治理，以打谷场、砖瓦窑整理为主要途径，增加有效耕地面积，改善农田基础设施条件，提高土地利用率和生产能力，促进农业和农村经济的持续健康发展。具体目标为：

（1）对项目区内的打谷场、砖瓦窑等进行整理，以改善项目区内的农业生产条件、增加耕地为主，提高土地集约利用程度和效益，促进农业和农村经济的持续健康发展。

（2）增加有效耕地面积。通过整理，项目区净增耕地55.13公顷，净增耕地占项目区总规模的10.60%。

（3）改善农田设施条件，提高土地综合生产能力。通过土地整理，全面改善农地生产条件，使项目区内土地综合生产能力提高30%。

（4）提高土地利用率。通过整理，项目区土地利用率达到100%。

（5）改善生态环境。项目区内通过实施土地平整、农田林网建设等工程，使生态环境得到较大改善。

# 二、报告编制依据

## 2.1报告编制依据

## 2.1.1有关法律、法规

1.《中华人民共和国土地管理法》

2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》

3.《基本农田保护条例》

4.《中华人民共和国农业法》

5.《中华人民共和国森林法》

6.《中华人民共和国水土保持法》

7.《中华人民共和国环境保护法》

## 2.1.2国土资源部有关规定和文件

1.国土资源部《关于进一步加强土地开发整理管理工作的通知》国土资发[1998]166号；

2.《关于切实做好耕地占补平衡工作的通知》国土资发[1999]39号；

3.《国家投资土地开发整理项目管理办法》；

4.《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；

5.《土地开发整理项目资金管理办法》等。

## 2.1.3土地开发整理标准和规范

1.《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011—2000）

2.《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012—2000）

3.《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013—2000）

## 2.1.4地方性文件及有关计划、规划

1.《**省土地管理法实施办法》

2.《**县国民经济与社会发展“十五”计划纲要》

3.《**县土地利用总体规划（1997—2010）》

4.《**县土地利用年度计划》

5.《**县土地整理与开发规划（1997—2010）》

6.《**县2004年度土地开发整理综合项目计划书》

7.《灌溉排水渠系设计规范》水利电力部（1984）

8.项目区涉及各乡镇土地利用总体规划

9.**县农业、林业、水利、环保、电力、交通等部门专项规划。

## 2.1.5项目区有关资料

1.项目区1:1万标准分幅土地利用现状图

2.项目区土地利用现状调查变更调查面积量算表、汇总表

3.项目区水资源状况资料

4.项目区土壤资料

5.**县农业区划资料

6.项目区供电状况资料

7.项目区道路情况资料

8.项目区水利现状资料

9.项目区林业现状资料

10.**县水利、农业、电力、交通、林业、环保等工程建设标准、规范、定额等资料

11.**县及项目区涉及村庄的自然、社会经济状况

2.2报告编制过程

## 根据**省国土资源厅关于申报国家投资土地整理项目的通知精神，**省**县国土资源局依据本区境内可进行土地整理的土地比较多的实际情况，组织土地、农业水利、林业、交通等方面专家，赴现场考察，选择可以立项的土地整理项目区，最终选定本报告申报项目区的范围。组织各方面有关专家学者对该项目进行了立项可行性研究论证，与会人员一致认为项目可行，建议立项实施。至此，在广泛收集分析各方面资料的基础上，编制本研究报告。

# 三、项目区概况

## 3.1自然条件

3.1.1地理位置

项目区位于**县东部，具体涉及**乡、**乡、**镇、**镇、**乡5个乡镇的10个行政村， 10个行政村为：**乡的张老家、泥河店；**乡的**、徐楼；**镇的段寨；**镇的宋楼、门张楼；**乡的杨吉屯、林楼、段寨。地理坐标为：**片：东经114°54′37＂—114°55′35＂，北纬33°38′48＂—33°37′57＂；**片：东经114°58′56＂—114°59′53＂，北纬33°45′11＂—33°45′41＂。**片：东经114°58′40＂—114°59′26＂，北纬33°29′12＂—33°29′34＂；**片：东经115°02′18＂—115°03′49＂，北纬33°52′30＂—33°53′22＂；**片：东经114°56′55＂—114°57′50＂，北纬33°41′39＂—33°42′21＂；

3.1.2地形地貌

项目区属微斜平原区，地势平坦，由西北向东南地面比降为1/5000左右。

3.1.3水文地质

**县境内地表水和地下水资源较为丰富。地表水主要依赖于自然降雨，降水除蒸发消耗、植物吸收、渗入地下外，形成地表径流。由于降水多集中在汛期，为减少洪涝灾害，多以排为主，利用甚少，地表水由于水浅、量少，可用而不可靠。

项目区所在区域地下水主要是裂隙潜水和浅层承压水，一般埋深3-5米左右，属于中等富水区和强富水区，岩性为中细砂和细砂，砂层厚度大于5米，底板埋深为30-40米，单井出水量30－35m3/小时，静水位为3-10m，动水位为5-15m，水质较好，矿化度1g/L左右，适宜农业灌溉和人畜饮用。

3.1.4气候

**县地处暖温带，属大陆性季风气候，四季分明，热量、水分、光照等气候资源丰富，气温、降水、风向随季节变化显著，具有气候温和，四季分明和冬长寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，春秋温暖季节短，春夏之交多干风的特点。年平均气温14.3°C，一月份温度最低，平均是-2°C，冬季无严寒，有利于秋播作物的安全越冬，春季温度回升较快，有利于春秋作物的播种出苗。七月份温度最高，平均是29.9°C，有利于秋作物的生长发育，秋季降温缓慢，昼夜温差大，有利于晚秋作物干物质的积累。历年极端最高气温42.5°C（1966年），历年极端最低气温-21°C（1955年）。

历年平均日照时数2354.6小时，平均日照百分率为54%，年内分布是6月份最多，平均246.5小时，日照率57%，平均每天日照达8小时以上；2月份日照时数最少，平均148.6小时，日照率为48%，平均每天日照5个多小时。按季节分配是：春季（3-5月）占全年日照时数的25.5%，夏季（6-8月）占全年日照时数的30.6%，秋季（9-11月）占全年日照时数的24.1%，冬季（12-2月）占全年日照时数的19.8%。在农作物生长旺盛季节的4月至10月份，各月日照时数平均在200小时至250小时之间，日照平均达7小时以上，对农作物光合作用非常有利。

境内气温对植物不同发育的界限积温资源极为丰富，具有适于一年两熟农作物热量供应的活动积温，日平均气温10○C的初终期是喜温作物开始播种和停止生长的日期，≥0○C的年均积温为5267○C，≥10○C的年均积温为4700○C，完全能满足作物对热量的要求。

多年平均初霜日11月4日，终霜日4月1日，年均无霜期为219天，11月9日-13日出现初霜的保证率为80.7%，3月22日-26日出现终霜的保证率为80.7%。由于无霜期长，作物生长季节也长，受霜冻危害较少。

多年来境域5厘米内土层平均地温15.8○C，年最高为16.3○C，年最低14.8○C。一年中七月份平均地温最高，为29.4○C，一月份平均地温最低，为0.9○C。春播期的4月份月平均地温16○C，秋播期的10月份平均地温19.4○C。历年平均稳定通过12的初日是4月6日，稳定通过14的初日年平均是4月14日。

年平均降水量为741.2mm，年内降水分配极不均衡，主要集中在6～9月四个月，占全年降水量的63.8%。年平均相对湿度72.2%。域内冬季多偏北风，夏季多偏南风，春季和秋季是冬、夏季风消张交替季节，年均风速3.5米/秒。

3.1.5植被

境内植物因受地理位置影响，植被类型为暖温带落叶阔叶林带，属华北植物区系，植被类型比较复杂，据统计，全县高等植物约有130余科3000多种，其中草本植物占2/3，木本植物占1/3。

主要农作物有小麦、玉米、红薯、棉花、大豆等；主要树种有泡桐、加拿大杨、小叶杨、毛白杨、刺槐、旱柳等；果树有苹果、梨、杏、柿、枣等；自然植物田间杂草约有100多种，但是随着除草剂等的大量使用，田间杂草已大为减少。

3.1.6土壤

境内土壤成土母质主要有三种类型。第一种是黄河沉积母质，因黄河历次改道泛滥沉积了大量泥砂，覆盖了县境绝大部分地表，形成了黄河冲积平原。第二种是湖相沉积母质，亦称砂姜黑土母质，是上更新统新蔡组湖相沉积物，属静水沉积。第三种是河湖相沉积母质，亦称灰质黑老土，是砂姜黑土受了黄水的侵蚀和覆盖发生形态和特性变化而成。境内现在不同类型的土壤是在成土母质的基础上经过人类种植、微生物的作用熟化，加之固有的地形、地貌、气候、水文、地质、植被等因素综合影响发展变化而成。

项目区土壤主要属两合土和淤土，两合土土质疏松通透性好，易于耕作，适种作物广，保苗保肥性能好，但养分含量较低；淤土养分较丰富，含有机质、全氮、全磷高，潜在肥力高，粮食增产潜力大，但土质较粘重，通透性较差。耕作层养分平均含量为：1、两合土：有机质0.853%，全氮0.060%，速效磷（P2O5）9.67PPM；2、淤土：有机质1.088%，全氮0.085%，速效磷（P2O5）11.37PPM。

3.1.7自然灾害

影响项目区农业发展的主要自然灾害是：旱、涝，其中以旱灾为重。

干旱是本项目区的主要自然灾害。本区降水年际与季节变率较大是造成旱灾的主要因素。降水变率大，保证率低，因而干旱的发生率较高。干旱强度是伏旱最大，初夏旱次之，秋旱重于春旱。季节连旱最多，一般春、初夏连旱和伏、秋连旱较普遍，四季连旱较少。初夏旱和伏旱期间，此时作物进入旺盛生长期，需水量大，且气温高，蒸发旺盛，因而对农作物的危害也最为严重。

## 3.2自然资源

3.2.1光热资源

项目区光热资源丰富，全年日照时间较长,太阳辐射充足,年平均日照时数2354.6小时，日照百分率54%，全年太阳辐射总量为120.2千卡/cm2，光合有效辐射量为58.9千卡/ cm2，>0℃的活动积温5267℃,80%的保证率为5146℃，年平均无霜期219天，可满足一年两熟作物生长需要。

3.2.2水资源

（1）水资源现状

可利用的水资源主要有地表水和地下水。**县境内地表水和地下水资源较为丰富。全县水资源总量为4.3亿立方米/年，其中地下水2.8亿立方米/年，占总量的65.1%；地表径流1.5亿立方米/年，占总量的34.9%。由于地下水存在潜水蒸发，而地表水利用率又很低，故能够开发利用的是：地下水2.2亿立方米/年，引用地表水0.5亿立方米/年，共2.7亿立方米/年。当地有关资料显示：现阶段水资源没有得到充分利用，地下水资源开发潜力大，近期开发水资源的重点应是地下水，同时对地表水要加强管理。

地表水主要依赖于自然降雨，降水除蒸发消耗、植物吸收、渗入地下外，形成地表径流。项目区多年平均降水量为741.2毫米。但因受季风气候的影响，降水年际变化很大，季节间分配不均。夏季降水量占全年的60%以上；丰水年降水可达1000毫米以上，最少年份不足400毫米。由于降水量年际变幅较大，季节分配不均，降水利用保证率较低。

虽然部分项目区内部及周围有一些沟渠或河流通过，但由于都是属于排水用途，大部分平常根本就没有水，只有夏季时才有水；就是一两条有水的但水量很小，水源没有保证，并且由于是用于排水，很多工业废水和生活污水排入，水质受到污染，因此平时也不能作为灌溉水源。雨季时，水量充沛，但此时农作物由于可利用自然降雨也较多，灌溉需水量不大，由于降水多集中在汛期，为减少洪涝灾害，多以排为主，利用甚少，地表水由于水浅、量少，可用而不可靠。另外由于无地表水调蓄工程，雨季一过，沟渠或河流也就随着干涸，因此，地表水可利用量很少。

**县境内地表水和地下水资源较为丰富。地表水主要依赖于自然降雨，降水除蒸发消耗、植物吸收、渗入地下外，形成地表径流。

项目区所在区域地下水丰富，主要是裂隙潜水和浅层承压水，一般埋深3-5米左右，属于中等富水区和强富水区，岩性为中细砂和细砂，砂层厚度大于5米，底板埋深为30-40米，单井出水量30－35m3/小时，静水位为3-10m，动水位为5-15m，水质较好，矿化度1g/L左右，可以满足农业灌溉和人畜饮用的要求。

（2）项目区现有水利工程状况及供需情况

项目区内现有机数眼，但都是农民自发打的小口塑料管井，即当地常说的“对口抽”，配套动力为柴油机，此种井打的非常浅，出水量小，仅供几户合用，没有配套电力和节水灌溉设施，采用毛渠漫灌，灌水利用率较低，且由于机井数量较少，布设不均，旱季时供水紧张。项目区内现有排水沟布设不合理，缺乏统一规划，且由于近几年疏于管理，部分已淤积，雨季时排水不畅，易造成涝灾。因此必须采取相应水利（机井工程、排涝工程）、电力工程措施，解决项目区内灌溉用水和排涝的问题。

（3）项目区水资源供需平衡分析

项目区水资源的供求关系可用水资源的有效供给量与农作物全生育期需水量来进行分析。

项目区可供水量、需水量预测及供需平衡分析：分析项目区土地整理后水资源的供求关系，及地下水供给量与农作作灌溉需水量的平衡问题，可以用作物生长总灌溉定额分析。根据当地农业种植传统、农产品市场情况和**县农业发展战略，确定项目区内农作物以种植适宜当地气候的小麦、玉米、谷子等作物为主，种植结构为“小麦—玉米”“小麦—花生”等一年两熟制。以需水量较高的“小麦—玉米”为标准核算，查阅《**省冬小麦需水量等值线图及灌溉分区评价的研究》，可得到该地区75%的设计保证率下冬小麦需水量为430mm，减去有效降雨量210mm,可得到设计年冬小麦灌溉定额为220mm（或147m3/亩）。查阅《**省夏玉米需水量等值线图及灌溉用水量评价》，可得到该地区75%的设计保证率下夏玉米需水量为427.9 mm，减去有效降雨量277mm, 可得到设计年夏玉米灌溉定额为152.7mm（或102m3/亩）。

综上所述，扣除可利用降雨量外，项目区农业灌溉还需用水202.0万立方米，项目区地下水可供给量400多万立方米，可以满足农业生产需求量，只要水利设施配套，使之充分发挥效益，完全可以保证项目区农业灌溉的需要。实施土地整理后，当地灌溉水利用系数大大提高，同时也不会形成抽取地下水造成水资源枯竭等环境问题。而且通过节水灌溉，将大大提高项目区水土蓄养水平，进一步保证地下水的有效供给。

此外，土地整理后，项目区内布局一定规模的水土涵养林木，对水土保持将起到良好的效果，有利于节水措施的实施。

3.2.3生物资源

境内植物因受地理位置影响，植被类型为暖温带落叶阔叶林带，属华北植物区系，植被类型比较复杂，据统计，全县高等植物约有130余科3000多种，其中草本植物占2/3，木本植物占1/3。主要农作物有小麦、玉米、红薯、棉花、大豆等；主要树种有泡桐、加拿大杨、小叶杨、毛白杨、刺槐、旱柳等；果树有苹果、梨、杏、柿、枣等；自然植物田间杂草约有100多种。

动物属华北区系黄淮平原亚区，由于无自然森林，动物区系为干旱平原型，以耕作区的动物为主要特征，无大型森林动物，野生兽类贫乏，有黄鼬、野兔、田鼠等。鸟类以华北区系种类占优势，灰喜鹊、麻雀较多。饲养动物有牛、羊、猪和家禽等

## 3.3社会经济条件

**县2001年总人口132.88万人,其中农业人口121.95万人,全县农业人口比重较大,城镇化水平比较低,仅为8.2%。2001年国民生产总值为373388万元。农业产值321843万元，农民人纯收入1773元。

项目区涉及**乡的张老家、泥河店；**乡的**、徐楼；**镇的段寨；**镇的宋楼、门张楼；**乡的杨吉屯、林楼、段寨。2001年全区总人口为26931人，耕地总面积为1768.4公顷，人均耕地0.10公顷，高于全县平均水平。但由于耕地质量较差，粮食产量低，农民人均收入仅为1768元，与**县经济发达村庄相比，经济还相当落后。各村社会经济情况见下表。

表1           项目区所在行政村基本情况统计表

| 经济指标 权属单位 |  | 人口数量（人） | 人均收入（元） | 耕地面积 （公顷） | 人均耕地(公顷) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇 | 段寨 | 1917 | 1587 | 166.22 | 0.09 |
| ** | 泥河店 | 2800 | 1600 | 218.79 | 0.08 |
|  | 张老家 | 1900 | 1600 | 198.09 | 0.10 |
| ** | 赵寨 | 3800 | 1638 | 394.81 | 0.10 |
|  | 杨吉屯 | 1631 | 1806 | 146.94 | 0.09 |
|  | 林楼 | 1626 | 1723 | 172.00 | 0.11 |
| ** | 徐楼 | 1570 | 1120 | 166.24 | 0.11 |
|  | ** | 3120 | 1640 | 249.50 | 0.08 |
| ** | 门张楼 | 3520 | 1630 | 352.08 | 0.10 |
|  | 黄路口 | 2685 | 1700 | 272.58 | 0.10 |
|  | 宋楼 | 2362 | 1640 | 236.85 | 0.10 |
| 合计 |  | 26931 | 1768.4 | 2574.1 | 0.10 |

## 3.4土地利用

3.4.1土地利用现状

项目区总面积为519.97公顷，其中：耕地431.49公顷,占项目区总面积的82.98%；居民点及工矿用地72.87公顷,占项目区总面积的14.01%；交通用地10.09公顷,占项目区总面积的1.94%；水域4.12公顷,占项目区总面积的0.79%；未利用地1.40公顷,占项目区总面积的0.27%。

分片为：**片面积为123.84公顷，其中：耕地104.08公顷,占其面积的84.04%；居民点及工矿用地16.95公顷,占其面积的13.69%；交通用地1.41公顷,占其面积的1.14%；水域0.90公顷,占其面积的0.73%；未利用地0.50公顷,占项目区总面积的0.40%。

**片面积为94.29公顷，其中：耕地75.95公顷,占其面积的80.55%；居民点及工矿用地16.59公顷,占其面积的17.59%；交通用地1.40公顷,占其面积的1.48%；水域0.10公顷,占其面积的0.11%；未利用地0.25公顷,占项目区总面积的0.27%。

**片面积为69.83公顷，其中：耕地59.94公顷,占其面积的85.84%；居民点及工矿用地8.73公顷,占其面积的12.50%；交通用地0.79公顷,占其面积的1.13%；水域0.35公顷,占其面积的0.50%；未利用地0.02公顷,占项目区总面积的0.03%。

**片面积为131.88公顷，其中：耕地115.03公顷,占其面积的87.22%；居民点及工矿用地12.57公顷,占其面积的9.53%；交通用地3.33公顷,占其面积的2.53%；水域0.49公顷,占其面积的0.37%；未利用地0.46公顷,占项目区总面积的0.35%。

**片面积为100.13公顷，其中：耕地76.49公顷,占其面积的76.39%；居民点及工矿用地18.03公顷,占其面积的18.01%；交通用地3.16公顷,占其面积的3.16%；水域2.28公顷,占其面积的2.28%；未利用地0.17公顷,占项目区总面积的0.17%。

项目区土地权属均为集体所有，项目区各片及各权属单位土地利用现状详细情况请见附表1。

3.4.2土地利用特点

从土地利用结构可以看出，项目区土地利用以耕地为主，由于农田设施建设滞后，农田生态环境不良，抵御自然灾害的能力低下，农业生产仍为粗放式经营。土壤贫瘠，肥力不高，使得作物产量一直徘徊不前。耕地中灌排系统紊乱，配套差，标准低，灌排能力低下，因此耕地质量和农田设施亟待提高。项目区中零星分布的打谷场、大面积的砖瓦窑、坟地及凌乱的道路影响到土地利用效率和机械化耕作的实施，土地整理势在必行。项目区内有面积较大的砖瓦窑，通过整理，不仅可以增加耕地的数量，而且还可以明显改善项目区和临近地区的生态环境。

## 3.5项目区基础设施状况

3.5.1排灌系统骨干设施状况

项目区排水系统较完善,有小泥河、黑河、里沟河等从项目区周边通过，可满足排水需要。项目区现有机井数眼，，但都是农民自发打的小口塑料管井，即当地常说的“对口抽”，配套动力为柴油机，此种井打的非常浅，出水量小，仅供几户合用，没有配套电力和节水灌溉设施，采用毛渠漫灌，灌水利用率较低，浇灌配套设施不完善，旱季不能满足农业灌溉需要。

3.5.2交通状况

项目区附近有**-商丘、**-郸城、**-沈丘公路通过，乡镇与乡镇均通柏油路，对外交通便利，项目区内有农村道路数条，宽度不等，大都年久失修，制约着项目区农业的发展。

3.5.3林网建设状况

项目区内沿路、沟两旁种植有少量林木，林网布设杂乱，缺少规划，整体布局不完善。

3.5.4电力设施状况

项目区内及周边有多条高压线路通过，居民点内都有高压线架至项目区边缘，也可方便地接入项目区，能够满足项目区建设的用电要求。

3.5.5生态环境保护设施状况

项目区内生态林网布设零乱，现有植被大部分为农作物和部分乔木，农田排灌设施不完善，抵御旱、涝及干热风等自然灾害的能力较弱。

# 四、项目分析

## 4.1项目的合法性分析

4.1.1土地利用总体规划对项目的要求

**县土地整理开发任务在《**县土地利用总体规划（1997—2010）》中已经进行了确定。《**县土地利用总体规划（1997—2010）》确定的土地整理开发目标为:规划期内,通过土地整理开发可增加耕地1120.00公顷。但上一轮总体规划确定的土地开发整理指标较小。根据新的形势，**县对《**县土地利用总体规划（1997—2010）》进行了修编，本项目区的土地整理完全符合本次规划修编的指导思想和具体要求，是对本次规划的具体落实。

4.1.2土地整理开发专项规划对项目的要求

《**县土地整理开发专项规划》对项目区所在地--具体的整理开发规模、范围进行了初步规划，并确立该区为土地整理重点区域。

4.1.3其它法律、法规对项目的要求

《**县国民经济与社会发展“十五”计划纲要》对项目区的土地整理作了具体要求,把土地整理项目列为全县的重点整理项目,并给予政策支持。

## 4.2项目区新增耕地潜力分析

本项目区的土地整理潜力主要是项目区内现有的打谷场、特殊用地、砖瓦窑、未利用地等。项目区的特殊用地全部为耕地中零星分布的坟地，这样既影响到土地的利用效率，又不利于机械化耕作，由于群众的支持，可以全部整理为耕地；项目区的打谷场基本都占用耕地，随着农业机械化的发展，今后基本上不需要专用的打谷场，因此现有的打谷场可全部整理为耕地。由于道路林网建设，排水沟渠的整理规范，又增加了一些道路沟渠占地。考虑到整理的目的，在整理工程设计中我们将这部分用地严格控制在节约与新增平衡的范围内。

项目区耕地整理后，项目区可增加耕地55.13公顷，新增耕地比例为10.60%。

4.3项目区土地适宜性评价

4.3.1评价因子选择及分级指标的确定

本研究对土地进行适宜性评价的目的主要是看是否宜耕。根据**县自然条件和砖瓦窑的特性，在评价时选择自然坡度、土层厚度、土壤质地、地下水位4个因子作为参评因素，并且只作宜耕不宜耕评价。所选定的现状指标和《西部大开发土地资源调查评价技术规定》所确定的宜耕土地后备资源评价指标的对比分析，即可得出评价结果。

评价指标对比分析情况如下，详见下表3：

表3                 评价指标对比分析表

| 评价因素 | 现状指标 | 宜耕指标 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然坡度 | <5.4° | ＜25° | 宜耕 |
| 土层厚度 | ＞3.5米 | ＞50厘米 | 宜耕 |
| 土壤质地 | 石砾含量几乎为零 | 石砾含量＜15% | 宜耕 |
| 地下水位 | 地下水位为3-5米 | ＞1米 | 宜耕 |

通过上表中的评价指标的对比分析，可知**东部土地整理项目区的评价结果为：宜耕。

4.3.2评价单元划分及评价方法

项目区内土地适宜性评价采用主导因素与综合分析相结合的适宜性评价方法。

以土地利用现状图斑作为评价单位，采用主导因素与综合分析相结合的评价方法。

首先充分利用土地详查、后备资源调查和农业自然资源调查等成果，辅之以野外调查，获取项目区内每块土地的评价指标信息。主要对各单元内土地的自然坡度、土层厚度、土壤质地、地下水位等自然条件进行调查分析，研究各因素之间的相互联系、相互制约过程；然后将各评价单元的参评因子情况与评价因素指标表对照，判断其是否宜耕。为简化评价程序，本次土地适宜性评价主要采用的是极限值法，即一项指标达不到要求即为不宜耕。

4.3.3评价结果

按照上述评价原则和方法，进行项目区内土地适宜性评价，评价结果表明，本项目区内土地均可整理为宜农用地。

## 4.4项目区土地利用限制因素分析

4.4.1 自然因素

（1）干旱、涝灾

项目区年降水量平均为741.2mm，年际分布不均，易形成旱、涝灾害。严重影响农业产量和品质。

（2）土壤

项目区土壤部分为粘土，质地较重，耕性不良，群众有干旱“铁蛋”“泥蛋”之说，加之项目区内水利设施少，又不配套，导致土地利用率较低，从而使农业产量不稳，只有改善水利设施条件，增施有机肥，化肥，不断改良土壤质地的情况下，增产效果才比较明显。

4.4.2社会经济条件

影响项目区土地有效利用的社会经济因素包括土地利用集约度、现有耕地利用程度、土地经营规模、土地区位条件、资金筹措等。具体分析如下:

（1）项目区涉及各村的经济水平较低，农业生产时投入较少，广种薄收，现有耕地的利用程度很低。

（2）项目区内配套基础设施不完善，现有的水利、林网和交通设施缺乏统一规划和布局，有效防范各种自然灾害的能力较差，土地得不到有效的集约利用，土地的经营规模受到一定的制约，经济效益低下。

（3）受资金短缺等其他多种因素的影响，项目区土地以前基本上没有进行过上规模、高起点、有意义的土地整理，只是在不同的历史时期有过不同程度的小范围治理。

## 4.5公众参与分析

本项目关系到项目区内人民群众切身利益，需要广大群众的积极参与。项目的确定、规划必须符合广大群众的要求，决不能违背群众的意愿，损害群众的利益。同时，项目的实施、管理也离不开群众的配合、支持和参与。在项目的确定、论证和规划过程中，政府各相关部门和农民群众给予了大力配合和支持，项目区所在乡村的农民群众积极参与，踊跃提出土地整理的建议和想法，并表示愿意配合项目工程做好迁坟、地块重划等工作。当然，他们也急切盼望政府多投资，改善农田设施，提高土地产品产量和质量。项目方案制订后即得了当乡政府和广大村民的普遍赞成与支持，社会各界也表现出很高的积极性。整个项目的规划设计始终遵循公众广泛参与的原则。为确定整理类型和范围，曾广泛征求专家和相关部门的意见，把握辉县市社会经济现状和未来发展趋势，结合可持续发展的客观要求，确保政策和决策的科学性。

在项目区的立项、规划过程中，广泛进行实地调查，根据群众的经验积累和生产生活实际，选择合适的项目区，与相关单位和实体进行交流，使相关控制性土地利用方式相互衔接或协调，保障项目区的合法性和合理性，减少事后的矛盾与冲突。

深入宣传土地开发整理政策，增进群众对土地开发整理工作的理解和支持，动员、引导公众积极参与土地开发整理，充分发挥广大群众的创新能力，创建土地整理的民主形式，奠定土地整理工作得以顺利落实的群众基础。

# 五、项目规划方案及建设内容

## 5.1规划原则

项目区规划坚持的原则为:

1.十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地；

2.社会效益、经济效益和生态效益相统一；

3.土地资源得到可持续利用；

4.因地制宜；

5.工程技术可行、经济合理等。

## 5.2规划依据

5.2.1土地利用总体规划

1）**县土地利用总体规划及其土地开发整理专项规划

2）各乡镇土地利用总体规划

5.2.2 土地利用年度计划

- **市土地利用年度计划

- **县土地利用年度计划

5.2.3 有关理论和方法

1）科学理论：包括土地利用学、生态学、环境学、林学、土地工程、农业气候、作物栽培、水工建筑、交通道路设计、水利工程等理论。

2）计算方法：包括田间道路工程、排水沟渠流量计算、工程设计、电力设施配置、土石方计算、建筑预算等方法。

5.2.4 相关部门的技术要求

1）国土资源部《土地开发整理规划编制规程TD/T1011-2000》

2）国土资源部《土地开发整理规划设计规范TD/T1012-2000》

3）国土资源部《土地开发整理项目验收规程TD/T1013—2000》。

4）《**省水利厅水利建筑工程预算定额（1995年）》

5）水利电力部《灌溉排水渠系设计规范》

5.2.5 其他有关技术规范

1）国土资源部国土资发[2001]64号《关于申报国家投资土地开发整理项目有关问题的通知》

2）国土资源部国土资发[2000]316号《关于印发〈国家投资土地开发整理项目管理暂行办法〉的通知》

3）国土资源部国土资发[2000]282《土地开发整理项目资金管理暂行办法》及国家制定的其他土地开发整理政策、规定。

4）国土资源部财[2001]41号关于印发《土地开发整理项目预算编制暂行办法》的通知

5）国家和**省、**市等地方制定的其他土地整理技术规定。

## 5.3项目规划方案与总平面布置说明

5.3.1 指导思想

制订项目规划方案的指导思想是：认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，遵循“一要吃饭、二要建设、兼顾生态”的土地利用基本方针，抓住土地整理机遇，采用科学方法进行田、水、路、林综合治理，改善项目区农业生产条件，发展多种经营和龙头项目，实现社会效益、经济效益、生态效益的有机统一。

5.3.2对规划方案的具体要求

整理规划中的总体布局是将各类用地数量、工程项目等依据土地资源的适宜性，结合项目目标和工程设计要求，落实到具体用地空间，制定规划方案，以达到全面实施土地资源的合理配置。整理后各类用地面积及调整情况详见附表2和3。

耕地基本规划成面积为90亩左右的方田，按照标准田块设计要求，规划田间路和生产路，排水沟与各级道路配套布设，田间灌溉采用地埋管低压管灌系统。为了改善项目区生态环境，沿路、沟两侧，进行林网建设。

## 5.4项目主要工程内容

本项目主要工程包括土地平整、田间道路工程、排水工程、灌溉工程、防护林工程和田块布置工程。

5.4.1土地平整工程

考虑主导风向和充分利用太阳光能的要求，田块布置基本沿东西向布置，集中连片，建设重点是完善农田水利设施。田块设计为方形，一般每块6公顷左右。对部分低洼地带因地制宜的规划成鱼塘。项目区内耕地将建成井灌机电配套，路林连通，田块成格网状的水浇地，共需土方65.36万方。

在项目区土地整理过程中，近年来砖瓦窑生产对土地表层的破坏，致使土壤的肥力大幅度下降，因此在项目实施中必须进行土壤改良措施才能成为高效稳产的高产田。

土壤改良应从增施有机肥入手，通过增施农家肥、合理进行粮草轮作、间套种植苜蓿、紫云英、柽麻等绿肥和秸秆还田、压青、客土堆垫等种养结合的办法来培肥地力，以提高土壤有机质的含量，改善土壤结构和理化性状，从而达到改土培肥，提高地力，使土地资源能够可持续利用。

5.4.2农田水利工程

区内采用竖井低压管灌节水技术，解决农田水利设施配套和节约利用水资源问题。通过地埋uPVC管供水，管径110毫米，在项目区内农田水利工程实施井灌，包括打井、埋设地埋管和输变电线路配套工程。布设竖井88眼（其中**片19眼，**片15眼，**片11眼，**片21眼，**片22眼），井深30米左右。管灌工程，每方田中布置埋深0.8米，间距100米左右输水管道体系一套，长53.95公里，每隔60米设给水栓一个。

排水沟工程21.62公里，其中斗沟10.30公里（其中**片0.78公里，**片2.02公里，**片2.36公里，**片2.21公里，**片2.93公里），边坡比1：1；农沟11.32公里（其中**片2.83公里，**片0.78公里，**片5.13公里，**片2.58公里），除**片底宽0.5米，顶宽1.9米，挖深0.7米外，其它片底宽0.5米，顶宽2.1米，挖深0.8米，边坡比1：1。雨季降水排入项目区周边的几条支排。

规划变压器17台（其中**片4台，**片3台，**片2台，**片4台，**片4台），高压线7.40公里（其中**片1.55公里，**片1.70公里，**片0.35公里，**片1.65公里，**片2.15公里），低压线18.85公里（其中**片3.65公里，**片3.90公里，**片2.25公里，**片4.30公里，**片4.75公里）。

桥涵63座（其中**片12座，**片12座，**片6座，**片14座，**片19座）。

5.4.3田间道路工程

田间道路工程主要指直接为农业生产服务的田间道路的建设。本项目区田间道设计路面宽度为4米，路基宽5米,断面坡度为1.0%, 路面高出地面0.30m，长15.21公里（其中**片3.24公里，**片2.23公里，**片2.26公里，**片3.80公里，**片3.68公里），路面采用泥结碎石。生产路路面宽度为2m,路面为泥土夯实,路面高出地面0.2m，长16.69公里（其中**片3.27公里，**片2.14公里，**片0.81公里，**片4.69公里，**片5.78公里）。

5.4.4防护林工程

为防止大风和干热风等危害，本项目区内防护林主要栽种在田间道路的两侧和排水沟的外侧，起护路、护沟和绿化作用，田间道每侧各植树1行，生产路每侧各植树1行，排水沟外侧植树1行，株距2米，规划植树43050棵（其中**片8200棵，**片5800棵，**片4200棵，**片12600棵，**片12250棵），树种选用杨树。

5.5项目工程进度计划

项目按一年安排，在资金到位后，前半年期为一期工程，主要进行土地平整工作，修建部分排水沟、竖井、各级道路和生态防护林网；后半年期为二期工程，主要进行各项工程后继及配套工程，确定权属界线，并进行土地登记。

# 六、投资估算

## 6.1投资估算依据

（1）《土地开发整理项目预算标准》；

（2）《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；

（3）《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理规定》；

（4）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；

（5）《土地开发整理预算编制办法》（试行）；

（6）土地开发整理标准（TD/T1011～1013.2000）；

（7）**省水利厅豫水计字（1995）第126号文颁发的《**省水利基本建设工程设计概（估）算费用构成及计算标准》；

（8）**省水利厅豫水计字（1995）第097号文颁发的《**省水利水电建筑工程预算定额》及其配套的《**省水利水电工程施工机械台班费定额》；

（9）**省水利厅豫水计字（1993）第064号文“关于**省水利基本建设工程施工机械台班费用标准的通知”；

（10）项目规划设计、施工图等设计资料；

（11）当地施工水平及一般方式；

## 6.2总投资、投资估算及年度投资

本项目投资估算投资为998.45万元，其中土地平整工程117.40万元，农田水利设施480.46万元，田间道路工程213.98万元，林业配套17.85万元，计工程施工费用829.69万元，占总投资的83.10%（见下表）。

土地整理项目经费预算表（总计）

| 序 号 | 项 目 | 金额(万元) | 占总金额的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 829.69 | 83.10 |
| 2 | 设备购置 | 57.58 | 5.77 |
| 3 | 其它费用 | 84.30 | 8.44 |
| 3-1 | 前期工作费用 | 41.48 | 4.15 |
| 3-2 | 竣工验收费 | 24.89 | 2.49 |
| 3-3 | 业主管理费 | 17.92 | 1.79 |
| 4 | 不可预见费 | 26.88 | 2.69 |
| 总 计 |  | 998.45 | 100.00 |

土地整理项目经费预算表（分片）

单位:万元

| 序 号 | 项目 | **片 | **片 | **片 | **片 | **片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 219.80 | 134.41 | 179.34 | 92.33 | 203.81 |
| 2 | 设备购置 | 13.99 | 9.74 | 12.48 | 7.00 | 14.37 |
| 3 | 其它费用 | 22.33 | 13.66 | 18.22 | 9.38 | 20.71 |
| 3-1 | 前期工作费用 | 10.99 | 6.72 | 8.97 | 4.62 | 10.19 |
| 3-2 | 竣工验收费 | 6.59 | 4.03 | 5.38 | 2.77 | 6.11 |
| 3-3 | 业主管理费 | 4.75 | 2.90 | 3.87 | 1.99 | 4.40 |
| 4 | 不可预见费 | 7.12 | 4.35 | 5.81 | 2.99 | 6.60 |
|  | 合计 | 263.25 | 162.16 | 215.85 | 111.69 | 245.49 |

## 6.3投资进度计划

项目拟按2004年一年度完成。

# 七、项目区土地权属调整工作方案

## 7.1项目区土地权属现状

项目区土地涉**、**、**、**镇、**等5个乡镇的10个行政村。

项目区土地详查和确权工作已完成。

## 7.2 土地权属调整方案

7.2.1  进行权属调整的必要性

项目区土地整理后，基础设施配套完备，耕作条件得到极大改善，土地经营管理单元都以长方形标准地块为基本单位，但由于原有行政界线往往从不同田块中穿过，因此，只有经过标准权属界线调整以后，才能保证标准田块经营管理的完整性，防止人为割裂，违背土地整理的初衷。同时整理后的土地质量有了较大提高，生产条件也有了明显改善,废弃地砖瓦窑场得以全部整理，农村闲散地得到全面整理，未利用土地得到了开发利用，这些都吸引了人们的高度关注， 如果权属调整不当，往往造成新的土地纠纷，产生社会不稳定因素。为促进土地经营管理的规模化，集约化，保护集体和个人的根本利益，维护社会安定团结，对项目区完成整理的土地必须进行权属调整。

7.2.2  权属调整的原则

以有关法律、法规和有关权属文件精神为依据；必须兼顾集体、农民的根本利益；公平、公正、公开、充分保障广大农民的利益；尊重农民意愿，确保农村土地家庭联产承包责任制；坚持集体土地总面积不变,耕地面积增加；保证整理后土地的设计质量；尊重历史、尊重传统和习惯；有利于土地规模化、集约化经营。

7.2.3  权属调整的依据和程序

根据国土资源部国土资发[1999]358号文件精神，土地开发整理工作中，一定要注意保护土地产权人的合法权益。在土地整理之前，首先做好现有土地资源的产权登记，核实集体所有土地及土地使用者使用土地的数量、质量、用途、位置，查清土地使用者的权属状况及证件，对土地整理区的土地登记作到必要的限制，非特殊情况不允许进行变更登记。土地整理后要确保原土地承包人的合法权益，以土地整理前后土地评估结果为依据进行再分配，保证耕地数量有增加、质量有提高。如有必要，分管土地整理的单位还应当组织协调土地所有权、使用权各方签订所有权和使用权调整协议书，涉及国有土地的，必须经县级以上国土资源部门同意，并报县级以上人民政府批准后，方可作为土地所有权、使用权调整的依据。

7.2.4权属调整实施措施和主要工作方法

项目区整理后土地权属调整，根据土地管理有关政策、文件，拟采用以下措施：

(1)成立以主管县长为组长,成员由县国土局长和各有关部门领导为成员的土地整理项目权属调整领导小组；

(2)土地整理前，进行统一的确权登记；

(3)坚持集体土地总面积不变、沿袭传统、集中连片的原则，按项目区各单位的原有土地比例，以典型地块为基本单元，沿田间道、生产路、林带、沟渠等线状地物重新调整权属界线，确定界址拐点和界址线，确认四至并埋设界桩；

(4)由土地部门重新进行土地权属变更承包登记；

(5)整理后的土地由各村民委员会自行决定交农民承包耕种，分配方式由各村自己决定。

7.2.5  权属调整结果

经过土地整理和权属调整后，各集体单位土地类型都有不同程度的改变，规划调整后情况详见附表2和3。

以上各村权属界需待土地整理工程竣工后，由领导小组按照调整原则，通过有关法律程序，依法调整，最终确定各村权属界线和各类土地面积增减平衡数量。

# 八、项目组织实施与管理措施

## 8.1组织领导和机构设置

土地整理工作是一项涉及面广的系统工程，单单依靠土地部门是难以完成的，需要各有关部门加强配合。为保证土地整理项目的顺利实施，成立以县长为组长的土地整理领导小组进行统一协调管理。领导小组下设办公室，办公室设在县国土资源局，负责项目论证、工程设计招标、施工、监理、验收、资金和物资使用、项目建设资金审计、项目组织协调等工作。并负责对土地整理过程中可能发生的权属纠纷协调解决。

## 8.2工程建设管理

为保证土地整理工程质量，必须建立包括政府部门、中介组织、社会团体、群众在内的多层次监督体系，严格把好土地整理质量关。必须探索适用于新《土地管理法》的土地整理机制，要按照政事分开的原则成立土地整理专门机构，负责招标、监理及验收工作的全过程。根据项目区工程技术要求，组成工程指挥部和质量检验组，负责项目区施工技术。项目工程承包要进行公开招标，严禁以工程发包为名中饱私囊。

## 8.3资金使用管理

要实施项目的严格、高质量的管理，必须建立行之有效、具有约束力的各种规章制度。建立坚持用款先报后审再批用并监督的财务审计制度，各项施工管理年审加终审制度，工程监理制度，岗位责任奖罚制度等。各项制度的建立既要达到严格管理，又要达到责任人有职有权，敢于实践，敢于负责的结果。

在项目运行过程中，要加强运行管理，对工程项目质量实行阶段验收检查、年终检查和竣工验收检查，对资金使用坚持实行阶段、年度审查和竣工终审制度。要坚持维护所订各项制度的坚决执行，严把工程质量关和资金有当专用关。

# 九、效益分析

## 9.1社会效益分析

（一）本项目完成后可新增耕地55.13公顷。

（二）本项目的实施改变了灌溉无保证、排涝不畅的状况。同时项目完成后田块平整、形状规范、路、林成网、土壤肥力提高，为土地集约经营、高效利用奠定了基础。

（三）提高了农民科学种田水平，增强了市场意识，形成了大搞土地开发整理的局面，按目前全县每劳动力负担耕地0.1公顷计算，本项目实施后可增加近550个就业机会。从而对项目区及相邻乡镇减轻就业压力促进社会安定将产生积极的作用。项目建设大幅度提高土地综合生产力，改善了环境质量，项目区建设的成功经验将对周边村庄农业生产产生巨大的促进作用。

## 9.2生态效益分析

项目区规划的综合实施，将使区内生态环境大大改善，完善的生态系统是防止和减少自然灾害的屏障。林网可以降低风速，减少蒸发，提高湿度，有效地抵御干热风对农作物的侵袭。更重要的是林网参与构成了稳定性强、生物生产力高的复合农业生态系统，形成经济合理的物质能量流，对自然灾害具有巨大的抗逆性。总之，通过整理，使项目区的农田提高了抵御自然灾害的能力，并且使生态环境得到了改善，资源利用趋向良性循环，使土地、水、气候等资源得到合理利用，增强了农业发展后劲。

项目完成后，林木成行，有利于野生动物的栖息和繁衍，明显改善项目区的田间景观。项目完成后，将一改项目区凉漠单调景象，展现一个“田成方，路成框，林成行，管相连”的现代化生态高效农业园区。

## 9.3经济效益分析

项目区土地整理是**县发展经济的良好机遇，通过整理,不仅可增加耕地55.13公顷,而且整理后土地利用率、土地垦殖率也有较大幅度的提高。项目区通过土地整理后可新增耕地55.13公顷，新增耕地率为10.60%，仅以耕地纯收入计算，年纯收入可增加249万元，即使不考虑其他副产品收入，项目完成后4—5年可全部收回总投入。

项目实施前后土地利用的经济效益比较预测

单 位：元/公顷

| 分 项 | 整 理 前 | 整 理 后 | 净增 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 耕地 |  |
| 面 积（公顷） | 431.49 | 486.62 | 55.13 |
| 单位面积投入 | 4500 | 4050 |  |
| 单位面积产出 | 6000 | 10500 | 4500 |
| 单位面积纯收入 | 1500 | 6450 | 4950 |
| 年 投 入（万元） | 194.17 | 197.08 | 2.91 |
| 年 产 出（万元） | 258.89 | 510.95 | 252.06 |
| 纯 收 入（万元） | 64.72 | 313.87 | 249.15 |

总之，项目区整理后，耕地全变为水浇地，排水系统完善，旱涝保收。田间道路和生产道路的修建，便利了耕作，提高了集约化程度和机械化水平，林网建设，有力地改善生态环境，生产生活条件大大改善。土地利用的经济效益是十分明显的，经济上是可行的。

9.4综合效益

本项目区通过对不同地类因地制宜进行不同的土地整理方式，将使这片土地上的路、水、林、田得到综合治理。从而大大提高项目区内土地的利用价值，在社会、经济、生态三大效益上取得明显的提高，通过项目区的整理可为全区、全省地域提供良好的经验，增强这类地方脱贫致富的决心。从这个意义上讲，综合效益是不可估量的。

# 十、结论与建议

## 10.1可行性研究结论

（1）**县土地整理项目领导重视，群众积极性高。**县土地整理早就受到了**县政府的高度重视，列入了2010年远景规划，近年来又受到各级领导的重视和关注。当地农民群众对项目区砖瓦窑的整理更是盼望已久。最近，**县政府成立了土地整理领导小组，对项目区的土地整理实行统一规划、统一投入、统一管理，并集中有关技术人员进行了多次研究，制订科学措施。有了上级部门的大力支持，科技人员的积极参与，当地群众的积极参加，项目区土地整理一定会高质量、高速度地顺利完成。

（2）项目区自然条件优越。区内地势起伏不大，水热条件良好，雨热同季，热量资源充足，有利于农作物生长。

（3）本项目的土地整理既符合国家和省当前的政策，也符合**县土地开发整理规划和2010年远景规划目标，更符合当地人民的心愿。

（4）根据前述分析，项目实施后效益显著，对实现土地永续利用，保持**县耕地总量动态平衡，改善生态环境，实现建设现代化的高标准生态农业园区，抵御自然灾害具有重要的意义。

（5）**县政府和当地群众非常重视这次土地整理项目的申报和实施，并做了充分准备。

## 10.2问题与建议

10.2.1问题

**县**镇等土地整理项目受到了县委、县政府的高度重视，受到了广大人民群众的欢迎。但是要做到科学、合理地进行土地整理，最大的问题是解决项目区内农田灌溉问题，所有问题的关键依然是一个资金问题。

10.2.2 建议

综上所述，**县土地整理项目建设潜力大，项目技术方案符合当地土地利用总体规划，切实可行，社会、生态、经济效益显著，群众参与积极性高，各级政府领导又非常重视和支持，地方各部门积极配合，本研究根据实地调查掌握的翔实、准确资料，经过深入研究分析，认为该项目切实可行，建议国家尽快批准上马，给予资金和技术方面的大力支持，以改善当地自然条件，改变当地贫穷落后的经济面貌。