建设项目环境影响报告表

（试 行）

建设项目名称：年存栏2800头发酵床生态养猪项目

建设单位：#####***种猪繁育有限责任公司

编制日期： 2008年 12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年存栏2800头发酵床生态养猪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | #####***种猪繁育有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | ** |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 崔海灵 |  |  |  |
| 联系电话 | 0557-6161470 |  |  |  | 传真 |  |  | 0557-6162666 |  |  |  | 邮政编码 | 234200 |
| 通讯地址 | #####**乡***种猪繁育有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | #####**乡**村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | #####发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 牲畜饲养放牧业 0310 |  |  |
| 总投资 | 600万元 |  |  | 环保投资 |  | 140万元 |  |  | 投资比例 |  | 23% |  |  |
| 占地面积（㎡） |  | 5000 |  |  |  |  | 绿化面积（㎡） |  |  |  | 260平方米 |  |  |
| 环评经费（万元） |  |  | 1.0 |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2010.6 |  |  |
| 工程内容及规模 一、建设项目的由来 目前，我国的猪生产正由千家万户分散粗放饲养向规模化、商品化生产方式转变，仔猪及种猪的供给就是一个突出问题。随着人民生活水平的提高，食肉结构也发生了相应变化，对蛋白质含量高的瘦肉型优质猪肉的需求量越来越大，对优良种猪的数量和质量提出了更高的要求。#####是农业大县，盛产小麦、花生、棉花等作物，畜牧养殖业繁盛，是全国重要的商品粮食基地、黄牛生产基地、瘦肉型猪生产基地、优质棉茧基地，连续几年被评为全国粮食生产百强县、全省畜禽业生产十强县。 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4 号）指出“畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段”；《意见》的指导思想是“以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻党的十六届五中、六中全会精神，坚持“多予少取放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，加快畜牧业增长方式转变，大力发展健康养殖，构建现代畜牧业产业体系，提高畜牧业综合生产能力，保障畜产品供给和质量安全，促进农民持续增收，推进社会主义新农村建设”；《意见》总体目标是“到“十一五”末，畜牧业生产结构进一步优化，自主创新能力进一步提高，科技实力和综合生产能力进一步增强，畜牧业科技进步贡献率由目前的50%上升到55%以上，畜牧业产值占农业总产值比重由目前的34%上升到38%以上；良种繁育、动物疫病防控、饲草饲料生产、畜产品质量安全、草原生态保护等体系进一步完善；规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产初步实现向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变”。 #####***种猪繁育有限责任公司法人代表**自上世纪八十年代在农村一头母猪开始，经过艰苦历程，逐步成长为#####养猪业龙头企业-***种猪繁育有限公司，并被省农委批准为A级良种猪场。该公司在企业发展历程中，始终把减少污染和发展循环经济作为企业的健康发展重中之重，积极寻求养猪场粪污综合利用途径。经反复考察论证，#####***种猪繁育有限责任公司拟在公司原有年出栏2000头仔猪的规模下及改扩建年存栏2800头生态床养猪项目。 生态养猪（发酵床养猪）是建立以微生物技术上的发酵床为核心技术，以国内领先的的微生物饲料及饲料添加剂产品为辅助手段，以因地制宜的猪舍免去粪便清除和污水处理，解决冬季自动取暖、提高饲养效率、产出优质猪肉最大限度提高养殖经济效益为主要结果的综合养猪技术。生态养猪（发酵床养猪）技术要点是：圈舍由传统的混凝土或水泥地面改为垫料地面，垫料主要用锯末和稻谷皮再加上绿达源科技的复合微生物菌种按特定比例组成。垫料厚度一般在80cm左右，垫料中的有益菌能及时分解排泄出来的粪便，因此，猪舍不需要清除粪便，也无臭味，无蛆少蝇，而且发酵的圈底在冬季温度升高，一般保持在23℃左右，解决了冬季保暖，有利于猪的成长发育。 本项目不在国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的限制类及淘汰类范围内，项目属于允许类，符合国家现行的有关产业政策。 因此，本项目建设符合国家产业政策， 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号文的要求，#####***种猪繁育有限公司生态养猪建设项目的环境影响评价工作委托安徽省银杉环保科技有限公司完成。我公司受委托后，并派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 针对这一情况，本次环评的评价重点是评价项目运营期存在的环境问题，在此基础上提出相应的整改措施。 二、项目基本情况 （－）项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：年存栏2800头生态养猪项目 建设地点：#####**乡**村 建设单位：#####***种猪繁育有限责任公司 建设性质：技术改造 项目地理位置：#####**乡**村 （二）建设规模与投资 建设规模：工程选址在#####**乡**村，占地5000平方米，， 投资规模：本次项目的总投资为600万元人民币； （三）工程建设内容 本项目对原有工程进行发酵床改造，配套建设辅助等工程。主体工程（配种房、妊娠房、产房、保育舍、育肥舍、隔离舍）、辅助工程、公用工程、生活及办公设施等组成。主要建设内容、项目组成及主要环境问题见表1。 工程总平面布置见附图。 表1 项目组成及主要环境问题表 项目组成; 主要建设内容和规模; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 配种房; 2×634 m2 轻钢结构; 建筑施工粉尘噪声等污染; 猪的粪尿及其产生废气、冲洗猪舍产生废水、病死猪尸体、噪声. 妊娠房; 2×616 m2 轻钢结构. 产房; 4×559 m2 轻钢结构. 保育舍; 3×457m2 轻钢结构. 育肥舍; 3×587m2 轻钢结构. 隔离舍; 216 m2 轻钢结构. 辅 助 工 程; 装载房; 150m2 轻钢结构; 粪尿产生废气、噪声、废渣. 饲料库房; 135 m2 轻钢结构; 废弃包装材料、粉尘. 公 用 工 程; 供水系统; 自来水引入管网；打深水井2口，给水处理间1间，给水量为:200m3/d。; 噪声. 道路; 厂区物流干道. 办公 及生活 设施; 办公室; 223 m2 砖混结构 1F; 生活污水与垃圾. 门卫值班室; 50 m2 砖混结构 1F; 生活污水、与垃圾. 职工宿舍; 270 m2 砖混结构 1F; 生活污水与垃圾. 厕所; /; 生活污水与垃圾. 环境保护工程; 猪场绿化工程; 绿化面积：260 m2，靠道路处建绿化隔离带. 排尿沟; 1.5km; 尿产生废气、噪声、. 堆粪场; 530 m3; 废气、废渣. 蓄水池; 450m3; 废气、废液、废渣. 安全填埋井; 2×30m3; 废渣. （四）主要工艺设备 表2 PIC祖代母猪场所需设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单 位; 数量. 1; 妊娠诊断仪; 台; 6. 2; 单体限位栏; 2.2×0.6×1; 套; 2400. 3; 母猪分娩栏; 2.2×1.9×1; 套; 840. 4; 仔猪保育栏; 1.8×1.7×0.65; 套; 840. 5; 仔猪保温板; 套; 840. 6; 消毒喷雾器; 12升不锈钢桶; 台; 15. 7; 手推粪车; 台; 50. 8; 转畜车; 1.25×0.6×1; 台; 2. 9; 生猪笼称; 电子显示; 台; 2. 10; 配电设备; 套; 2. 11; 消防设备; 套; 2. 12; 小型饲料加工设备; 套; 2. （五）主要原辅材料、能源 1.主要原辅材料消耗表 表3 主要原辅材料消耗表 原料; 年耗量(t/a); 来源; 主要成分. 饲料; 1825; 外购; 淀粉、蛋白质、微量元素. 沼气; 14600m3/a; 项目原有沼气池; CH4. 水; 30388t/a; 种猪场用水取地下水；职工生活用水取自市政管网. 电; 种猪场由120 kVA变压器提供. 2.各类猪群的常年存栏数 表4 各类猪群的常年存栏数 类别; 数量（头）; 存栏时间（月）; 折合成成年猪（头）. 种公猪; 12; /; 12. 基础母猪; 600; /; 600. 父母代种猪; 4800; 2; 960. 生长肥育猪; 3025; 4; 608. 商品仔猪; 3100; 2; 620. 成年猪合计（头）; 2800. 按照5头小猪相当于1头成年猪计算，成年猪常年存栏数为2800头。 （六）工程项目给排水 1.给水 供水含养殖、生活用水、消防用水和绿化用水等，本工程的给排水设计规范按《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）的要求进行。本工程项目建设的种猪场的用水水源取地下水；职工生活用水由自建地下水源供应。 2.排水及去向 本工程排水主要是猪尿、圈舍冲洗废水、生活污水和雨水。排水管网采用雨污分流方式。雨水采用矩形、浆砌砖结构型式，内底面抹光，加钢筋砼活动盖板。 项目的猪场的粪尿能及时被发酵垫床有益菌分解，猪圈舍不用水冲刷。 3.用水及水量平衡 项目总用水量为30388t/a，其中，种猪场用水和职工生活用水取自地下水井。项目水平衡图如下： 损耗29403 养猪场29403 地下水30388t/a 沼气池 灌溉农田 788 供水量30388t/a 生活用水985 10260 损耗197 绿化1095 图1 项目水平衡图（单位t/a） （七）劳动定员与工资制度 根据劳动定员，生产人员共18人；年工作365天，每班工作8小时，生产车间一般实行一班制，厂内全天值班。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目是技改扩建项目。原有污染问题有： 恶臭、噪声、废气、生产固废、生产废水、生活污水、生活垃圾等。 1.饲养工序产生的猪粪、尿及其产生的恶臭； 2. 猪粪堆积发酵和猪尿处理工序产生的恶臭； 3.圈舍及场区冲洗废水； 4.小型饲料加工设备、水泵噪声，猪叫声产生的噪声； 5.生活垃圾和生活污水。 （1）废水产生情况 原项目产生的废水主要是猪尿、圈舍冲洗废水以及生活污水等。根据《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）对规模化禽畜养殖场废水排放量以及同类养殖场的考察情况，确定每百头成年猪每天产生废水2.5t，种猪场年产生生产废水为26463吨。 原项目定编18人，每人每天用水150L，废水产生率按照80％计算，每年产生生活污水788t。本项目产生的废水治理及排放情况见下表15。 表15 项目废水产生、治理及排放情况 序号; 来源; 主要污染物产生情况; 主要污染物 排放情况. 1; 种猪场生产废水; 废水量：26463 t/a COD1200 mg/l BOD800 mg/l SS 500 mg/l 氨氮200 mg/l 总磷 7.6 mg/l 粪大肠菌群数： >5000 个/100ml 蛔虫卵 >20个/L; 废水量：26463 t/a COD 360 mg/l BOD 120 mg/l SS 150 mg/l 氨氮 80 mg/l 总磷 7.5 mg/l 粪大肠菌群数： <1 000 个/100ml 蛔虫卵<2个/L. 2; 生活污水; 废水量：788 t/a COD380mg/l BOD200mg/l NH3－N 25mg/l; 废水量：788 t/a COD266mg/l BOD140mg/l NH3－N 15mg/l. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况 一 、自然环境概况 1、地形、地质、地貌 #####境内在晚元古代震旦纪期间，经过吕梁构造运动，海水漫及境内，使灵璧成为一片浅海的海滨。这个时期，原生藻类植物大量繁殖生长，形成礁体，在海相沉积作用下，发育成为今各类灵璧石矿体。在震旦系构造上沉积并形成了震旦系---奥陶系的碳酸盐岩石。进入古生代，经过加里东构造运动，地壳抬升为陆地，后经过华力西构造运动，又下沉为浅海泻湖，直至中生代，经印支构造运动后，灵璧一带才又隆起为陆地，海水从此销声匿迹。同时，在印支构造运动期间，灵璧境内地层发生了褶皱和断裂，在侏罗纪晚期至白垩纪，又发生了燕山构造运动，伴有火山岩喷发活动，出现了岩浆岩地质。进入新生代在石灰岩溶蚀地区沉积了第三纪地层。近100万年，形成了第四纪冲积平原地层。#####境内发育的地层，震旦系地层约1400平方公里，白垩系地层约有400平方公里；侏罗系地层约有150平方公里；下第三系地层约有70平方公里；岩浆岩和上第三系地层约有34平方公里，上述地层多数隐伏于第四系之下，少数零星出露在低山丘陵的剥蚀残丘处。 #####处于华北地层内，淮河地层分区，淮北小区，地层。本县处于华北地层区，淮河地层分区，淮北小区。 构造。#####大地构造位置处于华北地台淮河台坳的淮北，陷褶断带东端。构造线方位与山脉走向一致，即北北东向和北东向。县内地层断裂带主要有东西向和北东向两组。东西向断裂带属宿北区域性大断裂带。该断裂带自宿县北部进入县境后，分布在尹集--大庙一线，横贯县境北部，长36公里。北东向断裂带有两条，为区域性断裂带。一条在九顶--长集一线，长74公里；一条在大庙--沱河集一线，长56公里。三条断裂带至今仍有活动，本县历史上的地震，如明嘉靖十六年(1537)的5.5级地震和1971年的3.3级地震，都与这些断裂带的断裂活动有关。岩浆岩。古生代加里东构造运动时期和中生代燕山构造运动时期，伴有岩浆喷发活动，从而形成了岩浆岩地质构造。 #####整体地貌特征为"大平小不平"，山地分布在西南，中部和北部，山丘走向北部为低山丘陵区，南部为剥蚀残山。 2.气候与气象 #####属暖温带半湿润季风气候，冬寒晴燥，夏热多雨，四季分明，县境上空大气环流具有明显的季风性质，气候受其影响较大。冬季(12月至次年2月)，强大干冷的蒙古高压和西伯利亚寒冷空气不断南侵，境内盛吹西北风和偏北风，气候干燥、寒冷、降水少。夏季(6～8月)多吹偏南风和东南风，气温高，降水量大且集中。秋季(9～11月)，太平洋副热带高压南撤，西伯利亚、蒙古高压不断发展和增强南下，气压开始上升，气温逐渐下降，雨量也有所减少。春季(3～5月)，西伯利亚、蒙古高压开始减弱，副热带高压增强，天气冷暖变化无常。本县处于中纬度地带，在季风影响和控制下，降水量的年际变化较大，各季分配不均，干湿季节明显，夏季雨水集中，降水量大，秋季次之，春季较小，冬季最小,多年平均降雨量为884.1mm。本县累年各月平均风速为3.4米/秒，3月份和4月份平均风速较大。累年各月出现最多风向频率是东风和东北风，全年平均风向频率最多的是东风和东北风，最少的是西南偏西、西北偏北和西北偏西。春季最多的风向是东风，频率为12%；最少的风向为西北偏西和西北偏北风，频率为2%。夏季最多的风向为东风，频率为13%；最少的风向为西北偏北和西北偏西风，频率为2%。秋季最多的风向为东北风，频率为13%；最少的为东南偏南--东北偏西7个方位，频率为2%。冬季最多的风向是东北风，频率为12%；最少的为东南偏南、西南偏南、西北偏西3个方位，频率为3%。 3、土壤植被状况 全县面积180.7740万亩，土种有砂礓黑土、潮土、石灰(岩)土、棕壤四大类。其中，河间平原砂礓黑土1143379亩，占全县耕地面积的45.2%；黄泛平原上的潮土1336810亩，占52.8%；孤山残丘上分布的石灰(岩)土和棕壤为5.02万亩，占2%。 全县土地面积212513.24公顷。其中耕地146668.58公顷，园地245.41公顷，林地35866.67公顷。低山残丘为阔叶林植被，平原为草甸植被。后垦植被破坏，仅低山残丘地区、河堤沟边、村庄前后、路旁坟地（称“大四旁”）有人工栽植的林木和野生的灌木、杂草。全县森林覆盖率17.5％。 4.生物多样性 生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，保护生物多样性是当今世界环境保护的热点之一，它有利于全球环境的保护和生物资源的持续利用。保护生物多样性的关键是保护生态系统，生态系统是不同物种生存的环境。 项目所在地野生植被是少量灌木和小草，其余为农田，民宅前后种植有桑、槐、榆、柳、松、柏、杉、桐等树种，农村村民家中家畜家禽有牛、马、驴、猪、羊、犬、鸡、鸭、鹅等，自然界鸟类有麻雀、喜鹊等，水中动物有鲢鱼、锂鱼、草鱼、虾等。目前，野生植被仍主要为灌木和小草，在还未变为工业区域的地方、道路两旁，民宅前后种植有桑、槐、榆、柳、松、柏、杉、桐等树种，农村村民家中家畜家禽有牛、马、驴、猪、羊、犬、鸡、鸭、鹅等，自然界鸟类有麻雀、喜鹊等，水中动物有鲢鱼、锂鱼、草鱼、虾等。 区内无自然保护区，也没有国家重点保护的珍稀濒危物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育等）： #####位于安徽省东北部，淮北平原东部，地理坐标为北纬33°18′—34°02′，东经117°17′—117°44′。县境东临泗县，西连宿州市埇桥区，南接蚌埠市固镇、五河两县，北于江苏省铜山、睢宁两县接壤，南北长82公里，东西宽36公里，总面积2054平方公里。县辖13个镇，6个乡，514个村民委员会，总人口117万人。 灵璧区位优势明显。我县背靠***，东望沿海。北有徐州国际观音机场，驱车40分钟即可到达。距连云港和南京两大港口各200公里，可以便捷地入江出海。穿境的宿泗高速已动工建设，拟于2010年建成通车的京沪高速铁路在我县边境设站，距灵城仅20分钟车程。即将开工的双明高速公路和宿淮铁路穿境而过，3至5年后，将形成“两高速、两铁路、北机场、南码头”的立体式交通格局。我县已被安徽省列为加快东向发展的23个重点县之一。 #####是农业大县，盛产小麦、花生、棉花等作物，畜牧养殖业繁盛，是全国重要的商品粮食基地、黄牛生产基地、瘦肉型猪生产基地、优质棉茧基地，连续几年被评为全国粮食生产百强县、全省畜禽业生产十强县。矿产资源如大理石、石灰石、磬石等储量丰富，具有较高的开采价值。 灵璧工业门类齐全，名、特、优产品种类繁多，品质优良，尤其是造纸、白酒、面粉、肉牛加工、食用油、农用肥、良种棉等产业具有较强的发展潜力。 灵璧基础设施配套齐全。邮电通讯事业发达，电力设施齐全，并与华东电网并网，是全国电气化达标县之一。自来水工程改造后，可供应城市生产、生活用水。各项基础设施日趋完善 ，城市综合功能也日渐增强。 项目关联产业的发展现状 全县拥有耕地183万亩，现辖19个乡镇，总人口117万。属暖温带半湿润的季风气候区，境内气候适宜，雨量充沛，水电充足。盛产小麦、玉米、大豆、水稻、山芋、芝麻、花生、棉花等多种农作物，年可提供精饲料35万吨，粗饲料102万吨，精粗饲料资源十分丰富，为发展养殖业提供了坚实的物质基础。近年来，县委、县政府紧紧围绕“加快发展、富民强省”的总体目标，按照“抓单产提高总量，抓质量提高效益，抓规模突出特色，抓服务突出质量”的基本思路，坚持以增加农民收入为核心，以市场需求为导向，以科技进步为动力，以结构调整为主线，以品种改良和强制免疫为突破口，依托资源优势，主攻四大养殖，奋力实施“畜牧富民”战略，畜牧养殖业得到了健康稳步地发展，规模养殖比重逐年提高，养殖小区建设日趋完善，产业化经营格局初步形成，畜产品优质率逐步上升，畜牧业经济效益和社会效益十分显著，实现了由畜牧大县向畜牧强县的跨越，连续六年荣获“全省畜牧十强省”称号，2002年被评为“全省畜牧富民先进县”。据统计，2005年底全县存栏黄牛11.2万头、生猪37万头、羊44.1万只、家禽660万只；全年出栏黄牛11.7万头，生猪66.7万头，羊70.2万只，家禽1360只；肉蛋奶总产量达15.5万吨，畜牧业产值按现行价核算达15.8亿元。 #####畜牧业具有以下几个特点：一是养殖总量大，其中蛋鸡的饲养量居全省第一位。二是规模养殖发展很快。全县拥有存栏百头以上的牛场2个，存栏良种羊百只以上的羊场4个，存栏300头以上的猪场5个，存栏万只以上的鸡场6个，共有各类规模养殖户3518户，已形成了黄牛、奶牛、生猪、山羊、蛋鸡、肉鸭等五大养殖区域生产基地，全县规模养殖比重达到38%。三是产业化经营格局初步形成。全县已建立了瀚森荷金来肉牛加工、兴程鸭业等4个产业化龙头企业，有力带动了全县养殖业的发。四是畜种改良工作成效显著。全县以7.5公里为半径建立了30个家禽改良冷配站点，基本上形成了以县家禽改良站为中心、以乡镇配种站为依托、以村级配种点为基础、以种畜禽场为补充的改良服务网络，有力推进了我县禽畜品种改良工作，提高了良种覆盖率。目前，我县良种牛比重约占80%，良种猪比重约占85%，良种羊比重约占45%，良种禽比重占90%以上。连续多年被评为全省动物防疫工作先进县。六是技术优势十分明显。全县有在编畜牧兽医专业人员126人，其中具有高级职称4人,具有中级职称29人,具有初级职称60人,另外。还有一大批民间兽医及实践经验丰富的养殖能手。七是各类民间组织发展很快。全县已发展各类畜牧业民间合作组织7个，各类中介服务组织138个，活跃在其中的经济人2415人，全县有购销专业户1270人，从业人员2800人。初步形成了养殖规模化、产业化的新格局，为本项目的建设奠定了良好的外部基础。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 项目所在地为农村，距离#####经济开发区约4公里，环境质量现状参照2007年7约宿州市环境监测站对#####经济开发区监测数据 1、水环境质量监测 地表水2007年5月25至5月29连续监测2天，每天各断面采集一次混合样；地下水5月25日监测一天。 1.1 监测断面设置见地表水监测断面一览表 表1－1 地表水环境质量现状监测断面一览表 断面编号; 河 流; 断 面 位 置; 功 能. 1; 岳罗河; 入界洪河前500m. 2; 界洪河; 排污口上游500m; 对照断面. 3; 排污口下游500m; 混合断面. 4; 排污口下游1500m; 削减断面. 5; 排污口下游5000m; 削减断面. 6; 唐河; 唐河断面; 对照断面. 1.2监测项目、分析方法及依据见下表 表1－2 监测项目、分析方法及依据 序号; 项目名称; 分析方法; 方法依据. 1; pH; 玻璃电极法; GB 6920－86. 2; SS; 重量发. 3; 溶解氧; 电化学 探头法; GB 11983-89. 4; COD; 重铬酸钾法; GB 11914－89. 5; 五日生化需氧量; 稀释于接种法; GB 7488-87. 6; 氨氮; 纳氏试剂比色法; GB 7479-87. 7; 苯; 气相色谱法; GB11890-89. 8; 甲苯; 气相色谱法; GB11890-89. 9; 甲醛; 乙酰丙酮分光光度法; GB13197-91. 10; TOC; 燃烧氧化非分散红外吸收法; HJ/T71—2001. 1.3 地表水监测结果 表1—3 地表水监测结果汇总表1 河流名称; 岳罗河; 界洪河; 唐河. 断面编号; 1; 2; 3; 4; 5; 6. pH; 8; 7.52; 7.86; 8.1; 7.72; 8.18. 7.8; 8.0; 7.62; 8.13; 7.72; 8.10. SS; 27; 16; 6; 12; 32; 19. 20; 21; 10; 8; 21; 15. 溶解氧; 2.33; 2.59; 1.39; 3.25; 4; 5.89. 2.0; 1.85; 1.62; 3.0; 3.85; 4.86. COD; 52; 50; 42; 74; 56; 24. 50; 48; 46; 57; 43; 21. 五日生化需氧量; 13; 15; 16; 21; 14; 6.2. 21; 11; 17; 15; 12; 5.5. 氨氮; 6.09; 5.81; 5.02; 1.66; 2.68; 0.36. 5.35; 5.21; 4.20; 2.35; 2.12; 0.46. 苯; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005. ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005. 甲苯; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005. ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005. 甲醛; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. TOC; 16.2; 18.5; 14.2; 15.2; 13.7; 4.8. 15.4; 13.5; 12.8; 16.1; 14.2; 4.1. 岳罗河宽10米、水深1米平均流量分别为0.01m3/s；界洪河宽20米、水深1.4米，平均流量分别为0.25m3/s； 1.4地下水 表1—4 地下水监测结果汇总表 项目; 开发区管委会; 申博木业（开发区南部）. pH; 7.08; 7.35. CODmn; 0.7; 0.96. 氨氮; 0.02; 0.02. 氰化物; ＜0.004; ＜0.004. 氯化物; 31.5; 32. 硫酸盐; 62; 65. 总硬度; 400; 405. 总大肠菌群; ＜3; ＜3. 铅; ＜0.01; ＜0.01. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004. 砷; 0.007; ＜0.007. 汞; ＜0.00005; ＜0.00005. 2. 大气环境质量现状监测 2.1 监测时段及频率 大气环境质量监测一期，连续监测5天，二氧化氮、二氧化硫采样18h/d，TSP连续采样12h/d。 2.2 大气采样点设置 按照环评大纲要求共设置5个采样点大气采样点位置见下表。 表2－1 大气采样点位置一览表 点位编号; 测点名称; 功能; 方向; 距离（m）. 1; 西集; 对照点; 上风向; 工业园区东南约1500m. 2; 区内西南部; 区内; 区内; 区内. 3; 南李村; 居民点; 下风向; 工业园区西南约2000m. 4; 南关村; 居民点; 下风向; 工业园区西北约1000m. 5; 小陆家; 居民点; 下风向; 工业园区西南约4000m. 2.3 监测项目、分析方法及依据见下表 表2－2 大气环境质量监测项目、分析方法及依据表 序号; 项目名称; 分析方法; 方法依据. 1; SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; GB/T 15262—94. 2; NO2; Saltzman法; GB/T 15435—95. 3; TSP; 重量法; GB 15432—95. 4; 甲苯; 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法; 《空气和废气监测分析方法》 国家环保局(2003年). 5; 苯; 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法. 6; 甲醛; 离子色谱法; GB／T15516--95. 7; 氨; 次氯酸钠-水杨酸分光光度法; GB／T1466. 2.4 大气监测同步观测的气象资料 表2－3 大气监测时同步观测的气象参数 采样时间; 风速（m）; 风向; 气压（kPa）; 湿度（%）; 气温（℃）. 2007.5.25; 2; E; 997; 99; 18.7. 2007.5.26; 2.5; W; 994; 92; 19.3. 2007.5.27; 1.5; NNW; 995; 87; 22.5. 2007.5.28; 1; NNW; 999; 68; 24.5. 2007.5.29; 1.1; NNW; 994; 52; 27.7. 2.5环境空气监测结果 表2－4 环境空气监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样点; 监测日期; SO2; NO2; TSP; 甲苯; 苯; 甲醛; 氨. 西集; 5.25; 0.028; 0.030; 0.120; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.10. 5.26; 0.032; 0.040; 0.102; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.05. 5.27; 0.020; 0.031; 0.098; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.06. 5.28; 0.028; 0.039; 0.105; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.29; 0.024; 0.031; 0.112; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.10. 区内西南部; 5.25; 0.028; 0.033; 0.131; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.26; 0.034; 0.036; 0.142; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.27; 0.033; 0.042; 0.116; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.28; 0.034; 0.040; 0.098; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.05. 5.29; 0.029; 0.034; 0.123; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.06. 南李村; 5.25; 0.032; 0.039; 0.135; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.26; 0.028; 0.041; 0.112; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.27; 0.033; 0.046; 0.105; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.28; 0.036; 0.034; 0.112; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.29; 0.028; 0.041; 0.092; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.06. 南关村; 5.25; 0.034; 0.035; 0.100; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.08. 5.26; 0.034; 0.026; 0.098; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.27; 0.034; 0.051; 0.123; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.28; 0.032; 0.035; 0.124; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.29; 0.037; 0.020; 0.102; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.06. 小陆家; 5.25; 0.030; 0.030; 0.115; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.04. 5.26; 0.036; 0.036; 0.135; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.27; 0.022; 0.022; 0.124; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.28; 0.026; 0.026; 0.106; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 5.29; 0.035; 0.035; 0.115; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.03. 3. 声学环境现状监测 3.1监测点设置按照环评大纲要求。 3.2监测方法：按GB 12349－90《工业企业厂界噪声测量方法》和《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623—1993）执行。测量仪器：经检定合格的HS6288B型噪声分析仪，测量前后进行了校准。 3.3 噪声监测结果 3.3.2 开发区昼夜等效声级 表 3－1 开发区昼夜等效声级监测结果 单位：dB(A) 测点; 结果; 测点; 结果. 昼; 夜; 昼; 夜. 开发区东边界; 49.5; 47.5; 开发区西边界（303省道）; 53.1; 43.2. 开发区南边界; 42.7; 41.2; 开发区西南处居民安置点; 52.5; 43.5. 开发区西边界; 46.8; 43.7; 开发区中心; 53.6; 46.5. 4.土壤环境质量现状监测 表 4－1 监测结果汇总表 单位：ppm（除pH） 采样点; pH; 镉; 砷; 铅; 铬. 开发区中心; 8.1; 0.07; 7.5; 23.6; 54.5. 开发区西部; 8.1; 0.08; 7.6; 24.9; 52.4. 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 建设项目位于#####**乡**村，城区西北侧约800米为付园村、北侧约1000米为邵庄、东侧1500米为**庄、南侧1000米为东风中学。评价范围内无风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，具体保护目标如下： 表5 拟建项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距厂界距离; 规模; 保护级别. 空气环境; **村; 东侧; 1500m; 400人; 二级. 付园村; 西北; 800m; 800人; 二级. 邵庄; 北侧; 1000m; 300人; 二级. 东风中学; 南侧; 1000m; 800师生; 二级. 地表水 环境; 农灌沟渠; 北侧; 1000m; /; IV类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级； 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类； 3、沟渠执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的IV类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）标准； 2、厨房炉灶油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类； 4、生活垃圾填埋执行GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染物控制标准》。 |
| 总量控制 | 0 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 生产工艺采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩、保育、生产和育成将使用工厂流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的转栏饲养，并采用早期（4周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。 空怀母猪 （配种怀孕） 约2周 即16周 114天后 40天（含分娩栏清洗消毒时间） 仔猪在保育舍饲养 5周后 进行初选 落选者 测定舍 销售舍 进入育肥舍 留种 入选者 进入育肥舍 育肥舍 销售舍 饲养上市 后备母猪空怀舍 配种房 妊娠房 产房 图2 工艺流程示意图 流程叙述：种猪场每周有24头母猪配种，母猪空怀，轻胎小群饲养，重胎限栏饲养。母猪配种后怀孕16周，提前一周进入妊娠房，分娩哺乳4周断奶，24头空怀母猪断奶后同时转回配种空怀舍，24窝仔猪转入保育舍，分娩清洗消毒空栏一周，仔猪在保育舍饲养30天后体重达25kg左右进行初选，落选者送入育肥舍饲养上市，入选者入测定栏或育成舍。 产污环节：在饲养直至销售出场这整过程中均有职工生活污水、猪舍冲洗水和猪的尿、粪便产生。 项目在扩建同时，经多方考察，拟采用生态养猪（发酵床养猪）污染治理技术，该技术是是以发酵床为核心技术，以微生物饲料及饲料添加剂产品为辅助手段，以因地制宜的猪舍免去粪便清除和污水处理，解决冬季自动取暖、提高饲养效率、产出优质猪肉最大限度提高养殖经济效益为主要结果的综合养猪技术。" 生态养猪（发酵床养猪）技术要点是： 圈舍由传统的混凝土或水泥地面改为垫料地面，垫料主要用锯末和稻谷皮再加上绿达源科技的复合微生物菌种按特定比例组成。垫料厚度一般在80cm左右，垫料中的有益菌能及时分解排泄出来的粪便，因此，猪舍不需要清除粪便，也无臭味，无蛆少蝇，而且发酵的圈底在冬季温度升高，一般保持在23℃左右，解决了冬季保暖，有利于猪的成长发育。饲养环节全程应用微生物技术，包括饲料、饮水、发酵床等。生态养猪的饲养效果可简要概括为“三省、两提、一增、零排放”： “三省”，即是省水、省料、省劳力。因新兴生态养猪模式不需要用水冲洗圈舍，仅需要满足猪只饮用和保持垫床 60%以上湿度的水即可，所以较传统集约化养猪可节省用水85%～90%。猪粪、尿被微生物分解转化为可被猪食用的有机物和菌体蛋白质，猪通过拱食，可节省精饲料15%～20%。试验显示育肥猪只日增重增加2～3%，料肉比降低2～5%，出栏时间缩短8～12天。由于猪场不需要清粪，饲养人员仅保证及时喂料、翻扒调匀过于集中的粪便、根据垫床干燥程度及时调整湿度即可，所以1个正常劳力批次饲养可达到800头育肥猪，较集约化猪场节约一半的劳力。 “两提”，即提高抵抗力、提高猪肉品质。由于猪只恢复了自然习性，猪只应激少，又采食菌体蛋白，饲料里又拌有微生物有益菌，大大改善了肠道菌群平衡，抗病力明显增强，发病率减少。特别是呼吸道疾病和消化道疾病较传统集约饲养有大幅下降。用药费用减少 8～15元/头。绿康奥懒汉养猪，实行标准化饲养,生产无公害绿色猪肉 严格按照无公害畜产品生产技术标准的要求，采用绿色饲料、添加剂、兽药和科学的饲养方法,生产无污染的绿色生猪。生态养殖模式要求全程不添加抗生素，只使用微生态制剂，所生产的猪肉品质好，无药物残留。屠宰后肉色红润，纹理清晰，优于一般猪肉。并提取里脊肉、后腿肉检验，氨基酸及其它营养含量分别提高了10%至15%，完全达到无公害猪肉标准，在某些指标上甚至明显优于该标准。如结合地方优质肉猪生产，将为开发我国地方猪种资源，开拓优质猪肉产业打开一个新的渠道。 “一增”，即是增加养殖效益。生态养猪较传统集约养猪仅饲养环节即可减少饲料、节约用水等直接饲养成本40～90元/头。该模式充分利用了锯末、农作秸秆等作为垫料生产优质生物有机肥，具有改良土壤、促进农作物生长之功效，也可以带来很高的效益。所以新兴生态养猪相对传统集约养猪可增加收入100～150元/头。 “零排放”，即无污染，实现粪污零排放。前面已述及饲料中不添加抗生素，猪肉中无药物残留。所产粪尿经过菌种发酵转变为微生物蛋白，猪场内外无臭味，氨气含量显著降低。该模式的生产过程不对外排放粪污，将传统集约化养猪粪便污染处理问题提前在养殖环节进行消纳，真正实现了污染物零排放的要求。 二、主要污染工序 1、施工期 施工期不可避免地会对周围环境产生一定程度的影响。污染因子主要为粉尘、噪声、施工废水和施工垃圾。 - 运营期 本项目的主要污染因素为：恶臭、噪声、废气、生产固废、生产废水、生活污水、生活垃圾等。 1.饲养工序产生的猪粪、尿及其产生的恶臭； 2. 猪粪堆积发酵和猪尿处理工序产生的恶臭； 3.圈舍及场区冲洗废水； 4.小型饲料加工设备、水泵噪声，猪叫声产生的噪声； 5.生活垃圾和生活污水。 三、“三废”及噪声治理措施及可行性分析 1．废气 （1）燃料废气：职工燃料采用沼气，由于职工人数很少，公司不建食堂，职工用沼气小灶煮饭，每天最多消耗沼气10m3，沼气属于清洁能源，燃烧后的产污为二氧化碳和水，不会污染环境。 （2）发酵沼气 沼气池在运行时会每天产生40m3的沼气，沼气经过收集后，作为职工的生活能源，多余的燃烧。沼气属于清洁能源，燃烧后的产污为二氧化碳和水，不会污染环境。 （3）恶臭 在圈舍、猪粪堆积场、猪尿处理设施等处，均会产生氨、硫化氢等恶臭污染物。《禽畜养殖业污染物排放标准》GB18596－2001中对于集约化养殖场臭气浓度作了规定。 根据本项目特点，恶臭产生源在场区分布面较广，并以低矮面源形式排放，属无组织排放。因此，本报告通过计算卫生防护距离确定恶臭影响范围。 1)计算模式 采用的模式参照GB/T3840-91《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，具体的计算数学公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中： Cm标准浓度限值(mg/Nm3)； Qc工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平 (kg/h)； L工业企业所需卫生防护距离(m)； r有害气体无组织排放浓度在生产单元的等效半径(m)， A、B、C、D防护距离计算系数，见GB/T3840-91之附表。 2)参数的选取 计算模式中，Qc为工业企业有害气体无组织排放时可以达到的控制水平。可取同类企业中生产工艺流程合理、生产管理与设备处于先进水平的企业，在正常运行时的无组织排放量。根据类比种猪场的恶臭源强，作为本项目恶臭源强。 表14 恶臭排放源强 恶臭源强; 氨; 硫化氢; 甲硫醇; 甲硫醚. 排放量g/h; 270; 2.4; 12; 5.8. Qm按标准值选取。 按照(GB/T3840-91)规定，按Qc/Cm最大值计算等效面积： r=Sπ0.5，S为生产单元占地面积 公式中A、B、C、D的计算参数按******市的气象条件选取如下： A=400 B=0.01 C=1.85 D=0.78 确定和选定参数后，计算方程可化解为一元3次方程，利用逐渐趋近法求出近似解。L值在两极之间，确定防护距离时，根据L的级差取偏宽的一级。 （3）本工程的防护距离 卫生防护距离是居住区边界与无组织排放源之间的距离，目的是给恶臭提供一段稀释距离，使污染物到达居住区时符合环境质量标准。Cm按二级标准给出，按GB/T3840-91规定，L值为100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。采用趋近法计算L值，按最大Qc/Cm计，则种猪场卫生防护距离L值为200m，在卫生防护距离内没有居民。 2.污水 通过发酵床生态养猪技术的实施，污水实现零排放。 3、噪声 本项目属于牲畜养殖业，主要噪声源包括水泵、小型饲料加工设备、猪的叫声以及出入场区的车辆噪声。 种猪场取用地下水，水泵安放在密闭的水泵房内，水泵运行时噪声将达到80dB(A)，经过密闭的水泵房间墙壁阻隔后，水泵房外的噪声值低于60 dB(A)，水泵房距最近厂界的距离大于20m，经过距离衰减后，场区外的噪声值低于50 dB(A)。 猪的叫声由于不能采取防治措施，在场界外可能高于国家相关标准限值。对距离最近的800米的邵庄基本不造成影响。 4．固废 （1）固废产生情况及处理 本项目发酵床1-2年清理更换一次，以生活垃圾一起集中进入堆放场进一步发酵后还田。 本项目产生的分娩废物同病死猪一并处理，进入石灰消毒填埋井。 5、其它污染治理 （1）病死猪及分娩废物 病死猪及分娩废物的处置问题应根据我国《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）的规定采取焚烧炉焚烧或填埋的方法。养殖场集中的地方应采取焚烧法，不具备条件的应采取设置两个或以上的安全填埋井。本项目采取修建安全填埋井方法，两个30m3安全填埋井，安全填埋井为密闭砖混结构，有坑盖；坑壁30cm厚砖砌，坑底为20cm厚的混凝土，以防渗漏，在进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，确保猪尸体得到被完全销毁和达到较好的杀菌效果。井填好后，用粘土填埋压实并封口，不会环境造成不良影响，处置措施可行。 (2)粉尘的治理 饲喂过程中会产生一定量的饲料粉尘，饲喂过程采取密闭装运、干粉湿喂等，以有效减少粉尘污染。 四、项目选址合理性 本项目位于#####**乡**村，周边敏感点较多，作为养殖项目，建设发酵床生态养殖项目，既有示范带头作用，也不会对环境敏感点造成影响。#####***种猪繁育有限责任公司在项目所在地从事养猪10多年，没有发生环境污染纠纷。 五、清洁生产分析 清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率，并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。本项目清洁生产生产措施主要体现在以下几个方面： 1）本项目主要国内先进、成熟、规范的猪场建设、杂交制种、饲料营养、生产工艺、卫生防疫、环境控制和粪污处理等方面规模养殖技术。 2）本项目实行种猪的集约化养殖，有利于各种废物的统一收集，集中处理，可以很好的避免因散养造成的面源污染； 3）猪的饲料采用针对性强、配方合理的饲料，原料转化率高； 4）种猪场的牲畜排泄物经发酵床发酵，既减轻污染，又实现资源综合利用。 5） 猪粪尿经过处理还田，既可以提高土地的肥力，又减轻环境压力。 综上所述，项目对整个养殖过程中产生的污染物采取了相应的治理措施，有效的减少了污染物的排放，猪粪尿经过合理处置后，实现了废物的无害化、资源化，符合清洁生产的原则。 六、项目布局合理性分析 #####***种猪繁育有限责任公司2800头发酵床生态养猪项目，猪场建设遵循以下原则： （1）节约用地，不占或少占耕地（未占基本农田）； （2）猪场建设及粪污处理符合当地政府规划和环保要求； （3）建设地远离畜禽疫病区或污染严重的地区； （4）建设地与居民生活区、主要交通干线等设施应有足够的防疫距离； （5）交通方便，能保证饲料、产品等顺利运输；电力能源供应可靠，能充分保证猪场生产所需的能源； （6）地势干燥，有利于雨水、生产用水、生活用水安全排放，无洪水威胁； （7）建设地有利于粪尿污水处理和再利用。 七、项目符合产业政策符合性分析 本项目不在国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的限制类及淘汰类范围内，项目属于允许类，符合国家现行的有关产业政策。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 (单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 沼气池 | 沼气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 猪尿、粪 | 恶臭 | 设置卫生防护距离；每天多次冲洗圈舍； 舍外污水沟必须密闭、种植防护林 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 种猪场生产废水73m3/d | COD | 1200mg/ l | 88.2kg/d | 360mg/l | 26.46kg/d |
|  |  | BOD | 800mg/l | 58.8kg/d | 120mg/l | 8.82kg/d |
|  |  | 粪大肠菌群数 | >5000 个/100ml |  | <1000个/100ml |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 蛔虫卵 >20个/L |  | 蛔虫卵<2个/L |  |
|  |  | NH3－N | 200mg/l | 29.4kg/d | 80mg/l | 11.76kg/d |
|  | 生活污水 2m3/d | COD | 380mg/l | 0.76 kg/d | 266 mg/l | 0.532 kg/d |
|  |  | BOD | 200mg/l | 0.4 kg/d | 140 mg/l | 0.28 kg/d |
|  |  | NH3－N | 25mg/l | 0.05 kg/d | 15mg/l mg/l | 0.03 kg/d |
| 固 体 废 弃 物 | 猪 | 猪粪便及食物残渣 | 3304t/a |  | 3304t/a |  |
|  | 饲养过程 | 病死猪只 | 40只/年 |  | 40只/年 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 6.57t/a |  | 6.57t/a |  |
| 噪 声 | 猪只叫声75-90dB（A），厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响: 本工程拟在厂界四周设置大面积的绿化带，绿化率达到5.2％，对周围的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： （1）粉尘环境影响分析及防治措施 施工期间产生的粉尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。据资料介绍，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5-30mg/m3。当平均风速为2.5m/s时，影响范围在其下风向可达150m， TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是环境空气质量标准的1.6倍。有围栏时，其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工粉尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。本工程建设过程中粉尘污染主要来源于建筑材料的装卸、运输。建设单位应采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策为： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒； ③施工现场要进行围栏或部分围栏，围栏高度不低于1.8m，以缩小施工粉尘扩散范围。当风力大于五级时应停止施工。 ④施工期间产生的废材料、砖石、余土及余渣等若不能及时清运，应当妥善堆放，并采取防泄漏、防扬尘措施。 ⑤建筑垃圾和工程渣土作为场地或场界周围垫层或筑路，也可以外运销售给村民建房做地基回填，严禁随意倾倒。 （2）噪声环境影响分析及防治对策 建筑施工分为四个阶段:土方阶段、打桩阶段、结构阶段和装修阶段。不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机、结构阶段的混凝土搅拌机以及装修阶段短时间使用高噪声设备。各噪声源噪声强度80-90dB(A)。 为了减轻本工程施工噪声的环境影响，建议采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业； ②合理安排施工机械，尽量减轻噪声。 ③合理安排施工机械，应尽可能将施工机械放置在场地中间或对场界外造成影响最小的地方。 ④夜间施工须经当地环保部门的许可，否则不得施工。 （3）施工废水。建设项目规模不大，施工期产生的废水主要是生活废水和各种施工机械的清洗、施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥沙。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，将会导致附近沟渠的淤积污染。所以，施工期废水不能随意直排。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。为了对施工期废水进行处理，施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废水进行收集、处理后排放。对于临时食堂排放的生活污水可设置简易有效的沉淀池等对生活污水进行处理。 （4）施工垃圾的环境影响分析 施工垃圾主要来自建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工期间将涉及到土地开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、地基基础、房屋建筑等工程，均会产生一定数量的废弃物，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。 如长期堆放，干旱时易产生粉尘，下雨时又易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染，因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运或加以利用。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传播疾病，从而对周围环境和工作人员的健康带来不利影响。 为消除施工期固体废弃物可能造成的上述影响，建设项目应对不能利用的建筑垃圾及时清运出场；采用商品混凝土可减少建筑垃圾的产生量；生活垃圾要进行分类，对难降解的塑料等无机物收集销售等处理，有机物堆肥定期清运还田。 综上所述，项目施工期间会对环境产生一定的影响，但只要施工单位做好施工组织设计，进行文明施工，制定环保规章制度就可以把其影响控制在最小程度，而不至于产生明显不利的影响。 营运期环境影响分析: 1、大气环境 本项目的建设对空气质量的影响主要是恶臭以及沼气。沼气经过收集后，作为职工的生活能源，多余的燃烧。沼气属于清洁能源，燃烧后的产污为二氧化碳和水，不会污染环境。 恶臭气体能够刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，根据本项目特点，恶臭产生源在场区分布面较广，并以低矮面源形式排放。必须采取距离防护以及控制等相关措施，降低恶臭对环境的影响。恶臭污染物排放执行《禽畜养殖业污染物排放标准》GB18596－2001的相关标准。 恶臭发生源在近距离所散发的恶臭污染物衰减很快，项目竣工后，长年风速3.0m/s，距恶臭发生源200m处恶臭污染物可达到场界控制浓度标准，在静风的条件下，恶臭不易散发，在场区内浓度较高，对厂区内的职工有一定的影响。评价认为：通过设置200米的卫生防护距离、每天多次冲洗圈舍、种植防护林等措施的实施，可以最大程度的降低恶臭对于当地空气质量的影响。 2、水环境 地表水 发酵床生态养猪项目不产生养殖废水，厂区生活废水经化粪池处理后和沼液浇灌农田，对地表水环境不造成影响。 地下水 本项目生产、生活用水及周围农户、学校生活均取用地下水。项目建设地地下水储量丰富且水质良好。区域地下水主要以大气降水、地表水为补给水源。 根据工程分析，固体废弃物堆场，如防治措施不当，也会对地下水产生污染；雨季土壤的含水率较高，若继续大量施加废水，导致土壤含水层处于过饱和状态，废水很可能未经任何处理渗透到地下水层，引起地下水污染。为此，针对以上污染途径，评价提出以下防治措施： 1）厂区除绿化用地外应进行地面硬化处理；对固体废弃物（更换发酵床）堆放场，应设防雨棚和防渗处理，四周建排水沟；混凝土地坪，四周应建隔墙和排水沟。 2）固体废弃物应及时清运，避免因降水，固体废弃物中有害成份渗出污染地表水和地下水。 3）雨季应合理安排废水的施用量，切忌超负荷进行灌溉。 评价认为，经采取以上防治措施后，不会对地下水造成污染影响。 3、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要有更换发酵床、生活垃圾等。收集后经过堆肥处理后，外运转让给农户作为有机肥还耕地，猪粪堆肥场所和临时堆积场所必须建设遮雨棚，并采取防渗漏、溢流措施。 病死猪只的处理和处置：修建毁尸坑，对一般病死猪只进行深埋腐化消毒处理，对烈性传染病死猪进行焚烧处理，避免疾病的传播，焚烧处理后的废物可用作有机肥料。 从上述固体废弃物治理措施可见，本项目产生的废渣经以上综合回收利用治理措施后，不仅达到了资源的有效利用，同时还预防废渣对环境的污染。 4、声环境影响分析 种猪场取用地下水，水泵安放在密闭的水泵房内，水泵运行时噪声将达到80dB(A)，经过密闭的水泵房间墙壁阻隔后，水泵房外的噪声值低于60 dB(A)，水泵房距最近厂界的距离大于20m，经过距离衰减后，场区外的噪声值低于50 dB(A)。 猪的叫声由于不能采取防治措施，在场界外可能高于国家相关标准限值。但对周围的居民的生活和工作影响轻微。 5、土壤环境影响分析 1）区域土壤利用状况 本项目区周边是有农田和耕地，主要用于蔬菜和农作物的种植。 2）猪粪便土地处理的优势 更换的发酵床中含有大量的植物生长过程中的营养元素，合理地还田，不仅可以节约环保投资，而且增加了土壤的肥力，提高农产品的产量。本项目周围有大面积的耕地，可以充分将养殖业与种植业结合，实现产业结构的优化。 6、环境风险事故及防范措施分析 生物安全性分析 （1）种猪购买及仔猪的检验 购买的种猪必须取得官方的检疫证和非疫区证明，防止碳疽病及其它传染病传播。 （2）同步检疫 繁育过程中应定期检疫和检验并记录，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。 （3）操作人员体检 定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 （4）应急措施 经检验不合格的猪应遵循HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行处理。检疫时如发现碳疽病及其它传染病传播，立即将其隔离，装袋，按有关规定进行焚烧或深埋处理。本项目病死猪及分娩废弃物，均按照该规则进行安全处置，如果养殖场发生疫情，应立即对养殖场进行隔离，并采取消毒措施，同时对染病猪只进行焚烧或深埋处理，并同步报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。 2） 污染事故分析 （a）及时掌握发酵床使用情况，发酵床老化及时更换。 （b）对固废堆放场做好防渗、防雨措施，暴雨季节，做好应急工作。 （c）作好应急监测的准备。 表16 建设项目环保治理措施及投资清单 项目; 内容; 投资 (万元); 处理方法; 预期效果. 废水治理; 种猪场废水、生活污水; 65; 发酵床; 0. 噪声 治理; 水泵噪声; 4; 建密封隔音房; 噪声屏蔽大于20dB(A). 固废 治理; 猪粪; 50; 发酵床; 100％无害化、资源化. 办公垃圾生活垃圾; 2; 分拣、堆肥; 全部无害化处理. 病死猪、分娩废物; 4; 两个30m3安全填埋井; 全部无害化处理. 绿化; 绿化及道路硬化建设; 15; 种植绿化带及道路硬化; 绿化面积260m2. 合计; 140.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施及投资 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 圈舍、猪粪堆积场、猪尿处理设施等 | 恶臭气体 | 设置卫生防护距离；每天多次冲洗圈舍；舍外污水沟必须密闭、种植防护林 | 卫生防护距离外无明显臭味。 |  |
| 水 污 染 物 | 种猪场生产废水及生活污水 | CODcr BOD NH3－N 粪大肠菌群数 蛔虫卵 | 发酵床 | 零排放 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 猪只 | 猪粪便及食物残渣 | 发酵床 |  | 还田，综合利用 |
|  | 饲养 过程中 | 病死猪只 | 安全填埋井 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分拣、堆肥 | 还田 |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声可归纳为污水处理设备运行噪声、猪只叫声等。通过厂房隔噪、碱振和距离衰减等措施后，不会对周围声学环境产生明显影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，进行绿化，不仅可以美化厂区环境，还可以改善厂区生态环境。 |  |  |  |  |  |

结论及建议

一、结论 本项目的建设不仅能加快猪的良种繁育步伐，扩大优质良种猪的培育规模，改善猪肉品质结构，满足生活需求，而且对养殖场污染物实现综合利用，具有示范带动作用，可带动本地养殖业发展，实现产业结构调整，改变养猪业的养殖模式，为新农村建设提供新思路，实现：“中央一号文件”：用生物质工程解决我国点和面源上的污染问题。实现生态农业和可持续发展的战略。解决养猪业带来的环境污染和生态破坏以及“餐桌污染”问题，实现养猪业的可持续发展，造福于人民,真正体现出省级龙头企业的带动作用。因此，本项目的建设实施是很有必要的。 通过对拟建项目所在区域的环境质量现状的调查和评价以及对项目营运期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 1、项目符合产业政策及项目选址合理性 本项目不在国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的限制类及淘汰类范围内，项目属于允许类，符合国家现行的有关产业政策。 2、区域环境现状评价 （1）环境空气质量：监测区域内环境空气中的SO2、NO2小时浓度值和TSP日均浓度值均未超标, 完全达到国家《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准限值要求。 （2）地表水环境质量：水质能达国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类水域标准限值要求。 （3）声学环境质量：区域的环境噪声现状质量能够达到国家《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008中2类的要求。 3、清洁生产 本项目将牲畜粪尿进行无害化、资源化处理，使得废物得到综合利用，在有效地减少了污染物排放量、确保达标排放的同时，增加了利润。贯彻了清洁生产的原则。 4、达标排放 为了做好环境保护和资源综合利用工作，本项目投资140万元环保经费，采用治理成熟、运行稳定、易于管理、资源综合利用好的治理措施，对“三废”污染源进行有效治理，实现“三废”达标排放。 5、总量控制 根据国家关于总量控制指标的相关规定和本项目的实际情况，该项目运营期的总量控制指标为0 6、污染治理措施的有效性 本项目实施后，基本没有废水排放。 厂界噪声通过完善、落实有关噪声治理措施，能满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) II类标准。 项目对各项固体废弃物均进行了妥善处置。只要将各项处理措施落实到实处，认真执行，固体废弃物不会对环境产生污染影响。 项目对产生的废水、废气、固体废弃物和噪声，均采取有效措施进行治理，通过对本项目各项污染防治措施的分析表明，各项污染治理措施经济技术可行，污染治理措施有效。 7、环境影响评价结论 本项目符合国家有关产业政策，与当地规划基本相容。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。项目厂址区域声学环境、大气环境以及地表水环境现状质量总体尚好。项目在各项污染治理措施实施，确保全部污染物达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求。 二、建议 1、加强工厂环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证废水处理环保设施正常运转。 2、事故贮存池的容积不能小于260m3，系统发生事故后，应将废水存放在事故池中，不得外排。 3、必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死要及时清理消毒，妥善处理猪只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用； 4、加强厂区绿化工作，绿化有利于猪场的防火防疫。种植隔离林带，互不交叉，可防止人畜任意往来而引起的疫病传播。 5、落实牲畜粪尿以及有机肥的去向，保证有机废渣得到妥善处置。 6、猪粪以及粪水处理池等是蚊蝇滋生的集中场所，特别是夏秋季尤盛。为防止传播病菌，定期杀虫灭蝇。 7、项目竣工后，在卫生防护距离以内的区域不得修建居住房。 8、建立监测机构，作好粪水处理的日常运行监测工作，保证污水处理设施的正常运行和达标排放。

审批意见： 公 章 年 月 日 经办人：

拟建项目位置图

项目所在地