纳米自清洁玻璃项目可行性论证报告

目      录

1、总论

1.1、概论

1.2、简述项目的主要内容、目前的进展状况

2.1、国内外的现状、水平和发展趋势

2.1.1国外相关产品与技术发展的概况

2.1.2国内相关产品与技术现状

3、项目的实施意义

3.1、关键技术及创新点论述

3.2、项目产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较

3.3、项目的技术成熟性和项目产品可靠性论述

4、项目、产品市场分析

4.1、市场调查

4.2、国内外市场容量预测

4.3、分析项目产品市场风险的主要因素及防范的主要措施

5、合作方式

6、项目实施目标

6.1、经济目标

6.2、技术、质量指标

6.3、项目执行过程中各阶段目标

７、项目实施方案

８、投资规模

９、经济效益分析

10、发展前景

11、可行性分析结论

12、项目可行性研究报告编制说明

纳米自清洁玻璃项目可行性论证报告

- 总论

１．１、概论

根据中科院纳米科技中心江雷博士（中国国家“863”项目纳米专家组组长，中国科学院纳米科技中心副主任，国家纳米中心首席科学家）首创的“二元协同纳米界面结构理论”，中科纳米技术工程中心有限公司（中国科学院纳米科技中心）率先开发出了真正意义上的，可实现工业化和满足实际实用要求的纳米自清洁玻璃。该特种功能玻璃的开发成功已为众多玻璃行业内的专业厂家及专家的认可，并且为国家大剧院特别指定采用。因此，该纳米自清洁玻璃已经在成熟性和实用性方面居于国际领先地位。并且具有国家正式授权的自主的知识产权的专利,该授权专利为国家唯一具有实用化要求的纳米自清洁玻璃授权专利。我方专利保护的范围为：所有采用纳米氧化物材料在中国进行的生产和销售的自清洁玻璃，含：高温烧结，常温固化等方法。专利保护的范围广。专利保护年限20年。因而，在知识产权保护方面，我方相关专利具有绝对的垄断性。本项目论证报告将论证我方技术生产自清洁玻璃的可行性。

纳米级材料是全新的超微固体材料，一般粒径为10-100nm(10－9m)的超微颗粒称为纳米范围。由于它的超细化和极大的表面活性，具有传统材料所没有的优越性，是当代高科技应用研究的热点之一。

目前，应用我方独立研究开发出的纳米自清洁TiO2涂层材料，经在常温条件下，在玻璃表面上，应用直接涂覆的加工工艺，从而形成超双亲的纳米TiO2薄膜。因而，水滴和油滴可在其表面完全铺展，形成均匀水膜，粘附于基材表面的灰尘等污染物可被水或其它溶剂冲刷后即可自然干净，达到良好的自清洁效果。应用纳米自清洁技术后，玻璃具有了（1）超亲水功能、（2）光催化和杀菌功能、（3）防结雾功能。玻璃的自清洁通过如下两种方式完成:A、通过用水的冲洗，水份将带走附着在玻璃表面的灰尘、污渍等无机物质；B、通过光催化，可有效分解玻璃表面有机物污渍。从而，使玻璃表面始终保持洁净如新，真正意义上达到自清洁效果。

可以相信，通过在该项目上的合作，合作方应用我方独立开发出的新型纳米自清洁玻璃技术，通过合作生产出纳米自清洁玻璃将会带来可观的经济效益和社会效益。特此，诚邀行业内知名企业合作，共同生产并销售纳米自清洁玻璃。

1.2、项目的主要内容和目前的进展状况：

1.2.1、项目的主要内容：

本项目为在常温下，在清洁的玻璃表面上，用相应的涂覆技术，生产出具有稳定的完全锐钛矿型TiO2基纳米薄膜自清洁玻璃。使普通玻璃具备自清洁、光催化功能。我方开发出的纳米自清洁玻璃技术具有如下特点：（1）、通过常温常压条件下的涂覆，在玻璃深加工环节可以直接实现离线自清洁玻璃的生产。（2）、通过常温常压条件下的涂覆，可在浮法玻璃生产线上实现涂覆，实现在线自清洁玻璃的生产，在国际上，我方技术能唯一满足浮法工艺要求。（3）、因为工艺条件为常温常压涂覆，这就保证了我方技术可以满足任意超大板面，以及异型玻璃的自清洁玻璃加工。（4）、同时，我方还开发出了完备的玻璃加工工艺技术，真正意义上完成了自清洁玻璃的产业化和规模化生产。从而，纳米自清洁玻璃的发展可促进我国玻璃行业向着与生态环境协调的方向发展，提高我国玻璃行业在国际玻璃及玻璃制品行业中的地位和竞争力，增加我国玻璃行业的国际影响力。

1.2.2目前的进展情况

“二元协同纳米界面结构”以及所对应的纳米自清洁界面技术。为中国科学院百人计划支持的重点研究支持项目，同时该项目也被国家重大基础研究“973”和“863”支持项目，在该领域，我们已经申请了多项国际国内专利。

目前，我方已经在自清洁玻璃生产方面实现了实质性的重大突破，克服了制约自清洁玻璃在性能要求，以及在技术和工艺上的技术瓶颈，从使用和检测效果上看，我方生产的自清洁玻璃已经达到实际应用的要求，相关产品已经得到了玻璃行业专业人士的认可，并被国家大剧院、奥运会场馆等国家重点项目特别指定采用。我方技术均能够满足以上大规模的应用要求，并将开创纳米自清洁玻璃大规模应用的先河。因而，该项技术目前已经居于国际领先水平。

2、技术概况、国内外的现状、水平和发展趋势

2.1、技术概况：

纳米TiO２的超亲水和光催化效果最早由日本东京大学的桥本和仁(Hashimoto)、藤岛昭(Fujishima)等人的基础研究中发现。其基本原理为：即：在微弱光下，即在太阳光（紫外光强度1mw.CM-2）,或在日光灯（紫外光强度约0.2mw.CM-2）的照射下，TiO2吸收紫外光后，在微弱光下即在太阳光（紫外光强度约为1mw·cm-2）或在日光灯(紫外光强度约为0.2mw·cm-2)照射下，TiO2吸收近紫外光后，光生电子和空穴分别使TiO2表面吸附的氧还原和水氧化，生成·O-2和－OH活性基因，这些活性基因足以使玻璃表面的有机污物、微生物和细菌分解为CO2和H2O等简单无机物。与此同时，在研究中还发现TiO２薄膜经微弱光照射后，Ti02表面具有超亲水性和光催化活性，如果遮断光源，这些特性在黑暗中仍能保持一段时间。研究中还发现TiO２在纳米尺度内 ,超亲水和光催化性能会大幅度提高；，并且实际存在的TiO２晶型形式有三种，即（1）锐钛矿型TiO２晶型（2）金红石型TiO２ 晶型和（3）板钛矿TiO２　晶型。其中，仅仅只有锐钛矿型TiO２具有超强的超亲水性能和光催化性能，而金红石型TiO２ 和板钛矿TiO２则不具备理想的超亲水和光催化性能。

基于以上原理，各国在基础研究和应用研究方面展开了大量的工作，尤其突出的是在纳米自清洁玻璃领域的研究展开了激烈的竞赛。由于各研究机构和厂商采用的方法截然不同，使得最终的产品性能和效果差别很大。以下为国内外各机构和厂商在玻璃自清洁领域研究及应用的基本情况：

2.2、国外相关产品与技术发展的概况

2.2.1、英国Pilkington，采用化学气相沉积（CVD）方法：即通过化学汽相沉积（CVD）方法将TiO２沉积到洁净玻璃的表面，沉积结果往往为三种TiO２晶型共混存在沉积在一起。该自清洁玻璃具有特点：A: 锐钛矿型TiO２晶型的含量极低,仅仅具有很有限的超亲水和光催化功能；B:应用CVD方法生产自清洁玻璃成本很高;C:应用该方法生产的自清洁玻璃将使玻璃本身的透射率大大降低（约降低10%）。D:为非纳米材料，效率较低。E:为弥补性能低下的缺陷，CVD方法将通过增加膜厚方式来提高性能。由于有效成份锐钛TiO２晶型的含量极低，亲水性和光催化性难以保证，加上透射率降低以及生产成本较高等负面因素。因而，该产品市场上有过推广，但是因为性能，价格和成本因素，市场反馈效果极差。玻璃行业专家评价，英国Pilkington 生产的自清洁玻璃的性能对比不明显。

2.2.2、美国PPG公司，ATOFINA公司：采用的方法和Pilkington类似，生产的自清洁玻璃效果差成本高，至今，仍未在市场上有过推广。

2.2.3、日本旭硝子公司，采用锡，铅和钛的氧化物混合，通过化学气相沉积（CVD）方法，或喷涂热解方法。其结果为：锐钛矿型TiO２晶型的含量仍然极低，因而，该自清洁玻璃表面的自清洁效率较低，成本也高，有不成规模的市场销售，市场反馈效果不佳。

以上几家企业均为国际玻璃行业的知名企业。由于，自清洁玻璃产品出现将预示着巨大的潜在市场，目前，相应厂家均在加大投入，积极的改进配方及工艺，希望突破技术瓶颈。但是，由于以上企业多期望通过利用现有玻璃加工工艺实现自清洁玻璃的生产，从研发思路上看，以上企业尚处于误区之中。

2.3、国内相关产品与技术现状

我国国内有研究机构进行研究，目前基本上处于基础研究阶段，离实际应用尚有距离。

中国企业上马自清洁玻璃项目，典型的企业有两家：三峡新材公司；长春新世纪公司。采用的技术(1)磁控溅射技术；(2)溶胶提拉+高温烧结技术。

2.3.1、三峡新材公司：

先后采用的技术有（1）磁控溅射技术；（2）溶胶提拉+高温烧结技术。

2.3.1.1 磁控溅射方法:利用现有的磁控溅射镀膜设备，通过将金属钛溅射到玻璃表面，在玻璃表面自然氧化生成TiO２的薄膜，使得玻璃表面具有一定的亲水性，来达到自清洁效果。由于磁控溅射技术限制，玻璃表面生成的TiO２薄膜为无定型的TiO２薄膜。这样，所得到自清洁玻璃具有如下特点：A:玻璃表面的亲水性及自清洁性能极其有限。B:磁控溅射的成本高额昂。因而，该技术具有很大的局限性，市场反馈效果差。实际上，该技术没有得到推广。

2.3.1.2、溶胶提拉+高温烧结技术：即将TiO２制成溶胶，再将玻璃放入该溶胶中浸润提拉的方式得到处理过的玻璃，再将该玻璃再高温烧结炉中烧结550。C， 3-4h完成金红石晶型向锐钛矿晶型的转化。该方法存在缺陷,A:通过高温烧结，成本高，不利于规模化生产。B：金红石晶型向锐钛矿晶型的转化存在转化效率问题,自清洁效果有限。C:有彩虹现象。D:使得玻璃的透光率降低15-20%。因此，该技术从投放市场以来一直未得到积极反响。

必须提到，该技术所涉及的技术内容与我方三年以前的某一项技术水平接近，并对我方申请的（专利号：00109176.X）构成侵权。目前，该项专利已经成为能够达到实用要求的，唯一国家正式授权的纳米自清洁技术专利。我方保留向国家专利局提出申述相关知识产权保护的权利。

2.3.2长春新世纪公司：采用方法为：溶胶提拉+高温烧结方法,应用工程：长春长江路步行街工程。该技术存在同2.3.1.2所述缺陷相同的缺陷。

该技术所涉及的技术内容与我方三年以前的某一项技术水平接近，并对我方申请的（专利号：00109176.X）构成侵权，我方已经就此，向国家专利局提出质疑申请。目前，该项专利已经成为能够达到实用要求的，唯一国家正式授权的纳米自清洁技术专利。我方保留向国家专利局提出申述相关知识产权保护的权利。

3、项目的实施意义

3.1、关键技术及创新点论述

我方通过近五年的潜心研究，利用特种纳米技术生产出光催化，和亲水性极高活性并且性能稳定的纳米TiO2乳液，并且经过常温涂覆的工艺，生产出纳米自清洁玻璃，该技术生产出的纳米自清洁玻璃克服了以上各种技术所带来的缺陷，真正意义上实现了在保持玻璃表面原貌的情况下，达到玻璃的高效自清洁和光催化效果。

3．2、项目的技术成熟性和项目产品可靠性论述

3．2．1、纳米自清洁玻璃产品完成了如下测试

3．2．1．1、耐人工老化性测试：2000h     结果：通过，已经基本达到实际使用要求

3．2．1．2、透光系数：不但透射率没有降低，反而，提高1-2%，这是以前无法做到的.

3．2．1．3、耐沾污性：0级，结果：通过

3．2．1．4、耐酸性：5%H2SO4浸泡48h,表面无变化

3．2．1．5、耐碱性：饱和Ca(OH)2浸泡48h,表面无变化

3．2．1．6、附着力：划格法0级

3．2．1．7、硬度：0.89

3．2．1．8、超亲水性：表征超亲水性为接触角,一般玻璃为25º～35º，中科纳米产品接触角为《6.5º,具有超亲水性，PILKINGTON产品接触角为《17.5º,不具有超亲水性。

3．2．1．9、光催化活性：该特性为表TiO2薄膜对有机物的分解能力，结果表明，

中科纳米产品光催化活性ΔABS为－0.005,PILKINGTON产品光催化活性ΔABS为－0.08。中科纳米产品是PILKINGTON的16倍。

3．2．2、完成了常温常压下自清洁玻璃涂覆工艺的摸索及效果评价。

3．2．2．1、特种规格，超大板面玻璃自清洁制作：同玻璃的深加工工艺结合，完成超大版面自清洁玻璃的制作，为国家大剧院制作了样品。在北京已经建有总面积逾百平米的汽车展示厅，单片规格2000mmX4500mm，超大规格的自清洁玻璃加工为其他方法很难做到。

3．2．2．2、，自清洁玻璃的效果评价：完成了自然状态下的效果评价，效果良好，该效果已经被国家大剧院正式采纳为国家大剧院的清洗方案。

3．2．3、我方技术优势：

和化学汽相沉积，磁控溅射，溶胶提拉＋高温烧结不同，我方技术具有如下优势：

3．2．3．1、工艺简单，成本极低：采用了常温常压喷涂的方式，工艺极其简单，也就降低了该技术的应用门槛。使得纳米自清洁玻璃成本降得极低，保证了市场接受能力，和生产厂家足够得利润空间。

3．2．3．2、效果明显：由于采用了的固含量TiO2材料为100%的锐钛矿晶型TiO2,这样就保证了极佳的纳米自清洁性能和光催化性能。

3．2．3．3、克服了彩虹现象：彩虹现象是制约纳米自清洁玻璃发展的一个重要因素。先期的技术生产的自清洁玻璃都或多或少的带有彩虹现象，彩虹现象破坏了玻璃原有的表观效果视觉，为最终消费者难以接受，因而，该现象也就极大地限制相应的产品的市场准入。我方生产的纳米自清洁玻璃在该方面的突破，将为相应的自清洁玻璃进入市场提供了基本保证。

3．2．3．4、具有增透效果：以往的自清洁玻璃往往使得玻璃的透射率大大降低，而我方的自清洁玻璃却能够使得自清洁玻璃的透射率提高1-2%，这是我方独有的特性，该特性将极大地提高用户对自清洁玻璃本身的信赖。

3．2．3．5、超常的使用寿命：该自清洁玻璃实际那人工老化测试已经超过2000小时，目标测试超过3000小时，这将意味着，该自清洁玻璃的实际使用寿命将可超过10年，将可以完全满足玻璃行业的实际需要。

3．2．3．6、实现在线自清洁玻璃的加工：由于我方技术可以在常温常压下实现，因而也是在国际上，目前唯一的能够满足浮法玻璃在线生产自清洁玻璃的技术，该领域的应用将预示着纳米自清洁玻璃超大规模化生产的可能性。

就目前而言，利用纳米TiO2材料制成特殊乳液，并通过常温常压喷涂方式实现纳米自清洁玻璃的生产，在国内外尚未见到效果良好的成功先例。我方技术的成功将奠定我方在纳米自清洁玻璃领域在国际，国内领先地位。同时由于我方产品具有超低的成本以及技术诀窍，使得竞争对手研制开发出相应的自清洁玻璃产品在时间上和成本上均无法与我方技术相抗衡。于此同时，我方已经制定出了进一步深化自清洁玻璃技术研发思路。可以相信，通过良好的市场运作，在至少数年内，同时，由于我方具有的相关专利将保证在知识产权领域国家专利的20年保护。我方完全有信心保证我方在技术，市场和知识产权三个方面具有绝对的垄断地位。

3．2．4，我方的基本工艺路线

普通玻璃或钢化玻璃    去离子水清洗     汽雾喷涂    干燥     包装

喷涂条件： 常温常压条件下，喷涂工作间：恒温，恒湿，空气洁净，良好气体流动环境。

4、项目、产品市场分析

4．1、自清洁玻璃的市场分析与预测

4．1．1、国内市场

纳米自清洁玻璃应用范围极为广泛，仅就建筑用外墙玻璃及汽车玻璃二个市场领域而言，就有着巨大的市场容量。

4．1．1．1、平板玻璃工业市场需求：

2000年市场需求为1.7亿重量箱。

2001年玻璃市场需求量达2.04亿重箱。

2002年玻璃市场需求量达1.93-2.10亿重箱。

2003年玻璃市场需求量预计达2.07-2.26亿重箱。

4．1．1．2、汽车行业需求：

2000年全国各类汽车产量为163万辆。

2002年全国各类汽车产量为285万辆

2003年全国各类汽车预计产量为350万辆

4．1．1．3、国内市场中容量：仅以2000年的建筑玻璃和汽车玻璃两个市场需求数据为例。

2000年市场需求外墙装饰用玻璃约为：1.8亿平米，汽车玻璃约为163X2=326万平米。以上两个领域对自清洁玻璃都有强烈的需求。合并需求大1.8326亿平米，市场空间巨大。

自清洁玻璃市场以初期的20%份额市场占有率计算.

市场容量达：1.8326X20%=0.3665亿平米=3665万平米。

由此可见，市场拓展的空间之大，市场前景乐观。

4．1．2、国际市场

2000年市场需求为6.07亿重量箱。

2001年市场需求为6.62亿重量箱。

产业特点为：

4．1.2.1、我国为平板玻璃生产大国，近年来接近世界产量的三分之一。

4．1.2.2 、国际间的玻璃贸易份额被世界五大跨国玻璃公司垄断近80%

4．1.2.3、世界五大跨国玻璃公司垄断全球61%玻璃及深加工能力。

4．1.3、我国玻璃产业的特点：

4．1.3.1、 产业结构不合理：国内优质浮法玻璃的比重仅占12%，高档浮法玻璃人有一定缺口，每年国家约需进口高档平板玻璃达2500万平米，而普通浮法玻璃则严重供过于求。

4．1.3.2 、改善功能：改善产品结构，尤其是改进产品功能，是玻璃行业发展的必然选择。

4．1.3.3 、因此，在中国发展纳米自清洁玻璃，具有现实性和紧迫性。作为国际领先技术的纳米自清洁玻璃产业化及产品出口，将提高我国在国际上平板玻璃及平板玻璃制品行业地位，增加我国玻璃行业的国际影响力。

4．2、项目产品市场风险的主要因素及防范的主要措施

4．2．1 技术风险

该技术上及其应用已经成熟，为防止类似技术的跟进，我方已经作了相应的知识产权保护；进一步，我方将持续改进现有的技术和工艺，以确保相应技术的持续领先。在此方面存在的风险，已经得到提前化解。

必须提到我方专利保护的范围为：在中国采用纳米氧化物材料生产及销售的所有的纳米自清洁玻璃，因而可以保证，即使在数年后有其他企业的技术跟进，我方也可通过20年的专利保护，维护市场的垄断地位。

4．2.2、人员风险

人员流动因素：技术分工细化，降低人员流动的负面影响，预期经济效益较好，有效吸引人才，所以出现人员风险的概率极低。

4．2.3、市场风险

目前纳米界面功能材料在玻璃制品领域的规模化应用虽然仍是空白，但是除技术配方外，其市场进入障碍较低，建议尽快投入规模化生产，抢占市场先机。

4．2.4、政策风险

该项目极大地改善了传统玻璃的性能，提高玻璃的技术含量及商品档次，极大地提升了这两项产品的国际竞争力，有利于玻璃行业专业厂家拓展国际市场。

- 项目合作方式：

我方作为技术方：以所持技术在中国的独家使用授权与玻璃行业专业厂家进行合作。所述技术指：（1）常温固化纳米自清洁玻璃生产技术。（2）常温固化纳米自清洁玻璃在中国的相关专利。（3）常温固化纳米自清洁玻璃专用设备相关生产技术。

5．1、常温固化纳米自清洁玻璃生产技术及独家使用授权含义：通过常温常压下利用喷涂的方式实现纳米自清洁玻璃的生产。由于是常温常压下的喷涂工艺，故相应的技术应用显得极其简单，正因如此，该技术的独家使用授权将显得十分重要和有意义。通过独家授权，可以有效地防止技术的扩散而造成市场混乱和无序竞争，同时保证核心技术的有效控制。

5．2、常温固化纳米自清洁玻璃在中国的专利：

专利号：　　　　　　　　　　　　　　　产权所属：

专利保护年限：自申请日起20年。

独家转让该项专利的使用权将可有效地保护相应技术领域的自清洁玻璃市场。从而，达到通过技术以及相应的知识产权最终实现控制市场的目的。

5．3、常温固化纳米自清洁玻璃专用设备相关生产技术。

该技术纳米自清洁玻璃生产技术的外延技术，即：为专业常温固化纳米自清洁玻璃生产配套的专用设备的生产技术。该项技术的转让授权将可以使受让方通过对设备的控制达到对技术的控制，同时在技术受让方可以进一步转让设备技术授权享受设备销售收入带来的利润。

5．4、合作方式：

5．4．1我方技术授权的总价为：人民币    万元

5．4．2我方与合作方本着互利互惠，优势互补的原则，期望通过如下方式进行合作。

合作方作为投资方。购买我方所拥有相关技术授权的项目投资。合作方以现金     万元支付给我方，余额    万元作为新成立的专业从事自清洁玻璃项目经营的合作公司   %的股份入资形式支付给我方。

欢迎合作方进行洽商，并提出具体合作方案。

5．4．3、技术授权总价     万元的理由：

5．4．3．1、技术的成熟性：由于我方技术已经达到完全成熟，完成各项测试，，完成了工业化生产的工艺摸索，证明该项技术将带来全新的市场和广阔的盈利空间，通过垄断经营将会带来丰厚的回报。

5．4．3．2、市场盈利空间：以2000年的高档外墙装饰玻璃及汽车玻璃合并市场为1.8亿平米计，以市场推广初期自清洁玻璃的市场拥有为20%计算，则市场空间约为：3600万平米，以每平米利润空间为    计算，则当年利润空间为：     亿元。（利润计算方法见第6项）

5．4．3．3、投资方的技术回报：巨大的盈利空间保证投资方的投资回报，当年完成收回投资回报的盈亏平衡点57.142万平米-171.428万平米。对于中国洛玻集团公司，该盈亏目标容易达到。

5．4．3．4、标志工程：国家大剧院已经正式采用该技术生产的自清洁玻璃的示范效应，并于2004年 6月20日全部完成到位，将向世人全面展示该项新型的纳米自清洁玻璃，也为该新产品的推广提供天赐良机，为实现巨额利润提供可能。

5．4．3．4、专利保护方式维护市场权益：利用我方的申请和授权专利保护自清洁玻璃市场。我方现有的专利保护的范围为：所有采用纳米氧化物材料在中国进行的生产和销售的自清洁玻璃，含：高温烧结，常温固化等方法，专利保护范围广，专利保护年限为20年。因而，在知识产权保护方面，我方相关专利具有绝对的垄断性。我方将利用专利保护措施制约类似的跟进技术和厂家的产品。

- 项目实施目标

6．1利润率目标：加工自清洁玻璃销售预期为每平米为   元,自清洁玻璃加工成本为每平米  元，每平米毛利税为   元，在市场开始阶段，根据实际需求，销售价格为   元/平米，随着产量的增加和市场的扩大，在保证赢利能力不下降的情况下，自清洁玻璃加工的价格逐渐降到   元/平米。（注：该价格仅指自清洁玻璃加工的价格，不含玻璃的价格，玻璃的价格将根据用户实际需要而定，下同）

6．2、深加工方式生产自清洁玻璃盈利能力目标预计：中国洛玻集团公司在玻璃深加工生产线上（中空，钢化，夹层玻璃）生产自清洁玻璃的能力为500万平米/年，在销售良好的情况下，预计的收益见下表。

| 名 称 | 数 量 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 产量 | 500万平米 | 1000万平米 |
| 产品单价 | （元） |  |
| 产品成本 | （元） |  |
| 年销售收入 | 亿元 | 亿 |
| 年毛利润 | 亿元 | 亿 |

6．3、浮法工艺在线生产自清洁玻璃盈利能力目标预计:

以洛玻集团在浮法玻璃生产线上生产自清洁玻璃的能力为6000万平米/年，在产品销售价格下降为  元/平米的情况下，预计收益见下表

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 年产量 | 6000万平米 |
| 产品单价 | （元） |
| 产品成本 | （元） |
| 年销售收入 | 30亿元 |
| 年毛利润 | 21亿元 |

6．4，自清洁玻璃加工市场价格依据：Pilkington推出的自清洁玻璃售价最早达40美金/平米，日本旭硝子最近也达175元/平米,（6mm）， 三峡新材的价格为160元/平米左右。最关键的是，以上企业虽然均声称有自清洁玻璃，但是在市场上却很难找到相应的产品。我方把自己的自清洁玻璃加工的最高定价为   元/平米（不含玻璃价格），低于市场上能够见到的最低价格，因而，该产品的问世将会拥有足够的市场空间。

7、项目实施方案：

实施周期：2～4月，确立合作意向后，我方将提供全套生产线建设方案。

8、投资规模

本项目可在原有的镀膜清洗线上，制镜生产线上改造完成，重新投入设备投入预计200～300万元

9、经济、社会效益分析

9．1 经济效益评价

项目未来2年的预计损益表 略

单位：元

| 年份 项目 | 第一年 | 第二年 |
| --- | --- | --- |
| 年销售量（万平米） | 500 | 6000 |
| 单价（元/平米） |  |  |
| 销售收入 | 亿 | 亿 |
| 成本费用 | 亿 | 亿 |
| 利润 | 亿 | 亿 |

10、发展前景

该项技术应用生产出有实用价值的自清洁玻璃，其具有重大的意义及深远的影响。

10.1、 以500万米产量计算，其可在一年内收回数倍投资成本，高额回报，使得投资风险降得极低，是传统行业无法比拟的。

10.2、国内市场玻璃产量目前约为18000万平米/年，在技术的领先将预示着189-63亿元/年的利润空间，

10.3、国家大剧院等重点项目和示范工程的应用，将向国人展示新产品的技术两点和技术的成熟性。为新产品的迅速市场推广提供条件。

10.4、技术的进步带来收益增长，对于上市公司将带来良好的市场表现。有利于资本市场的运作。并可以通过资本运作实现在短期内的资本扩张。

10.5、良好的合作和市场反馈，将有利于合作企业申请国家各项基金支持，进一步深化和完善技术，长期确立合作企业在技术上的领先地位。

10.6、初期合作顺利，我方可考虑在其它玻璃技术进一步展开合作并给与追大限度的优惠：如：纳米LOW-E玻璃，光致变色玻璃等。通过进一步的拓展纳米相关的玻璃技术的应用，进一步拓展和合作企业的发展空间。

10.7、在国际市场，随着自清洁玻璃技术投入使用，从而预示着更可观的利润空间和市场占有量。合作企业在短期内，在国际、国内两个市场上的市场份额将可能迅速扩大，满足日益增长的市场需求。

11、 可行性分析结论

该项目属于创新性高科技项目，技术水平居于国际领先；相关技术应用已经成熟可靠，可以完成规模化生产；该项目具有投资回报率高、投资回报快，风险低、经济及社会效益显著的特点。总之，该项目是个极具推广价值，极具市场潜力的高科技产业化项目。

12、 项目可行性研究报告编制说明

项目可行性报告的编制是基于如下因素：

纳米自清洁玻璃项目技术已经成熟。作为此项技术的拥有方，我方希望寻找玻璃行业有实力的知名企业进行多种形式合作，以期尽快推进该技术的产业化，并在与合作方共同受益前提下，实现该技术相应的经济效益和社会效益。

技术相应的经济效益和社会效益。

自清洁玻璃性能测试

1

2

1． 光催化活性

1. 皮尔金顿         2. 中科纳米

2． 接触角

|  | 中科纳米 | 皮尔金顿 |
| --- | --- | --- |
| 接触角（度） | 6.5 | 17.5 |