第7章  环境管理与环境监测计划

7.1  环境管理计划

7.1.1 实施机构

本项目在施工期及运营期的环境管理体系可分为管理机构与监督机构，见图7.1-1、图7.1-2。

吉安市交通局

吉福公路建设经营管理所

设计单位

承包商

环境监理

吉安市环境监测站

图7.1-1  环境管理机构示意图

江西省环保局

吉安市环保局

吉州区环保局

吉安县环保局

安福县环保局

图7.1-2  环境监督机构示意图

吉安市交通局兼有吉安市交通行业环境管理的职能，吉福公路建设经营管理所将具体负责吉福路施工期的环境管理与拆迁安置工作，本项目营运后移交给沿途各县公路管理局管理。

江西省环保局负责全省环境保护工作的监督管理，本项目的环境保护工作接受吉安市环保局的监督管理。

7.1.2环境管理计划

为使本项目环境问题能及时得到落实，特制定本项目管理计划〔表7-1-1〕。

表7-1-1                           项目环境管理计划

| 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、计划和设计阶段 1. 道路用地内居民的迁移和强制安置 2. 损失土地资源 3. 丧失环境美 4. 明或暗的排水沟集中流水对低于路基的土壤造成侵蚀 5. 公路迳流的污染 6. 取弃土场的水土流失 | 1. 制定并执行公正和适当的安置计划，给予补偿 2. 设计时尽量少占地(良田) 3. 精心设计使之与地形(景观)相融和 4.增加排水口的数量，设置好排水口以避免小瀑布效应，沿冲刷表面铺以石头或混凝土 5. 使路面排水不直接进入水源/农田灌溉 6. 设计时合理选取取弃土场，避免在河道附近取弃土 | 设计单位 地方政府 设计单位 设计单位 设计单位 设计单位 | 吉福路建设经营管理所、地方政府 |
| 二、施工期 1. 在设备工场和沥青搅拌站所产生的油/机油/燃料及油漆对土壤及水的沾污 2. 沥青搅拌站/稳定土搅拌站的环境空气污染 3. 施工现场粉尘和噪声、空气污染 4. 由于填方和采石产生的地形破碎 5. 干扰沿线公路设施(电力/通讯等) 6. 施工时影响现有公路行车条件 7. 在施工现场恶劣的下水道设施，固体废弃物 8. 工人和当地人群间可能的传染病传播 9. 产生临时的病菌体(蚊子)繁殖栖息地，如向阳的死水池。 10. 大量取土对土地产生的影响 11. 大量弃土对土地产生的影响 | 1. 收集再生润滑剂，通过良好的操作避免意外撒落 2. 安装并开通空气污染控制装置、恰当选择场所 3. 临时道路定期洒水，在设备上安装消声器并及时维护 4. 通过设计使之与地形(景观)相融，重新修理破碎的地表 5. 与有关部门签订协议，先通后拆，尽量减少影响 6. 在可能的交通冲突点加强交通管理 7. 提供合适的厕所和垃圾箱，加强环境管理 8. 工人定期健康检查，需要时加以处理 9. 采取必要的措施避免产生滋生地 10. 表土推开集中堆放，施工后尽快平整土地，表土复原，尽量缩短临时用地占用时间，并采取削坡开级、浆砌石截水沟、装土编织袋挡土墙等措施防治水土流失 11. 采取弃土拦挡、坡面水平沟整地和土地复耕利用等措施防治水土流失 | 承包商 | 吉福路建设经营管理所 |
| 三、营运期 1.车辆运营产生的环境空气污染和噪声污染 2.不断的水土流失 3.公路迳流的污染 4. 路边杂乱无章 5. 伴随车辆交通和运输产生的事故风险，由此可导致有毒物散落/受伤或丧命 | 1.设置声屏障或采用其他防噪措施，控制上路车辆的技术状况，减少空气污染，增强公共运输和交通管理能力 2.精心养护/绿化/加防护工程 3.使路面排水不直接进入农田灌溉系统/水源 4. 提供处理设备，制定禁止乱丢废弃物的法规 5. 制定和执行一项紧急事故处置计划，设立必要的机构和管理程序，遏制意外事故产生的损害 | 吉州区公路管理局、吉安县公路管理局、安福县公路管理局 | 吉安市交通局 |

7.2  环境监测计划

7.2.1  环境监测目的

对公路沿线实行环境监测，可以全面、及时的掌握公路沿线污染动态，了解邻近地区环境质量变化，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护行动计划。

7.2.2  环境监测机构

根据公路沿线行政区划，建议本项目施工期和营运期的环境监测工作委托吉安市环境监测站承担。

7.2.3  监测项目及监测计划

根据工程环境影响预测、分析，施工期的监测项目为环境空气（TSP）、施工噪声、水环境（CODcr、pH、SS、石油类），营运期的监测项目为交通噪声。

本项目监测计划见表7.2-1、表7.2-2、表7.2-3。

表7.2-1                         环境空气监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 | 实施机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 灰土拌和站、取弃土场及部分施工道路周围的敏感点和居民区 | TSP | 1次/月或随机抽查 | 1天 | 吉安市 环境 监测站 | 监理公司或业主 | 吉安市 环保局 |

表7.2-2                          噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 | 采样 时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 150m范围内有较大居民区或敏感单位（学校）的施工现场 | 环境 噪声 | 1次/月 | 1天 | 昼、夜各一次 | 吉安市 环境 监测站 | 监理公司或业主 | 吉安市 环保局 |
| 营运期 | 冷家坊、兴桥医院、固江镇中心小学、浬田中心小学、竹江医院、枫田镇红园小学、洋田小学、山庄中心小学、笪桥村 |  | 1次/年 | 1天 | 昼、夜各一次 |  | 吉州区、吉安县、安福县公路管理所 |  |

表7.2-3                         水环境监测计划

| 阶段 | 监测地点- | 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 | 采样 时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 三江大桥 下游50米处 | CODcr、pH、SS、石油类 | 2次/年（平水期和枯水期各一次） | 2天 | 上、下午各一次 | 吉安市环境 监测站 | 监理公司或业主 | 吉安市 环保局 |

7.2.4  监测费用及监测报告

本项目施工期监测费用估算约1.2万元/年，营运期监测费用估算约0.3万元/年。每次监测工作结束后，监测单位提交监测报告后，委托单位应及时上报给上级管理部门。