文件编号:

轻质复合板组合房屋结构体系

可行性研究报告

第一章   总   论

  - 项目概述

轻质复合板组合房屋结构体系和框架结构填充外墙保温板是由北京XXX科技有限公司自主研制（已获得两项国家专利）的一种新型的板装配式结构体系，它在现有结构的基础上，采用墙板组合成一字型、十字型、丁字型、和L型四种暗柱和暗梁、板承重的新型技术；其墙板采用轻型混凝土、保温材料、钢材等复合而成，具有轻质、高强、保温节能性能好、耐火能力强，组合灵活、施工方便的优点。

该项目于2003年6月18日通过建设部科技司组织的科技成果评估达到国际先进水平，并被国家科技部列入2004年国家重点科技成果推广项目（编号XXXXX）(轻质复合板组合房屋结构体系)、2004年建设部科技成果推广项目（编号XXXX）和(框架结构填充外墙保温板)被国家科技部列入2004年国家重点新产品计划项目（编号XXXXX）。

该项目可用于替代砌体建筑，并有一定抗震能力的中、小型单层及多层房屋的成套技术。

  - 项目社会效益及经济效益

传统砖混结构建筑，每年要消耗掉1.2万亩耕地，同时烧砖产生大量的有毒气体及烟尘，给周边环境造成严重污染，国家有关部门已下达相关文件，在2005年全国禁止使用实芯粘土砖。在刚刚结束的两会期间，政府工作报告中再次重申建筑节能的重要性，彻底改变我国建筑能耗高于发达国家2-3倍的现状，如果实现了北京市要求65%的节能目标，会使国家总能耗下降20%左右，我们与清华大学经过长达四年的努力，在2005年向全国推广《轻质复合板组合房屋》项目，正是为了解决上述两大难题，为建筑业的可持续发展做出我们应做的贡献，与此同时，市场在我们初步工业化阶段已经给予了相当可观的回报，在国家宏观政策的推动下业界反映强烈，广泛的建房与合作洽谈正在全面的展开。

该项目可以大量掺入粉煤灰，减少粉煤灰对环境的污染,变废为宝；同时该项目不损坏土地资源，大量减少不可再生资源的使用，保温节能性能优越，降低建筑能耗；施工中基本上不破坏地上植被，保护周边的生态环境；在墙体保温好的前提下，大大减少了墙体的厚度，(从370mm减少到160mm)从而使有效使用面积增加很多。

据2001年国民经济和社会发展统计公报中公布的2001年建筑施工面积，比上年增加房屋竣工面积6000平方米，其中中小型建筑约占20%,按此发展速度测算，若50%采用本项目成果，可以减少释放出0.3亿吨的二氧化碳等有害气体和节省约2974538.3万元的工程造价，因此该项目具有广阔的市场前景。

  - 项目主要内容与主要成果

## 课题的核心技术：墙板的基本性能进行了大量试验与计算分析，对新型复合墙板进行了定型设计、生产工艺、安装技术及应用条件进行了研究。

## 课题产品的市场定位：在结构体系上完成了适用于有一定抗震能力的中小型单层及多层房屋；

## 课题产品的技术定位：可以用于替代砌体建筑中小型单层及多层房屋的成套技术。由于墙板具有优良的物理性能、轻质、灵活组合、施工方便、可工厂预制，使用复合装配的结构有良好的抗震性能的优点，因此也可以用于目前的高层框架结构的填充外墙、隔断墙、分户墙。

课题的研究现状：本课题的研究工作的主要内容已完成，目前已进入工业化规模生产应用阶段。并面向全国转让成套相关技术。

  - 项目进展情况

该项目的技术研究工作已基本完成，成功的开发了“轻质复合板组合房屋结构体系”和“框架结构填充外墙保温板”，并已经被北京市场广泛接受，目前的推广工作已向全国展开，在北京地区已建造竣工面积约11000m2，已投入使用的房屋在使用中得到用户的一致赞许。尤其在冬季暖期，同样的条件情况，室内温度要高于砖房６～９度，大降低是用户的采暖费用。

北京XXX科技有限公司开发的“轻质复合板组合房屋结构体系”及“框架结构填充外墙保温板”，目前仅应用在中小型低层建筑和高层的外墙围护结构，正处于工业化规模生产阶段。现与清华大学进一步完善，升级产品的技术标准和规范，加强科技示范工程的建设和推广。

我们已与中国农业科学院国际农业高科技产业园,开发11万平方米建筑面积的开发项目达成了合作意向，今年我们计划至少在全国二分之一以上的省市进行全面推广，达到30万平方米建筑面积的市场效益。

由于该产品具有广阔的市场前景、显著的经济效益和社会效益，今后在拓展市场和进一步完善生产安装工艺，以及在全国建立若干个中心工厂，并进行广泛深入的广告宣传，使得本项目在较短的时间内被广大用户认同，在国家墙改工作中发挥其比较优势，让用户用更少的投入建造更好的房屋，使其在墙改工作中得到实惠。

  - 项目实施的优势与风险

轻质复合板组合房屋结构体系符合国家可持续发展的需要，具有以下发展优势：

- 工程造价低，节省原材料，比砖混结构造价低20—30%，比框架剪力墙结构造价降低得更多，因此市场反映情况非常好。

2）保护环境：由于进入工地的为加工好的成品构件，很少使用原始材料，不再产生建筑垃圾，造成环境和大气污染。同时，不用实芯砖就不需大量的损坏粮田，使建筑业走上可持续发展之路。

3）施工工期短：由于房屋里的电、钢结构已预埋在墙中，进入现场只需把一些标准板件装配在一起，一般情况只要二十天的时间，就能把二百平米的别墅结构工程交工。

4）保温性能好。比“三七墙”节能６５％。

5）建筑物的使用面积大。

6）符合国家对建筑业发展的要求。

轻质复合板组合房屋结构体系市场需求自身并无任何技术、市场和政策风险，主要风险来自传统观念的风险，在相当长时期内实芯粘土砖占据整个建筑市场，从工程技术人员到具体施工人员都有一个认识和习惯过程。在一段时期内设计人员、施工人员会感到不习惯，但随着国家对禁止使用实芯粘土砖政策的贯彻深入，在短时间内轻质复合板组合房屋结构将走上健康发展的道路。

  - 项目计划目标

1.6.1总体目标

项目前期执行时间：   2005年５月——2007年６月。

项目期内计划投资2800万元。

完成时应达到批量生产阶段，实现将轻质复合板组合房屋结构体系在全国范围内推广应用，在全国范围内实现加盟公司，生产能力达到50万m2（建筑面积），累计工业产值31000万元，利润8500万元。

1.6.2技术质量目标

项目执行期间内应完成行业标准《轻质复合板组合房屋结构体系技术规程》的编制工作，通过建设部标准协会的审定和批准;

完成国家标准图集《框架结构填充外墙保温板》标准图集的编制和通过建设部标准化研究所的审定和批准;

达到了节能65%的指标要求;

将轻质复合板组合房屋开发到高度25m，达到应用于多层建筑中;

取得工程设计的乙级资质，并通过ISO9001质量体系的认证;

隔声指标达到了41dB;

1.7  主要技术经济指标

| 技术 指标 | 建筑物高度25m |
| --- | --- |
|  | 隔声 41dB |
|  | 保温效果达到节能65%的指标 |
| 经济 指标 | 每平方米工程造价610 元/m2 |
|  | 墙板生产效率年产量达50万m2 （建筑平米） |
|  | 每平方米构件84元（平均） |

第二章  企业概况

2．1企业基本情况

XXXXXXXXXXXXXX

2.2科技力量

北京XXX科技有限公司拥有员工61人，其中脱产人员22人，生产工人39人；人员中大专以上文化程度的有22人，占员工人数的35%，其中技术科研人员19人，主要管理人员3人，其中具有高级职称的有4人，具有中级职称的有5人，专业从事建筑结构开发人员有６人，新型建筑材料开发的人员有4人，生产工艺研究人员有5人，在项目开展中清华大学结构工程研究所共投入教授1人，硕士研究生10人。

北京XXX科技有限公司共投入800万元，用于开发研究轻质复合板组合房屋结构体系，并借助清华大学结构工程实验室先进的试验设备，对轻质复合板组合房屋结构体系的各种构件、节点进行了完整的试验，同时北京XXX科技有限公司自主开发研究了专用的生产流水线，实现了自动化程度相对较高的生产方式，在配料、计量、搅料、出料、浇注、成型、蒸养、出模等工序上实现了机械化、自动化生产，并开发了专用施工设备。

2.3企业管理情况

北京XXX科技有限公司目前已通过了ISO9001——2000质量体系认证，为保证产品质量，公司成立了质量控制中心，负责对使用此项技术的加盟工厂实行质量监督和技术质量培训。

通过ISO9001——2000质量体系认证，对生产、安装进行全过程的监督，阐述我公司质量方针、目标、程序和要求； 描述和实施有效的质量体系； 促使公司及各加盟工厂的质量保证活动，促使各加盟工厂的质量水平；采用ISO9001——2000质量体系对从组织机构、材料、人员、工艺、生产运作的设备、环境进行系统的监督管理，各加盟工厂的生产质量情况应服从质量控制中心的统一管理，在生产、安装过程中对人员的管理采用承包的管理办法，实行按件考核计酬,主要有以下的质量管理文件: 资源管理，设计、开发控制，物资控制，生产过程控制，施工过程控制，焊接控制，分包工程管理，不合格品控制，内部质量审核，纠正措施与预防措施，竣工验收和交付。

2.4企业发展思路

北京XXX科技有限公司主要从事科研工作，公司确定了“以公认的规则、资源共享、整体控制、来实现整体事业的社会化经营”的推广指导思想，在组织管理和技术服务方面配备和建立了以下职能部门：

- 以北京XXX科技有限公司为总公司，负责对整体社会化公司行使管理、企划、广宣、法律、人员培训等职能，创立共同的房屋品牌。

- 成立负责北京地区销售工作，同时面向全国的推广中心；

- 成立生产北京地区所需房屋，做好技术升级的试验工作，改进生产、工程中的管理，面向全国推广新技术、新工艺的中心工厂；

- 成立研究所，不断地开发、研究新技术、新工艺、新领域。实现低成本，高质量，并负责全国范围的技术培训和质量监控工作；

- 成立设计所，为全国的市场进行设计工作，完善全部设计的“资源共享”，最大限度降低设计成本。

在技术上公司提出了“精确建筑”的发展思路，通过材料的合理使用，采用先进的生产安装工艺代替传统建筑方法的手艺。

2.4.1社会化连锁加盟公司总体组织机构

为了使我们共同的整个事业能健康、快速、有序的发展,和建立起所有加盟成员的“利益共同体”。首先要从组织结构上体现出“指导思想”所要求的组织形式，从根本上实现“公认的规则和整体的控制”，特制定以下组织结构图：

技术投资发展总公司

推广公司

生产试验公司

生态房设计所

生态房研究所（与清华大学合作）

加盟生产厂

····（N家）

2.4.2各级公司的职能与收益

2.4.2.1总公司

    - 职能：是一个管理公司，它掌握着所有职能公司主要的股权和加盟公司的工程设计权。同时就整体社会化公司行使管理、企划、广宣、法律、人员培训等职能。

    - 收益：用轻质复合板组合房屋结构体系技术转让或参股各级公司。

2.4.2.2推广公司

a、职能：负责北京地区的销售工作，同时把轻质复合板组合房屋结构体系推向全国（具体地区由总公司指定）。

b、收益：在推广中收取加盟公司的加盟费。

2.4.2.3生产试验公司

a、职能：生产北京地区所需房屋，做好技术升级的试验工作，改进生产、工程中的管理办法向全国推广新技术、新管理办法。

b、收益：北京地区的市场收入、推广中的咨询收入，也可在加盟公司中现金参股。

2.4.2.4设计所

- 职能：为全国的市场进行设计工作，完善全部轻质复合板组合房屋结构体系设计的“资源共享”，最大限度降低设计成本。

- 收益：收取设计费，也可现金参股加盟公司。

2.4.2.5研究所

a、 职能：不断地开发、研究轻质复合板组合房屋结构体系的新技术、新工艺、新领域。实现成本越来越低，质量越来越好。

b、收益：在加盟公司工艺、成本的升级改造中收取利润，也可现金参股加盟公司。

2.4.2.6加盟公司

a、 职能：完成地方市场的生产、销售及工程，满足用户需求，做好用户服务工作。

b、收益：收取当地市场利润。也可现金参股其他加盟公司。

2.4.3“社会化经营”的优点

2.4.3.1社会上的人才、资金来者不拒，可以投资成立工厂、同时也可以组织销售，有才华、有知识的优秀人才可以组建销售公司或作为独立销售员，在一定的区域内进行业务活动。为本地或相邻地区的生产厂销售轻质复合板组合房屋结构体系和框架结构填充外墙保温板。

2.5.3.2将全套技术推向全国，形成一个相互依存、资源共享的“小社会”，在设计、品牌、广告、法律、市场占有、人才培训、技术升级等方面共同拥有强大的竞争优势，使我们这个“利益共同体”立于不败之地。

2.4.4“社会化经营”的长远规划

经多方专家的论证，一致认为“轻质复合板组合房屋结构体系事业”是一项建筑业的大变革，不是一个企业能完成的大事，必须要通过“社会化经营”的办法来运作才有可能得到迅速的发展，因此，我们要把眼光放到全国市场，原则上考虑在全国332个地级以上城市各建一家加盟公司，在较发达的地区，也可在县级市建厂。但建厂的过程中，一定要考虑到市场的容量及运输半径、做到所有工厂都有年销售额5000万元以上的市场前景。在省级城市和特发达城市，要建立中心工厂。

第三章  轻质复合板组合房屋结构体系的技术可行性分析

3.1中国传统砖混结构建筑的现状

建筑一直伴随着人类的发展，其结构形式的出现和发展都直接来源于建筑物使用功能的要求和变化。随着社会的不断进步、科技的迅猛发展以及人口的急剧增长，不可再生资源飞速减少、环境问题日益恶化。近年来，人们普遍感到这个问题的严重性。1992年6月在巴西里约热内卢召开了“联合国环境与发展大会” ，签署了《关于环境与发展的里约宣言》和《21世纪议程》等国际性文件，宣告可持续发展问题已是人类普遍关注的中心问题。我国政府也于1994年发表了《中国21世纪议程》，提出了人类居住环境可持续发展的总方向。伴随着国民经济的不断发展，人们生活水平不断提高，“住”成为人们十分关心的问题，住房建设发展迅猛，保土种田与毁地建房，吃与住的矛盾日益尖锐，因此，打破秦砖汉瓦的传统建筑做法，发展新型的建筑结构体系是势在必行。

中国是一个有着13亿人口的发展中国家，据有关资料报道；每年民用建筑的竣工面积在2.25亿平方米，用实芯粘土砖6000亿块，为满足民用建筑的需求，每年需挖掉120万亩粮田，相当于一个县的可耕土地。同时要烧掉6000万吨标准煤，释放出1.7亿立方米的二氧化碳有毒有害气体。近十年来中国经济增长速度加快，人民生活水平不断提高，对生活质量要求有了新的认识，特别是对居住条件的改善和居住环境的要求越来越高。人均住房面积迅速增加，每年民居建筑竣工面积也在不断增加，耕地面积在逐年减少，按现在发展速度计算，再过二十年将濒临无地可挖的境地。

政府和有关部门对此非常重视，这是关系国家能否可持发展的头等大事。为解决这个问题，国家采取了一系列禁实措施， 2003年全国160个大中城市中禁止使用实心粘土砖，并在2005年全国禁止使用实芯粘土砖。在此之前已开发和大量生产粉煤灰硅酸盐砌块、空心砌块、加气混凝土砌块等，但在使用上始终有不尽人意之处，没有一套完整设计和计算体系，未能得到广泛应用。用空芯砌块来代替实心砌块的办法也只是权宜之计，并没从根本上解决问题，远远没有走上国外发达国家普遍采用的轻型民建产业化的发展道路。相比国外，我们还是在用5—6倍的资源在建造同样面积的民用建筑。我们还是在民用建筑的日常能耗方面比发达国家多几倍的消耗，如果我国能走上轻质节能墙体的产业化发展道路，我国的建筑能耗将下降一半，同时中国的大气质量将有一个大的改观。

国家把墙体改革作为可持续发展的一项基本国策，在企业税收方面采取了全面免税政策，并拿出无息贷款和专项基金加以支持，给新型工厂化造房事业的发展开拓了一条利国利民可持续发展之路。

3.2国外发达国家建筑体系

在美国，大约百分之八十五的民用建筑都是由大型工厂加工出来的木制结构房屋。它的主要材料是经过特殊处理的木材，有一定的防虫能力，当木制房架建成后再把保温材料和内外维护墙钉在木架上，屋面也是在木板上挂轻型瓦片。

在日本的民用建筑主流是用镀锌板加工成轻钢龙骨，组成房屋的结构架，然后在屋架上，钉上外墙外侧的GRC板，和内侧的石膏板，中间填上保温材料。

其他发达国家也大同小异，但有一点共同之处就是；都不再采用砌块的方式。而采用各种轻质材料，让所建的房更加节能、环保、抗震和节约原材料。

3.3我国民用建筑走可持续发展的道路

分析了国内外民用建筑的现状，结合我国的现有条件和民情，首先我国是钢铁和水泥生产大国，而木材资源奇缺，在中国采用美国和日本的发展道路是不可行的。而且美国和日本的做法在防火、防风等措施也不能满足我国有关方面的要求，让广大建房者或购房者用有限的收入投入到此类房屋的建设中，定是很难以接受的，如遇火灾或台风都会使房屋毁于一旦。在此背景下我公司和清华大学土木工程系在四年前共同开发了轻质复合板组合房屋结构工厂化造房技术，使我国在世界上产量居第一位的钢材和水泥得到充分利用，将钢材、水泥和其它保温材料有机的组合在一起，创建了轻钢和轻混凝土相结合的复合结构受力新体系，用这些标准的结构件，根据用户不同用途，组装成任何一种样式的建筑，满足了人们对建筑个性化要求。为了使体系更加完整，在没有现成配套轻材的情况下，我们公司开发了轻型平板瓦和轻质仿天然石瓷砖等配套产品，同时还研制了多种生产设备和施工设备，满足了工业化生产的要求，实现了用现代化的工艺，取代传统建筑业的手艺。使建筑外观更加具有不同的建筑风格，同时也满足不同功能的要求。在不远的将来，我们国家会用生产汽车的方式，来建造我们的房子，使新体系走向完美和成熟。

3．4  项目开发的权属

轻质复合板组合房屋结构体系是清华大学和北京XXX科技有限公司共同开发的新型建筑结构体系，获得国家专利局颁发的专利证书，北京XXX科技有限公司拥有此项目的专利权。独家的技术使用权和技术转让权。

该项目已通过了建设部科技成果评估，该成果具有一定的创造性、新颖性和实用性，达到国际先进水平。该种结构具有明显的社会效益、环境效益和较高的经济效益，适合中小型建筑，可在国内推广。被国家列为科技成果重点推广项目，国家重点新产品计划项目，小城镇建设先进与适用技术项目，并被列入中国住宅建筑技术导则等，目前正与建设部合作编写行业标准《轻质复合板组合房屋结构体系技术规程》，预计在2005年6月份能通过工程建设标准化协会的审定。

轻质复合板组合房屋结构体系经过大量科学实验和科学验证，满足高度在25M内一般建筑受力和抗震要求，适用于中小规模的建筑。目前该项目确定了一套完整的、科学的、严谨的设计体系和计算方法，经大量的实践制订了一套完整的施工规范和验收标准。

3.5 轻质复合板组合房屋结构体系概述

轻质复合板组合房屋结构体系是一种新型的板装配式结构体系，它在现有结构的基础上，采用墙板组合成一字型、十字型、丁字型、和L型四种暗柱和暗梁、板承重的新型技术；其墙板采用轻质混凝土、保温材料、钢材等复合而成。轻质复合板组合房屋结构体系的墙板不仅构造受力合理、满足环保节能轻质等可持续发展要求，而且通过调整墙板的参数改变结构的承载能力，从而能较好地发挥材料的受力性能。墙板灵活组合、施工方便，实现工业化生产。

“轻质复合板组合房屋结构体系”从受力体系上讲：它主要体现在“复合”二字，经过在清华大学做了大量的结构试验，其中包括“足尺整体楼房的抗震试验”、“各种板材的力学试验”、“重要的节点试验”及大量的“物理性能试验”，我们进行了大量的计算和计算机分析，创建了“轻质复合板组合房屋结构体系”。它在承受垂直力的时候主要以墙体为主、而梁柱为辅；在承受水平力的时候又以梁柱为主，而墙体为辅、墙梁柱复合在一起来受力，就能发挥出各自不同的长处，最大程度的利用材料各种性能，使之在防火、防腐、防风、抗震、造价、环保等多方面有了良好的体现，同时为工业化、标准化和多样性创造了必要的条件。

纵观我国当前建筑市场的发展趋势和我国的具体国情，结合此种墙体的自身特点，对此类墙板进行研究，是非常必要并且是可行的，可从以下几个方面得以体现：

（1）力学性能角度

传统粘土砖和普通的钢筋混凝土墙体，虽然承重能力较高，但其自重都很大，尤其是普通的钢筋混凝土墙体，其自重和承载力的比值远远超过中小型房屋的性能要求，势必造成材料的浪费，使建造出来的房屋不经济。在中小型房屋这一领域内，因结构自重小、且层数低，抗倾覆性能好，故而在满足建筑承载力的前提下应力求材料的轻便。结构材料轻，反过来又减少了结构自重、降低了结构承载力，从而达到建筑经济合理的目的。当然，追求材料的“轻”，不能凭主观想象，而要结合传统的计算理论和施工经验，依靠新的计算理论和实践检验，才能达到“轻”的目的。因此，要想让我国的中小型房屋建筑更经济、受力性能更适应其“中小型”的特点，对轻型承重墙体的研究就势在必行。

（2）环境保护和可持续发展角度

以前，我国建筑多用实心粘土砖，1986年我国实心粘土砖产量已达3628亿块，占全国墙体材料总产量的95％。实心粘土砖固然有便于生产、砌筑等优点，但随着世界环境的恶化，环保呼声的不断加强，以及我国由粗放型转向集约化经济发展模式的步伐的不断加快，实心粘土砖将很快被建筑行业淘汰。究其原因，第一，烧砖毁田严重。1986年生产实心粘土砖毁田百万余亩，第二，生产实心粘土砖能耗很高。1986年全国烧砖消耗标准煤达4000多万吨，近年来耗煤更多。轻型复合墙体采用低标号混凝土内嵌保温材料的结构形式，其生产可实现工业化，厂房占地十分有限，且生产低标号水泥耗能远远少于烧制粘土砖，有时还可在混凝土配料中加入矿渣、粉煤灰等工业废物，更见其节能环保的优越性。另外，轻型复合材料墙体保温隔热的效果非常好，同样厚度的墙体，复合材料墙体的保温隔热性能可达传统砖墙的3～4倍。这样，就保温隔热和隔声来讲，墙体既可以做的较薄，又能达到比传统砖墙好的保温隔声效果；既增大了房屋的使用空间，又使房屋用户减低了取暖制冷的费用，无疑是非常人性化地体现了其“节能”和“可持续发展”的强大优越性。

3.5.1 墙板设计

墙梁柱复合结构的受力特点既不同于框架结构，又不同于砌体结构。但却与它们受力特性密切相关。它的竖向荷载是通过竖向承重墙板和水平加竖向受力墙板共同承受和传递的，类似于砌体结构。而水平荷载则主要是通过水平加竖向受力墙板承受和传递，类似于框架结构。它既具有砌体结构能均匀承受竖向荷载的特性，（墙体单位面积上的承载力较小、所需地基承载力也较小），又具有框架结构及剪力墙结构能抵抗较大水平力的特点。因而是框架结构和砌体结构的受力优点完美结合的一种新型结构受力体系。

从轻质复合板组合房屋结构体系的建立和受力特点可看出，要实现这种体系的最关键问题是墙板的受力性能要满足体系对其要求。另外，墙板要满足可持续发展的要求，也即要具有环保节能轻质特性。单一材料一般很难达到这些特性，往往需要多种材料、利用各自的优点形成复合墙板。这样就使得其受力性能变得较为复杂。因此，要实现轻质复合板组合房屋结构体系，必须设计一种环保节能轻型复合墙板，使其具有良好的物理和力学性能，并用试验予以验证。

从受力角度出发，应充分利用墙体截面尺寸，使其截面惯性矩最大，也即截面的外侧应为良好的受力材料，故采用混凝土加钢筋，分别承受压力和拉力。考虑到所承受的压力一般较小，且为了减轻墙板的质量，提高其保温隔热性能，采用轻质但具有一定强度的陶粒混凝土；截面中间部分受力性能利用较低，采取中空的办法，并放置聚苯或岩棉，使墙板质量密度显著降低，而保温隔热性能大幅提高。由于墙板截面陶粒混凝土被分成两层，其厚度较薄，容易发生局部屈曲破坏。为了避免这种情况出现，提高墙板的承载力，借鉴肋梁楼盖的受力特性，将墙板设计成带肋墙板。这样的墙板，充分利用了其受力特性，并使其满足了环保节能轻质的要求。截面的详细构造示意见图3－1和3－2。

为了合理地设计轻质复合墙板，必须先分析其截面尺寸、冷弯薄壁型钢和配筋量等对墙板承载力的影响，以便针对不同的情况，合理调整墙板参数。

在结构体系中墙体不是采用砌块砌筑，而是采用轻质复合墙板，板高接近层高、板宽按标准模数变化。并为了降低施工强度，避免了砌体结构的抗拉性能和整体性差的缺陷。因此对墙板设计成竖向承重墙板和水平加竖向墙板。

结构墙板分为两类：一类为竖向承重墙板或钢筋型墙板；另一类为水平加竖向墙板或型钢型墙板。

竖向承重墙板采用仅在板上下两侧放置薄壁型钢、而竖向两侧不配薄壁型钢的轻质复合墙板，其水平截面构造示意见图3－1，整块板仅上下两端为受力加强部分。墙板间的水平连接因其主要是承受竖向荷载，作用的荷载仅通过板上下传递。故该类板之间水平连接通过多点连接即可。竖向连接通过梁间接连接。并可以采用不同的企口形式。

竖向承重墙板主要是用于外墙的承压和内墙承重用，竖向承重墙板的宽度为标准宽度：600mm；高度符合层高要求，层高去掉楼板的厚度为墙板高度。

图3－1 竖向承重墙板水平截面构造示意图

水平加竖向墙板采用板四周均配薄壁型钢的轻质复合墙板，其水平截面构造示意见图3－2。板四周均为受力加强部分。对于非墙角处的板，墙板间的水平连接通过多点连接。由于板边预埋有薄壁型钢，可以防止连接点少而出现的板内局部位置应力集中导致板连接破坏。当在某两块板之间需设置暗柱时，可按照节点图进行设计。竖向连接同竖向承重墙板。

为保证墙板安装后，在拼装位置形成组合柱；而墙体宽度仍是建筑模数，因此将墙板宽度设计成为545mm，使安装中很容易组合成型一字、十字、Ｔ字、Ｌ型组合柱；高度符合层高要求，层高去掉楼板的厚度为墙板高度。

图3－2 水平加竖向墙板水平截面构造示意图

在门侧、窗侧使用及在组合柱处，为保证建筑物的模数，研究宽度为300mm的墙板也是十分必要的，门侧板采用板四周或一侧均配薄壁型钢的轻质复合墙板，其水平截面构造示意见图3－3。板四周均为受力加强部分。对于非墙角处的板，墙板间的水平连接通过多点连接。由于板边预埋有薄壁型钢，可以防止连接点少而出现的板内局部位置应力集中导致板连接破坏。当在某两块板之间需设置暗柱时，可按照节点图进行设计。竖向连接同水平加竖向承重墙板。

图3－3 门侧板水平截面构造示意图

以上墙板可以方便的应用于轻质复合板组合房屋结构体系中，并且可以实现灵活组合、施工方便、轻质的要求，可组合成目前所有的墙体。

轻质复合结构受力体系体现出的优点之一为：在造房的过程中，采用工厂化、机械化和新材料等先进的技术手段，对墙板进行标准化设计是实现工业化生产房屋的基础。要对墙板进行标准化，就必须对墙板的规格进行标准化，墙板可取不同的企口形式。

根据建筑物的墙体模数，在墙板宽度设计时，按建筑模数取600mm和300mm两种墙板宽度，对上述板型中其中竖向承重板取600mm。

为保证墙体安装时，在墙角由两块或三块、四块水平加竖向墙板处形成组合柱，因此将水平加竖向墙板设计宽度为545mm，以保证在装配后，墙体宽度仍为600mm模数。所有墙板的高度设计时，依据建筑物的层高减去楼板厚度为墙板高度。

3.5.2轻质复合板组合房屋结构体系关键节点设计

轻质复合板组合房屋结构体系将框架的梁柱弱化，提高墙体的承载能力；将砌体结构的构造柱和水平圈梁强化而弱化墙体的承载力，最后使墙、梁、柱均参与受力，充分利用结构各个构件的受力性能。

结构复合墙柱是通过水平加竖向受力墙板组合而成。在建筑的墙角处均设置水平加竖向受力墙板。墙板的组合形式有十字型、丁字型和L型三种（见图3－4～6）。在墙板之间形成了一个暗柱。通过板侧边的预埋薄壁型钢加缀条形成受力最优的钢格构式柱，并使相邻几块板连成整体。再用陶粒混凝土浇注，不仅保护钢格构式柱，增强其抗火防锈能力、防止柱局部屈曲变形，又增强了节点的刚度。结果形成以钢格构柱为核心的十字型、丁字型或L型柱。显然该柱具有极强的承受竖向荷载和抵抗水平荷载的能力。该墙板不仅作为墙体的一部分，而且作为柱子的一部分。它不仅承受竖向荷载，而且抵抗水平荷载。

(a) 十字型墙板格构复合柱水平截面           (b) 格构连接详图

图3－4 十字型墙板格构复合柱示意图

(a) 丁字型墙板格构复合柱水平截面                 (b) 格构连接详图

图3－5 丁字型墙板格构复合柱示意图

(a) L型墙板格构复合柱水平截面          (b) 格构连接详图

图3－6 L字型墙板格构复合柱示意图

结构墙梁是通过水平加竖向受力墙板或竖向承重墙板组合而成。在层高处，先将下层墙板上端的预埋薄壁型钢焊接，使板端成为一整体，然后装配楼板、并焊之。接着安装上层墙板、并将下端的预埋薄壁型钢焊接，使板端成为一整体。最后将上下墙板端预埋薄壁型钢以及楼板预埋件间焊接成格构梁。同格构柱一样，再用陶粒混凝土浇注，增强其抗火防锈能力、防止其局部屈曲变形，加强上下板间的连接；又增强了节点的刚度。对于底层墙板下端和顶层板上端的格构梁可同样给出。

虽然结构没有直接设置梁和柱，但通过墙板可以获得，从而形成暗框架结构。这不仅合理利用了结构各构件受力性能、节约了材料，而且加强结构的整体性，克服了墙板连接的缺陷。这样墙体可不必用砌块进行砌筑，而直接采用大块墙板，从而可避免砌体结构施工强度大、墙体抗拉强度低等的缺陷。

轻质复合板组合房屋结构体系具有以下性能优点：（1）结构合理，安全可靠，复合墙板具有较好的延性，满足抗震要求；（2）墙板标准化程度高，便于工业化生产，符合可持续发展的要求；（3）自重轻、保温性能好，有利于节能，耐火能力强；（4）墙体相对厚度小，能够提高建筑使用面积；（5）有利于减少建筑产业对环境的污染和负面影响，保护耕地；（6）施工速度快，现场实现了干作业；

墙板主要性能指标：质量密度：不大于14kN/m3；隔音效果，160mm厚空气计权隔声量可达41dB；抗冻能力，循环冻融25次，重量损失基本趋于零、强度损失7.5％；抗火能力，在标准ISO834升温试验下其耐火时间超过2.5小时；保温隔热性能，160mm厚墙的传热系数为0.85W/m2⋅K，热阻为1.03m2⋅K/W；抗冲击性能，将50kg标准砂袋的质量中心拉起至500mm，自由落下冲击板面。在连续20次冲击后，墙板无任何裂缝等损伤出现；吊挂能力，单点吊挂1000N、48h后吊挂点及其附近无任何裂缝以及损失等情况。

轻质复合板组合房屋结构体系的具有十大特点：

1） 节约原材料：由于采用工厂化流水线生产，进入工厂的原材料的使用率接近100%。从材料重量上看，只用六分之一的材料就能建同样的房子。

2）保护环境：由于进入工地的只是加工好的成品构件，很少使用原始材料，不再产生建筑垃圾，造成环境和大气污染。同时，不用实芯砖就不需大量的损坏粮田，使建筑业走上可持续发展之路。

3）施工工期短：由于房屋里的电、钢结构已预埋在墙中，进入现场只需把一些标准板件装配在一起，因此施工工期比传统的建筑方法要短。

4）房屋使用能耗小：由于采用了大量轻质材料，建筑墙体的保温程度比370厚砖混建筑高了近一倍，房子在使用中的制冷、制热费用可节约近一半。

5）抗震性能好：由于整栋房子全部采用新型轻质材料，房子的建筑总重量比砖混结构轻了近六倍，又由于采用整体钢框架结构，因此抗震性能有了明显的提高。

6）房屋有效面积大：在墙体保温好的前提下，大大减少了墙体的厚度，(从370mm减少到160mm)从而有效使用面积增加很多。

7）建成后便于搬迁：传统砖混建筑，如遇搬迁，只能把房子变成垃圾丢掉，而此项技术所建房屋，只需把原先组装时产生的节点打开，接缝切开，就可把房子搬走重建。

8）工程造价低：在造房的过程中，大量采用工厂化、机械化和新材料等先进的技术手段，简化地基施工，从而大量的降低了制造和施工成本，使其与砖混建筑的综合成本相比，降低了许多。

9）房屋热容量低：生态房屋由于采用轻型材料，墙体热容量很小，所以在到达别墅后很短的时间内，全部房间就能达到想要的温度。

10）使用年限长：由于此项技术基本主体结构采用轻钢混凝土，因此，生态房屋的使用年限要优于砖房。

3.6 轻质复合板组合房屋结构体系与复合墙板的技术成熟性

该项目与2003年6月18日通过了建设部科技成果评估，评估编号：建科评2003-016号，该成果具有一定的创造性、新颖性和实用性，达到国际先进水平。该种结构具有明显的社会效益、环境效益和较高的经济效益，适合中小型建筑，可在国内推广。

该项目被国家科技部列为科技成果重点推广项目，项目编号：（编号2004EC000036）和被国家科技部列入2004年国家重点新产品计划项目（编号2004ED120005），小城镇建设先进与适用技术项目，中国住宅建筑技术导则等，目前正与建设部合作编写行业标准《轻质复合板组合房屋结构体系技术规程》。

该项目在北京成功的进行技术转让一家，并在北京完成工程建设面积达到１１１００m2。

综上所述，轻质复合板组合房屋结构体系有一套完整的设计、生产、施工体系，技术成熟，是利国利民，利在当今，功在千秋的项目，故项目的建设是必要的，是可行的。

第四章  市场调查与预测

4．1国家高度重视

经过三年的科研过程，北京XXX科技有限公司于2003年6月18日通过了建设部对“轻质复合板组合房屋结构体系”的技术评估，评估委员会的全体专家一致认定，此项技术“具有国际先进水平，配合国家2005年禁实的开展尽快在全国各地推广”。在建设部的评估会后短短二个月中，我公司的建筑新体系先后被编入“中国住宅建筑体系技术导则”和“中国小城镇建设规划”中，能够编入如此重要的国家方向性的技术文件中，充分证实了我公司所创建的新体系是国家所急需的建筑新体系，是一条建筑业可持续发展的新路。

4.2建筑市场分析

近年来，由于国民经济发展速度加快，再加上国家大力发展“小城镇建设”，每年的建筑完工面积大约在2.3亿平方米,考虑到我们现在的技术体系还不能建高层建筑,而一般只有在大城市高建筑居多,所以要减去30%左右的完工面积,再考虑新体系近一二年内还有一个被市场接受的过程，须再减去40%的完工面积,还要考虑边远山区比较难推广.这样我们今后的目标市场应占总完工面积的20%上下,也就是如图4-1所示的4600万m2㎡。折合产值368亿元，在2006年～2010年期的目标市场会发展成图4-2这样的市场格局。产值可达1104亿元人民币。

图4-1 2005年～2006年市场份额

图4-2 2006年～2010年市场份额

市场是检验一切产品的“试金石”，由于这项专利产品有如此之多的优点，而且每项优点又都是很有价值的亮点，它们组合成一个住宅产业化的未来，为大规模工业化生产现代房屋铺平了道路。因此，在本公司刚刚把它推向市场的数月中就有了许多用户的定单和工程实例相继完工，并得到用户良好的口碑；在没有对此项目做大量推广的情况下，已有全国各地有识之士给予积极响应并洽谈合作。

建筑业是一个国民经济的支柱。如果用现代工业来改造原有的“砌块天下”，必定能在成本、高效、节能等诸多方面有巨大突破，在一条“可持续发展”的道路上前进的“造房工业”，市场前景是可想而知的，是很难用具体数字来描述的！轻质复合板组合房屋将在2005年后，借助“全国禁实”的春风在中国的大地上遍地开花结果，成为中国建筑的一种主流形式。

4.3产品价格预测

轻质复合板组合房屋结构单位面积造价：610元/m2；㎡

传统砖混结构房屋单位造价：          800元/m2；㎡

4.4市场风险分析

经上述市场分析认为：轻质复合板组合房屋结构市场需求自身并无任何技术、市场和政策风险，主要风险来自传统观念的风险，在相当长时期内实芯粘土红砖占据整个建筑市场，从工程技术人员到具体施工人员都有一个认识和习惯过程。在一段时期内设计人员、施工人员会感到不习惯，但随着国家对禁止使用实芯粘土砖政策的贯彻深入，在短时间内轻质复合板组合房屋结构将走上快速健康发展之路。

综合上述论点，我们不难得出一个结论：轻质复合板组合房屋是一个利国、利民、利后代的创举，在政府有关部门的领导下，在各界有志投身墙改事业的同志们的共同努力下， 共同开创我国的房屋建设的一个新兴产业——房屋制造业。

- 项目实施方案

5.1 生产、技术方案

以最小固定资产投资８０万元建设一条生产线，日生产的房屋建筑面积５０ m2， 全年有300个工作日可正常生产，年生产的房屋建筑面积１５００m2。如平均售价为600元/ m2，年产值可达９００万元。以最低利润率为20%计算，年利润达360万。若以最小固定资产投资８０万元的整数倍投资，年产量、年产值与年利润可整数倍增长。

在加盟厂的建立初期,要考虑本地区建筑市场的大小，一般同时建两条生产线。下面表5-2是一条线的人员及设备的配置,如需增加产量,可按整条流水线的方式增加，流水线的条数越多，投资都有所节约，工效有所提高。

加盟工厂工艺配置及人员定岗(一条流水线)        表5-2

| 车 间 | 设备名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 人员定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制芯车间 （设型材库） | 钢筋调直机 | 4×14 | 台 | 2 | ２０ |
|  | 钢筋弯曲机 | GW40B | 台 | 1 |  |
|  | 切 割 锯 | 400型 | 台 | 3 |  |
|  | 聚苯板蕊片 | ＬＨ－１ | 套 | 1 |  |
|  | 电 焊 机 | 300 | 台 | 10 |  |
|  | 角 磨 机 | AGR100 | 台 | 10 |  |
| 预制混凝土成型 搅拌站 | 砂 料 仓 | 200m3 | 罐 | 1 | １８ |
|  | 水 泥 仓 | 100T | 罐 | 1 |  |
|  | 陶 粒 仓 | 150m3 | 库 | 1 |  |
|  | 陶粒上料机 | QD3 | 台 | 1 |  |
|  | 陶粒粉碎机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 自动配料机 | PL800 | 台 | 1 |  |
|  | 搅 拌 机 | JS500 | 台 | 1 |  |
|  | 高位水塔 | 50m3 | 罐 | 1 |  |
|  | 立 模 机 | QX-1 | 台 | ５ |  |
|  | 震 动 器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 无压锅炉 | 1T | 台 | 1 |  |

5.1.1轻质复合板的生产工艺

常规生产中采用平模生产，板面的平整度及厚度尺寸相对无法保证，轻质复合板组合房屋结构体系的板材生产中采用立模成型工艺，将各种轻型复合板进行了标准化，目前已基本形成了１１种标准板。由于标准化程度较高，在生产中便于实现标准化和工厂化生产。轻型复合板成型方法具有以下特点：

- 板面平整，厚度尺寸误差远远小于国家规范的要求；

- 工业化程度相对较高，在配料、计量、搅料、出料、浇注、成型、蒸养、出模等工序实现了机械化、半自动化生产。

（3） 轻型复合板成型过程实现了板长的自动调节，能将板长的尺寸误差控制在2mm范围内。满足了墙板既作为承重结构又作为围护结构，在应用中随着层高的变化，应实现板材长度的任意调节的条件。

（4） 轻型复合板中空部分采用成型特种工艺，有效的保证轻质和保温的性能要求；直埋工艺的实现，成功的解决了电气预埋和轻型复合板中间密肋双向冷桥减少。

（5） 轻型复合板中预埋钢结构及配套附件具备标准化、批量生产条件，满足大规模的工业化生产。

（6）各种组合模具合理配备，使轻型复合板在生产中原材料的利用率基本达到100％，生产现场整洁无污染。

（7）轻型复合板生产线效率较高。

为了满足住宅不同开间和不同功能的要求，以及不同地基、屋面形式的处理要求，轻质复合板组合房屋结构体系将各种梁进行了合理的组织设计和利用，并实现各种标准节点的预制和生产。

一字梁广泛应用于地基、楼面以及屋面。在生产中采用特种工艺，将截面中间材料利用小的部分做成中空，两端节点处受力较大，配筋上予以加强，并采用高强度的混凝土连接两端钢筋。一字梁在生产中同样实现了标准化生产，成型工艺与轻型复合板相似。

标准节点和专用球形网架结合形成屋面的人字梁及整个屋面承重体系。

轻质复合板工艺流程图

钢筋调直           制   芯          装   模          浇   注

蒸    养           出   模          检   验          入   库

安    装           检   验

5.1.2轻质复合板组合房屋的安装工艺

墙板安装施工时，按图纸标注尺寸弹出墙板就位线，便于墙板吊装就位准确，使墙板一次到位。墙板按安装顺序逐块吊装，按轴吊装墙板，保证做到墙板不落地，墙板吊装到位后调整人员及时开始调整，保证墙板的平整度、垂直度。墙板调整完成后加固人员立即加固。保证连接片的连接强度，焊缝满足要求。墙板灌缝要求，砂浆和易性良好、强度高、灌缝密实，不得有漏灌和灌不实的现象。

合理的进行施工组装，以满足结构和建筑的要求，是轻质复合板组合房屋结构体系的最终实现过程。施工中采取专用施工机具，保证了施工进度、施工质量和施工安全。施工过程分为基础施工、墙体施工、屋面施工、内外装饰施工、水电施工等分步工程，施工流程如下：

- 抄平放线 → 2、清理基础插筋 → 3、梳理型钢、预埋 → 4、起吊就位 →

5、临时固定 → 6、脱钩、校正 → 7、焊接墙板与地基节点 → 8、板间连接 →

9、拆除临时固定→ 10、板间连接 → 11、重复4-10工序 → 12、墙板下部整体浇筑 →

13、组合柱支模或浇筑 → 14、墙板上部找平 → 15、安装楼板并焊接 →

16、焊接圈梁 →17、结构加固 → 18、焊接圈梁 → 19、浇注圈梁 → 20、清理板缝 → 21、水电配合 →22、提升安全网架 → 23、上一层放线

5.1.2.１内外装饰及水电设备施工

轻质复合板组合房屋结构体系的建筑物内外装饰可以广泛采用传统的装饰装修方法。非承重内隔墙根据当地资源和经济条件，可选用薄板龙骨隔墙、轻质条板隔墙等传统方法。

轻质复合板组合房屋结构体系建筑物，电气安装通常采用预埋方法，在墙板生产时，将各种电气插座直接预埋在墙板中，施工时仅将各种接口进行插接。

给排水和暖气安装过程中，采用传统方法进行施工，由于采用模块化设计，对厨卫设计时考虑到上、下层排水走向，在楼板中直接预埋出排水管套管，需要现场开孔时，应不切断楼板主筋，开孔尺寸不允许大于120mm。

5.2轻质复合板组合房屋结构体系的推广方案

轻质复合板组合房屋结构体系的技术推广工作，放眼到全国市场，原则上考虑到全国332个地级以上城市各建一家加盟公司，在较发达地区，也可以在县级市建厂，建厂时考虑到运输半径，做到所有工厂都有年销售额在5000万元以上的市场前景，在省级城市和特发达城市，要建立中心工厂，在技术推广工作中采取以下几种形式：

1)成立推广营销公司；

2)在全国范围内参与建材、建筑、房产等展示会的形式进行推广；

3)加强科技示范工程的建设，在北京承揽1-2个科技示范工程；

4)取得政府有关部门的支持，从建设部主渠道进行推广应用；

5)在北京召开技术交流会；

6)编制完成框架结构填充外墙保温板标准图集与工程设计单位取得联系；

7) 在华南地区，华东地区分别建立1-2个中心示范工厂，成立以北京总公司和全国中心工厂组成的技术推广网络。

轻质复合板组合房屋结构体系技术推广网络建设计划如下：

| 时 间 | 项 目 | 配备的相关资源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005年6月 | 成立北京XXX科技有 限公司技术推广公司 | 1、人员：5人 | 10万元 |
|  |  | 2、车辆：一辆 | 12万元 |
|  |  | 3、办公用品 | 5万元 |
|  |  | 4、通讯费 | 3万元 |
|  |  | 5、办公家具 | 5万元 |
| 2005年7月 | 参加住宅产业化展示会 | 1、资料费 | 2万元 |
|  |  | 2、场地费 | 1.4万元 |
| 2005年５月 | 建立北京XXX科 技有限公司网站 | 1、维护人员：1人 |  |
|  |  | 2、制作费 | 1万元 |
| 2005年10月 | 编制推广销售的音像资料 | 1、DVD机 | 0.75万元 |
|  |  | 2、酬金 | 1万元 |
| 2005年10月 | 在华东地区建立中心工厂 |  | 350万 |
| 2006年4月 | 承揽一个科技示范 工程的项目建设 |  |  |
| 2006年5月 | 在华南地区建立中心工厂 |  | 350万元 |

第六章  投资估算

6.1项目总投资

6.1.1近期完成的投资金额

本项目从200１年１月1日之后，实际投入资金为780万元，其中股东投入650万元，主要用于结构体系整个抗震试验110万元，科研人员工资90万元，办公费用15万元，技术推广25万元，生产、施工试制费用280万元，其它试验210万元，其余50万元。

项目执行期间内，计划新增投资2800万元，项目计划新增投资情况，见表6-1固定资产投资估算表，表6-2流动资金估算表：

固定资产投资估算表               表6-1

| 项 目 | 投入金额（万元） |
| --- | --- |
| 厂房场地费用 | 120 |
| 厂房建设费 | 150 |
| 主要生产设备 | 800 |
| 主要安装设备 | 150 |
| 辅助费用 | 50 |
| 合 计 | 1270 |

流动资金估算表              表6-2

| 项 目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 人工费 | 140 |
| 材料费 | 300 |
| 技术推广费 | 150 |
| 流动资金 | 850 |
| 管理费用 | 50 |
| 其 余 | 50 |

6.2资金筹措计划

在项目执行期间内，通过银行贷款、股东投资、生产经营利润投资、技术转让的投资、借款和创新基金等方式筹措资金1800万元，具体进展如表6-3。

资金筹措计划                        表6-3

| 资金到位时间 | 资金来源 | 金额（万元） | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005年7月 | 银行抵押贷款 | 50 | 目前进行财产评估 |
| 2005年10月 | 股东出资投资 | 50 | 原有股东增资 |
| 2005年9月 | 借款 | 50 |  |
| 2005年9月 | 投资建立中心工厂 | 250 | 投资商触资进行中 |
| 2005年10月 | 投资建立中心工厂 | 350 | 投资商触资进行中 |
| 2006年6月 | 生产经营利润 | 190 |  |
| 2006年10月 | 投资建立中心工厂 | 300 |  |
| 2007年1月 | 投资建立中心工厂 | 250 |  |
| 2007年5月 | 投资建立中心工厂 | 250 |  |
| 2006年1月 | 创新基金 | 80 | 无偿资助 |

第七章  经济效益与社会效益分析

7.1轻质复合板组合房屋成本分析

采用轻质复合板组合房屋结构体系建造的房屋单位工程造价为610元，按照一条生产线年设计产量为60000m2进行计算，生产成本的构成见表7-1。

60000m2建筑面积的主要生产成本                 表7-1

| 类别 | 材料名称 | 单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料费 | 水泥 | 吨 | 11500 | 280 | 322 |
|  | 砂 | 立方 | 15800 | 45 | 71.1 |
|  | 石子 | 立方 | 8000 | 45 | 36 |
|  | 陶粒 | 立方 | 22400 | 70 | 93.8 |
|  | 钢材 | 吨 | 2100 | 3800 | 798 |
|  | 聚苯板 | 立方 | 11000 | 110 | 99 |
|  | 岩棉 | 立方 | 1500 | 50 | 7.5 |
| 材料费合计 |  |  |  |  | 1413.9 |
| 人工费 | 生产人工费 |  |  |  | 220 |
|  | 安装人工费 |  |  |  | 130 |
| 其它 费用 | 企业管理费 |  |  |  | 125 |
|  | 辅助费用 |  |  |  | 150 |
|  | 销售费用 |  |  |  | 100 |
|  | 其它取费 |  |  |  | 600 |

7.2 产品售价

轻质复合板组合房屋结构体系    610元/m2  （建筑面积）

框架结构填充外墙保温板         84元/m2  （构件面积）

7.3轻质复合板组合房屋结构体系的经济效益分析

7.3.1轻质复合板组合房屋结构体系的价格优势，应用后产生的直接经济效益

在当今建筑市场上主流建筑结构形式为砖混结构，在报价时通常采用建筑面积，结构和外装分别报价。而采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房的报价是把房屋做为一项产品，（它包括房屋的结构、中空双层塑钢门窗、进口高级屋面轻型瓦片、外墙装饰；室内所有电线和进户水管，内墙四白落地，地面水泥找平层。）

采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房，采用国际通用的按实用面积报价方法，在同等的项目条件下，价格明显低于砖混房的价格，通过表7-3的对比分析，即可了解生态房的价格优势。

与砖混房价格对比表（200平米别墅）       表7-3

| 房屋形式 价格项目 | 生态房 | 砖混房 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期报价 | 600元/使用平米 | 800元/建筑平米 |  |
| 以使用面积报价 | 600元/平米 | 1000元/平米 | 砖混须乘1.25 |
| 370砖混多占用地皮折合单价 | 0 | 90元/平米 | 每亩按6万计算 |
| 370砖混多用能源折合单价 | 0 | 1050元/平米 | 按70年使用期计算，多用50%能源年耗费6000元 |
| 如果370砖混加保温层增加单价 | 0 | 125元/平米 | 外墙、屋面保温每平米按50元计算，共500平米保温 |
| 实际总报价 | 600元/平米 | 1215元/平米 | 在不考虑环保、施工快、抗震、易搬迁等优点的情况下 |
| 实际生态房与砖混房之间的价格合算方法 | 砖混房报价×152%=实际单价 生态房报价×100%=实际单价 |  | 砖混房按加保温层计算 |

采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房，在同样的建筑面积的情况下，其使用面积比砖混结构房屋要大8—10%。

2001年国民经济和社会发展统计公报中2001年建筑施工面积178758万平方米，比上年增加房屋竣工面积82542万平方米，其中中小型建筑占20%（约16508.4万平方米），采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房其竣工面积18159.24万平方米。采砖混结构房屋总造价为16508.4万平方米*1215元/平米=20057706万元，而用采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房总造价为16508.4万平方米*600元/平米=9905040万元，节约投资10152666万元，房屋使用面积增加1650.84万平方米，采用砖混结构房屋建筑1650.84万平方米的造价为1650.84万平方米*1215元/平米=2005770.6万元，由以上数据可得采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房在2001年中小型建筑中可节约造价为：10152666万元+2005770.6万元=12158436.6万元。

7.3.2 轻质复合板组合房屋结构体系的节能优势，应用后产生的直接经济效益

2000年实芯粘土砖的产量为5400亿块，若采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房可减少实芯粘土砖900亿块，累计节约土地近40万亩、节能2,000万吨标准煤（相当于一个中型煤矿的年产量），可以减少释放出0.6亿吨的二氧化碳等有害气体。

轻质复合板组合房屋结构体系的生态房屋能够达到节能50%的要求，轻质复合板组合房屋结构体系的生态房屋从材料上可以降低使用成本：2,000万吨标准煤*197元/吨标准煤=394000万元。

由此可见轻质复合板组合房屋结构体系的生态房屋每年可节约5555076.6万元+394000万元=5949076.6万元

7.4  社会效益分析

保护环境是我国的一项基本国策，保护耕地、保护环境，节约能源，是可持续发展的重要内容，直接关系现代化建设的成败和中华民族的复兴。在保持国民经济持续快速健康发展的同时，必须把环境保护放在更加突出的位置。目前我国的环境形势严峻，主要污染物排放总量仍处于较高水平。2000年，全国二氧化硫排放量1995万吨，化学需氧量（COD）排放量1445万吨，远远高于环境的承载能力。城市空气质量处于较重的污染水平。在开展监测的338个城市中，63.5％的城市超过国家空气环境质量二级标准，处于中度或严重污染状态。区域性酸雨污染严重,61.8％的南方城市出现酸雨，酸雨面积已占国土面积的30％，是世界三大酸雨区之一。工业固体废物污染日益突出，工业固体废物排放量3186万吨。据测算，我国能源利用率若能达到世界先进水平，每年可减少3亿吨标准煤的消耗，这将使大气环境质量得到极大地改善；我国固体废弃物综合利用率若提高1个百分点，每年就可减少约1000万吨废弃物的排放。资源节约综合利用是解决环境污染的重要途径。

关于土地资源。我国人多地少，人均占有土地和耕地面积只有世界人均水平的1/3和2/5。在我国2000多个县市中，目前有600多个县市人均耕地面积在世界公认的人均耕地警戒线0.8亩以下。另一方面，浪费和破坏土地资源现象严重。目前我国年生产实心粘土砖已超过5000多亿块，以此数量计算，每年毁坏和占用耕地95万亩；我国现有煤矸石山1500多座，累计堆存量34亿吨，占地20多万亩。节约和保护耕地是关系我国粮食安全的大问题。

当今政府和有关部门都非常重视这个天大的问题，它是一个能否可持续发展的大问题。为了解决这个问题，国家采取了一系列的“禁实措施”要求在2003年，在160个大中城市禁止使用实芯粘土砖，2005年全国“禁实”。并开始大量生产空芯砖等新型砌块。但是，目前用空芯砌块来代替实芯砖的做法也只是权宜之计，并没有从根本上解决问题，因为：用空芯砌块的办法还是要消耗大量资源，还远远没有走上国外发达国家普遍采用的轻型民建加产业化的道路。相比国外，我们还是用5～6倍的资源量在建同样面积的民用建筑。我们还是在民用建筑的日常能耗方面比发达国家多几倍的消耗着我国的有限能源。

2000年实芯粘土砖的产量为5400亿块，若采用轻质复合板组合房屋结构体系生产的生态房可减少实芯粘土砖900亿块，累计节约土地近40万亩，相当于五个县的可耕地量。同时其节能约2,000万吨标准煤，可以减少释放出0.6亿吨的二氧化碳等有害气体。

采用和推广轻质复合板组合房屋结构体系的生态房，特别是在我国资源短缺，环境污染严重的条件下，对我国有限的资源利用和改善大气环境将产生巨大的效益，是一件利国利民的好事。

第八章   结  论

通过以上的分析可以得出以下结论：

- 集中了框架结构和砌体结构的优点，提出一种新型的结构受力体系——轻质复合板组合房屋结构体系。该体系充分利用结构各部分的承载能力，并且传力路径清晰、合理。该体系可以较好地替代始终占据中小型建筑的结构体系——砌体结构体系，从而可以克服一直难以克服的缺点如结构整体性差、抗拉强度低以及施工强度大等缺点，并且造价不高、与砖砌体结构相当，便于工厂化生产，能符合可持续发展的要求，符合国家对建筑节能的要求，不存在政策风险。

- 轻质复合板组合房屋结构体系具有整体性能好，抗震性好，结构合理，符合国家墙改政策的要求，其墙板性能优越、施工快捷。建造的房屋使用面积大，能够满足中小型建筑的要求，轻质复合板组合房屋结构体系具有其它结构形式所无法比拟的优点，同时克服了传统结构的缺陷，不存在技术风险。

- 在试验阶段建设的房屋，体现了良好的投入产出关系和性价比。在投入大规模、连续性生产之后，投入产出比更高，在北京地区我们的实践证明，综合成本绝对大幅度低于砖混结构，而房屋的各项性能指标则高于砖混结构房屋。如果形成自有的一条龙生产、施工系列，综合成本会有极大的降低，利润空间可观。

- 作为轻质复合板组合房屋结构体系重要组成部分的轻型复合墙板，性能指标十分优良，性价比很好，可以在多层、高层的建筑结构中作为外围护材料使用，并且可以根据各个地区的不同情况和要求对结构进行调整，以适应当地的实际情况。轻型复合墙板具备很强的市场适应性和竞争能力，与轻质复合板组合房屋结构体系一样具有推广价值，发展空间巨大。

- 中低层和多层的建筑长期是我国房屋建设的主要方式，轻质复合板组合房屋结构体系及其配套技术对此有良好的适应性，市场的容量和空间、优异的性价比和对砌体结构的良好替代性为该体系技术的推广应用提供了良好的平台。虽然在不久的将来会产生许多新技术、新材料，使建筑市场百花齐放，但是，目前轻质复合板组合房屋结构体系具有的市场适应性和市场前景是有先导意义的，社会效益和经济效益十分显著。

- 轻质复合板组合房屋结构体系及其配套技术已经具备大规模应用的条件，推广该技术是一项重要的历史使命，我们作为该技术的创造者和推广人，愿意将该技术进行转让，向加盟者提供技术支持和帮助，共同为中国建筑业贡献力量。

- 该项目的实施具有投资少、投资周期短、收效快，一般投资在当年收回。

| 表5-1 现 金 流 量 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位: 2003～2006年度 |  | 单位：元 |  |  |  |
| 项 目 | 行次 | 2003年金 额 | 2004年金 额 | 2005年金 额 | 2006年金 额 |
| 一.经营活动产生的现金流量: |  |  |  |  |  |
| 销售商品,提供劳务收到的现金 | 1 |  | 420,000,000 | 588,000,000 | 504,000,000 |
| 收到的税费返还 | 3 |  |  |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 9 | 0 | 420,000,000 | 588,000,000 | 504,000,000 |
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | 10 |  | 155,769,230 | 218,076,923 | 186,923,077 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 51,923,077 | 72,692,307 | 62,307,692 |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 16,182,646 | 22,791,785 | 19,529,999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 900,000 | 40,615,384 | 56,861,538 | 48,738,461 |
| 现金流出小计 | 20 | 900,000 | 264,490,337 | 370,422,553 | 317,499,229 |
| 经营活动产生的现金流量金额 | 21 | -900,000 | 155,509,663 | 217,577,447 | 186,500,771 |
| 二.投资活动产生的现金流量: |  |  |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  |  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 |  |  |  |  |
| 处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 | 25 |  |  |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 1,200,000 |  |  |  |
| 投资所支付的现金 | 31 |  |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 |  |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 三.筹资活动的现金流量: |  |  |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | 600,000 |  |  |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  |  |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |
| 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  |  |  |  |
| 现金流出小计 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 四.汇率变动对现金的影响 | 55 |  |  |  |  |
| 五.现金及现金等价物净增加额 | 56 | -1,500,000 | 155,509,663 | 217,577,447 | 186,500,771 |

| 表5-2 现 金 流 量 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 续表 |  |  |  |
| 补充资料 | 行次 | 2003年金额 | 2004年金额 | 2005年金额 | 2006年金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: |  |  |  |  |  |
| 净利润 | 57 | -900,000 | 155,413,633 | 217,481,447 | 186,404,771 |
| 加:计提的资产减值准备 | 58 |  |  |  |  |
| 固定资产折旧 | 59 |  | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 无形资产摊销 | 60 |  |  |  |  |
| 长期待摊费用摊销 | 61 |  |  |  |  |
| 待摊费用减少 (减:增加) | 64 |  |  |  |  |
| 预提费用增加 (减:减少) | 65 |  |  |  |  |
| 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 66 |  |  |  |  |
| 固定资产报废损失 | 67 |  |  |  |  |
| 财务费用 | 68 |  |  |  |  |
| 投资损失 (减:收益) | 69 |  |  |  |  |
| 递延税款贷项 (减:借项) | 70 |  |  |  |  |
| 存货的减少 (加:增加) | 71 |  |  |  |  |
| 经营性应收项目的减少 (减:增加) | 72 |  |  |  |  |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 73 |  |  |  |  |
| 其他 | 74 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -900,000 | 155,509,633 | 217,577,447 | 186,500,771 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: |  |  |  |  |  |
| 债务转为资本 | 76 |  |  |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |  |  |  |
| 融资租入固定资产 | 78 |  |  |  |  |
| 3.现金及现金等价物净增加情况: |  |  |  |  |  |
| 现金的期末余额 | 79 | -1,500,000 | 154,009,633 | 371,587,110 | 558,087,881 |
| 减:现金的期初余额 | 80 |  | -1,500,000 | 154,009,633 | 371,587,110 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 81 |  |  |  |  |
| 减:现金等价物的期初余额 | 82 |  |  |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -1,500,000 | 155,509,633 | 217,577,477 | 186,500,771 |