婴儿配方乳粉工艺流程

原料奶预处理

1号剪切罐（蔗糖、糊精粉、80℃热水溶解）

配料罐 配料

净乳机净乳

片式杀菌器预热段

添加磷脂、乳化剂、DHA、AA

油缸（夹层可升温）

乳清粉、WPC34、钙粉

2号剪切罐

均质机均质

55±5℃，16-18MPa

片式杀菌器75±5℃，15秒杀菌

片式冷却器冷却至2-6℃

三效浓缩

喷雾干燥

流化床二次干燥

半成品暂存罐

复合维生素用40-50℃水预溶

包装

检测合格

出厂