酒店监控方案

- 目录

1、设计依据	2

2、设计原则	2

3、系统设计方案	3

3.1设计说明	3

3.2系统功能目标	4

3.3监控点的设置	4

3.4系统构成	5

3.4.1中央控制室	5

3.4.2系统前端设备	6

3.4.3报警部分	6

3.4.4信号传输	6

3.4.5供电与接地	7

3.5选用产品功能及技术参数	7

3.5.1矩阵切换系统	7

3.5.2十六画面处理器	10

3.5.3四画面分割器	10

3.5.4SK-168CCD黑白摄像机	11

3.5.5SD-925CCD黑白半球摄像机	13

3.5.6SK-BM14黑白监视器	14

3.5.7YA5509室内半球罩内置云台	14

3.5.8YA5009室内全球罩内置云台	15

3.5.9AB1641解码器	15

3.5.10AB1691码分配器	15

4、主要设备清单	15

- 安全保卫系统

酒店，是集酒店、娱乐、餐饮于一体的高标准、多功能的智能型建筑。根据公安部有关治安管理规范文件和条例以及酒店的特点，作为酒店弱电系统的子系统—安全保卫系统，本公司本着可靠、高效、经济的系统设计原则。我公司根据多年独到的安保系统集成方式组合，形成一套性能档次高、设备美观实用、价格经济合理、产品稳定可靠、功能先进优越的子系统，保证业主使用及总集成系统的技术先进、功能齐全、操作方便要求。

# 1、设计依据

- 《民用闭路监控及报警电视系统工程技术规范》国标GB50198-92

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T72-92

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T75-92

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-92

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GB10208.1-89

- 《建筑智能化系统等级评定办法》

- 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》

- 我公司近年来从事闭路电视监控系统设备选型和安装的经验

# 2、设计原则

我公司本着以下原则，提供具有国际领先水平的安全保卫系统：

- 系统的技术先进性：我公司提供的设备应在技术上能够代表当今国际潮流，这样才能使该系统在未来十年乃至更长时间保持技术的延续性。

- 系统的稳定可靠性：酒店安全保卫系统应保证在全天24小时不间断连续运行，一旦因故障停机检修将给用户带来极大的不便，为此，我公司的系统设计中突出了系统的稳定性、可代替性和免维护性。

- 操作方便：操作直观、准确、方便。

- 安全性：闭路电视监控系统的内部/外部安全性非常重要。应具有密码、加密的密码保存、多级控制级别/报警确认级别。操作人员权限可划分为系统设置、超级用户、记录报告及操作人员设置等。

- 美观实用：电视监控系统的前端摄像设备采用了固定式或球型摄像设备，外形美观，利于隐蔽监视：超大范围内的全方位无死点扫描，充分发挥每台前端摄像设备的监视功效，可以有效地跟踪任何监视区域内的移动目标。室内吊顶式球形单元，安装形式方便，与建筑物、环境相适应，美观小巧。红外探测器可以直接与系统主机连接，形成电视监视报警管理系统。

- 具有良好的兼容性、便于扩展：系统主机和切换器采用插板式设计具有良好的可扩展性；系统保持良好的兼容性，可以控制其他生产厂家的闭路电视监控设备。

- 价格合理：我公司将为酒店选择性能价格比最佳的系统设备，并提供极具竞争力的价格和服务，使其投资发挥应有的作用。

# 3、系统设计方案

## 3.1设计说明

- 本系统选用的全部设备均符合在中国大陆环境条件下使用，设备电压均为220VAC，50HZ,与中国大陆电视制式相同。

- 该系统所选设备均符合国际公认的安全标准（如UL，CSA，CE，IEC，BS，JIS等）和FCC，BS等技术标准。

## 3.2系统功能目标

- 能够全面实时监视所有进出酒店的人员、货物，通过十六画面处理器对所有的摄象点图像进行处理，实时录像取证，并可实现单幅或多幅画面录像回放，方便图像查询。

- 对监控重要场所，利用四画面分割器特别处理，方便现场监视。

- 对所有设置全方位摄象机的监视点能够快速、便捷地手动捕捉移动目标或自动巡视。

- 可直接与防盗报警系统相连，具有报警联动功能。通过红外微波和紧急按钮等探测器，系统能自动在监视器上显示现场事件发生的时间、位置和性质，为安防人员提供信息并优先录象。

- 系统具有视频丢失自动报警和主机故障提示功能。

- 系统具有分级操作控制功能，防止未被授权的人员操作本系统。

## 3.3监控点的设置

酒店共20层，分主楼和附属楼，一层至四层为主楼和附属楼连体，5层至20层为主楼。共有144个监控点，其中17监控点为全方位监控点，主要监测酒店不同楼层的电梯大堂；8个监控点监测酒店电梯桥厢；其余119个固定监控点，主要监测楼梯间、走廊、设备走道、卸货区和垃圾房出口。主楼的西侧、东侧、附属楼的东侧、南侧、北侧有13个红外报警探测器，用于探测非正常进入酒店的人员。详述如下：

- 一层设置14个监控点，二层设置8个监控点，三层设置13个监控点，四层设置14个监控点；主要监控出入口、电梯厅、楼梯间、电梯轿箱、仓库；酒店主楼、附属楼一层至四层共49个监控点。其中三层大堂3个监控点，主要监控一楼大厅，2层至4层电梯大堂各设置1台带室内防护罩内置全方位云台的黑白摄象机， Φ8mm标准镜头；附属楼2台电梯轿箱安装2个黑白半球摄象机，镜头为Φ2.8mm镜头。

- 酒店主楼5层以上，每层有6个监控点，其中电梯大堂设置1台带室内防护罩内置全方位云台的黑白摄象机，走道设置4个黑白半球摄象机，楼梯间设置1个黑白半球摄象机；5层至18层共有带室内防护罩内置全方位云台的黑白摄象机14台，6台电梯轿箱安装6个黑白半球摄象机，镜头为Φ2.8mm镜头。走道共安装黑白半球摄象机75台。

- 主楼的东侧的19层、西侧的2层、3层、4层、19层，共有5个红外报警探测器；附属楼的4层东侧、4层南侧、4层北侧、3层北侧共有6个红外报警探测器，主楼20层电梯厅楼梯间2个红外报警探测器，以上共有13个红外报警探测器，用于探测非正常进入酒店的人员。当发生红外报警探测器报警时，报警信号传输到矩阵切换器，矩阵切换器立即切换到报警现场，优先观察、优先录象，保安人员可快速作出反映。

## 3.4系统构成

### 3.4.1中央控制室

本系统采用1套加拿大AB 2140D32-5矩阵主机，该主机具32路输入，5路输出，用于控制20路全方位黑白摄象机视频图像输入，设置一台14寸监视器一台，用于切换20路中任意一路显示，并可以经过键盘编程，随意决定视频图象显示顺序。通过键盘可实现20路前端所有云台、镜头控制。

监控室配置9台AB-1488/16十六画面黑白双工处理器，可同时处理144路摄象机视频图像的分割和切换，每台十六画面处理器均配置1台24小时专业录像机，可同时录制16台“实时”摄象机图像。另配置3台SCB-500四画面黑白分割器，以方便对酒店重要场所如电梯轿厢、设备走道、卸货区、垃圾房出口进行现场监控。

控制室内共设置22台14”监视器。其中1台作为切换矩阵的输出显示，18台监视器用于9台十六画面处理器的16画面显示和单画面显示，3台用于3台四画面分割器画面显示，保证监控室人员了解整个酒店的情况。

### 3.4.2系统前端设备

酒店走廊、楼梯间采用低照度（0.1Lux）半球黑白摄象机，可支持微光摄像，清晰度高，根据监测距离决定摄象机的镜头，酒店走廊楼梯间JI及摄象机镜头采用8mm镜头，其视场角为30°左右；电梯轿箱摄象机镜头采用2.8mm广角镜头，视场角不小于96°，这对于摄像机在狭小空间里一般标高为2.5m左右时，其镜头的视场角范围足以覆盖整个近距离狭小被监视空间；酒店大堂及电梯厅设置带全方位云台的黑白摄象机，控制信号形式为RS-485。配防护罩，既可隐蔽摄像机，又达到很好的装饰效果，吊顶式安装，可与大楼内的环境融为一体。

### 3.4.3报警部分

考虑到整个酒店的工作性质，我们对底层及各楼层的重点区域设置13个PA-465红外报警探测器，保证工作环境的安全。所有报警探头信号接至相对应的十六画面处理器，处理报警连动警情。

该系统具有防盗报警与视频摄像机连动、优先显示、优先录象的功能。当有人非正常进入酒店时，就会使红外报警探测器报警，报警器向管理中心发出报警信号。监视器会自动弹出报警区域对应的摄象机的画面，并优先录像。

### 3.4.4信号传输

由于整个酒店面积较大，区域广泛，各摄像机距中央控制室信号传输距离较远，因此视频信号传输采用传输性能较好的96编75-5同轴电缆，在无须信号放大器的情况下，传输距离可达300米。带全方位云台摄象机的解码器控制信号传输采用8芯屏蔽信号传输线，其传输RS-485信号可达2000米。

### 3.4.5供电与接地

本系统的供电电源采用220V，50HZ的单相交流电源，电压波动不超过+5%~-10%范围，配有专门的配电开关。摄象机由监控室引专线统一供电，远端摄象机也可就近供电。

监控中心应配备后备电源，以备停电时，周边红外报警探测器报警系统能够正常运行。在此，我们建议选择用3KVA标准时的互动在线式UPS电源作为后备电源，后备电源可集中设置，也可与其他弱电系统共用。

系统单独接地时，接地电阻不大于4Ω；采用联合接地时，接地电阻不大于1Ω。

## 3.5选用产品功能及技术参数

### 3.5.1矩阵切换系统

本系统选用32个输入和5个输出的矩阵系统，系统采用模块化结构，最多可扩展至64个输入和8个输出。系统有屏幕菜单，可用一个AB-D2078、D2079系统键盘和监视器编程。

功能

监视器切换序列。

系统分区控制。

主机对分控键盘可授权。

多媒体软件控制（主控、分控）。

2、5、8路输出字符叠加。

自带前面板键盘（或外带主控键盘）。

3个串行通迅接口。

8-64路报警输入。

报警状态自动输出。

6种报警处理方式。

四组RS-485解码控制信号输出。

摄像机现场控制（8-64个）

自带（或外配）音频矩阵，与视频同步切换。

时间/日期/字符/报警状态屏幕显示。

技术指标

连接方式：主机至解码器采用二芯屏蔽双绞线传输。

主机至分控键盘采用同轴电缆或二芯屏蔽双绞线传输。

视频带宽：15MHz。

频响：    10 MHz范围内+-1.0dB。

信噪比：  -55 dB。

干扰：    -70 dB。

耦合：    -55 dB。

差分相位：≤2.00。

差分增益：≤1.5%。

增益：     +-1 dB。

回程丢失：≥40 dB。

切换时间：≤15ms。

键盘/接收器控制时间：20 ms。

直流输出：0V。

视频输入：8-64路，BNC插座，复合视频信号0.5-2.0Vp-p。

视频输出：2、5、8路，BNC插座。

音频输入：8-64路，BNC插座，〈5Vp-p。

音频输出：2、5、8路，BNC插座，〈5Vp-p。

功率：    〈30W。

断电保护：10年。

解码器：  标准配置64个。

信息显示方示：数码显示。

报警触发方式：稳态。

报警输入：8-64个。

报警输出：1个。

可配键盘：最多9个。

重量：    10Kg。

安装：    桌面或机架上。

尺寸：    482（宽）×89（高）×331（深）mm。

表面：    青灰色金属机箱，后面板采用不锈钢拉丝工艺。

### 3.5.2十六画面处理器

AB-D1488/16黑白画面处理器集成了双工处理器和视频移动报警检测功能,具有更快的录像输出、增强的图像处理效果以达到极佳的图像质量并较好的重现用高清晰度摄像机摄制图像，可在一台VCR上最多录制16台"实时"摄像机图像，同时在第二台录像机上处理和重放图像。在录像的同时，"实时"的和回放的图像可以以多画面形式显示，可编程视频报警检测参数：目标尺寸、形状及位置、触发灵敏度及延时报警，每个摄像机都有独立的视频报警输出，可允许在录像的同时进行其它动作。

AB-D1488/16易于操作，性能卓越，图像质量超群，可最多处理16台摄像机输入。双工性能可"实时"地以所需和多画面格式显示图像，并可同时录制所有摄像机的全场图像，选择摄像机（组）回放并显示出清晰整齐的图像。重现用高清晰度摄像机摄制的图像，录像输出速度更快，为高质量录像所必备的S-VHS录像机兼容性。

内置式视频移动报警检测器比用独立的视频移动检测器或其它类型的报警探头要经济很多。AB-D1488/16使用先进的数字图像法"监视"任意一个与之相连的摄像机的移动目标，可自动地跟踪报警并优先记录报警点的信息，可在屏幕菜单上设置报警目标尺寸、形状、追踪的触发灵敏度，可在每个通道的单个报警输出上增加机械报警以增强摄像点的报警响应。

AB-D1488/16的安装和操作特别简单。安装中，它会自动地选择最佳的摄像机切换速率；视觉上，屏幕菜单操作和按键控制使安装和操作看上去很简捷，远程遥控附件可方便地控制远程的画面处理器和来自同一主控点的报警响应。

电源：12VDC,18W,2.1mm插头，重量：4.1Kg(9 1bs)，尺寸： 44（高）×432（宽）×311（长）mm （1.75″×17″×12.25″）

### 3.5.3四画面分割器

性能

高清析度：1024（H）×512（V），256灰阶。

可同时连接四台像机，四画面监视完全实时。

四画面/全画面显示。

画面自动顺序切换，切换时间可调节。

具备视频丢失报警，外接探头报警功能。

四路报警输入和一组报警输出。

功能菜单设置，四画面时间，日期，摄像机名称。

内置蜂鸣器报警。

技术指标

视频输入：EIA/CCIR黑白视频信号×4。

视频输出×1，1 Vp-p，75Ω。

视频输出：四分割输出×1，1 Vp-p，75Ω。

视频输出×4，1 Vp-p，75Ω。

视频再输出：75Ω/HI-Z可切换。

摄像机字幕：每路摄像机可设定8个字符。

时间日期： 带后备电源的内部时钟。

报警类型： 视频丢失及传感器触发报警。

报警传感器输入：四路常开/常闭接点。

报警传感器输出：常开/常闭接点，DC24V最大1A。

报警时间：  可调。

摄像机驻留时间：可调。

分辨率：1024×512。

画面更新率：30（25）帧/秒。

灰阶：256阶。

视频增益调整：每路单独可调。

内置蜂鸣器： ON/OFF可选。

RS-232：有。

按键及功能锁定：有。

功耗：DC12V 3W。

尺寸：350（宽）×44.4（高）×280（深）mm。

重量：3.4Kg。

工作温度：00C-500C。

外接电源变压器：DC12V。

### 3.5.4SK-168CCD黑白摄像机

性能

高解析力420线。

1/3英寸CCD成像。

自动电子快门。

高感度0.1LUX，F1.2。

镜头安装C/CS可调。

自动光圈镜头。

技术指标

摄像器件：1/3＂行间转移CCD。

成像尺寸：3.3mm×4.4mm。

摄像点数：500（H）×582（V）。

信号系统：CCIR制式。

视频输出：BNC型1 Vp-p，75Ω。

镜头：    C或CS转接。

水平分辩率：420线。

最底照度：F1.2时0.1LUX。

信噪比：  大于48 dB。

快门控制：自动电子快门1/50-1/100000秒。

增益控制：自动增益控制AGC。

逆光补偿：ON/OFF。

自动光圈：VIDEO。

白平衡：  自动跟踪白平衡ATW  ON/OFF。

消耗功率：100mA。

电源：    DC12V。

尺寸：   53 mm（L）×38 mm（W）×108 mm（H）。

### 3.5.5SD-925CCD黑白半球摄像机

性能

高解析力430线。

1/3英寸CCD成像。

自动电子快门。

逆光补偿。

摄像机视角可调。

最新球罩设计。

技术指表

摄像器件：1/3＂CCD。

摄像点数：500（H）×582（V）。

信号系统：CCIR制式。

视频输出：BNC型1 Vp-p，75Ω。

镜头：    C或CS转接。

水平分辩率：430线。

最底照度：F1.2时0.1LUX。

信噪比：  大于46 dB。

快门控制：自动电子快门1/50-1/100000秒。

增益控制：自动增益控制AGC。

逆光补偿：AES模式下。

消耗功率：1.6W。

电源：    DC12V。

尺寸：  102 mm（D）×85 mm（H）。

镜头：3.6/4.3/6.0/8.0/12mm可选。

材质：   球座：白色ABS塑料。

球罩：丙烯酸塑脂镀膜。

### 3.5.6SK-BM14黑白监视器

性能

14英寸显像管。

800线高线数显示。

CCIR标准。

视频输入输出环通。

75Ω开关设置。

直流开关，增强图像背景亮度。

行频/场频调节。

金属外壳。

技术指标

视频输入：1 Vp-p。

视频输入阻抗：约75Ω。

视频输出：1 Vp-p。

视频输出阻抗：约10K。

额定电源：180V-240V交流，50/60hz。

消耗功率：约30W。

音频输出：约1W。

工作温度：00C-350C。

储存温度：-100C-400C。

尺寸：    318 mm（D）×340 mm（W）×332 mm（H）。

重量：9.75Kg。

### 3.5.7YA5509室内半球罩内置云台

输入电压：AC24V  50/60Hz。

输入功率：15VA。

旋转角度：水平00-3550，垂直00-900。

旋转速度：水平240/S+_10，垂直120/S+_10。

旋转限位：水平/垂直可调。

工作温度：00C-490C。

最大摄像机+镜头： 155*65*60 mm。

### 3.5.8YA5009室内全球罩内置云台

输入电压：AC24V  50/60Hz。

输入功率：15VA。

旋转角度：水平00-3550，垂直00-900。

旋转速度：水平240/S+_10，垂直120/S+_10。

旋转限位：水平/垂直可调。

工作温度：-350C-490C。

最大摄像机+镜头： 190*75*70 mm。

### 3.5.9AB1641解码器

性能

控制标准的24V/220V AC 50 Hz恒速云台、镜头等。DC 12V、AC24V常供电输出，一组备用开关控制。

技术指标

尺寸：52（H）×220（W）×190（D） mm 。

重量：2.5 Kg。

安装：表面安装。

表面：金属黑色机壳。

温度：00C-600C。

### 3.5.10AB1691码分配器

性能

将一路控制信号输入分配成16路独立的控制信号输出，去控制AB1641解码器。每一路输出可传输1500米。最多可挂接5-8台解码器。

技术指标

输入：1路RS-485控制码，终端电阻120Ω。

输出：16路RS-485控制码，终端电阻120Ω。

电源：外配9V电源变压器。

功率：约4W。

安装：表面安装。

重量：0.8 Kg。

# 4、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |