某橡胶有限公司

技改项目

环境影响报告书

（简要本）

某大学环境影响评价研究室

国环评证甲字第2002号

责     任     表

环评单位：  某大学环境影响评价研究

评价证书：  国环评证甲字第2002号

单位负责人：陈英旭

项目负责人：傅柳松

建设项目环评参加人员

| 姓 名 | 职 称 | 环评证书编号 | 分 工 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傅柳松 | 副教授 | A20020060 | 主要编写 |  |
| 胡 宏 | 高 工 | A20020048 | 参加编写 |  |
| 李小军 | 助 教 |  | 参加编写 |  |
| 蔡联添 | 助 教 |  | 参加调查 |  |
| 刘 超 | 副教授 | A20020059 | 审 核 |  |

# 第一章 总论

## 1.1项目由来

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院（98）253号令）的规定，建设项目必须进行环境影响评估。为此，某橡胶有限公司委托某大学环境影响评价研究室承担此项目的环评工作。我室接受委托后，组织人员奔赴现场实地踏勘、调研、收集和核实有关资料，编写了本项目的环境影响报告书，供环保主管部门审查、审批，并为项目环境管理提供依据。

## 1.2编制依据

1、杭州市经济委员会：杭州市技术改造项目备案登记表，杭经投备案（2005）38号，2005.4.20；

2、杭州市经济委员会：杭州市技术改造项目备案登记表，杭经投备案（2005）46号，2005.5.16；

3、杭州市经济委员会：杭州市技术改造项目备案登记表，杭经投备案（2005）48号，2005.5.23；

4、杭州市经济委员会：杭州市技术改造项目备案登记表，杭经投备案（2005）54号，2005.6.15；

5、杭州市经济委员会：杭州市技术改造项目备案登记表，杭经投备案（2005）56号，2005.6.23；

6、杭州市经济技术开发区经济发展局：杭经开经（2005）104号，“关于同意某橡胶有限公司全钢载重子午线轮胎生产线技术改造项目可行性研究报告的批复”2005.7.20。

### 1.2.3技术文件

1. 《某橡胶有限公司下沙轮胎基地一期、二期工程项目环保设施竣工验收监测报告》，杭州市环境监测中心站，2004.04；

2.《某橡胶有限公司扩建100万条/年全钢丝载重子午胎工程环境影响报告书》，杭州市环境保护科学研究院，2004.04；

3.《某橡胶有限公司年产300万条全钢丝载重子午胎技术改造项目可行性研究报告》，中国化学工业桂林工程公司，2004.12；

4.《某橡胶有限公司全钢载重子午线轮胎生产线技术改造项目可行性研究报告（代项目建议书）》，某橡胶有限公司，2005.07；

5. 某橡胶有限公司提供的其他有关技术资料；

6. 某橡胶有限公司委托某大学环境影响平均研究室进行本项目环境影响评价的委托合同书。

## 1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

- 地表水环境质量标准

项目区域地表水系为钱塘江和开发区内河（西侧为1#渠，南侧为12#渠）。根据杭州市地表水功能区划，钱塘江钱江四桥上游500m至老盐仓为III类水质多功能区。开发区内河——西侧1#渠、南侧12#渠无功能区划，根据该区域钱塘江地表水功能区划，本次评价地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准（表1-1）。

表1-1地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 指标 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODCr≤ | 20 | 30 |
| 3 | BOD5≤ | 4 | 6 |
| 4 | 氨氮≤ | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 总磷≤ | 0.2 | 0.3 |
| 6 | 挥发酚≤ | 0.005 | 0.01 |
| 7 | 石油类≤ | 0.05 | 0.5 |

- 环境空气质量标准

按照杭州市环境空气质量功能区划，项目区域为环境空气二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，其中特殊污染物非甲烷总烃参考以色列空气质量标准，见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准（GB3095-1996）（单位：mg/m3）

| 污染物 |  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 | 非甲烷总烃* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 一小时平均 | 0.50 | 0.24 | / | / | 5.0 |
|  | 日平均 | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 2.0 |
|  | 年平均 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.10 | / |

*　非甲烷总烃系参考以色列空气质量标准

- 环境噪声标准

项目建设区域为工业区，声环境执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的3类标准（表1-3）。

表1-3城市区域环境噪声标准（GB3096-93）

| 类别 | 适用区域 | 等效声级Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3 | 工业区 | 65 | 55 |

### 1.3.2污染物排放标准

- 污水排放标准

技改项目位于杭州经济技术开发区，产生的污水排入开发区市政污水管网，并最终送入七格污水处理厂处理达标后排入钱塘江。本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，见表1-4。

表1-4污水综合排放标准（GB8978-1996）（单位：mg/L，除pH外）

| 水质量参数 | PH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | - | - | 20 |

- 废气排放标准

某橡胶有限公司不设锅炉，生产用热气来自杭联热电有限公司。废气主要为炼胶、压延和硫化工段产生的工艺废气，主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物以及恶臭污染物等。废气排放执行GB16297-96《大气污染物综合排放标准》二级标准，见表1-5。

表1-5新污染源大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 炭黑尘 | 18 | 15 | 0.51 | 周界外浓度最高点 | 肉眼不可见 |
|  |  | 20 | 0.85 |  |  |
|  |  | 30 | 3.4 |  |  |
| 一般颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |
|  |  | 30 | 23 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
|  |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 25 | 35 |  |  |
|  |  | 30 | 53 |  |  |
|  |  | 40 | 100 |  |  |

恶臭排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93），标准值见表1－6。

表1－6  恶臭污染物排放标准值（单位：稀释倍数）

| 控制对象 | 标准值 |
| --- | --- |
| 有组织排放臭气浓度 | 6000（排气筒高25m） 15000（排气筒高35m） 20000（排气筒高40m） |
| 无组织排放厂界臭气浓度 | 20 |

- 厂界噪声标准

厂界噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）的III类标准，见表1-7。

表1-7工业企业厂界噪声标准（单位：dB（A））

| 类别 | III类标准 | 昼间 | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜间 | 55 |

## 1.4评价重点及保护目标

### 1.4.1评价重点

通过工程分析与污染源估算，重点评价废气对环境的影响。兼评废水、噪声和固体废弃物对环境的影响。并在此基础上提出污染防治的对策及措施。

### 1.4.2保护目标

环境空气：某橡胶有限公司西侧350m外的智格村小区，西北400米外景园居民小区（表1-8）。

水环境：钱塘江下沙段水体，开发区1#渠和12#渠。

表1-8 周围环境敏感点分布

| 名称 | 方位/距离 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智格村小区 | 西偏南/350m | 农居点 | 集中式农居点 |
| 景园小区 | 西北/400m | 农居点 | 集中式农居点 |

以上敏感点见附图2。

# 第二章 区域环境概况

## 2.1地理位置

2.1.1地理位置

某橡胶有限公司厂区位于杭州经济技术开发区，占地面积430亩。厂区南侧与12号路相邻，道路以南偏东侧为乐维食品加工企业，该企业主要生产饮料食品；厂区西侧与1号大街相邻，北面与10号大街相邻，东面为浙大医仪、司迈特电器、大诚塑胶、海森电子四家企业，再以东为开发区3号大街。公司地理位置见附图1。

## 2.2拟建项目建设与规划的相符性分析

2005年即将出台的《轮胎工业产业政策》中有引导、支持企业技术进步，支持子午胎发展的条文。根据《杭州市产业发展导向目录》（2003），杭州市鼓励发展橡胶制品，主要是高等级子午线轮胎，聚氯乙烯掺混树脂，特种、合成橡胶制品。可见，某橡胶有限公司年产100万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目符合国家产业政策，属国家鼓励发展的项目，应予以支持。从杭州经济技术开发区的用地规划上看，1#大街以东、6#大街以南、11#大街以南、18#大街以北的地块，为综合工业园区，也是杭州经济技术开发区最先启动建设的区块，拥有机械电子、轻工食品、纺织化纤、生物医药、高科技化工等多种行业的企业近100家。

杭州

娃哈哈

杭州佐铂斯工业

德立纺织

下 沙 路

6  号  大  街

3

号

路

10 号 路

12  号  路

1

号

路

杭州朝阳橡胶有限公司

摩托罗拉

乐维食品

景园小区

智格村

350m

400m

杭州华春化纤染织

万坚五金

附图2 某橡胶有限公司周围环境概况示意图

# 第三章 企业现有污染调查

## 3.1 企业概况

某橡胶有限公司一期工程建设规模为年产10万吨混炼胶生产线以及相关公用工程配套设施，于1996年5月建成投产；二、三期工程建设规模为年产100万条全钢丝载重子午胎生产线以及与之配套的辅助工程厂房设施，分别于2002年、2005年初建成投产。一期工程和二期工程的环境影响评价均由原某农业大学环境科学研究所完成，三期工程的环境影响评价均由杭州市环境保护科学研究院完成，环评报告书编制时间分别为1992年11月、1993年12月、2004年4月。

## 3.2污染物达标分析及现有污染物排放存在的问题

### 3.2.1现有污染物达标分析

根据杭州市环境监测中心站对某橡胶有限公司二期技改扩迁项目进行竣工验收监测结果，某橡胶有限公司现有污染源污染物排放的污染物达标情况如下：

1、废水中氨氮、SS、COD等污染物的浓度能够达到《废水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准的要求，但是该厂废水pH值在8.27-9.66，超过三级标准pH值控制在6－9限制要求。

2、1号~10号密炼机炭黑尘排放速率为0.834kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。每台密炼机排放的炭黑尘浓度均达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。

3、无组织排放的粉尘未超过监控浓度限制。

4、子午胎车间非甲烷总烃废气排放高度只有13米，不符合《大气污染物综合排放标准》中有组织排放排气筒至少20米的基本要求。

5、厂界昼间噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中III类标准，夜间噪音超过III类标准。

### 3.2.2存在的问题

1、现有炼胶车间配料工段50%以上手工操作，自动化程度较低，容易发生物料洒落，产生粉尘污染。建议提高配料工段自动化程度，减少手工配料，减少粉尘污染。

2、现有炼胶车间炼胶烟雾无组织排放比较严重，车间空气流通不良，对周围附近环境造成了一定程度的污染，建议对现有的炼胶车间内的烟气收集系统和通风系统进行改造，提高炼胶烟气的收集效率，减少无组织排放。

3、现有的子午胎车间非甲烷总烃废气虽然大部分通过排气管送至车间楼顶排放，但是排放高度不足20米，只有13米。均属于无组织排放，建议提高排气高度，减少无组织排放量。

4、该公司厂区西、南厂界夜间噪声超标，主要是受车间排风机噪声的影响。建议对排风机和排风口安装消声及隔声装置。

5、周围附近相邻单位的工作人员普遍反映，经常闻到较明显的橡胶臭气。表明，该公司恶臭气体无组织排放较明显，无组织排放厂界臭气浓度难以达到标准20的要求。

# 第四章 技改项目工程分析

## 4.1 技改项目概况

### 4.1.1技改项目名称

某橡胶有限公司全钢载重子午线轮胎生产线技术改造项目。

### 4.1.2技改项目主要实施内容和建设地点

本技改项目对现有的全钢载重子午线轮胎生产线设备进行合理的整合，适当增设部分生产设备，使全钢载重子午线轮胎的年生产量从现有的200万套提高到300万套。本技术改造项目，子午线轮胎生产线技改在现有的子午线生产车间内进行。与子午线轮胎技改项目配套的炼胶扩建部分在闲置的原材料准备车间进行生产。本项目不需要建设新的车间厂房。

### 4.1.3工程总投资

技改项目总投资26647.67万元，资金由企业自筹解决。

### 4.1.5产品方案和规模

表4-1本技改项目新增的产品方案和生产规模

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢载重子午胎 | 7.5R20 | 万条 | 10 |
| 2 | 全钢载重子午胎 | 8.25R16 | 万条 | 7 |
| 3 | 全钢载重子午胎 | 8.25R20 | 万条 | 7 |
| 4 | 全钢载重子午胎 | 11.00R20 | 万条 | 14 |
| 5 | 全钢载重子午胎 | 12.00R20 | 万条 | 10 |
| 6 | 全钢载重子午胎 | 无内胎各种规格 | 万条 | 52 |
| 合计 |  |  | 万条 | 100 |
| 7 | 混炼胶 |  | 万吨 | 5 |

### 4.1.6土建工程及平面布置

本次技术改造项目，子午线轮胎技改部分则利用原有子午线车间进行扩产，炼胶扩建部分利用闲置的原材料准备车间进行生产。本项目不需要建设新的车间厂房。

## 4.2工艺路线和生产方法

4.2.1  5万吨混炼胶技改项目生产工艺流程与一期10万吨/年混炼胶生产工艺相同，工艺流程见下图。

产品

废气

冷却水

冷却水

废气

废气

粉尘

粉尘

配合剂

天然胶

合成胶

称量

烘胶

切胶

粉碎加工

洗胶

剥袋

混炼

压片

称量

塑炼

废气、粉尘

废气

废水

废袋

工艺流程简述：天然生胶经洗胶、烘胶、切胶后，通过皮带送入密炼机组塑炼，合成胶料经过切胶后由皮带送入密炼机组。炭黑及大部分料通过炭黑自动称量系统实现自动称量与投料；小料用塑料袋包装，通过皮带称投入密炼机组；作为液体软化剂的油料脱水保温后，用齿轮油泵管路循环输送到炼胶车间的油料自动秤，通过油料定量泵实现自动计量与投料；固体分散剂按比例稀释后用泵送入密炼机组；经过混炼好的胶料经过压片、冷却后作为产品存放待用。硫磺用塑料袋包装，通过皮带称投入密炼机组。所有工段的胶料，必须按工艺要求检验合格后，方可送入下道工序。

4.2.2  100万吨/年全钢子午胎技改项目生产工艺流程与现有子午胎生产工艺相同，工艺流程如下图所示。

汽油

烟气

烟气

冷却水

冷却水

烟气

烟气

烟气

烟气

汽油

烟气

冷却水

烟气

混炼胶

热炼

胶片制备

外胎成型

外胎硫化

胎面压出

钢丝帘布压延

带束层制备

侧胎、小胶条压出

钢丝圈压出

打浆

滤胶

监测

打包入库

称量定型

胶囊硫化

钢帘线

裁断

钢帘线

钢丝

冷却水

冷却水

冷却水

废水

## 4.3主要生产设备

技改项目均需增加新的生产设备，具体新增设备项目分别见表4-3，表4-4。

表4-3  5万吨/年混炼胶技改项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-370密炼机 | F-370 | 1台 | 大连橡机 |
| 2 | GK520密炼机 | GK520 | 1台 | 德国克虏伯 |
| 3 | GK400密炼机 | GK400 | 1台 | 德国克虏伯 |
| 4 | GK255密炼机 | GK255 | 2台 | 益阳橡机 |
| 5 | 密封式自动小料称 |  | 1台 | 日本 |
| 6 | 除尘系统 | 袋式除尘器 | 8台 |  |
| 7 | 新风机组 |  | 8台 |  |
| 8 | 双螺杆挤出压片机 | 2450 | 3台 | 桂林 |
| 9 | 开炼机 | XK660 | 8台 | 大连 |
| 10 | 胶片冷却装置 | 风冷 | 5套 | 绍兴 |
| 11 | 炭黑气力输送系统 |  | 1套 | 青岛高校 |
| 12 | 上辅机系统 |  | 5套 | 青岛高校 |

表4-4  100万条/年子午胎技改项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设计台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双模轮胎成型硫化机 | 25台 |  |
| 2 | 密炼机 | 3台 |  |
| 3 | 密炼机上下辅机线 | 3条 |  |
| 4 | 二复合内衬层挤出联动线 | 1条 |  |
| 5 | 二复合挤出联动线 | 1条 |  |
| 6 | 成型机 | 7台 |  |
| 7 | 900钢丝帘布裁断机 | 1台 |  |
| 8 | 小角度钢丝帘布裁断机 | 1台 |  |
| 9 | 成品输送生产线 | 3条 |  |
| 10 | 轮胎断面扫描仪 | 1台 |  |
| 11 | 剖面机 | 1台 |  |
| 12 | 导开小车 | 10台 |  |
| 13 | 胎面百叶车 | 200辆 |  |
| 14 | 开炼机 | 16台 |  |
| 15 | 除氧系统 | 1套 |  |
| 16 | 高地压变压器 | 3台 |  |
| 17 | 工艺用恒温空调 | 40台 |  |
| 18 | 工艺用冷却水冷冻机 | 3台 |  |
| 19 | 半制品输送行车 | 10台 |  |

## 4.4主要原辅物料消耗

5万吨/年混炼胶技改项目主要原辅物料消耗见表4－5。

表4-5  5万吨/年混炼胶技改项目主要原辅物料消耗表

| 原辅物料名称 | 用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生胶 | 16998 | 主要为天然胶、马来西亚标准胶等 |
| 合成胶 | 9152.5 | 顺丁、丁苯和丁基橡胶等 |
| 炭黑 | 11800 | 高耐磨、中超耐磨、半补强和新工艺炭黑等 |
| 陶土、氧化铁红 | 3800 |  |
| 碳酸钙 | 2600 |  |
| 氧化锌 | 100 |  |
| 再生胶 | 2500 |  |
| 助剂 | 1200 | 为硬脂酸、促进剂、防老剂等 |
| 硫磺 | 50 |  |
| 油类 | 1800 | 机油、工业脂、松焦油、重油等 |

100万条/年子午胎技改项目主要原辅物料消耗见表4－6。

表4-6 100万条/年子午胎技改项目主要原辅物料消耗表

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混炼胶 | 吨 | 46473.6 |
| 2 | 炭黑 | 吨 | 14660 |
| 3 | 汽油 | 吨 | 108 |
| 4 | 钢丝帘线 | 吨 | 10235 |

## 4.5技改项目完成前后全厂污染源强汇总

某橡胶有限公司技改前后污染物排放汇总情况见表4-7。

表4-7技改前后污染源排放情况

| 污染物 |  | 企业现状，t/a | 技改项目，t/a | 合计，t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼胶炭黑尘 | 有组织 | 6.6 | 3.3 | 9.9 |
|  | 无组织 | 1.44 | 0.71 | 2.15 |
| 炼胶非甲烷总烃 | 有组织 | 119.7 | 77 | 256.5 |
|  | 无组织 | 51.3 | 8.5 |  |
| 子午胎非甲烷总烃 |  | 303.4 | 156.5 | 459.9 |
| 废水 | 废水量 | 35.1万 | 15.2万 | 50.3万 |
|  | COD | 66.7 | 28.9 | 95.6 |
|  | 氨氮 | 5.27 | 2.28 | 7.55 |
|  | 石油类 | 1.75 | 0.76 | 2.51 |
| 固废 | 炭黑 | 36.87 | 18.43 | 55.30 |
|  | 混炼胶 | 30 | 15 | 45 |
|  | 外包装 | 381 | 96 | 487 |
|  | 废胶边等 | 6 | 3 | 9 |
|  | 废轮胎 | 2400条/a | 1200条/a | 3600条/a |
|  | 废帘布废钢丝 | 72 | 36 | 108 |
|  | 生活垃圾 | 821 | 155 | 976 |

# 第五章 环境质量影响分析

## 5.1环境空气质量影响评价

### 5.1.1预测模式

1．炼胶车间10只除尘器25m高烟囱排放的炭黑粉尘和非甲烷总烃废气，子午胎车间车间20m高排气筒排放的非甲烷总烃，采用有高架点源扩散模式预测。

高架点源模式为：

C（x,y,o）=Q(x)exp｛-(y2/2σy2+He2/2σz2)｝/πUσyσz

式中：C（x,y,o）——以污染源的烟囱轴线为X轴的坐标系中，（X、Y）处的地面浓度，mg/Nm3；

Y——与通过烟囱的平均风向轴线（X轴）在水平面上相垂直的距离，m;

Q——源强，mg/s;

He——污染源有效源高，即烟囱的几何高度（Hs）加烟气抬升高度（△H）,m;

U——排气筒出口处的平均风速，m/s；

σy,σz——水平和垂直方向的扩散参数，m.

2.子午胎车间和炼胶车间非甲烷总烃无组织排放部分，采用面源扩散模式，其扩散参数应按下式计算：

σy=σy0+L/4.30           σz=σz0+H/2.15

式中：L——垂直于风向的面源宽度，m;

H——面源平面高度，m。

5.1.2预测计算

5.1.2.1预测源强

预测采用技改项目建成后，全厂污染源强整体预测。本项目子午胎车间排放的非甲烷总烃均为无组织排放，要求增加集气系统，集气系统收集效率至少要达到80%；排气筒设置在非甲烷总烃产生车间（压延压出工段、成型工段、硫化工段），设置数量为3，其中压延压出工段1只，成型工段1只、硫化工段1只。排气筒高度由目前的13米提高到20米。则预测源强为：子午胎车间有组织排放总源强为46.5kg/h，高度为20米（每个排气筒非甲烷总烃排放速率约为15.5kg/h，低于20米排气筒17kg/h的标准限值）；无组织排放的非甲烷总烃为11.6kg/h。

另外，本环评还要求对现有炼胶车间的炼胶烟气的集排气系统进行改造，将现有的70％的集排气效率提高到90％以上。经整改后现有炼胶车间的炼胶烟气非甲烷总烃的有组织排放速率为19.45kg/h（低于25米排气筒35kg/h的标准限值），无组织排放的非甲烷总烃为2.15kg/h。

在这些措施实施后，某橡胶有限公司的废气污染源排放源强列表5－1。

表5-1 全厂预测源强

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 正常状态下源强 kg/h | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有炼胶车间 | 炭黑粉尘 | 0.83 | 有组织26米排放 |
|  |  |  | 0.18 | 无组织 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 19.45 | 有组织26米排放 |
|  |  |  | 2.15 | 无组织 |
| 2 | 技改炼胶车间 | 炭黑粉尘 | 0.42 | 有组织26米排放 |
|  |  |  | 0.09 | 无组织 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 9.75 | 有组织26米排放 |
|  |  |  | 1.1 | 无组织 |
| 3 | 两个炼胶车间 合计 | 炭黑粉尘 | 1.25 | 有组织26米排放 |
|  |  |  | 0.27 | 无组织 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 29.2 | 有组织26米排放 |
|  |  |  | 3.25 | 无组织 |
| 4 | 原子午胎车间 | 非甲烷总烃 | 38.3 |  |
| 5 | 技改子午胎项目 | 非甲烷总烃 | 19.8 |  |
| 6 | 技改项目实施后的子午胎车间 | 非甲烷总烃 | 11.6 | 无组织 |
|  |  |  | 46.5 | 有组织20米排放 |
| 7 | 合计 | 炭黑粉尘 | 1.25 | 有组织 |
|  |  |  | 0.27 | 无组织 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 29.2 | 有组织（炼胶车间） |
|  |  |  | 46.5 | 有组织（轮胎车间） |
|  |  |  | 14.85 | 无组织（全公司） |

5.1.2.2预测结果

1）炼胶车间26m高排气筒有组织排放的炭黑粉尘，全年主导风向SSW（风速2.11m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为0.0177mg/m3，出现在下风向579.4m处；在全年次主导风向NNW（风速2.35m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为0.0159 mg/m3，出现在下风向579.4m处；

2）炼胶车间无组织排放的炭黑粉尘，在全年主导风向SSW（风速2.11m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为0.0272mg/m3，出现在下风向217.1m处；在全年次主导风向NNW（风速2.35m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为0.0272mg/m3，出现在下风向217.1m处。说明无组织排放不会造成厂区周围TSP超标。

3）炼胶车间有组织排放的非甲烷总烃，在全年主导风向SSW（风速2.11m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为0.4137mg/m3，出现在下风向579.4m处；在全年次主导风向NNW（风速2.35m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为0.3714mg/m3，出现在下风向579.4m处。

4）子午胎车间有组织排放的非甲烷总烃，在全年主导风向SSW（风速2.11m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为1.5536mg/m3，出现在下风向365.7m处；在全年次主导风向NNW（风速2.35m/s）、D类稳定度下最大地面轴线浓度贡献值为1.3949mg/m3，出现在下风向365.7m处。

5）炼胶车间和子午胎车间非甲烷总烃无组织和有组织排放，在全年主导风向SSW（风速2.11m/s）、D类稳定度下厂区周界最大浓度贡献值为2.5mg/m3；在全年次主导风向NNW（风速2.35m/s）、D类稳定度下厂区周界最大浓度贡献值为2.3mg/m3。均没有超出《大气污染物综合排放标准》中规定的非甲烷总烃无组织排放厂区周界最大容许浓度4 mg/m3标准限值。

预测结果说明，某橡胶有限公司在本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目后，全厂炭黑粉尘排放，对厂界周围环境空气的影响没有超标。本项目技改后当子午胎车间废气收集效率至少要达到80%，并通过20米高的排气筒排放，炼胶车间的炼胶要求集排气效率提高到90％以上，并通过26米高的排气筒排放。非甲烷总烃污染物的排放对厂界周围环境空气的影响没有超标。但是如果子午胎车间和炼胶车间废气的集排气效率达不到本环评提出的要求，则大量非甲烷总烃污染物的无组织排放就会对周围环境空气产生污染，其附近周围的环境空气中非甲烷总烃污染物将会超标。

### 5.1.3恶臭类比预测

对恶臭的评价，一般采用监测类比的方法较多。本环评类比富阳富轮集团炼胶车间恶臭监测结果，炼胶车间恶臭浓度在39-98之间，在车间外60m处的恶臭浓度为15。一般而言，随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降。距离增加一倍，臭气浓度下降约一半；距离增加四倍，臭气浓度可下降到1/10。据此推算，在炼胶车间外40m处的臭气浓度约为30。

根据某橡胶有限公司厂区平面布置，炼胶车间距离厂界的最近距离在20－30m左右，距离最近的农居敏感点在350m外，因此本报告认为炼胶生产过程中产生的臭气污染物对厂界的影响，难以达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界标准的二级标准值（厂界臭气浓度控制在20的标准限制），恶臭会对周界附近环境空气造成一定程度的不利影响。但是在正常情况下，一般不会对350米外的保护目标居住环境产生明显不良影响。如果出现事故性无组织排放，则会对350米外的保护目标居住环境产生不良影响。

### 5.1.4无组织排放卫生防护距离

计算得到卫生防护距离 L=205.3m。

根据环评导则提级要求，确定非甲烷总烃无组织排放卫生防护距离为：300m。某橡胶有限公司现有厂区附近300米范围内没有居民住宅等敏感保护目标。

从以上可知，因为目前公司周围格局基本定型，建议公司改进生产技术、封闭生产和添加烟气去除设备，且子午胎车间烟气有组织排放收集率要求达到80%以上，炼胶车间烟气收集率要求达到90％以上，车间无组织排放量明显减少，300米卫生防护距离的要求根据目前的厂区周围附近的土地利用情况，是能够达到的。

## 5.2水环境影响分析

某橡胶有限公司现状废水排放总量约为43万t/a，废水中COD165mg/l，氨氮类15mg/l，石油类5.4mg/l。

技改项目年排放废水量为18.5万t/a，水质类比COD约165mg/l，氨氮类15mg/l，石油类约5.4mg/l，则排放COD18.00t/a，氨氮类0.96t/a，石油类0.22t/a。

技改项目建成后，全厂废水排放量为61.5万t/a

本项目废水能够达到GB8978-1993三级标准后，纳入杭州经济技术开发区市政污水管网，并最终纳入七格污水处理厂集中处理后达标排入钱塘江。

七格污水处理厂建成于2002年底，一期工程设计规模为30万t/d，实际建设规模为35万t/d。主要接纳杭州市区第三污水管网系统25万t/d，下沙经济技术开发区5万t/d，余杭5万t/d 工业和生活污水。设计工艺为A/A/O法。目前七格污水处理厂已经正式投入运行，已有20万t/d的污水进入，污水中工业污水和生活污水的比例约为7：3。本项目实施后，某橡胶有限公司废水排放量为1864t/d，占七格污水处理厂实际建设规模35万t/d废水量的0.53%，不会对七格污水处理厂带来较大的水量压力。水质方面，某橡胶有限公司废水中COD165－190mg/L，氨氮类15mg/l，石油类5.4mg/l，大大小于七格污水处理厂设计进水水质，不会对七格污水处理厂水质带来波动冲击。因此，在纳管情况下，某橡胶有限公司排放的废水不会对开发区内河地表水产生任何影响，也不会对钱塘江水质

产生明显的不利影响。

## 5.3声环境影响预测

对子午线轮胎车间和炼胶车间噪声对厂界及周围环境的影响进行预测，由于车间采用无窗厂房，生产时厂门关门，其隔声量一般为20-30dB，预测时取20dB。技改车间外墙距离厂界最近距离为20m，绿化带10m 隔声1-2dB（计算取1dB）。本项目车间噪声对厂界的影响预测结果见表5-3。

表5-3 本技改项目建成后厂界噪声的影响预测

| 序号 | 位置 | 预测值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界 | 54.0 |  |  |
| 2 | 东厂界 | 53.2 |  |  |
| 3 | 南厂界 | 58.0 |  |  |
| 4 | 西厂界 | 60.3 |  |  |

预测可知，本项目实施后，该公司厂界噪声维持在54－60.3dB范围，厂界噪声在昼间均能够达标。但是南厂界噪声约为58dB，西厂界噪声约为60.3dB，夜间西厂界和南厂界均超出55dB的标准限值，不能达标。

## 5.4固体废弃物影响分析

固废分为生产固废和生活垃圾。生产固废主要为废混炼胶、废胶边、废帘布钢丝、废轮胎。全厂固体废弃物产生与处置情况见表5-4。

表5-4全厂固废产生处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 处 置 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑 | 55.30t/a | 掺用于次要配方中使用 |
| 2 | 废混炼胶 | 45 t/a | 重新加工掺入原配方胶中使用 |
| 3 | 外包装 | 477t/a | 放入指定场所，外卖处置 |
| 4 | 废胶边、胶髻 | 9 t/a | 外卖 |
| 5 | 废轮胎 | 3600条/a | 有利用价值的卖给轮胎翻修厂，无利用价值的卖给再生胶厂 |
| 6 | 废帘布废钢丝 | 708 t/a | 外卖给小橡胶杂品厂 |
| 7 | 生活垃圾 | 976t/a | 厂区收集后，委托当地环卫部门清运填埋 |

只要公司重视固体废弃物的收集、堆放和清运工作，加强管理，生产固废综合利用，生活垃圾及时清运，则固体废弃物不会对当地环境产生明显不利影响。

# 第六章 污染防治对策

## 6.1废气污染防治措施

该公司废气主要来自炼胶车间和轮胎生产车间，主要污染因子为碳黑粉尘和非甲烷总烃。对于全厂废气，采用的防治措施如下：

1、混合工段粉尘的治理

使用密封式混合机，粉状原料从各自的原料罐中通过封闭的输送管道送入混合机，以防止厂房内粉尘飞散，在可能有粉尘飞扬的场所安置后置式吸尘器回收粉尘。

2、混炼胶工段炼胶烟气的污染防治措施

（1）提高废气收集率：现有炼胶车间炼胶烟雾无组织排放比较严重，车间空气流通不良，对周围附近环境造成了一定程度的污染，建议对现有的炼胶车间内的烟气收集系统和通风系统进行改造，提高炼胶烟气的收集效率，要求炼胶车间烟气的捕集率达到90％。减少无组织排放量，以便能够缩小卫生防护距离。

（2）炼胶废气治理试验：本公司邀请杭州市环境保护有限公司和中兴环保技术服务有限公司对炼胶恶臭废气进行水吸收处理中试试验，通过中试结果选择治理方法，取得成效后逐步推广。如果炼胶废气吸收处理能够取得成功，吸收去除效率能够达到50％以上，则能够降低炼胶车间废气恶臭对周围环境的影响。

3、硫化工段硫化烟气的污染防治措施

在硫化车间，配置大风量的集排气装置，将烟气抽至车间房顶20米高空排放。为确保硫化烟气的捕集率达到80％以上，在硫化工段还将设置大围罩，最大限度地减少硫化烟气在车间内散发。根据同类型生产企业的实地考察，采取这些措施后能够有效消除硫化烟气对车间空气的污染。

4、子午胎车间的非甲烷总烃污染防治措施

对胶料压延压出工段室内散发的橡胶挥发气体和轮胎成型工段挥发的溶剂汽油挥发气体，安置集排气装置，废气的捕集率要求达到80％以上。排气筒要求达到20m。才能够使溶剂汽油挥发物达标排放。

5、炭黑输送工艺技改

公司将筹资500万元对炭黑输送工艺进行技术改造。采用槽车运输及输送炭黑，解决太空包运输及输送带来的环境污染，从炭黑厂运送公司内一次可装20吨，输送时绝对不会产生炭黑泄漏，不存在包装袋污染环境。该技术争取在06年二季度完成，一旦投入使用可节约大量资金，提高生产效率，减少环境污染，具有较大的经济效益和社会效益。

## 6.2废水控制与防治措施

本项目废水主为生产冷却循环溢流水，少量新增员工生活污水。废水的控制治理措施如下：

（1）对炼胶分厂厂房四周的地下雨水管道进行全面改造。为避免炼胶车间周围及屋顶洒落和沉降的炭黑粉尘在雨天水雨水流入雨水管网污染河道，公司拟定对厂房周边雨水管道进行改造，将炼胶车间及附近的雨水进行收集，经沉淀处理后排入污水管网，从而达到清污分流的目的。

（2）延长循环水的循环周期，从而提高冷却循环水的循环率，减少生产废水外排量。

（3）生产废水水质类比CODCr约165mg/L，石油类5.4mg/L。废水中COD达到三级标准可以纳入污水管网，送到污水处理厂处理。

（4）生活污水主要来自厕所、浴室、食堂等，废水中COD约300mg/L，氨氮约30mg/L。食堂废水经过隔油、厕所污水经过化粪池处理后，同其它废水汇合纳管。

在本期技改项目实施过程中，按照以上提出的治理建议措施，对全厂污水管网和处理进行改进，建立必要的污水预处理设施，经过预处理达标后纳管。废水控制与治理流程如下：

## 6.3噪声污染防治措施

（1）项目设计时应尽量选用低噪声设备，并合理进行设备布置，高噪声设备尽量远离厂界，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。

（2）对炼胶机、硫化机等高噪设备，应采取加装消声措施。

（3）技改项目车间大都采用无窗单层结构，仅硫化和成品检验工段车间有少量窗，因此对硫化和成品检验工段亦采用双层封闭玻璃窗以阻止噪声的传播。

（4）在噪声较大的工段，如子午胎车间压延压出段，对该工段内墙可装置吸引板等吸声材料。

（5）对空压机、水泵等生产辅助设备，可采取独立的分割密封机房，内墙装置吸声材料。

（6）由于该公司西、南两侧厂界噪声夜间超标，要求对紧邻西、南厂界的炼胶车间和轮胎车间安装隔声门窗，同时对布置在西、南厂界附近的车间排风设施进行隔声和消声处理，确保西、南厂界在夜间也能够达标。

## 6.4固废污染防治措施

生产固废包括废混炼胶、外包装、废胶边胶髻、废轮胎、废帘布钢丝等，生产固废及时收集、分类堆存、综合利用，不对外排放固废。

生活垃圾在厂区适当设置垃圾箱，由开发区环卫部门集中收集后，集中外运至填埋厂处置。

6.5污染防治措施及实施时间安排

本项目实施后新老污染源一并治理的环保措施及投资见下表。

表6-1  本项目环保措施及投资

| 序号 | 环保项目 | 投资（万元） | 备注 | 计划实施时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清污雨污分流系统 | 50 | 将炼胶车间附近的初期雨水收集，进行沉淀处理后，排入污水管网 | 06年4月开始 06年10月完成 |  |
| 2 | 废气和粉尘的收集、屋顶高空排放系统 | 50 | 子午胎生产车间屋顶通风集中收集排放设施 | 06年4月开始 06年6月完成 |  |
| 3 | 现有炼胶车间废气收集及吸收处理 | 120 | 提高炼胶恶臭废气收集率，并对炼胶废水进行水洗处理试验，取得成效后逐步推广 | 06年3月开始 06年6月完成 |  |
| 4 | 车间噪声吸声隔声措施 | 20 | 对生产车间排凤机进行消声，并对生产车间面向厂界的门窗进行隔声。 | 06年6月开始 06年10月完成 |  |
| 5 | 固废收集和存贮场所 | 5 | 固废分类收集、外运处置，危险废物必须送杭州大地环保有限公司处置 |  |  |
| 6 | 车间南侧绿化工程 | 15 | 建设15米宽绿化带 |  |  |
| 合计 |  | 260 |  |  |  |

# 第七章 公众调查和公示

## 7.1公众调查

### 7.1.1调查目的和方法

调查的目的是了解公众对建设项目的认识态度，听取受影响地区公众的意见和要求，向有关部门了解、征询建设项目可能引起的不利社会影响的对策和要求。

调查方法是通过发放调查表的形式，在简单介绍技改项目后，向团体和个人作调查。团体调查单位主要为某橡胶有限公司周围的其它企事业单位，如杭州Motorola(中国)有限公司、市政环卫清洁公司、杭州海森制控系统有限公司、大诚塑胶有限公司、司迈特电器有限公司、某大学医学仪器有限公司、光华橡胶有限公司、杭州娃哈哈饮料有限公司、杭州电力设备有限公司、大德克塑料有限公司等；调查个人主要为某橡胶有限公司周围其它企事业单位员工、1#大街西侧400m处的智格村农村居民等。

### 7.1.2调查规模和内容

本次个人调查共发出调查表30份，收回30份，回收率100%。团体调查共发放调查表10份，回收9份，回收率90%。

公众调查个人调查内容有对某橡胶有限公司的了解程度；对某橡胶有限公司本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目了解程度；某橡胶有限公司现有生产对居民生活环境影响程度；某橡胶有限公司现有生产对环境影响污染物是什么；项目建设对当地经济发展的影响；你对本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目的建设最担心的环境污染是什么；项目建设是否符合杭州经济技术开发区产业发展政策；对本次技改项目的态度以及其他意见等。

公众团体调查调查内容有某橡胶有限公司本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目的了解程度；认为当地的主要环境问题是什么；本技改项目建设对当地经济发展；对本技改项目的总体态度；其他意见和建议等。

### 7.1.3调查统计结果

公众调查个人和团体结果分别见表11-1和表11-2。

表11-1公众调查个人调查结果统计

| 序号 | 调 查 内 容 |  | 人数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对某橡胶有限公司的了解程度 | 很了解 | 20 | 66.7% |
|  |  | 有所了解 | 10 | 33.3% |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2 | 对某橡胶有限公司本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目了解程度 | 很了解 | 10 | 33.3% |
|  |  | 有所了解 | 19 | 63.3% |
|  |  | 不了解 | 1 | 3.3% |
| 3 | 某橡胶有限公司现有生产对居民生活环境影响程度 | 较严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 19 | 63.3% |
|  |  | 无影响 | 11 | 36.6% |
| 4 | 某橡胶有限公司现有生产对环境影响污染物是 | 废气 | 24 | 80% |
|  |  | 废水 | 2 | 6.7% |
|  |  | 噪声 | 5 | 16.7% |
|  |  | 固体废弃物 | 1 | 3.3% |
| 5 | 项目建设对当地经济发展的影响 | 有利 | 25 | 83.3% |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 5 | 16.7% |
| 6 | 你对本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目的建设最担心的环境污染是 | 废水 | 12 | 40% |
|  |  | 废气 | 17 | 56.7% |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废弃物 | 1 | 3.3% |
| 7 | 项目建设是否符合杭州经济技术开发区产业发展政策 | 符合 | 29 | 96.7% |
|  |  | 不符合 | 0 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 1 | 3.3% |
| 8 | 对本次技改项目的态度 | 支持 | 28 | 93.4% |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 2 | 6.6% |

表11-2公众调查团体统计结果

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 | 单位数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目的了解程度 | 了解 | 6 | 66.7% |
|  |  | 听说过 | 3 | 33.3% |
|  |  | 从未听说 |  |  |
| 2 | 认为当地的主要环境问题是什么 | 水污染 | 2 | 22.2% |
|  |  | 大气污染 | 7 | 77.8% |
|  |  | 固体废物污染 |  |  |
|  |  | 噪声污染 |  |  |
|  |  | 不知道 |  |  |
| 3 | 本技改项目建设对当地经济发展 | 有利 | 6 | 66.7% |
|  |  | 不利 |  |  |
|  |  | 不清楚 | 3 | 33.3% |
| 4 | 对本次技改项目的总体态度 | 支持 | 7 | 77.8% |
|  |  | 反对 | 1 | 11.1% |
|  |  | 无所谓 | 1 | 11.1% |
| 5 | 对本技改项目的其他建议或意见 1.防防止（消除）周边大气污染； 2.加强废气污染处理。 |  |  |  |

### 11.1.4调查结论

在个人调查中，全部被调查个人都对某橡胶有限公司了解或有所了解；96.6%的被调查者对某橡胶有限公司本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目了解或有所了解，说明某橡胶有限公司在当地知名度很高；有63.3%的人认为某橡胶有限公司有生产对居民生活环境影响程度一般，36.7%的人认为无影响；80%的人认为某橡胶有限公司现有生产对环境影响的主要污染物是废气；83.3%的人认为项目建设对当地经济发展的影响是有利的；在回答你对本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目的建设最担心的环境污染是什么时，有56.7%的人认为是废气排放，40%的人认为是废水排放；96.7%的人认为项目建设符合杭州经济开发区产业发展政策；93.4%的被调查者支持本项目的建设。

在团体调查中，全部被调查单位都对该公司本次全钢丝子午胎生产线技术改造项目建设了解或者听说过；22.2%的单位认为当地的主要环境问题是水污染，77.8%德的单位认为当地的主要环境问题是什么是大气污染；66.7%的单位对本次技改项目对当地经济发展认为是有利的；77.8%的单位对项目建设持支持态度。但是其中1家单位对本项目的建设持反对态度，理由是该公司进一步技改后，担心会对周围附近附近空气产生严重污染。

综上，某橡胶有限公司在当地具有很高的知名度，且大部分被调查者个人和单位都对项目建设持支持态度。但是在环保方面，废气无组织排放是该公司的主要环境问题，而且在厂区附近被调查的个人和单位均明确表示他们经常能够闻到橡胶气味，明显感觉该公司生产过程排放的废气对周围附近环境空气有不良影响，说明该公司废气的无组织排放是主要的环境问题，建设单位必须要加强废气的处理。建议公司有关部门今后进一步牢固树立以人为本的思想，充分重视环境保护工作。通过本技改项目的实施，要求提高生产车间的封闭性、废气的收集效率、对炼胶废气进行吸收处理和提高废气排放高度，努力减少污染物的排放尤其是无组织排放，使技改项目在注重环保的基础上，达到经济、社会和环境等效益的多赢目的。

## 7.2公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目环境影响评价小组于2005年11月2日在征得智格村八堡村村委和开发区的同意后，在智格村和开发区重要位置张贴《某橡胶有限公司技改项目环境保护公告》。

在本公示张贴后7天内我单位未收到任何反馈意见。

# 第八章 结论与建议

## 8.1基本结论

### 8.1.1项目概况

根据某橡胶有限公司“十五”发展规划，在目前设计生产能力200万条/年规模的基础上，充分挖掘现有公用工程和生产设备的潜力，适当新增部分设备，调整生产技术和加强科学生产管理手段，实现新增5万吨炼胶和100万条/年全钢丝载重子午胎工程生产的能力。本次技改完成后，企业炼胶生产能力达到15万吨/年，全钢丝载重子午胎生产能力将达到300万条/年。

### 8.1.2现有污染源排放情况调查

根据杭州市环境监测中心站对某橡胶有限公司二期技改扩迁项目进行竣工验收监测结果，某橡胶有限公司现有污染源污染物排放的污染物达标情况如下：

1、废水中氨氮、SS、COD等污染物的浓度能够达到《废水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准的要求，但是该厂废水pH值在8.27-9.66，超过三级标准pH值控制在6－9限值要求。

2、1号~10号密炼机炭黑尘排放速率为0.834kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。每台密炼机排放的炭黑尘浓度均达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。

3、无组织排放的粉尘未超过监控浓度限制。

4、子午胎车间非甲烷总烃废气排放高度只有13米，不符合《大气污染物综合排放标准》中有组织排放排气筒至少20米的基本要求。炼胶车间炼胶烟气（非甲烷总烃）的小时排放速率超出25米排气筒的标准限值，超标排放。

5、厂界昼间噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中III类标准，夜间噪音超过III类标准。

### 8.1.3现有生产存在的环境问题

1、现有炼胶车间配料工段50%以上手工操作，自动化程度较低，容易发生物料洒落，产生粉尘污染。建议提高配料工段自动化程度，减少手工配料，减少粉尘污染。

2、现有炼胶车间炼胶烟雾无组织排放比较严重，车间空气流通不良，对周围附近环境造成了一定程度的污染，建议对现有的炼胶车间内的烟气收集系统和通风系统进行改造，提高炼胶烟气的收集效率，减少无组织排放。

3、现有子午胎车间非甲烷总烃废气虽大部分通过排气管送至车间楼顶排放，但排放高度不足20米，只有13米。均属于无组织排放，建议提高排气高度，减少无组织排放量。

4、现有厂区西、南厂界噪声夜间超标。

### 8.1.4 技改项目环境影响分析

1、某橡胶有限公司技改项目实施后，并且采取新老污染源一并治理的措施后，污染物排放汇总情况见表13-1。

表13-1技改前后污染源排放情况

| 污染物 |  | 企业现状，t/a | 本项目实施后，t/a | 增加量，t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼胶炭黑尘 | 有组织 | 6.6 | 9.9 | 3.3 |
|  | 无组织 | 1.44 | 2.15 | 0.71 |
| 非甲烷总烃 | 有组织 | 119.7 | 598.8 | 479.1 |
|  | 无组织 | 354.7 | 117.6 | -237.1 |
| 废水 | 废水量 | 35.1万 | 50.3万 | 15.2万 |
|  | COD | 66.7 | 95.6 | 28.9 |
|  | 氨氮 | 5.27 | 7.55 | 2.28 |
|  | 石油类 | 1.75 | 2.51 | 0.76 |
| 固废 | 炭黑 | 36.87 | 55.30 | 18.43 |
|  | 混炼胶 | 30 | 45 | 15 |
|  | 外包装 | 381 | 487 | 96 |
|  | 废胶边等 | 6 | 9 | 3 |
|  | 废轮胎 | 2400条/a | 3600条/a | 1200条/a |
|  | 废帘布废钢丝 | 72 | 108 | 38 |
|  | 生活垃圾 | 821 | 976 | 155 |

从总体上分析，本技改项目实施后，污染物总的排放量相应有所增加，尤其是炼胶产量的增加，使炼胶和硫化烟气污染物的排放量均有明显的增加。建设单位必须做好炼胶烟气的收集，通过减少无组织排放量来减轻对环境的污染。同时建设单位还必须向当地环保管理部门申请总量指标。

2、环境空气影响预测结果说明，某橡胶有限公司在本次全钢丝子午胎生产线技术改造后，全厂炭黑粉尘排放，对厂界周围环境空气的影响没有超标。本项目技改后当子午胎车间废气收集效率至少要达到80%，并通过20米高的排气筒排放，炼胶车间的炼胶要求集排气效率提高到90％以上，并通过26米高的排气筒排放, 从车间送风总量、车间排风总量和车间通风体积的对比来看，车间烟气收集率是可以达到的。但是如果子午胎车间和炼胶车间废气的集排气效率达不到本环评提出的要求，则大量非甲烷总烃污染物的无组织排放就会对周围环境空气产生污染，其附近周围的环境空气中非甲烷总烃污染物将会超标。

3、卫生防护距离

公司改进生产技术、封闭生产和添加烟气去除设备，且子午胎车间烟气有组织排放收集率要求达到80%以上，炼胶车间烟气收集率要求达到90％以上。车间无组织排放量才会明显减少，在此条件下，根据工业企业卫生防护距离标准制定方法，某橡胶有限公司需要设置卫生防护距离为300m。300米防护距离内没有居民住宅等敏感保护目标。目前公司周围格局基本定型，建议公司改进生产技术、封闭生产和添加烟气去除设备，且子午胎车间烟气有组织排放收集率要求达到80%以上，炼胶车间烟气收集率要求达到90％以上，车间无组织排放量才会明显减少，卫生防护距离在现在的厂区布置情况下，方能达到要求的。

4、水环境影响分析

某橡胶有限公司现状废水排放总量约为43万t/a，COD浓度约为165mg/L。技改项目建成后，全厂废水排放量为61.5万t/a，废水中COD浓度在165－190mg/L范围，氨氮约为15mg/L，石油4-5mg/L。废水能够达到（GB8978-1993）三级标准后，纳入杭州经济技术开发区市政污水管网，并最终送入七格污水处理厂集中处理后达标排入钱塘江。废水水量和水质都在七格污水处理厂的设计范围之内，在纳管情况下，废水不会对开发区内河地表水产生任何影响，也不会对钱塘江水质产生明显的不利影响。

5、声环境影响分析

厂界噪声预测可知，本项目实施后，该公司厂界噪声维持在54－60.3dB范围，厂界噪声在昼间均能够达标。但是南厂界噪声约为58dB，西厂界噪声约为60.3dB，夜间西厂界和南厂界均超出55dB的标准限值，不能达标。

6、固体废弃物影响分析

固废分为生产固废和生活垃圾。生产固废主要为废混炼胶、废胶边、废帘布钢丝、废轮胎。生活垃圾为员工食堂宿舍等产生的生活垃圾。全厂固废产生处置情况见表12-2。

表13-2 全厂固废产生处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 处 置 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑 | 55.30t/a | 掺用于次要配方中使用 |
| 2 | 废混炼胶 | 45 t/a | 重新加工掺入原配方胶中使用 |
| 3 | 外包装 | 477t/a | 放入指定场所，外卖处置 |
| 4 | 废胶边、胶髻 | 9 t/a | 外卖 |
| 5 | 废轮胎 | 3600条/a | 有利用价值的卖给轮胎翻修厂，无利用价值的卖给再生胶厂 |
| 6 | 废帘布废钢丝 | 708 t/a | 外卖给小橡胶杂品厂 |
| 7 | 生活垃圾 | 976t/a | 厂区收集后，委托当地环卫部门清运填埋 |

只要公司重视固体废物的收集、堆放和清运工作，加强管理，生产固废综合利用，生活垃圾及时清运，则固体废弃物不会对当地环境产生明显不利影响。

## 8.2 “六项审批原则”相符性分析

1、是否符合国家产业政策

2005年出台的《轮胎工业产业政策》中有引导、支持企业技术进步，支持子午胎发展的条文。根据《杭州市产业发展导向目录》（2003），杭州市鼓励发展橡胶制品，主要是高等级子午线轮胎，聚氯乙烯掺混树脂，特种、合成橡胶制品。可见，某橡胶有限公司年产5万吨/年混炼胶和100万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目符合国家产业政策，属国家鼓励发展的项目，应予以支持。

2、是否符合清洁生产导则

本项目生产设备和工艺较先进，自动化程度有所提高，生产过程原材料利用率高，能耗小，生产所需蒸汽由开发区热电厂集中供应，生产用水大部分循环利用，基本符合清洁生产的要求。

3、是否符合总量控制原则

本项目实施后，污染物总的排放量相应有所增加，尤其是粉尘和炼胶烟气污染物的排放量均有所增加。建设单位必须向当地环保管理部门提出申请，根据新增的污染物总量，给予新的烟尘、COD、废水中石油类等的总量控制指标。

4、达标排放原则

项目废水实行雨污分流，食堂废水经隔油池、厕所污水经化粪池预处理后，各个生产车间的废水收集后送至厂区污水处理站集中进行预处理后排入开发区污水管网送至七格污水处理厂处理后排入钱塘江。废气经污染防治后可以达到相应的标准；项目厂界噪声经噪声污染防治措施实施后可以达到《工业企业厂界噪声标准》）（GB12348-90）III类标准。只要企业按照“三同时”原则，及时实施污染防治措施，各类污染物可以做到达标排放。

5、项目建设是否有利于当地环境改善

本项目只要能够落实本环评提出的各项污染防治措施，各类污染物能够达标排放，特别是无组织排放的烟气大大降低，本项目建设能够使当地环境质量状况有一定程度的改善。

6、是否符合环境功能区划及当地城市总体规划

本项目拟建地址位于杭州经济技术开发区内，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）Ⅱ级标准，声环境质量执行《城市区域环境噪声标准》GB3096－93中的3类标准。本项目基本符合环境功能规划的要求，而且根据本报告的影响分析，项目实施后能维持当地的环境质量达到相应的功能要求。

某橡胶有限公司作为杭州经济技术开发区最先入园的三家企业，其技改项目在原厂区已建厂房内进行挖掘、技术改造，原厂区位于某省杭州市经济技术开发区1号大街23号，不需征地和新建厂房。杭州经济技术开发区该区块的产业定位并不矛盾，因此项目原地技改具有一定的合理性。

## 8.3总结论

某橡胶有限公司技改项目，符合国家和杭州市产业发展政策，项目选址于杭州经济技术开发区内比较合理。项目采用了比较先进的生产设备，只要公司认真执行本环评提出的各项污染治理措施，充分重视环境保护工作，加强环境管理，减少污染物的无组织排放，切实执行“三同时”原则，则项目建设从环保角度来看是可行的。